Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila:  »Nabava opreme za obdelavo in spremljanje obdelave s postopki odrezavanja in preoblikovanja«

Oznaka javnega naročila:  302/2 – RIUM34-FS09-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Sklop 1: Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 | Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja: |  |  |  |
|  |  | Sočasno krmiljenje za simultano obdelavo v petih delovnih oseh (translacijske osi X, Y, Z in rotacijski osi B, C). | DA NE |  |  |
|  |  | Postelja iz enega kosa, siva litina. | DA NE |  |  |
|  |  | Delovni prostor v posameznih krmiljenih oseh: - X: najmanj 600 mm. - Y: najmanj 500 mm. - Z: najmanj 400 mm. | DA NE |  |  |
|  |  | Rotacijske krmiljene osi: - B: od -35 do 110 kotnih stopinj. - C: vsaj 360 kotnih stopinj. | DA NE |  |  |
|  |  | Zasučna in vrtljiva delovna miza premera vsaj 600 mm za simultano obdelavo v 5 oseh. | DA NE |  |  |
|  |  | Krmilje (Siemens Sinumerik 840D enakovredno ali boljše): - 32-bitni procesor s konceptom decentraliziranega vodila. - Komunikacijski vmesniki (MPI, industrijski Ethernet, Profibus, ASI). - Programski pomnilnik na CF kartici, pomnilnik je mogoče uporabljati standardno z EES. - Programirljivi logični krmilnik s specifikacijami enakovrednimi (ali boljšimi od) AS 317-2DP in komunikacijskim protokolom Profibus. - Pripadajoči komunikacijski modul s qwerty ali qwertz tipkovnico. - Spominska kapaciteta najmanj 15 MB na krmilju in najmanj 4 GB na eksternem spominskem mediju. - Interni Ethernet vmesnik v krmilni omarici stroja, hitrost Ethernet-a vsaj 100BASE-TX (100 Mbit/s). - Povezljivost s TCP/IP omrežnim protokolom. - Komunikacijski vmesnik (vsaj USB 2.0) v bližini uporabniškega vmesnika (HMI). - Barvni zaslon na dotik mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. | DA NE |  |  |
|  |  | Vreteno HSK-A63 z največjim številom vrtljajev vsaj 20.000 min-1. | DA NE |  |  |
|  |  | Navor na glavnem vretenu vsaj 120 Nm. | DA NE |  |  |
|  |  | Pozicionirna vretena (podajalna vretena) v natančnosti izdelave IT1. | DA NE |  |  |
|  |  | Hitrost pozicioniranja (hitra podajalna gibanja) v smeri X, Y in Z osi vsaj 40 m/min. | DA NE |  |  |
|  |  | Ponovljivost pozicioniranja manj kot 0,003 mm. | DA NE |  |  |
|  |  | Orodno skladišče v stroju: vsaj 30 mest. | DA NE |  |  |
|  |  | Hlajenje: - možnost hlajenja s komprimiranim zrakom, - s hladilno tekočino skozi glavno vreteno, - tlak hladilne tekočine vsaj 20 bar. | DA NE |  |  |
|  |  | Centralni hladilni sistem za hlajenje vreten za podajalna gibanja, vodil, glavnega vretena, rotacije in nagiba mize. | DA NE |  |  |
|  |  | Transportni sistem za odrezke. | DA NE |  |  |
|  |  | V stroj integriran merilni sistem za merjenje orodij | DA NE |  |  |
|  |  | Infrardeči merilni sistem za tipanje pozicij (določanje ničelne točke). | DA NE |  |  |
|  |  | Sistem za kontrolo in kompenzacijo natančnosti kinematike. | DA NE |  |  |
|  |  | Hidravlični vpenjalni sistem za vpenjanje obdelovancev, z možnostjo uporabe »ničelnega« vpenjanja. | DA NE |  |  |
|  |  | Poprocesor s 3D simulacijo stroja za programsko opremo Siemens NX, ki jo naročnik že poseduje in uporablja. | DA NE |  |  |
|  |  | CAD geometrijski model stroja. | DA NE |  |  |
|  |  | Prikazovalnik diagonale vsaj 108 cm za vizualizacijo delovnega procesa, ki mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. | DA NE |  |  |
|  |  | Zagotavljanje servisa. | DA NE |  |  |
|  |  | Tehnična podpora. | DA NE |  |  |
|  |  | Navodila v angleškem in slovenskem jeziku v natisnjeni in elektronski obliki. | DA NE |  |  |
| 1.2 | 1 | Vijačni kompresor |  |  |  |
|  |  | Izhodna moč vsaj 7 kW. |  | DA NE |  |
|  |  | Nazivni tlak vsaj 10 bar. |  | DA NE |  |
|  |  | Pretok zraka vsaj 1 m3/min. |  | DA NE |  |
|  |  | Integrirana tlačna posoda vsaj 250 l. |  | DA NE |  |
|  |  | Integriran separator olja in vode. |  | DA NE |  |
|  |  | Zagotavljanje servisa. |  | DA NE |  |
|  |  | Tehnična podpora. |  | DA NE |  |
|  |  | Dokumentacija v slovenskem jeziku. |  | DA NE |  |
| 1.3 | 1 | Hidravlični vpenjalni sistem prirejen za obdelovalni stroj |  |  |  |
|  |  | Hidravlični primež širine vsaj 100 mm, s pripadajočimi osnovnimi in “V” čeljustmi ter osnovno ploščo, prirejeno za »ničelno« vpenjanje (enakovredno HILMA Z 100 H ali boljše). |  | DA NE |  |
| 1.4 | 1 | Komplet vpenjalnih trnov ter dodatkov za vreteno HSK-A63 po standardu DIN 69893 / ISO 12164, za vpenjanje orodij |  |  |  |
|  |  | Osnovni trn CaptoTM, HSK-A63, C5 enakovredno ali boljše, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Podaljšek C5-C5, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Vpenjalne klešče C5-ER32, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-12, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-16, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-20, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-25, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn tipa Weldon-32, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn hydro-expansion, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 3 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 4 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 5 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 6 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 8 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Adapter za hydro-expansion, 10 mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 25, HSK-A63-ER25, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 32, HSK-A63-ER32, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 40, HSK-A63-ER40, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 16, HSK-A63-ER16, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Osnovni trn za puše ER 20, HSK-A63-ER20, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER16, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER20, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER25, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER32, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Set vpenjalnih puš ER40 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 16 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 12 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 27 z inbus vijakom , HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 32 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 16 s križem, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 12 s križem, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 27 s križem, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za rezkalne glave 32 s križem, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z vrtalno glavo HSK-A63, 2,5-16, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom HSK-A63-MK1, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom HSK-A63-MK2, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom HSK-A63-MK3, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom HSK-A63-MK4, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom in vijakom HSK-A63-MK1, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK2, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK3, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK4, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 6, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 8, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 10, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 12, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 16, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 20, HSK-A63, 2 kosa |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 25, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Nakrčevalni trn 32, HSK-A63, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Podaljšek za nakrčevalni trn 3, 3mm/20mm, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Podaljšek za nakrčevalni trn 4, 4mm/20mm 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Podaljšek za nakrčevalni trn 5, 5mm/20mm 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M3-M12, 1 kos |  | DA NE |  |
|  |  | Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M6-M20, 1 kos |  | DA NE |  |
| 1.5 | 1 | Dobava in namestitev: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v C-101, - namestitev in priklop stroja na mesto uporabe in - testni zagon stroja. |  | DA NE |  |
| 1.6 | 1 | Izobraževanje: - O stroju in delu s strojem 5 dni po 8 ur za vsaj 5 udeležencev. |  | DA NE |  |
| 1.7 | 1 | Garancijsko obdobje: - Vsaj 18 mesecev. |  | DA NE |  |
| 1.8 | 1 | Dobavni rok: - Največ 90 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. |  | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.