Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila:  Oprema za obdelavo in spremljanje obdelave s postopki odrezavanja in preoblikovanja

Oznaka javnega naročila:  302/2 – RIUM34-FS09-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Sklop 3: Laserski sistemi za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 3.1 | 1 | Laserski sistemi za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju: |  |  |  |
|  |  | a) Tri-kanalni laserski interferometer; − vsaj 40 MHz vzorčenje po kanalu in vzporedna obdelava, − stabiliziran DFB diodni laser (1510 nm – 1560 nm), − delovna razdalja: do 1000 mm, − maksimalna hitrost potovanja tarče do 1 m/s, − USB vmesnik, − Pilotni laser za enostavno poravnavo z rdečo valovno dolžino (650 nm), kar omogoča poravnavo laserja v osi gibanja). | DA NE |  |
|  |  | b) Vmesnik za Windows (gonilniki za LabVIEW in Windows DLL). | DA NE |  |
|  |  | c) Modul za zajem temperature, tlaka in vlage. | DA NE |  |
|  |  | d) 3 x senzorske merilne glave do razdalje 650 mm ali več. | DA NE |  |
|  |  | e) Pripadajoče pritrdilne komponente za interferometre. | DA NE |  |
|  |  | f) Zagotavljanje servisa in vzdrževanja. | DA NE |  |
|  |  | g) Tehnična podpora. | DA NE |  |
| 3.2 | 1 | Dobava: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor v laboratorij C101. | DA NE |  |  |
| 3.3 | 1 | Garancijsko obdobje: - vsaj 1 leto. | DA NE |  |  |
| 3.4 | 1 | Dobavni rok: - Največ 60 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. | DA NE |  |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.