Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila:  Oprema za obdelavo in spremljanje obdelave s postopki odrezavanja in preoblikovanja

Oznaka javnega naročila:  302/2 – RIUM34-FS09-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Sklop 4: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 4.1 | 1 | MODULARNI T-UTORNI UNIVERZALNI VPENJALNI MODUL (SET) IN SENZORSKO-NADZORNI SISTEM ZA IDENTIFIKACIJO POLOŽAJA OBDELOVANCA V VPENJALNI PRIPRAVI: |  |  |
|  |  | Jekleni vpenjalni modul, namenjen za vpenjanje obdelovancev na obdelovalnih strojih, vsebuje vsaj (Halder EH 1190.120 (V70) [sortiment elementov] enakovredno ali boljše z EH 1199s285 enakovredno ali boljše): | DA NE |  |
|  |  | - Osnovna plošča z T-utori dim. 500 x 630 x 60 mm, toplotno obdelano jeklo, razdalja med T-utori: 70 mm – 2 kosa - Z vsaj (Halder Nr. 1199s285 enakovredno ali boljše) - Obe plošči morata biti povezljivi s hitro-vpenjalna paleto – 6 pinska – 650 mm x 520 mm x 53 mm (poz 4.4; modul 4) | DA NE |  |
|  |  | - Podložka distančna - vpenjalne ravnine v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 40 kos | DA NE |  |
|  |  | - Blok vpenjalni - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 26 kos | DA NE |  |
|  |  | - Letev vpenjalna - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 2 kosa | DA NE |  |
|  |  | - Nastavek - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 6 kos | DA NE |  |
|  |  | - Kotnik oporni - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 - vsaj 3 kos | DA NE |  |
|  |  | - Matica za T-utor – vsaj 2 kos | DA NE |  |
|  |  | - Vpenjalo utorno – vsaj 35 kos | DA NE |  |
|  |  | - Ključ natični, V70 – vsaj 1 kos | DA NE |  |
|  |  | - Ključ 36, V70 – vsaj 1 kos | DA NE |  |
|  |  | - Ključ 55, V70 – vsaj 1 kos | DA NE |  |
|  |  | - Vmesnik za T-utor – vsaj 2 kos | DA NE |  |
|  |  | - Letev podporna (EH 1147.800 enakovredno ali boljše) - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 1 kos | DA NE |  |
|  |  | - Plošča podporna - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 6 kos | DA NE |  |
|  |  | - Vijak stebelni – vsaj 13 kos | DA NE |  |
|  |  | - Čep naslonski – vsaj 26 kos | DA NE |  |
|  |  | - Podloga prilagodljiva – vsaj 9 kos | DA NE |  |
|  |  | - Matica za T-utor – vsaj 75 kos | DA NE |  |
|  |  | - Vijak stojni DIN 6379 b1 – vsaj 24 kos | DA NE |  |
|  |  | - Podložka skledasta DIN 6319 G – vsaj 6 kos | DA NE |  |
|  |  | - Podložka DIN 6340 – vsaj 20 kos | DA NE |  |
|  |  | - Matica šestroba DIN 6330 B (M12), kvaliteta 10 – vsaj 6 kos | DA NE |  |
|  |  | - Matica šestroba DIN 6331, M12, kvaliteta 10 – vsaj 10 kos | DA NE |  |
|  |  | - Matica šestroba visoka M12, kvaliteta 10 – vsaj 6 kos | DA NE |  |
|  |  | - Spona pritrdilna – vsaj 8 kos | DA NE |  |
|  |  | - Vpenjalo horizontalno – vsaj 4 kos | DA NE |  |
|  |  | - Podpora prilagodljiva – vsaj 3 kos | DA NE |  |
|  |  | - Čep naslonski 14x25 – vsaj 3 kos | DA NE |  |
|  |  | - Vpenjalo vertikalno Ø40 x 98 mm – vsaj 4 kos | DA NE |  |
|  |  | - Podaljšek cilindrični Ø40xXX – vsaj 18 kos | DA NE |  |
|  |  | - Obroč pozicionirni, vel.40 – vsaj 4 kos | DA NE |  |
|  | 1 | Senzorsko-nadzorni sistem za identifikacijo položaja obdelovanca v vpenjalni pripravi vsebuje nadzorno enoto s senzorjem dinamičnega tlaka, pnevmatskimi pozicionirnimi senzorji in ostalim priborom. Sistem vsebuje vsaj (Halder EH 22800.0010 + EH 22800.0020 + EH 22800.0400 + EH 22800.0220 + EH 22800.0320 +EH 22800.0701 + EH 22800.0703 + EH 22800.07711 + EH 22800.0710 + EH 22800.0704 + EH 22800.0702) enakovredno ali boljše. | DA NE |  |
|  |  | - Pnevmatski pozicionirni senzorji premera 16 mm in premera 25 mm. Natančnost, občutljivost do 0.075 mm. Material senzorja: jeklo, toplotno obdelano; - vsaj 4 kos. | DA NE |  |
|  |  | - Pnevmatski pozicionirni senzorji premera 16 mm s pritrdilno letvijo. Natančnost, občutljivost do 0.075 mm. Material senzorja: jeklo; - vsaj 1 kos. | DA NE |  |
|  |  | - Pnevmatska prilagodljiva pozicionirna senzorja premera 20 mm za fine oz. za grobo obdelane površine. Material senzorja: jeklo; - vsaj 2 kosa. | DA NE |  |
|  |  | - Nadzorna enota z LCD prikazovalnikom prisotnosti obdelovanca, krmilnimi tipkami, senzorjem dinamičnega tlaka, priključki; 0 bar -10 bar;– vsaj 1 kos | DA NE |  |
|  |  | - Priključni set pozicionirnega sistema – vsebuje vsaj 5 kosov: - nosilec za montažo na nadzorno ploščo; - 1 kos - priključek za regulator tlaka in pnevmatske cevi - vsaj 1 kos - tlačni regulator, - vsaj 1 kos - Polnilec-napajanje nadzorne enote vhod: 100-240 V AC; izhod: 24 V DC, 500 mA- 1 kos - Priključni kabel (2m) - vsaj 1 kos | DA NE |  |
|  |  | - Embalaža za shranjevanje elementov. | DA NE |  |
| 4.2 |  | HIDRAVLIČNI VPENJALNI MODUL (H.V.M.) |  |  |
|  | 2 | Kompaktno vpenjalo z dvostransko-delujočim vlečnim cilindrom + montažno telo s hidravličnimi in pnevmatskimi navojnimi priključki za pritrditev na T-utorno osnovno ploščo. Z vsaj (Roemheld Nr. 1802110A [vpenjalo] + Nr. 3468382 [montažno telo] enakovredno ali boljše): | DA NE |  |
|  |  | - vpenjalna sila 4 kN pri 250 bar, | DA NE |  |
|  |  | - pnevmatska kontrola izpetja (pnevmatski nadzor položaja vpenjala), | DA NE |  |
|  |  | - hitra montaža vpenjala na montažni element s klikom brez demontaže hidravličnih cevi, | DA NE |  |
|  |  | - največja višina vpenjala v izpetem stanju ne presega 120 mm | DA NE |  |
|  | 2 | Kompaktno vpenjalo z dvostransko-delujočim vlečnim cilindrom + montažno telo s hidravličnimi in pnevmatskimi navojnimi priključki za pritrditev na T-utorno osnovno ploščo. Z vsaj ( Roemheld Nr. 1802110 [vpenjalo] + Nr. 3468382 [montažno telo] enakovredno ali boljše): | DA NE |  |
|  |  | - vpenjalna sila 4 kN pri 250 bar, | DA NE |  |
|  |  | - pnevmatska kontrola vpetja (pnevmatski nadzor položaja vpenjala), | DA NE |  |
|  |  | - hitra montaža vpenjala na montažni element z klikom brez demontaže hidravličnih cevi, | DA NE |  |
|  |  | - največja višina vpenjala v izpetem stanju ne presega 120 mm, | DA NE |  |
|  | 2 | Kompaktno zasučno vpenjalo-90°; 10,5 kN, največ 350 bar, hod 12 mm s pnevmatsko kontrolo vpetja. Z vsaj (Roemheld Nr. 1844L090R24 enakovredno ali boljše): | DA NE |  |
|  |  | - vlečna vpenjalna sila do 10,5 kN pri 350 bar, | DA NE |  |
|  |  | - navojni cevni priključek ob strani. | DA NE |  |
|  | 1 | Podporni aktuator Ø40 mm, enostransko delujoč z vzmetjo, največja dovoljena sila obremenitve pri 500 bar = 48 kN. Z vsaj (Roemheld Nr. 1911022 enakovredno ali boljše): | DA NE |  |
|  |  | - navojni cevni priključek ob strani, | DA NE |  |
|  |  | - masa: med 3 in 5 kg. | DA NE |  |
|  | 1 | Dvostransko delujoč podporni aktuator Ø40 mm; enostransko delujoč z vzmetjo, največja dovoljena sila obremenitve pri 500 bar = 48 kN. Z vsaj (Roemheld Nr. 1911005 enakovredno ali boljše): | DA NE |  |
|  |  | - navojni cevni priključek ob strani, | DA NE |  |
|  |  | - zunanji navoj na telesu cilindra. | DA NE |  |
|  | 1 | Spojni vijačni priključek + O-tesnilo 9x1,0 mm FKM. Z vsaj (Roemheld Nr. 3610263 + 3001674 enakovredno ali boljše) | DA NE |  |
|  | 2 | Enostransko delujoč podporni aktuator; hod 10 mm, največja dovoljena sila obremenitve pri 500 bar = 15 kN. Z vsaj (Roemheld Nr. 1942400 enakovredno ali boljše): | DA NE |  |
|  |  | - zunanji navoj na telesu cilindra | DA NE |  |
|  | 1 | Kompaktno izvrtinsko vpenjalo - CENTRIRNO, 0.6 kN, 50 bar, za izvrtine Ø16 do Ø21.9 mm. Z vsaj (Roemheld Nr. 4317100 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  |  | - največja vpenjalna sila 0.6 kN, | DA NE |  |
|  |  | - navojni cevni priključek ob strani, | DA NE |  |
|  |  | - batnica, podporni element, raztezni vpenjalni element: jeklo. | DA NE |  |
|  | 2 | Kompaktno vpenjalo, 4,0 kN, 250 bar, s pnevmatsko kontrolo vpetja. Z vsaj (Roemheld Nr. 1802210 enakovredno ali boljše) | DA NE |  |
|  |  | - največja vpenjalna sila 4 kN pri 250 bar, | DA NE |  |
|  |  | - pnevmatski nadzor položaja vpenjala, | DA NE |  |
|  |  | - material telesa vpenjala: jeklo, toplotno obdelano, | DA NE |  |
|  |  | - material vpenjalne ročice: jeklo. | DA NE |  |
|  | 1 | Variabilno vpenjalo z dvema horizontalno gibljivima čeljustma; 4/7 kN, 250 bar, hod na vp. čeljust = vsaj 5 mm. Z vsaj (Roemheld Nr. 4412974 + Nr. 3548447 [vpenjalne čeljusti z kontaktnim čepom] enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  |  | - največja vpenjalna sila 7 kN pri 250 bar, | DA NE |  |
|  |  | - najdaljši gib vsaj 5 mm/vpenjalno čeljust, | DA NE |  |
|  |  | - trije hidravlični priključki : vpetje, izpetje, blokiranje čeljusti. | DA NE |  |
|  | 1 | Embalaža za shranjevanje elementov | DA NE |  |
| 4.3 |  | NAMENSKI HIDRAVLIČNI AGREGAT Z USTREZNIM KRMILJEM ZA (H.V.M) IN (NP MODUL): |  |  |
|  | 1 | Kompakten hidravlični agregat zasnovan za vpenjalne aplikacije ima dve hidravlični veji za dvostransko delujoče aktuatorje, elektro krmiljene ventile, dva ročno krmiljena ventila, dve tlačni stikali za posamezno vejo. Z vsaj (Roemheld Nr. 8405137TB enakovredno ali boljše). Izdelan mora biti za industrijske aplikacije. | DA NE |  |
|  |  | - največji tlak: 500 bar, | DA NE |  |
|  |  | - tlačno stikalo, | DA NE |  |
|  |  | - digitalni prikaz tlaka, | DA NE |  |
|  |  | - hitra nastavitev tlaka, | DA NE |  |
|  |  | - vse komponente morajo biti prirejene za maksimalni tlak in ne smejo puščati olja, | DA NE |  |
|  |  | - rezervoar za olje: do 5 l, | DA NE |  |
|  |  | - elektro motor; tri-fazni z minimalno 0,5 kW, | DA NE |  |
|  |  | - napetost: 3 ~230/400V; 50 Hz, | DA NE |  |
|  |  | - glavno stikalo z varovalom termične preobremenitve | DA NE |  |
|  | 1 | Hidravlični ventilski blok za krmiljenje štirih enostransko delujočih aktuatorjev. Maks. 500 bar. Z vsaj (Roemheld Nr. 6851204 enakovredno ali boljše) | DA NE |  |
|  |  | - 3/2 potni ventili, | DA NE |  |
|  |  | - priključitev ventilov na priključno ploščo, | DA NE |  |
|  |  | - cevni priključki | DA NE |  |
|  |  | - pretok 8 l/min, | DA NE |  |
|  |  | - 90 0 Kot zasuka ročice. | DA NE |  |
|  | 1 | Hidravlični ventilski blok za krmiljenje štirih dvostransko delujočih aktuatorjev. Največ 500 bar. Z vsaj (Roemheld Nr. 2365004 enakovredno ali boljše) | DA NE |  |
|  |  | - priključitev ventilov na priključno ploščo, | DA NE |  |
|  |  | - cevni priključki | DA NE |  |
|  |  | - pretok 8 l/min. | DA NE |  |
|  | 1 | Hidravlični ventilski blok za krmiljenje štirih vej, z možnostjo regulacije tlaka za posamezno vejo, ter zakasnitvenim ventilom za 3 veje. Največji tlak je 250 bar. Z vsaj (Roemheld Nr. 6853914 enakovredno ali boljše) | DA NE |  |
|  |  | - V osnovnih ploščah modulov so na voljo dodatni pnevmatski, hidravlični in električni kanali. | DA NE |  |
|  |  | - Moduli so opremljeni s hidravličnimi funkcijskimi elementi: sekvenčni ventil, ventil za redukcijo tlaka, konektor za priklop merilnika tlaka. | DA NE |  |
|  | 4 | Manometer 0-400 bar z glicerinskim polnilom. (Roemheld Nr. 9823000 enakovredno ali boljše) | DA NE |  |
|  | 4 | Manometrski priključek. (Roemheld Nr. 6355467 enakovredno ali boljše) | DA NE |  |
|  | 1 | 4/3 hidravlični potni ventil, el. krmiljen, 24 V DC, maks. 500 bar, 8 l/min, s pripadajočim priborom in montažnim telesom. (Roemheld Nr. 2361222 RO 2361 222 +3141 012 + RO 3534 039 [montažno telo] + RO 3141 477 [čep]+ RO 3000 340 [tesnilo; O-ring] enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  | 1 | Embalaža za shranjevanje elementov | DA NE |  |
| 4.4 |  | HITRO-VPENJALNI HIDRAVLIČNI MODUL Z INTEGRIRANIM VPENJALNIM SISTEMOM (NP MODUL): |  |  |
|  | 4 | Vpenjalni čep z nulto pozicijo Ø25H6/M12 za pozicioniranje in vpenjanje obdelovalnih palet, primežev, vpenjalnih priprav in direktno vpenjanje obdelovancev. Z vsaj (Roemheld Nr. 804 470 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  | 8 | Vpenjalni čep z izravnalno pozicijo po eni osi Ø25H6/M12 na obdelovalnih paletah, primežih, vpenjalnih pripravah in direktno vpetih obdelovancih. (Roemheld Nr. 804 471 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  | 4 | Vpenjalni čep z variabilno pozicijo Ø25H6/M12 za varno vpenjanje obdelovalnih palet, primežev, vpenjalnih priprav in direktno vpenjanje obdelovancev. (Roemheld Nr. 804 472 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  | 18 | Vijak za pritrditev vpenjalnih čepov, M10x50 – DIN 7991 /10.9. Z vsaj (Roemheld Nr. 931 506 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  | 12 | Zaporno-tesnilni čep. (Roemheld Nr. 704 099 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  | 1 | Hitro-vpenjalna paleta – 6 pinska - 650x520x53 mm z distanco med pini ˝Stm 200˝, hidravličnim nastavkom za hitro spojko. (Roemheld Nr. 1*Xxx PG5 No.1038995-2 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  | 1 | Hitro-vpenjalna paleta - 360x360x28 mm z integriranim hidravličnim primežem (širina čeljusti: 125 mm, z vsaj (RO 805 205 Paleta Speedy Classic2 + Hilma NC 125 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  |  | - Vpenjalne čeljusti 125 mm za fiksni del primeža. (Roemheld Nr. 932840301 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  |  | - Vpenjalne čeljusti 125 mm za premični del primeža. (Roemheld Nr. 932841301 enakovredno ali boljše). | DA NE |  |
|  | 1 | Hitro-vpenjalna paleta - 360x360x28 mm z integriranim hidravličnim primežem – centrična izvedba (širina čeljusti 100 mm). (RO 805 206 Paleta Speedy Classic2 + Hilma MC 100 enakovredno ali boljše) | DA NE |  |
|  | 1 | Kovček ali embalaža za shranjevanje elementov | DA NE |  |
|  |  | OSTALE ZAHTEVE: |  |  |
| 4.5 | 1 | Zagotavljanje servisa. | DA NE |  |
| 4.6 | 1 | Tehnična podpora. | DA NE |  |
| 4.7 | 1 | Dobava: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor v laboratorij C-101 | DA NE |  |
| 4.8 | 1 | Garancijsko obdobje: - Vsaj 1 leto | DA NE |  |
| 4.9 | 1 | Dobavni rok: - Največ 90 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.