Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/2 – RIUM34-FS09-1/2021

Tehnične specifikacije za javno naročilo

»Nabava  opreme za obdelavo in spremljanje obdelave s postopki odrezavanja in preoblikovanja«

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega sestavne dele za izgradnjo pilotne pametne tovarne, ki bo služila kot platforma za raziskave na tem področju. Obsega nabor obdelovalnih strojev za obdelavo kovinskih ter nekovinskih obdelovancev in opreme za zajemanje podatkov iz procesa, za merjenje geometrijskih lastnosti končnih izdelkov in za simulacijo in vizualizacijo procesov ter rezultatov obdelave. Kot povezana celota sistem omogoča optimizacijo tehniških in ekonomskih veličin procesa. Vse krmilne enote na posameznih enotah (strojih) omogočajo integracijo z opremo za strego in transport, kar skupaj z integracijo informacijskih sistemov omogoča razvoj, izvedbo, testiranje in optimizacijo obdelovalnih procesov. Namen sistema je  izvajanje in razvijanje pametnih procesov obdelave (ang. Smart manufacturing systems).

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve po posameznih sklopih.

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Sklop 1: Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja

Sklop obsega prilagodljivo obdelovalno celico za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja s spodaj navedeno konfiguracijo. Obdelovalna celica obsega vso opremo za izvajanje 5 osne simultane obdelave z rezkanjem in inkrementalnim preoblikovanjem ob sprotni diagnostiki obdelovalnega procesa. Obdelovalna celica omogoča integracijo v sistem pametne tovarne po načelih industrije 4.0.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja: - Sočasno krmiljenje za simultano obdelavo v petih delovnih oseh (translacijske osi X, Y, Z in rotacijski osi B, C). - Postelja iz enega kosa, siva litina. - Delovni prostor v posameznih krmiljenih oseh: - X: najmanj 600 mm. - Y: najmanj 500 mm. - Z: najmanj 400 mm. - Rotacijske krmiljene osi: - B: od -35 do 110 kotnih stopinj. - C: vsaj 360 kotnih stopinj. - Zasučna in vrtljiva delovna miza premera vsaj 600 mm za simultano obdelavo v 5 oseh. - Krmilje (Siemens Sinumerik 840D enakovredno ali boljše): - 32-bitni procesor s konceptom decentraliziranega vodila. - Komunikacijski vmesniki (MPI, industrijski Ethernet, Profibus, ASI). - Programski pomnilnik na CF kartici, pomnilnik je mogoče uporabljati standardno z EES. - Programirljivi logični krmilnik s specifikacijami enakovrednimi (ali boljšimi od) AS 317-2DP in komunikacijskim protokolom Profibus. - Pripadajoči komunikacijski modul s qwerty ali qwertz tipkovnico. - Spominska kapaciteta najmanj 15 MB na krmilju in najmanj 4 GB na eksternem spominskem mediju. - Interni Ethernet vmesnik v krmilni omarici stroja, hitrost Ethernet-a vsaj 100BASE-TX (100 Mbit/s). - Povezljivost s TCP/IP omrežnim protokolom. - Komunikacijski vmesnik (vsaj USB 2.0) v bližini uporabniškega vmesnika (HMI). - Barvni zaslon na dotik mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. - Vreteno HSK-A63 z največjim številom vrtljajev vsaj 20.000 min-1. - Navor na glavnem vretenu vsaj 120 Nm. - Pozicionirna vretena (podajalna vretena) v natančnosti izdelave IT1. - Hitrost pozicioniranja (hitra podajalna gibanja) v smeri X, Y in Z osi vsaj 40 m/min. - Ponovljivost pozicioniranja manj kot 0,003 mm. - Orodno skladišče v stroju: vsaj 30 mest. - Hlajenje: - možnost hlajenja s komprimiranim zrakom, - s hladilno tekočino skozi glavno vreteno, - tlak hladilne tekočine vsaj 20 bar. - Centralni hladilni sistem za hlajenje vreten za podajalna gibanja, vodil, glavnega vretena, rotacije in nagiba mize. - Transportni sistem za odrezke. - V stroj integriran merilni sistem za merjenje orodij. - Infrardeči merilni sistem za tipanje pozicij (določanje ničelne točke). - Sistem za kontrolo in kompenzacijo natančnosti kinematike. - Hidravlični vpenjalni sistem za vpenjanje obdelovancev, z možnostjo uporabe »ničelnega« vpenjanja. - Poprocesor s 3D simulacijo stroja za programsko opremo Siemens NX, ki jo naročnik že poseduje in uporablja. - CAD geometrijski model stroja. - Prikazovalnik diagonale vsaj 108 cm za vizualizacijo delovnega procesa, ki mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu. - Zagotavljanje servisa. - Tehnična podpora. - Navodila v angleškem in slovenskem jeziku v natisnjeni in elektronski obliki. |
| 1.2 | 1 | Vijačni kompresor: - Izhodna moč vsaj 7 kW. - Nazivni tlak vsaj 10 bar. - Pretok zraka vsaj 1 m3/min. - Integrirana tlačna posoda vsaj 250 l. - Integriran separator olja in vode. - Zagotavljanje servisa. - Tehnična podpora. - Dokumentacija v slovenskem jeziku. |
| 1.3 | 1 | Hidravlični vpenjalni sistem prirejen za obdelovalni stroj (1.1): - Hidravlični primež širine vsaj 100 mm, s pripadajočimi osnovnimi in “V” čeljustmi ter osnovno ploščo, prirejeno za »ničelno« vpenjanje (enakovredno HILMA Z 100 H ali boljše). |
| 1.4 | 1 | Komplet vpenjalnih trnov ter dodatkov za vreteno HSK-A63 po standardu DIN 69893 / ISO 12164, za vpenjanje orodij: - Osnovni trn CaptoTM, HSK-A63, C5 enakovredno ali boljše, 1 kos - Podaljšek C5-C5, 1 kos - Vpenjalne klešče C5-ER32, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-12, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-16, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-20, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-25, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-32, HSK-A63 enakovredno ali boljše, 1 kos - Osnovni trn hydro-expansion, HSK-A63, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 3 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 4 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 5 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 6 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 8 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 10 mm, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 25, HSK-A63-ER25, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 32, HSK-A63-ER32, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 40, HSK-A63-ER40, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 16, HSK-A63-ER16, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 20, HSK-A63-ER20, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER16, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER20, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER25, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER32, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER40 , 1 kos - Trn za rezkalne glave 16 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 12 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 27 z inbus vijakom , HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 32 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 16 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 12 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 27 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 32 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn z vrtalno glavo HSK-A63, 2,5-16, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK1, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK2, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK3, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK4, 2 kosa - Trn z Morse konusom in vijakom HSK-A63-MK1, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK2, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK3, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK4, 1 kos - Nakrčevalni trn 6, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 8, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 10, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 12, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 16, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 20, HSK-A63, 2 kosa - Nakrčevalni trn 25, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 32, HSK-A63, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 3, 3mm/20mm, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 4 4mm/20mm, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 5 5mm/20mm, 1 kos - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M3-M12, 1 kos - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M6-M20, 1 kos |
| 1.5 | 1 | Dobava in namestitev: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v C-101, - namestitev in priklop stroja na mesto uporabe in - testni zagon stroja. |
| 1.6 | 1 | Izobraževanje: - O stroju in delu s strojem 5 dni po 8 ur za vsaj 5 udeležencev. |
| 1.7 | 1 | Garancijsko obdobje: - Vsaj 18 mesecev. |
| 1.8 | 1 | Dobavni rok: - Največ 90 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. |
|  |  | Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti: - oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika; - da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva; - da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem, v skladu s tehničnimi specifikacijami; - da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem; - da bo vso opremo po specifikaciji dobavil istočasno v kompletu, - inštaliranje in povezavo vseh komponent oz. opreme s strani proizvajalca in/ali dobavitelja na lokaciji Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor v laboratoriju C-101. - hkrati ob dobavi in namestitvi/zagonu izvesti oz. zagotoviti demonstracijo vsaj ene meritve in predati navodila za rokovanje z opremo vsaj v slovenskem in angleškem jeziku. V ponudbi mora biti zajet ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden. Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila. |

Sklop 2: Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi

CNC krmiljeni preoblikovalni stroj za upogibanje na prizmi, za natančno izdelavo zahtevnih izdelkov iz pločevine po predhodno pripravljenih programih in načrtih upogibanja. Spodaj navedena konfiguracijo, omogoča integracijo stroja v popolnoma avtomatiziran sistem pametne tovarne v smislu industrije 4.0.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi z naslednjo konfiguracijo: - Sila upogibanja vsaj 600 kN. - Upogibna dolžina vsaj 2 m. - Zaprt okvir stroja, obojestransko voden pah, plošča z dvojnim uležajenjem, sferično uležajenje potisne plošče z možnostjo inklinacije. - Merilni sistem v smeri Y-osi. - 4-osni sistem zadnjega prislona (X in R, Z1, Z2). - Robotski vmesnik s senzorji za 4-osni prislon. - Laserski sistem za kompenzacijo elastičnega izravnavanja preoblikovanca. - Ročno hitro vpetje zgornjih segmentnih orodij. - Integrirana varnostna naprava, ki omogoča operaterju stroja med obdelavo dvoročno rokovanje z obdelovancem. - Naležne konzole za upogibanje večjih obdelovancev. - Integriran hladilnik olja. - Krmilje, ki omogoča 3D vizualizacijo in simulacijo. - CAM programska oprema s poprocesorjem za izdelavo programov upogibanja. - CAD model stroja za integracijo v CAD/CAM sistem za potrebe simulacij procesov. - Pooblaščen servis v Sloveniji. - Tehnična podpora v slovenskem jeziku. - Navodila v angleškem in slovenskem jeziku v natisnjeni in elektronski obliki. |
| 2.2 | 1 | Set zgornjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF OW202/K enakovredno ali boljše), skupna dolžina 2050 mm. |
| 2.3 | 1 | Set zgornjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF OW200/K enakovredno ali boljše), skupna dolžina 1050 mm. |
| 2.4 | 1 | Set spodnjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF EV005/30° enakovredno ali boljše), skupna dolžina 2050 mm. |
| 2.5 | 1 | Set spodnjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF EVW30/30° enakovredno ali boljše), skupna dolžina 1050 mm. |
| 2.6 | 1 | Izobraževanje: - Izobraževanje o posluževanju ter programiranju stroja: 4 dni po 8 ur za vsaj 5 udeležencev. - Dodatno izobraževanje naprednega programiranja: 3 dni po 8 ur za vsaj 5 udeležencev (lahko tudi na daljavo). |
| 2.7 | 1 | Dobava in namestitev: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v C-101, - namestitev in priklop stroja na mestu uporabe in - testni zagon stroja. |
| 2.8 | 1 | Garancijsko obdobje: - Vsaj 2 leti. |
| 2.9 | 1 | Dobavni rok: - Največ 90 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. |
|  |  | Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti: - oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika; - da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva; - da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem, v skladu s tehničnimi specifikacijami; - da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem; - da bo vso opremo po specifikaciji dobavil istočasno v kompletu, - inštaliranje in povezavo vseh komponent oz. opreme s strani proizvajalca in/ali dobavitelja na lokaciji Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor v laboratoriju C-101. - hkrati ob dobavi in namestitvi/zagonu izvesti oz. zagotoviti demonstracijo vsaj ene meritve in predati navodila za rokovanje z opremo vsaj v slovenskem in angleškem jeziku. V ponudbi mora biti zajet ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden. Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila. |

Sklop 3: Laserski sistemi za merjenje na obdelovalnem in na koordinatnem merilnem stroju

Laserski sistem za obdelovalni stroj omogoča doseganje večjih natančnosti s preverjanjem in justiranjem obdelovalnega stroja. Z merjenjem ravnosti in premosti posameznih vodil in izvedbo kompenzacije lahko zmanjšamo geometrijska odstopanja na izdelku. Sistem lahko služi tudi rednemu ocenjevanje zmogljivosti kar bo omogočilo izrabo vseh zmogljivost stroja.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | - Tri-kanalni laserski interferometer; vsaj 40 MHz vzorčenje po kanalu in vzporedna obdelava; stabiliziran DFB diodni laser (1510 nm – 1560 nm); delovna razdalja: do 1000 mm; maksimalna hitrost potovanja tarče do 1 m/s; USB vmesnik; Pilotni laser za enostavno poravnavo z rdečo valovno dolžino (650 nm), kar omogoča poravnavo laserja v osi gibanja - Vmesnik za Windows (gonilniki za LabVIEW in Windows DLL). - Modul za zajem temperature, tlaka in vlage. - 3 x senzorske merilne glave do razdalje 650 mm ali več. - Pripadajoče pritrdilne komponente za interferometre. - Zagotavljanje servisa in vzdrževanja. - Tehnična podpora. |
| 3.2 | 1 | Dobava: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor v laboratorij C101. |
| 3.3 | 1 | Garancijsko obdobje: - vsaj 1 leto. |
| 3.4 | 1 | Dobavni rok: - Največ 60 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. |

Sklop 4: Kognitivni modularni vpenjalni sistem za postopke frezanja

Predmet javnega naročila je dobava modularnega vpenjalnega sistema za postopke frezanja z visoko ponovljivostjo vpetja posameznega modula na delovno mizo obdelovalnega stroja.

Vpenjalni sistem se sestoji iz mehanskega modularnega utornega vpenjalnega modula (set) s senzorsko-nadzornim sistemom za identifikacijo položaja obdelovanca v vpenjalni pripravi, hidravličnega vpenjalnega modula (H.V.M.), namenskega hidravličnega agregata z ustreznim krmiljem za (H.V.M.) in (NP modul) ter hitro-vpenjalnega hidravličnega modula z integriranim vpenjalnim sistemom (NP modul). Vsi elementi morajo biti kompatibilni.

Iz navedenih modulov zgrajen vpenjalni sistem bo zagotavljal položaj obdelovanca v vpenjalni pripravi, pozicioniranje in vpetje obdelovanca na vpenjalni modul, pozicioniranje in vpetje vpenjalnega modula na paletne sisteme/pozicionirne sisteme ali neposredno vpetje obdelovanca na mizo obdelovalnega stroja.Oprema bo nabavljena za potrebe prototipne mehanske obdelave najzahtevnejših obdelovancev na CNC obdelovalnem centru. Oprema kognitivnega modularnega vpenjalnega sistema za postopke frezanja je razdeljena na štiri module:

- Mehanski modularni utorni vpenjalni modul (set) s senzorsko-nadzornim sistemom za identifikacijo položaja obdelovanca v vpenjalni pripravi

- Hidravlični vpenjalni modul (H.V.M.)

- Namenski hidravlični agregat z ustreznim krmiljem za (H.V.M.) in (NP modul)

- Hitro-vpenjalni hidravlični modul z integriranim vpenjalnim sistemom (NP modul)

Fleksibilni modularni T-utorni vpenjalni modul (set) sestoji iz dveh osnovnih plošč, na kateri se z različnimi veznimi elementi modularno montirajo mehanski vpenjalni in podporni elementi. Modularni vpenjalni modul je sestavljen iz jeklenih elementov, ki so izdelani z visoko natančnostjo, visoko kvaliteto obdelave in so ustrezno termično obdelani, da so odporni na poškodbe in obrabo. Modularni vpenjalni set stoji iz dveh osnovnih T-utornih plošč, vpenjalnih blokov v različnih izvedenkah, opornih kotnikov, vpenjalnih letev, podporne letve, utornih vpenjal, horizontalnih vpenjal, vertikalnih vpenjal, T-utornih matic, T-utornih vmesnikov, ustreznega orodja za montažo, podpornih plošč, prilagodljivih podlog, pritrdilnih spon, naslonskih čepov različnih oblik in dotikalnih površin, cilindričnih podaljškov in vsega ostalega veznega materiala kot so: podložke, vijaki, matice, nastavki. Osnovni T-utorni plošči morata biti kompatibilni-povezljivi s 6-pinsko hitro vpenjalno paleto.

Nadzor identifikacije položaja obdelovanca v vpenjalni pripravi bo izveden z nadzorno enoto v kombinaciji s pnevmatskimi pozicionirnimi senzorji. Senzorsko-nadzorni sistem za identifikacijo položaja obdelovanca v vpenjalni pripravi sestavlja: 7 pnevmatskih pozicionirnih senzorjev različnih izvedb, nadzorna enota z LCD prikazovalnikom prisotnosti obdelovanca in senzorjem dinamičnega tlaka ter priključni set pozicionirnega sistema.

Hidravlični vpenjalni modul mora biti kompatibilen z modularnim T-utornim vpenjalnim modulom. Hidravlični vpenjalni in podporni aktuatorji različnih izvedb delujejo pri tlaku 250-500 barov. Modul sestavlja: 8 kompaktnih vpenjal v štirih variantah, 4 podporni aktuatorji v različnih izvedbah, kompaktno izvrtinsko vpenjalo, variabilno vpenjalo z dvema horizontalno gibljivima čeljustma.

Vodenje hidravličnih aktuatorjev bo izvedeno z namenskim kompaktnim hidravličnim agregatom z ustreznim krmiljem (največji tlak: 500 bar) in integriranimi ventili, dvema hidravličnima ventilskima blokoma z ročnim aktuiranjem, hidravličnim ventilskim blokom za krmiljenje štirih vej in regulacijo tlaka v posamezni veji, 4/3 električno krmiljenim hidravličnim potnim ventilom, manometrom in ustreznimi cevnimi priključki.

Za kompatibilnost in izmenljivost med industrijskimi moduli v pametni orodjarni bo poskrbel hitro-vpenjalni hidravlični modul z integriranim vpenjalnim sistemom (NP modul), ki zagotavlja hitro vpenjanje s ponovljivim pozicioniranjem palet, primežev, vpenjalnih priprav in obdelovancev. Hitro-vpenjalni hidravlični modul se sestoji iz 6-pinske hitro vpenjalne palete, hitro-vpenjalne palete z integriranim hidravličnim primežem s centrično izvedbo, hitro-vpenjalne palete z integriranim hidravličnim primežem ter z vpenjalnimi čepi, vijaki in zaporno tesnilnimi čepi.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 1 kpl | Modularni T-utorni univerzalni vpenjalni modul (set) z rastrom 70 mm med utori sestavljata dve osnovni plošči na kateri so preko veznih elementov pritrjeni vpenjalni/podporni elementi in senzorsko-nadzorni sistem za identifikacijo položaja obdelovanca v vpenjalni pripravi. Jekleni vpenjalni modul, namenjen za vpenjanje obdelovancev na obdelovalnih strojih, vsebuje vsaj (Halder EH 1190.120 (V70) [sortiment elementov] enakovredno ali boljše z EH 1199s285 enakovredno ali boljše): - Osnovna plošča z T-utori dim. 500 x 630 x 60 mm, toplotno obdelano jeklo, razdalja med T-utori: 70 mm – 2 kosa - Z vsaj (Halder Nr. 1199s285 enakovredno ali boljše) - Obe plošči morata biti povezljivi s hitro-vpenjalna paleto – 6 pinska – 650 mm x 520 mm x 53 mm (poz 4.4; modul 4) - 1 kos - Podložka distančna - vpenjalne ravnine v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 40 kos - Blok vpenjalni - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 26 kos - Letev vpenjalna - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 2 kosa - Nastavek - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 6 kos - Kotnik oporni - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01-vsaj 3 kos - Matica za T-utor – vsaj 2 kos - Vpenjalo utorno – vsaj 35 kos - Ključ natični, V70 – vsaj 1 kos - Ključ 36, V70 – vsaj 1 kos - Ključ 55, V70 – vsaj 1 kos - Vmesnik za T-utor – vsaj 2 kos - Letev podporna (EH 1147.800 enakovredno ali boljše) - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 1 kos - Plošča podporna - vpenjalne ravnine vzporedne v toleranci; 0/-0,01 – vsaj 6 kos - Vijak stebelni – vsaj 13 kos - Čep naslonski – vsaj 26 kos - Podloga prilagodljiva – vsaj 9 kos - Matica za T-utor – vsaj 75 kos - Vijak stojni DIN 6379 b1 – vsaj 24 kos - Podložka skledasta DIN 6319 G – vsaj 6 kos - Podložka DIN 6340 – vsaj 20 kos - Matica šestroba DIN 6330 B (M12), kvaliteta 10 – vsaj 6 kos - Matica šestroba DIN 6331, M12, kvaliteta 10 – vsaj 10 kos - Matica šestroba visoka M12, kvaliteta 10 – vsaj 6 kos - Spona pritrdilna – vsaj 8 kos - Vpenjalo horizontalno – vsaj 4 kos - Podpora prilagodljiva – vsaj 3 kos - Čep naslonski 14x25 – vsaj 3 kos - Vpenjalo vertikalno Ø40 x 98 mm – vsaj 4 kos - Podaljšek cilindrični Ø40xXX – vsaj 18 kos - Obroč pozicionirni, vel.40 – vsaj 4 kos ______________________ Senzorsko-nadzorni sistem za identifikacijo položaja obdelovanca v vpenjalni pripravi vsebuje nadzorno enoto s senzorjem dinamičnega tlaka, pnevmatskimi pozicionirnimi senzorji in ostalim priborom. Sistem vsebuje vsaj (Halder EH 22800.0010 + EH 22800.0020 + EH 22800.0400 + EH 22800.0220 + EH 22800.0320 +EH 22800.0701 + EH 22800.0703 + EH 22800.07711 + EH 22800.0710 + EH 22800.0704 + EH 22800.0702) enakovredno ali boljše. - Pnevmatski pozicionirni senzorji premera 16 mm in premera 25 mm. Natančnost, občutljivost do 0.075 mm. Material senzorja: jeklo, toplotno obdelano; - vsaj 4 kos. - Pnevmatski pozicionirni senzorji premera 16 mm s pritrdilno letvijo. Natančnost, občutljivost do 0.075 mm. Material senzorja: jeklo; - vsaj 1 kos. - Pnevmatska prilagodljiva pozicionirna senzorja premera 20 mm za fine oz. za grobo obdelane površine. Material senzorja: jeklo; - vsaj 2 kosa. - Nadzorna enota z LCD prikazovalnikom prisotnosti obdelovanca, krmilnimi tipkami, senzorjem dinamičnega tlaka, priključki; 0 bar -10 bar;– vsaj 1 kos - Priključni set pozicionirnega sistema – vsebuje vsaj 5 kosov: - nosilec za montažo na nadzorno ploščo; - 1 kos - priključek za regulator tlaka in pnevmatske cevi - vsaj 1 kos - tlačni regulator, - vsaj 1 kos - Polnilec-napajanje nadzorne enote vhod: 100-240 V AC; izhod: 24 V DC, 500 mA- 1 kos - Priključni kabel (2m) - vsaj 1 kos - Embalaža za shranjevanje elementov. |
| 4.2 |  | Hidravlični vpenjalni modul (H.V.M.) za potrebe prototipne mehanske obdelave najzahtevnejših obdelovancev na CNC obdelovalnem centru. Modul sestavljajo hidravlične vpenjalne komponente s pripadajočim priborom. Hidravlični vpenjalni modul (H.V.M.) mora biti kompatibilen z Mehanskim modularnim utornim vpenjalnim modulom (poz. 4.1). Vsa vpenjala morajo biti zasnovana ekskluzivno za vpenjanje obdelovancev v industrijskih aplikacijah. Hidravlični vpenjalni modul (H.V.M.) vsebuje naslednje elemente s specifikacijami: |
|  | 2 | Kompaktno vpenjalo z dvostransko-delujočim vlečnim cilindrom + montažno telo s hidravličnimi in pnevmatskimi navojnimi priključki za pritrditev na T-utorno osnovno ploščo. Z vsaj (Roemheld Nr. 1802110A [vpenjalo] + Nr. 3468382 [montažno telo] enakovredno ali boljše): - vpenjalna sila 4 kN pri 250 bar, - pnevmatska kontrola izpetja (pnevmatski nadzor položaja vpenjala), - hitra montaža vpenjala na montažni element s klikom brez demontaže hidravličnih cevi, - največja višina vpenjala v izpetem stanju ne presega 120 mm |
|  | 2 | Kompaktno vpenjalo z dvostransko-delujočim vlečnim cilindrom + montažno telo s hidravličnimi in pnevmatskimi navojnimi priključki za pritrditev na T-utorno osnovno ploščo. Z vsaj ( Roemheld Nr. 1802110 [vpenjalo] + Nr. 3468382 [montažno telo] enakovredno ali boljše): - vpenjalna sila 4 kN pri 250 bar, - pnevmatska kontrola vpetja (pnevmatski nadzor položaja vpenjala), - hitra montaža vpenjala na montažni element z klikom brez demontaže hidravličnih cevi, - največja višina vpenjala v izpetem stanju ne presega 120 mm, |
|  | 2 | Kompaktno zasučno vpenjalo-90°; 10,5 kN, največ 350 bar, hod 12 mm s pnevmatsko kontrolo vpetja. Z vsaj (Roemheld Nr. 1844L090R24 enakovredno ali boljše): - vlečna vpenjalna sila do 10,5 kN pri 350 bar, - navojni cevni priključek ob strani. |
|  | 1 | Podporni aktuator Ø40 mm, enostransko delujoč z vzmetjo, največja dovoljena sila obremenitve pri 500 bar = 48 kN. Z vsaj (Roemheld Nr. 1911022 enakovredno ali boljše): - navojni cevni priključek ob strani, - masa: med 3 in 5 kg. |
|  | 1 | Dvostransko delujoč podporni aktuator Ø40 mm; enostransko delujoč z vzmetjo, največja dovoljena sila obremenitve pri 500 bar = 48 kN. Z vsaj (Roemheld Nr. 1911005 enakovredno ali boljše): - navojni cevni priključek ob strani, - zunanji navoj na telesu cilindra. |
|  | 1 | Spojni vijačni priključek + O-tesnilo 9x1,0 mm FKM. Z vsaj (Roemheld Nr. 3610263 + 3001674 enakovredno ali boljše) |
|  | 2 | Enostransko delujoč podporni aktuator; hod 10 mm, največja dovoljena sila obremenitve pri 500 bar = 15 kN. Z vsaj (Roemheld Nr. 1942400 enakovredno ali boljše): - zunanji navoj na telesu cilindra |
|  | 1 | Kompaktno izvrtinsko vpenjalo - CENTRIRNO, 0.6 kN, 50 bar, za izvrtine Ø16 do Ø21.9 mm. Z vsaj (Roemheld Nr. 4317100 enakovredno ali boljše). - največja vpenjalna sila 0.6 kN, - navojni cevni priključek ob strani, - batnica, podporni element, raztezni vpenjalni element: jeklo. |
|  | 2 | Kompaktno vpenjalo, 4,0 kN, 250 bar, s pnevmatsko kontrolo vpetja. Z vsaj (Roemheld Nr. 1802210 enakovredno ali boljše) - največja vpenjalna sila 4 kN pri 250 bar, - pnevmatski nadzor položaja vpenjala, - material telesa vpenjala: jeklo, toplotno obdelano, - material vpenjalne ročice: jeklo. |
|  | 1 | Variabilno vpenjalo z dvema horizontalno gibljivima čeljustma; 4/7 kN, 250 bar, hod na vp. čeljust = vsaj 5 mm. Z vsaj (Roemheld Nr. 4412974 + Nr. 3548447 [vpenjalne čeljusti z kontaktnim čepom] enakovredno ali boljše). To je vpenjalo z dvema horizontalno gibljivima čeljustma: - največja vpenjalna sila 7 kN pri 250 bar, - najdaljši gib vsaj 5 mm/vpenjalno čeljust, - trije hidravlični priključki : vpetje, izpetje, blokiranje čeljusti. |
|  | 1 | Embalaža za shranjevanje elementov |
| 4.3 |  | Namenski hidravlični agregat z ustreznim krmiljem za (H.V.M). in (NP modul) sestavlja hidravlični agregat s krmiljem za dve hidravlični veji –(dvostransko delujoči aktuatorji, elektro krmiljenimi ventili, dvema ročno krmiljenima ventiloma, dvema tlačnima stikaloma za posamezno vejo), ter pripadajočo opremo za krmiljenje vpenjalnih aktuatorjev pod; Modul 2: Hidravlični vpenjalni modul (H.V.M.), ter Modul 4: Hitro-vpenjalni hidravlični modul z integriranim vpenjalnim sistemom (NP modul). Namenski hidravlični agregat z ustreznim krmiljem za (H.V.M.) in (NP modul) vsebuje naslednje elemente s specifikacijami: |
|  | 1 | Kompakten hidravlični agregat zasnovan za vpenjalne aplikacije ima dve hidravlični veji za dvostransko delujoče aktuatorje, elektro krmiljene ventile, dva ročno krmiljena ventila, dve tlačni stikali za posamezno vejo. Z vsaj (Roemheld Nr. 8405137TB enakovredno ali boljše). Izdelan mora biti za industrijske aplikacije. Agregat ima naslednje elemente in specifikacije: - največji tlak: 500 bar, - tlačno stikalo, - digitalni prikaz tlaka, - hitra nastavitev tlaka, - vse komponente morajo biti prirejene za maksimalni tlak in ne smejo puščati olja, - rezervoar za olje: do 5 l, - elektro motor; tri-fazni z minimalno 0,5 kW, - napetost: 3 ~230/400V; 50 Hz, - glavno stikalo z varovalom termične preobremenitve |
|  | 1 | Hidravlični ventilski blok za krmiljenje štirih enostransko delujočih aktuatorjev. Maks. 500 bar. Z vsaj (Roemheld Nr. 6851204 enakovredno ali boljše) - 3/2 potni ventili, - priključitev ventilov na priključno ploščo, - cevni priključki - pretok 8 l/min, - 90 0 Kot zasuka ročice. |
|  | 1 | Hidravlični ventilski blok za krmiljenje štirih dvostransko delujočih aktuatorjev. Največ 500 bar. Z vsaj (Roemheld Nr. 2365004 enakovredno ali boljše) - priključitev ventilov na priključno ploščo, - cevni priključki - pretok 8 l/min. |
|  | 1 | Hidravlični ventilski blok za krmiljenje štirih vej, z možnostjo regulacije tlaka za posamezno vejo, ter zakasnitvenim ventilom za 3 veje. Največji tlak je 250 bar. Z vsaj (Roemheld Nr. 6853914 enakovredno ali boljše) - V osnovnih ploščah modulov so na voljo dodatni pnevmatski, hidravlični in električni kanali. - Moduli so opremljeni s hidravličnimi funkcijskimi elementi: sekvenčni ventil, ventil za redukcijo tlaka, konektor za priklop merilnika tlaka. |
|  | 4 | Manometer 0-400 bar z glicerinskim polnilom. (Roemheld Nr. 9823000 enakovredno ali boljše) |
|  | 4 | Manometrski priključek. (Roemheld Nr. 6355467 enakovredno ali boljše) |
|  | 1 | 4/3 hidravlični potni ventil, el. krmiljen, 24 V DC, maks. 500 bar, 8 l/min, s pripadajočim priborom in montažnim telesom. (Roemheld Nr. 2361222 RO 2361 222 +3141 012 + RO 3534 039 [montažno telo] + RO 3141 477 [čep]+ RO 3000 340 [tesnilo; O-ring] enakovredno ali boljše). |
|  | 1 | Embalaža za shranjevanje elementov |
| 4.4 |  | Hitro-vpenjalni hidravlični modul z integriranim vpenjalnim sistemom (NP modul) izvaja avtomatizirano hitro vpenjanje s ponovljivim pozicioniranjem obdelovalnih palet, primežev, vpenjalnih priprav in obdelovancev. Modul sestavljajo hitro-vpenjalne hidravlične vpenjalne komponente s pripadajočim priborom in na dveh hitro-vpenjalnih paletah integrirana hidravlična primeža. Hitro vpenjalni sistem se sestoji iz hitro-vpenjalne 6-pinske palete (pritrjena na mizo stroja), dveh hitro-vpenjalnih palet s hidravličnim primežem in 16 samocentirnih-vpenjalnih čepov različnih variant za samo-pozicioniranje in vpenjanje. Spodaj so podani vsi elementi modula s specifikacijami: |
|  | 4 | Vpenjalni čep z nulto pozicijo Ø25H6/M12 za pozicioniranje in vpenjanje obdelovalnih palet, primežev, vpenjalnih priprav in direktno vpenjanje obdelovancev. Z vsaj (Roemheld Nr. 804 470 enakovredno ali boljše). |
|  | 8 | Vpenjalni čep z izravnalno pozicijo po eni osi Ø25H6/M12 na obdelovalnih paletah, primežih, vpenjalnih pripravah in direktno vpetih obdelovancih. (Roemheld Nr. 804 471 enakovredno ali boljše). |
|  | 4 | Vpenjalni čep z variabilno pozicijo Ø25H6/M12 za varno vpenjanje obdelovalnih palet, primežev, vpenjalnih priprav in direktno vpenjanje obdelovancev. (Roemheld Nr. 804 472 enakovredno ali boljše). |
|  | 18 | Vijak za pritrditev vpenjalnih čepov, M10x50 – DIN 7991 /10.9. Z vsaj (Roemheld Nr. 931 506 enakovredno ali boljše). |
|  | 12 | Zaporno-tesnilni čep. (Roemheld Nr. 704 099 enakovredno ali boljše). |
|  | 1 | Hitro-vpenjalna paleta – 6 pinska - 650x520x53 mm z distanco med pini ˝Stm 200˝, hidravličnim nastavkom za hitro spojko. (Roemheld Nr. 1*Xxx PG5 No.1038995-2 enakovredno ali boljše). |
|  | 1 | Hitro-vpenjalna paleta - 360x360x28 mm z integriranim hidravličnim primežem (širina čeljusti: 125 mm, z vsaj (RO 805 205 Paleta Speedy Classic2 + Hilma NC 125 enakovredno ali boljše). - Vpenjalne čeljusti 125 mm za fiksni del primeža. (Roemheld Nr. 932840301 enakovredno ali boljše). - Vpenjalne čeljusti 125 mm za premični del primeža. (Roemheld Nr. 932841301 enakovredno ali boljše). |
|  | 1 | Hitro-vpenjalna paleta - 360x360x28 mm z integriranim hidravličnim primežem – centrična izvedba (širina čeljusti 100 mm). (RO 805 206 Paleta Speedy Classic2 + Hilma MC 100 enakovredno ali boljše) |
|  | 1 | Kovček ali embalaža za shranjevanje elementov |
| 4.5 | 1 | Zagotavljanje servisa. |
| 4.6 | 1 | Tehnična podpora. |
| 4.7 | 1 | Dobava: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor v laboratorij C-101. |
| 4.8 | 1 | Garancijsko obdobje: - Vsaj 1 leto. |
| 4.9 | 1 | Dobavni rok: - Največ 90 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. |
|  |  | Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti: - oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika; - da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva; - da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v brezhibno delujoč sistem. - da bo vso opremo po specifikaciji dobavil istočasno v kompletu, - V ponudbi mora biti zajet ves drobni material, ki je potreben za namestitev naprav, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden. Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

302/2 – RIUM34-FS09-1/2021