Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Modularni čisti prostor

Oznaka javnega naročila: 302/44 - RIUM59-FERI 03.8/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Modularni čisti prostor«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimenzije čistega prostora: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Notranje dimenzije: dolžina ≥ 5000 mm; širina ≥ 4000 mm; višina ≥ 2500 mm | Dolžina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Širina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Višina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanje dimenzije: višina ≤ 3000 mm | Višina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  | Predelne stene modularnega čistega prostora: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material: Aluminij (ALU) | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Zaključni sloj: prašno barvan | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Debelina predelne stene: ≥ 50 mm | Debelina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Zasteklitev izvedena v vsaj dveh stenah | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | - Dimenzije stekla: višina: ≥ 1200 mm; širina ≥ 1200 mm | Višina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Širina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Zasteklitev izvedena z dvojnim Termopan steklom | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | - Barva zaključnega sloja: RAL 9001 | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | Vrata za modularni čisti prostor: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Širina vratnega krila: ≥ 1000 mm | Širina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Višina vratnega krila: ≥ 2000 mm | Višina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Debelina vratnega krila: ≥ 50 mm | Debelina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Zastekljeno vratno krilo z dimenzijami stekla: višina: ≥ 700 mm; širina ≥ 500 mm. | Višina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  |  | Širina: _______________ mm |  |  |  |  |  |
|  | - Zasteklitev izvedena z dvojnim Termopan steklom. | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Vgrajeno talno tesnilo | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Magnetno zapiranje vratnega krila brez dodatnih gumi tesnil | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Možnost hitre montaže in demontaže vratnega krila | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Omogočeno odpiranje vratnega krila do 180 stopinj | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Barva zaključnega sloja: RAL 9001 | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Okvir: eloksirani | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | Filtrirni sistem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem, ki omogoča stopnjo čistosti prostora vsaj 7 po ISO standardu 14644-1:2015 | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Ročno ali avtomatsko krmiljen sistem prezračevanja | - Ročno |  | - Avtomatsko |  |  |  |
|  | - Filtrirna enota za ventilatorje: vsaj 2 kompleta | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Glasnost filtrirne enote: ≤ 50 dB | Glasnost: __________________ dB |  |  |  |  |  |
|  | - Filtri: vsaj 14 HEPA in G4 pred filter | - DA |  | - NE |  |  |  |
|  | - Dovodna naprava za nadtlak v čistem prostoru | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | Tlaki: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Antistatični epoksi tlak | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | - Odvajanje statične elektrine izvedeno z ozemljitvijo | - DA |  |  | - NE |  |  |
|  | Elektro inštalacije, osvetlitev in računalniško omrežje: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Parapetni kanal z minimalno 6 vtičnicami | Število vtičnic: __________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | Vsaj 2 vtičnici morata omogočati priključitev porabnikov z nazivnimi močmi: ≥ 5000 W | - DA |  |  | - NE |  |
|  | - Priključek za povezavo z računalniškim omrežjem: ≥ 2 priključka | Število priključkov: ________________ |  |  |  |  |  |
|  | - Stropne LED luči: svetilnost ≥ 500 Lux/luč | Svetilnost posamezne luči: _____________________ lux |  |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.