OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk, pri katerih se upoštevajo okoljski vidik (v nadaljevanju: stražarske hiške).

Predmet javnega naročila vključuje tudi izvedbo gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del (v nadaljevanju: GOI dela), ki je zajet v ponudbenem predračunu – popisu del (Priloga št. 3.1)

- KRAJ DOBAVE IN POSTAVITEV STRAŽARSKIH HIŠK

Predmet javnega naročila se izvaja na petih lokacijah v Ljubljani, in sicer:

- Gregorčičeva ulica 25, pred stavbo Vlade RS,

- Erjavčeva cesta 15, pred stavbo Urada predsednika RS,

- Šubičeva ulica 4, pred stavbo Državnega zbora RS,

- Štefanova ulica 2, ob stavbi MNZ,

- Windischarjeva ulica, ob ambasadi ZDA.

Na lokaciji Gregorčičeva ulica 25 v Ljubljani, se dobavi in postavi dodatno hiško, na ostalih štirih lokacijah se z dobavo in postavitvijo hišk zamenja obstoječe stražarske hiške.

Izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk ter izvedba GOI del za postavitev stražarskih hišk se bo izvajala skladno s projektno dokumentacijo Projekta za izvedbo št. 180315.1, Studio Krištof arhitekti d. o. o., Rimska cesta 20, 1000 Ljubljana ter po navodilih naročnika (skrbnika pogodbe).

Ponudnik izvede v celoti vsa dela, ki so predmet javnega naročila, torej se ne more prijaviti za izvajanje posameznih del predmetnega javnega naročila.

Stražarske hiške se ločijo na dva tipa: tip A brez nadstreška in tip B z nadstreškom. Hiška tipa A je le na eni lokaciji, na Gregorčičevi ulici 25, kjer je postavljena v podhodu stavbe. Ostale 4 hiške so tipa B.

Lokacije hišk so bodisi na javnih površinah ali pa v neposredni bližini javnih površin.

- SEZNANITEV S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

Za izvedbo javnega naročila ima naročnik izdelano projektno dokumentacijo projektanta Studio Krištof arhitekti d. o. o. in sicer:

- PZI št. 180315.1-PZI za objekt Stražarska hiška na Gregorčičevi ulici (Vodilni načrt – Načrt arhitekture št. 180315.1-PZI-Ap, avgust 2021; Načrt gradbenih konstrukcij št. 180315.1-PZI/GK, februar 2019; Načrt s področja elektrotehnike št. 180315.1-PZI-E, januar 2019; Načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 31.1/2018, februar 2019),

- PZI št. 180315.2-PZI za objekt Stražarska hiška na Erjavčevi cesti, Šubičevi ulici in Štefanovi ulici (Vodilni načrt – Načrt arhitekture št. 180315.2-PZI-Ap, avgust 2021; Načrti gradbenih konstrukcij št. 180315.2-PZI/GK, 180315.3-PZI/GK, 180315.4-PZI/GK, vse december 2019; Načrt s področja elektrotehnike št. 180315.2(3,4)-PZI-E, december 2019; Načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 31.1/2018, december 2019),

- PZI št. 180315.5-PZI za objekt Stražarska hiška na Windischerjevi ulici (Vodilni načrt – Načrt arhitekture št. 180315.5-PZI-Ap, avgust 2021; Načrt gradbenih konstrukcij št. 180315.5-PZI/GK, december 2019; Načrt s področja elektrotehnike št. 180315.5-PZI-E, december 2019; Načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 31.5/2018, december 2019).

Za izdelavo ponudbe izvajalec prejme CD s projektno dokumentacijo. Za prejem CD-a s projektno dokumentacijo potencialni ponudniki pošljejo zaprosilo na e-naslov: gp.mnz@gov.si s sklicem na javno naročilo 430-1496/2021 - CD.

Potencialni ponudniki bodo na njihovo pisno zaprosilo, poslano po elektronski pošti, v petih dneh od prejema zaprosila lahko:

- prevzeli CD s projektno dokumentacijo, na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,

- oz. jim bo le-ta poslan po pošti, v kolikor bo ponudnik to izrazil in v zaprosilu navedel podatke podjetja za pošiljanje.

Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne del projektne dokumentacije. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.

Ob uvedbi v delo izvajalec prejme projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje v tiskani obliki.

- MOŽNOST INFORMATIVNEGA OGLEDA IN VPOGLEDA V PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

Potencialni ponudniki imajo možnost ogleda lokacij pred oddajo ponudb. Ogled ni obvezen in se izvede na osnovi predhodne prijave. Predhodna prijava se pošlje na e-naslov: gp.mnz@gov.si. s sklicem na javno naročilo 430-1496/2021.

Ogled bo organiziran na podlagi vsaj ene prejete prijave, pet dni pred rokom za postavljanje vprašanj, z začetno lokacijo na Gregorčičevi ulici 25.

Namen informativnega ogleda je splošna seznanitev potencialnih ponudnikov z lokacijami, na katere se bodo stražarske hiške dostavljale.

V času ogleda se potencialnim ponudnikom omogoči vpogled v tiskani izvod projektne dokumentacije. Potencialni ponudnik bo na informativnem ogledu, na katerega se bo prijavil, lahko prejel tudi CD s projektno dokumentacijo, vendar le, v kolikor bo to izrazil v prijavi.

Naročnik na informativnem ogledu potencialnim ponudnikom ne bo posredoval dodatnih pojasnil. Vsa vprašanja ponudnikov se zastavijo v skladu s 5. točko iz I. dela predmetne razpisne dokumentacije, in ne na ogledu.

- IZVAJANJE STORITEV STROKOVNEGA NADZORA NAD IZVEDBO GOI DEL

Izbrani izvajalec bo mogel sodelovati s strani naročnika imenovanim strokovnim nadzorom in koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi bo seznanjen ob uvedbi v delo, ter izvajalcem projektantskega nadzora (Studio Krištof arhitekti d.o.o., Rimska cesta 20, Ljubljana).

- NAČIN IZDELAVE IN POSTAVITVE STRAŽARSKIH HIŠK

Izdelava, dobava in postavitev stražarskih hišk na lokacije ter izvedba GOI del za izvedbo priključkov na instalacije, se bo izvajala ločeno po posameznih lokacijah in v časovnem okvirju 3 let, na podlagi posameznega pisnega naročila naročnika.

Sama montaža hišk (dobava in postavitev) se bo izvajala predvidoma izven rednega delovnega časa (popoldan ali med vikendi), medtem ko se bodo GOI dela po dogovoru z naročnikom, v kolikor bo mogoče, v določenem delu lahko izvajala tudi med tednom.

Izvajalec mora izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroženi varnost, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

Izvajalec mora poskrbeti za vsakokratno zaščito in čiščenje površin ob izvedbi GOI del, dobavi in postavitvi hišk, glede na to, da se izvajajo na ali v neposredni bližini javnih površin. Izvajati mora sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del.  Poskrbeti mora za sprotni odvoz odpadkov.

Izvajalec bo moral delo organizirati tako, da bo delo uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno.

- ZAHTEVE PRI IZVEDBI DEL

Izvajalec mora dela izvajati skladno s predloženo dokumentacijo, z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami. Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Izvajalec mora ravnati mora odgovorno, strokovno ter spoštljivo do vseh udeležencev pri gradnji.  Sodelovati mora s strani naročnika imenovanim projektantom in nadzorom, ter upoštevati usmeritve nadzora in projektanta glede kvalitete izvedbe. Upoštevati mora usmeritve naročnika glede morebitnih sprememb tehničnih rešitev oziroma materialov.

Vse zaključne materiale mora pred vgradnjo (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrdi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant.

Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in jih predložiti odgovornemu projektantu v potrditev. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.

Imenovani vodja del mora dnevno izvajati vpise sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo storitev (PZI), kar je osnova za izdelavo projekta izvedenih del.

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca. Izdelava hiške mora slediti priloženim popisom in načrtovanim materialom iz projektne dokumentacije. Možna so odstopanja pri izvedbi detajlov zaradi drugačnih tehnoloških rešitev ponudnika, vendar ne smejo poslabševati projektirane rešitve, in sicer nivoja funkcionalnih rešitev,  materialov in izgleda. Vsakršno odstopanje morata potrditi projektant in predstavnik naročnika.

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat, skladno z zahtevami iz popisa.

Izvajalec mora pred začetkom izvedbe del na posamezni lokaciji obvezno detajlno pregledati izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo in preveriti predračunske izmere na lokaciji v navzočnosti naročnika. O morebitnih odstopanjih od predračunskih opisov del ter predvidenih količin obvezno opozoriti naročnika.

Izvajalec mora upoštevati veljavne predpise o varstvu pri delu, vključno z ograditvijo delovišča in ga opremiti z oznakami o varnostnih ukrepih zaradi delovišča.

Izvajalec mora poskrbeti za vsakokratno zaščito in čiščenje površin ob izvedbi GOI del, dobavi in postavitvi hišk, glede na to, da se izvajajo na ali v neposredni bližini javnih površin. Izvajati mora sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del.

Po končnem delu je izvajalec dolžan zapustiti objekte in okolico objektov urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Izvajalec mora izvesti vse potrebne postopke, pridobiti vsa dovoljenja in poravnati vse stroške za potrebe zapor ceste zaradi izvedbe del na lokacijah hišk in stroške dovozov hišk na lokacije.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec.

- RAVNANJE Z ODPADKI

Izvajalec mora poskrbeti za sprotni odvoz odpadkov.

Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta. naročniku mora dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov.

V kolikor odpadkov ne bo, bo moral izvajalec predložiti izjavo o tem ob primopredaji.

- GARANCIJSKI ROK

Splošni garancijski rok za kakovost vgrajenih materialov in kakovost izvedenih del je najmanj 24 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika za vsako lokacijo posebej.

Izvajalec mora v času splošnega garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu del, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

Odzivni čas za odpravo napak je 24 ur od prijave napake, če je napaka javljena do 12.00 ure, oziroma najkasneje naslednji delovni dan. Čas za odpravo napake je 5 dni od trenutka prijave napake oziroma najkasneje naslednji delovni dan.

V kolikor izvajalec tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Servisiranje:

V rekapitulaciji ponudbenega predračuna za dobavo in montažo klimatske naprave mora biti  upoštevana tudi izvedba dveh servisov naprav v 24 mesečnem garancijskem roku oziroma treh, v kolikor ponudnik ponudni daljši garancijski rok, po en servis naprav na leto.

O opravljenih servisnih storitvah vseh naprav v garancijskem roku (enkrat letno) s strani pooblaščenega serviserja se bo moral izdelati zapisnik (delovni nalog), ki ga podpišejo predstavniki naročnika in izvajalec. Servis naprav se bo  izvedel na osnovi predhodnega dogovora s predstavnikom naročnika, oziroma najavo. Prevoz serviserja na lokacijo, delovne ure, potreben material za izvedbo servisa in vse drugo vezano na odpravo napak in izvedbo servisov se v času garancijskega roka ne zaračunavajo.

Delovni nalog  bo moral  izkazovati:

- lokacijo opravljene storitve,

- datum opravljene storitve,

- vrsto opravljene storitve oz. opis dela,

- enoto mere,

- čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis izvajalca,

- čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis naročnika.

- DOKUMENTI ZA DOKAZOVANJE USTREZNOSTI STRAŽARSKIH HIŠK

Ponujene hiške in izvedba GOI del morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora pred začetkom vsakokratne izdelave hiške predložiti dokazila o vgrajeni opremi, ki mora ustrezati zahtevam iz popisa in sicer:

-	panela z zaščito FB4 po SIST EN 1522/1523,

-	vratnih okvirjev s protibalistično zaščito varnostne stopnje 4 (FB4) po SIST EN 1522/1523,

-	termopan steklo s protibalistično zaščito BR4 NS po SIST EN 1063,

-	okenski okvirji FB4 po SIST EN 1522/1523

in ostala dokazila, ki bodo izkazovala zahteve iz popisov ter projektne dokumentacije.

OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da izbrani materiali oziroma/in oprema izpolnjujejo okoljske zahteve skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21, v nadaljevanju: Uredba), in sicer za naslednji material oziroma opremo:

- pohištvo:

- les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih in trajnostno pridelanih virov.

- električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih:

- svetilka s sijalko mora ustrezati zahtevam zelenega javnega naročanja - indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje

Vezano na zgornji dve alineji mora ponudnik iz Primerov okoljskih zahtev in meril upoštevati najmanj:

- P8 pohištvo:

| 5.1.1 Tehnične specifikacije |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
|  | Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov² . Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago oziroma material, iz katerega bo proizvod izdelan, znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC3 ali PEFC4 za proizvod zadnjega v skrbniški verigi lesa ali – dovoljenje FLEGT5 če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve. |
|  | Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene; – Ponudniki lesa, ki niso certificirani, navedejo količine in poreklo lesa, ki se uporablja v proizvodnji, skupaj z izjavo o njihovi zakonitost. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve |

2 Ves les, ki se uporabi v pohištvu, ki se dobavi v okviru naročila, mora biti pridobljen zakonito v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 (v nadaljnjem besedilu: uredba EU o lesu)

3 FSC (angl. Forest Stewardship Council) je samostojna, nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

4 PEFC (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.

5 FLEGT (angl. Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela leta 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito izdelani v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

- P17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih:

| 7.1.1 Tehnične specifikacije |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| 1. | Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: ‒ tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali ‒ nalepko o energijski učinkovitosti ali ‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve |
| 7.2.1 Tehnične specifikacije |  |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: |  |
| 1. | Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije, opredeljene v točki 7.1.1 tega dokumenta. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: ‒ tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali ‒ nalepko o energijski učinkovitosti ali ‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve |

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Hiška mora imeti izdelano tehnično dokumentacijo proizvoda v slovenskem jeziku, ki vsebuje tehnične karakteristike vseh grajenih materialov in opreme. Del tehnične dokumentacije so tudi navodila za vzdrževanje in obratovanje.

V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiale in izdelke z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.

Ponujeni artikli/materiali morajo biti novi, izpolnjevati morajo vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.