Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije

ponujene opreme – SKLOP 3

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken – Sklop 3: Sistem za utrjevanje zaščitnih nanosov vlakna z UV LED virom

Oznaka javnega naročila: 302/41 - RIUM56-FERI 03.1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken – Sklop 3«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napajalna in kontrolna enota: |  |  |  |  |  |
|  | - Enofazno napajanje 220V, ±10% | - DA | - NE |  |  |
|  | - Nazivna moč ≥ 1,8 kW | Nazivna Moč: _____________ kW |  |  |  |
|  | - Kontrolni vmesnik - Stikala | - DA | - NE |  |  |
|  | - Kontrolni vmesnik – vhodno izhodni signali | - DA | - NE |  |  |
|  | - Kontrolni vmesnik – industrijski ethernet | - DA |  | - NE |  |
|  | UV peč: |  |  |  |  |  |
|  | - UV LED luč | - DA | - NE |  |  |
|  | - Valovna dolžina med 385 in 405 nm | Valovna dolžina: ______________ nm |  |  |  |
|  | - Sevalni premer med 4 in 6 mm | Sevalni premer: ______________ mm |  |  |  |
|  | - Obsevanost ≥ 10 W/cm2 | Obsevanost: ______________ W/cm2 |  |  |  |
|  | - Zrcala za fokusiranje svetlobe v vlakno | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Vodno hlajenje | - DA |  | - NE |  |
|  | - Pretok vode ≤ 10 l/min | Pretok ______________ l/min |  |  |  |
|  | - Življenjska doba ≥ 18000 ur | - DA | - NE |  |  |
|  | Nastavljiva mizica: |  |  |  |  |  |
|  | - Precizna nastavitev x in y smeri | - DA | - NE |  |  |
|  | - Nastavitev nagiba | - DA | - NE |  |  |
|  | Sistem za inertno atmosfero: |  |  |  |  |  |
|  | - Vhod za dušik | - DA | - NE |  |  |
|  | - Največji pretok dušika ≤ 20 l/min | Največji pretok dušika: ________________ l/min |  |  |  |
|  | - Največji tlak dušika ≤ 2 bar | Največji tlak dušika: ________________ bar |  |  |  |
|  | - Cev iz kremenčevega stekla, ki zapre vlakno v luči | - DA | - NE |  |  |
|  | - Rotameter ali drugi sistem za nadzor pretoka dušika | - DA |  | - NE |  |
|  | - priključek za odsesavanje plinastih produktov polimerizacije | - DA |  | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.