Mestna občina Murska Sobota

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Kardoševa ulica 2

9000 Murska Sobota

PROJEKTNA NALOGA –

specifikacija naročila

Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Satahovci

Murska Sobota, januar 2022

- OSNOVNI PODATKI O KOMASACIJSKEM OBMOČJU SATAHOVCI

Komasacijsko območje Satahovci leži na območju Mestne občine Murska Sobota.

Osnovni podatki:

| Komasacijsko območje Satahovci |  |
| --- | --- |
| površina komasacijskega območja (ha) | 269 |
| število lastnikov v komasacij | 235 |
| število parcel v komasaciji | 1217 |

Za območje komasacije je značilna odprta krajinska krajina, ki se nahaja v smeri SV – JZ od naselja Satahovci, v bližini strnjenih naselij Murski Črnci na zahodu in naselja Krog na vzhodu. Na jugu sega do roba gozdnega območja ter jezera Kroška Kamešnica. Območje prečkajo vodotoki Merica, Mokoš in Dobel. Večje gozdne površine so iz komasacije izvzete.

Slika 1: Prikaz meje občin in območja komasacije

Glavni cilj investicije na komasacijskem območju Satahovci je racionalizacija in optimizacija kmetijske proizvodnje, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč, formiranja večjih obdelovalnih kosov, ter ureditve novih poti do parcel, zmanjšali stroški obdelave.

S postopkom komasacije se bo prizadevalo k dosegi sledečih ciljev:

- združevanje zemljišč v večje parcelne kose,

- razdelitev zemljišč kmetovalcev glede na primernost zemljišča za posamezno zvrst pridelave,

- parcelacije za potrebe koridorjev za infrastrukturo,

- ureditve dostopnih poti.

Projekt se na podlagi odločbe o pravici do sredstev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, št. 33130-8/2021/8 z dne 19.01.2022, financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si/).

- VRSTA IN OBSEG DEL

Vrsta in obseg del:

- ureditev meje na obodu komasacijskega območja,

- izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja,

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč,

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada,

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,

- ureditev meja znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, itd.,

- zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, itd.,

- izmera objektov v komasacijskem območju – stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd.,

- izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, itd.,

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč,

- zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov,

- izdelava elaborata komasacije,

- sodelovanje pri reševanju pripomb na razgrnjene projekte in pritožb na odločbo o novi razdelitvi zemljišč in izvedba analiz in morebitnih sprememb na terenu in v elaboratih do pravnomočnosti odločbe, v skladu s pogodbo.

Kot zaključitev komasacijskih del je mišljena faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije upravni enoti in pristojni območni geodetski upravi. To se pravi, da je komasacija v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko upravna enota izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.

Po končanem delu bo izvajalec predal pristojni geodetski upravi elaborat evidentiranja upravne komasacije, pristojni Upravni enoti pa upravni del elaborata v skladu z zakonskimi predpisi.

- VSEBINA ELABORATA

Po končanem delu bo izvajalec predal naročniku elaborat komasacijskega postopka v skladu z:

- Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 - odl. US, 1/99 - ZNIDC, 54/00 - ZKme, 68/00 - odl. US, 27/02 - odl. US, 58/02 - ZMR-1, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 110/02 - ZUreP-1, 36/03, 43/11, 58/12, 27/16, 27/17 - ZKme-1D, 79/17, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE),

- Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - odl. US, 106/10 - ZDoh-2H, 47/12 - ZUKD-1A, 79/12 - odl. US, 55/13 - ZUKD-1B, 61/17 - ZAID, 7/18, 33/19, 54/21 - ZKN),

- Zakonom o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21),

- Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06),

- Pravilnik o vrednotenju kmetijskih zemljišč komasacijskega sklada (Uradni list RS, št. 45/17),

- Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 47/08 in 54/21).

Ob zaključku komasacijskega postopka je izvajalec geodetskih in ostalih operativnih del dolžan sestaviti tehnično poročilo v pisni in digitalni obliki v treh izvodih, ki vsebuje naslednje podatke:

- stanje pred in po komasaciji, ki se nanaša na površino območja, število parcel, javnih poti,

- stare parcelne številke zajete v komasacijo,

- nove parcelne številke s podatki o lastništvu po komasacijskih odločbah o novi razdelitvi,

- časovni pregled poteka komasacijskega postopka,

- morebitne posebnosti v postopku.

Tehnično poročilo se pripravi v 3 (treh) izvodih. Tehničnemu poročilu je potrebno v digitalni obliki priložiti tudi grafične in opisne podatke o parcelah novega stanja v formatih, ki so predpisani s strani Geodetske uprave RS ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- TERMINSKI PLAN

Rok za izvedbo pogodbenih del je v skladu s terminskim planom 20. 9.2024. Okvirni terminski plan:

- GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA

Predlog Idejne zasnove ureditve komasacijskega območja Satahovci