Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme – POPRAVEK ŠT. 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za lasersko litografijo

Oznaka javnega naročila: 302/42 - RIUM57-FERI 03.3 JN2/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Sistem za lasersko litografijo«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laserski vir in video sistem: |  |  |  |  |  |
|  | - Valovna dolžina laserskega vira: 375 nm. | - DA | - NE |  |  |
|  | - Velikost strukture: ≤ 2 μm | Velikost strukture: ___________ µm |  |  |  |
|  | - Življenjska doba laserskega vira: ≥ 10000 ur | Življenska doba: _____________ ur |  |  |  |
|  | - Moč laserskega vira: ≥ 60 mW | Moč: _____________ mW |  |  |  |
|  | - Avtomatski sistem fokusiranja laserskega vira ali motorizirana mizica s fokusirnim sistemom . | - DA | - NE |  |  |
|  | - Kamera z visoko ločljivostjo za poravnavo z vzorcem: ločljivost vsaj 1600 x 1200 pikslov. | Ločljivost: _____________ x _____________ pikslov |  |  |  |
|  | - Točnost poravnave: vsaj 1 um | Točnost poravnave: _____________ µm |  |  |  |
|  | Miza za vzorce in lastnosti substrata/vzorca: |  |  |  |  |  |
|  | - Motorizirana miza za pomike po X in Y-osi | - DA | - NE |  |  |
|  |  | Delovno področje: ≥ 100 x 100 mm | Delovno področje: _____________ x _____________ mm |  |  |
|  | - Ločljivost motorjev mize: ≤ 100 nm | Ločljivost: _____________ nm |  |  |  |
|  | - Velikost substrata: od 3 x 3 mm^2; do 125 x 125 mm^2 | - DA |  | - NE |  |
|  | - Debelina substrata: ≥ 0.1 mm in ≤ 10 mm | Najmanj: _____________ mm |  |  |  |
|  |  | Največ: _____________ mm |  |  |  |
|  | - Vkauumsko prijemalo za pritditev substrata do dimenzij 125 x 125 mm^2 | - DA | - NE |  |  |
|  | Zmogljivosti zapisovanja: |  |  |  |  |  |
|  | - Način zapisovanja: vektorski, rasterski ali skanirni in kombinacija obeh. | - Vektorski in rasterski | - Skanirni |  |  |
|  | - Hitrost zapisovanja v vektorskem načinu: ≥ 100 mm/s | Hitrost zapisovanja: ________________ mm/s |  |  |  |
|  | - Hitrost zapisovanja v rasterskem ali skanirnem načinu: ≥ 4 mm^2/min | Hitrost zapisovanja: ________________ mm/s |  |  |  |
|  | - Število nivojev sivin v rasterskem režimu delovanja: ≥ 500 nivojev | Število nivojev sivin: __________________ |  |  |  |
|  | - Uniformnost dimenzije pri rasterskem ali skanirnem načinu zapisovanja: ≤ 200 nm | Uniformnost dimenzije: __________________ nm |  |  |  |
|  | - Uniformnost linije pri vektorskem načinu zapisovanja: ≤ 50 nm | Uniformnost linije: __________________ nm |  |  |  |
|  | Zmogljivosti sistema za upravljanje za lasersko litografijo: |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema za nadzor sistema za lasersko litografijo. | - DA |  | - NE |  |
|  | - Podpora za sprotno obdelovanje prednastavljenih receptov | - DA |  | - NE |  |
|  | - Podpora za pretvorbo formatov: Rastrska slika, TIFF, GDSII, DXF, CIF, GDSII, in Gerber datoteke | - DA | - NE |  |  |
|  | - Podpora za generiranje 3D datotek iz rastrskih, STEP, STL, SVG, DXF in OBJ datotek | - DA |  | - NE |  |
|  | - Podpora za risanje osnovnih oblik brez nalaganja izvornih datotek. | - DA |  | - NE |  |
|  | - Podpora za oddaljen dostop in pomoč | - DA |  | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.