SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Hrbtenični usmerjevalniki 2022 |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročila je nakup hrbteničnih usmerjevalnikov hrbteničnega omrežja kot izhaja iz specifikacij. |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Opis/navodila:

Ponudnik v vsakem sklopu, ki ga ponuja, izpolni bela polja tako, da natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako) v vsaki posamezni postavki sklopa. Posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika, mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko.

| SKLOP 1 : Hrbtenični usmerjevalnik za večja vozlišča |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| 1. | 1x Hrbtenični usmerjevalnik z naslednjimi lastnostmi: - Najmanj 24x 100 Gigabit Ethernet vmesnikov za vtični modul QSFP28/QSFP-DD - Najmanj 4x 400 Gigabit Ethernet vmesnikov za vtični modul QSFP-DD - Skupna prepustnost najmanj 3,6Tbps - Podpora za velike bufferje: najmanj 8GB za celotni sistem - Možnost uporabe MACsec protokola na vseh portih | Proizvajalec in model: |  |
| 2. | Programska oprema z licenco za opremo pod postavko 1. za najmanj 1,2Tbps skupne prepustnosti, ki omogoča: - kombinacijo 10G, 40G, 100G in 400G vmesnikov v skupni prepustnosti najmanj 1,2Tbps - zahtevana veljavnost licence je najmanj 10 let | Oznaka: |  |
| 3. | Razširitev programske opreme z licenco pod postavko 2. za dodatnih 100Gbps prepustnosti | Oznaka: |  |
| 4. | Razširitev programske opreme z licenco za dodatne funkcionalnosti z najmanj 400Gbps prepustnosti, ki omogoča: - kombinacijo 10G, 40G, 100G in 400G vmesnikov v skupni prepustnosti najmanj 400Gbps - podporo za MPLS in VPLS - podporo za L2VPN MPLS in L3VPN MPLS - podporo za EVPN-MPLS ali EVPN-VXLAN - zahtevana veljavnost licence je najmanj 10 let | Oznaka: |  |
| 5. | Rezervni napajalnik za opremo pod postavko 1 | Oznaka: |  |
| 6. | Rezervni ventilator za opremo pod postavko 1 | Oznaka: |  |
| 7. | Vtični modul QSFP28, 100G-SR4 - primeren za 100G ethernet povezavo - domet najmanj 100m - modul mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - modul mora biti uradno podprt s strani proizvajalca usmerjevalnika navedenega v postavki 1 | Oznaka: |  |
| 8. | # 400G QSFP-DD AOC - dolžina vsaj 10 metrov - aktivni optični kabel - QSFP-DD na QSFP-DD - kabel mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - kabel mora biti uradno podprt s strani proizvajalca usmerjevalnika navedenega v postavki 1 | Oznaka: |  |

| SKLOP 2 : Hrbtenični usmerjevalnik za manjša vozlišča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| 1. | 1x Hrbtenični usmerjevalnik z naslednjimi lastnostmi: - Najmanj 32x 10/25 Gigabit Ethernet vmesnikov za vtični modul SFP+/SFP28 - Najmanj 6x 100 Gigabit Ethernet vmesnikov za vtični modul QSFP28 od tega morajo najmanj 4 vmesniki podpirati tudi način 400 Gigabit Ethernet za vtični modul QSFP-DD - Skupna prepustnost najmanj 2,4Tbps - Podpora za velike bufferje: najmanj 8GB za celotni sistem | Proizvajalec in model: |  |
| 2. | Programska oprema z licenco za opremo pod postavko 1. za najmanj 400Gbps skupne prepustnosti, ki omogoča: - kombinacijo 10G, 40G, 100G in 400G vmesnikov v skupni prepustnosti najmanj 400Gbps - zahtevana veljavnost licence je najmanj 10 let | Oznaka: |  |
| 3. | Razširitev programske opreme z licenco pod postavko 2. za dodatnih 100Gbps prepustnosti | Oznaka: |  |
| 4. | Razširitev programske opreme z licenco za dodatne funkcionalnosti z najmanj 400Gbps prepustnosti, ki omogoča: - kombinacijo 10G, 40G, 100G in 400G vmesnikov v skupni prepustnosti najmanj 400Gbps - podporo za MPLS in VPLS - podporo za L2VPN MPLS in L3VPN MPLS - podporo za EVPN-MPLS ali EVPN-VXLAN - zahtevana veljavnost licence je najmanj 10 let | Oznaka: |  |
| 5. | Rezervni napajalnik za opremo pod postavko 1 | Oznaka: |  |
| 6. | Rezervni ventilator za opremo pod postavko 1 | Oznaka: |  |
| 7. | Vtični modul QSFP28, 100G-SR4 - primeren za 100G ethernet povezavo - domet najmanj 100m - modul mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - modul mora biti uradno podprt s strani proizvajalca usmerjevalnika navedenega v postavki 1 | Oznaka: |  |
| 8. | # 400G QSFP-DD AOC - dolžina vsaj 10 metrov - aktivni optični kabel - QSFP-DD na QSFP-DD - kabel mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - kabel mora biti uradno podprt s strani proizvajalca usmerjevalnika navedenega v postavki 1 | Oznaka: |  |

ZAHTEVANE LASTNOSTI USMERJEVALNIKOV (velja za oba sklopa)

Zahtevane lastnosti usmerjevalnikov se nanašajo na postavke iz predhodnjih tabel in jih mora izpolnjevati vsak izmed ponujenih usmerjevalnikov skupaj z ustrezno programsko opremo z licenco (postavke 1-3). V kolikor ponudnikova programska oprema z licenco v postavkah 2. in 3. vključuje tudi vse dodatne funkcionalnosti, ki so zahtevane v postavki 4., potem naj ponudnik v postavko 4. vpiše enak tip opreme kot jo bo navedel v postavki 2. V obrazcu Ponudba-Predračun naj za postavko 4. v tem primeru v tabelo vpiše vrednost 0. Zahteve: - Vsaj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju z delitvijo bremena (AC napajanje, 200-240V). Vsak napajalnik mora imeti lasten kabel. V primeru izpada enega napajalnika morajo preostali prevzeti celotno breme. Sistem mora podpirati priklop napajalnikov na dve različni veji napajanja V primeru izpada ene veje, morajo napajalniki druge veje prevzeti celotno breme. - Menjava omrežnih modulov in napajalnikov med delovanjem usmerjevalnika (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal). - Možnost uporabe 100G/400G Ethernet vmesnikov tudi v načinu 40 Gigabit Ethernet z uporabo vtičnega modula QSFP+ - Možnost uporabe 100G Ethernet vmesnikov tudi v načinu 10 Gigabit Ethernet z uporabo ustreznega adapterja za vtični modul SFP+ - V ponujenem usmerjevalniku morajo delovati tudi vtični moduli SFP+, QSFP+, QSFP28, QSFP-DD in kabli (DAC, AOC) drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula oz. kablov usmerjevalnik podpira. - Podpora za VLANe: - 802.1Q - Podpora za QinQ - Vsaj 4000 VLANov na usmerjevalnik. - Vsaj 10 logičnih vmesnikov na fizičen vmesnik (za vsak VLAN po eden). - Na vmesniku z 802.1Q VLANi je zahtevana podpora za več VLANov, pri čemer: - se en ali več VLANov oz. logičnih vmesnikov uporabi za usmerjanje IP prometa ("zaključi" se jih na usmerjevalniku, dodeli se jim IP naslove) - je promet med posameznimi VLANi možno usmerjati (v kolikor se VLANe zaključi na usmerjevalniku in se jim priredi IP naslove). - lahko promet znotraj istega VLANa prehaja med različnimi fizičnimi vmesniki (Layer 2 bridging) - Podpora za 802.3ad: - združevanje vsaj štirih 10/40/100Gigabit Ethernet vmesnikov v enotno L2 povezavo po standardu 802.3ad - razvrščanje ethernet okvirjev v posamezne ethernet povezave, ki so združene v enotno L2 povezavo po standardu 802.3ad, glede na L3 in L4 informacijo v paketu (IP naslov izvora in ponora prometa, TCP/UDP vrata). - Podpora za najmanj 9192 bajtne okvirje (jumbo frames) na vseh razpisanih vmesnikih oz. linijskih karticah (zahtevanih 9192 bajtov je MTU na ethernet nivoju) tako za usmerjanje (L3) kot tudi za preklapljanje (L2). - Zmogljivost (ob ustrezni programski opremi z licenco): - Line rate prepustnost med poljubnima dvema 100G ali 400G vmesnikoma - Zahtevana skupna prepustnost mora biti zagotovljena tudi ob hkratni uporabi mehanizmov QoS, ACLs (packet filtrov) in mehanizmov za zbiranje statistik o prometu (netflow ali podobno). - Zagotovljeno posredovanje paketov brez sprememb vrstnega reda (“no packet reordering”) ob line-rate obremenitvi sistema - Velikost usmerjevalne tabele: - FIB (Forwarding Information Base) vsaj 250.000 unicast poti/prefiksov (IPv4 najmanj 200.000 vpisov in IPv6 najmanj 20.000 vpisov) - Usmerjevalni protokoli: - Hkratna podpora za OSPF, OSPFv3, IS-IS, MP-BGP (IPv4, IPv6). - Podpora statičnih poti (IPv4 in IPv6). - Kontrola širjenja informacij med različnimi protokoli za usmerjanje (vključno s statičnimi potmi). - Podpora za več hkratnih default poti v OSPF in OSPFv3. - Podpora za load balancing preko enakovrednih poti v OSPF in OSPFv3. - Kontrola BGP procesa: - Kontrola sprejemanja usmerjevalnih informacij od BGP sosedov na osnovi prefiksov ter na osnovi vrednosti AS poti. - Kontrola pošiljanja usmerjevalnih informacij BGP sosedom na osnovi prefiksov ter na osnovi vrednosti AS poti. - Kontrola sprejemanja usmerjevalnih informacij od BGP sosedov na podlagi “BGP community”. - MD5 avtentikacija - Podpora za IPv4 multicast (na fizičnih vmesnikih kot tudi na logičnih vmesnikih, ki so rezultat uporabe VLANov na fizičnem vmesniku): - IGMP - PIM - Podpora za IPv6: - ICMPv6 - Usmerjevalnik mora imeti implementirane naslednje IPv6 aplikacije: - ping - ssh - traceroute - Integrated routing and bridging (IRB). - Podpora za BFD (Bidirectional Forwarding Detection) - Podpora za Ethernet link OAM CFM po standardu IEEE 802.1ag - Podpora za VRF lite (Virtual Routing and Forwarding brez uporabe MPLS), ki nam omogoča uporabo večih neodvisnih usmerjevalnih tabel, ki delujejo istočasno na istem usmerjevalniku: - Podprtih mora biti vsaj 8 VRF instanc - Znotraj VRF instance morajo biti podprti vsi usmerjevalni protokoli za IPv4 in IPv6 zahtevani v točki “Usmerjevalni protokoli” - Podpora za posredovanje usmerjevalnih poti med posameznimi VRF instancami (Route Leaking), z možnostjo nadzora nad tem, katere poti so posredovane (mehanizem route-map ali podoben) - Upravljanje: - Poseben omrežni ethernet vmesnik za upravljanje (management port). Podprt mora biti način Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). - SNMP v2c. - Interaktivno konfiguriranje preko SSH. - Možnost konfiguriranja preko omrežja (na daljavo) med delovanjem usmerjevalnika. - Možnost povrnitve prejšnje konfiguracije (“rollback” ali kakšna druga hitra metoda za vrnitev v stanje pred spremembo konfiguracije). - Konfiguriranje naprave mora biti podprto na način, da se nastavitve ureja na napravi, spremembe pa se atomarno uveljavijo šele po potrditvi (angl. Commit) - Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracije in nalaganja novih verzij programske opreme z uporabo protokola FTP/SFTP - Konfiguracijska datoteka v obliki ASCII (shranjena na računalniku z možnostjo naložitve na usmerjevalnik). - Dostop na usmerjevalnik s SSH in avtentikacijo preko ključa SSH, ki je shranjen na usmerjevalniku (ang. public key authentication). - Možnost izvajanja ukazov na usmerjevalniku preko SSH z avtentikacijo s ključem SSH, ki je shranjen na usmerjevalniku. - Podpora protokola NTP za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa. - Podpora orkestraciji (programskemu nastavljanju): Oprema mora podpirati nastavljanje usmerjevalnika z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali mora obstajati podpora za orodje Ansible. - Varnostne funkcije (kontrola dostopa do usmerjevalnika in uporabe le tega za dostop do omrežja): - Uporabniško ime in geslo, podatki shranjeni v usmerjevalniku. - Lokalno (na usmerjevalniku) shranjen SSH ključ uporabnika, ki mu je dovoljen dostop do usmerjevalnika preko SSH. - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. - Več nivojev privilegijev (vsaj en nivo zgolj za pregled stanja in konfiguracije, drug nivo za spreminjanje stanja in konfiguracije). - Kontrola dostopa do SNMP agenta na usmerjevalniku. - Možnost definiranja izjem v usmerjanju IPv4/IPv6 prometa (Policy-based routing oz. Filter-based forwarding): - glede na vmesnik, kjer je paket vstopil v usmerjevalnik - glede na neka pravila, ki jih definiramo z ACL/packet filtrom - Načini beleženja sistemskih dogodkov: - na zunanji UNIX syslog strežnik - s pošiljanjem SNMP trapov in alarmov - v pomnilnik ali na lokalni pomnilniški medij usmerjevalnika - Možnost razhroščevanja (debugging) tako usmerjevalnih protokolov kot IP prometa. - Kontrola prometa po posameznih protokolih (IPv4 in IPv6 ACL/packet filter): - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na IPv4/IPv6 naslove (z masko), protokole, TCP/UDP vrata (tako pošiljatelja kot prejemnika), ICMP/ICMPv6 tip/kodo - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na stanje TCP zastavic. Primer: kontrola TCP prometa, kjer je postavljena zastavica TCP-SYN. - z mehanizmi, ki omogočajo kontrolo prometa glede na velikost paketa (za promet IPv4/IPv6, TCP/UDP in ICMP/ICMPv6). Primer: kontrola UDP prometa brez podatkov (UDP payloada) - paketi imajo le IPv4 in UDP “header”. - kontrola prometa ob vstopu paketa v usmerjevalnik (ingress) - kontrola prometa ob izstopu paketa iz usmerjevalnika (egress) - kontrola prometa na fizičnem vmesniku, kjer je omočen protocol IP (L3 vmesnik) - kontrola prometa na logičnih vmesnikih (po posameznih VLANih na 802.1Q L3 vmesniku, v primeru da VLANe na usmerjevalniku zaključimo na logičnih vmesnikih) - za vsako posamezno pravilo v ACL/packet filtru morajo biti na voljo števci, ki štejejo število paketov ali število bajtov, za prepovedan oz. dovoljen promet, ki ga opisuje to pravilo. Te števce naj bo možno odčitavati s SNMP ali CLI ukazi. - podpora za vsaj 8.000 pravil - Možnost zbiranja in pobiranja (shranjevanja) podatkov o prometu: - Promet preko posameznega vmesnika - Promet preko posameznega vmesnika (sloj 2) v paketih/okvirjih in oktetih. - Promet preko posameznega IPv4/IPv6 vmesnika (sloj 3). - Promet preko posameznega VLANa na fizičnem vmesniku v paketih/okvirjih in oktetih (v kolikor je VLAN zaključen na logičnem vmesniku). - Pobiranje zgoraj omenjenih podatkov preko SNMP. - Podpora za QoS: - Vsaj 8 vrst (queues) na vsakem 10/100/400GE vmesniku. - Kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling): - Možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale. - Možnost določitve maksimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. - Podpora za Strict Priority vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. - Možnost razvrščanje paketov (classifying) v posamezne izhodne vrste glede na: - vrednost DSCP polja - razširjeni/extended ACL (IPv4/IPv6 naslovi, številke IP protokolov in vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v usmerjevalnik - vrednost CoS polja v ethernet okvirju - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s): - Na posameznem fizičnem vmesniku ter posameznem logičnem vmesniku (po posameznih VLANih na 802.1Q vmesnikih, v primeru, da VLANe na usmerjevalniku zaključimo na logičnih vmesnikih) - ob vstopu v usmerjevalnik (ingress) - ob izhodu iz usmerjevalnika (egress) - Obravnavanje presežnega prometa (na izbiro): - odmetavanje - sprememba prioritete oz. načina nadaljne obravnave paketa - Vsi podprti mehanizmi QoS (npr., scheduling, classifying, policing in marking) so line-rate. Njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij usmerjevalnika. - Podpora za vsaj 50.000 MAC naslovov oz. ARP zapisov na celotnem sistemu. - Redundančna zasnova hladilnih ventilatorjev, možna menjava okvarjene ventilatorske enote med delovanjem sistema. Pretok zraka za hlajenje sistema med sprednjo in zadnjo stranjo šasije. - Maksimalna višina opreme: 2 RU (Rack Units). - Pribor za vgradnjo v 19” omaro.

Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti garancije

Vzdrževanje mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 15 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika.

| Vzdrževanje in podpora v času podaljšane garancije |
| --- |
| Vzdrževanje mora vključevati: - Podaljšanje garancije za dobo vzdrževanja: 3 leta - Podaljšanje garancije se zahteva za opremo iz postavk 1, 2, 3 in 4 v sklopu 1 ter 1, 2, 3 in 4 v sklopu 2. - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim podaljšanja garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 15 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Dobavo novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro - Zagotovljen dostop za ponudnika ali naročnika do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. |
| Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme |  |
| Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - Naročnik bo ponudnika na testiranje pozval preko informacijskega sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), kot je navedeno v Navodilih ponudnikom. - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - Ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - V kolikor ponujena oprema vsebuje različne tipe licenc mora ponudnik omogočiti preverjanje opreme z vsemi ponujenimi licencami - testiranje funkcionalnosti traja največ 16 ur (2 delovna dneva). Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. |  |
| DODATNI OPIS |  |
| - Zahtevane priloge: # Tehnična dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki v angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e. |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na                        , dne                .

Ime in priimek: