Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme - sklop 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema)

Oznaka javnega naročila: 302/37 - RIUM50-FKKT 03_0/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje vsaj minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Oprema za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema)«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

Sklop 1: Visokotlačna oprema

|  |  | OPREMA ZA SKLOP 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kompletov/kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 | In-line nadzorni sistem z visokotlačno celico 1000 bar/180 °C Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo 316Ti; | - DA | - NE |  |
|  |  | - obratovni pogoji: minimalni tlak 1000 bar in minimalna temperatura 180°C; | - DA | - NE |  |
|  |  | - volumen celice: minimalno 25 ml; | - DA | - NE |  |
|  |  | - optična širina 18 mm in optična dolžina 40 mm; | - DA | - NE |  |
|  |  | - električni grelni plašč; | - DA | - NE |  |
|  |  | - omogočeno merjenje temperature plašča in notranje temperature v celici; | - DA | - NE |  |
|  |  | Dodatne zahteve - Kaskadni kontroler temperature za optično celico; | - DA | - NE |  |
|  |  | - kolimatorja (2 kosa) s SMA adapterji; | - DA | - NE |  |
|  |  | - Pretvornik tlaka minimalno 1000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - Manometer minimalni tlak 1600 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - Ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs); | - DA | - NE |  |
|  |  | - ročni ventili (3 kosi). | - DA | - NE |  |
| 1.2 | 1 | Optična celica 2500 bar / 300°C Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo 316Ti; | - DA | - NE |  |
|  |  | - obratovni pogoji: minimalni tlak 2500 bar in minimalna temperatura 300°C; | - DA | - NE |  |
|  |  | - volumen celice: minimalno 12,6 ml; | - DA | - NE |  |
|  |  | - optična širina 6 mm in optična dolžina 80 mm; | - DA | - NE |  |
|  |  | - električni grelni plašč; | - DA | - NE |  |
|  |  | - omogočeno merjenje temperature plašča in notranje temperature v celici; | - DA | - NE |  |
|  |  | Dodatne zahteve - kaskadni kontroler temperature za optično celico; | - DA | - NE |  |
|  |  | - pretvornik tlaka minimalno 3000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - enota za prikazovanje tlaka; | - DA | - NE |  |
|  |  | - manometer minimalni tlak 4000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - Ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs) | - DA | - NE |  |
|  |  | - ročni ventili (3 kosi). | - DA | - NE |  |
| 1.3 | 1 | Optična celica 7000 bar / 200°C Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo 316Ti; | - DA | - NE |  |
|  |  | - obratovni pogoji: minimalni tlak 7000 bar in minimalna temperatura 200°C; | - DA | - NE |  |
|  |  | - volumen celice: minimalno 12,6 ml; | - DA | - NE |  |
|  |  | - optična širina 6 mm in optična dolžina 80 mm; | - DA | - NE |  |
|  |  | - električni grelni plašč; | - DA | - NE |  |
|  |  | - omogočeno merjenje temperature plašča in notranje temperature v celici; | - DA | - NE |  |
|  |  | Dodatne zahteve - kaskadni kontroler temperature za optično celico; | - DA | - NE |  |
|  |  | - pretvornik tlaka minimalno 8000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - enota za prikazovanje tlaka; | - DA | - NE |  |
|  |  | - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs) | - DA | - NE |  |
|  |  | - ročni ventili (3 kosi). | - DA | - NE |  |
| 1.4 | 1 | Naprava za recirkulacijo Osnovne zahteve - visokotlačna zobniška črpalka za recirkulacijo tekočin z nizko viskoznostjo (npr. tekoči plini ali nadkritične tekočine) pri statičnih tlakih; | - DA | - NE |  |
|  |  | - obratovnimi pogoji: minimalni tlak 700 bar in minimalna temperatura 150 °C; | - DA | - NE |  |
|  |  | - električni grelni plašč: moč: 600W minimalno; | - DA | - NE |  |
|  |  | - razpon vrtljajev od 0 do 1350 vrt / min; | - DA | - NE |  |
|  |  | - pogon z asinhronim motorjem minimalne moči 120W in magnetno sklopko; | - DA | - NE |  |
|  |  | - regulator temperature in hitrosti črpalke. | - DA | - NE |  |
| 1.5 | 1 | Ročna visokotlačna črpalka 7000 bar - minimalni obratovni tlak 7000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - volumen minimalno 4 ml; | - DA | - NE |  |
|  |  | - ročni ventili minimalno do 7000 bar (3 kosi); | - DA | - NE |  |
|  |  | - brezšivna cev iz nerjavečega jekla dimenzije ¼ HP: dolžina 2 m, notranji premer cevi minimalno 1,6 mm, minimalni tlak 7000 bar. | - DA | - NE |  |
| 1.6 | 1 | Reaktorski sistem iz inconela Osnovne zahteve - material: inconel 718; | - DA | - NE |  |
|  |  | - magnetno mešalo: material: Hastelloy; | - DA | - NE |  |
|  |  | - obratovnimi pogoji: minimalni tlak 500 bar in minimalna temperatura 500 °C; | - DA | - NE |  |
|  |  | - volumen: minimalno 250 ml; | - DA | - NE |  |
|  |  | - električno gretje; | - DA | - NE |  |
|  |  | - visokotemperaturna izolacija; | - DA | - NE |  |
|  |  | - omogočeno merjenje temperature plašča in notranje temperature reaktorja; | - DA | - NE |  |
|  |  | Dodatne zahteve - kaskadni kontroler temperature v reaktorju; | - DA | - NE |  |
|  |  | - regulator hitrosti mešanja magnetnega mešala; | - DA | - NE |  |
|  |  | - pretvornik tlaka minimalno 600 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - enota za prikaz tlaka; | - DA | - NE |  |
|  |  | - manometer minimalni tlak 1000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs); | - DA | - NE |  |
|  |  | - ročni ventili (3 kosi). | - DA | - NE |  |
| 1.7 | 1 | Pnevmatski membranski kompresor 1000 bar Osnovne zahteve - obratovni tlak vsaj 1000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - uporaben za nekorozivne pline. | - DA | - NE |  |
| 1.8 | 1 | Črpalka in regulator pretoka za CO2 Osnovne zahteve - batna črpalka za tekočine s pnevmatskim pogonom; | - DA | - NE |  |
|  |  | - minimalni tlak 500 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - kapaciteta rezervoarja: minimalno 95 mL; | - DA | - NE |  |
|  |  | - regulator masnega pretoka z dovoljenim vhodnim tlakom vsaj 500 bar, kontrolno območje od 60 do 1000 Nl/h, dovoljena tlačna razlika od 6 do 400 bar. | - DA | - NE |  |
| 1.9 | 1 | Ekstrakcijska kolona Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; | - DA | - NE |  |
|  |  | - obratovni pogoji: minimalni tlak 700 bar in minimalna temperatura 200°C; | - DA | - NE |  |
|  |  | - notranji premer kolone minimalno 38 mm; | - DA | - NE |  |
|  |  | - notranja dolžina minimalno 3 m; | - DA | - NE |  |
|  |  | - polnilo: Sulzer CY ali enakovredno; | - DA | - NE |  |
|  |  | - regulator temperature; | - DA | - NE |  |
|  |  | - pretvornik tlaka minimalno 1000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - enota za prikazovanje tlaka; | - DA | - NE |  |
|  |  | - manometer minimalno 1000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs) | - DA | - NE |  |
|  |  | - kontrola nivoja; | - DA | - NE |  |
|  |  | - število vhodov: minimalno 2; | - DA | - NE |  |
|  |  | - število izhodov: minimalno 2; | - DA | - NE |  |
|  |  | - pripadajoči ventili in pritrdilni elementi (fitingi) v skladu s št. vhodov in izhodov na koloni. | - DA | - NE |  |
| 1.10 | 1 | Visokotlačni reaktorski sistem Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; | - DA | - NE |  |
|  |  | - magnetno mešalo; | - DA | - NE |  |
|  |  | - obratovni pogoji: minimalni tlak 500 bar in minimalna temperatura 150°C; | - DA | - NE |  |
|  |  | - volumen minimalno 500 ml | - DA | - NE |  |
|  |  | - električno gretje; | - DA | - NE |  |
|  |  | - izolacija reaktorskega plašča; | - DA | - NE |  |
|  |  | - omogočeno merjenje temperature plašča; | - DA | - NE |  |
|  |  | - omogočeno merjenje temperature v rektorju | - DA | - NE |  |
|  |  | Dodatne zahteve - kaskadni kontroler temperature v reaktorju; | - DA | - NE |  |
|  |  | - regulator hitrosti magnetnega mešala | - DA | - NE |  |
|  |  | - pretvornik tlaka minimalno 600 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - enota za prikazovanje tlaka; | - DA | - NE |  |
|  |  | - manometer minimalni tlak 1000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs); | - DA | - NE |  |
|  |  | - ročni ventili (3 kosi). | - DA | - NE |  |
| 1.11 | 1 | Visokotlačna posoda 7000 bar Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; | - DA | - NE |  |
|  |  | - minimalni obratovni tlak 7000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - minimalna obratovna temperatura 100°C; | - DA | - NE |  |
|  |  | - pretvornik tlaka minimalno 7000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - enota za prikazovanje tlaka; | - DA | - NE |  |
|  |  | - manometer minimalni tlak 7000 bar; | - DA | - NE |  |
|  |  | - hitro zapiranje in odpiranje; | - DA | - NE |  |
|  |  | - volumen: minimalno 100 ml; | - DA | - NE |  |
|  |  | - dvo-stenski grelni plašč za tekočine; | - DA | - NE |  |
|  |  | - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs); | - DA | - NE |  |
|  |  | - ročni ventili (3 kosi). | - DA | - NE |  |
| 1.12 | 1 | Dobava v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor). Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava opreme v prostor naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije: - Sheme celotnih naprav in/ali posameznih komponent - Električne sheme - Varnostnih certifikatov - Certifikat o testiranju | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve (velja tudi za zahteve zelenega javnega naročanja). Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.