Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava popolnoma avtomatizirane naprave za premazovanje ravnih substratov z različnimi tehnološkimi sistemi in načini sušenja v isti enoti.

Oznaka javnega naročila:   302/14-RIUM72-FS12-P18/2022

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Nabava popolnoma avtomatizirane naprave za premazovanje ravnih substratov z različnimi tehnološkimi sistemi in načini sušenja v isti enoti, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 | NABAVA POPOLNOMA AVTOMATIZIRANE NAPRAVE ZA PREMAZOVANJE RAVNIH SUBSTRATOV Z RAZLIČNIMI TEHNOLOŠKIMI SISTEMI IN NAČINI SUŠENJA V ISTI ENOTI |  |  |
|  |  | Laboratorijska enota, ki omogoča kontrolirano vpenjanje, fiksiranje in linearno premikanje ploskega substrata velikosti od DIN A10 do najmanj DIN A4 in debelin do najmanj 3 mm. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča vakumsko kontrolirano fiksiranje in transport substrata na vodilu s priklopom na stisnjen zrak pri tlaku do 6 bar, vključenim krmilnim ventilom in vakumskim merilnikom. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča uporabo različnih modulov za nanos premazov na površini velikosti od DIN A10 do najmanj DIN A4, tj. najmaj: - nanos s šablono, in - nanos z mrtvo režo (Slot-die) | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča vsaj en način sušenja, tj. najmaj: - z NIR obsevanjem, | DA NE |  |
|  |  | Računalniško-podprt avtomatiziran sistem, ki omogoča kontroliran in ponovljiv zaporedni način nanosa premaza z izbranim modulom in sušenja z izbranim načinom, v isti enoti, brez vmesnega poseganja operaterja v proces. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča poravnavo pozicioniranja šablone/mrtve reže in spremljanje v realnem času. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča doziranje premazovalne tekočine/črnila glede na uporabljen modul, način in hitrost premazovanja. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča nastavitev odmika šablone/reže od površine substrata v tolerančnem območju +/- 4 m. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča nastavitev natančnosti ponovnega/zaporednega nanosa v tolerančnem območju +/- 20 m. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča nastavitev hitrosti premazovanja glede na izbran modul, tj. vsaj med 0,4 – 4 m/min za slot-die način nanosa in vsaj med 0,4 – 25 m/min za naičn nanosa s tiskanjem. | DA NE |  |
|  |  | Programska oprema za krmiljenje in nadzor naprave v Angleškem jeziku, s prikazovalnikom delovanja na operacijskem zaslonu (vsaj 8-palčni barvni zaslon na dotik). | DA NE |  |
|  |  | Ohišje za Laboratorijsko enoto iz nerjavečega materiala odpornega na topila z vključeno razsvetljavo in varnostnim sistemom za preprečevanje eksplozivnih stanj (Lower Explosive Limit – LEL detektor). | DA NE |  |
| 1.2 | 1 | MODUL ZA TISKANJE S ŠABLONO |  |  |
|  |  | Vsaj ena šablona s tiskarsko mrežo z velikostjo por 60 mesh za nanos premaza na vzorcu površine v velikosti DIN A4, in vsaj enim raklom s pnevmatskim dovajanjem črnila. | DA NE |  |
| 1.3 | 1 | MODUL ZA NANAŠANJE Z MRTVO REŽO (SLOT-DIE) |  |  |
|  |  | Modul iz nerjavečega jekla za nanos plasti površine v širini vsaj 180 mm ter z možnostjo uporabe podložk (šim mask) za nanos debeline vsaj 50 m, pri natančnosti odmika reže v tolerančnem območju med +/- 2.5 m. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča nanos tekočine/črnila viskoznosti vsaj med 1-10.000 mPas, ter nanos debeline vsaj med 0.05-80 m. | DA NE |  |
|  |  | Sistem, ki omogoča avtomatizirano doziranje tekočine/črnila v režo, ter s tem enakomernost nanosa v tolerančnem območju +/-5 %. | DA NE |  |
| 1.4 | 1 | ENOTA ZA SUŠENJE PREMAZOV Z NIR OBSEVANJEM |  |  |
|  |  | Enota z grelno močjo 3 oddajnikov vsaj 2.5 kW, opremljena s sistemom za krmiljenje moči in časa obsevanja, in z zaščito pred bleščanjem. | DA NE |  |
| / | / | Celotna naprava je lahko velikosti do največ 3300 cm (dolžina) x 1500 cm (širina) x 2100 cm (višina). | DA NE |  |
| / | / | Naprava mora omogočiti naknadno / kasnejšo nadgradnjo (mehansko in programsko) - z drugimi načini nanosa, in sicer vsaj z: - flekso načinom tiskanja, - globokim načinom tiskanja, - globokim ofset načinom tiskanja, in - laminiranjem. - z drugimi načini sušenja, in sicer vsaj z: - UV obsevanjem na osnovi LED ali živrosrebrovega izvora svetlobe. brez dodatnega posega v velikost naprave. | DA NE |  |
| 1.5 | 1 | PAKIRANJE, TRANSPORT in NAMESTITEV v LABORATORIJ |  |  |
|  |  | Ponudnik bo zagotovil ustrezno pakiranje in transport naprave od ponudnika/proizvajalca do kraja namestitve z zavarovanjem prevoza. | DA NE |  |
|  |  | Ponudnik bo zagotovil tudi razkladanje opreme in postavitev v Laboratorij. | DA NE |  |
| 1.6 | 1 | ZAGON in USPOSABLJANJE |  |  |
|  |  | Ponudnik bo zagotovil priključitev vseh potrebnih elementov za delovanje in preverjanje delovanja naprave na lokaciji dostave. | DA NE |  |
|  |  | Po instalaciji bo ponudnik izvedel usposabljanje vsaj 3 uporabnikov v času najmanj 3 dni po 8 ur z demonstracijo delovanje opreme za delo s posameznimi načini nanosa in sušenja, vključujoč vse strojne in programske enote, na lokaciji uporabnika. | DA NE |  |
|  |  | OSTALE ZAHTEVE |  |  |
| 1.7 | 1 | Garancijski rok: vsaj 2 leti od podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo. | DA NE |  |
|  | 1 | Zagotavljanje rezervnih delov vsaj še 5 let po izteku garancijskega obdobja. | DA NE |  |
|  | 1 | Dokumentacija (v elektronksi ali fizični obliki) za uporabo in vzdrževanje naprave in njenih elementov, vsaj v angleškem jeziku. | DA NE |  |
|  | 1 | Dobavni rok: največ 210 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.