Priloga št. TAB1

1.	SKLOP 1: SPECIALNA TOVORNA VOZILA 6x4 S HIDRAVLIČNO NAKLADALNO PLOŠČADJO IN VEČNAMENSKIM TOVORNIM KESONOM S CERADO

1.1	Specialno tovorno vozilo 6x4 s hidravlično nakladalno ploščadjo in večnamenskim tovornim kesonom s cerado (20´) - (4 kosi)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| ZNAMKA TOVORNEGA VOZILA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL TOVORNEGA VOZILA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ZNAMKA HIDRAVLIČNE NAKLADALNE PLOŠČADI: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNE NAKLADALNE PLOŠČADI (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe |  |  |
| 1.1 | Specialno tvorno vozilo (v nadaljevanju: STV) s hidravlično nakladalno ploščadjo in večnamenskim tovornim kesonom s cerado se bo uporabljalo kot logistična podpora na terenu pri izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči državnih, regijskih in lokalnih reševalnih enot Civilne zaščite za posredovanje ob podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | ## Osnovni tehnični podatki specialnega tovornega vozila (STV) s hidravlično nakladalno ploščadjo in večnamenskim tovornim kesonom s cerado |  |  |
| 2.1 | Osnovni tehnični podatki specialnega tovornega vozila |  |  |
|  | Število osi, podvozje, pogon: |  |  |
|  | - vrsta STV: vozilo s 3 osmi (šasija); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vrsta pogona: 6 x 4; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - oddaljenost od tal sprednja/zadnja prema: min. 200 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - obračalni krog STV od stene do stene: maks. 20,0 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dovoljena skupna masa (tehnična) STV: min. 26.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dovoljena skupna masa (tehnična) STV in priklopnika: min. 44.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost STV: min. 18.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost I. osi: min. 9.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost II. osi: min. 10.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost III. osi: min. 10.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - medosna razdalja I. in II. os minimalno 3.900 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - medosna razdalja II. in III. os minimalno 1.350 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - uporabna dolžina šasije STV ustrezna nadgradnji ter optimalnemu razmerju osnih obremenitev STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina šasije: maks. 1.050 mm (neobremenjeno); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - previs okvirja: ustrezen nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podvozje ustrezno nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatska nastavitev voznega nivoja vzmetenja pri hitrosti nad 20 km/h; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni stabilizatorji na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopski blažilniki na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Motor: |  |  |
|  | - izvedba: dizel, min. EURO 6E; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - moč: min. 375 kW; potrdilo o nizkem hrupu z oznako »L«; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navor: min. 2.500 Nm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - delovna prostornina: min. 12,0 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - visoko zmogljiva motorna ali enakovredna zavora, moči najmanj kot je moč motorja z nastavitvijo min. 3 stopenj zaviranja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Menjalnik: |  |  |
|  | - avtomatski oz. avtomatiziran menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja, - menjavanje med prestavami brez uporabe stopalke sklopke, - programska oprema ustrezna za cestno in terensko vožnjo, - minimalno 12 prestav naprej in 2 vzvratno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zapora diferenciala na zadnjih pogonskih premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zavorni sistem: |  |  |
|  | - zračni dvokrožni zavorni sistem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kolutne ali bobnaste zavore na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem proti blokiranju koles v primeru zaviranja – ABS, elektronski zavorni sistem – EBS in asistent za polno zaviranje; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - parkirna zavora na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ogrevan sušilec zavornega zraka; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opozorilo o obrabi zavornih oblog; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavorni sistem za priklopno vozilo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Krmilni sistem: |  |  |
|  | - hidravlični servovolan; |  |  |
|  | - večfunkcijski volan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volanski drog nastavljiv po višini in globini. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kolesa, pnevmatike: |  |  |
|  | - vse pnevmatike istega proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pnevmatike za cestno in terensko vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dimenzije pnevmatik: - 385/65 R 22,5 na enoslednih kolesih, - 315/80 R 22,5 na dvoslednih kolesih; - pnevmatike ne smejo biti starejše več kot 2 leti od dneva količinskega in kakovostnega prevzema STV s strani naročnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo enakih dimenzij kot kolesa na zadnji pogonski osi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - strmoramenska platišča 11,75 x 22.5; SP, ojačana; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - blatniki na vseh premah/kolesih 3-delni s protipršno zaveso; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kabina: |  |  |
|  | - panoramska kabina s kratkim sprednjim delom (zunanja širina od 2,1 do 2,3 m, srednje dolga kabina od 1,6 do 2,0 m); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komfortno uležajena kabina z blaženjem nihanja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sprednje steklo niansirano; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dno kabine z možnostjo prehoda; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - klimatska naprava avtomatska; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zračno vzmeten voznikov in sovoznikov sedež (komfort), naslonjalo z mehanizmom za sprostitev in naslon za roko na obeh straneh, s sedežno prevleko velur ali enakovredno, - voznikov sedež ogrevan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prikaz vseh osnovnih podatkov na armaturni plošči (vrtljaji motorja, hitrost, prevožena razdalja idr.) | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 3-točkovni samodejni varnostni pasovi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električno nastavljiva in ogrevana glavna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani, širina ogledal za nadgradnjo 2.550 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - širokokotno ogrevano ogledalo ter ogledalo za rampo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vetrobransko steklo z senčnikom, odprtina na strehi kabine; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - brisalniki vetrobranskega stekla; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - osvetlitev kabine: notranje luči z lučjo za branje (voznik/sovoznik); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - svetlobni senzor in senzor padavin; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ogrevalni in prezračevalni sistem kabine: obtočno preko zračnega filtra; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključek za stisnjeni zrak; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nagibna naprava kabine, mehansko-hidravlična; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Električna oprema: |  |  |
|  | - računalniški prikazovalnik s prikazom informacij v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - LCD zaslon za sistem zunanje kamere, integriran v armaturno ploščo STV, prikaz velikosti min. 7 palcev; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kamera na zadnjem delu STV s pogledom na vlečno uho in okolico, avtomatsko aktiviranje ob uporabi vzvratne prestave; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtoradio z AM, FM, DAB+ sprejemom in Bluetooth povezljivostjo s pametnim telefonom, v kompletu z anteno in zvočniki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomobilsko električno omrežje: 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - baterija: 2 x 12 V, min. 180 Ah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - generator, min. 100 Ah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - halogenski žarometi, zaščiteni v odbijaču, s kovinsko zaščitno mrežo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - meglenke; LED luči za dnevno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - večdelne zadnje luči v kovinski zaščiti z mrežo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - bočne označevalne LED luči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - luči za osvetlitev okolice min. 2 kos na zadnji steni kabine levo in desno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gabaritne luči spredaj in zadaj na gumijastih nosilcih; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tempomat; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potovalni računalnik; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tahograf, digitalni; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opozorilnik na vzvratno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem; ključ z daljinskim upravljalnikom min. 2 kos; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za trajni tok 12V v kabini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za trajni tok 24V v kabini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni pretvornik vtičnice za priklopnik 15-polna na 2x7 polno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ABS-vtičnica za priklopnik 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električna inštalacija za priklopnik v izvedbi 12 V – 13 polna vtičnica; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - mehanski odklopnik baterij; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - naprava za stalno vzdrževanje/polnjenje baterij (24 V), z avtomatskim odklopnikom, pripadajočimi inštalacijami in pripadajočim kablom z vtikačem za povezavo na 220 V vtičnico; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - NATO vtičnica za dodatno napajanje ter min. 3 m kabel z vtikačema za zunanji zagon STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema za delo s priključki in opremo: |  |  |
|  | - priključna vlečna sklopka za vlečno uho 40 mm za vleko priklopnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsa inštalacija za priklopnik nameščena pod vlečno sklopko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavora za priklopnik, zračna dvokrožna; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključek za stisnjeni zrak za dodatne porabnike; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vlečna kljuka spredaj z zatičem v odbijaču kabine jeklene izvedbe; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - radijska postaja ZARE (DMR) vgrajena v kabini STV, z ustrezno anteno nameščeno na kabini STV in potrebnimi napeljavami; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervoar za gorivo s ključavnico in vgrajenim sitom, prostornine min. 350 l z ogrevanim pred filtrom in separatorjem vode ter rezervoar za ADBlue, min. 35 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - STV mora biti opremljeno s predpisano grafično in svetlobno opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva STV: modra, RAL 5017, šasija v standardni barvi proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - STV mora biti opremljeno s svetlobnim signalnim blokom (z modro LED utripajočo lučjo in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov) nameščenim na strehi kabine STV ter modrimi utripajočimi LED lučmi (6 LED diod) vgrajenimi v prednji del (masko) kabine STV (min. 4 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kamera na zadnjem previsu STV min. 4 x LED infrardeče luči z dnevno-nočnim svetlobni senzorjem, vodotesnost IP67; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - bočna zaščita na medosju šasije STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - končna cev izpušnega sistema mora biti usmerjena desno navzven; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezen vlečni drog za STV min. dolžine 2,5 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo nameščeno na šasijo STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Rezervno orodje in oprema: |  |  |
|  | - rezervno kolo nameščeno na STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podstavki (zagozde) za kolesa 2 kosa; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - orodje za osnovno vzdrževanje STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska dvigalka 12 t/19 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gasilni aparat na prah ABC - 6 kg, gasilne sposobnosti: 43A, 233B, C; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni trikotnik; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni jopič (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komplet prve pomoči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komplet rezervnih žarnic; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - cev za polnjenje pnevmatik s pištolo za stisnjen zrak s cevjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snežne verige za pogonska kolesa 4 kosi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - preproge gumijaste 1 kpl; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - AL teleskopska lestev dolžine min. 3 m. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Osnovni tehnični podatki hidravlične nakladalne ploščadi (HNP) |  |  |
|  | Področje in namen uporabe Hidravlična nakladalna ploščad je vgrajena je na zadnji strani vozila in vijačena na glavni in pomožni okvir. Namenjena je za nalaganje oz. razlaganje razne opreme in materialnih sredstev na tovorni keson vozila. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | Velikost platoja hidravlične nakladalne ploščadi v dimenzijah, tako da ta zapira celotno zadnjo stran tovornega kesona. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Plato hidravlične nakladalne ploščadi je iz aluminija, dimenzije ustrezne polni površini zadnjega dela tovornega kesona; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost (obremenitev): min. 1.500 kg na oddaljenosti 1.000 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 4 delovni hidravlični cilindri (2 x dvižni, 2 x naklonski) batnice cilindrov so kromirane z zaščito; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dvojno delujoč cilinder za odpiranje in zapiranje hidravlične nakladalne ploščadi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | CE-izvedba (preobremenitveni in zaviralni ventil pri spuščanju hidravlične nakladalne ploščadi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dvižni mehanizem hidravlične nakladalne ploščadi KTL ali enakovredne zaščite ter dodatno prašno barvan v modri barvi, RAL 5017; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ustrezna tridelna zadnja zaščita proti podletu, EG zadnji odbijač; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kolesa (PVC) za boljše gibanje hidravlične nakladalne ploščadi po tleh; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Avtomatska izravnava hidravlične nakladalne ploščadi ob nasedu na tla; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Upravljanje hidravlične nakladalne ploščadi ročno na desni strani prikolice ter nožno upravljanje na platoju nakladalne ploščadi. Kontrolna lučka za vklop hidravlične nakladalne ploščadi na prikolici. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektro hidravlični agregat 12 V ali 24 V, testiran napolnjen z oljem ter zaščiten v nosilnem okvirju. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema hidravlične nakladalne ploščadi: - nožno upravljanje, - rumene LED utripajoče luči, - mehanska zaščita proti odkotaljenju tovora (2 x cca 800 mm), - gumijasta tesnila, - zavesice (odsevne) na zadnji strani nakladalne ploščadi, - zadnja stran ALU platoja nakladalne ploščadi v modri barvi, RAL 5017, do dela, ki nasede na tla. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvesti je treba montažo potrebne hidravlične in električne napeljave hidravlične nakladalne ploščadi. |  |  |
| 4. | Osnovni tehnični podatki večnamenskega tovornega kesona s cerado (VTKC) |  |  |
|  | Tovorni keson je nosilna konstrukcija namenjena za prevoz kosovnega in paletiziranega tovora ter standardnih 16´ in 20´ (feet) ISO zabojnikov. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | Izvedba s pomožnim okvirjem, rešetkasto nosilno konstrukcijo in obodnim profilom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije tovornega kesona: - dolžina (zunanja): min. 6.600 mm do max. 7.000 mm (pri čemer skupna dimenzija vozila z vso opremo ne sme presegati dolžine 9.150 mm) in - širina (zunanja): maks. 2.550 mm; - višina (notranja): min. 2.650 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod tovornega kesona: - izdelan iz vodoodporne plošče s protidrsnim nanosom debelina min. 30 mm; - v ravnini podna so nameščena kontejnerska zapirala »Twist lock« za standardni 16' (feet) in 20' (feet) ISO zabojnik; - pritrdilna mesta za privez paletnega tovora na razdalji max. 300 mm na maks. možni širini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranice tovornega kesona: - izdelane iz Alu profilov, eloksirane, nebarvane; - debelina stranice min. 25 mm; - bočne stranice višine 800 mm ( 20 mm), z vgrajenimi pritrdilnimi mesti na razdalji do 100 mm in višini cca 500 mm ter 3 kosi prečnih drogov za fiksiranje tovora; zgornji rob stranic dodatno zaščiten z AL pločevino; v stranicah vdelana stopnica za dostop 2 kosa levo in 2 kosa desno; - prednja stranica fiksna po celotni višini, na notranji strani do višine 800 mm ( 20 mm), dodatno oblečena v AL pločevino debeline 3 mm, na zunanji strani dodatna jeklena opora. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stebri in obodni profil tovornega kesona: - prednji in zadnji stebri fiksni, zadnji dodatno ojačani za naslon platoja hidravlične nakladalne ploščadi; - srednji steber na sredini bočnih stranic je snemljiv; - stebri in obodni profil v črni ali modri barvi RAL 5017; - stranske letve AL 120×25 mm (min. 16 kosov); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha in cerada tovornega kesona: - cerada po strehi in čez bočne stranice (levo in desno), zadnji del kesona zapira plato hidravlične nakladalne ploščadi; - cerada (gumirano platno) vodotesna, v modri barvi RAL 5017 bočno in streha v enaki barvi ali streha prozorna oz. podobno, min. 680 g/m2; carinska vrvica (1 kos); - cerada fiksirana na zgornje vodilo ter na prednji in zadnji stebriček z mehanskim zatezalom v celotni višini cerade; - bočni del kesona (levo in desno) s pomično cerado v enem kosu; - streha kesona izdelana iz Fe ali AL stranskih in prečnih profilov; - cerada bočne zavese na levi in desni strani se zapenja spodaj na rob obodnega profila z zatezali na razdalji max. vsakih 600 mm; - cerada in ogrodje mora omogočati nalaganje tovora ter standardnega 16' in 20' (feet) ISO zabojnika višine 1C ter paletiranega tovora, zabojev idr. z vrhnje in zadnje ter obeh bočnih strani; - premik cerade in pripravo za nalaganje/razlaganje tovora na keson mora izvesti ena oseba. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osvetlitev tovornega kesona in pripadajoča električna oprema: - stikala v kabini STV za vklop/izklop LED reflektorjev za osvetlitev notranjega prostora tovornega kesona in okolice STV; - 2 kosa LED reflektorjev na zgornjih vogelnikih prednje stranice in 2 kosa LED reflektorjev na zgornjih vogelnikih zadnje stranice za osvetlitev notranjega prostora tovornega kesona; - 2 kosa LED reflektorjev na bočnem levem delu za osvetlitev okolice; - 2 kosa LED reflektorjev na bočnem desnem delu za osvetlitev okolice; - 2 kosa LED reflektorjev na zadnjem previsu vozila z ročnim in avtomatskim vklopom pri vzvratni vožnji; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema tovornega kesona: - 3 kosi teleskopske pritrdilne letve za stabilizacijo tovora; - 2 kosa ALU vodotesni zaboj s ključavnico volumna min. 100 l za opremo in orodje, barva modra RAL5017; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 1:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Tehnične dokumente STV z nadgradnjami: - načrt izvedbe STV z nadgradnjami (HNP, VTKC) s podrobnim tehničnim opisom; - tehnično risbo izvedbe STV z nadgradnjami (HNP, VTKC) z dimenzijami v tlorisu in narisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami pomembnimi za vleko priklopnika, dimenzijami pozicioniranja nadgradnje (HNP, VTKC) ter vse dimenzije, ki se nanašajo na zahtevane razpisne pogoje; - izračun osnih obremenitev po oseh, izračun lastne mase z navedbo vseh komponent težjih od 50 kg, upoštevajoč maks. posadko, vse tekočine 90% napolnjene, STV pripravljeno za vožnjo; - izračun osnih obremenitev s prikazom proste nosilnosti po oseh STV do tehnično dopustne dovoljene mase z nadgradnjami (HNP, VTKC), ter prikaz območja možnega težišča proste nosilnosti; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujeno STV in HNP (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo STV z nadgradnjami (HNP, VTKC). Program mora biti vključen v nabavno ceno celotnega STV z nadgradnjami. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe STV z nadgradnjami (HNP, VTKC), glede na tehnične zahteve naročnika, morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prvega (vzorčnega) izdelanega STV z nadgradnjami (HNP, VTKC), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Potrdilo o skladnosti STV homologiranega tipa, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 in 75/17-ZMV-1); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje STV v slovenskem jeziku, ki vsebuje sledeče teme: - kazalo, - opozorila na nevarnosti, - tehnični podatki vozila, - opis vozila in delovanje sistemov, - upravljanje vozila, - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - vrsta in kvaliteta maziv in drugih tehničnih tekočin, - dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi), - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - cilj je zagotovitev stalne pripravljenosti vozila za uporabo, - pogoji za izvajanje rednih servisnih pregledov s podrobnejšo definicijo vsebine potrebnih storitev, - seznam pooblaščenih servisov za tovorno vozilo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisno – garancijska knjiga za STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Navodila za upravljanje, vzdrževanje in uporabo HNP v slovenskem jeziku. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Katalog nadomestnih delov z navedenimi kataloškimi številkami v ustreznem formatu za hitro pregledovanje (npr. Excel). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme (v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/11) in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04 in 43/11-ZVZD-1)) - za HNP; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisno – garancijska knjiga HNP v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kontrolna knjiga HNP v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo in naprave oz. izjava o skladnosti z veljavnimi predpisi za STV z nadgradnjami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente STV z nadgradnjami (le v kolikor je prišlo do tehničnih sprememb in se tehnični dokumenti zato razlikujejo od tehničnih dokumentov predloženih ob ponudbi): - načrt izvedbe STV z nadgradnjami (HNP, VTKC) s podrobnim tehničnim opisom; - tehnično risbo izvedbe STV z nadgradnjami (HNP, VTKC) z dimenzijami v tlorisu in narisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami pomembnimi za vleko priklopnika, dimenzijami pozicioniranja nadgradnje (HNP, VTKC) ter vse dimenzije, ki se nanašajo na zahtevane razpisne pogoje; - izračun osnih obremenitev po oseh, izračun lastne mase z navedbo vseh komponent težjih od 50 kg, upoštevajoč maks. posadko, vse tekočine 90% napolnjene, STV pripravljeno za vožnjo; - izračun osnih obremenitev s prikazom proste nosilnosti po oseh STV do tehnično dopustne dovoljene mase z nadgradnjami (HNP, VTKC), ter prikaz območja možnega težišča proste nosilnosti; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

| Kraj in datum: | Vstavi besedilo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |