Priloga št. TAB2

2.	SKLOP 2: PRIKOLICA ZA PREVOZ MENJALNIH KOTALNIH ZABOJNIKOV (16´ in 20´)

2.1	Prikolica za prevoz menjalnih kotalnih zabojnikov (16´in 20´) - (1 kos)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| ZNAMKA PRIKOLICE: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL PRIKOLICE (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe |  |  |
| 1.1 | Prikolica je namenjena za prevoz menjalnih kotalnih zabojnikov (DIN 30722) (16´ in 20´ (feet)) in se uporabljala v kombinaciji s specialnim tovornim vozilom s hidravličnim kotalnim nalagalnikom kot logistična podpora na terenu pri izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči državnih, regijskih in lokalnih reševalnih enot Civilne zaščite za posredovanje ob podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | ## Osnovni tehnični podatki prikolice za prevoz menjalnih kotalnih zabojnikov (DIN 30722) (16´ in 20´) |  |  |
| 2.1 | Osnovni tehnični podatki |  |  |
|  | Osnovna konstrukcija: |  |  |
|  | - dvoosna prikolica za prevoz menjalnih kotalnih zabojnikov (DIN 30722) (16´ in 20´); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezati mora notranji dolžini menjalnega kotalnega zabojnika: min. 4.800 mm in maks. 6.500 mm (+5%); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - skupna nosilnost prikolice: min. 18.000 kg (tehnično 20.000 kg); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža prikolice: maks. 4.000 kg (z rezervnim kolesom); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost obojestranskega nalaganja menjalnih kotalnih zabojnikov (spredaj/zadaj); nakladalna višina maks. 1.200 mm od tal v transportni poziciji; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podvozje: |  |  |
|  | - podvozje SAF- 10LT-265-70 ali enakovredno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost posamezne osi 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvo-listnata vlečna vzmet v kombinaciji z zračnim vzmetenjem podvozja, prirejene za visoko težiščni tovor, razmik med sredino vzmeti cca 1.100 mm, kar omogoča zelo stabilno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatski spust zračnega vzmetenja pri odklopu prikolice od tovornega vozila; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvojna vzdolžna nosilca, podprta z prečnimi nosilci v stabilno varjeno konstrukcijo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kotalna steza širine min. 300 mm skozi celotno dolžino prikolice z min. 30 mm visokim stranskim robom, zadaj ravna za nalaganje menjalnih kotalnih zabojnikov od zadaj; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - stabilni sprednji prečnik za naslon valjev menjalnega kotalnega zabojnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sprotno zategovanje menjalnega kotalnega zabojnika iz štirih stani med vožnjo (moč posameznega zategovalca 2.500 kg); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pozicioniranje menjalnega kotalnega zabojnika z dvema pnevmatskima zapiraloma, samodejna prilagoditev med vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pnevmatsko upravljanje na levi strani prikolice; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vgrajen nosilec rezervnega kolesa; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prikolice ni možno premikati (blokada zavore) dokler menjalni kotalni zabojnik ni pritrjen; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vlečno oje/drog: |  |  |
|  | - V-nastavljiv vlečni drog dolžine 1.800 mm + 600 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vlečno uho 40 mm in 50 mm – z možnostjo izbire (z obračanjem); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sprednji priklop naklona cca 4; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vlečno oje je možno spustiti; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vlečno oje je potrebno mehansko aretirati/de aretirati; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Krmiljenje: |  |  |
|  | - vrtilni podstavek z krogličnim vencem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kolesa, pnevmatike: |  |  |
|  | - kolesa (8x) dimenzije: 265/70R 19,5, na jeklenih platiščih 7,5x19,5, celoletne pnevmatike; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pnevmatike ne smejo biti starejše več kot 2 leti od dneva količinskega in kakovostnega prevzema prikolice s strani naročnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo dimenzije: 265/70R 19,5, na jeklenem platišču 7,5x19,5; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zavore: |  |  |
|  | - zračne zavore z samodejnim odvzemom moči zaviranja (po EG 71/320 EWG); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kolutne zavore premera min. 350 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - WABCO dvokrožni zavorni sistem ali enakovreden; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kombinirani zavorni cilinder; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatska ročna zavora; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - EBS-E elektronski zavorni in stabilizacijski sistem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Cevi za zrak: |  |  |
|  | - v celotni prikolici so vgrajene cevi, ki morajo biti zaščitene; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nerjavni rezervoar za zrak ustrezne kapacitete; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Razsvetljava: |  |  |
|  | - celovita osvetlitev ustreza homologacijskim predpisom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - večkomorne zadnje luči z zaščito; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 2 luči za vzvratno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - luč za osvetlitev prometnih tablic; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - na straneh (spredaj in zadaj) vgrajene LED pozicijske luči kot tudi smerne luči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gabaritne luči spredaj in zadaj na gumijastih nosilcih; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zadaj luči v LED izvedbi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - elektroinštalacija prikolice: 15 polna vtičnica, 24V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranska bočna varnostna zaščita |  |  |
|  | - stranska varnostna zaščita iz dveh vzporednih ALU-profilov z vmesno ALU pločevino, višine skupaj cca. 500 mm, lakirana v RAL 5017; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Branik: |  |  |
|  | - trden branik iz profilirane cevi po standardu EG 70/221/EWG; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Blatniki: |  |  |
|  | - plastični blatniki čez sprednja in zadnja kolesa po standardu EG 91/226/EWG; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barvanje: |  |  |
|  | - vsi kovinski deli so pred barvanjem očiščeni z jeklenim granulatom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barvanje šasije z akrilnimi barvami v modri RAL 5017, osi so lahko v barvi proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - platišča so v modri RAL 5017 ali srebrni ali črni barvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prečni nosilci, in notranji del prikolice so dodatno zaščiteni z Dinitrol 3650 ali enakovredno zaščito; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dodatna oprema: |  |  |
|  | - PVC zaboj za orodje cca 600 x 500 x 500 mm, pokrov s tesnilom in možnostjo zaklepanja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podložna zagozda (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - odsevne nalepke stranske (bele), po standardu ECE; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - odsevne nalepke zadaj (rumene), po standardu ECE; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavesice zadaj čez celo širino prikolice; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - prikolica mora biti opremljena s predpisano grafično in svetlobno opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019); končno grafično podobo prikolice potrdi naročnik pred končno izvedbo prikolice, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 2:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Tehnična dokumentacija prikolice s tehničnim opisom in podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujeno prikolico (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo prikolice. Program mora biti vključen v nabavno ceno prikolice. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Potrdilo o skladnosti prikolice homologiranega tipa, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 in 75/17-ZMV-1); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje prikolice v slovenskem jeziku, ki vsebuje sledeče teme: - kazalo, - opozorila na nevarnosti, - tehnični podatki prikolice, - opis prikolice in delovanje sistemov, - upravljanje prikolice, - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - vrsta in kvaliteta maziv in drugih tehničnih tekočin, - dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi), - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - cilj je zagotovitev stalne pripravljenosti vozila za uporabo, - pogoji za izvajanje rednih servisnih pregledov s podrobnejšo definicijo vsebine potrebnih storitev, - seznam pooblaščenih servisov za prikolico. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisno – garancijska knjiga prikolice; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Katalog nadomestnih delov z navedenimi kataloškimi številkami v ustreznem formatu za hitro pregledovanje (npr. Excel). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

| Kraj in datum: | Vstavi besedilo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |