| PRILOGA 1 RAZPISNE DOKUMENTACIJE: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA OSEBNO ZAŠČITNO OPREMO ZA EU PROJEKT RESCEU SKLADIŠČENJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop | Artikel | Merska enota | Tehnične specifikacije artiklov | Potrebne količine vzorcev |
| 1 | Zaščitni predpasnik z rokavi | Kos | Zaščitni predpasnik z rokavi: -Za enkratno uporabo, nesterilen izdelek, brez lateksa, modre barve, brez DEHP, v celoti narejen iz tekočine nepropustnega materiala iz 100% polietilena, z zanko okoli vratu, rokavi z odprtinami za palce, trakovi za zavezovanje okoli pasu, popolnim prekrivanjem ramen in odprtim hrbtom. - Velikost: dolžina (od rame navzdol, točka A na shemi) vsaj 120 cm, dolžina rokava (od aksile do začetka odprtine naprstnika, točka E na shemi) najmanj 50 cm. Širina rokava (od aksile do vrha rame, točka F na shemi) najmanj 30,5 cm. - Zaščitni predpasnik z rokavi se meri raztegnjen na mizi. - Pakiranje: po 1 kos v posameznem zavitku in do 200 kosov v kartonski embalaži, na zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, EN standard. - EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC oz. uredbo 2017/745 ali skladno z uredbo 2016/425, skladno s standardom EN ISO 13485 od proizvajalca, skladno s standardom EN ISO 9001 od proizvajalca, prisotna oznaka CE. - Rok uporabe od dneva proizvodnje mora biti vsaj 3 leta, dobavljeno blago ne sme biti starejše od 12 mesecev. | 1 karton z notranjim dvojnim pakiranjem |
| 2 | Zaščitna očala iz trde plastike | kos | Zaščitna očala iz trde plastike: - nesterilen izdelek, za večkratno uporabo, možnost ročnega in strojnega reprocesiranja, morajo biti lahka in čvrsta, ne vsebujejo lateksa, ne smejo se rositi, ne smejo biti reflektirajoče, biti morajo prozorna, ne smejo popačiti slike, okvir izveden tako, da nudi zaščito tudi s strani, - na udarce in praske odporno polikarbonatno steklo, brezbarvno, - primerna za uporabnike s korekcijskimi očali, - pakiranje do 50 kosov, vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo, premaz proti rosenju, - namenjena za večkratno uporabo, skladno z uredbo 2016/425, skladno s standardom EN 166, prisotna oznaka CE, - rok uporabe od dneva proizvodnje mora biti vsaj 3 leta, dobavljeno blago ne sme biti starejše od 12 mesecev. | 2 kosa |
| SKUPNE ZAHTEVE RAZPISA |  |  |  |  |
| - Vsi proizvodi morajo imeti oznako CE, pridobljeno v skladu z uredbo 2017/745 ali 2016/425 in vtisnjeno na embalažo. - Ponudnik mora za proizvode razpolagati z izjavo o skladnosti. - Natančen opis ponujenega izdelka, z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve (zgolj izjava, da izdelek zadostuje zahtevam, ne zadostuje). - Za vsak ponujeni izdelek je potrebno navesti proizvajalca in kataloško številko, ki morajo biti navedeni tudi na primarni embalaži (na osnovnem pakiranju). - Ob ponudbi je potrebno priložiti katalog, navodila za uporabo in hranjenje v slovenskem in angleškem jeziku ter vzorce, vključno z zunanjo embalažo. V transportno embalažo in originalno pakiranje ob dobavi se ne prilaga navodil in ne lepi navodil. - Vzorce ponujenega blaga je potrebno predložiti za vsakega izmed sklopov, pri čemer so zahtevane naslednje količine: o Sklopa 1 - 1 karton z notranjim dvojnim originalnim pakiranjem, o Sklop 2 - 2 kosa. - Za dobavo medicinskih pripomočkov se zahteva potrdilo o vpisu v register JAZMP. - Blago mora biti dobavljeno na EUR paletah (označeno z EUR oznako in svetle barve), dimenzije 120×80 cm, do maksimalne višine 140 cm in maksimalne mase 800kg. - Blago oz. transportne škatle na paleti morajo biti ovite s PVC folijo. - Vsaka paleta mora biti označena z A4 listom, na katerem so navedeni naslednji podatki: naziv artikla, količina kosov na paleti, bruto teža, številka lota in rok uporabe (primer spodaj: Slika 1 – primer označevanja paleta). - Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik navesti tudi količino opreme, ki pride na 1 paleto, in rok trajanja od dneva proizvodnje. |  |  |  |  |
| OZNAČEVANJE (pri vzorcih označevanje ni potrebno): |  |  |  |  |
| Vsak dobavitelj mora na škatle, v katerih so zapakirani artikli, nalepiti nalepko. Logotip, ki se uporabi na nalepki, je: EU zastava s pripisom Founded by European Union (glej spodaj). - Logo se postavi v vodoravni različici. - Logo naj bo nalepljen na sprednjo in zadnjo ploskev škatle (daljši stranici škatle), in sicer na sredino ploskve in v sorazmerni velikosti ploskve. - Logo naj zavzema minimalno 60 odstotkov površine ploskve oz. največ velikost A3 formata - 420 x 297 mm. - Najmanjša velikost: Višina emblema ne sme biti manjša od 1cm. - Barva zastave: EU corporate blue in yellow 100 %. - Barva pisave je reflex blue (enaka modra barva kot za zastavo). - Pisava, ki se upravlja je Arial (krepko). - Položaj besedila glede na emblem EU ne sme nikakor posegati v emblem EU. - Logo se ne sme spreminjati ali združiti z nobenim drugim grafičnim elementom ali besedilom. - Velikost pisave mora biti sorazmerna z velikostjo emblema. - Podčrtovanje in uporaba drugih besedilnih učinkov nista dovoljena. - Med emblemom EU in ozadjem mora biti zadosten kontrast. Če se barvnemu ozadju ni mogoče izogniti, mora biti zastava obdana z belim robom s širino, ki je enaka 1/25 višine pravokotnika. Dodatne tehnične specifikacije, ki morajo ustrezati EU standardom, se bo določilo z dobaviteljem v pogodbi. Dobavitelj se mora pred tiskom nalepk posvetovati z naročnikom. |  |  |  |  |

| SLIKA 1 – Primer označevanja paleta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikel: | Količina na paleti: | Teža: |
| Predpasnik z rokavi | 16.400 KOS | cca.100 kg |
| Rok uporabe: | LOT: |  |
| 9 / 2026 | 24569 |  |