Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme – SKLOP 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken – Sklop 1: Oprema za operativno vodenje vlečnega stolpa

Oznaka javnega naročila: 302/16 – RIUM74-FERI 03.1-P41/2022

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Napredna oprema za razvoj posebnih optičnih vlaken – Sklop 1«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  | DOKAZILO |
| 1 | - Meritev temperature golega vlakna takoj na izhodu iz peči (visoka temperature): |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturno področje: Tmin ≤ 500 in Tmax ≥ 1500 °C | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - EtherCAT kommunikacijski modul | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Premeri vlaken v področju: - OD_min ≤ 100 µm - OD_max ≥ 500 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Točnost: ≤ ±1 °C | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja: ≥ 100 meritev/sec | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Meritev premera golega vlakna z detekcijo vzdolžnih mehurckov, v bližini izhoda iz peči: |  |  |  |  |  |
|  | - Premeri golih vlaken v področju: - OD_min ≤ 50 µm - OD_max ≥ 500 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Točnost: ≤ 0.05 µm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Ponovljivost: ≤ 0.02 µm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Število osi merjenja: ≥ 2 | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja: ≥ 2500 meritev/sec | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Detekcija vzdolžnih mehurčkov: najmanjši vzdolžni mehurček ≤ 0.5 µm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - EtherCAT komunikacijski modul | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Čiščenje s stisnjenim zrakom | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Meritev temperature golega vlakna pred nanosom primarne zaščite (nizke temperature): |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturno področje: Tmin ≤ 40 in Tmax ≥ 120 °C | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Premeri vlaken v področju: - OD_min ≤ 100 µm - OD_max ≥ 500 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Točnost: ≤ ±1 °C | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja:≥ 100 measurements/sec | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - EtherCAT komunikacijski modul | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Meritev premera golega vlakna pred nanosom primarne zaščite: |  |  |  |  |  |
|  | - Premeri steklenih vlaken v področju: - OD_min ≤ 50 µm - OD_max ≥ 500 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Točnost: ≤ 0.05 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Ponovljivost: ≤ 0.02 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Število osi merjenja: ≥ 2 | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja: ≥ 2500 meritev/şec | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - EtherCAT komunikacijski modul | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Čiščenje s stisnjenim zrakom | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Meritev steklenega surovca do premera vsaj 18mm: |  |  |  |  |  |
|  | - Področje premerov surovca: - OD_min ≤ 0.2 mm - OD_max ≥ 18 mm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Število osi merjenja: ≥2 | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Točnost: ≤ ± 0.2 µm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Ponovljivost: ≤ ± 0.1 µm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Čas izpostavljenosti:≤ 0.2 µs | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja: ≥ 5000 meritev/sec/os | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Meritev premera oplaščenega optičnega vlakna takoj po nanosu primarne zaščite: |  |  |  |  |  |
|  | - Premeri oplaščenih vlaken v področju: - OD_min ≤ 50 µm - OD_max ≥ 500 µm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Točnost: ≤ 0.05 µm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Ponovljivost: ≤ 0.02 µm | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Število osi merjenja: ≥ 2 | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja: ≥ 2500 meritev/sec | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - EtherCAT komunikacijski modul | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Čiščenje s stisnjenim zrakom | - DA |  | - NE |  |  |
|  | - Meritev premera oplaščenega optičnega vlakna po drugem nanosu: |  |  |  |  |  |
|  | - Premeri oplaščenih vlaken v področju: - OD_min ≤ 50 µm - OD_max ≥ 500 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Točnost: ≤ 0.05 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Ponovljivost: ≤ 0.02 µm | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Število osi merjenja: ≥2 | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja: ≥ 2500 meritev/sec | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - EtherCAT komunikacijski modul | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Čiščenje s stisnjenim zrakom | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Detekcija mehurčkov v vlaknu po drugem nanosu zaščite: |  |  |  |  |  |
|  | - Premeri oplaščenih vlaken v področju: - OD_min ≤ 100 µm - OD_max ≥ 500 µm | - DA |  |  | - NE |  |
|  | - Min. zaznava višine mehurčka: ≤ 5 µm | - DA |  |  | - NE |  |
|  | - Min. zaznava dolžine mehurcka: ≤ 50 µm | - DA |  |  | - NE |  |
|  | - Hitrost vlečenja vlakna v področju: - hitrost_min ≤ 1 m/min - hitrost_max ≥ 3000 m/min | - DA |  |  | - NE |  |
|  | - Kontrolna procesna enota mora vsebovati: |  |  |  |  |  |
|  | - Zaslon na dotik. | - DA | - NE |  |  |  |
|  | - Zaslon z uporabniškim vmesnikom mora podpirati prikazovanje naslednih procesnih parametrov: - Premer - Ovalnost - Mehankso napetost - Nihanje - Krožnost - Temperaturo - Vzdolžnih zračnih mehurčkov - Frekvenco vibriranja - Položaj optičnega vlakna z izrisom sipanja v grafikonu - Trendi in statistike - Število mehurčkov/zožitev | - DA | - NE |  |  |  |

|  | - EtherCAT komunikacijski modul za pošiljanje vseh zgoraj navedenih podatkov na zunanji kontrolni sistem (ločena enota kupca) | - DA | - NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Shranjevanje podatkov: HDD, USB spominski modul ali omrežje | - DA | - NE |  |
|  | Ostala merila za sprejem: |  |  |  |
|  | Rok dobave: najkasneje 140 (sto štirideset) dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. | - DA | - NE |  |
|  | Garancija ≥ 18 mesecev | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.