SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur v imenu in za račun: Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur Gasilska cesta 4 4208 Šenčur |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 430-8/2022 |
| Naziv javnega naročila | Nakup gasilskega vozila GVC-1 |

NAVODILO: Ponudnik v spodnje tabele v primeru, ko izpolnjuje vse zahteve naročnika glede blaga oziroma rešitve, v desni stolpec »PONUJENO« oziroma v za to predvideno prazno polje tabele vpiše »DA«, v nasprotnem primeru ponudnik vpiše točen naziv proizvajalca in oznako modela ter podatke o tehničnih lastnostih ponujenega blaga oziroma rešitve.

SPLOŠNO O GASILSKEM VOZILU GVC-1

Vozilo GVC-1 mora biti izdelano v skladu s tipizacijo gasilskih vozil, veljavno na dan objave tega razpisa.  Izdelano mora biti skladno s standardom SIST EN 1846-2

| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| --- | --- | --- |
| Podvozje: |  |  |
|  | PREDMET: Osnovni podatki podvozja OPIS: - največja tehnično dovoljena obremenitev podvozja mora biti manjša od 19.000 kg, - medosje podvozja med 3.900mm in 4.000mm, - dolžina vozila ne sme presegati 7.500mm, - višina ne sme presegati 3.400mm, - širina ne sme presegati 2.550mm, - največja skupna masa vozila mora biti manjša od 17.000 kg, - pogon 4x2; |  |
|  | PREDMET: Motor/hlajenje/sklopka OPIS: - moč motorja minimalno 260 KW, - prostornina motorja: od 12000ccm do 13000ccm, - motor mora dosegati emisijsko normo EURO 3, - motor brez EGR sistema, - motor brez SCR sistema, - motor 6 valjni, vrstni, - turbina z fiksno geometrijo lopatic (npr. FGT) in ne z variabilno; |  |
|  | PREDMET: Menjalnik OPIS: - avtomatiziran menjalnik, - minimalno 12 prestav, - dve prestavi za počasno vožnjo, - programska oprema menjalnika, - prestavna ročica ob volanu, - hlajenje olja v menjalniku, - sklopka avtomatska; |  |
|  | PREDMET: Izvod moči OPIS: - minimalna moč odgona 100kW, - menjalniški na zgornjem delu šasije, minimalen navor 1300Nm; |  |
|  | PREDMET: Prednja os / vzmeti OPIS: - prednje vzmeti parabolične 7,5 t, - visoka izvedba, - stabilizator za prednjo os, - amortizerji na sprednji osi; |  |
|  | PREDMET: Zadnja os / vzmeti OPIS: - zadnje vzmeti, parabolične 11,5 t, - zapora diferenciala na zadnji osi, - oljni filter, - stabilizator za zadnjo os, - amortizerji na zadnji osi; |  |
|  | PREDMET: Platišča OPIS: - platišča 22,5 x 9,00 na prednji osi, - platišča 22,5 x 9,00 na zadnji osi; |  |
|  | PREDMET: Pnevmatike OPIS: - prednja os: 2x 315/80R22,5 GoodYear OMNITRAC S HEAVY DUTY, - zadnja os: 4x 315/80R22,5 GoodYear OMNITRAC D HEAVY DUTY; |  |
|  | PREDMET: Rezervoar za gorivo OPIS: - rezervoar goriva minimalno 100 l iz plastike; |  |
|  | PREDMET: Krmiljenje OPIS: - krmiljenje nameščeno na levi, - hidravlično krmiljenje, - po nagibu in višini nastavljiv volan; |  |
|  | PREDMET: Šasija OPIS: - jekleni odbijač spredaj, - zadnji prečni nosilec z vlečnim ušesom, - brez pritrdilnih konzol na šasiji; |  |
|  | PREDMET: Zavorni sistem OPIS: - disk zavore za prvo os, - disk zavore za zadnjo os, - brez zavornega priklopa na koncu šasije, - ročna zavora delujoča na obeh oseh, - sistem parkirne zavore – pnevmatski, - elektronski program stabilnosti ESP, - motorna zavora nožna in avtomatska; |  |
|  | PREDMET: Kabina OPIS: - osvetlitev vstopa za voznika in sopotnika, - centralno zaklepanje, - vetrobransko steklo varnostno steklo tonirano, - vzvratna ogledala ogrevana in električno nastavljiva, - ogledalo za rampo desno, - širokokotno ogledalo desno, - širokokotno ogledalo levo, - EU-ogledalo v sprednjem delu, na strani sopotnika, - oblazinjenje sedežev vinil, - komfortni zračno vzmeten sedež voznika, - sovoznikov sedež statičen, nastavitev naslonjala, - avtomatska klima naprava, - nasloni za roko za voznika, - bralna luč za voznika in sovoznika, - električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika, - preklopni senčnik za voznika in sovoznika, - ročaj levo in desno, - notranja osvetlitev – ambientalna, - radio; |  |
|  | PREDMET: Prikazovalniki OPIS: - instrumentalna plošča za prikaz hitrosti v km/h, - brez elektronskega tahografa; |  |
|  | PREDMET: Osvetlitev OPIS: - meglenke spredaj, - halogenski dvojni žarometi H7 za desni promet, - dnevne luči, - zaščitna mreža za žaromete, - pozicijske luči LED, - stranske markirne lučke, - zadnje luči s tehnologijo LED; |  |
|  | PREDMET: Električna oprema OPIS: - vtičnica v kabini USB, - mehansko glavno stikalo za akumulator, - 12 V akumulatorja, minimalno 210 Ah, 2 kosa, - zaboj za akumulator, možnost zaklepa (brez ključavnice), - alternator 130 A ali več; |  |
|  | PREDMET: Razno OPIS: - zavesice spredaj, - varnostni trikotnik, - cev za polnjenje tlaka v pnevmatikah - 20 m z manometrom, - dvigalka 10 t, - dodaten trikotnik; |  |
|  | PREDMET: Barve OPIS: - šasija: Črna ali siva, - platišča: siva, - kabina za voznika: Gasilsko rdeča RAL3000, - maska: Gasilsko rdeča RAL 3000, - odbijači in blatniki: Črna ali grafitno siva; |  |
| Nadgradnja: |  |  |
| Nadgradnja mora biti izdelana in certificirana po upoštevajočih standardih: - EN 1846 / evropski standard za Gasilska vozila: »Splošne zahteve glede varnosti in sposobnosti gasilskih vozil« , - ECE R 14 / certifikat za pritrdišča varnostnih pasov, - ECE R 16 / certifikat za varnostne pasove, - ECE R 29 / certifikat za zaščito potnikov v kabini tovornih vozil; Ponudbi je potrebno priložiti dokazila/certifikate. |  |  |
| 1. | PREDMET: Kabina: OPIS: Posadka vozila je 1+7. Sedeži so razporejeni v 3 vrste (1+1+2+4): - prva vrsta (v kabini šasije): voznik in sovoznik, - druga vrsta: Dva posamezna sedeža opremljena za IDA, nameščena skrajno levo in desno v nasprotni smeri vožnje in na sredini prostor za opremo, - tretja vrsta: Sedežna klop s posameznimi sedišči, skrajno levi in desni sta opremljena z IDA v smeri vožnje; PREDMET: Kabina voznika in sovoznika OPIS: - v polico pod stropom kabine pri vozniku in sovozniku se namesti dve mobilni radijski postaji kateri sta dosegljivi obema (model 1x Motorola DM4600 in 1x DM4601 ali enakovredno) vezana na kontakt vozila, - na armaturno ploščo so vgradi uporabniški zaslon velikosti najmanj 10 inčev preko katerega se upravlja funkcije nadgradnje kot npr.: upravljanje zvočne in svetlobne signalizacije, osvetlitve okolice, prikaz slike vzvratne kamere, prikaz funkcij in stanje vozila, odprte rolete, odprt boks na strehi, dvignjen svetlobni steber, količina vode v rezervoarju, delovne ure vozila, obratovalne ure črpalke,… - med sedežema voznika in sovoznika je prostor za namestitev različne opreme; PREDMET: Kabina posadke OPIS: - kabina za posadko je zgrajena iz Al pločevine po standardu EN 1846 - ECE R 14, R 16 in R 29. Kabina je samostoječe pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem. Odprtina med osnovno kabino in kabino posadke mora biti minimalne velikosti 1800mm x 500mm in služi za komunikacijo med voznikom/sovoznikom in posadko; - notranjost kabine je izdelana iz korozijsko odpornih materialov. Sedeži in nasloni so iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Vsi sedeži so opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16. Varnostni pasovi so prav tako vgrajeni na konstrukcijo kabine s homologiranimi pritrdišči po certifikatu ECE R 14. Tla prostora za posadko morajo biti premazana z ne drsljivim premazom. Na stropu kabine je nameščen kvalitetni ročaj za oprijem med vožnjo, kateri hkrati služi tudi za razsvetljavo kabine v LED tehniki. V kabini je na primernem mestu nameščeno stikalo za vklop razsvetljave tudi, ko so vrata zaprta. Prostor za posadko je tako primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat in imajo vgrajeno blokado. V kolikor oseba stoji na stopnici se vrata ne morejo več odpirati ali zapirati. V predelu stopnic naj bo tudi aluminijasti zaboj primernih dimenzij za shranitev minimalno 20 plastenk 0,5l vode na vsaki strani, le ta pa naj ima možnost zapiranja z vratci. Vrata se morajo odpirati preko 80⁰. V zaprti legi so zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice so prekrite z proti drsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic so skriti in ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za oprijemanje. V vratih mora biti vgrajeno okno katero se krmili (odpiranje/zapiranje) z elektro motorjem. Pod sedeži v podaljšanem delu kabine je prostor za shranjevanje drobne opreme, ki se odpira z dvižnim pokrovom, - streha kabine ima nameščen pokrov iz umetne mase z integriranimi lučmi; |  |
| 2. | PREDMET: Nadgradnja OPIS: izdelana je po standardu EN 1846: - pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo, ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, vpetja črpalke in vpetje rezervoarja za vodo, - nadgradnja je razdeljena na 6 prostorov (po 3 na vsaki strani) za shranjevanje opreme. Prostori za shranjevanje so zaprti z vodotesnimi in pred prahom zatesnjenimi eloksiranimi roletami (t.i. Barlock sistem). Narejene so iz lahke zlitine in imajo možnost varnega zaklepa s sistemom za zaklepanje. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se to kot opozorilo prikaže v vozniški kabini (na uporabniškem zaslonu). Rezervoar vode v nadgradnji je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje, - za lažji dostop do višje ležeče opreme ima nadgradnja pod vsako roleto pohodne stopnice, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4 (priložiti dokazilo). Pohodne stopnice imajo pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke. Pri zaprti legi tesno zaprejo vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dvižnimi vrati, ki v odprti legi služijo kot zaščita strojnika pred dežjem, - streha nadgradnje je pohodna, premazana s proti drsnim posipom oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4 (priložiti dokazilo). Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z vgrajenimi integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice in integriranimi modrimi lučmi na zadnjem delu. Dostop do strehe je preko zgibne lestve z zgibom na drugi tretjini. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Na levi strani strehe se pripravi pritrdišče za stikalno lestev, na desni strani pa Al zaboj za shranjevanje opreme; |  |
| 3. | PREDMET: Rezervoar za vodo OPIS: - kapaciteta rezervoarja za vodo je 2.400 litrov, + 5% / - 5 %. Izdelan naj bo iz polipropilena (PP). Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Ima zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja sta zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B s protipovratnim ventilom in zaprta s slepo spojko. Oba priklopa imata zaščitno mrežico. Na zgornji strani ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Preliv rezervoarja ne sme presegati višine pohodne strehe. Rezervoar ima certifikat za prevoz pitne vode. Priložiti dokazilo; |  |
| 4. | PREDMET: Črpalka OPIS: Vozilo ima vgrajeno gasilsko centrifugalno črpalko, gnano preko motorja vozila. Izpolnjevati mora določila razreda: - FPN 10-2000 / FPH 40-250 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT- in VT-črpalka): - lokacija: v zadnjem delu vozila, v prostoru namenjenem za črpalko, - model: Rosenbauer NH 25 ali enakovredna, - tip: centrifugalna, - izvedba: primerna za delovanje z normalnim in visokim tlakom, možnost hkratnega obratovanja z visokim in normalnim tlakom - material: lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla, - pogon: preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov, - pretok: 2.500 l/min pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar; - priključki: - sesalni priključek s spojko A in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za priklop sesalnih cevi, - dva priključka za normalen tlak, po en na vsaki strani nadgradnje v zadnjih boksih spodaj. Priključka sta opremljena s slepo spojko B. Priključki so opremljeni z zapornimi ventili z možnostjo razbremenitve tlaka, - en priključek za visoki tlak namenjen za navijak, - dva priključka za napajanje rezervoarja v zadnjem delu vozila s B spojko, - črpalka ima možnost popolne izpraznitve, - črpalka ima ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem, - črpalka ima elektronsko regulacijo tlaka v črpalki, - start / stop vozila, - avtomatska regulacija polnjenja rezervoarja vode; - toplotna zaščita: - črpalka je opremljena s toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže previsoko stopnjo temperature. V tem primeru se ventil odpre in pregreta voda izteče iz črpalke; - kontrolna plošča je neposredno nameščena na črpalki. Plošča je vodoodporna, osvetljena in je sestavljena iz: - stikalo za vklop in izklop črpalke, - stikalo za vklop in izklop motorja vozila, - stikalo za vklop vakum / odsesovalne črpalke, - krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke, - indikator nivoja vode v rezervoarju, - manometer za normalen tlak, - manometer za visok tlak, - vakummanometer, - števec obratovalnih ur; |  |
| 5. | PREDMET: Navijak OPIS: Navijak izdelan iz korozijsko odpornega materiala. Na navijaku je nameščena gumijasta cev, ki je navita na plastično jedro. Cev je na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz 38 z možnostjo odklopa na drugi strani. Navijanje cevi je elektro, z pogonom v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi navijaka. Aktiviranje navijanja je preko ročnega stikala. Navijak ima zavoro. Za lažje odvijanje služijo 4 vodilni valji cevi. Navijak ima tudi možnost ročnega navijanja. Navijak ima 60 m VT cevi premera 25 mm in ročnik Rosenbauer Nepiro Ergo ali enakovreden. Ročnik ima pretok 200 lit/min pri 40 bar in omogoča raven curek kot ustvarjanje megle s širokim kotom. Navijak je nameščen nad črpalko, pod njim se namesti lovilno korito; |  |
| 6. | PREDMET: Svetlobni stolp OPIS: Teleskopski pnevmatski svetlobni steber naj bo nameščen v zadnjem delu nadgradnje pri črpalki, pogreznjen v streho vozila, tako da ne ovira gibanja po strehi. Svetlobni stolp mora biti fiksno nameščen v nadgradnjo z 4x LED reflektorji minimalne svetilnosti 17.000 lumnov (skupaj minimalno 68.000 lumnov), priključeni na elektro inštalacijo v vozilu (24 V). Vsaka stran mora imeti možnost posameznega vklopa ali izklopa. Krmiljenje s svetlobnim stebrom je na zadnjem delu vozila ob črpalki. S pritiskom na tipko spust, se spusti v zaboj. Pri tem reflektorji tudi ugasnejo. Ista funkcija se sproži pri spustu ročne zavore, kot varovalni sistem; |  |
| 7. | PREDMET: Namestitev opreme OPIS: - v nadgradnjo se namesti vso opremo, navedeno na koncu obrazca ePRO - Specifikacije. Oprema je nameščena na aluminijastih policah. Stene so izdelane iz profilov, kateri so obloženi z aluminijasto pločevino in iz zunanje strani oblečene s plastično podlogo katera prepričuje poškodbe ob namestitvi opreme. Oprema je pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Namestitev je označena z napisi ali z piktogrami, - sprednja boksa vsebujeta vrtljivo steno za ročno orodje v zgornjem delu in vrtljivi plato v spodnjem delu, - v zadnji levi boks se namesti vrtljivo steno za namestitev gasilnih armatur kot npr. ročnikov, zbiralec vode, ventili, spojke,.. - v srednji levi boks se namesti izvlečno vozilo za agregat, - v zadnji desni boks se namesti predal za minimalno 4 gasilnike, izvedba mora biti na način da je možna posamična uporaba gasilnikov. V ta boks se namesti tudi higiensko steno katera vsebuje držalo za papirnate brisače, milo, razkužilo, ventil z vodo, ročica z komprimiranim zrakom; |  |
| 8. | PREDMET: Elektrooprema in signalizacija vozila: OPIS: - opozorilno signalizacijo sestavljajo dva modra LED modula vgrajena v povišek plastične strehe kabini osnovnega vozila dobro vidni od spredaj in iz strani, dva LED modula vgrajena v zadku nadgradnje zgoraj ter štiri LED bliskavice integrirane v motorni maski spredaj, (2x modra in 2x bela). Vgradi elektronsko sireno proizvajalca Federal Signal PA 300 ali enakovredno, - v kabino se montira dve mobilni radijski postaji MOTOROLA DM4600e in DM4601e ali enakovredni. DM4600e mora biti povezana z oddvojenim mestom v prostoru za črpalko. - V podaljšano kabino se namesti 4x polnilno USB vtičnico, polnjenje za 4 prenosne svetilke in 4 ročne radijske postaje, - na zadnjo stran vozila se namesti vzvratno kamero katero se poveže s uporabniškim zaslonom v kabini, - osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena s minimalno 3x LED reflektorji na vsaki strani nadgradnje, minimalno 2x v zadnjem delu nadgradnje in minimalno 2x na strehi kabine. Pri vzvratni vožnji se avtomatsko vklopijo vsi razen na strehi kabine. Reflektorji morajo biti moči minimalno 1000 lumnov na kos, - vse stopnice nadgradnje imajo vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi, - prostori za opremo so primerno osvetljeni z LED trakovi v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo ima optični opozorilni signal v kabini (na konzoli), v kolikor so rolete ali vrata odprta, - na levem boku vozila pri kabini je nameščena kombinirana polnilna vtičnica za vzdrževanje akumulatorjev ter zraka z avtomatskim izklopom, - na zadnji strani nadgradnje zgoraj so nameščene dodatne luči za smernike in pozicijo, - vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila; |  |
| 9. | PREDMET: Barvanje nadgradnje OPIS: - kabina, nadgradnja, povišan rob nadgradnje – rdeča RAL 3000, - blatniki, odbijači – antracit RAL 7016, - rob med original in podaljšano kabino – rdeča RAL 3000, - rolete – Grafitno sive RAL 7016; |  |
| 10. | PREDMET: Napisi OPIS: nalepke po tipizaciji GZS za vozilo GVC-1: - spredaj na maski vozila napis GASILCI, - na vratih vozila znak pripadnosti društva in GVC 1, - na zadnji vratih nadgradnje GASILCI ŠENČUR + 112; |  |
| 11. | PREDMET: Garancija OPIS: na nadgradnjo 24 mesecev. Na opremo v skladu z navodili proizvajalca, za posamezen kos opreme; |  |
| Ostalo: |  |  |
| 1. | PREDMET: Usposabljanje OPIS: na naslovu naročnika se opravi usposabljanje za uporabnike vozila v enem delovnem dnevu. Podrobnosti se dogovorita naročnik in ponudnik; |  |
| 2. | PREDMET: Servis OPIS: Ponudnik mora zagotavljati servis nadgradnje in črpalke na območju republike Slovenije. Priložiti dokazila o usposobljenosti serviserja iz strani proizvajalca črpalke in nadgradnje. V kolikor ponudnik zagotavlja mobilni servis na lokaciji naročnika je potrebno priložiti slike mobilne servisne delavnice; |  |
| 3. | PREDMET: Dokumentacija OPIS: za nadgradnjo: - 1x navodila za uporabo v Slovenskem jeziku, - izjave o skladnosti vozila in vse vgrajene ter nameščene naprave v Slovenskem jeziku; Med izdelavo nadgradnje ponudnik organizira najmanj 2 ogleda v proizvodni delavnici, kjer se opravi kontrola izvedenih del, dopuščajo pa se tudi morebitna usklajevanja pri izdelavi nadgradnje, v sklopu zahtev naročnika in ponudbe ponudnika. |  |
| 4. | PREDMET: Priloge OPIS: ponudnik mora k ponudbi predložiti: - originalno ponudbo zastopnika v SLO za ponujeno podvozje, - podroben opis ponujenega vozila s strani naročnika, - tehnične skice, prospekte, kataloge in slike tehničnih rešitev, kot je to opisano pri posameznem sklopu v zahtevah po vozilu – šasiji in nadgradnji s pripadajočimi tehničnimi sklopi, - tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosna razdalja), - statični izračun vozila, - risbo z vrisano opremo v vseh pogledih, ter priloženimi tabelami v katerih se nahaja poimenski seznam opreme po posameznem prostoru, - izjava o uporabljenih materialih za izdelavo vodnega rezervoarja, - pozitivno predhodno mnenje o ustreznosti podvozja, izdano s strani tehnične komisije GZS, - certifikati izvajalca nadgradnje; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007; |  |
| Seznam opreme |  |  |
| V vozilo se mora vgraditi vsa pritrdišča za vso opremo zahtevano v tabeli iz Tipizacije gasilskih vozil za vozilo GVC 1 in dodatno opremo. Opremo dostavi naročnik in ni predmet razpisa. Izdelovalec nadgradnje poda predlog za njeno namestitev, ki mora biti predhodno potrjen s strani naročnika. |  |  |
| Skupina; Oprema; Količina; Standard. 1; Zaščitna obleka in zaščitna oprema. Opozorilni telovnik; 2; SIST EN 471. Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3); 6; SIST EN 137. Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3); 6; SIST EN 136. Rezervne tlačne posode; 6; /. Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1; 1; SIST EN 381-5. Gasilski varovalni pas; 4; SIST EN 358. 2; Gasilska oprema. Vedrovka, 10 l; 1; lahko DIN 14405. Gasilnik na prah, 9 kg; 2; SIST EN 3. Gasilnik na CO2, 5 kg; 1; SIST EN 3. Naprtnjača; 2; /. Gasilna metla z ročajem; 2; /. Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B), ali; 6; DIN 14452. Komplet za gašenje dimniških požarov; 1; Priloga 5. 3; Cevi, armature in pribor. Tlačna cev B, 5 m; 1; DIN 14811. Tlačna cev B, 15-20 m; 10; DIN 14811. Tlačna cev C, 15 m; 10; DIN 14811. Tlačna cev H; 4; DIN 14811. Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom; 1; SIST EN 1947. Hidrantni nastavek 2B; 1; DIN 14375-1. Ključ za podzemni hidrant, model B; 1; 3223. Ključ za nadzemni hidrant, model C; 1; 3223. Zbiralnik A-2B; 1; DIN 14355. Trojak B/CBC; 2; DIN 14345. Omejevalnik tlaka B; 1; DIN 14380. Prehodna spojka A-B; 1; DIN 14343. Prehodna spojka B-C; 2; DIN 14342. Ročnik z zasunom B; 1; SIST EN 15182-3. Oporno koleno B; 1; DIN 14368. Turbo ročnik s C-spojko; 3; SIST EN 15182-2. Delovna vrv, 20 m; 1; lahko DIN 14920. Vezna vrv, 2 m; 2; /. Cevni pritrdilec; 4; DIN 14828. Spojni ključ ABC; 3; 14822-2. Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo); 2; /. Cevni mostiček 2B; 2; lahko DIN 14820-1. Cevna košara za B cevi; 3; DIN 14827-1. Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min); 1; SIST EN 16712-3. Mešalnik penila Z2 ali; 1; SIST EN 16712-1. Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2); 1; SIST EN 16712-2. 4; Reševalna oprema. Stikalna lestev, 4-delna; 1; SIST EN 1147. Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom; 4; SIST EN 1891 in SIST EN 362. Torbica za gasilsko reševalno vrv; 4; lahko DIN 14921. 5; Sanitetni pribor. Navadna nosila, zložljiva; 1; DIN 13024. Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica; 1; SIST EN 1865. Komplet B ali C za prvo pomoč; 1; Priloga 2 ali 3. Odeja (190x140 cm); 1. 6; Osvetlitev in signalizacija. Ročna baterijska svetilka; 4; lahko DIN 14642. Varnostni triopan; 2; /. Varnostna svetilka (utripajoča); 2; /. Signalni lopar (napis GASILCI); 2; /. Cestni stožec (cca. 60 cm); 6; /. Opozorilni trak, 500 m; 1; /. Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve; 2; /. Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja; 1; /. Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve; 1; /. Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki; 2; SIST EN 61316. 7; Delovne priprave in oprema. Elektroagregat 5 kVA z nadzorom izolacije; 1; DIN 14685-1. Električna potopna črpalka TP 4/1; 1; DIN 14425. Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18; 2; lahko skladno z DIN 14060. Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan; 4; DIN 82101. Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo; 1; SIST EN ISO 11681-1. Rezervna veriga za verižno motorno žago; 1; /. Gozdarska zagozda; 2; /. Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter:; 1; /. - 3 kos plošča za kovino. - 3 kos plošča za kamen. Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m3/h; 1; /. 8; Ročno orodje in merilne naprave. Lomilka, dolžine cca 700 mm; 1; lahko DIN 14853. Gasilska sekira; 2; lahko DIN 14900. Drvarska sekira; 1; lahko DIN 7294. Kramp; 1; lahko DIN 20109. Lopata, gradbena; 1; lahko DIN 20121. Lopata, štiharica; 1; lahko DIN 20127. Vile; 1; /. Macola 4kg; 1; /. Kopača; 2; /. Požarni kavelj, dvodelni, 5 m; 1; lahko DIN 14851. Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm; 1; /. Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm); 1; /. Kovček z ročnim orodjem; 1; Priloga 4. 9; Posebna oprema. Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi; 1; /. Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih; 1; /. Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja; 2; /. Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna; 1; /. Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat, 10 l, testirana, polna; 1; /. Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l; 1; /. 10; Dodatno. Komplet za vlamljanje ključavnic; 1. Reševalno orodje HOOLIGAN; 1. Osebna termokamera; 2. Akumulatorski prenosni LED reflektor (komplet z stojalom ali samo reflektor); 2. Zložljiva lestev; 1. Komplet za vleko; 1. |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: