Projektna naloga:

Izdelava strokovnih podlag za odločitev o zamenjavi sistema napetosti vozne mreže na javni železniški infrastrukturi

Ljubljana, februar 2022

KAZALO VSEBINE

1.	SPLOŠNI PODATKI	3

1.1	Naročnik	3

1.2	Naziv projekta/naloge	3

1.3	Cilj projekta/naloge	3

1.4	Namen projekta/naloge	3

1.5	Predmet naročila	3

1.6	Splošna načela	3

1.7	Usklajenost projekta s strateškimi dokumenti RS	4

2.	SPLOŠNA IZHODIŠČA	4

2.1	Izhodišča za izdelavo projekta/naloge	4

2.2	Zakonodaja za izdelavo projekta/naloge	6

3.	VSEBINA NALOGE	9

3.1	Analiza predhodno izdelane projektne dokumentacije, študij …	9

3.2	Analiza zakonodaje vezano na podsistem energija	10

3.3	Analiza in posnetek trenutnega stanja in izhodišča spremembe sistema napetosti vozne mreže	10

3.4	Preučitev energetske učinkovitosti posameznega sistema, analiza elektroenergetskega omrežja v RS, ocena učinkov	11

3.5	Prometna tehnologija - Prometno tehnološki učinki	11

3.6	Analiza stroškov in potencialne koristi	12

3.7	Predlog izbora sistema z utemeljitvami in plan implementacije	13

3.8	Povzetek naloge in komunikacijski opomnik	13

4.	OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA NALOGE	14

5.	ROK IZDELAVE NALOGE IN ODDAJA POROČIL/NAČRTOV	15

SPLOŠNI PODATKI

  - Naročnik

Naročnik javnega naročila je RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

  - Naziv projekta/naloge

Izdelava strokovnih podlag za odločitev o zamenjavi sistema napetosti vozne mreže na javni železniški infrastrukturi ali drugih pogonskih rešitev na voznih sredstvih.

  - Cilj projekta/naloge

Cilj naloge je preučiti možnosti spremembe sistema napetosti vozne mreže na javni železniški infrastrukturi ob upoštevanju: visokonapetostnega (110 kV) in srednje-napetostnega (35, 20 kV) elektroenergetska omrežja in vpliv na zanesljivost ter kakovost obratovanja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije, železniških voznih sredstev, karakteristik JŽI in obsega železniškega prometa. Prav tako je cilj naloge preučitev drugih pogonskih sistemov voznih sredstev, ki so na voljo ali je njihova uporaba v prihodnja predvidena, pri čemer morajo izpolnjevati zahteve minimalnega ali ničelnega ogljičnega odtisa.

  - Namen projekta/naloge

Namen naloge je izdelava strokovne podlage, ki bo del skupne strategije za odločanje o morebitni spremembi sistema napetosti voznega omrežja na slovenskem javnem železniškem omrežju. Pri izdelavi strokovne podlage je treba upoštevati dva časovna mejnika – obdobje do leta 2030 in obdobje po letu 2030 (do predvidoma leta 2050, ki je tudi z vidika določenih okoljskih zavez Slovenije mejno leto).

  - Predmet naročila

Izdelovalec naloge izdela vsebinska poročila:

- Analiza predhodno izdelane projektne dokumentacije, študij …,

- Analiza zakonodaje vezano na podsistem energija,

- Analiza in posnetek trenutnega stanja in izhodišča spremembe sistema napetosti vozne mreže ter prednosti in slabosti sistemov,

- Analiza drugih pogonskih sistemov za vozna sredstva, ki so na voljo ali je njihova uporaba v prihodnje predvidena,

- Možnost oz. variante priključitve na visokonapetostno (110 kV) in srednje-napetostno (35, 20 kV) elektroenergetsko omrežje v RS,

- Energetska učinkovitost posameznega sistema, ocena učinkov,

- Prometna tehnologija - prometno tehnološki učinki	,

- Analiza stroškov in potencialne koristi,

- Predlog izbora sistema z utemeljitvami in plan implementacije,

- Povzetek naloge in komunikacijski opomnik.

  - Splošna načela

Strokovne podlage je treba izdelati na podlagi strateških dokumentov EU in RS ter skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Upoštevati je treba tudi vse tehnične predpise in standarde.

Pomemben vplivni dejavnik predstavlja tudi elektroenergetsko omrežje, katerega sposobnosti je treba ravno tako upoštevati pri izdelavi strategije.

  - Usklajenost projekta s strateškimi dokumenti RS

Strokovne podlage je treba izdelati usklajeno s Strategijo razvoja prometa v RS (2015) in drugimi strateškimi dokumenti RS.

SPLOŠNA IZHODIŠČA

  - Izhodišča za izdelavo projekta/naloge

Vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj železniškega prometa v EU, so usmerjeni v cilj zagotovitve interoperabilnosti omrežja.

Na podsistemu energija je ključni problem sicer zgodovinsko pogojen in temelječ na političnih razlogih, izkazana pa je potreba po menjavi lokomotiv na vsaki točki spremembe napetostnega sistema voznega omrežja. To z vidika učinkovitosti in konkurenčnosti železniškega prometa predstavlja pomembno omejitev. Rešitev takšnega stanja je poenotenje napetostnih sistemov ali uporaba večsistemskih lokomotiv. Ocenjuje se, da poenotenje napetostnih sistemov lahko zagotavlja racionalno rešitev, ob hkratnem doseganju učinkovite rabe energije in lažje rabe obnovljivih virov energije. Hkrati pa tudi različen napetostni sistem pomeni različno zmogljivost JŽI.

Med cilje slovenske kot tudi evropske in globalne okoljske politike sodi med drugim tudi zmanjševanje vplivov na okolje, ki jih povzroča promet – tovorni in potniški. Kot najprimernejša rešitev te problematike se izkazuje železniški promet, od energentov pa elektrika. V tem smislu je zato treba upoštevati tudi vidik elektrifikacije še neelektrificiranih prog na slovenskem javnem železniškem omrežju v prihodnje.

Vezano na napetostne sisteme je na Evropskem železniškem omrežju v uporabi več različnih napetostnih sistemov voznega omrežja. V osnovi se delijo na enosmerne (DC) in izmenične (AC), pri čemer so napetostni nivoji pri enosmernih sistemih 1,5 kV in 3 kV in pri izmeničnih sistemih 15 kV/16,66 Hz in 25 kV/50 Hz.

Stanje elektrifikacije oz. sistemov v ostalih Evropskih državah prikazuje spodnja slika.

Na slovenskem železniškem omrežju so železniške proge praktično v celoti elektrificirane z enosmernim sistemom z nazivno napetostjo 3 kV. Le na obmejnih odsekih so prisotni tudi drugi napetostni sistemi, in sicer:

- na meji z Avstrijo (postaja Jesenice) sistem AC 15 kV/16,66 Hz,

- na meji z Madžarsko in Hrvaško (postaji Hodoš in Dobova) sistem AC 25 kV/50 Hz.

Glede na zaključke Strategije razvoja prometa v RS do leta 2030 je stopnja elektrifikacije JŽI nizka, saj je od 1207,7 km železniških prog, ki jih slovensko javno železniško omrežje obsega, le 609,7 km prog elektrificiranih, kar je polovica vseh. Vse glavne proge, ki so hkrati tudi sestavni deli koridorskih prog oziroma prog vseevropskega jedrnega železniškega omrežja, so elektrificirane, od regionalnih prog pa nobena.

Zaključena je bila naloga: Strokovne podlage in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR, št. projekta 19_804, november 2020, ki je podala rezultate glede elektrifikacije regionalnih prog; elektrifikacija je predvidena na naslednjih progah:

- kamniška, dolenjska do Novega mesta in kočevska proga,

- nova/dvotirna proga zahodne obvozne železniške povezave med progo št. 50 in progo št. 20,

- rezervacija prostora za elektrifikacijo velenjske in koroške proge do Ruš.

Kot alternativna možnost oziroma dopolnjujoč koncept k elektrifikaciji, se v EU in na svetovni ravni, uveljavljajo tudi druge oblike pogonskih sistemov voznih sredstev (npr. vodikove celice, baterijski sistemi, hibridni sistemi ipd.). Na ravni EU so tako v teku aktivnosti pri projektu čiste izdelave vodika, ustrezne infrastrukture za njegov prenos in vseh ostalih pogojev za njegovo široko uporabo.

  - Zakonodaja za izdelavo projekta/naloge

V okviru strateških dokumentov za razvoj prometa v RS je treba izdelati strokovno podlago za strategijo morebitne spremembe sistema napetosti vozne mreže na javni železniški infrastrukturi (v nadaljevanju: JŽI).

Naloga izhaja iz naslednjih strateških dokumentov RS:

- Strategije razvoja prometa v RS, (različica 12-končna), 29. junij 2015; sklep Vlade RS št. 37000-3/2015/8,

- Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30); v nekaterih virih se navaja tudi »Nacionalni program«, Uradni list RS št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016,

- Načrta vlaganj v promet in infrastrukturo za obdobje od leta 2018-2023; sklep Vlade RS št.: 37000-1/2018/10 z dne 29. 03. 2018 .

Namreč na osnovi Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 75/2016 dne 30. 11. 2016; Priloga 2 – Železniški promet so definirani naslednji ukrepi:

| Koda | Ukrep | Povezava med ukrepi | Priprava - terminski plan; nosilec |
| --- | --- | --- | --- |
| R.22 | Elektrifikacija | Elektrifikacija regionalnih železniških prog bi omogočila večjo učinkovitost obstoječe infrastrukture. Z nadaljnjimi študijami bodo pri vsakem primeru določene posebne potrebe in potrebni tehnični parametri. |  |
| R.22.1 | Sprememba sistema napetosti vozne mreže | R. 21.1 (op. a. ETCS) |  |
| R.22.2 | Elektrifikacija regionalnih prog | R. 23, U, R. 21.1, R. 39 (op. a.; reg. proge, ETCS, okolje ) | 2016-2018; DRSI |

Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025; (potrjen na 53. seji Vlade RS, dne 5. 12. 2019 definira naslednji ukrep:

| Koda | Ukrep | Opis projekta (dolžina, obseg prometa, cilj projekta,…) | terminski plan |
| --- | --- | --- | --- |
| R.22.1 | Sprememba sistema napetosti vozne mreže | Izdelava strokovnih podlag za strategijo morebitne spremembe sistema napetosti vozne mreže na JŽI | 2020-2021 |

Dostop do dokumenta: https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost/, https://www.gov.si/novice/2019-12-05-53-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

Hkrati naloga izhaja tudi iz evropskih dokumentov, s katerimi se na ravni EU ustvarja enoten železniški infrastrukturni sistem. Ključni dokumenti, ki so relevantni za obravnavano področje energetskega podsistema železniške infrastrukture so:

- Uredba EU št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. december 2013 o smernicah za razvoj vse-evropskega prometnega omrežja; Uradni list EU št. L 348/1 z dne 20.12.2013; vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami,

- Uredba Komisije (EU) št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „energija“ železniškega sistema v Evropski uniji; Uradni list EU št. L 356/179 z dne 12. 12. 2014; vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami,

- Navodilo za uporabo TSI ENE, Evropska železniška agencija, referenca agencije ERA: ERA/GUI/07-2011/INT, različica agencije ERA: 2.00, datum 16. oktober 2014,

- Uredba Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Evropski uniji; Uradni list EU št. L 356/228 z dne 12. 12. 2014; vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami.

V preteklosti je bilo izdelanih že več različnih nalog, ki so preverjale in opredeljevale potrebne ukrepe na obravnavanem železniškem omrežju.

Izdelovalec naloge upošteva predvsem naslednje dokumente oz. projekte:

- Strokovne podlage za razvoj koridorskih prog v Republiki Sloveniji (Koridorska študija) št. 15-0569, november 2017, po rec. julij 2018, PNZ svetovanje in projektiranje, d. o. o.

- Predlog dolgoročne vizije razvoja in posodobitve javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji 2020 – 2050, Slovenske železnice, d. o. o. in Prometni institut Ljubljana, d.o.o., ter delovna skupina za razvoj železniške infrastrukture ustanovljena s strani MzI, maj 2020

- Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR, št. proj. 19_804, PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., november 2020 vključno s prometnim modelom

- Razvoj slovenskega železniškega omrežja (Vizija 2050+), december 2020 oz. Predlog vizije razvoja železnic, št. proj. 19_804, PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., december 2020 vključno s prometnim modelom

Za namen te naloge mora Izdelovalec naloge opraviti analizo in pregled teh nalog ter preveriti smiselnost oz. uporabnost že predlaganih rešitev oz. rezultatov.

Prav tako mora Izdelovalec naloge upoštevati projekte v izvajanju, pripravi in načrtovanju.

Izdelovalec naloge mora dokumentacijo izdelati oz. upoštevati in uporabljati predpise, predvsem pa:

- DIREKTIVO (EU) 2016/797 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji - Uradni list Evropske unije L 138/44 z dne 26. 05. 2016

- ki v Prilogi I definira Omrežje:

(a) posebej zgrajene proge za visoke hitrosti, ki so opremljene za običajne hitrosti 250 km/h in več;

(b) posebej modernizirane proge za visoke hitrosti, ki so opremljene za hitrosti reda 200 km/h;

(c) posebej nadgrajene proge za visoke hitrosti s posebnimi lastnostmi zaradi topografskih, reliefnih ali urbanističnih omejitev, ki se jim mora hitrost prilagoditi v vsakem posameznem primeru. Ta kategorija vključuje proge za medsebojno povezovanje med sistemom za visoke hitrosti in sistemom za konvencionalne hitrosti, proge skozi postaje, dostop do terminalov, odložišč itd., po katerih tirno vozilo za visoke hitrosti vozi s konvencionalno hitrostjo,

(d) konvencionalne proge, namenjene potniškemu prometu;

(e) konvencionalne proge, namenjene mešanemu prometu (prevoz potnikov in blaga);

(f) konvencionalne proge, namenjene tovornemu prometu

(g) vozlišča potniškega prometa;

- ki v Prilogi II definira Podsisteme; Energetika: Elektrifikacijski sistem, vključno z vozno mrežo in sistemom za merjenje in zaračunavanje porabe električne energije ob progi.

- TSI Energija, Uredba Komisije (EU) št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „energija“ železniškega sistema v Evropski uniji; Uradni list EU št. L 356/179 z dne 12.12.2014 vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki v Dodatek C definira:

- Najmanjša srednja koristna napetost na odjemniku toka:

preglednica C.1

|  | V |  |
| --- | --- | --- |
| Sistem oskrbe z električno energijo | Hitrost proge v > 200 [km/h] | Hitrost proge v ≤ 200 [km/h] |
|  | Območje in vlak | Območje in vlak |
| AC 25 kV 50 Hz | 22 500 | 22 000 |
| AC 15 kV 16,7 Hz | 14 200 | 13 500 |
| DC 3 kV | 2 800 | 2 700 |
| DC 1,5 kV | 1 300 | 1 300 |

Pomemben vplivni dejavnik predstavlja tudi elektroenergetsko omrežje, katerega sposobnosti je potrebno ravno tako upoštevati pri izdelavi strategije.

VSEBINA NALOGE

V nalogi je treba analizirati naslednje segmente:

- vozno mrežo na javni železniški infrastrukturi,

- visokonapetostno (110 kV) in srednje-napetostno (35, 20 kV) elektroenergetsko omrežje,

- železniška vozna sredstva,

- karakteristike JŽI vezano na vozno mrežo oz. zmogljivost/obremenitev voznih sredstev,

- obseg in napoved železniškega prometa.

V sklopu naloge je treba analizirati naslednje možnosti:

- ohranitev obstoječega sistema napetosti (3 kV DC),

- prehod na sistem 15 kV/16,66 Hz,

- prehod na sistem 25 kV/50Hz

- kombinacija sistemov A ali B ali C z drugimi oblikami pogonskih sistemov voznih sredstev.

V nalogi je potrebno analizirati in prikazati:

- stroške investicije za vozno mrežo na javni železniški infrastrukturi,

- stroške investicij v elektroenergetsko omrežje,

- stroške investicij v železniška vozna sredstva,

- stroške vzdrževanja,

- stroške obratovanja.

Treba je preveriti obseg in napoved železniškega prometa, stroške in kakovost storitve, opredeliti oz. opisati problematiko in ugotovitve (infrastruktura, vozila in vozni red in delovanje sistema … in spremljajoče zadeve; izgube v električnem omrežju železniških prog, možnost vračanja energije zaviranja v železniško omrežje …), definirati slabosti oz. pomanjkljivosti, ki bodo predstavljale izhodišča za ukrepe na obravnavanem železniškem omrežju in s tem doseg interoperabilnega in konkurenčnega železniškega omrežja.

Vse projektne rešitve je treba presoditi z vidika prometne tehnologije ter upravičenosti.

Izdelovalec naloge si je dolžan pridobiti podatke o:

- dejanskem stanju obravnavane JŽI od upravljavca javne železniške infrastrukture,

- dejanskem stanju voznih sredstev in predvidenih nakupih od prevoznikov v potniškem in tovornem prometu,

- dejanskem stanju javnega elektroenergetskega omrežja od operaterjev električnih omrežij.

V okviru naloge je treba proučiti in prikazati obveznosti med uporabniki in dobavitelji električne energije na srednje napetostnem nivoju in v relaciji do sistemskega operaterja prenosnega EE omrežja (ELES).

Proučene morajo biti tudi možne težave, ki se v primeru prehoda na izmenični sistemu vleke 25 kV/50 Hz, ki se napaja iz visokonapetostnega omrežja (VN) 110 kV, kažejo zaradi nesimetričnih  obremenitev, pojavijo kot motnje na priključenem omrežju. Za identificirane težave je treba nakazati možne tehnične rešitve, ter jih uskladiti z ELES-om.

  - Analiza predhodno izdelane projektne dokumentacije, študij …

Izdelovalec prouči obstoječo predhodno izdelano projektno dokumentacijo, študije vključno s prometnimi modeli… z načrtovanimi prostorskimi ureditvami nadgradnje proge in uvodoma analizira predhodno izdelane strokovne podlage, morebitne druge podatke pobudnika oz. investitorja (naročnika) ter pripravi seznam potrebnih preveritev in izhodišč.

Izdelovalec mora preveriti, ali izhodiščne rešitve v predhodnih študijah dosegajo postavljene cilje. Po preučitev izhodiščnega gradiva pripravi predloge za optimizacijo ali izboljšavo. Dokument posreduje v potrditev naročniku in je osnova za nadaljnje načrtovanje.

Izdelovalec mora izdelati primerjavo med študijami, ključne podatke, rezultate in ugotovitve (tabelarične in grafične prikaze, tudi shematično na eni grafiki poteke tras prog iz vseh študij), kot podlaga za vodstveno in strateško odločanje (Executive summary).

  - Analiza zakonodaje vezano na podsistem energija

Izdelovalec mora izdelati analizo zakonodaje vezano na podsistem energija in ostalo v povezavi za namen te naloge; tehnične zakonodaje, strateških dokumentov EU in RS, primerjavo/korelacijo med zakonodajo/dokumenti.

Prav tako mora analizirati javno dostopne predloge sprememb in dopolnitev zakonodaje/dokumentov.

  - Analiza in posnetek trenutnega stanja in izhodišča spremembe sistema napetosti vozne mreže

V okviru naloge je treba izdelati analizo in posnetek trenutnega stanja in izhodišča po posameznih podsistemih ter ostalo v povezavi te naloge; spremembe sistema napetosti vozne mreže ali kombinacija sistemov A ali B ali C z drugimi oblikami pogonskih sistemov voznih sredstev, in sicer:

- analiza stanja posameznih podsistemov (infrastruktura, vozila in vozni red ter delovanje sistema) z opisom problema, ugotovitev,

- izhodišča po posameznih podsistemov (infrastruktura, vozila in vozni red ter delovanje sistema).

V nalogi je treba analizirati naslednje segmente:

- vozno mrežo na javni železniški infrastrukturi,

- visokonapetostno (110 kV) in srednje-napetostno (35, 20 kV) elektroenergetsko omrežje,

- železniška vozna sredstva,

- karakteristike JŽI vezano na vozno mrežo oz. zmogljivost/obremenitev voznih sredstev,

- obseg in napoved železniškega prometa.

Izdelati je treba primerjavo/korelacijo med navedenimi segmenti.

V sklopu naloge je treba analizirati naslednje možnosti:

- ohranitev obstoječega sistema napetosti (3 kV DC),

- prehod na sistem 15 kV/16,66 Hz,

- prehod na sistem 25 kV/50Hz,

- kombinacija sistemov A ali B ali C z drugimi oblikami pogonskih sistemov voznih sredstev.

Za vsako od navedenih možnosti (A do D) je treba analizirati stanje, preučiti prednosti in slabosti sistema ter izdelati primerjalno analizo sistemov.

  - Preučitev energetske učinkovitosti posameznega sistema, analiza elektroenergetskega omrežja v RS, ocena učinkov

Za vsako od navedenih možnosti (A do D) je potrebno:

- preučiti energetsko učinkovitost posameznega sistema,

- izdelati oceno učinkov za vsakega od sistemov na:

  - okolje (ogljični odtis, elektromagnetno sevanje…),

  - promet-tehnologija (vozni čas, zadrževanje vlaka na mejnih postajah, obremenitve tovornih vlakov …),

  - karakteristike JŽI vezano na vozno mrežo oz. zmogljivost/obremenitev voznih sredstev,

  - obseg in napoved železniškega prometa.

  - infrastrukturo (npr. nagibne razmere, profili v tunelih, usekih …),

  - varnost in zaščito, električno varnost vseh elektro sistemov (inštalacij),

  - druge dejavnike (multimodalne točke, napajanje opreme ob progi, lastno omrežje ...),

  - železniška vozna sredstva; na obstoječ in predvideni vozni park SŽ PP in SŽ TP za obdobje do l. 2030 (obstoječe stanje, nabave v teku in predlog priporočil za morebitne nove nabave),

- izdelati analizo javnega elektroenergetskega omrežja v RS, pregled razvojnih načrtov razvoja omrežja in preučiti možnosti priklopa na elektroenergetsko omrežje ločeno za vsakega od zgoraj navedenih napetostnih sistemov ob upoštevanju elektrifikacije tudi neelektrificiranih (stranskih) prog na JŽI,

- izdelati oceno oziroma analizo vpliva napetostne nesimetrije, harmonikov in napetostne kompenzacije na prenosni elektroenergetski sistem,

- izdelati oceno možne časovne dinamike implementacije za vsakega od napetostnih sistemov ob upoštevanju ugotovitev iz alineje 3, izdelati okvirno oceno investicijskih in operativnih stroškov,

- izdelati okvirno oceno izgub v električnem omrežju železniških prog, možnosti vračanja energije zaviranja v železniško omrežje.

  - SWOT analiza

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analiza je strateško orodje za oblikovanje celovite strategije za nadaljnje poslovanje. Sestavljata jo zunanja in notranja analiza, kar nudi vpogled v sedanje ter prihodnje vplive na uspešnost podjetja. V projektni nalogi je potrebno izdelati SWOT analizo različnih razvojnih možnosti kot sledi:

A. ohranitev obstoječega sistema napetosti (3 kV DC),

B. prehod na sistem 15 kV/16,66 Hz,

C. prehod na sistem 25 kV/50Hz,

D. kombinacija sistemov A ali B ali C z drugimi oblikami pogonskih sistemov voznih sredstev.

  - Prometna tehnologija - Prometno tehnološki učinki

Potrebno je izdelati prometno-tehnološke učinke z vidika razmerja med stroški in koristmi. Prometno tehnološka preveritev mora biti izdelana s podporo mikroskopskega železniškega modela in mora zajemati najmanj:

- opis odvijanja prometa vlakov po posameznih progah,

- migracijski plan prehoda sistema napetosti po posameznih progah,

- analizo zmogljivosti za previden obseg prometa v posameznem presečnem letu 2030, 2040 in 2050.

Mikroskopski železniški prometni model mora omogočati podrobno modeliranje železniške infrastrukture, voznih redov, simulacij kapacitetnih izračunov po metodi, ki je opredeljena v objavi UIC 406 .

Za predlog izbire najboljšega sistema z utemeljitvami glede na sedanje stanje omrežja, prihodnje prometne potrebe, tehnologijo prometa in stroškovni vidik, se upošteva:

- prometna tehnologija (vozni čas, zadrževanje vlaka na mejnih postajah, obremenitve tovornih vlakov …),

- obstoječ in predvideni vozni park SŽ-PP in SŽ-TP za obdobje do leta 2030, 2040 in 2050 (obstoječe stanje, nabave v teku in predlog priporočil za morebitne nove nabave),

- možne časovne dinamike implementacije za vsako od možnosti A do D.

  - Analiza stroškov in potencialne koristi

Izdelovalec naloge mora izdelati analizo stroškov, ki vsebuje stroške/investicije vseh potrebnih elementov elektroenergetskega omrežja, železniške infrastrukture in ostale predmetne infrastrukture ter investicije za potrebne nove nabave voznega parka SŽ-PP in SŽ-TP za obdobje do leta 2030, 2040 in 2050. Investicijski stroški predstavljajo bistven kriterij za primerjavo ter posledično za vrednotenje med potencialnimi ukrepi.

Izdelovalec naloge mora izdelati tudi analizo stroškov obratovanja in vzdrževanja.

Vse odločitve v sklopu naloge morajo temeljiti tudi na presoji učinkovitosti in izračunih pričakovanih učinkov glede na vložek (CBA analiza); ekonomska in finančna analiza. V vrednotenju je treba poleg direktnih učinkov vključiti še posredne (eksterne) koristi oziroma stroške, ki se opredelijo v denarni obliki na osnovi rezultatov prometnega modeliranja.

Pri izdelavi dokumentov, ocen in vrednotenj se mora upoštevati veljavna zakonodaja v RS z obravnavanih področij (železnice, energetika, okolje, itd.). Pri stroškovnih ocenah se mora upoštevati evropska priporočila oziroma navodila (npr. navodilo Evropske komisije »Guide to cost-benefit analysis of investment projects (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commision december 2014)«; Metodologija za izvedbo analize stroškov in korist iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 (Priloga III)).

Kot obdobje za izdelavo vrednotenja se upošteva doba izvedbe in obratovanja investicije.

Izdelana mora biti končna preglednica, v kateri se za vse tri sisteme sumarno prikaže izsledke zahtev iz točke 3.4 tega dokumenta. Prav tako mora biti izdelan ter utemeljen končni predlog izbora.

  - Predlog izbora sistema z utemeljitvami in plan implementacije

Potrebno je izdelati končno preglednico za vse tri sisteme, v kateri se upoštevajo vsi zgornji pogoji ter na tej podlagi poda predlog izbire najboljšega sistema, oziroma kombinacije, z utemeljitvami glede na sedanje stanje omrežja, bodoče prometne potrebe, tehnologijo prometa in stroškovni vidik.

V okviru naloge je treba izdelati sledeče:

- predlog izbora sistema rešitve glede na variante A do D z utemeljitvami,

- oceno možne časovne in finančne dinamike implementacije ob upoštevanju ugotovitev oz. rezultatov strokovne podlage,

- način realizacije prehoda na izbrano rešitev,

- lokacijska in časovna dinamika prehoda na izbrano rešitev.

  - Povzetek naloge in komunikacijski opomnik

Izdelovalec naloge mora izdelati povzetek naloge; končnega poročila (tekstualno, grafično, tabelarično), ki vsebuje: ključne rezultate analize obstoječega stanja z ugotovljenimi problemi, ugotovitvami, izhodišča po posameznih podsistemov (infrastruktura, vozila in vozni red ter delovanje sistema), predloge ukrepov razvrščenih po prioriteti glede na potrebe, prikazano primerjavo med obstoječim stanjem in predlaganimi ukrepi, in sicer: progovne hitrosti, zmogljivost/obremenitev voznih sredstev.

Prikazati je potrebno za vse možne variante stroške investicije (ločeno za vozno mrežo na javni železniški infrastrukturi, javno elektroenergetsko omrežje in železniška vozna sredstva), stroške vzdrževanja, in stroške obratovanja.

Prav tako je treba prikazati primerjavo (primerjalne parametre) za vse možne variante in predlog izbire najboljšega sistema z utemeljitvami glede na sedanje stanje omrežja, bodoče prometne potrebe, tehnologijo prometa in stroškovni vidik.

Povzetek ne sme presegati 10 do 15 strani .

Povzetek mora biti samostojen dokument, ki bo razumljiv tudi brez celotne naloge.

Izdelovalec naloge mora izdelati povzetek končnega poročila v slovenskem in angleškem jeziku.

Komunikacijski opomnik

Komunikacijski opomnik mora vsebovati ključne podatke, rezultate in ugotovitve (tabelarične in grafične prikaze, opisi in pojasnila), kot podlaga za vodstveno in strateško odločanje (v smislu Executive summary); ki vsebuje Predmet obravnave, Analitično metodo, Ugotovitve, Zaključki, Priporočila, Omejitve poročila, …  .

Zraven tega je potrebno pripraviti  odgovore za novinarska vprašanja, konference in ostala komuniciranja z javnostjo ter odgovore na vprašanja državnih institucij in organov, itd., kot na primer:

- Kakšna je ocena investicije na infrastrukturnem delu (ločeno za vozno mrežo na javni železniški infrastrukturi, javno elektroenergetsko omrežje) ?

- Kakšna je ocena investicije za železniška vozna sredstva ?

- Kakšna je ocena stroškov vzdrževanja ?

- Kakšna je ocena stroškov obratovanja ?

- Koliko znaša poraba energije za Slovenske železnice ?

- Kakšen delež porabe Slovenskih železnic glede na druge porabnike v Sloveniji ?

OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA NALOGE

Izdelovalec naloge mora nalogo izdelati strokovno, v skladu s projektno nalogo, uveljavljeno metodologijo in dobro prakso ter ob upoštevanju sprotnih navodil s strani naročnika. Izdelovalec naloge je pri izdelavi dokumentacije dolžan upoštevati in uporabljati predpise, TEN-T Uredbo, TSI, normative in standarde, itd.

Pri izdelavi naloge je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo (s področja železniške infrastrukture, priprave investicijske, prostorske in okoljske dokumentacije, s področja gradnje objektov …). Pri tem je treba upoštevati tudi vse morebitne spremembe navedenih predpisov, ki bi bile sprejete v času izdelave naloge.

Naročnik naloge si pridržuje pravico dajati Izdelovalcu naloge med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatnega plačila, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

Izdelovalec naloge mora sodelovati z naročnikom, inženirjem, izdelovalci ostalih strokovnih podlag in drugih gradiv, načrtovalci drugih projektov v pripravi na JŽI, ter drugimi službami, za katere se izkaže, da imajo interes sodelovanja pri nalogi ter se udeleževati sestankov, na katere je vabljen; najmanj 1x mesečno koordinacijski sestanek (kronologija izdelave naloge; kaj je izdelano, v izdelavi, kaj je še potrebno - lahko tudi po video povezavi) in najmanj 1x mesečno delovni/vsebinski sestanki.

Izdelovalec naloge mora v času izdelave naloge Naročniku oz. Inženirju naloge omogočiti pregled dela, z namenom, da se sproti preveri ustreznost vmesnih vsebinskih poročil/načrtov za zaporedno in postopno (sukcesivno) delo za naslednja vmesna vsebinska poročila/načrte.

Posamezna vmesna vsebinska poročila/načrti morajo biti samostojni dokumenti, ki bodo razumljivi tudi brez celotne naloge.

ROK IZDELAVE NALOGE IN ODDAJA POROČIL/NAČRTOV

Rok za izvedbo predmetnega naročila je 300 dni (10 mesecev) od uvedbe v delo.

Izdelovalec naloge v roku  170 dni od uvedbe v delo odda Naročniku naloge v pregled Končne izvode naloge, ki vsebuje vse vsebine, ki so predpisane s projektno nalogo, za recenzijo s strani Naročnika in Inženirja.

Pri čemer so roki za posamezne faze naslednji oz. Izdelovalec naloge mora izdelati vmesna vsebinska poročila in upoštevati sledeče vmesne roke:

| Zap. št. | Opis dela/oddaja poročil | Rok za izdelavo od uvedbe v delo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analiza predhodno izdelane projektne dokumentacije, študij … | 40 dni |
| 2. | Analiza zakonodaje vezano na podsistem energija | 40 dni |
| 3. | Analiza in posnetek trenutnega stanja in izhodišča spremembe sistema napetosti vozne mreže ter prednosti in slabosti sistemov | 60 dni |
| 4. | Energetska učinkovitost posameznega sistema, analiza elektroenergetskega omrežja v RS, ocena učinkov | 100 dni |
| 5. | Prometna tehnologija - Prometno tehnološki učinki | 100 dni |
| 6. | Analiza stroškov in potencialne koristi | 130 dni |
| 7. | Predlog izbora sistema z utemeljitvami in plan implementacije | 170 dni |
| 8. | Povzetek naloge in komunikacijski opomnik | 170 dni |
|  | Predaja v pregled in pripombe naročniku; končni izvodi naloge; usklajena poročila in načrti | 170 dni |
|  | Recenzija | 230 dni |
|  | Dopolnitve po pripombah naročnika | 250 dni |
|  | Potrditev naloge | 280 dni |
|  | Oddaja končne naloge | 300 dni |

Grafični del mora biti izdelan v merilu, ki je v skladu s predpisi, hkrati pa mora biti grafika pregledna in berljiva.

Celotna projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in ne sme biti kodirana ali kako drugače zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem in mora biti pripravljena za nadaljnjo obdelavo. Naloga mora biti Naročniku v celoti predana v 3 (treh) tiskanih izvodih in 6 (šestih) digitalnih izvodih (USB). Projekti, ki bodo izdelani v zgoraj navedenih digitalnih oblikah, morajo pri nadaljevanju načrtovanja/projektiranja omogočati izmenjavo podatkov in uporabo le-teh v fazi nadaljnjega načrtovanja/projektiranja.

Končno dokumentacijo je potrebno predati v digitalni obliki (.pdf in aktivna oblika *.doc, *.xls …).

Prometni model mora biti predan Naročniku naloge v aktivni obliki (npr. format .ver) s vsemi pripadajočimi datotekami (matrike, grafika, statistični podatki, procedure, podmodeli).

Izdelovalec naloge mora Naročniku oz. Inženirju naloge predati prometni mikroskopski železniški model v aktivni obliki, ki vsebuje tako model infrastrukture z opredeljenimi ukrepi (Infrastructure Model) kot model voznega reda (Timetable model), ter Naročniku oz. Inženirju naloge omogoča spremembo infrastrukturnih in voznorednih parametrov.

Vmesna vsebinska poročila/načrti oz. vmesne verzije za preglede in recenzije morajo biti predana v 1 (enem) tiskanem izvodu in 1 (enem) digitalnem izvodu (na ključku USB).

PLAČILNI POGOJI

Predvideno je, da bo izvajalec izdal devet začasnih situacij in končno situacijo. Od vsake izmed devetih začasnih situacij bo naročnik zadržal 10% sredstev od zneska brez DDV, DDV pa mora izvajalec zaračunati v celoti. Situacije skupaj s poročilom o izvedeni storitvi lahko izvajalec izstavi v elektronski obliki šele po potrditvi inženirja DRI, družbe za razvoj investicij d.o.o.

| Zap. št. | Opis dela/oddaja poročil | Višina situacije od pogodbene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analiza predhodno izdelane projektne dokumentacije, študij … | 10% |
| 2. | Analiza zakonodaje vezano na podsistem energija | 10% |
| 3. | Analiza in posnetek trenutnega stanja in izhodišča spremembe sistema napetosti vozne mreže ter prednosti in slabosti sistemov | 10% |
| 4. | Energetska učinkovitost posameznega sistema, analiza elektroenergetskega omrežja v RS, ocena učinkov | 10% |
| 5. | Prometna tehnologija - Prometno tehnološki učinki | 10% |
| 6. | Analiza stroškov in potencialne koristi | 10% |
| 7. | Predlog izbora sistema z utemeljitvami in plan implementacije | 10% |
| 8. | Povzetek naloge in komunikacijski opomnik | 10% |
|  | Dopolnitve po pripombah naročnika in potrditev naloge | 20% |
|  | Oddaja končne naloge | plačilo 10% zadržanih sredstev v višini pogodbene cene brez DDV |

Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025; (potrjen na 53. seji Vlade RS, dne 5.12.2019 – https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost/, https://www.gov.si/novice/2019-12-05-53-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

Dokončno se določi v času izdelave naloge.

Dokončno se določi v času izdelave naloge.

Dokončno se določi v času izdelave naloge.

Delovna verzija (osnutki ali predlogi) posameznih poročil/načrtov se oddajo v potrditev 10 dni pred rokom oddaje oz. se dokončno določi v času izdelave naloge. Le potrjeno poročilo/načrt je izhodišče za izdelavo naslednjih poročil/načrtov.