SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana ki izvaja javno naročilo v svojem imenu ter v imenu in za račun končnih uporabnikov (vzgojno-izobraževalnih zavodov), ki so navedeni v Prilogi 1 v dokumentaciji tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Moduli za hrbtenično in dostopovno omrežje |
| Predmet javnega naročila | Nakup modulov z garancijo za povezave 1G/10G/25G/40G/100G/400G |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Moduli za hrbtenično in dostopovno omrežje

ZAHTEVANO

Nakup modulov za hrbtenično in dostopovno omrežje z garancijo Za posamezno vrsto modula in njegove lastnosti opredeljene s strani naročnika, mora ponudnik ponuditi ustrezno opremo, ki je najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je zahtevano. Tudi, če pod posamezno tehnično zahtevo ni posebej navedeno, ponudnik vedno lahko ponudi po karakteristikah boljšo opremo kot je zahtevana. Ob naročilu modulov bo naročnik podal tip in proizvajalca stikal, v katerem morajo ponujeni moduli delovati. Prav tako bo ponudnik naročniku omogočil, da se vsebina EEPROMa vsaj še 5 let po izteku garancijskega roka že naročenim in dobavljenim modulom lahko prilagodi na posameznega proizvajalca stikal, v katerih bo naročnik module uporabil. Naročnik predvideva, da bo module uporabljal vsaj v opremi proizvajalcev: Cisco, ADVA, Juniper, Mellanox, Quanta, IBM... Naročniku bo prodajalec omogočil, da bo sam lahko modulom spreminjal vsebino EEPROMa s programatorjem, kupljenim po tem razpisu oz. bo naročniku prodajalec ponudil rešitev, ki bo na zahtevo naročnika vsaj še 5 let po izteku garancijske dobe omogočala spreminjanje vsebine EEPROMa. Naročnik zagotavlja, da bo v življenski dobi za posamezen dobavljeni modul spememba EEPROM vsebine potrebna največ dva krat. Naročnik predvideva, da za večino dobavljenih modulov sprememba vsebine EEPROMa ne bo potrebna. V kolikor bo naročnik imel lasten programator, mu bo prodajalec na zahtevo poslal ustrezno EEPROM kodo, ki jo bo naročnik s programatorjem naložil na modul in tako omogočil delovanje modula v opremi izbranega proizvajalca. Ponudnik naj predvideva, da so vsa vlakna v optičnem omrežju naročnika tipa SMF G.652 ali SMF G.652.D.

| # Zahteve |
| --- |
| # DWDM QSFP28 100G PAM4 moduli - številka postavke 1 v obrazcu 05_Ponudba_Predracun |
| - Primerni za 100G ethernet povezavo - Za prenos signala uporabljajo PAM4 modulacijo - Kompatibilni z ITU-T DWDM Grid 100 GHz C-Band (naročnik bo ITU kanal podal ob posameznem naročilu) - Dovoljena tipična poraba 4,5W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - minimalno -11dBm - maksimalno vsaj -8dBm - Sprejemna moč Rx za posamezno valovno dolžino: - minimalno -2dBm - maksimalno vsaj +6dBm - Domet do 80km preko enorodovne optične parice z uporabo ustreznih ojačevalnikov in CD kompenzacije. Ustrezne naprave z ojačevalniki in CD kompenzacijo ima naročnik že inštalirane na trasi med lokacijama IJS Ljubljana in TP Ljubljana. - Ob naročilu bo naročnik za posamezen modul specificiral valovno dolžino oz. kanal, tip in proizvajalca stikala v katerega bo QSFP28 modul vgrajen. - Garancijski rok za module DWDM QSFP28 PAM4 – 3 leta, zamenjavo oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni |
| DWDM QSFP-DD 100G koherentni moduli - številka postavke 2 v obrazcu 05_Ponudba_Predracun |
| - Primerni za 100G ethernet povezavo - Delovati morajo v C pasu z možnostjo nastavitve poljubnega ITU kanala (tunable) - Kompatibilni z DWDM kanali širine 100 GHz C-Band - Dovoljena maksimalna poraba 16,5W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - Minimalno: -6dBm - Tipično: -4,5dBm - Tx OSNR vsaj 35dB/0,1nm - Domet vsaj 80 km preko enorodovne optične parice, brez dodatnega ojačanja, pri Rx minimalno -26dBm. - Domet vsaj 300 km pri Rx minimalno -20dBm z uporabo DWDM optičnega prenosnega sistema z ojačanjem, ki je v lasti naročnika (optični ojačevalniki niso del razpisne dokumentacije). - Garancijski rok za module 100 G koherentni DWDM – 3 leta, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni |
| DWDM QSFP-DD 400G koherentni moduli - številka postavke 3 v obrazcu 05_Ponudba_Predracun |  |
| - Primerni za 400G ethernet povezavo - Delovati morajo v C pasu z možnostjo nastavitve poljubnega ITU kanala (tunable) C-Band - Kompatibilni z DWDM kanali širine 75 GHz in 100 GHz C-Band - Podpora za OFEC (open FEC) - Dovoljena maksimalna poraba 23,6W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - Minimalno: -10dBm - Tipično: -9dBm - Tx IB OSNR vsaj 36dB/0,1nm - Domet vsaj 120 km z uporabo DWDM optičnega prenosnega sistema z ojačanjem, ki je v lasti naročnika (optični ojačevalniki niso del razpisne dokumentacije). - Garancijski rok za module 400 G koherentni DWDM – 3 leta, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni |  |
| # Moduli za povezave 1G/10G/25G/40G/100G/400G # AOC (active optical cable), WDM, ZR, ER, LR, SR, DAC (direct attached cable) in module, ki delujejo preko enega vlakna - številke postavk 4 - 107 v obrazcu 05_Ponudba_Predracun |  |
| - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) za module vrste WDM, ZR, ER, LR, SR in module, ki delujejo preko enega vlakna - DWDM moduli morajo podpirati standardne 100 GHZ ITU kanale - Auto-tunable SFP28, 25G, DWDM modula na liniji morata sama poiskati ustrezno ITU valovno dolžino, glede na mesto priklopa na DWDM filtru (postavka 76) - Garancijski rok za module/kable – 5 let, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni. |  |
| Programator za EEPROM za QSFP28, QSFP-DD, QSFP+, SFP28, SFP+ in SFP module - številka postavke 108 v obrazcu 05_Ponudba_Predracun |  |
| - Garancijski rok – 3 leta, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni. |  |

| # Odprava napak v času veljavnosti garancije |
| --- |
| Garancija mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 60 dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Pomoč pri odpravi napak v delovanju modulov, v kolikor jih naročnik ne more odkriti ali jih z zamenjavo okvarjenih delov oz. modulov ne more odpraviti sam. - Na naročnikovo zahtevo mora ponudnik v roku 4ih delovnih dni za posamezen modul spremeniti vsebino EEPROMa in tako urediti kompatibilnost za stikala posameznih proizvajalcev. Vsebino EEPROMa lahko spremeni ponudnik, proizvajalec ali pa se naročniku omogoči, da bo vsebino spremenil sam. - Prijava napak: - preko elektronske pošte ali namenskega portala za prijavo napak - 24 ur/dan; če je prijave napake bila narejena izven delovnega časa, se šteje za čas prijave prvi naslednji delovni dan ob 08:00 uri - preko telefona - vsak delovni dan med 08:00 – 16:00 uro Naročnik bo vedno najprej poskušal ugotoviti vzrok napake in napako tudi odpraviti z lastnimi inženirji. V kolikor tega ne bo zmožen, bo prijavil napako ponudniku. |  |

# Tehnična dokumentacija

Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v slovenskem ali angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in morebitno konfiguriranje Za ponujene module morajo biti priložene tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsegajo vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela vtičnega modula - Parametre OSNR za DWDM module - Podatke o mejnih vrednostih porabe, napetosti, toka in temperature V fazi presoje dopustnosti ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva dostavo vzorčnega modela ponujenega blaga, da preveri ustreznost ponudbe. V kolikor se ponudnik v določenem primernem roku na zahtevo ne bo odzval, bo ponudba izločena kot nedopustna.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago in vse storitve v celoti ustreza/jo vsem zgoraj navedenim funkcionalnostim in vsem tehničnimi zahtevam.

Če kateri od zgoraj zahtevanih funkcionalnosti ali tehnični zahtevi ponujena oprema ne ustreza, bo ponudba izločena.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: