SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

PRED IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA ARHITEKTURE.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI,  IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

KAZALO NAČRTOV IN ELABORATOV

.NAČRT ARHITEKTURE

.ELABORATI

.Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe en. v stavbah

.Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki

SPLOŠNO

V skladu s projektno nalogo naročnika se predvidi energetska sanacija objekta v enoti Vančka Šarha, Vrtca Jožice Flander – v tej fazi se obnovijo fasade objekta 2 (na Smoletovi ulici). V sklopu energetske prenove se predvidi še obnova oz. menjava strelovodne napeljave in ogrevanje žlebov.

Predlog energetske sanacije objekta 2 izdelan tudi na podlagi ogleda lokacije in vpogleda v obstoječo arhivsko dokumentacijo, predvidi se:

- povsod se izvede nova toplotna izolacija fasad s kameno volno deb. 16cm, λ=0,035 W/mK

- izvede se nova toplotna izolacija coklov; cokl objekta 2 se izvede z XPS deb. 16cm (način obdelave coklov je prikazan v grafiki fasad);

- barva fasade se ohranja oz. se predvidi v svetlih, pastelnih tonih kot je fasada objekta 1 na Ulici Moše Pijada; pred izvedbo barve fasad, kleparskih obrob in zaključkov, ograj itn. potrdita naročnik in arhitekt

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije v tabeli 1 predpisuje največje dopustne vrednosti za toplotno prehodnost elementov zunanje površine stavbe in ločilnih delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja:

- točka 1 - Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom - Umax=0,280 W/m2K

- točka 5 - Zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu - Umax=0,350 W/m2K

- točka 6 - Tla na terenu - Umax=0,350 W/m2K

- točka 10 - Strop proti neogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih ali poševnih streh - Umax=0,200 W/m2K

- točka 13 - Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz lesa ali umetnih mas - Umax=1,300 W/m2K; Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi z okvirji iz kovin - Umax=1,600 W/m2K

- točka 16 - Vhodna vrata - Umax=1,600 W/m2K

Dodatno se upoštevajo zahteve Ekosklada glede:

- toplotne prehodnosti fasad (razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,230 W/m2K)

- izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru (razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,140 W/m2K)

V splošnem mora vsak poseg v zunanji ovoj stavbe upoštevati in v praksi slediti predpisom kot sledi:

- Gradbeni zakon (GZ)

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

- Tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah

- Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije

- Tehnična smernica TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah

- Ostali predpisi (prostorski akti, ki veljajo za predmetno območje, predpisi glede varovanja infrastrukture ter okolja, ipd.)

OBSTOJEČE STANJE

Obravnavana stavba na Smoletovi ulici 7 je izvedena kot opečna konstrukcija z armiranobetonskimi povezavami in armiranobetonskimi etažnimi ploščami. Kletni obodni zidovi so betonski, notranji opečni, deloma iz siporeksa.

Fasadni ovoj objekta je sestavljen iz opečnih zunanjih sten z okenskimi odprtinami in balkoni. Zaključni sloj fasade je izveden iz sloja toplotne izolacije in ometa. Skupna debelina obstoječe obodne konstrukcije je 35cm.

Objekta je v osnovi etažnosti K+P+1, je deloma podkleten, podstrešje je predelano v mansardo.

Okna na objektu so v različnih izvedbah - posamezne površine so zastekljene s termopan steklom, v novejšem času vgrajena okna so PVC dvoslojna ali tudi troslojna, z vmesnim izolacijskim polnilom.

Okna so izvedena brez senčil, tako da se priporoča vgradnja zunanjih screen senčil, ki pomembno pripomorejo k ugodnejši uporabi obeh stavb v času prekomerne insolacije.

Streha objekta je izvedena kot dvokapnica s strmim naklonom in vidnimi žlebovi (žlebovi bodo v sklopu prenove dobili ogrevanje).

Strešni odtoki so izvedeni z žlebovi na nasprotnih straneh dvokapnih streh. Vertikalni odtoki so prikazani na risbah fasad. Streho na več mestih prekinjajo zračniki in dimniki.

Slika 1: Objekt 2 - pogled na vzhodno fasado; cokl se obdela z XPS deb. 16cm;

Slika 2: Objekt 2 - pogled na zahodno fasado; perforirana opečna stena ob vhodu se ohrani; obdelava cokla se predvidi v enaki debelini kot fasada nad njim (16cm);

Slika 3: Objekt 2 - pogled na tlak ob vzhodni fasadi; zaradi izvedbe nove toplotne izolacije in nove meteorne kanalizacije se predlaga menjava celotne površine tartana (izrezi zaradi gradbenih del, morebitne poškodbe zaradi postavitve gradbenih odrov itn.);

Slika 4: Objekt 2 - mansarda - predlaga se izvedba nove toplotne izolacije iz kamene volne deb. 20cm nad ravnim delom stropa; v območju poševnega dela stropa se ohrani zatečeno stanje zaradi racionalizacije stroškov sanacije;

Osnovni podatki o objektu

Objekt 2

.etažnost objekta je K+P+1+M

.višina objekta 10,2m

.kota ±0.00 je kota tlaka pri vhodu v pritličju in se ne spreminja

.leto izgradnje stavbe 1978

.lokacija stavbe parcela št. 310, k.o. 659 Tabor

.številka stavbe 192

ZASNOVA OBSTOJEČIH FASADNIH IN STREŠNIH POVRŠIN

| OBJEKT 2 (zahod) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | ime | sloj | debelina (cm) | λ | d/λ |
| 01 | strop proti podstrešju | estrih | 4,00 | 1,000 |  |
|  |  | stiropor | 3,00 | 0,033 |  |
|  |  | armiranobetonska plošča | 18,00 | 1,500 |  |
|  |  | omet | 1,00 | 0,750 |  |
| 02 | kritina in izolacija strehe - mansarda | "ALU" folija, pribita s spodnje strani na letve |  |  |  |
|  |  | izolacijske panel plošče "IMGRAD LJUTOMER" pod špirovci | 10,00 |  | 0,35 |
| 03 | strop nad kletjo | PVC / parket | 1,00 | 1,000 |  |
|  |  | estrih | 4,0 | 1,000 |  |
|  |  | stiropor | 4,0 | 0,033 |  |
|  |  | PVC folija |  |  |  |
|  |  | armiranobetonska plošča | 18,0 | 1,500 |  |
| 04 | zunanji zid | zunanji omet | 2,00 | 0,850 |  |
|  |  | glinopor zidaki 29 cm | 29,00 | 0,400 |  |
|  |  | notranji omet | 1,50 | 0,850 |  |

PREDLOG PRENOVE FASAD IN STREHE

Obstoječ fasadni ovoj se ohrani, odstrani se zaključni sloj z ometom (kjer je to možno - če se pokaže, da to ponekod ni  izvedljivo, se na licu mesta dogovori ustrezna rešitev, ki jo potrdi nadzor). Obstoječi vertikalni odtoki in peskolovi se odstranijo in se nadomestijo z novimi. Ob stiku vertikal in terena se izvede litoželezne cevi do višine 1,50m. Odstranijo se ALU strešne obrobe. Vse zunanje okenske police se nadomestijo z novimi ALU policami.

Pred pričetkom del se ustrezno zaščitijo in prestavijo domofoni, table, lopute zračnikov itn. Kjer je treba zaradi dodanih slojev toplotne izolacije obstoječo opremo in instalacije prestaviti, se ta na istem mestu ponovno pritrdi s kovinskimi nosilci, tako da se zunanja površina poravna z ravnino nove fasade.

Balkoni, nadstreški, vetrolov objekta se zaradi ohranjanja zatečene funkcionalnosti obdelajo samo površinsko (izvede se nov omet, spodnja stran nadstreškov se kita in barva).

Obstoječe kovinske ograje se zbrusijo in prebarvajo. Izbor barve ograj po predlogu arhitekta in po potrditvi s strani naročnika. Prav tako se obnovijo ostale obstoječe kovinske konstrukcije.

Ograje se ob stiku s fasadami v splošnem predelajo (skrajšajo), tako da se odmaknejo od odebeljenih slojev saniranih fasad.

Zaradi dodane toplotne izolacije fasad se namestijo nove zunanje ALU police. Izvedba polic se prilagodi zatečenemu stanju, ponekod vgradnja polic ne bo izvedljiva (okna na stiku s tlemi, mansarda, ...).

Izjeme v izvedbi nove toplotne izolacije fasad se pojavijo v posameznih predelih, kjer so okenske odprtine nameščene v neposredni bližini stranskih sten - na teh mestih se izvede samo izolacijski omet. Enako se samo z izolacijskim ometom obdelajo okenske špalete (strošek pravilne vgradnje toplotne izolacije ob oknih in pod novo kamnito polico bi bil nesorazmeren glede na učinek v celotni energetski bilanci stavbe).

Enokapne strehe ob vhodih v stavbe se ne spreminjajo, se pa v celoti ob vseh vhodih menjajo kleparske obrobe nadstreškov, vetrolovov, ...

Na vseh fasadah se preboji ali zračniki ohranijo ter se ustrezno podaljšajo z dodatno jekleno podkonstrukcijo.

Rešetke na fasadah se izvedejo na novo, montirajo se v novem okviru v debelini nove fasade.

Pri stiku fasad in svetlobnih jaškov v pritličju se predvidi menjava pokrovov jaškov, tako da ustrezajo povečani debelini fasadnega ovoja.

Pred izvedbo sanacije fasad se izvede pull of test za določitev tipa in števila fasadnih sider / m2. Izvajalec mora ponuditi celoten fasadni sistem in sistem za toplotno izolacijo streh v skladu s pogoji EKOSKLADA.

Predvidene so naslednje nove sestave izboljšanega topl. ovoja stavbe:

| OBJEKT 2 (zahod) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | ime | sloj | debelina (cm) | λ | d/λ |
| 01 | zunanji zid | kamena volna + omet | 16,00 | 0,035 |  |
|  |  | zunanji omet | 2,00 | 0,850 |  |
|  |  | glinopor zidaki 29 cm | 29,00 | 0,400 |  |
|  |  | notranji omet | 1,50 | 0,850 |  |

Upoštevani faktorji toplotnih prehodnosti za posamezne materiale so navedeni v priloženem izračunu gradbene fizike. Izvajalec mora ponuditi enega izmed fasadnih in strešnih sistemov, ki so navedeni v razpisnih pogojih EKOSKLADA, hkrati pa mora ta najmanj dosegati vrednosti U faktorjev v predloženem izračunu.

Območja, kjer je toplotna izolacija fasad tanjša od 16cm, se izvzamejo iz preverjanja toplotnih prehodnosti za EKOSKLAD.

Strelovodna naprava in izenačitev potencialov

Za zaščito objekta pred atmosferskimi preobremenitvami se izvede nova strelovodna instalacija v obliki Faradeyeve kletke, ki jo tvorijo lovilci na strehi, odvodi po fasadi in zemnik (pred izvedbo se izvede meritev in odstranitev obstoječe strelovodne zaščite). Po izvedbi se poda poročilo o pregledu strelovodne instalacije.

Strelovod in ozemljitve so prikazani v ločeni mapi električnih instalacij.

Meteorna kanalizacija za strešne vode

Padavinske vode iz streh se zbirajo preko vertikal v peskolovih.

RAČUNSKA PREVERA TOPLOTNEGA OVOJA OBJEKTA

Za izbrane sloje konstrukcije, ki so predmet energetske prenove, je v prilogi dodan izračun prehoda toplote in vlage v skladu z zahtevami PURES. Obenem so upoštevane zahteve EKOSKLADA.

Preverba zatečenega stanja pokaže, da nobeden izmed slojev obstoječe fasade in strehe ne izpolnjuje veljavnih zahtev po učinkoviti rabi energije, prav tako pa objekt kot celota ne izpolnjuje bistvenih zahtev.

Ob preveri z dodanimi sloji toplotne izolacije se stanje bistveno izboljša, za celovito izpolnjevanje zahtev PURES pa bilo potrebno izvesti še nekatere druge ukrepe:

.zmanjšati bi se morala toplotna prehodnost vseh oken

.dodatno se priporoča izvedba postavitve zbiralnikov tople vode za upoštevanje kriterija PURES glede rabe obnovljivih virov energije

PRIPOROČILO GLEDE POTRESNE SANACIJE STAVBE

V času energetske prenove večstanovanjske stavbe se priporoča premislek in izvedba ukrepov glede potresne sanacije objekta z utrjevanjem opečnega zidovja (polimerne obloge s sidranjem, jeklene vezi, obbetoniranje itn.).

Obseg in način izvedbe ukrepov za izboljšanje potresnega varovanja stavbe mora biti predmet ločenega elaborata z izračuni, shemami in navodili. Vsekakor pa je ob večjih posegih v večstanovanjskih stavbah smiselno takšne ukrepe vključiti v nameravano investicijo.

Viri:

- TEHNIČNE INFORMACIJE O POMEMBNEJŠIH POSEGIH ZA REKONSTRUKCIJO V POTRESU POŠKODOVANIH ZIDANIH OBJEKTOV (Gradbeni inštitut ZRMK)

- PROTIPOTRESNA UTRDITEV IN PREPROJEKTIRANJE: PRIMER ZIDANIH STAVB (Miha Tomaževič, ZAG)

PRIPOROČILO GLEDE POŽARNE VARNOSTI

Ob nameravani prenovi stavbe enote Vančka Šarha v Vrtcu Jožice Flander se priporoča izvedba požarnega pregleda in izdelava poročila o pregledu stanja glede požarne varnosti, tako da se po potrebi odpravijo posamezne morebitne funkcionalne ovire in morebitne nedoslednosti zaradi uporabe gorljivih materialov ali pomanjkljivih oznak požarnih poti. Cilj takšnega pregleda je torej izdelati elaborat s priporočili za zagotovitev varnega umika ljudi na prosto v primeru nevarnosti.

ZAKLJUČEK

Gradnja predvidenega objekta mora potekati v skladu S PZI projektno dokumentacijo.

Pred začetkom del morajo ustrezne strokovne službe investitorja ter izbrani izvajalec pregledati ustreznost in usklajenost tehnične dokumentacije (PZI - projekt za izvedbo) in predvideti tehnologijo in potek del ter podati morebitne pripombe k pregledani projektni dokumentaciji.

Pred pričetkom del mora investitor zagotoviti nadzor nad kvaliteto izvajanih gradbenih del. Dela se morajo vršiti v skladu s predpisi, normativi in standardi, tehničnim poročilom, po grafičnih prilogah in popisu del iz projektne dokumentacije.

Izvajalec mora poskrbeti, da bodo dela potekala varno v skladu s predpisi iz varstva pri delu. Posebno pozornost je potrebno posvetiti varovanju delavcev in materialnih sredstev, ki bodo sodelovali pri gradnji objekta.

V primeru, da pride pri izvajanju del do kakšne nejasnosti oz., da izvajalec ali nadzorni organ odkrijeta v projektu kakšno nepravilnost, sta jo dolžna odpraviti ali o tem obvestiti projektanta, ki mora napako v najkrajšem času odpraviti.

INVESTITOR mora zagotoviti sredstva za občasen projektantski nadzor in za izdelavo projekta izvedenih del. Vse spremembe, ki nastanejo med gradnjo, je potrebno sproti evidentirati (vpisati v gradbeni dnevnik).

Posebej pomembno je, da nadzorni organ pred začetkom del pregleda ali je celotna projektna dokumentacija usklajena in o tem poda obvestilo investitorju.

KAZALO RISB

01 Situacija objektov 1 in 2		M 1/300

02 Aksonometrija

OBJEKT 2

18 Tloris kleti (obstoječe)		M 1/150

19 Tloris pritličja (obstoječe)		M 1/150

20 Tloris 1. nadstropja (obstoječe)	M 1/150

21 Tloris mansarde (obstoječe)		M 1/150

22 Prerez CC, DD, EE (obstoječe)	M 1/150

23 J in S fasada (obstoječe)		M 1/150

24 V in Z fasada (obstoječe)		M 1/150

25 Tloris kleti (novo)			M 1/150

26 Tloris pritličja (novo)		M 1/150

27 Tloris 1. nadstropja (novo)		M 1/150

28 Tloris mansarde (novo)		M 1/150

29 Prerez CC, DD, EE (novo)		M 1/150

30 J in S fasada (novo)		M 1/150

31 V in Z fasada (novo)		M 1/150

32 Izseki (novo)			M 1/20

Izvedbeni detajli - primeri