TEHNIČNO POROČILO

Predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali z odstranitvijo objektov pri izvedbi pripravljalnih del, se upoštevajo predpisi, ki urejajo področje gradnje, posebej pa še naslednji predpisi:

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20)

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21)

- Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE in 108/20)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)

- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08)

- Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 34/08 in 9/09)

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki obravnava odstranitev delov objekta zaradi nameravane energetske sanacije objekta Vrtec Jožice Flander:

- izločitev nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,

- ločeno zbiranjo gradbenih odpadkov na gradbišču,

- obdelavo gradbenih odpadkov na gradbišču,

- predvideno prostornino zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in ravnanju z njim,

- količino in vrsto gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,

- količino in vrsto gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,

- predviden način obdelave gradbenih odpadkov in izvajalca obdelave gradbenih odpadkov.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci del gradbene odpadke oddajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov – SNAGA, d.o.o., ZBIRNI CENTER PLINARNIŠKA, MARIBOR.

Investitor oziroma pogodbeni izvajalec odstranitve objekta bo sklenil pogodbe s pooblaščenimi zbiratelji odpadkov. Gradbeni odpadki se sproti odvažajo in oddajajo pooblaščenim zbiralcem odpadkov.

Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov, mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov, ter naslov gradbišča, na katero se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

Pred rušitvenimi oz. odstranjevalnimi deli se izvrši eventuelna odstranitev nevarnih gradbenih odpadkov, na način, ki je predpisan z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest in Predpisom o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest.

MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, pooblašča pogodbenega izvajalca, da bo na gradbišču ločeno zbiral gradbene odpadke in ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov izpolnil Evidenčni list o ravnanju z odpadki (DZS Obr.8,180), določenim s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 3,65 |
| 17 01 02 | Opeke |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |
| 17 01 06* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |
| 17 02 01 | Les |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |
| 17 02 03 | Plastika | 0,02 |
| 17 02 04* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |
| 17 03 01* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |
| 17 03 03* | Premogov katran in katranski izdelki |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |
| 17 04 02 | Aluminij | 3,96 |
| 17 04 03 | Svinec |  |
| 17 04 04 | Cink | 7,31 |
| 17 04 05 | Železo in jeklo | 1,08 |
| 17 04 06 | Kositer |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |
| 17 04 09* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 04 10* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | 14,52 |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |
| 17 06 01* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 06 03* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |
| 17 06 05* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 08 01* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |
| 17 09 01* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |
| 17 09 02* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |
| 17 09 03* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 | 17,74 |
| SKUPAJ: |  | 48,28 |

Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 06* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 02 04* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |
| 17 03 01* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |
| 17 03 03* | Premogov katran in katranski izdelki |  |
| 17 04 09* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 04 10* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 06 01* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 06 03* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |
| 17 06 05* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 08 01* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 09 01* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |
| 17 09 02* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |
| 17 09 03* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |
| SKUPAJ: |  |  |

Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | DA |
| 17 01 02 | Opeke |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |
| 17 01 06* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |
| 17 02 01 | Les |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |
| 17 02 03 | Plastika | DA |
| 17 02 04* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |
| 17 03 01* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |
| 17 03 03* | Premogov katran in katranski izdelki |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |
| 17 04 02 | Aluminij | DA |
| 17 04 03 | Svinec |  |
| 17 04 04 | Cink | DA |
| 17 04 05 | Železo in jeklo | DA |
| 17 04 06 | Kositer |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |
| 17 04 09* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 04 10* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | DA |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |
| 17 06 01* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 06 03* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |
| 17 06 05* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |
| 17 08 01* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |
| 17 09 01* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |
| 17 09 02* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |
| 17 09 03* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 | DA |
| SKUPAJ: |  |  |

Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelavi na gradbišču in postopek obdelave:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Količina (t) | Postopek obdelave |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton |  |  |
| 17 01 02 | Opeke |  |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |  |
| 17 02 01 | Les |  |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |  |
| 17 04 03 | Svinec |  |  |
| 17 04 04 | Cink |  |  |
| 17 04 05 | Železo in jeklo |  |  |
| 17 04 06 | Kositer |  |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |

Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Prostornina (m3) | Predviden način ravnanja z njimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | 34,10 m3 | 8,80 m3 (odvoz na deponijo) 25,30 m3 (zasip fasadnega podstavka) |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |

Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Prostornina (m3) | Predviden izvor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |  |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |

Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina, ki jo bo oddali zbiralcu (t) | Komu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 3,65 | Snaga, d.o.o., Zbirni center Plinarniška |
| 17 01 02 | Opeke |  |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |  |
| 17 01 06* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |  |
| 17 02 01 | Les |  |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |  |
| 17 02 03 | Plastika | 0,02 | Snaga, d.o.o., Zbirni center Plinarniška |
| 17 02 04* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |  |
| 17 03 01* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |  |
| 17 03 03* | Premogov katran in katranski izdelki |  |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij | 3,96 | Snaga, d.o.o., Zbirni center Plinarniška |
| 17 04 03 | Svinec |  |  |
| 17 04 04 | Cink | 7,31 | Snaga, d.o.o., Zbirni center Plinarniška |
| 17 04 05 | Železo in jeklo | 1,08 | Snaga, d.o.o., Zbirni center Plinarniška |
| 17 04 06 | Kositer |  |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |  |
| 17 04 09* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |  |
| 17 04 10* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |  |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | 14,52 | Snaga, d.o.o., Zbirni center Plinarniška |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |
| 17 06 01* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |  |
| 17 06 03* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |  |
| 17 06 05* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |  |
| 17 08 01* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |  |
| 17 09 01* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |  |
| 17 09 02* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |  |
| 17 09 03* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 | 17,74 | Snaga, d.o.o., Zbirni center Plinarniška |
| SKUPAJ: |  | 48,28 |  |

Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina, ki bo oddana obdelovalcu (t) | Izvajalec obdelave |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton |  |  |
| 17 01 02 | Opeke |  |  |
| 17 01 03 | Ploščice in keramika |  |  |
| 17 01 06* | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |  |  |
| 17 01 07 | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 |  |  |
| 17 02 01 | Les |  |  |
| 17 02 02 | Steklo |  |  |
| 17 02 03 | Plastika |  |  |
| 17 02 04* | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi |  |  |
| 17 03 01* | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran |  |  |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 |  |  |
| 17 03 03* | Premogov katran in katranski izdelki |  |  |
| 17 04 01 | Baker, bron in medenina |  |  |
| 17 04 02 | Aluminij |  |  |
| 17 04 03 | Svinec |  |  |
| 17 04 04 | Cink |  |  |
| 17 04 05 | Železo in jeklo |  |  |
| 17 04 06 | Kositer |  |  |
| 17 04 07 | Mešanice kovin |  |  |
| 17 04 09* | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |  |
| 17 04 10* | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi |  |  |
| 17 04 11 | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 |  |  |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |  |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |  |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 |  |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi |  |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 |  |  |
| 17 06 01* | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest |  |  |
| 17 06 03* | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo |  |  |
| 17 06 04 | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03 |  |  |
| 17 06 05* | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest |  |  |
| 17 08 01* | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi |  |  |
| 17 08 02 | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 |  |  |
| 17 09 01* | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro |  |  |
| 17 09 02* | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |  |  |
| 17 09 03* | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi |  |  |
| 17 09 04 | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |

OPOZORILO

Gradbeni materiali, ki vsebujejo PCB, so gradbeni materiali, ki so vgrajeni v stavbo, in sicer so to lahko:

- dilatacijske tesnilne mase med betonskimi elementi, tesnilne mase pri oknih, okenskih in drugih steklih in podbojih ter tesnilne mase v fugah v sanitarnih prostorih,

- stenski in stropni opleski,

- lepila,

- stropne plošče, v katerih so PCB mehčala ali protipožarna sredstva,

- gradbeni elementi iz plastične mase in

- izolacija ter ovoji električne napeljave

Gostote posameznih gradbenih odpadkov :

ρ= 2100 kg/m3 .. beton

ρ= 1700 kg/m3 .. omet

ρ= 1600 kg/m3 .. betonski votlaki

ρ=   900 kg/m3 .. modularna opeka

ρ=   600 kg/m3 .. opaž, špirovci

ρ= 2500 kg/m3 .. navadno steklo ,

ρ= 1400 kg/m3  .. PVC

ρ= 7200 kg/m3  .. železo

ρ= 1650 kg/m3  ...zemeljski izkopi

ρ= 2100 kg/m3  .. bitumenske mešanice

ρ= 1800 kg/m3  .. salonitne plošče

ρ= 1400 kg/m3  .. asfalt

ρ= 7200 kg/m3  .. valjani cink

ρ= 7850 kg/m3  .. jeklo

PRILOGE

- evidenčni list pošiljke odpadkov

- postopki odstranjevanja

- postopki predelave