I. OPIS STORITEV IN TEHNIČNE ZAHTEVE

- UVOD

Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: naročnik, UM) naroča opremo in storitve, povezane z izvajanjem fiksnih komunikacij (fiksne oz. stacionarne telefonije.)

Univerza v Mariboru poleg rektorata (REKT) vključuje članice (fakultete) ter drugi članici Univerzo v Mariboru Študentske domove in Univerzitetno knjižnico Maribor, od katerih se večina nahaja v Mariboru, ostale pa še v Brežicah, Celju, Hočah, Krškem, Velenju, Kranju in Ljubljani.

1.1	Obstoječe stanje fiksne telefonije

Naročnik uporablja za potrebe fiksne telefonije različne tehnološke rešitve. Večina članic uporablja IP priključke, ki jih zagotavlja trenutni ponudnik. Nekatere članice imajo vzpostavljen sistem lastnih central, ki se preko povezav ISDN BRA in IP (SIP-T, H.323) priključujejo v omrežje ponudnikov telefonskih storitev. Na nekaterih članicah se uporablja tudi storitev Centreks ali pa kombinacija lastne centrale in Centreks priključkov.

V spodnji tabeli so navedene fizične lokacije fiksnih telefonskih priključkov, vrste in število teh priključkov.

| Oznake vrstic | ČLANICA | Analogni (PSTN) priključek brez telefona | Analogni (PSTN) priključek s telefonom | IP priključek s telefonom | IP priključek brez telefona | ISDN priključek s telefonom | SIP račun (vključuje javno dostopno telefonsko številko) | Število govornih kanalov za SIP račun | Možnost uporabe obstoječe podatkovne povezave za IP telefonijo | Prehod (Gateway) za centralo, če le-ta nima Ethernet priključka (število kanalov v oklepaju) | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZLAGOVA ULICA 14, 2000 MARIBOR | EPF | 1 |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |
| RAZLAGOVA ULICA 20, 2000 MARIBOR | EPF | 1 |  |  |  |  | 400 | 45 | DA |  |  |
| HOČEVARJEV TRG 1, 8270 KRŠKO | FE | 1 |  |  |  |  | 30 | 10 | DA |  |  |
| KOROŠKA CESTA 62 A, 3320 VELENJE | FE | 1 |  | 6 |  |  |  |  | NE |  |  |
| VRBINA 18, 8270 KRŠKO | FE |  |  | 7 |  |  |  |  | DA |  |  |
| KOROŠKA CESTA 46, 2000 MARIBOR | FERI | 2 |  |  |  |  | 329 | 30 | DA |  |  |
| KREKOVA ULICA 2, 2000 MARIBOR | FGPA | 2 |  | 19 |  |  |  |  | DA |  |  |
| SMETANOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR | FGPA | 1 |  | 86 |  |  |  |  | DA |  |  |
| PIVOLA 10, 2311 HOČE | FKBV | 4 |  |  |  |  | 100 | 10 | DA |  |  |
| PIVOLA 11, 2311 HOČE | FKBV |  | 2 | 5 |  |  |  |  | DA |  |  |
| PIVOLA 8, 2311 HOČE | FKBV |  | 9 |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| PIVOLA 90, 2311 HOČE | FKBV |  | 1 |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| RAŠKI DOL 1, 2000 MARIBOR | FKBV | 1 |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| VRHOV DOL 14 A, 2341 LIMBUŠ | FKBV |  |  | 2 |  |  |  |  | NE |  |  |
| SMETANOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR | FKKT | 1 |  | 82 |  |  |  |  | DA |  |  |
| MARIBORSKA CESTA 7, 3000 CELJE | FL | 2 |  | 43 |  |  |  |  | DA |  |  |
| GOSPOSVETSKA CESTA 84, 2000 MARIBOR | FNM |  | 9 |  |  |  |  |  | DA |  |  |
| KIDRIČEVA CESTA 55 A, 4000 KRANJ | FOV | 2 |  | 78 |  |  |  |  | DA |  |  |
| SMETANOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR | FS | 2 |  | 190 |  |  |  |  | DA |  |  |
| CESTA PRVIH BORCEV 36, 8250 BREŽICE | FT | 0 |  | 25 |  |  |  |  | DA |  |  |
| KOTNIKOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA | FVV | 1 |  | 41 |  |  |  |  | DA |  | Zaradi predvidene začasne selitve bi se priključki prenesli na drugo lokacijo |
| ŽITNA ULICA 15, 2000 MARIBOR | FZV | 3 |  | 57 |  |  |  |  | DA |  |  |
| LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR | MF |  |  | 6 |  |  |  |  | DA |  |  |
| MAGDALENSKI TRG 5, 2000 MARIBOR | MF |  |  | 11 |  |  |  |  | DA |  |  |
| TABORSKA ULICA 8, 2000 MARIBOR | MF |  |  | 59 |  |  |  |  | DA |  |  |
| KOROŠKA CESTA 160, 2000 MARIBOR | PEF, FF, FNM | 5 |  |  |  |  | 399 | 30 | DA | 1 x ISDN PRA (30) | Ericsson Business Phone BP250 |
| MLADINSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR | PF |  |  | 54 |  |  |  |  | DA |  |  |
| SLOMŠKOV TRG 15, 2000 MARIBOR | REKT |  |  | 156 | 1 |  |  |  | DA |  |  |
| SMETANOVA ULICA 17, 2000 MARIBOR | REKT | 1 |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |
| KOROŠKA CESTA 130, 2000 MARIBOR | REKT (UŠC) |  |  | 8 |  | 3 |  |  | DA |  |  |
| GORKEGA ULICA 45, 2000 MARIBOR | ŠD | 1 |  | 3 |  |  |  |  | DA |  |  |
| GOSPOSVETSKA CESTA 83 A, 2000 MARIBOR | ŠD | 3 |  | 2 |  |  |  |  | DA |  |  |
| GOSPOSVETSKA CESTA 83, 2000 MARIBOR | ŠD | 1 |  | 17 |  |  |  |  | DA |  |  |
| GOSPOSVETSKA CESTA 85, 2000 MARIBOR | ŠD | 1 |  | 2 |  |  |  |  | DA |  |  |
| GOSPOSVETSKA CESTA 87 A, 2000 MARIBOR | ŠD |  |  | 1 |  |  |  |  | DA |  |  |
| GOSPOSVETSKA CESTA 87 B, 2000 MARIBOR | ŠD | 3 |  | 1 |  |  |  |  | DA |  |  |
| GOSPOSVETSKA CESTA 87, 2000 MARIBOR | ŠD | 3 |  | 1 |  |  |  |  | DA |  |  |
| KOROŠKA CESTA 158, 2000 MARIBOR | ŠD |  |  | 1 |  |  |  |  | DA |  |  |
| KOROŠKA CESTA 35, 2000 MARIBOR | ŠD | 3 |  | 3 |  |  |  |  | DA |  |  |
| OB BREGU 22, 2000 MARIBOR | ŠD | 1 |  | 1 |  |  |  |  | DA |  |  |
| OB BREGU 24, 2000 MARIBOR | ŠD |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |
| PRI PARKU 5, 2000 MARIBOR | ŠD |  |  | 1 |  |  |  |  | DA |  |  |
| PRI PARKU 7, 2000 MARIBOR | ŠD | 1 |  | 1 |  |  |  |  | DA |  |  |
| SMETANOVA ULICA 71, 2000 MARIBOR | ŠD | 3 |  | 4 |  |  |  |  | DA |  |  |
| TYRŠEVA ULICA 23, 2000 MARIBOR | ŠD |  |  | 3 |  |  |  |  | DA |  |  |
| TYRŠEVA ULICA 30, 2000 MARIBOR | ŠD | 2 |  | 2 |  |  |  |  | DA |  |  |
| GOSPEJNA ULICA 10, 2000 MARIBOR | UKM | 3 |  |  |  |  | 100 | 10 | DA | 1 x ISDN 8 x BRI | tel. centrala ALCATEL omniPCX Connect 48/48/8, trenutni prehod je Patton SmartNode 8 BRI 16VoIP HPC |
| SKUPAJ |  | 56 | 21 | 978 | 1 | 3 | 1358 |  |  | 2 |  |
| VSOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2417 priključkov |

Telefonsko omrežje ni nujno ločeno od lokalnega podatkovnega omrežja. Telefonsko ožičenje na vseh lokacijah ne ustreza zahtevam za IP telefonijo (vsi vodniki ne dosegajo UTP Cat 5). Gradnja novih povezav ni predvidena.

Vsa komunikacijska vozlišča, v katerih je predvidena namestitev Ethernet stikal za potrebe IP telefonije (s funkcionalnostjo napajanja priključenih naprav – PoE), so priključena na električno napeljavo 230V, nekatera izmed njih so opremljena z napravami za brezprekinitveno napajanje (UPS).

Analogni priključki morajo biti brez IP/ISDN oz. IP/PSTN prehodov realizirani v primerih, kjer tega zaradi zakonskih določil (npr. telefoni v dvigalih) ali posebnih tehničnih zahtev (npr. alarmne naprave, kjer je zahtevan čisti analogni prenos signala) ni mogoče realizirati drugače.

1.2	Predvideno stanje telefonije

Od izvajalca se pričakuje izbira opreme in vzpostavitev delujočega sistema -  naročnik bo od ponudnika najel v tem dokumentu specificirane storitve z opremo. Vrsta in količina telefonskih aparatov ter IP stikal je podana v poglavju »Dobava« tega dokumenta.

Naročnik v vzpostavitveni fazi ne predvideva večjih sprememb glede na obstoječe stanje, z izjemo možnega zmanjšanja števila priključkov tipa »IP priključek s telefonom« na račun povečanja števila priključkov »IP priključek brez telefona«, vendar bo to znano pred pričetkom vzpostavitvene faze.

Fiksne komunikacije bodo, vsaj v večini, izvedene na osnovi VoIP tehnologije. Omogočale bodo integracijo obstoječih sistemov IP telefonije in central pri članicah naročnika. Telefonsko omrežje bo povsod, kjer bo to tehnično izvedljivo in smiselno, ločeno od lokalnega podatkovnega omrežja. Kjer to ne bo mogoče ali ne bo smiselno, bodo za potrebe VoIP telefonije uporabljene tudi obstoječe povezave, na katerih se bo izvajal prenos podatkov in govora po ločenih navideznih lokalnih omrežjih (VLAN-ih) na skupnih fizičnih vodnikih.

Dostop do ponudnika javnih govornih storitev bo zagotovljen z IP povezavami na več mestih in na način, ki bo omogočal omejevanje števila prizadetih uporabnikov v primeru izpada posamezne povezave med naročnikom in ponudnikom.

Upravljanje sistemov fiksne telefonije bo, v kolikor ni drugače dogovorjeno, izvajal ponudnik v sklopu osnovne storitve.

V primeru, da bo izvajalec uporabil obstoječe podatkovne povezave naročnika, mora biti zagotovljena neodvisnost delovanja telefonskih storitev med lokacijami (napaka (v omrežju ali kakšna druga) na eni lokaciji ne sme vplivati na nedelovanje (telefonskega) prometa na drugi lokaciji), zagotovljena mora biti ločitev telefonskega in podatkovnega prometa. V kolikor bo izvajalec uporabil obstoječe podatkovne povezave in se pričakuje rekonfiguracija naročnikovih omrežnih naprav, mora naročniku podati natančno dokumentacijo in postopke za izvedbo potrebnih segmentacij in (re)konfiguracij. Postopki, ki morajo biti predložena v sklopu načrta izvedbe (kot opredeljeno nižje v besedilu), morajo biti v takšni obliki in natančnosti, da jih bo lahko naročnik neposredno izvedel na svojih omrežnih napravah in morajo vključevati tudi postopke za povrnitev izhodiščnega stanja.

1.3	Izhodišča za izvedbo projekta

Glede na stanje omrežja, potrebe naročnika in število uporabnikov je potrebno projekt izvesti na varen in zanesljiv način z možnostjo enostavnih razširitev in prilagoditev.

Ponudnik mora pri tem upoštevati sledeča izhodišča:

- naročnik nima specifičnih zahtev glede funkcionalnosti, ki bi presegala standardno funkcionalnost sodobnih sistemov za fiksne komunikacije ter zagotavljala možnost integracije z namiznimi in zalednimi aplikacijami (CTI, CSTA, CEBP);

- naročnik ne zahteva postavitve neodvisnega TK sistema, če je mogoče tudi brez njega vzpostaviti enotno TK (v nadaljevanju: telekomunikacijsko) okolje (poslovno skupino) na UM, v katerega bodo lahko vključene vse članice/druge članice UM;

- rešitev, ki bo omogočala povezavo vseh članic/drugih članic UM z njihovimi fiksnimi uporabniki v skupno TK omrežje UM, mora biti tehnološko sodobna in v celoti stroškovno racionalna;

- povezava v TK skupino UM ne vpliva na poslovno samostojnost članic/drugih članic UM, ki jim bo ponudnik moral zagotavljati ločen obračun (izdajo računa) in nadzor lastnih stroškov vseh vrst komunikacij;

- ohranijo se obstoječe telefonske številke in interno oštevilčenje znotraj članice za hitro klicanje: izvajalec mora pri prenosu številk od trenutnega operaterja prevzeti celotne obstoječe DDI bloke, da bo lahko v primeru širitve, kar pomeni tudi v primeru povečanja števila najetih SIP računov, lahko uporabil vse številke iz prevzetih DDI blokov;

- ponudnik mora glede na potrebe oz. povečanje števila najetih SIP računov povečati tudi število hkratnih govornih kanalov v skladu s potrebami naročnika;

- fiksne telekomunikacije morajo biti izvedene na osnovi VoIP tehnologije, obenem pa morajo omogočati integracijo obstoječih sistemov IP telefonije in central – povezava central je lahko izvedena preko ustreznih IP povezav (SIP);

- potrebna oprema za IP telefonijo, ki je vključena v ponudbo in je last ponudnika storitev, se lahko nahaja na lokaciji naročnika in/ali na lokaciji ponudnika storitev;

- ponudnik mora za celotno obdobje pogodbe zagotavljati za vso svojo opremo brezplačne nadgradnje programske opreme v okviru iste funkcionalnosti (manjše in večje nadgradnje);

- cena storitev naj bo v obdobju veljavnosti pogodbe navzgor omejena s ceno iz ponudbe, navzdol pa naj se usklajuje z gibanjem cen ponudnika za referenčno skupino uporabnikov (primerljivih po številu priključkov in obsegu prometa),

- cena mesečne naročnine je lahko odvisna od profila uporabnika (vrste opreme, nabora storitev), ne pa tudi od njegove lokacije ali števila uporabnikov na posamezni lokaciji.

Ponudnik mora zagotoviti najmanj izpolnjevanje zahtev, ki so zapisane v teh tehničnih specifikacijah ter ostalih delih razpisne dokumentacije:

  - povezava vseh obstoječih sistemov fiksne telefonije na univerzi in njenih članicah/drugih članicah v enovito poslovno omrežje UM;

- funkcionalnost fiksnih komunikacij:

  - izvajanje govornih zvez tudi v širokopasovnem načinu (G.722 oz. wide-band) vsaj znotraj poslovne skupine;

  - izvajanje govornih v odprtem ali varnem ( šifriranem) načinu (SRTP, TLS);

  - uporaba obstoječih javnih in internih telefonskih številk iz številčnega prostora posamezne članice UM za klice med članicami in klice znotraj posameznih članic UM;

  - izvajanje lokacijsko odvisnih storitev – usmerjanje klicev na nujne številke (112, 113) v odvisnosti od geografske lokacije uporabnika;

  - transparentnost storitev za vse uporabnike in posredovalce (operaterje), neodvisno od njihove lokacije, vključno s podporo za centralizirano izvedbo klicnega centra;

- 3.	STORITVE FIKSNE TELEFONIJE

Povprečni mesečni obseg prometa za fiksne priključke za celotno poslovno skupino (količine so informativnega značaja in so podane na osnovi porabe v koledarskem letu 2021) je naslednji:

|  | Enota | Povprečne mesečne vrednosti za poslovno skupino | Povprečna mesečna vrednost za povprečnega uporabnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Klici v poslovno skupino naročnika (notranji promet znotraj fiksnega omrežja) | minuta | 28.943 | 11,94 |
| Klici v poslovno skupino naročnika (mobilni del) | minuta | 5.080 | 2,10 |
| Klici v fiksno omrežje Telekom (dosedanji operater) | minuta | 4.556 | 1,88 |
| Klici v fiksno omrežje Telemach | minuta | 1.244 | 0,51 |
| Klici v fiksno omrežje T-2 | minuta | 799 | 0,33 |
| Klici v fiksno omrežje A1 | minuta | 2.284 | 0,94 |
| Klici v mobilno omrežje Telekom | minuta | 4.441 | 1,83 |
| Klici v mobilno omrežje A1 | minuta | 6.113 | 2,52 |
| Klici v mobilno omrežje Telemach | minuta | 6.167 | 2,54 |
| Klici v mobilno omrežje T-2 | minuta | 492 | 0,20 |
| Klici na brezplačne številke (080) | minuta | 408 | 0,17 |
| KLICI V TUJINO |  |  |  |
| Klici v EU+ | minuta | 480 | 0,20 |
| Klici v 1. mednarodno območje | minuta | 94 | 0,04 |
| Klici v 2. mednarodno območje | minuta | 12 | 0,00 |

3.1	Splošne zahteve za storitve fiksne telefonije

Ponudnik mora pri pripravi rešitve upoštevati sledeče splošne zahteve naročnika:

- ponudnik mora zagotoviti povezavo s telefonskim omrežjem naročnika za vse lokacije naročnika;

- dostop do omrežja ponudnika mora biti izveden na način, ki omejuje izpad storitev v primeru nedelovanja posamezne povezave na največ 20% skupnega števila uporabnikov pri naročniku;

- ponudnik mora omogočati uporabo IP prehodov za povezovanje z ne-IP sistemi (npr. povezave do obstoječih hišnih central na članicah UM);

- naročnik z izgradnjo morebitnih novih fizičnih povezav do omrežja operaterja ne sme imeti nobenih dodatnih stroškov;

- ponudnik mora zagotavljati visoko razpoložljivost storitve IP telefonije v lastnem omrežju;

- aktivna oprema (ethernet stikala) za priklop in napajanje IP telefonov je predmet razpisa;

- aktivna oprema mora omogočati priključitev IP telefonov in osebnih računalnikov po skupnih vodnikih in ločenih navideznih lokalnih omrežjih (VLAN);

- aktivna oprema mora omogočati ločevanje telefonskega in podatkovnega prometa v dve ločeni fizični ali logični povezavi proti omrežju operaterja in podatkovnemu omrežju naročnika;

- zaključevanje IP segmenta oz. navideznega lokalnega omrežja (VLAN) za IP telefonijo se izvaja izključno na opremi operaterja, ki ni vključena v podatkovno omrežje naročnika;

- aktivna oprema mora na uporabniških priključkih in povezavi proti podatkovnemu omrežju podpirati vso funkcionalnost, ki jo naročnik zahteva za L2 v lastnem podatkovnem omrežju;

- strošek postavljanja sistema IP telefonije mora biti vključen v ponudbo;

- izbrani ponudnik mora omogočati povezljivost z vsemi ostalimi ponudniki fiksne, mobilne in IP telefonije v Sloveniji;

- ponudnik mora zagotavljati dosegljivost vseh svetovnih telefonskih številk;

- ponudnik mora omogočati zastonj posredovanje in sprejemanje klicev preko omrežja IP na in iz vseh telefonskih central, ki so postavljene v omrežju UM;

- ponudnik mora zagotoviti nemoteno uporabo obstoječih analognih faks naprav;

- ponudnik mora zagotoviti delovanje tonskega (DTMF) izbiranja po standardu RFC 2833 v obe smeri za vse javne telefonske številke;

- ponudnik mora zagotavljati pošiljanje informacije o številki kličočega v vse smeri, tako na povezavah do naročnika kot na povezavah do vseh drugih ponudnikov telefonije;

- ponudnik mora zagotavljati centralizirano upravljanje z uporabo centralne hrambe podatkov za naročniške profile in konfiguracijske podatke sistema;

- ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti pred krajo identitete uporabnikov, nepooblaščenim prisluškovanjem ali drugačnim kršenjem zasebnosti uporabnikov;

- ponudnik mora zagotoviti obračun klicev po posameznih telefonskih številkah naročnika.

- rešitev mora podpirati uporabo obstoječih telefonskih številk;

- ponudnik mora imeti organizirano službo podpore 24x7, ki omogoča minimalni nabor storitev:

  - podporo uporabnikom storitev fiksne telefonije;

  - podporo in kontaktne št. za izvajalca operativnega upravljanja podatkovnega omrežja UM;

  - beleženje dnevnikov in vpogled za upravljavca omrežja UM za primer ugotavljanja napak;

  - vpogled naročnika v nastavitve aktivne opreme za potrebe odpravljanja napak in statistike;

  - vključitev svoje aktivne opreme v nadzorni sistem ponudnika.

- ponudnik mora razpolagati s strokovnjaki, ki znajo na mrežnem nivoju odkrivati napake delovanja na lokalni računalniški infrastrukturi;

- ponudnik mora v primeru izpada povezljivosti do naročnika ali v primeru težav v ponudnikovem telefonskem sistemu, katerih posledica je nedosegljivost naročnikovih številk, zagotoviti obveščanje kličočih (npr. »telefonsko omrežje klicanega trenutno ni dosegljivo«);

- ponudnik mora v svojem IP omrežju zagotavljati mehanizme za upravljanje prioritetnih klicev in omejevanje števila hkratnih klicev glede na razpoložljivo pasovno širino in kakovost povezave (»admission control«);

- ponudnik mora, v kolikor bi spremembe v nastavitvah opreme in storitev zahtevale spremembe nastavitev omrežja UM, le-te pravočasno uskladiti z upravljavcem omrežja UM, uporabniki pa morajo biti o spremembah pravočasno obveščeni;

- ponudnik mora naročniku omogočiti nadzor in omejevanje porabe na fiksnih priključkih:

  - vzpostavitev omejitve porabe z opozorilom uporabnika o prekoračitvi;

- v primeru naročila oz. uporabe opreme ali storitev, ki v razpis niso posebej vključena, se uporablja cenik za poslovne uporabnike.

3.2	Posebne zahteve za storitve fiksne telefonije

V nadaljevanju so navedene tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati oprema in storitve. Zahteve se nanašajo na IP telefone in centralni krmilni sistem (v smislu storitev, ki jih mora nuditi uporabnikom), IP govorne prehode (analogni, ISDN) in Ethernet stikala.

Zahteve predstavljajo tehnični minimum, ponujena oprema lahko ima boljše karakteristike in omogoča večji nabor funkcij.

Pri uporabniku nameščena najeta oprema mora biti nova in nerabljena.

Telefoni in storitve

| Skupne značilnosti IP-telefonov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcije telefona | Osebni imenik |  |  |
|  | Dostop do centralnih imenikov (XML/LDAP/AD) , pri čemer mora biti vključen le imenik članice (OU) |  |  |
|  | Seznam klicev (sprejeti, zgrešeni, opravljeni) |  |  |
|  | Upravljanje seznama klicev (brisanje, prenos v imenik, klicanje iz seznama,…) |  |  |
|  | Indikacija zgrešenega klica |  |  |
|  | Prikaz imena v klicu in v seznamu klicev |  |  |
|  | Ne moti |  |  |
|  | Blokada mikrofona |  |  |
|  | Preusmeritev klica |  |  |
|  | Zavrnitev klica (s preusmeritvijo) |  |  |
|  | Predaja klica |  |  |
|  | Klici na čakanju |  |  |
|  | Zadržanje klica |  |  |
|  | Prikaz trajanja klica |  |  |
|  | Prenosljivost telefona brez izgube nastavitev |  |  |
|  | Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku |  |  |
| Funkcije sistema s podporo v telefonu | Obvestilo o sprejetem sporočilu |  |  |
|  | Razločevalno zvonjenje |  |  |
|  | Parkiranje in prevzem klica |  |  |
|  | Souporaba telefonske številke (Shared/Bridged Line) |  |  |
| Zvokovne zmožnosti | Ozkopasovni kodirniki: G.711a/µ, G.729 |  |  |
|  | Širokopasovni kodirniki: G.722 |  |  |
|  | VAD, CNG, PLC, AJB, AGC |  |  |
|  | DTMF: In-band, RFC 2833, SIP Info |  |  |
|  | Prostoročni način, polno dvosmerno delovanje |  |  |
|  | Izločanje akustičnega odmeva |  |  |
|  | Priključek za naglavne slušalke |  |  |
|  | Več vrst (melodij) zvonjenja |  |  |
|  | Glasba na čakanju |  |  |
|  | Nastavitev glasnosti zvonjenja in pogovora |  |  |
| Protokoli | SIP v2 (RFC 3261) |  |  |
|  | RTP/RTCP (RFC 1889, 1890) |  |  |
|  | IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP |  |  |
|  | DNS (SRV and multiple A records) |  |  |
|  | Differentiated Services (DiffServ) (RFC 2475) |  |  |
|  | Type of service (ToS) (RFC 791, 1349) |  |  |
|  | VLAN tagging 802.1Q: Layer 2 QoS |  |  |
|  | Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030) |  |  |
|  | LLDP (802.1ab) |  |  |
|  | Nastavitev VLAN-a prek protokolov LLDP-MED ali CDP |  |  |
| Povezovanje | Dva priključka RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps oz. 1 Gbps |  |  |
|  | Vgrajeno Ethernet stikalo 10/100 Mbps oz. 1 Gbps |  |  |
|  | Napajanje preko Etherneta, IEEE 802.3af |  |  |
| Tipkovnica | Standardna tipkovnica z 12 tipkami (0..9, *, #) |  |  |
|  | Fiksne funkcijske tipke (nastavitve, storitve,…) |  |  |
|  | Gumb ali tipke za dvodimenzionalno navigacijo (pomik levo-desno, gor-dol) |  |  |
| Upravljanje | Samodejna (omrežna) konfiguracija (tftp, http,…) |  |  |
|  | Upravljanje na telefonu (tipkovnica/prikazovalnik) |  |  |
| Varnost | Varen uporabniški in administratorski dostop |  |  |
|  | Geslo (PIN) za dostop do nastavitev |  |  |
|  | HTTPS, SRTP, TLS |  |  |
|  | VLAN (802.1Q) |  |  |
|  | Digest avtentikacija (MD5) |  |  |
|  | Šifrirana (podpisana) konfiguracija (AES-256) |  |  |
|  | Digitalni certifikati |  |  |
| Značilnosti po profilih uporabnikov/telefonov | Standardni | Napredni | Giga |
| Napajanje preko Etherneta, IEEE 802.3af | Class 1/2 | Class 2/3 | Class 2/3 |
| Enobarvni grafični prikazovalnik, min. ločljivost oz. število vrstic | 128x64 ali (128x48 in najmanj 4 informacijske vrstice) | 128x64 ali (128x48 in najmanj 4 informacijske vrstice) | 128x64 ali (128x48 in najmanj 4 informacijske vrstice) |
| Nastavljive funkcijske in klicne tipke | ne | da | da |
| Kontekstno neodvisne (soft) tipke | 3 | 3 | 3 |
| Razširitvena tipkovnica, dvobarvni LED indikatorji | ne | min. 12 | min. 12 |
| Brezvrvična slušalka (Bluetooth, DECT) | ne | da | Da |
| Št. naročniških številk (linij) na telefonu | 1 | 4 | 4 |
| Prikaz statusa linij/uporabnikov (Busy Line Field) | ne | da | Da |
| Souporaba telefonske številke | ne | da | Ne |
| Vgrajeno Ethernet stikalo 1 Gb/s | ne | ne | Da |
| Zahtevane dopolnilne storitve | Standardni | Napredni | Giga |
| Čakajoči klic (na ponoru, samodejno) | da | da | Da |
| Čakanje na zasedenega (na zahtevo izvora) | ne | da | Ne |
| Dokončanje klicanja zasedenega uporabnika | da | da | Da |
| Dokončanje klicanja uporabnika, ki se ne javi | da | da | Da |
| Identifikacija zlonamernih klicev | da | da | Da |
| Interkom | ne | da | Da |
| Konferenca treh udeležencev | da | da | Da |
| Konferenčna zveza s postopno gradnjo | da | da | Da |
| Konferenčna zveza s pridruževanjem | da | da | Da |
| Možnosti klicanja: | da | da | Da |
| · tipkovnica | da | da | Da |
| · imenik | da | da | Da |
| · seznam klicev | da | da | Da |
| · programirane tipke | ne | da | Ne |
| Ne moti | da | da | Da |
| Nočna služba | da | da | da |
| Obvestilo o sprejetem sporočilu | da | da | da |
| Odklonitev klica | da | da | da |
| Omejitev klicanja | da | da | da |
| Parkiranje in prevzem klica | da | da | da |
| Ponovno izbiranje zadnje izbrane številke | da | da | da |
| Povratni klic | da | da | da |
| Predaja klica | da | da | da |
| · slepa predaja | da | da | da |
| · predaja s prednajavo | da | da | da |
| Preusmerjanje klica | da | da | da |
| brezpogojno | da | da | da |
| priključek je zaseden | da | da | da |
| klicani se ne javi | da | da | da |
| priključek ni dosegljiv | da | da | da |
| selektivno, variabilno | ne | da | Ne |
| Prevzem klica z izbiranjem | da | da | Da |
| Prevzem klica v skupini | da | da | Da |
| Prikaz imena | da | da | Da |
| Prikaz identifikacije | da | da | Da |
| Omejitev prikaza identifikacije | da | da | Da |
| Razločevalno zvonjenje | da | da | da |
| Skrajšano izbiranje – individualni seznam | da | da | da |
| Skrajšano izbiranje – skupni seznam | da | da | da |
| Skupine naročniških številk | da | da | da |
| Souporaba telefonske številke | ne | da | Ne |
| Skupinski/paralelni klic | da | da | Da |
| Sledenje klica | da | da | Da |
| Vmesna zveza z možnostjo zadržanja osnovne | da | da | Da |
| Vstop v zvezo zasedenemu uporabniku | ne | da | Ne |
| Zadržanje klica oz. zveze | da | da | Da |
| Zaklepanje telefona | da | da | ne |
| Zavračanje anonimnih klicev | da | da | da |
| Zveza brez izbiranja številke | da | da | da |

V primeru, da so aparati priključeni na stikala, kjer napajanje (PoE) ni omogočeno ali izvedljivo, mora biti priložen adapter za električno omrežje (230 V).

Ponujena telefona v profilu »Napredni« in »Giga« mora imeti možnost priključitve slušalke, kot je navedeno v tabeli zgoraj. Določene zahtevane funkcionalnosti se lahko izvajajo na centrali in ne v telefonu.

V kolikor je kakšna izmed zahtevanih lastnosti ali priključkov za posamezen model opcijska (npr. PoE vmesnik), mora biti njena vključitev eksplicitno specificirana v ponudbeni dokumentaciji.

IP prehodi

| IP analogni prehodi |  |
| --- | --- |
| Funkcionalne značilnosti | Podpora dveh analognih linij Podpora za alternativni SIP strežnik (multiproxy) Prenosljivost brez izgube nastavitev |
| Priključki | 1x RJ-45 za priključitev na Ethernet omrežje 2x RJ-11 za priključitev dveh analognih terminalov |
| Napajanje | Omrežni priključek 230 V |
| Zvokovne zmožnosti | Ozkopasovni kodirniki: G.711a/µ Prenos fax sporočil: T.38, G.711 (passthrough) DTMF: In-band, RFC 2833 |
| Protokoli | SIP v2 (RFC 3261) RTP/RTCP (RFC 1889, 1890) IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP DNS (SRV and multiple A records) Differentiated Services (DiffServ) (RFC 2475) Type of service (ToS) (RFC 791, 1349) VLAN tagging 802.1Q: Layer 2 QoS Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030) |
| Varnost | Administratorski dostop z geslom (PIN) HTTPS, SRTP, TLS VLAN (802.1Q) Digest avtentifikacija (MD5) Šifrirana (podpisana) konfiguracija (AES-256) Digitalni certifikati |
| Upravljanje | Samodejna (omrežna) konfiguracija Spletni vmesnik v slovenskem jeziku |
| IP ISDN prehodi |  |
| Funkcionalne značilnosti | Več osnovnih (4) ali primarnih (2) ISDN dostopov Več omrežnih IP povezav Podpora za alternativni SIP strežnik (multiproxy) Podpora za več hišnih central, usmerjanje klicev Izbiranja v bloku (en bloc) ali s prekrivanjem (overlap) Načrt oštevilčenja (dial plan) Podpora ISDN dopolnilnim storitvam Generacija ure (takta) za povezavo hišne centrale Možnost namestitve v 19-palčno komunikacijsko omaro |
| Napajanje | Omrežni priključek 230 V |
| Zvokovne zmožnosti | Ozkopasovni kodirniki: G.711a/µ, G.729 Prenos fax sporočil: T.38, G.711 DTMF: In-band, RFC 2833 Izločanje odmeva, 128 ms |

Ethernet stikala

Splošne zahteve

- Nameščena najnovejša programska oprema

- Priložen pribor za vgradnjo v 19-palčno komunikacijsko omaro

- Zmogljivost MAC tabele vsaj 8.000 naslovov

- Podpora za 9 KB okvirje (Jumbo Frames) na vseh vmesnikih

Vmesniki

- 8 / 24 / 48 vmesnikov RJ-45 za 10/100/1000 Base-T

- 2 kombinirana vmesnika RJ-45/SFP za 10/100/1000 Base-X pri 8 vmesnikih RJ-45 za 10/100 Base-T; 2 vmesnika RJ-45 za 10/100/1000 Base-T + 2 kombinirana vmesnika RJ-45/SFP za 10/100/1000 Base-X pri 24/48 vmesnikih RJ-45 za 10/100 Base-T

- Podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in načina prenosa

- Serijska vrata za upravljanje s konzolo

- Napajanje drugih omrežnih naprav preko Etherneta (PoE, 802.3af):

- najmanj 60 W skupne moči, PoE na vseh priključkih pri 8 vmesnikih RJ-45 za 10/100 Base-T, - najmanj 180 W skupne moči, PoE na vseh priključkih pri 24 vmesnikih RJ-45 za 10/100 Base-T, - najmanj 360 W skupne moči, PoE na vseh priključkih pri 48 vmesnikih RJ-45 za 10/100 Base-T,

- polna električna obremenitev na poljubnem uporabniškem vmesniku (Class 3),

- polovična sočasna obremenitev na vseh vmesnikih (100% Class 2).

Funkcionalnost L2

- Navidezna lokalna omrežja – VLAN:

- Vsaj 126 aktivnih VLAN omrežij iz obsega 4096 možnih

- podpora standardu 802.1Q (VLAN tagging, VLAN trunking, …)

- ločen VLAN za upravljanje

- poseben VLAN za vse, ki ne uspejo potrditi identitete po 802.1x (Guest VLAN)

- poseben VLAN za VoIP (z ustrezno obravnavo QoS)

- instanca protokola vpetega drevesa za vsak VLAN (RPVST+)

- Podpora samodejnemu konfiguriranju navideznih lokalnih omrežij (GVRP/GARP)

- DHCP Relay (opcija 82)

- Preprečevanje blokiranja Head-of-line (HOL)

Varnost

- SSH (v2) za zaščito prometa oddaljenega dostopa)

- SSL za HTTPS dostop do spletnega vmesnika za upravljanje naprave

- IEEE 802.1x:

možnost preverjanja identitete uporabnika, priključenega na določen vmesnik (RADIUS)

možnost dinamične določitve VLAN-a za posameznega uporabnika na vmesniku

- Seznami za kontrolo dostopa – ACL:

vsaj 512 pravil

nadzor prometa glede na MAC ali IP naslov pošiljatelja in prejemnika

nadzor prometa glede na TCP/UDP port pošiljatelja in prejemnika

nadzor prometa glede na 802.1p, DSCP/IP precedence,…

- Možnost statičnega konfiguriranja ali omejitev števila dinamičnih MAC naslovov na vmesnik

- IGMP snooping (verzije 1, 2, 3)

Razpoložljivost

- Podpora za 802.3ad LACP – možnost združevanja do 4 vmesnikov v do 4 enotne L2 povezave

- Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

- Zaščita pred DoS napadi

- Podpora za 802.1w – Rapid Spanning Tree

- Podpora za 802.1s – Multiple Spanning Tree

- Spanning Tree Root Guard (STRG)

- Bridge Protocol Data Unit (BPDU) guard

Kakovost storitev

- Podpora za vsaj 4 izhodne vrste na vmesnik

- Strežba izhodnih vrst po prioriteti ali WRR (weighted round-robin)

- Enostavno upravljanje QoS z razvrščanjem prometa na osnovi vhodnih vrat, 802.1p, DiffServ, TOS

- Omejevanje prometa glede na vhodna vrata in VLAN

IPv6

- Podpora za dual-stack IPv6/IPv4

- Izvajanje mehanizmov QoS in ACL v strojni opremi

Upravljanje

- Možnost upravljanja preko standardnega spletnega brskalnika (konfiguriranje, vzdrževanje, nadzor)

- Protokoli za upravljanje:

- SNMP 1, 2c in 3, SSH, HTTPS, TFTP, BOOTP, DHCP

SNTP za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa

- Konfiguriranje:

- enostavna samodejna instalacija in začetna konfiguracija naprave

- samodejna detekcija naprav v soseščini in konfiguracija preko LLDP-MED ali CDP

- interaktivno konfiguriranje preko protokola SSH med delovanjem stikala

- shranjevanje konfiguracije (v ASCII obliki) in nalaganje programske opreme (http/https, tftp)

- podpora dvema verzijama programske opreme na stikalu

- Možnosti nadzora:

podpora za RMON (vsaj grupe History, Statistics, Alarms, Events)

zrcaljenje vrat ali VLAN – na enega od vmesnikov je možno preslikati promet do 8 vrat/VLAN

možnost prikaza poti paketa preko IP infrastrukture (traceroute)

podpora funkcionalnosti Syslog

Upravljanje in nadzor

Ponudnik mora naročniku omogočiti upravljanje in nadzor nad naročniškimi funkcijami in terminalsko opremo na način, ki pooblaščenim osebam pri naročniku omogoča upravljanje funkcionalnosti na nivoju poslovne skupine in posameznih priključkov/uporabnikov v poslovni skupini.

Uporabnikom mora biti na voljo sistem za upravljanje osnovnih naročniških funkcij:

- preusmerjanje klica,

- ne moti.

Za vse IP priključke (ki niso SIP in so v upravljanju ponudnika) mora biti zagotovljena možnost oddaljenega upravljanja (prevzem in izvedba klicev, vklop/izklop preusmeritve) z odjemalcem za Windows in mobilni telefon (Android in iOS).

- 4.	IZVEDBA PROJEKTA

4.1	Zahteve za izvedbo

Izhodišče projekta je trenutno stanje. Naročnik (oz. zanj članice) bo izvajalcu pred začetkom izvajanja predložil ažuriran seznam obstoječih priključkov in naprav.

Naročnik bo potrebno aktivno opremo (ethernet stikala) za priključitev in napajanje IP telefonov lahko najel od ponudnika. Upravljanje aktivne opreme (vnos in spreminjanje nastavitev, izdelava in hramba varnostnih kopij nastavitev, nadzor nad delovanjem, nadgradnje programske opreme,…) bo izvajal ponudnik v okviru storitev IP telefonije, le izjemoma pa tudi naročnik sam. Način upravljanja bosta naročnik in ponudnik dogovorila za vsako lokacijo posebej.

Upravljavec aktivne opreme bo moral zagotoviti zanesljivo delovanje IP telefonije in neovirano uporabo podatkovnega omrežja naročnika, zato mora aktivna oprema izpolnjevati najmanj naslednje zahteve:

- omogočati mora priključitev IP telefonov in osebnih računalnikov po skupnih povezavah;

- omogočati mora ločevanje telefonskega in podatkovnega prometa v dve ločeni povezavi proti TK omrežju operaterja in podatkovnemu omrežju naročnika;

- na uporabniških priključkih in povezavi proti podatkovnemu omrežju mora zagotavljati potrebno funkcionalnost, ki jo naročnik zahteva v lastnem podatkovnem omrežju in je določena v teh tehničnih specifikacijah.

Ponudnik mora pred pričetkom del pripraviti natančen načrt izvedbe, ki bo obsegal:

- ciljno konfiguracijo rešitve in zaporedne korake pri vzpostavitvi sistema IP telefonije;

- časovni načrt preklopa obstoječih sistemov telefonije in uporabnikov;

- dokumentiran povratni plan, ki opisuje postopek preklopa na star telefonski sistem v primeru težav z novim sistemom.

Ponudnik mora projekt izvajati na način, ki bo zagotavljal:

- ohranitev obstoječega javnega in internega številčnega prostora na vseh lokacijah;

- pravočasni prenos obstoječih javnih številk od aktualnih operaterjev, ki nudijo dostop do javnega telefonskega omrežja posameznim članicam UM;

- nemoteno delovanje vseh obstoječih sistemov do preklopa na nov sistem;

- izvedbo preklopa na nov telefonski sistem izven delovnega časa naročnika;

- izdelavo izvedbene dokumentacije po končani instalaciji.

- Ponudnik mora v fazi izvedbe:

- izvesti instalacijo vse ponujene opreme;

- izvesti nastavitev obstoječih stikal (VLAN, QoS) za podporo IP telefoniji skupaj z administratorjem naročnika;

- izvajati koordinacijo s ponudniki javnih govornih storitev in izvesti prenos obstoječih telefonskih številk na svoj sistem;

- ohraniti obstoječ telefonski številčni prostor na vseh lokacijah;

- zagotoviti svoj sistem dodeljevanja IP naslovov za fiksne telefone preko DHCP;

- priklopiti obstoječe članice, ki uporabljajo IP ali TDM telefonijo, v enoten sistem;

- zagotoviti zapore klicev za posamezne telefone ali uporabnike, kot jih predvidi naročnik;

- zagotoviti vsem uporabnikom prevzemanje klicev za posamezen telefon ali skupino sosednjih telefonov;

- zagotoviti 5 konferenčnih številk, na katerih je mogoče vzpostaviti govorno konferenco vsaj 10 notranjih in zunanjih uporabnikov;

- zagotoviti centralni imenik za vse uporabnike z imenom, priimkom, članico in telefonsko številko (po članici);

- zagotoviti pozdravno sporočilo zunanjim klicateljem, da so poklicali določeno članico, preden se klic preveže na telefonista – posredovalca.

Ponudnik mora glede odprave napak zagotavljati:

Odprava napak se izvaja najmanj v skladu s splošnimi pogoji ponudnika, ki zagotavljajo enak nivo kakovosti oz. čas odprave napak, kot ga ponudniku zagotavlja nacionalni operater na medoperaterskem nivoju. V kolikor so za ponudnika bolj zavezujoči, veljajo tudi naslednji pogoji: izvajalec se zavezuje naročniku nuditi tudi tehnično podporo pri uporabi in vzdrževanju opreme vsak dan med 8:00 in 20:00 uro. Pod pogojem, da naročnik napako prijavi do 12:00 ure delovnega dne,  je izvajalec dolžan pristopiti k odpravi napake še isti delovni dan najkasneje do 18:00 ure. Če naročnik napako prijavi po 12:00 uri delovnega dne, je izvajalec dolžan pristopiti k odpravi najkasneje do 10:00 ure naslednjega delovnega dneva. Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s proizvajalcem v primeru reševanja napak.

Izvajalec mora napako odpraviti najkasneje v dveh (2) delovnih dneh od prijave.

Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci, po predhodnem telefonskem dogovoru z izvajalcem in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

Ponudnik mora zagotoviti upravljanje sistema IP telefonije, ki zajema najmanj:

- nadzor sistema IP telefonije (24x7) in sprotno obveščanje pooblaščenih oseb naročnika o stanju in delovanju opreme in aplikacij;

- sprejem in reševanje problemov ter oddaljena/lokalna podpora uporabnikom;

- obveščanje naročnika o napakah v delovanju IP opreme in aplikacij z vključeno informacijo o lokaciji napake: fizična lokacija, omrežni (IP) naslov,…;

- poročila o izvedenih sprotnih meritvah in meritvah na zahtevo (QoS: kasnitve, trepetanje, izgube paketov, MOS) ter statistiki delovanja sistema, ki so dostopna pooblaščenim osebam naročnika;

- podpora za oddaljeno in lokalno izvajanje premikov, dodajanj, sprememb in izklopov (MACD) uporabnikov ali opreme;

- upravljanje posodobitev programske opreme in varnostnih kopij programske opreme, sistemskih in uporabniških nastavitev;

- upravljanje zmogljivosti sistema, poročila o delovanju sistema (statistika prometa,…).

Naročnik ne more vnaprej natančno določiti vrste in količine storitev, ki jih bodo uporabljali posamezni uporabniki, zato si pridržuje pravico, da bo za vsakega uporabnika izbral in izbiral (spreminjal) optimalno vrsto telefonskega priključka oz. aparat in druge storitve iz ponudbe ponudnika pod enakimi pogoji, kot veljajo v ponudbi.

4.2	Dobava

V kolikor bo prišlo do statusne spremembe naročnika, si naročnik pridržuje pravico do povečanja števila članic/drugih članic oz. pridruženih članic, za katere se opravljajo storitve. Povečanje ali zmanjšanje števila članic se uredi s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Dobave aparatov ter dobave, namestitve, testiranja in integracije vse potrebne opreme za postavitev sistema IP telefonije (predvidoma na vseh lokacijah naročnika iz tabele trenutnega stanja, stran 2-3) se usklajuje s članicami/drugimi članicami:

Z. ŠT.; ČLANICA / DRUGA ČLANICA; AKRONIM; ULICA; KRAJ. Univerz a v Mariboru, rektorat; REKT; Slomškov trg 15; 2000 Maribor. Pedagoška fakulteta; PEF; Koroška cesta 160; 2000 Maribor. Filozofska fakulteta; FF; Koroška cesta 160; 2000 Maribor. Fakulteta za naravoslovje in matematiko; FNM; Koroška cesta 160; 2000 Maribor. Ekonomsko-poslovna fakulteta; EPF; Razlagova ulica 14; 2000 Maribor. Pravna fakulteta; PF; Mladinska ulica 9; 2000 Maribor. Fakulteta za strojništvo; FS; Smetanova ulica 17; 2000 Maribor. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; FGPA; Smetanova ulica 17; 2000 Maribor. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; FERI; Koroška cesta 46; 2000 Maribor. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; FKKT; Smetanova ulica 17; 2000 Maribor. Fakulteta za zdravstvene vede; FZV; Žitna ulica 15; 2000 Maribor. Fakulteta za organizacijske vede; FOV; Kidričeva cesta 55 a; 4000 Kranj. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede; FKBV; Pivola 10; 2311 Hoče. Medicinska fakulteta; MF; Taborska ulica 8; 2000 Maribor. Fakulteta za varnostne vede; FVV; Kotnikova ulica 8; 1000 Ljubljana. Fakulteta za logistiko; FL; Mariborska cesta 7; 3000 Celje. Faku lteta za energetiko; FE; Hočevarjev trg 1; 8270 Krško. Fakulteta za turizem; FT; Cesta prvih borcev 36; 8250 Brežice. Univerzitetna knjižnica Maribor; UKM; Gospejna ulica 10; 2000 Maribor. 20.; Univerza v Mariboru Študentski domovi; ŠD; Gosposvetska cesta 83; 2000 Maribor.

Rok dobave IP opreme za postavitev sistema fiksne telefonije je največ devetdeset (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe. Ponudnik se zavezuje zmontirati, namestiti, testirati in integrirati opremo za postavitev sistema IP telefonije ter telefonske aparate na vseh lokacijah naročnika najkasneje v roku devetdeset (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

Po dobavi in končani postavitvi sistema fiksne telefonije bosta ponudnik in naročnik pripravila primopredajni zapisnik, ki bo temeljil na primopredajnih zapisnikih na posameznih članicah. Če se ugotovi, da oprema oz. njena namestitev ni istovetna z naročeno, če odstopa od dogovorjene kvalitete in količine, lahko naročnik prevzem odkloni.

Ponudnik bo pričel z opravljanjem storitev IP telefonije najkasneje v roku deset (10) dni po končanju dobave, montaže, namestitev, testiranja, integracije strojne in programske IP opreme (postavitev sistema IP telefonije).

Število aparatov po članicah:

|  |  | STANDARDNI IP-TELEFON | NAPREDNI IP-TELEFON | GIGA IP-TELEFON | PRENOSNI IP | Posredovalni IP telefon z razširitveno tipkovnico | SKUPAJ IP telefonov | ANALOGNI | PRENOSNI ANALOGNI | SKUPAJ ANALOGNIH | ISDN | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EPF |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2. | FE | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 0 |  | 13 |
| 3. | FERI |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4. | FF |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 5. | FGPA | 103 | 2 |  |  |  | 105 |  |  | 0 |  | 105 |
| 6. | FKBV | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 8 | 4 | 12 |  | 19 |
| 7. | FKKT | 74 |  | 4 | 4 |  | 82 |  |  | 0 |  | 82 |
| 8. | FL | 43 |  |  |  |  | 43 |  |  | 0 |  | 43 |
| 9. | FNM |  |  |  |  |  | 0 | 9 |  | 9 |  | 9 |
| 10. | FOV | 74 | 2 |  | 2 |  | 78 |  |  | 0 |  | 78 |
| 11. | FS | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  | 0 |  | 190 |
| 12. | FT | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  | 25 |
| 13. | FVV | 37 | 1 |  | 3 |  | 41 |  |  | 0 |  | 41 |
| 14. | FZV | 56 |  |  |  | 1 | 57 |  |  | 0 |  | 57 |
| 15. | MF |  | 76 |  |  |  | 76 |  |  | 0 |  | 76 |
| 16. | PEF |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 17. | PF | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 |  |  | 0 |  | 54 |
| 18. | REKT | 145 | 19 |  |  |  | 164 |  |  | 0 | 3 | 167 |
| 19. | ŠD | 35 | 8 |  |  |  | 43 |  |  | 0 |  | 43 |
| 20. | UKM | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| SKUPAJ: |  | 849 | 109 | 4 | 14 | 2 | 978 | 17 | 4 | 21 | 3 | 1002 |

Število omrežnih stikal po članicah:

|  | IP stikalo za 8 priključkov | IP stikalo za 24 priključkov | IP stikalo za 48 priključkov |
| --- | --- | --- | --- |
| EPF |  |  |  |
| FE | 1 | 1 |  |
| FERI |  |  |  |
| FGPA |  |  | 4 |
| FKBV |  |  |  |
| FKKT |  |  |  |
| FL |  | 1 | 1 |
| FNM |  |  |  |
| FOV |  |  |  |
| FS |  |  |  |
| FT |  | 1 |  |
| FVV |  |  |  |
| FZV |  | 1 | 1 |
| MF | 6 | 5 |  |
| PEF |  |  |  |
| PF |  |  |  |
| REKT |  |  |  |
| ŠD | 1 |  |  |
| UKM |  |  |  |
| FF |  |  |  |
| SKUPAJ: | 8 | 9 | 6 |

4.4	Tehnična podpora

Odprava napak se izvaja najmanj v skladu s splošnimi pogoji ponudnika, ki zagotavljajo enak nivo kakovosti oz. čas odprave napak, kot ga ponudniku zagotavlja nacionalni operater na medoperaterskem nivoju. V kolikor so za ponudnika bolj zavezujoči, veljajo tudi naslednji pogoji: izvajalec se zavezuje naročniku nuditi tudi tehnično podporo pri uporabi in vzdrževanju opreme vsak dan med 8:00 in 20:00 uro. Pod pogojem, da naročnik napako prijavi do 12:00 ure delovnega dne,  je izvajalec dolžan pristopiti k odpravi napake še isti delovni dan najkasneje do 18:00 ure. Če naročnik napako prijavi po 12:00 uri delovnega dne, je izvajalec dolžan pristopiti k odpravi najkasneje do 10:00 ure naslednjega delovnega dneva. Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s proizvajalcem v primeru reševanja napak.

Izvajalec mora napako odpraviti najkasneje v dveh (2) delovnih dneh od prijave.

Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci, po predhodnem telefonskem dogovoru z izvajalcem in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

Če ponudnik napake na odpravi v roku, jo lahko na njegove stroške odpravi naročnik. Stroški popravila se pobotajo oz. odštejejo od naročnikove mesečne obveznosti plačila obroka najemnine. Če strošek popravila presega mesečni znesek najemnine, se preostali znesek pobota v naslednjem mesecu in sledečih, in sicer tako dolgo dokler se ne pokrije v celoti. Če stroškov popravila ni mogoče pobotati z mesečnim obrokom plačila najemnine in tehnične podpore, ker strošek presega vrednost vseh preostalih obrokov ali ker obrokov ni več, naročnik zahteva povrnitev stroškov neposredno od ponudnika. Če ponudnik naročniku ne povrne stroškov v postavljenem roku, lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbenega razmerja. Naročnik lahko od ponudnika v vsakem primeru zahteva tudi povračilo škode, ki mu je nastala zaradi zamude pri popravilu

4.5	Vzdrževanje opreme in napake opreme

Ponudnik se zavezuje v najem dano IP opremo na svoje stroške redno vzdrževati in jo po potrebi popravljati ali zamenjati z novo, tako da je primerna za njeno običajno in dogovorjeno rabo.

Ponudnik odgovarja za vse napake (stvarne in pravne) v najem vzete IP opreme.

V besedilu javnega naročila se lahko zaradi prevladujočega obsega pojavi tudi pojem “IP oprema”, čeprav ta oprema vključuje tudi analogno opremo in tista omrežna stikala, ki so predmet tega javnega naročila. V kontekstu tega javnega naročila se zato pojmi »IP telefonija«, »fiksna telefonija« in »stacionarna telefonija« uporabljajo kot sinonimi.

Označuje, ali je možna uporaba obstoječih podatkovnih povezav za potrebe zagotavljanja povezave s telefonskim omrežjem.

Pri FERI je trenutno najetih 329 IP priključkov, vendar je v teku vzpostavitev lastne centrale, zato na tej lokaciji naročnik s pričetkom pogodbe načrtuje najem SIP računov.

Naročniku je način realizacije zgoraj opisanih priključkov nepomemben – v primeru izvedbe z IP prehodom ali kakšno drugo rešitvijo mora ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika zagotoviti vmesnike in obstoječo/zahtevano funkcionalnost oz. delovanje sedaj priključenih naprav, brez okrnitve zmožnosti in lastnosti za končnega uporabnika.

Glej opombo za FERI pri prejšnji tabeli.

Posamezne članice lahko na lastno željo zahtevajo in v dogovoru s ponudnikom prevzamejo upravljanje centrale, ki je last ponudnika. Vzdrževanje obstoječih PBX central, v lasti članic, ni predmet vzdrževanja.

Območja so povzeta od trenutnega ponudnika fiksne telefonije:

http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/ceniki/klici-v-tujino

Dobava je opcijska.

Dobava je opcijska.

Glede na pretrgane dobavne verige (Covid-19, geopolitična situacija) je možna začasna dobava stikal, tehnično enakovrednih ponujenim stikalom. Trajanje začasne dobave ne sme presegati 180 dni.