Naša št.:

Vaša št.:

Datum:

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA NAMESTITEV NALEPK Z GRAFIČNO PODOBO PODJETJA  ZA SKLOP 5: SDV 3/1 - R

- Nalepke za polepitev vozil zagotovi naročnik.

- Nalepke morajo biti nameščene v skladu s priloženimi grafikami (odvisno od tipa vozila).

- Napisi, logotipi in grafike (poštni rog) so obrezane po konturi in nato lepljene na vozilo.

- Kakovost namestitev mora biti v skladu z grafično podobo podjetja. Dimenzijska odstopanja grafičnih elementov od predvidene razporeditve na osnovni mreži, niso dovoljena. Odprta vprašanja dobavitelj pred namestitvijo nalepk uskladi z naročnikom.

- Folije morajo biti na celotnem vozilu natančno in kakovostno nameščene, in sicer:

  - ravne linije,

  - ustrezno zaključeni ukrivljeni izrezi,

  - brez ostankov na robovih (natrgana ali narezana folija),

  - brez nepotrebnih zarezov v folije, ipd.

- Namestitev nalepk mora biti izvedena na način, da se nikakor ne poškoduje površine vozila. Obrezovanje nalepk na vozilu ni dovoljeno.

- V primeru prekrivanja folij se te nameščajo v smeri vožnje (iz zadnje strani vozila).

- Nameščanje nalepk se izvede skladno s pogoji, ki jih za lepljenje predpisujejo proizvajalci folij ter ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  - vozila morajo biti ustrezno pripravljena za lepljenje (pranje, sušenje, čiščenje, ipd.),

  - upošteva se najnižja predpisana temperatura ozračja za lepljenje s strani proizvajalca folije (v kolikor to ni posebej predpisano naj bo ta najmanj 15°C) in

  - upoštevanje časovnih izhodišč za izvedbo polepitev: priprava posameznega vozila (vozilo pred lepljenjem dovolj časa na primerni temperaturi), za izvedbo polepitve (predvidi se ustrezen čas za izvedbo kvalitetne polepitve) ter zaključka lepljenja (že polepljeno vozilo ostane na ustrezni temperaturi toliko časa, da je zagotovljen optimalen oprijem vseh nalepk na vozilu).

- Predpisane pogoje za izvedbo polepitev zagotovi dobavitelj.