Naročnik:

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.,

Cesta bratov Milavcev 42

8250 Brežice

Dokumentacija v zvezi z naročilom po odprtem postopku za predmet:

»Nakup vozil za potrebe

Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.«

Brežice, april 2022

Vsebina

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2.	Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	3

3.	Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	4

4.	Oblika, jezik in stroški ponudbe	4

5.	Veljavnost ponudbe	5

6.	Skupna ponudba	5

7.	Ponudba s podizvajalci	6

8.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	7

9.	Posredovanje podatkov naročniku	7

10.	Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe	7

11.	Merilo za izbor	8

12.	Tehnične zahteve	8

12.1.	Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 1	8

12.2. Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 2	15

12.3. Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 3	17

12.4	Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 4	18

12.5	Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 5	20

12.6	Tehnične zahteve in rok dobave za opremo v sklopu 6	21

13	Finančna zavarovanja	23

13.1	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	23

13.2	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	24

13.3	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	24

14	Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	24

14.1	Predhodna nekaznovanost	24

14.2	Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK	25

14.3	Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	25

14.4	Nespoštovanje delovnopravne zakonodaje	26

15	POGOJI ZA SODELOVANJE	26

15.1	Registracija dejavnosti	26

15.2 Reference dobavitelja v sklopu 1	26

15.3	Drugi pogoji	26

Skladnost s tehničnimi zahtevami	27

16	Pravna podlaga	27

17	Pouk o pravnem sredstvu	28

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembi, v nadaljevanju: ZJN-3) Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo, skladno s to razpisno dokumentacijo.

Predmet naročila je »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.«.

Predmet naročila je razdeljen na sklope:

Sklop 1: Komunalno vozilo samonakladalec

Sklop 2: Pogrebno vozilo

Sklop 3: Kombi L2H2

Sklop 4: Vozilo na štirikolesni pogon

Sklop 5: Šasija L3 z enojno kabino in povišanimi stranicami

Sklop 6: Zadnja traktorska kosilnica

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega ali več sklopov.

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim ponudnikom, ki bo oddal najugodnejšo dopustno ponudbo v posameznem sklopu.

Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Rok za oddajo ponudb je 23. 5. 2022 ob 12:00 uri.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 23. 5. 2022 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času  prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 13. 5. 2022 do 10:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno točki 2 te razpisne dokumentacije.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Dopolnitve ponudbe se izvedejo preko sistema e-JN.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

Ponudnik izpolnjen ESPD naloži v e-jn v zavihek »ESPD«, ponudbeni predračun v zavitek »Predračun«, ostalo dokumentacijo pa optično preslika in naloži v zavihek »Druge priloge«.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 6. 2022. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe.

Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato nominacija podizvajalca ni obvezna. V kolikor želi ponudnik nominirati podizvajalca, mora to navesti v ESDP obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESDP obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 14. določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESDP obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca, vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji oznako ki »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, ali v ponudbi predloži »SKLEP O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti, izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg naročenih dobav.

S podpisom ESDP obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo posameznem sklopu bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del,  kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v sklopu 1, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merilo za izbor

Naročnik bo v sklopu 1-6 izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila cena v EUR brez DDV.

Merilo za sklope 1-6 je najnižja cena v EUR brez DDV.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponudbena vrednost brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo vozila, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, stroški garancijskih popravil, zagotovitev potrebne tehnične opreme, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zagon vozila, zavarovanj, varnosti pri delu, usposabljanj uporabnikov vozil, servisiranj v garancijski dobi in drugih stroškov vse do primopredaje vozil.

Tehnične zahteve

Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 1

Izvajalec mora predmet naročila dostaviti na naslov naročnika Zbirno reciklažni center Boršt, Račja vas 35, 8263 Cerklje ob Krki.

Tehnične zahteve za vozilo:

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

Tehnična dokumentacija:

- dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki,

- navodila za vozno osebje,

- dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje.

Garancijska dokumentacija:

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji.

Ostala dokumentacija:

- račun z vsemi podatki potrebnimi za takojšnjo registracijo,

- dokument o homologaciji.

OSNOVNE ZAHTEVE:

- Samonakladalni sitem mora omogočati kipanje zabojnikov iz višine

- Samonakladalni sistem mora biti daljinsko vodeno

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vsemi dodatki mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 25/2006) in standardom DIN 30720

- Sistemsko varovanje tovora na samonakladalcu  mora biti v skladu s pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, (Ur. l. RS št. 32/2010)

- Šasije in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU certificirana, pa mora imeti tipsko odobritev

- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših in večjih  kosovnih odpadkov kot tudi razsutega tovora (kosovni gradbeni material, pesek itd.

- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev

- Celotno vozilo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije vozila.

Ponudnik mora ponuditi vse pozicije in vso zahtevano opremo, v nasprotnem primeru

se ponudba izloči

- TOVORNO VOZILO:

Nosilnost:

- dovoljena tehnična obremenitev minimalno 18.000 kg,

- dovoljena tehnična obremenitev sprednje osi minimalno 7.100 kg,

- dovoljena tehnična obremenitev zadnje osi minimalno 11.500 kg.

Motorni del:

- vrsta motorja - Euro VI zadnje generacije,

- moč motorja min. 210 kW,

- navor min. 1.150 Nm,

- prostornina motorja od 6l do 7l,

- elektronsko upravljanje motorja,

- elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h,

- ogrevan filter goriva z izločevalnikom vode,

- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov za nadgradnjo,

- rezervoar za gorivo s ključavnico, jeklen, volumen minimalno 210 l,

- rezervoar za Adblue s ključavnico, plastika, volumen minimalno 30l,

Menjalnik:

- avtomatiziran menjalnik, minimalno 12-stopenjski,

- odgon iz menjalnika za pogon hidravličnega sistema,

Diferencial:

- zapora diferenciala zadnji osi.

Zavorni sistem:

- zračni zavorni sistem z ogrevanim sušilcem zraka,

- kolutne zavore na sprednji in zadnji osi,

- parkirna zavora na sprednji in zadnji osi,

- pomoč pri speljevanju v klanec,

- prikaz izrabe zavornih oblog,

- pojačana motorna zavora, večstopenjsko nastavljiva, minimalno 180 kW,

- kompresor za pripravo zraka minimalno 310 ccm3,

- ABS, ASR, EBS, ESP,

Krmilni mehanizem:

- več funkcijski volan nastavljiv po višini in nagibu,

- elektronsko-hidravlična regulacija krmilnega sistema,

Kolesa in vzmetenje:

- stabilizator za na sprednji in zadnji premi,

- amortizer na sprednji in zadnji premi

- parabolično vzmetenje spredaj in pnevmatsko zadaj,

- pnevmatike z ustreznim profilom, dimenzije 295/80R22,5,

Električne naprave:

- baterije 2 x 12 V / min. 150 Ah,

- generator 28 V min. 120 A.

Kabina:

- kompaktna kip kabina,

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala,

- električni pomik stekel,

- klimatska naprava s samodejno nastavitvijo temperature,

- zadnja stena kabine z oknom

- kovinski sprednji odbijač,

- zračno vzmeten komfortni sedež za voznika, z nastavljivo oporo za ledveni del in dodatno nastavljiv v ramenskem delu, ogrevan, z naslonjali za roke,

- sovoznikov sedež

- senčnik nad vetrobranskim steklom,

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo,

- centralno zaklepanje z daljinskim zaklepanjem,

- obvezna oprema (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka),

- luči H7,

- meglenke,

- luči za dnevno vožnjo v LED tehniki,

- delovne luči v LED tehniki za osvetlitev nadgradnje, na kabini zadaj,

- bočne označevalne luči v LED tehniki,

- dve LED opozorilni svetilki na strehi kabine L+D, v rumeni barvi,

- stopnica z ročajem na zunanjem levem delu kabine za lažji dostop do nadgradnje,

- dvigalka in pripadajoče orodje,

- radio z USB priključkom in Bluetooth povezavo,

- kamera za vzvratno vožnjo s prikazom slike na zaslonu radia,

- računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku,

- prikaz tež po oseh za šasijo in prikolico na potovalnem računalniku,

- nadzorna plošča v kabini dosegljiva iz zunanjosti vozila, s funkcijami vklop za upravljanje nadgradnje (vklop/izklop opozorilne luči, vklop/izklop motorja, vklop/izklop osvetlitve tovornega prostora, vklop/izklop pomožnega odgona)

- gumijasta predpražnika,

- čim nižji vstop v kabino, oddaljenost kabine od tal max. 1.350 mm

- barva bela RAL 9010.

Okvir šasije:

- medosna razdalja največ 3600 mm,

- bočna zaščita na medosju,

- podložna zagozda 2x,

- izpušni lonec na desni strani s cevjo proti sredini okvirja,

- priklop 40mm,

Garancijske zahteve:

- splošna garancija min. 12 mesecev,

- na pogonske sklope min. 24 mesecev.

Servisiranje:

- servis v Sloveniji.

B. SAMONAKLADALEC

- Nadgradnja omogoča nakladanje in prevoz kontejnerjev po DIN 30720 velikosti

do 10 m3

- Nadgradnja izdelana po CE standardih

- Sila dvigovanja v višini kamiona minimalno

  - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu 14. 000 kg

  - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu 9. 500 kg

- Sila dvigovanja pod nivojem kamiona minimalno

  - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu  10. 000 kg

  - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu   6. 500 kg

- Prijem pod nivojem vozila  min. 800 mm

- Hod teleskopske roke min 1.400 mm , teleskopska roka z drsniki

- Radij dvižnih rok pri izvlečen teleskopu minimalno 2890 mm + 1400 mm

- Zunanja širina nadgradnje maksimalno 2.530 mm

- Svetla širina med dvižnima  rokama minimalno 2.160 mm

- Dostop do nadgradnje z zadnje strani

- Možnost upravljanja nadgradnje v in izven kabine kabelsko ali radijsko za naslednje funkcije

  - Dvig/spust glavnih rok z dvema delovnima hitrostima (počasna in normalna)

  - Izvlek/povlek  levega teleskopa z dvema delovnima hitrostima

(počasna in normalna)

  - Izvlek/povlek  desnega teleskopa z dvema delovnima hitrostima

(počasna in normalna)

  - Izvlek/povlek  hrati levega in desnega teleskopa  (normalna hitrost)

  - Izvlek/povlek  leve podporne noge (normalna hitrost)

  - Izvlek/povlek  desne podporne noge (normalna hitrost)

  - Tri pozicije dvig/prosti hod/spust kljuke za kipanje

- Dodatno ročno upravljanje v sili  s mehanskimi ročkami na levi strani nadgradnje za vse funkcije naštete v točki 11.

- V kabini kontrolna lučka za transportno pozicijo nadgradnje

  - Popolnoma povlečena leva in desna podporna noga

  - Dvižne roke popolnoma povlečene

  - Teleskopske roke popolnoma povlečene

- Stikalo za izklop v sili na radijskem oz. kabelskem upravljanju ter na levi in desni strani nadgradnje

- Varnostni mehanizem, ki preprečuje izvlek teleskopov med kipanjem kontejnerja

- Pomožni okvir za nadgradnjo ustrezen vozilu

- Električni sistem z ustrezno zaščiteno inštalacijo ter zaščito min. IP65

- Zaščita batnic dvižnih cilindrov

- Na vseh cilindrih neposredno vgrajeni varnostni in blokirni ventili,

- Teža nadgradnje maksimalno 3250 kg

- Zadnji branik po ECE Standardih

- Zaščita zadnjih luči

OPREMA:

- Radijsko upravljanje za vse funkcije

- 2 mehanska omejevalca spredaj in 2 hidravlična omejevalca bočno za fiksiranje

kontejnerjev med vožnjo

- Hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev

- Vpetje verig v ležajnem nosilcu na teleskopski roki

- Hidravlično ročno upravljanje na levi strani nadgradnje

- 4 dvižne verige z varnostnimi kljukami

- 4 hitri skrajševalci verig vključno z zaklepi

- 2 kljuki za kipanje razdalja 600 mm

- Vzvratno ogledalo z preobremenitvenim indikatorjem po DIN 30723

- Zaboj za orodje in odlaganje mrež s pokrovom za kabino ali na medosju

- Jekleni poden čez celoten samonakladalec

- Minimalno 6 x privezovalno mesto

- Dostop na nadgradnjo z desne strani po DN 30723

- Barva platforme in dvižnih rok RAL v barvi šasije

- Teleskopi + stabilizatorji RAL1003 – signalno rumena

- Kamera za vzvratni pogled

- 2 x LED reflektor na zadnjem previsu

- Masivna zaščita na zadnjih lučeh

- Ustrezna hidravlična črpalka

- Ustrezen rezervoar za hidravlično olje pritrjen na šasiji vozila

- Ponjava za pokritje kontejnerja z zgornje strani. Ponjava mora biti pnevmatsko dvižna ter mehansko izvlekljiva in pritrjena na prednji strani samonakladalca. Fiksiranje ponjave mora biti omogočeno na zadnji strani ročno

- Vmesena zaščitna stena med kabino in samonakladalcem

- Priprava za kipanje kontejnerja iz višine s pomočjo priprave in dodatnih verig

IZDELAVA NADGRADNJE, montaža samonakladalca in opreme

Pomožna šasija ustrezna za samonakladalec

Montaža samonakladalca

Hidravlična tekočina za vse letno delovanje

Visokokvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentno temeljno barvo, končni sloj je dvokomponentna akrilna barva, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi),

Zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter max. obremenitvijo

dokumentacija ob predaji:

- Servisno garancijska knjižica za vozilo in nadgradnje

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo

- Oznaka CE v skladu s pravilnikom o varnosti strojev

- Izjava o skladnosti za nadgradnjo

- Homologacijski dokument (drugostopenjska homologacija),

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v SLO jeziku

- Pregled nadgradnje iz varstva pri delu z matično in kontrolno knjigo

Obvezna dokumentacija pri ponudbi:

- Prospekt z tehničnimi karakteristikami samonakladalca,

- Tehnični opis vozila,

- Izračun osnih obremenitev vozila z dopustnim odstopanjem  +/- 3 % ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu

- Načrt vozila s samokladalcem

- Na načrtih morajo biti razvidne naslednje dimenzije

- Gabaritne mere vozila

- Medosje vozila, pozicija samonakladalca,

- Skica vozila z 10 m3 kontejnerjem narejenim po DIN standardu

Servis:

- Garancijska popravila  morajo biti zagotovljena z odzivnim časom 3 delovnih dni

Garancija:

- Splošna garancija za tovorno vozilo in nadgradnjo vsaj 24 mesecev

Rok dobave/montaže:

- Rok dobave kompletne kompozicije 31. 12. 2023.

Rok plačila:

- 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu celotnega vozila z nadgradnjami

Usposabljanje:

- Poučevanje in usposabljanje uporabnikov kupca se izvede ob prevzemu vozila s predhodnim dogovorom na naslovu nadgraditelja oz. dobavitelja. Usposabljanje bo izvedeno za podvozje s strani dobavitelja za vse  sklope in delo  z vozilom v celoti. Število uporabnikov kupca ni določeno in omejeno.

Pogoji:

- Pisna izjava ponudnika, da ima servis v Sloveniji

- Standard kakovosti

- Ponudnik mora imeti pridobljen veljavni certifikat ISO 9001 ali enakovreden.

(Ponudnik lahko predloži fotokopijo)

Merilo za izbor:

- Merilo, po katerem se bo opravila izbira v postopku oddaje predmetnega javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Ob predaji vozila bo moral dobavitelj izročiti:

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo

- Homologacijski dokument (drugostopenjska homologacija),

- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z veljavno zakonodajo za vozilo in nadgradnjo

- Vse varnostne označbe, nalepke  in napisi v slovenskem jeziku

- Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki

- Katalog nadomestnih delov

- Garancijski listi z garancijskimi pogoji

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji

- Potrdilo o opravljenem o pregledu in preizkusu delovne opreme pri pooblaščenem izvajalcu za samonakladalca

Rok plačila:

- 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu vozila

- 12.2. Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 2

Izvajalec mora predmet naročila dostaviti na naslov naročnika Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice.

Tehnične zahteve za vozilo:

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

Tehnična dokumentacija:

- dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki,

- navodila za vozno osebje,

- dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje.

Garancijska dokumentacija:

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji.

Ostala dokumentacija:

- račun z vsemi podatki potrebnimi za takojšnjo registracijo,

- dokument o homologaciji.

OSNOVNE ZAHTEVE:

Predmet naročila mora izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

| Vrsta vozila | N1 tovorno vozilo |
| --- | --- |
| Oblika nadgradnje | SG vozilo za posebne namene - pogrebno |
| Tip motorja | Turbo diesel |
| Prostornina motorja | od 1900 do 2000 cm3 |
| Moč motorja | od 85 do 95 kW |
| Emisijski standard | EURO 6.2 |
| Menjalnik, število prestav | 6 |
| Dolžina vozila | od 4950mm do 5000mm |
| Medosna razdalja | od 3270mm do 3280mm |
| Zadnja vrata | dvokrilna |
| Barva | siva |
| Radio z bluetooth možnostjo prostoročnega telefoniranja | DA |
| Število sedežnih mest | 3 |
| Predelava v pogrebno vozilo | 2 izvlečni mesti za krste Polica zgoraj z nosilnostjo min 220 kg, vsaj 60 cm nižje od okvira vrat |
| Cestninski vinjetni razred | 2A |

dokAZILA, KI MORAJO BITI PRILOŽENA V PONUDBI:

- Tehnični prospekti iz katerega je razvidno

  - Dejanski podatki s tehničnim opisom ponujenega vozila

Ob predaji vozila bo moral dobavitelj izročiti:

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo

- Homologacijski dokument

- Vse označbe, nalepke  in napisi v slovenskem jeziku

- Katalog nadomestnih delov

- Garancijski listi z garancijskimi pogoji

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji

Servis:

- Garancijska popravila  morajo biti zagotovljene z odzivnim časom 3 delovnih dni

Garancija:

- Minimalno 24 mesečna splošna garancija za vozilo, ki prične teči naslednji dan po podpisu primopredajnega zapisnika

Rok dobave/montaže:

- Rok dobave je do: 31. 12. 2022 Do tega dne mora biti podpisan prevzemni zapisnik.

Rok plačila:

- 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu celotnega vozila z nadgradnjami

- 12.3. Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 3

Izvajalec mora predmet naročila dostaviti na naslov naročnika Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice.

Tehnične zahteve za vozilo:

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

Tehnična dokumentacija:

- dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki,

- navodila za vozno osebje,

- dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje.

Garancijska dokumentacija:

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji.

Ostala dokumentacija:

- račun z vsemi podatki potrebnimi za takojšnjo registracijo,

- dokument o homologaciji.

OSNOVNE ZAHTEVE:

Predmet naročila mora izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

| Vrsta vozila | N1 tovorno vozilo |
| --- | --- |
| Oblika vozila | Kombi L2H2 |
| Tip motorja | Turbo diesel |
| Prostornina motorja | od 2100 do 2200 cm3 |
| Moč motorja | od 100 do 110 kW |
| Emisijski standard | Euro 6.d |
| Menjalnik, število prestav | ročni, 6 |
| Dolžina vozila | od 5400mm do 5450mm |
| Medosna razdalja | od 3440mm do 3460mm |
| Ojačano zadnje vzmetenje | DA |
| Barva | bela |
| Radio z bluetooth možnostjo prostoročnega telefoniranja | DA |
| Število sedežnih mest | 3 |

dokAZILA, KI MORAJO BITI PRILOŽENA V PONUDBI:

- Tehnični prospekti iz katerega je razvidno

  - Dejanski podatki s tehničnim opisom ponujenega vozila

Ob predaji vozila bo moral dobavitelj izročiti:

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo

- Homologacijski dokument

- Vse označbe, nalepke  in napisi v slovenskem jeziku

- Katalog nadomestnih delov

- Garancijski listi z garancijskimi pogoji

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji

Servis:

- Garancijska popravila  morajo biti zagotovljene z odzivnim časom 3 delovnih dni

Garancija:

- Minimalno 24 mesečna splošna garancija za vozilo, ki prične teči naslednji dan po podpisu primopredajnega zapisnika

Rok dobave/montaže:

- Rok dobave je do : 31. 12. 2022. Do tega dne mora biti podpisan prevzemni zapisnik.

Rok plačila:

- 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu celotnega vozila z nadgradnjami

  - Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 4

Izvajalec mora predmet naročila dostaviti na naslov naročnika Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice.

Tehnične zahteve za vozilo:

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

Tehnična dokumentacija:

- dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki,

- navodila za vozno osebje,

- dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje.

Garancijska dokumentacija:

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji.

Ostala dokumentacija:

- račun z vsemi podatki potrebnimi za takojšnjo registracijo,

- dokument o homologaciji.

OSNOVNE ZAHTEVE:

Predmet naročila mora izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

| Vrsta vozila | N1 tovorno vozilo |
| --- | --- |
| Tip motorja | Turbo diesel |
| Pogon | 4-kolesni |
| Prostornina motorja | od 1900 do 2000 cm3 |
| Moč motorja | od 85 do 90 kW |
| Emisijski standard | Euro 6 AQ |
| Menjalnik, število prestav | ročni, 6 |
| Medosna razdalja | od 2900mm do 3000mm |
| Dvižna vrata zadaj | DA |
| Barva | bela |
| Radio z bluetooth možnostjo prostoročnega telefoniranja | DA |
| Število sedežnih mest | 2 |

dokAZILA, KI MORAJO BITI PRILOŽENA V PONUDBI:

- Tehnični prospekti iz katerega je razvidno

  - Dejanski podatki s tehničnim opisom ponujenega vozila

Ob predaji vozila bo moral dobavitelj izročiti:

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo

- Homologacijski dokument

- Vse označbe, nalepke  in napisi v slovenskem jeziku

- Katalog nadomestnih delov

- Garancijski listi z garancijskimi pogoji

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji

Servis:

- Garancijska popravila morajo biti zagotovljene z odzivnim časom 3 delovnih dni

Garancija:

- 24 mesečna splošna garancija za vozilo, ki prične teči naslednji dan po podpisu primopredajnega zapisnika

Rok dobave/montaže:

- Rok dobave je do : 31. 3. 2023. Do tega dne mora biti podpisan prevzemni zapisnik.

Rok plačila:

- 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu celotnega vozila z nadgradnjami

  - Tehnične zahteve in rok dobave za vozilo v sklopu 5

Izvajalec mora predmet naročila dostaviti na naslov naročnika Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice.

Tehnične zahteve za vozilo:

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

Tehnična dokumentacija:

- dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki,

- navodila za vozno osebje,

- dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje.

Garancijska dokumentacija:

- garancijski listi z garancijskimi pogoji,

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji.

Ostala dokumentacija:

- račun z vsemi podatki potrebnimi za takojšnjo registracijo,

- dokument o homologaciji.

OSNOVNE ZAHTEVE:

Predmet naročila mora izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

| Vrsta vozila | N1 tovorno vozilo |
| --- | --- |
| Oblika nadgradnje | BA keson |
| Velikost vozila | L3 |
| Tip motorja | Turbo diesel |
| Prostornina motorja | od 2100 do 2200 cm3 |
| Moč motorja | od 100 do 110 kW |
| Emisijski standard | Euro 6.3 |
| Menjalnik, število prestav | ročni, 6 |
| Dolžina vozila | od 5940mm do 5950mm |
| Barva | bela |
| Ojačano zadnje vzmetenje | DA |
| Radio z bluetooth možnostjo prostoročnega telefoniranja | DA |
| Število sedežnih mest | 3 |
| Led opozorilne luči | 2x spredaj |
| Nadgradnja | keson s povišanimi stranicami (min 80 cm) |

dokAZILA, KI MORAJO BITI PRILOŽENA V PONUDBI:

- Tehnični prospekti iz katerega je razvidno

  - Dejanski podatki s tehničnim opisom ponujenega vozila

Ob predaji vozila bo moral dobavitelj izročiti:

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo

- Homologacijski dokument

- Vse označbe, nalepke  in napisi v slovenskem jeziku

- Katalog nadomestnih delov

- Garancijski listi z garancijskimi pogoji

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji

Servis:

- Garancijska popravila  morajo biti zagotovljene z odzivnim časom 3 delovnih dni

Garancija:

- minimalno 60 mesečna splošna garancija za vozilo, ki prične teči naslednji dan po podpisu primopredajnega zapisnika

Rok dobave/montaže:

- Rok dobave je do : 31. 12. 2022 Do tega dne mora biti podpisan prevzemni zapisnik.

  - Tehnične zahteve in rok dobave za opremo v sklopu 6

Dobavitelj mora opremo dostaviti na naslov naročnika Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice. Predmet dobave je 1 kos zadnje traktorske kosilnice (crane mower) delovne dolžine vsaj 6 m.

Tehnične zahteve za vozilo:

- Delovno območje kosilnice od sredine pogonskega stroja-traktorja min. 6000 mm

- Možnost premikanja delovnega orodja vzdolž osi traktorja naprej

- Univerzalne hidravlične roke- min. 3 kos

- Hidravlični agregat:

  - Tandem zobniška črpalka

  - Rezervoar za olje, min. 170l

  - Hladilnik olja

- Krmiljenje:

  - Popolnoma proporcionalen (upravljanje kosilnice z več cilindri z enim premikanjem krmilne palice- joystick)

  - Elektro-hidravlični ventili

  - Električna nadzorna plošča v kabini

  - Elektro krmilna palica - joystick (brez hidravličnih cevi), povezana z električnim kablom

  - Avtomatska razbremenitev pritiska kosilnice in traktorja na orodje, plavajoči položaj orodja, zaščita pred zagozditvijo na različnih ovirah

- Montaža:

  - Na zadnjem koncu traktorja

  - Na ojnice traktorja

  - Utrditev zadnjega trakorskega vzvodovja prilagojena traktorju in kosilnici

- Upravljanje:

  - Obračanje kosilnice v delovemi položaju s hidravličnim cilindrom, ki se upravlja iz kabine traktorja

  - Delovna hitrost traktorja med delovanjem: od 0,1 do 8 km / h

  - Vpetje: kategorija 2

  - Moč priključne gredi traktorja: 540/1000

  - Delovna glava za košnjo

  - Možnost košnje trave in lesnega materiala, do min. ø 50 mm

  - Teža delovne glave za košnjo min. 350 kg

  - Delovna širina min. 1300 mm

  - Delovna širina max. 1450 mm

  - Rotor s spiralno nameščenimi težkimi rezili

  - Število nožev (rezil) največ 16

  - Pogon: bat-aksialni hidravlični motor s prelivnim ventilom

  - Prenos moči na rotor z jermeni

  - Število jermenov: min. 4

  - Sledilni valj nastavljiv po višini

  - Nastavljiv sprednji in zadnji pokrov

  - Zadnja gumijasta zaščita na glavi za košnjo

  - Sprednja zaščita z verigo

Ob predaji vozila bo moral dobavitelj izročiti:

- Navodila za uporabo

- Zagotovljena montaža traktorskega priključka z usposabljanjem na lokaciji naročnika

- Katalog rezervnih delov

Garancija:

- minimalno 24 mesečna splošna garancija za vozilo, ki prične teči naslednji dan po podpisu primopredajnega zapisnika

Rok dobave/montaže:

•	Rok dobave je do: 1. 7. 2022. Do tega dne mora biti podpisan prevzemni zapisnik.

- Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini:

Sklop 1: 6.000 EUR

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava. Kot obvezno prilogo k obrazcu Menična izjava-resnost ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 podpisano bianco menico.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj do 30. 6. 2022, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,

  - če ne predloži nove menične izjave na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Neunovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku.

V kolikor ponudnik odda ponudbo za oba sklopa, mora predložiti ločeni menični izjavi in menici za resnost ponudbe.

Menična izjava in menica mora do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti na naslov naročnika (do vložišča), sicer se bo ponudba štela kot nepravočasna in posledično nedopustna ponudba.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 5 %  ponudbene vrednosti z DDV, kot jo bo predložil v ponudbi.

Menična izjava mora biti veljavna še 30 dni preteku roka za dobavo blaga.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ponudnik mora za zavarovanje v garancijski dobi, predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 5 % ponudbene vrednosti z DDV. Menično izjavo z bianko menico mora predložiti najkasneje v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika.

Menična izjava mora biti veljavna še 30 dni več kot znaša garancijsko obdobje, ki znaša _____let (odvisno od sklopa).

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji podpisati ter ožigosati obrazec Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi.

- Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

  - Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja v posameznem sklopu izključil gospodarski subjekt, če  je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec in predloži(jo) izpolnjena pooblastila

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo – izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši 4 mesece od poteka roka za oddajo ponudbe. V tem primeru ponudbi ni potrebno predložiti Pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

V tem primeru bo naročnik kot zadostno štel izjavo v ESPD, ki se nanaša na obravnavani razlog za izključitev, vendar zgolj v primeru, če se dokazila zaradi ukrepov, povezanih z virusom SARS-Cov-2, ne morejo zagotoviti

Dopusti se popravni mehanizem.

  - Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

  - Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo  50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

Dopusti se popravni mehanizem.

  - Nespoštovanje delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem, kot izhaja iz devetega odstavka 75. člena ZJN-3 in na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS U-I-180/19-17.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

  - Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

- 15.2 Reference dobavitelja v sklopu 1

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu uspešno, kakovostno in po pravilih stroke dobavil  vsaj tri  (3) vozila s samonakladalcem, skupne mase vsaj 18.000 kg

DOKAZILO: Ponudnik izpolni ESPD obrazec in obrazec Reference in za vpisano referenco v izjavi predložiti dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.

  - Drugi pogoji

Dobave morajo biti izvršene pod pogoji določenimi v tej razpisni dokumentaciji, vključno s pogodbo. Naročnik izpostavlja naslednje zahteve:

Garancija v sklopih od 1 do 6:

Ponudnik, ki se prijavlja mora vozilo, ki je predmet dobave nuditi garancijo skladno z zahtevami določenimi v poglavju tehnične zahteve.

V garancijskem obdobju, kot ga ponudnik ponuja, se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah,  v okviru garancijske dobe pa mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme in vozil ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilne vgradnje opreme.

Ponudnik mora ob primopredaji predmeta pogodbe predložiti garancijsko izjavo proizvajalca opreme, v kolikor opreme ne izdeluje sam. V kolikor proizvajalec izdaja garancijo za krajše obdobje, mora ponudnik kriti časovno razliko garancije proizvajalca do zahtevanega garancijskega obdobja, kot ga v ponudbi navede ponudnik, na vse karakteristike kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v  tehničnih zahtevah,  v okviru garancijske dobe pa mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilne vgradnje opreme.

Skupno za vse sklope:

V kolikor ponudnik tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zavezo v zvezi z rokom dobave ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5% ponudbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava. Pravice naročnika za primer kršitve izvedbe roka se medsebojno ne izključujejo.

V primeru, da ponudnik ne bo podal izjave o maksimalnem dobavnem roku, bo ponudba izločena, kot nedopustna.

- DOKAZILO: Ponudnik izpolni Izjava o dobavnem roku

V sklopih od 1 do 6 bo naročnik priznal sposobnost ponudniku, ki bo ponudil vozila oz. naprave, ki imajo zagotovljen servis v Sloveniji – DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika, da za vozila oz. naprave obstaja servis v Sloveniji

- Skladnost s tehničnimi zahtevami

Ponudnik se zavezuje, da ponujena oprema v celoti ustreza tehničnim zahtevam in standardom, kot izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

- Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15-UPB5, v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

- vsa veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

- Pouk o pravnem sredstvu

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, če so predmet javnega naročila gradnje in se javno naročilo odda po odprtem postopku 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

Jadranka Novoselc,

direktorica

Priloge

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Pooblastitelj(ica)

daje soglasje naročniku Komunali Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| (prejšnji priimek) |  |
| EMŠO |  |
| DATUM ROJSTVA |  |
| KRAJ ROJSTVA |  |
| DRŽAVA ROJSTVA |  |
| STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE |  |
| DRŽAVLJANSTVO |  |

| Kraj: |  | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

Pooblastitelj

daje soglasje naročniku Komunali Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PRAVNE OSEBE |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER |  |

| Kraj: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |

Ponudbeni predračun za posamezen sklop

V postopku oddaje javnega naročila »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.«, objavljen na Portalu javnih naročil pod  št. objave JN____/2022

ponudnik___________________________________________________ podaja za predmet tega

javnega naročila ponudbeno ceno v sklopu _______________:

| Ponudbena cena (brez DDV) | Vrednost DDV (v EUR) | Skupna ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |
| ______________ | ____________ | ____________ |

Žig in podpis ponudnika

Obrazec se izpolni za vsak sklop posebej.

Obrazec se naloži v zavihek »Predračun«

Obvezna priloga Katalog, prospekt oz. drug dokument iz katerega so razvidne lastnosti ponujenega blaga in izpolnjevanje zahtev naročnika. Priloga se naloži v zavihek »Druge priloge«.

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe za sklop 1

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.« v sklopu 1, v izročamo naročniku Komunali Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

______________________                                                ____________________

(podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo Komunalo Brežice d.o.o. Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, da izpolni to bianco menico v višini 6.000,00 EUR. Obenem Komunalo Brežice d.o.o. Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno, Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice menice ne sme trasirati.

Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice pooblaščamo, da menico domicilira pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Komunali Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne 30. 6. 2022, z možnostjo podaljšanja.

Kraj in datum: 						   Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x podpisana bianco menica

Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku treh (3) dni po podpisu pogodbe naročniku izročili brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljala 30 dni več kot je datum podpisa primopredajnega zapisnika ter bo skladna z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Žig in podpis ponudnika

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kot izvajalec izročamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice (v nadaljevanju: Komunala Brežice d.o.o.) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po ponudbi »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.« za javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______ 2022 pod št. JN _________ eno bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

______________________________kot______________ ______________________

(ime in priimek) 		   (funkcija) 		   (podpis)

V skladu s sklenjeno pogodbo ___________________________________________________ (naziv, številka, datum, izpolni se naknadno v primeru oddaje naročila) je izvajalec dolžan opraviti storitve, ki so razvidne iz dokumentacije za oddajo javnega naročila in so sestavni del pogodbe v kvaliteti, količini in rokih, kot je dogovorjeno v sporazumu.

KOMUNALA BREŽICE D.O.O. lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti po pogodbi v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih. Pravica unovčiti bianco menico obstoji tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti.

Pooblaščamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., da z vnaprejšnjim obvestilom izpolni bianco menico do višine 5 pogodbene vrednosti z DDV, da izpolni vse druge neizpolnjene dele menice s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jo sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., da menico domicilira pri ________________, ki vodi naš TRR račun št. ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave:  30 dni po preteku roka za dobavo blaga.

IZDAJATELJ MENICE:

_______________________________

Obvezna priloga: bianco menica

Izjava o predložitvi menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi

V zvezi z javnim naročilom »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v najkasneje roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročili brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljala 30 dni več kot je garancijsko obdobje ter bo skladna z vzorcem Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi.

Žig in podpis ponudnika

Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi

Kot izvajalec izročamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice (v nadaljevanju: Komunala Brežice d.o.o.) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po ponudbi »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.« za javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______ 2022 pod št. JN _________ eno bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

______________________________kot______________ ______________________

(ime in priimek) 		   (funkcija) 		   (podpis)

V skladu s sklenjeno pogodbo ___________________________________________________ (naziv, številka, datum, izpolni se naknadno v primeru oddaje naročila) je izvajalec dolžan opraviti storitve, ki so razvidne iz dokumentacije za oddajo javnega naročila in so sestavni del pogodbe v kvaliteti, količini in rokih, kot je dogovorjeno v sporazumu.

KOMUNALA BREŽICE D.O.O. lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec ne odpravi napak oz. izvede dejanj potrebnih za izpolnitev obveznosti zagotavljanja garancije za dobavljeno blago. Pravica unovčiti bianco menico obstoji tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti.

Pooblaščamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., da z vnaprejšnjim obvestilom izpolni bianco menico do višine 5 pogodbene vrednosti z DDV, da izpolni vse druge neizpolnjene dele menice s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jo sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo KOMUNALA BREŽICE D.O.O., da menico domicilira pri ________________, ki vodi naš TRR račun št. ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave:  30 dni več kot je garancijsko obdobje.

IZDAJATELJ MENICE:

________________________________

Obvezna priloga: bianco menica

Izjava o dobavnem roku

V postopku oddaje javnega naročila »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.« ponudnik

________________________________________________________________________

ki v sklopu ______________________________ oddajam ponudbo

izjavljam, da bo vozilo dobavljeno v roku ________________________ /najkasneje od podpisa pogodbe ali do roka določenega v Poglavju 12. Tehnične specifikacije.

Kraj in datum:						 Podpis in žig ponudnika:

Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.«

ponudnik: …………………………………………………………

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11 s spremembo).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje,  ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

Reference za sklop 1

V postopku oddaje javnega naročila »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.«, priglašamo sledečo referenco:

| Naziv reference (opis predmeta dobave) |  |
| --- | --- |
| Pogodbeni partner |  |
| Čas izvedene dobave (podpisan primopredajni zapisnik) | dan, mesec, leto: |
| Skupna masa vozila | kg: |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

Potrdilo o referenčnem projektu

Naročnik kateremu je ponudnik izvedel dobavo

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………..

dne ………………..…. (datum zaključene dobave) dobavil

………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………………………………

(navede se proizvajalca, model vozila ter izvedeno nadgradnjo)

mase…….. kg

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika: ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis naročnika

Vzorec pogodbe

Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice,

ki ga zastopa direktorica mag. Jadranka Novoselc

Matična številka: 6069185000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI 21101906

(v nadaljevanju naročnik)

in

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa

__________________________________________________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

ID za DDV: 	_____________________

transakcijski račun:	SI56 _________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata naslednjo

POGODBO O NAKUPU VOZIL ZA POTREBE JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA BREŽICE D.O.O. V SKLOPU ____

SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Nakup vozil za potrebe Javnega komunalnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne ................ 2022,  pod št. objave ……………./2022. Z odločitvijo o oddaje javnega naročila z dne __________ je bil dobavitelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik v sklopu ___________

Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija predmetnega javnega naročila.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava __________________________ (poda se opis glede na sklop)

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Vrednost dobavljenega vozila znaša brez DDV____________________________EUR

vrednost DDV__________________________________EUR

vrednost blaga z DDV znaša _______________________EUR

Pogodbena vrednost vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena - vse stroške in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila in sicer našteto primeroma, a ne izključno:  dobava, dostava vozila, popravila v garancijski dobi,  stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, stroški servisiranja v garancijski dobi, zagotovitev potrebne tehnične opreme,  ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene. V pogodbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zagon vozila, zavarovanj, varnosti pri delu, usposabljanj uporabnikov vozil, servisiranj v garancijski dobi in drugih stroškov vse do primopredaje vozil.

ROK DOBAVE

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku :______________po podpisu pogodbe (vnese se podatek glede na sklop). Za dokončanje pogodbenih obveznosti v se šteje dan, ko naročnik podpiše prevzemni/primopredajni zapisnik.

OBVEZNOST NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo dobavitelja uvedel v posel s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

- dobavitelju dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg dobave blaga potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika naročnika.

V času izvedbe pogodbe  se naročnik obvezuje:

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo dobave blaga.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

NAČIN OBRAČUNA

- člen

Dobavitelj bo naročniku izstavil račun za predmet javnega naročila po uspešno opravljeni primopredaji.

Šteje se, da je oprema prevzeta, ko je opravljena primopredaja in podpisan prevzemni zapisnik.

O primopredaji sestavita dobavitelj in naročnik pisni zapisnik, ki je osnova za izstavitev računa.

NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Dobavitelj za izvedbo dobave opreme naročniku izstavi v roku 5 dni po opravljeni primopredaji in podpisu prevzemnega zapisnika. Naročnik bo izbranemu dobavitelju za izvedeno dobavo plačal v roku 30 dni po potrditvi računa.

Naročnik se zavezuje znesek iz potrjenega računa nakazati na transakcijski račun dobavitelja.

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko dobavitelj obračuna zakonske zamudne obresti.

V primeru, da bo kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dobaviteljev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun dobavitelja, ki je podal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega dobavitelja računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni dobavitelj predhodno potrdil podizvajalcem. Naročnik bo znesek s strani glavnega dobavitelja potrjenih računov nakazal neposredno podizvajalcem.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

- člen

Dobavitelj se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da dobavitelj izvede dobavo z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče prevzeti  oziroma popravila niso izvedena v dogovorjenem roku je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti dobavljene opreme oziroma od vrednosti posameznega popravila za vsak zamujeni koledarski dan, ko dobavitelj zamuja z dobavo vozila in opreme oziroma popravilom in le-te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del se ugotavlja na podlagi ponudbene cene oziroma vrednoti posameznega popravila.

PREVZEM OPREME

- člen

Dobavitelj mora predmet naročila dostaviti na naslov naročnika Zbirno reciklažni center Boršt, Račja vas 35, 8263 Cerklje ob Krki oz. sedež naročnika na naslov naročnika Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice /odvisno od sklopa/.

Kvalitetni in količinski prevzem predmeta naročila opravijo pooblaščenci naročnika in dobavitelja po uspešno opravljeni primopredaji.

- člen

Ob prevzemu so naročnik ter dobavitelj dolžni pregledati predmet naročila in vso opremo. Naročnik prevzame blago če izpolnjuje vse zahteve. Naročnik lahko prevzame blago tudi če ima to manjše pomanjkljivosti. Morebitne manjše pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun dobavitelja. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti brezpogojno in nepreklicno in mora veljati do predvidenega datuma po dokončanju pogodbenih del.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Če dobavitelj ne odpravi ugotovljenih napak v določenem roku, je po načelu dobrega gospodarja naročnik upravičen na račun dobavitelja naročiti odpravo pri drugem izvajalcu.

Za pokritje stroškov drugega izvajalca ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti finančnega zavarovanja, je dobavitelj dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8 dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer lahko naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun dobavitelja.

Če blago ne izpolnjuje bistvenih zahtev naročnika, naročnik blaga ne prevzame.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v roku treh dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo del, to je menično izjavo in menico v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru dobaviteljevega odstopa od pogodbe pred ali med dobavo po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja pogodbe,

- v primeru, da ne dobavi blaga v zahtevanem roku oz. ne odpravi napak v primeru ugotovitve manjših pomanjkljivosti na blagu,

- ne bo najkasneje v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika preložil zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še vsaj 30 dni po preteku roka za dobavo blaga.

GARANCIJSKA DOBA

- člen

V okviru garancijske dobe, ki znaša ______________, in prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika, se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah,  v okviru garancijske dobe pa mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme  in  vozila ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilne vgradnje opreme. Dobavitelj jamči, da bo obveznosti po pogodbi izvajal tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstno blago.

Dobavitelj se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

V primeru, da se ob tehničnem pregledu pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora dobavitelj v okviru garancijskega roka dokončanja izvesti potrebne zamenjave, spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelja. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je dobavitelj dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

V kolikor dobavitelj ne bo izvrševal obveznosti v zvezi z odpravo napak v garancijski dobi bo naročnik unovčil dano zavarovanje, čigar veljavnost je 30 dni po poteku garancijske dobe.

ZAVAROVANJE ZA ODRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Izvajalec mora v roku desetih dni po izvedeni primopredaji ter podpisanem primopredajnemu zapisniku naročniku menico in menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne vrednosti pogodbe z DDV, z obdobjem veljavnosti najmanj 30 dni po koncu garancijskega roka, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

V kolikor dobavitelj v zahtevanem roku ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik je prost zaveze naročanja gradnje po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti dobaviteljevo (primeroma, a ne izključno):

-	neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti,

-	prenehanje poslovanja dobavitelja,

-	neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,

-	izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

-	drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil dobavitelja, in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev od odstopa od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima dobavitelj pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik ………………………………………..,

e-pošta:…………………………………………………………….,

na strani dobavitelja pa __________________________________________________________.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

- člen

Kot poslovno skrivnost je dobavitelj dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet te pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo dobavitelja in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Krškem.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba je napisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 2 (dva), dobavitelj pa 1 (en) izvoda.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

DOBAVITELJ:						NAROČNIK:

________________________				mag. Jadranka Novoselc

Pooblastilo morajo predložiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec se fotokopira in se izpolni za vsako posamezno referenco.