REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloga št. TAB 4

- SKLOP 4: Kotalni zabojnik – večnamenski tovorni keson s cerado

4.1 Kotalni zabojnik (20´) – menjalna nadgradnja večnamenskega tovornega kesona s cerado – KZ-TIP-1.1 (10 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-1.1

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja v obliki večnamenskega tovornega kesona s cerado (v nadaljevanju: KZ-TKVC) je namenjen zagotavljanju prevoza različnega tovora (paleta z orodji in priključki HD, ISO zabojnik 20´(feet), paletiran tovor, zaboji idr.) kot nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-TKVC |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-TKVC |  |  |
|  | KZ-TKVC v velikosti 20´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (20´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-TKVC (20): - zunanja dolžina: maks. 6.700 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.810 (+1%) mm; - notranja koristna dolžina: min. 6.150 mm; - notranja koristna širina: min. 2.450 mm; - notranja koristna višina: min. 2.450 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-TKVC je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-TKVC na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.335 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-TKVC z vgrajeno opremo, ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-TKVC: min. 10.000 kg. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-TKVC z vgrajeno opremo: maks. 3.000 kg. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana iz jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod kesona: - izdelan iz vodoodporne plošče s protidrsnim nanosom debelina min. 30 mm; - v ravnini poda KZ-TKVC so nameščena kontejnerska zapirala »Twist lock« za standardni 20' (feet) ISO zabojnik (4 kosi); - kontejnerska zapirala »Twist lock« za paleto z orodji in priključki HD so lahko združene s kontejnerskimi zapirali »Twist lock« za standardni 20' (feet) ISO zabojnik; - pritrdilna mesta za privez paletnega tovora na razdalji maks. 300 mm na maks. možni širini. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranice kesona: - izdelane iz AL profilov, eloksirane, nebarvane; - debelina stranice min. 25 mm; - bočne stranice in zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), z vgrajenimi pritrdilnimi mesti na razdalji do 100 mm in višini od 500 do 820 mm za fiksiranje tovora s prečnimi teleskopskimi drogovi; zgornji rob stranic dodatno zaščiten z AL pločevino; v bočnih stranicah v zadnjem delu KZ-TKVC vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa levo in 2 kosa desno); - zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), zgornji rob stranice dodatno zaščiten z AL pločevino; v zadnji stranici vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa); - prednja čelna stranica v višini do konstrukcije strehe KZ-TKVC; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stebri in obodni profil: - prednji in zadnji Fe ali AL stebri fiksni; - srednji steber oz. stebri Fe ali AL, na sredini bočnih stranic snemljivi; - stebri in obodni profil črni ali v modri barvi, RAL 5017; - stranske letve AL 120×25 mm (min. 16 kosov). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha in ponjava: - ogrodje strehe KZ-TKVC je izdelano v pomični izvedbi – pomik strehe naprej ali nazaj), PVC ali Fe ali AL pregibni elementi za vodenje ponjave, Fe ali AL prečnih nosilci ponjave uležajeni, vzdolžna Fe ali AL vodila, pomik možen s silo enega upravljalca; - streha KZ-TKVC je izdelana iz Fe ali AL stranskih vodilnih profilov, omogoča posamično odpiranje cerade bočnih strani ali skupaj s cerado strehe; - bočne stranice cerade se odpirajo proti sprednjemu ali zadnjemu delu KZ-TKVC; - bočne stranice ponjave se s pomočjo natezal fiksirajo na spodnji rob KZ-TKVC in deloma pokrivajo bočne stranice, zunanji vidni del stranic je v modri barvi, RAL 5017; - cerada je vgrajena po strehi ter čez bočne in zadnjo stranico KZ-TKVC; - cerada (gumirano platno) vodotesna, v modri barvi, RAL 5017 bočno ter streha v enaki barvi ali prozorna oz. podobno, min. 680 g/m2; carinska vrvica (1 kos), - cerada bočne zavese na levi in desni strani ter zadnja stran se zapenja spodaj na rob KZ-TKVC z zatezali; - cerada in ogrodje mora omogočati nalaganje tovora (palete z orodji in priključki HD ter standardnega ISO 20' (feet) zabojnika višine 1C ter paletiranega tovora, zabojev idr. z vrhnje in zadnje ter min. z ene bočne strani KZ-TKVC; - v kolikor je potrebna predhodna priprava KZ-TKVC za nalaganje večjega tovora npr. ISO 20' (feet) zabojnika višine 1C, je dopusten čas predhodne priprave računano na eno osebo, maks. 1h; - omogočena mora biti prosta manipulacija HD pri nakladanju po celotni dolžini KZ-TKVC. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-TKVC |  |  |
|  | Teleskopske pritrdilne letve za stabilizacijo tovora (3 kosi). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-TKVC morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-TKVC mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-TKVC mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-TKVC dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-TKVC ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-TKVC ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-TKVC je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-TKVC mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-TKVC potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-TKVC, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-TKVC (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-TKVC in stabilnost vgrajene opreme v KZ-TKVC pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

4.2 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja večnamenskega tovornega kesona s cerado – KZ-TIP-2.1 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.1

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja v obliki večnamenskega tovornega kesona s cerado (v nadaljevanju: KZ-TKVC) je namenjen zagotavljanju prevoza različnega tovora (paleta z orodji in priključki HD, ISO zabojnik 16´ (feet), paletirani tovor, zaboji idr.) ob izvajanju nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-TKVC |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-TKVC |  |  |
|  | KZ-TKVC v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-TKVC (16): - zunanja dolžina: maks. 5.600 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.730 (+1%) mm; - notranja koristna dolžina: min. 5.100 mm; - notranja koristna širina: min. 2.450 mm; - notranja koristna višina: min. 2.450 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-TKVC je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-TKVC na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP2.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.415 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-TKVC z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. |  |  |
|  | Nosilnost KZ-TKVC: min. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-TKVC z vgrajeno opremo: maks. 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 16´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod kesona: - izdelan iz vodoodporne plošče s protidrsnim nanosom debelina min. 30 mm; - v ravnini poda KZ-TKVC so nameščena kontejnerska zapirala »Twist lock« za standardni 16' (feet) ISO zabojnik (4 kosi); - kontejnerska zapirala »Twist lock« za paleto z orodji in priključki HD so lahko združene s kontejnerskimi zapirali »Twist lock« za standardni 16' (feet) ISO zabojnik; - pritrdilna mesta za privez paletnega tovora na razdalji maks. 300 mm na maks. možni širini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranice kesona: - izdelane iz AL profilov, eloksirane, nebarvane; - debelina stranice min. 25 mm; - bočne stranice in zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), z vgrajenimi pritrdilnimi mesti na razdalji do 100 mm in višini od 500 do 820 mm za fiksiranje tovora s prečnimi teleskopskimi drogovi; zgornji rob stranic dodatno zaščiten z AL pločevino; v bočnih stranicah v zadnjem delu KZ-TKVC vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa levo in 2 kosa desno); - zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), zgornji rob stranice dodatno zaščiten z AL pločevino; v zadnji stranici vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa); - prednja čelna stranica v višini do konstrukcije strehe KZ-TKVC; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stebri in obodni profil: - prednji in zadnji Fe ali AL stebri fiksni; - srednji steber oz. stebri Fe ali AL, na sredini bočnih stranic snemljivi; - stebri in obodni profil črni ali v modri barvi, RAL 5017; - stranske letve AL 120×25 mm (min. 16 kosov); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha in ponjava: - ogrodje strehe KZ-TKVC je izdelano v pomični izvedbi – pomik strehe naprej ali nazaj), PVC ali Fe ali AL pregibni elementi za vodenje ponjave, Fe ali AL prečnih nosilci ponjave uležajeni, vzdolžna Fe ali AL vodila, pomik možen s silo enega upravljalca; - streha KZ-TKVC je izdelana iz Fe ali AL stranskih vodilnih profilov, omogoča posamično odpiranje cerade bočnih strani ali skupaj s cerado strehe; - bočne stranice cerade se odpirajo proti sprednjemu ali zadnjemu delu KZ-TKVC; - bočne stranice ponjave se s pomočjo natezal fiksirajo na spodnji rob KZ-TKVC in deloma pokrivajo bočne stranice, zunanji vidni del stranic je v modri barvi, RAL 5017; - cerada je vgrajena po strehi ter čez bočne in zadnjo stranico KZ-TKVC; - cerada (gumirano platno) vodotesna, v modri barvi, RAL 5017 bočno ter streha v enaki barvi ali prozorna oz. podobno, min. 680 g/m2; carinska vrvica (1 kos), - cerada bočne zavese na levi in desni strani ter zadnja stran se zapenja spodaj na rob KZ-TKVC z zatezali; - cerada in ogrodje mora omogočati nalaganje tovora (palete z orodji in priključki HD ter standardnega ISO 16' (feet) zabojnika višine 1C ter paletiranega tovora, zabojev idr. z vrhnje in zadnje ter min. z ene bočne strani KZ-TKVC; - v kolikor je potrebna predhodna priprava KZ-TKVC za nalaganje večjega tovora npr. ISO 16' (feet) zabojnika višine 1C, je dopusten čas predhodne priprave računano na eno osebo, maks. 1h; - omogočena mora biti prosta manipulacija HD pri nakladanju po celotni dolžini KZ-TKVC. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-TKVC |  |  |
|  | Teleskopske pritrdilne letve za stabilizacijo tovora (3 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-TKVC morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-TKVC mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-TKVC mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-TKVC dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-TKVC ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-TKVC ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-TKVC je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-TKVC mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-TKVC potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-TKVC, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-TKVC (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-TKVC in stabilnost vgrajene opreme v KZ-TKVC pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 4:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo menjalnih nadgradenj KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno menjalnih nadgradenj KZ. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 4. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.1 oz. KZ-TIP-2.1), glede na tehnične zahteve naročnika za posamezni tip menjalne nadgradnje in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi posameznimi tipi STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) (STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 oz. STV-TIP2.1 in/ali STV-TIP-2.2), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.1 oz. KZ-TIP-2.1), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami in vgrajeno opremo v KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1, oz. STV-TIP-1.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 oz. tipa 1.2 |
|  | STV-TIP-2.1 oz. STV-TIP-2.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 2.1 oz. tipa 2.2 |
|  | KZ-TIP-1.1 oz. KZ-TIP-2.1 |  | kotalni zabojnik tipa 1.1 oz. tipa 2.1 |
|  | KZ-TKVC |  | kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja večnamenskega tovornega kesona s cerado |