REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloga št. TAB 5

- SKLOP 5: Kotalni zabojnik – razsuti tovor

5.1 Kotalni zabojnik (20´) – menjalna nadgradnja zabojnika za razsuti tovor – KZ-TIP-1.2 (10 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-1.2

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja zabojnika za razsuti tovor (v nadaljevanju: KZ-RT) je kot mobilni modul namenjen za prevoz različnega razsutega tovora (pesek, mulj, gramoz, komunalni odpadki idr. kot nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-RT |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-RT |  |  |
|  | KZ-RT v velikosti 20´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (20´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-RT (20): - zunanja dolžina: maks. 6.500 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.400 mm; - notranja koristna dolžina: min. 5.700 mm; - notranja koristna širina: min. 2.350 mm; OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-RT je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-RT na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.335 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-RT z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzija neto KZ-RT oz. koristni volumen: cca 25 - 30 m3. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-RT: min. 15.000 kg. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-RT z vgrajeno opremo: maks. 3.500 kg. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana iz jeklenih cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in vgrajeni na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT je izdelan iz kvalitetne črne Fe pločevine kvalitete min. S355: - spodnji del do cca 1/3 višine KZ je iz min. 5 mm pločevine, - gornji del cca 2/3 višine KZ je iz min. 3 mm pločevine. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-RT je ojačana z debelostenskimi ojačitvenimi Fe profili na razmaku 600-700 mm. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgornji del oboda KZ-RT je ojačan z debelostenskim ojačitvenim Fe profilom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prednja in bočne stene ter poden tvorijo zaprto konstrukcijo KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zadnja stranica KZ-RT je iz dvokrilnih vertikalno otečajenih vrat ojačanih z dodatnim varnostnim zapiralnim sistemom. Otečajenje vrat je z mazanjem. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgoraj je KZ-RT popolnoma odprt. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Celoten KZ-RT peskan in barvan v osnovni zaščitni barvi ter končno lakiran v RAL 5017, kompletno notranje in zunanje površine KZ-RT. Spodnji del KZ-RT je dodatno zaščiten s konzervacijskim premazom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-RT |  |  |
|  | Dostopna lestev na prednji levi strani KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Varovalna mreža, modra ali črna, nameščena na prednjem desnem delu KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-RT morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-RT mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-RT mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-RT dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-RT ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-RT ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. Na zunanjih stenah KZ-RT so pritrdilna mesta za namestitev varovalne mreže čez zgornjo odprtino KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti in notranjosti KZ-RT je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-RT potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-RT, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-RT (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-RT in stabilnost vgrajene opreme v KZ-RT pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

5.2 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja zabojnika za razsuti tovor – KZ-TIP-2.2 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.2

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja zabojnika za razsuti tovor (v nadaljevanju: KZ-RT) je kot mobilni modul namenjen za prevoz različnega razsutega tovora (pesek, mulj, gramoz, komunalni odpadki idr. kot nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-RT |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-RT |  |  |
|  | KZ-RT v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-RT (16): - zunanja dolžina: maks. 5.300 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.400 mm; - notranja koristna dolžina: 4.700 mm; - notranja koristna širina: min. 2.350 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-RT je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-RT na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.415 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-RT z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzija neto KZ-RT oz. koristni volumen: cca 20 - 25 m3; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-RT: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-RT z vgrajeno opremo: maks. 3.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-RT mora biti izdelana iz jeklenih (Fe) cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in vgrajeni na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT je izdelan iz kvalitetne črne Fe pločevine kvalitete min. S355: - spodnji del do cca 1/3 višine KZ je iz min. 4 mm pločevine, - gornji del cca 2/3 višine KZ je iz min. 3 mm pločevine. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-RT je ojačana z debelostenskimi ojačitvenimi Fe profili na razmaku 600-700 mm. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgornji del oboda KZ-RT je ojačan z debelostenskim ojačitvenim Fe profilom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prednja in bočne stene ter poden tvorijo zaprto konstrukcijo KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zadnja stranica KZ-RT je iz dvokrilnih vertikalno otečajenih vrat ojačanih z dodatnim varnostnim zapiralnim sistemom. Otečajenje vrat je z mazanjem. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zgoraj je KZ-RT popolnoma odprt. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Celoten KZ-RT peskan in barvan v osnovni zaščitni barvi ter končno lakiran v RAL 5017, kompletno notranje in zunanje površine KZ-RT. Spodnji del KZ-RT je dodatno zaščiten s konzervacijskim premazom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-RT |  |  |
|  | Dostopna lestev na prednji levi strani KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Varovalna mreža, modra ali črna, nameščena na prednjem desnem delu KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-RT morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-RT mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-RT mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-RT dobavitelj zagotovi, da je vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-RT ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-RT ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. Na zunanjih stenah KZ-RT so pritrdilna mesta za namestitev varovalne mreže čez zgornjo odprtino KZ-RT. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti in notranjosti KZ-RT je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-RT mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-RT potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-RT, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-RT (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-RT in stabilnost vgrajene opreme v KZ-RT pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 5:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo menjalnih nadgradenj KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno menjalnih nadgradenj KZ. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 5. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.2 oz. KZ-TIP-2.2), glede na tehnične zahteve naročnika za posamezni tip menjalne nadgradnje in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi posameznimi tipi STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) (STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 oz. STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.2 oz. KZ-TIP-2.2), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami in vgrajeno opreme v KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1, oz. STV-TIP-1.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 oz. tipa 1.2 |
|  | STV-TIP-2.1 oz. STV-TIP-2.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 2.1 oz. tipa 2.2 |
|  | KZ-TIP-1.2 oz. KZ-TIP-2.2 | … | kotalni zabojnik tipa 1.2 oz. tipa 2.2 |
|  | KZ-RT | … | kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja zabojnika za razsuti tovor |