REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloga št. TAB 6

- SKLOP 6: Kotalni zabojnik (20´) – zmanjševanje poplavne ogroženosti

6.1 Kotalni zabojnik (20´) – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za zmanjševanje poplavne ogroženosti – KZ-TIP-1.3 (10 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-1.3

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za zmanjševanje poplavne ogroženosti (v nadaljevanju: KZ-ZPO) se kot mobilni modul uporablja za shranjevanje in prevoz opreme in sredstev ter je namenjen državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter v omejenem obsegu tudi ob drugih podnebno pogojenih in drugih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-ZPO |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-ZPO |  |  |
|  | KZ-ZPO v velikosti 20´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (20´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-ZPO (20): - zunanja dolžina: od 6.000 do 6.500 mm; - zunanja širina: od 2.500 do 2.550 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.500 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-ZPO je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-ZPO na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.335 (+2%) in nanj natovorjenega KZ-ZPO z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-ZPO: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-ZPO z vgrajeno opremo: maks. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-ZPO mora biti izdelana za navleko preko hidravličnega kotalnega nalagalnika po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-ZPO mora biti izdelana iz jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stene (bočne prednja in zadnja ter streha) KZ-ZPO so iz izdelane iz AL pločevine primerne debeline in so lepljene na nosilno konstrukcijo KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranjost KZ-ZPO je izdelana iz AL profilov z utori, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo ter AL pločevine ustrezne debeline oz. AL panelov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod KZ-ZPO je izdelan iz pohodne rebraste AL pločevine z ojačitvami na spodnjem delu in mora omogočati odvod izcedne vode iz KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha KZ-ZPO mora biti izdelana iz AL pločevine ustrezne debeline. Izvedena mora na način, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO jev osnovi razdeljen na 3 bokse za shranjevanje opreme na izvlečljivih AL logističnih vozičkih, fiksnih in izvlekljivih polica, vrtljivih in izvlečljivih stenah, izvlečljivih saneh, predalnikih ipd., ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na bočnih straneh KZ-ZPO (levo in desno) so vgrajene lamelne AL rolete (RAL 7016 – temno sive ali podobne barve ali v naravni barvi aluminija v eloksirani izvedbi) priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne drugega proizvajalca (z enakimi karakteristikami), ki ne prepuščajo vode in prahu. Opremljene morajo biti s ključavnicami (sistem enega ključa), z notranje strani morajo imeti nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system). Vse lamelne AL rolete se odpirajo z enim ključem. 1., 2. in 3. boks (levo in desno) se odpirajo/zapirajo z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. 3. boks z zadnje strani se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na spodnjem delu oz. podu 1., 2. in 3. boksa (z leve in desne strani) KZ-ZPO so nameščene bočne stranice oz. vrtljive klančine, ki se odpirajo do tal. Pohodni oz. navozni del vrtljive klančine je izveden iz AL konstrukcije in pohodne AL rebraste pločevine; Klančina služi za lažjo in varnejšo manipulacijo pri izvozu/uvozu izvlečljivih AL logističnih vozičkov ter pri nalaganju oz. razlaganju druge opreme iz boksov KZ-ZPO. Bočna stranica oz. klančina mora biti ustrezne višine, da je omogočen lahek in enostaven izvoz/uvoz izvlečljivih AL logističnih vozičkov. Na zunanji strani ima dodatno zaščito proti mehanskim poškodbam pri naleganju klančine na talno površino. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na zgornji sprednji in zadnji strani KZ-ZPO so AL rešetke za zračenje (zaščitene pred neposrednim vdorom vode, dežja, snega) KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prostor za opremo se izdela iz stabilnega AL sistema lahkih strukturnih profilov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo izvlečljivih AL vozičkov, polic, vrtljivih in izvlečljivih sten, izvlečljivih polic oz. sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V vrtljive oz. izvlečljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče LED luči; vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z AL vodili z utori, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče. Vsa pritrdišča za zahtevano opremo so izdelana iz eloksirane AL in nerjaveče pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v PVC oz. AL zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek« ali morajo biti nameščene v izvlečljivih AL logističnih vozičkih s sortirniki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvlečljivi AL logistični vozički za opremo morajo biti opremljeni z zavoro ter z možnostjo dodatne pritrditve na pritrdilno vodilo z vpenjalnim vzvodom ali na drug enakovreden način. Dimenzije izvlečljivih AL logističnih vozičkov (DxŠxV): cca 1.200 x 800 x cca 1.200 – 1.850 mm (glede na opremo), nosilnosti 500 kg. Izdelani iz AL profila okvirja, kar mora omogočati enostavno nadgradnjo okvirja, izdelavo pritrdišč za različno opremo in prilagajanje višine nosilnih polic oz. podestov (enega, dveh ali večih) npr. iz vezane plošče, prevlečenih z zaščito proti drsenju. Kolesa premera min. 200 mm, spredaj fiksna, zadaj vrtljiva, neobčutljiva na prah, vodo in olje, polnooplaščena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vse police, izvlečlive police oz. predali, izvlečljivi AL logistični vozički idr., morajo biti izvedeni na način, da je omogočen odvod izcedne vode. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Električna oprema KZ-ZPO |  |  |
|  | Osvetlitev KZ-ZPO in elektroinštalacije: Notranja osvetlitev KZ-ZPO: - vsak prostor za opremo v KZ-ZPO mora imeti vgrajene LED luči primerne svetilnosti, ki služi za osvetlitev prostora za opremo, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi; - vklop LED luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem lamelne AL rolete oz. bočnih stranic in s pomočjo stikal nameščenih v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zunanja osvetlitev KZ-ZPO: - v zgornji rob KZ-ZPO mora biti nameščenih 10 kosov zunanjih LED luči (3 x levo in 3 x D in 2 x spredaj in 2 x zadaj), ki morajo biti zaščitene proti mehanskim vplivom in služijo za enakomerno zunanjo osvetlitev KZ-ZPO, IP65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210; - na vseh kotnih robovih (spredaj in zadaj) na zgornji strani robu KZ-ZPO so nameščene modre LED luči; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi in upravljajo s pomočjo stikal v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. Za dodatno razsvetljavo okolice intervencije KZ-ZPO se uporabijo prenosni LED razsvetljevalni sistemi (LED reflektorji na teleskopskih stativih) (2 kosa). OPOMBA: Prenosni razsvetljevalni sistemi niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-ZPO izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest za naknadno vgradnjo opreme, navedene v opombi. Specifikacije opreme (skica z merami oz. vzorčno opremo) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-ZPO, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pnevmatski dvižni svetlobni stolp (ročni na tlačilko): - Na prednji steni KZ-ZPO je vgrajen pnevmatski dvižni svetlobni stolp (min. višine 2 m, merjeno od zgornjega roba KZ-ZPO), z min. 2 kosoma svetlobnih LED reflektorjev, min. moči 100 W in min. svetilnosti 15.000 lm po posameznem reflektorju, zaščitena proti vremenskim in mehanskim vplivom, min. IP 65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna. - LED luči na pnevmatskem dvižnem stolpu se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata v 230V izvedbi ali preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi in upravljajo preko stikal komandne elektroomare KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije: - notranja razdelilna elektroomara, IP65, za notranjo in zunanjo razsvetljavo v 24V izvedbi preko napetostnega pretvornika ter ostale električne priključke 230/400V; - avtomatske varovalke za vsako ločeno vezje, varnostna stikala, nadzorni instrumenti idr.; - notranje vtičnice 230V/400V za priklop elektroagregata in notranjih energetskih porabnikov (polnjenje baterij svetilk, radijskih postaj idr.); - zunanje vtičnice 230/400V na prednji steni KZ-ZPO - vhod 230V/400V 32A (1 kos) in izhod 230V/400V 32A za zunanji priključek ICE 60309, 2p+E, s pokrovom in s priloženim adapterjem 16A (1 kos); - 230V standardna vtičnica z zaščito za zunanjo vgradnjo (2 kosa); - vgrajen vzdrževalnik akumulatorja 230V/12V (1 kos) vgradnega elektroagregata, - prenapetostnimi odvodniki na dovodnih kablih; - izvedba priključkov in elektroinštalacij za razsvetljavo in ostale vgrajene električne porabnike. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroagregat za rezervno napajanje KZ-ZPO: V KZ-ZPO je v 1. boksu vgrajen bencinski elektroagregat (DIN 14685-1) namenjen za napajanje električnih priključkov KZ-ZPO (1 kos), na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-KZ-ZPO: - nazivna moč: min. 11 kVA; - nazivna napetost v voltih: 230 V/400V; - frekvenca: 50 Hz; - vgradne dimenzije DIN (DxŠxV): 820 x 440 x 580 mm ali 700 x 440 x 580 mm; - tiho delovanje, z ravnijo zvočne moči (LWA) maksimalno 98 dB; - pogonski agregat elektroagregata je bencinski; - avtomatska zaščita elektroagregata pred preobremenitvijo; min. IP54; - električni in ročni zagon elektroagregata; - vtičnice min.: 1 x 400V, IP68 in 3 x 230V, IP68; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-ZPO, ko ta deluje v notranjosti KZ-ZPO; - vgradnja elektroagregata v KZ-ZPO na izvlečnih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-ZPO; - izvedba kompletnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.3. | Oprema KZ-ZPO |  |  |
|  | - V prvi polovici 1. boksa so na eni strani izvlečjive sani oz. vrtljivi tri-položajni nosilec za vgradni elektroagregat namenjen za napajanje elektičnih porabnikov KZ-ZPO in fiksne ter izvlačljive police za shranjevanje opreme, na drugi strani pa izvlečljiva ali pregibna stena ter izvlečljive in fiksne police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. - V 1., 2. in 3. boksu so spodaj nameščeni izvlečljivi AL logistični vozički s posameznimi skopi opreme. Nad njimi so fiksne ter izvlečljive police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. - V 3. boksu zadaj je nameščena oprema in sredstva na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 1. boks (levo/desno): - na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu je vgrajen elektroagregat za napajanje električnih porabnikov KZ-ZPO, omogočati mora enostavno demontažo in izvzem ter prenos na lokacijo v bližini KZ-ZPO; - zgornjem delu boksa je vgrajena elektroomarica s stikali za notranjo in zunanjo razsvetljavo okolice KZ-ZPO, elektrovtičnice in vzdrževalnik akumulatorja vgrajenega elektroagregata; - na izvlečljivi ali pregibni steni morajo biti pritrdilna mesta za razno drobno opremo in orodje, izvlečljiva ali pregibna stena je opremljena z mehanskim varovalom ter blažilniki; - ob izvlečljivi/pregibni steni so izvlečljive police in fiksne police oz. predali namenjeni shranjevanju opreme; - druga polovica spodnjega dela 1. boksa je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (1 kos/boks - leva stran in 1 kos/boks - desna stran); - zgornji del boksa nad izvlečljivimi AL logističnimi vozički (polični del) je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na policah (v kolikor dopušča prostor); - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 1.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 2. boks (levo/desno): - razdeljen na zgornji in spodnji del; - zgornji del boksa (polični del) je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na policah oz. predalih s pritrdišči in v zabojih; - spodnji del boksa je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (2 kosa/boks - leva stran in 2 kosa/boks desna stran; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 1.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 3.boks (levo/desno): - razdeljen na zgornji in spodnji del; - zgornji del boksa (polični del) je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na policah oz. predalih s pritrdišči in v zabojih; - spodnji del boksa je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (1 kos/boks - leva stran in 1 kos/boks desna stran); - drugi del 3. boksa je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih in fiksnih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih, z dostopom tudi z zadnje strani KZ-ZPO; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 1.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 3.boks (zadaj): - namenjen je shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih in fiksnih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih; - boks zadaj se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda KZ-ZPO. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 1.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-ZPO morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-ZPO mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-ZPO mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-ZPO mora zagotavljati (odprtine, pritrdišča oz. mesta vgradnje opreme ipd.) vodotesnost ter prav tako zagotavljati odvod kondenzata in meteorne vode. Zagotovljeno mora biti prezračevanje kompletnega KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Namestitev naprav in ostale opreme, ki prodira v zunanjo steno KZ-ZPO, je treba izvesti tako, da lahko vzdrži neposreden curek vode in pa tudi morebitno kopičenje vode, ki jo povzroči konfiguracija mesta namestitve opreme oz. preboja KZ-ZPO. Odtok kondenzata mora biti pravilno izdelan in ne sme v nobenem primeru prihajati do prepuščanja oz. razlitja v notranjost KZ-ZPO oz. v same sestavne elemente KZ-ZPO (stene, pod, streha idr.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO in vsi vgrajeni energetski priključki morajo biti ozemljeni z ozemljitveno sondo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve notranje opreme KZ-ZPO dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-ZPO ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-ZPO ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v KZ-ZPO mora biti ustrezno označena (s tablicami oz. obstojnimi nalepkami) v slovenskem jeziku; prav tako mora biti izdelan seznam vgrajene opreme (predloženi seznam je del kakovostnega in količinskega prevzema blaga). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-ZPO je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-ZPO potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-ZPO, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-ZPO (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-ZPO in stabilnost vgrajene opreme v KZ-ZPO pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Priloga:

- PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 1.3 (Excelova preglednica)

6.2 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za zmanjševanje poplavne ogroženosti – KZ-TIP-2.3 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.3

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za zmanjševanje poplavne ogroženosti (v nadaljevanju: KZ-ZPO) se kot mobilni modul uporablja za shranjevanje in prevoz opreme in sredstev ter je namenjen državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter v omejenem obsegu tudi ob drugih podnebno pogojenih in drugih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-ZPO |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-ZPO |  |  |
|  | KZ-ZPO v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-ZPO (16): - zunanja dolžina: od 5.000 do 5.300 mm; - zunanja širina: od 2.500 do 2.550 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.500 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-ZPO je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino KZ-ZPO na način, da je maksimalna skupna zunanja višina in širina šasije STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.415 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-ZPO z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. |  |  |
|  | Nosilnost KZ-ZPO: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-ZPO z vgrajeno opremo: maks. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-ZPO mora biti izdelana za navleko preko hidravličnega kotalnega nalagalnika po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-ZPO mora biti izdelana iz jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 16´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stene (bočne prednja in zadnja ter streha) KZ-ZPO so iz izdelane iz AL pločevine primerne debeline in so lepljene na nosilno konstrukcijo KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranjost KZ-ZPO je izdelana iz AL profilov z utori, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo ter AL pločevine ustrezne debeline oz. AL panelov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod KZ-ZPO je izdelan iz pohodne rebraste AL pločevine z ojačitvami na spodnjem delu in mora omogočati odvod izcedne vode iz KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha KZ-ZPO mora biti izdelana iz AL pločevine ustrezne debeline. Izvedena mora biti tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO jev osnovi razdeljen na 3 bokse za shranjevanje opreme na izvlečljivih AL logističnih vozičkih, fiksnih in izvlekljivih polica, vrtljivih in izvlečljivih stenah, izvlečljivih saneh, predalnikih ipd., ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na bočnih straneh KZ-ZPO (levo in desno) so vgrajene lamelne AL rolete (RAL 7016 – temno sive ali podobne barve ali v naravni barvi aluminija v eloksirani izvedbi) priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne drugega proizvajalca (z enakimi karakteristikami), ki ne prepuščajo vode in prahu. Opremljene morajo biti s ključavnicami (sistem enega ključa), z notranje strani morajo imeti nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system). Vse lamelne AL rolete se odpirajo z enim ključem. 1. in 2. boks (levo in desno) se odpirajo/zapirajo z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. 3. boks z leve/desne ter zadnje strani se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na spodnjem delu oz. podu 1. in 2. boksa (z leve in desne strani) KZ-ZPO so nameščene bočne stranice oz. vrtljive klančine, ki se odpirajo do tal. Pohodni oz. navozni del vrtljive klančine je izveden iz AL konstrukcije in pohodne AL rebraste pločevine; Klančina služi za lažjo in varnejšo manipulacijo pri izvozu/uvozu izvlečljivih AL logističnih vozičkov ter pri nalaganju oz. razlaganju druge opreme iz boksov KZ-ZPO. Bočna stranica oz. klančina mora biti ustrezne višine, da je omogočen lahek in enostaven izvoz/uvoz izvlečljivih AL logističnih vozičkov. Na zunanji strani ima dodatno zaščito proti mehanskim poškodbam pri naleganju klančine na talno površino. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na zgornji sprednji in zadnji strani KZ-ZPO so AL rešetke za zračenje (zaščitene pred neposrednim vdorom vode, dežja, snega) KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prostor za opremo se izdela iz stabilnega AL sistema lahkih strukturnih profilov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo izvlečljivih AL vozičkov, polic, vrtljivih in izvlečljivih sten, izvlečljivih polic oz. sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V vrtljive oz. izvlečljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče LED luči; vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z AL vodili z utori, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče. Vsa pritrdišča za zahtevano opremo so izdelana iz eloksirane AL in nerjaveče pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v PVC oz. AL zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek« ali morajo biti nameščene v izvlečljivih AL logističnih vozičkih s sortirniki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvlečljivi AL logistični vozički za opremo morajo biti opremljeni z zavoro ter z možnostjo dodatne pritrditve na pritrdilno vodilo z vpenjalnim vzvodom ali na drug enakovreden način. Dimenzije izvlečljivih AL logističnih vozičkov (DxŠxV): cca 1.200 x 800 x cca 1.200 – 1.850 mm (glede na opremo), nosilnosti 500 kg. Izdelani iz AL profila okvirja, kar mora omogočati enostavno nadgradnjo okvirja, izdelavo pritrdišč za različno opremo in prilagajanje višine nosilnih polic oz. podestov (enega, dveh ali večih) npr. iz vezane plošče, prevlečenih z zaščito proti drsenju. Kolesa premera min. 200 mm, spredaj fiksna, zadaj vrtljiva, neobčutljiva na prah, vodo in olje, polnooplaščena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vse police, izvlečlive police oz. predali, izvlečljivi AL logistični vozički idr., morajo biti izvedeni na način, da je omogočen odvod izcedne vode. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2 | Električna oprema KZ-ZPO |  |  |
|  | Osvetlitev KZ-ZPO in elektroinštalacije: Notranja osvetlitev KZ-ZPO: - vsak prostor za opremo v KZ-ZPO mora imeti vgrajene LED luči primerne svetilnosti, ki služi za osvetlitev prostora za opremo, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi; - vklop LED luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem lamelne AL rolete oz. bočnih stranic in s pomočjo stikal nameščenih v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zunanja osvetlitev KZ-ZPO: - v zgornji rob KZ-ZPO mora biti nameščenih 10 kosov zunanjih LED luči (3 x levo in 3 x D in 2 x spredaj in 2 x zadaj), ki morajo biti zaščitene proti mehanskim vplivom in služijo za enakomerno zunanjo osvetlitev KZ-ZPO, IP65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210; - na vseh kotnih robovih (spredaj in zadaj) na zgornji strani robu KZ-ZPO so nameščene modre LED luči; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi in upravljajo s pomočjo stikal v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. Za dodatno razsvetljavo okolice intervencije KZ-ZPO se uporabijo prenosni LED razsvetljevalni sistemi (LED reflektorji na teleskopskih stativih) (2 kosa). OPOMBA: Prenosni razsvetljevalni sistemi niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-ZPO izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest za naknadno vgradnjo opreme, navedene v opombi. Specifikacije opreme (skica z merami oz. vzorčno opremo) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-ZPO, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pnevmatski dvižni svetlobni stolp (ročni na tlačilko): - Na prednji steni KZ-ZPO je vgrajen pnevmatski dvižni svetlobni stolp (min. višine 2 m, merjeno od zgornjega roba KZ-ZPO), z min. 2 kosoma svetlobnih LED reflektorjev, min. moči 100 W in min. svetilnosti 15.000 lm po posameznem reflektorju, zaščitena proti vremenskim in mehanskim vplivom, min. IP 65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna. - LED luči na pnevmatskem dvižnem stolpu se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata v 230V izvedbi ali preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi in upravljajo preko stikal komandne elektroomare KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije: - notranja razdelilna elektroomara, IP65, za notranjo in zunanjo razsvetljavo v 24V izvedbi preko napetostnega pretvornika ter ostale električne priključke 230/400V; - avtomatske varovalke za vsako ločeno vezje, varnostna stikala, nadzorni instrumenti idr.; - notranje vtičnice 230V/400V za priklop elektroagregata in notranjih energetskih porabnikov (polnjenje baterij svetilk, radijskih postaj idr.); - zunanje vtičnice 230/400V na prednji steni KZ-ZPO - vhod 230V/400V 32A (1 kos) in izhod 230V/400V 32A za zunanji priključek ICE 60309, 2p+E, s pokrovom in s priloženim adapterjem 16A (1 kos); - 230V standardna vtičnica z zaščito za zunanjo vgradnjo (2 kosa); - vgrajen vzdrževalnik akumulatorja 230V/12V (1 kos) vgradnega elektroagregata, - prenapetostnimi odvodniki na dovodnih kablih; - izvedba priključkov in elektroinštalacij za razsvetljavo in ostale vgrajene električne porabnike. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroagregat za rezervno napajanje KZ-ZPO: V KZ-ZPO je v 1. boksu vgrajen bencinski elektroagregat (DIN 14685-1) namenjen za napajanje električnih priključkov KZ-ZPO (1 kos), na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-KZ-ZPO: - nazivna moč: min. 11 kVA; - nazivna napetost v voltih: 230 V/400V; - frekvenca: 50 Hz; - vgradne dimenzije DIN (DxŠxV): 820 x 440 x 580 mm ali 700 x 440 x 580 mm; - tiho delovanje z ravnijo zvočne moči (LWA) maksimalno 98 dB; - pogonski agregat elektroagregata je bencinski; - avtomatska zaščita elektroagregata pred preobremenitvijo; min. IP54; - električni in ročni zagon elektroagregata; - vtičnice min.: 1 x 400V, IP68 in 3 x 230V, IP68; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-ZPO, ko ta deluje v notranjosti KZ-ZPO; - vgradnja elektroagregata v KZ-ZPO na izvlečnih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-ZPO; - izvedba kompletnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.3. | Oprema KZ-ZPO |  |  |
|  | - V prvi polovici 1. boksa so na eni strani izvlečjive sani oz. vrtljivi tri-položajni nosilec za vgradni elektroagregat namenjen za napajanje elektičnih porabnikov KZ-ZPO in fiksne ter izvlačljive police za shranjevanje opreme, na drugi strani pa izvlečljiva ali pregibna stena ter izvlečljive in fiksne police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. - V 1. in 2. boksu so spodaj nameščeni izvlečljivi AL logistični vozički s posameznimi skopi opreme. Nad njimi so fiksne ter izvlečljive police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. - V 3. boksu je nameščena oprema in sredstva na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 1. boks (levo/desno): - na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu je vgrajen elektroagregat za napajanje električnih porabnikov KZ-ZPO, omogočati mora enostavno demontažo in izvzem ter prenos na lokacijo v bližini KZ-ZPO; - zgornjem delu boksa je vgrajena elektroomarica s stikali za notranjo in zunanjo razsvetljavo okolice KZ-ZPO, elektrovtičnice in vzdrževalnik akumulatorja vgrajenega elektroagregata; - na izvlečljivi ali pregibni steni morajo biti pritrdilna mesta za razno drobno opremo in orodje, izvlečljiva ali pregibna stena je opremljena z mehanskim varovalom ter blažilniki; - ob izvlečljivi/pregibni steni so izvlečljive police in fiksne police oz. predali namenjeni shranjevanju opreme; - druga polovica spodnjega dela 1. boksa je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (1 kos/boks - leva stran in 1 kos/boks - desna stran); - zgornji del boksa nad izvlečljivimi AL logističnimi vozički (polični del) je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na policah (v kolikor dopušča prostor); - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 2.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 2. boks (levo/desno): - razdeljen na zgornji in spodnji del; - zgornji del boksa (polični del) je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na policah oz. predalih s pritrdišči in v zabojih; - spodnji del boksa je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (2 kosa/boks - leva stran in 2 kosa/boks desna stran; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 2.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 3.boks (levo/desno in zadaj): - boks je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih in fiksnih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih, z glavnim dostopom z zadnje strani KZ-ZPO; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roletami do poda KZ-ZPO. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-ZPO je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 2.3! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-ZPO morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-ZPO mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-ZPO mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-ZPO mora zagotavljati (odprtine, pritrdišča oz. mesta vgradnje opreme ipd.) vodotesnost ter prav tako zagotavljati odvod kondenzata in meteorne vode. Zagotovljeno mora biti tudi ustrezno prezračevanje kompletnega KZ-ZPO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Namestitev naprav in ostale opreme, ki prodira v zunanjo steno KZ-ZPO, je treba izvesti tako, da lahko vzdrži neposreden curek vode in pa tudi morebitno kopičenje vode, ki jo povzroči konfiguracija mesta namestitve opreme oz. preboja KZ-ZPO. Odtok kondenzata mora biti pravilno izdelan in ne sme v nobenem primeru prihajati do prepuščanja oz. razlitja v notranjost KZ-ZPO oz. v same sestavne elemente KZ-ZPO (stene, pod, streha idr.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO in vsi vgrajeni energetski priključki morajo biti ustrezno ozemljeni z ozemljitveno sondo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve notranje opreme KZ-ZPO dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-ZPO ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-ZPO ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v KZ-ZPO mora biti ustrezno označena (s tablicami oz. obstojnimi nalepkami) v slovenskem jeziku; prav tako mora biti izdelan seznam vgrajene opreme (predloženi seznam je del kakovostnega in količinskega prevzema blaga). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-ZPO je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-ZPO mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-ZPO potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-ZPO, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-ZPO (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-ZPO in stabilnost vgrajene opreme v KZ-ZPO pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi

Priloga:

- PRILOGA ŠT. TAB6 - SKLOP 6_Tabela opreme KZ-TIP 2.3 (Excelova preglednica)

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 6:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog načrta ožičenja za energetski del menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo menjalnih nadgradenj KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno menjalnih nadgradenj KZ. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 6. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.3 oz. KZ-TIP-2.3), glede na tehnične zahteve naročnika za posamezni tip menjalne nadgradnje in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi posameznimi tipi STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) (STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 oz. STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.3 oz. KZ-TIP-2.3), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami, razporeditvijo prostorov, vgrajenih naprav in opreme v KZ, - načrt ožičenja za energetski del KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvedene meritve električnih inštalacij in električne vgrajene opreme v menjalnih nadgradnjah KZ, opravljen končni preizkus delovanja vgrajene opreme, poročilo o montažah v sklopu prevzemne dokumentacije. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1, oz. STV-TIP-1.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 oz. tipa 1.2 |
|  | STV-TIP-2.1 oz. STV-TIP-2.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 2.1 oz. tipa 2.2 |
|  | KZ-TIP-1.3 oz. KZ-TIP-2.3 |  | kotalni zabojnik tipa 1.3 oz. tipa 2.3 |
|  | KZ-ZPO |  | kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za zmanjševanje poplavne ogroženosti |