REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloga št. TAB 7

- SKLOP 7: Kotalni zabojnik – odpravljanje posledic poplav

7.1 Kotalni zabojnik (20´) – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za odpravljanje posledic poplav – KZ-TIP-1.4 (10 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-1.4

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za odpravljanje posledic poplav (v nadaljevanju: KZ-OPP) se kot mobilni modul uporablja za shranjevanje in prevoz opreme in sredstev ter je namenjen državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter v omejenem obsegu tudi ob drugih podnebno pogojenih in drugih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-OPP |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-OPP |  |  |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-OPP v velikosti 20´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (20´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-OPP (20): - zunanja dolžina: od 6.000 do 6.500 mm; - zunanja širina: od 2.500 do 2.550 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.500 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-OPP je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-OPP na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.335 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-OPP z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-OPP: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-OPP z vgrajeno opremo: maks. 8.400 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-OPP mora biti izdelana za navleko preko hidravličnega kotalnega nalagalnika po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-OPP mora biti izdelana iz jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stene (bočne prednja in zadnja ter streha) KZ-OPP so iz izdelane iz AL pločevine primerne debeline in so lepljene na nosilno konstrukcijo KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranjost KZ-OPP je izdelana iz AL profilov z utori, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo ter AL pločevine ustrezne debeline ali AL panelov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod KZ-OPP je izdelan iz pohodne rebraste AL pločevine z ojačitvami na spodnjem delu in mora omogočati odvod izcedne vode iz KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha KZ-OPP mora biti izdelana iz AL pločevine ustrezne debeline. Izvedena mora na način, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP je v osnovi razdeljen na 3 bokse za shranjevanje opreme na izvlečljivih AL logističnih vozičkih, fiksnih in izvlekljivih polica, vrtljivih in izvlečljivih stenah, izvlečljivih saneh, predalnikih ipd., ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje ter prostor za namestitev rezervoarja za vodo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na bočnih straneh KZ-OPP (levo in desno) so vgrajene lamelne AL rolete (RAL 7016 – temno sive ali podobne barve ali v naravni barvi aluminija v eloksirani izvedbi) priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne drugega proizvajalca (z enakimi karakteristikami), ki ne prepuščajo vode in prahu. Opremljene morajo biti s ključavnicami (sistem enega ključa), z notranje strani morajo imeti nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system). Vse lamelne AL rolete se odpirajo z enim ključem. 1. boks (levo in desno) se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. 2. in 3. boks (levo in desno) se odpirata/zapirata z lamelno AL roleto do poda KZ-OPP. 3. boks z zadnje strani se odpira/zapira z zadnjo stranico (vrati) KZ-OPP navzgor v obliki tende s pomočjo nameščenih stranskih plinskih amortizerjev. Vrata morajo biti opremljena odpiralno/zapiralnim sistemom ter s ključavnico. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na spodnjem delu oz. podu 1. boksa (z leve in desne strani) KZ-OPP so nameščene bočne stranice oz. vrtljive klančine, ki se odpirajo do tal. Pohodni oz. navozni del vrtljive klančine je izveden iz AL konstrukcije in pohodne AL rebraste pločevine. Klančina služi za lažjo in varnejšo manipulacijo pri izvozu/uvozu izvlečljivih AL logističnih vozičkov ter pri nalaganju oz. razlaganju druge opreme iz boksov. Bočna stranica oz. klančina mora biti ustrezne višine, da je omogočen lahek in enostaven izvoz/uvoz izvlečljivih AL logističnih vozičkov. Na zunanji strani ima dodatno zaščito proti mehanskim poškodbam pri naleganju klančine na talno površino. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na zgornji sprednji in zadnji strani KZ-OPP so AL rešetke za zračenje (zaščitene pred neposrednim vdorom vode, dežja, snega) KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prostori za opremo in namestitev opreme: Prostor za opremo se izdela iz stabilnega AL sistema lahkih strukturnih profilov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo izvlečljivih AL logističnih vozičkov, polic, vrtljivih in izvlečljivih sten, izvlekljivih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V vrtljive oz. izvlečljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče LED luči; vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z AL vodili z utori, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče. Vsa pritrdišča za zahtevano opremo so izdelana iz eloksirane AL in nerjaveče pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v PVC ali AL zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek« oz. morajo biti nameščene v izvlečljivih AL logističnih vozičkih s sortirniki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvlečljivi AL logistični vozički za opremo morajo biti opremljeni z zavoro ter z možnostjo dodatne bočne pritrditve na pritrdilno vodilo z vpenjalnim vzvodom ali na drug enakovreden način. Dimenzije izvlečljivih AL logističnih vozičkov (DxŠxV): cca 1.200 x 800 x cca 1.200 – 1.850 mm (glede na opremo), nosilnosti cca 500 kg. Izdelani iz AL profila okvirja, kar mora omogočati enostavno nadgradnjo okvirja, izdelavo pritrdišč za različno opremo in prilagajanje višine nosilnih polic oz. podestov (enega, dveh ali večih) npr. iz vezane plošče, prevlečenih z zaščito proti drsenju. Kolesa premera min. 200 mm, spredaj fiksna, zadaj vrtljiva, neobčutljiva na prah, vodo in olje, polnooplaščena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vse police, izvlečljivi podesti, izvlečljivi AL logistični vozički, morajo biti izvedeni na način, da je omogočen odvod izcedne vode. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Rezervoar za vodo: - rezervoar za vodo kapacitete min. 3.000 l litrov se vgradi v KZ-OPP vzdolžno glede na smer vožnje; - izdelan in vgrajen mora biti tako, da ima KZ-OPP čim nižje težišče; - izdelan mora biti iz ojačenih poliestrskih smol oz. iz materialov primernih za prevoz pitne vode in zaščiten z AL pločevino po celotni višini; - opremljen mora biti s polnilnimi in izpustnimi priključki ter prečnimi pregradami oz. prekati, ki preprečujejo pljuskanje vode; - polnjenje rezervoarja za vodo mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75, zaščitenih z zaščitno mrežico; polnilna priključka morata biti opremljena z zapornim ventilom, od katerih lahko en istočasno služi za praznjenje rezervoarja po sistemu na »prosti pad«; oba polnilna priključka morata biti nameščena na primernem mestu pri gasilski prenosni črpalki; - vstopna - inšpekcijska odprtina rezervoarja za vodo mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja za vodo in njegovo čiščenje; - zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko izpeljan na spodnjo stran KZ-OPP (mimo podvozja, kardanske gredi in inštalaciji STV); - rezervoar za vodo je vezan na razvodni cevni sistem črpalk KZ-OPP; - vse osnovne povezovalne cevi in cevne armature razvodnega cevnega sistema morajo biti iz nerjavečega materiala, posamezni ostali deli povezovalnih cevi so lahko izdelani iz trdih gumijastih cevi in delno iz trdih plastičnih cevi; - nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom; - izdelavo in vgradnjo rezervoarja za vodo v nadgradnjo KZ-OPP ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2 | Električna oprema KZ-OPP |  |  |
|  | Osvetlitev KZ-OPP in elektroinštalacije Notranja osvetlitev KZ-OPP: - vsak prostor za opremo v KZ-OPP mora imeti vgrajene LED luči primerne svetilnosti, ki služi za osvetlitev prostora za opremo, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi; - vklop LED luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem lamelne AL rolete oz. oz. bočnih stranic oz. zadnjih vrat (tende) in s pomočjo stikal nameščenih v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zunanja osvetlitev KZ-OPP: - v zgornji rob KZ-OPP mora biti nameščenih 10 kosov zunanjih LED luči (3 x levo in 3 x D in 2 x spredaj in 2 x zadaj), ki morajo biti zaščitene proti mehanskim vplivom in služijo za enakomerno zunanjo osvetlitev KZ-OPP, IP65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210; - Na vseh kotnih robovih (spredaj in zadaj) na zgornji strani robu KZ-OPP so nameščene modre LED luči; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi in upravljajo s pomočjo stikal v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. Za dodatno razsvetljavo okolice intervencije KZ-OPP se uporabijo prenosni LED razsvetljevalni sistemi (LED reflektorji na stativih) (2 kosa). OPOMBA: Prenosni razsvetljevalni sistemi niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-OPP izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest za naknadno vgradnjo opreme, navedene v opombi. Specifikacije opreme (skica z merami oz. vzorčno opremo) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-OPP, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pnevmatski dvižni svetlobni stolp (ročni na tlačilko): - na prednji steni KZ-OPP je vgrajen pnevmatski dvižni svetlobni stolp (min. višine 2 m, merjeno od zgornjega roba KZ-OPP), z min. 2 kosoma svetlobnih LED reflektorjev, min. moči 100 W, min. svetilnosti 15.000 lm po posamezne reflektorju, zaščitena proti vremenskim in mehanskim vplivom, min. IP 65m, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna, - LED luči na pnevmatskem dvižnem stolpu se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata v 230V izvedbi ali preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi in upravljajo preko stikal komandne elektroomare KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije: - notranja razdelilna elektroomara, IP65, za notranjo in zunanjo razsvetljavo v 24V izvedbi preko napetostnega pretvornika ter ostale električne priključke 230V/400V, - avtomatske varovalke za vsako ločeno vezje, varnostna stikala, nadzorni instrumenti idr., - notranje vtičnice 230V/400V za priklop elektroagregata in notranjih energetskih porabnikov (polnjenje baterij svetilk, radijskih postaj idr.), - zunanje vtičnice 230/400V na prednji steni KZ-OPP - vhod 230V/400V 32A (1 kos) in izhod 230V/400V, 32A za zunanji priključek ICE 60309, 2p+E, s pokrovom in s priloženim adapterjem 16A (1 kos), - 230V standardna vtičnica z zaščito za zunanjo vgradnjo (2 kosa), - vgrajen vzdrževalnik akumulatorja 230V/12V (1 kos) vgradnega elektroagregata; - prenapetostnimi odvodniki na dovodnih kablih, - izvedba priključkov in elektroinštalacij za razsvetljavo in ostale vgrajene električne porabnike. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroagregat za rezervno napajanje KZ-OPP: V KZ-OPP je v 1. boksu vgrajen bencinski elektroagregat (DIN 14685-1) namenjen za napajanje električnih priključkov KZ-OPP (1 kos), na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-OPP : - nazivna moč: min. 11 kVA; - nazivna napetost v voltih: 230V / 400V; - frekvenca: 50 Hz; - vgradne dimenzije DIN (DxŠxV): 820 x 440 x 580 mm ali 700 x 440 x 580 mm; - tiho delovanje, z ravnijo zvočne moči (LWA) maksimalno 98 dB; - pogonski agregat elektroagregata je bencinski; - avtomatska zaščita elektroagregata pred preobremenitvijo; IP54; - električni in ročni zagon elektroagregata; - vtičnice min.: 1 x 400V, IP68 in 3 x 230V, IP68; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP, ko ta deluje v notranjosti KZ-OPP; - vgradnja elektroagregata v KZ-OPP na izvlečnih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-OPP; - izvedba kompletnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.3 | Oprema KZ-OPP |  |  |
|  | V prvi polovici 1. boksa so na eni strani izvlečjive sani oz. vrtljivi tri-položajni nosilec za vgradni elektroagregat namenjen za napajanje elektičnih porabnikov KZ-OPP in fiksne ter izvlačljive police za shranjevanje opreme, na drugi strani pa izvlečljiva ali pregibna stena ter izvlečljive in fiksne police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. V 2. in 3. boksu (bočno levo in desno) je shranjena oprema in sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih; V 2. in 3. boksu (vzdolžno v sredini) je prostor za vgradnjo rezervoarja za vodo; V 3. boksu (zadnja stran) je na izvlečljivi polici oz. saneh vgrajena prenosna gasilska črpalka ter nad njo oz. ob njej hitri cevni navijak, V 3. boksu (bočna leva ali desna stran) je izvlečljvi polici oz. saneh vgrajena visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul z visokotlačnim cevnim navijakom. Obe črpalki morata biti vgrajeni na način, da je omogočena enostavna demontaža in izvzem iz KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 1. boks (levo/desno): - na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu je vgrajen elektroagregat za napajanje električnih porabnikov KZ-OPP, omogočati mora enostavno demontažo in izvzem ter prenos na lokacijo v bližini KZ-OPP; - zgornjem delu boksa je vgrajena elektroomarica s stikali za notranjo in zunanjo razsvetljavo okolice KZ-OPP, elektrovtičnice in vzdrževalnik akumulatorja vgrajenega elektroagregata; - na izvlečljivi ali pregibni steni morajo biti pritrdilna mesta za razno drobno opremo in orodje, izvlečljiva ali pregibna stena je opremljena z mehanskim varovalom ter blažilniki; - ob izvlečljivi/pregibni steni so izvlečljive police in fiksne police oz. predali namenjena shranjevanju opreme; - druga polovica spodnjega dela 1. boksa je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (1 kos/boks - leva stran in 1 kos/boks - desna stran); - zgornji del boksa nad izvlečljivimi AL logističnimi vozički (polični del) je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih (v kolikor dopušča prostor); - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB7 - SKLOP 7_Tabela opreme KZ-TIP 1.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 2. boks (bočno levo/desno): - namenjen je shranjevanju opreme in sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda KZ-OPP. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB7 - SKLOP 7_Tabela opreme KZ-TIP 1.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 3.boks (levo/desno in zadaj): - namenjen je vgradnji prenosne gasilske prenosne črpalke in avtomatskega hitro-napadalnega tlačnega cevnega navijaka (zadnja stran); - namenjen je vgradnji visokotlačne črpalke oz. visokotlačnega črpalnega modula z avtomatskim visokotlačnim hitro-napadalnim cevnim navijakom (bočno levo/desno); - namenjen je vgradnji pripadajočih cevnih armatur in razvodnega cevnega sistema obeh črpalk (bočno levo/desno in zadaj); - namenjen je shranjevanju opreme črpalk in drugih sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda (bočno levo/desno) KZ-OPP. - boks zadaj se odpira/zapira z zadnjo stranico KZ-OPP (vrati) v obliki tende s pomočjo nameščenih stranskih plinskih amortizerjev; vrata morajo biti opremljena odpiralno/zapiralnim sistemom ter s ključavnico; Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB7 - SKLOP 7_Tabela opreme KZ-TIP 1.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Gasilska prenosna črpalka: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks, zadnja stran) se vgradi prenosna gasilska črpalka (npr. Magirus Fire 1000 ali FOX S ali enakovredna), z nazivnim pretokom min. 750 l/min pri 10 bar, na izvlečljivih saneh oz. polici; - armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP; - gasilska črpalka mora biti vgrajena na izvlečljivih saneh oz. polici na način, da jo je možno na enostaven način demontirati in odstraniti iz KZ-OPP; - dobavo in vgradnjo gasilske prenosne črpalke v nadgradnjo KZ-OPP, ter vsa potrebna inštalacijska dela za normalno delovanje črpalke zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks, leva/desna stran) se vgradi visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul (npr. Rosebbauer UHPS, z nazivnim pretokom 38 l/min pri 100 bar ali OERTZEN HDL 250, z nazivnim pretokom 23 l/min pri 250 bar ali enakovrednega proizvajalca z enakimi oz. boljšimi karakteristikami), z lastnim bencinskim motornim pogonom; - visokotlačni modul je vgrajen na izvlečjivih saneh oz. polici na način, da ga je možno na enostaven način demontirati iz KZ-OPP; - visokotlačni modul ima hitro-napadalni visokotlačni navijak z navijanjem cevi preko električnega pogona z min. 60 m cevjo DN 12 ali DN 16 mm, - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP; - dobavo in vgradnjo visokotlačne črpalke oz. visokotlačnega modula v nadgradnjo KZ-OPP, ter vsa potrebna inštalacijska dela za normalno delovanje črpalke zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Hitro-napadalni visokotlačni navijak za gasilsko prenosno črpalko: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks) se vgradi hitro napadalni visokotlačni navijak (1 kos); - navijak nameščen v 3. boksu (zadaj) nad ali ob gasilski prenosni črpalki mora biti opremljen s 60 m visokotlačne cevi, notranjega premera 25 mm in ročnikom (AWG ali Select Flow RB 99 NFPA ali enakovrednega proizvajalca z enakimi oz. boljšimi karakteristikami) in priključen na razvodni tlačni cevni sitem gasilske prenosne črpalke; - navijak mora biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala; - gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na telo navijaka, zaključek navijaka morata preprečevati zdrs cevi z navijaka; - cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko H Storz 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka H Storz 38 mm; - navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka ali preko električnega pogona na zunanjem okvirju navijaka; - električno navijanje navijaka mora biti omogočeno preko ročnega oz. nožnega stikala in mora imeti možnost tudi ročnega navijanja; - zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko ali električno zavoro ali ročna zavora; - za lažje navijanje cevi morajo biti na vsakem navijaku nameščeni 4 vodilni valji cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami, tako da se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo (podprti z ustreznimi plinskimi amortizerji) od ohišja navijaka in ki mora segati izven gabaritov nadgradnje; - pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opremi; - cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje; - dobavo in vgradnjo hitro-napadalnih visokotlačnih navijakov v nadgradnjo KZ-OPP, povezavo s črpalkami ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Cevne armature, priključki oziroma oprema (minimalna): - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks) se vgradi razvodni cevni sistem črpalk s pripadajočimi cevnimi armaturami (bočno levo/desno in zadaj); - vse osnovne povezovalne cevi in cevne armature razvodnega cevnega sistema morajo biti iz nerjavečega materiala, posamezni ostali deli povezovalnih cevi so lahko izdelani iz trdih gumijastih cevi in delno iz trdih plastičnih cevi; - 1 x sesalni priključek Storz A/110, zaščiten z zaščitno mrežico, opremljen z zapornim ventilom; sesalni priključek je tudi polnilni priključek za polnjenje rezervoarja za vodo; - 2 x polnilni priključek Storz B/75, zaščiten z zaščitno mrežico, opremljen z zapornim ventilom; - 2 x tlačni izliv Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom; - 5 x tlačni izliv Storz B/75 (priključen na hitro napadalni navijak gasilske prenosne črpalke in na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul); - 1 x tlačni izliv Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom, priključen na hitro napadalni nizkotlačni navijak gasilske prenosne črpalke; - 1 x dovodni priključek Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom, priključen na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul; - zaporni ventili za kroženje vode med gasilsko prenosno črpalko in visokotlačno črpalko oz. visokotlačnim modulom ter rezervoarjem za vodo; - sesalni cevni vod iz rezervoarja za vodo; - mehanska zaščita pred pregrevanjem; - možnost popolne izpraznitve rezervoarja za vodo in cevnega armaturnega sistema (zaščita pred zmrzaljo); - izdelavo in vgradnjo razvodnega cevnega sistema črpalk s pripadajočimi cevnimi armaturami v nadgradnjo KZ-OPP, povezavo z rezervoarjem za vodo in črpalkami ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-OPP morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-OPP mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-OPP mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-OPP mora zagotavljati (odprtine, pritrdišča oz. mesta vgradnje opreme ipd.) vodotesnost ter prav tako zagotavljati odvod kondenzata in meteorne vode. Zagotovljeno mora biti tudi ustrezno prezračevanje kompletnega KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Namestitev naprav in ostale opreme, ki prodira v zunanjo steno KZ-OPP, je treba izvesti na način, da lahko vzdrži neposreden curek vode in pa tudi morebitno kopičenje vode, ki jo povzroči konfiguracija mesta namestitve opreme oz. preboja KZ-OPP. Odtok kondenzata mora biti pravilno izdelan in ne sme v nobenem primeru prihajati do prepuščanja oz. razlitja v notranjost KZ-OPP oz. v same sestavne elemente KZ-OPP (stene, pod, streha idr.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP in vsi vgrajeni energetski priključki morajo biti ustrezno ozemljeni z ozemljitveno sondo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve notranje opreme KZ-OPP dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-OPP ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradni prostori, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-OPP ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v KZ-OPP mora biti ustrezno označena (s tablicami oz. obstojnimi nalepkami) v slovenskem jeziku; prav tako mora biti izdelan seznam vgrajene opreme (predloženi seznam je del kakovostnega in količinskega prevzema blaga). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-OPP je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-OPP potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-OPP, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-OPP (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-OPP in stabilnost vgrajene opreme v KZ-OPP pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Priloga:

- PRILOGA ŠT. TAB7 - SKLOP 7_Tabela opreme KZ-TIP 1.4 (Excelova preglednica)

7.2 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za odpravljanje posledic poplav – KZ-TIP-2.4 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.4

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za odpravljanje posledic poplav (v nadaljevanju: KZ-OPP) se kot mobilni modul uporablja za shranjevanje in prevoz opreme in sredstev ter je namenjen državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter v omejenem obsegu tudi ob drugih podnebno pogojenih in drugih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-OPP |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-OPP |  |  |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-OPP v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-OPP (16): - zunanja dolžina: od 5.000 do 5.300 mm; - zunanja širina: od 2.500 do 2.550 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.500 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-OPP je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-OPP na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.415 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-OPP z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-OPP: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-OPP z vgrajeno opremo: maks. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-OPP mora biti izdelana za navleko preko hidravličnega kotalnega nalagalnika po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-OPP mora biti izdelana iz jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 16´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stene (bočne prednja in zadnja ter streha) KZ-OPP so iz izdelane iz AL pločevine primerne debeline in so lepljene na nosilno konstrukcijo KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranjost KZ-OPP je izdelana iz AL profilov z utori, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo ter AL pločevine ustrezne debeline ali AL panelov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod KZ-OPP je izdelan iz pohodne rebraste AL pločevine z ojačitvami na spodnjem delu in mora omogočati odvod izcedne vode iz KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha KZ-OPP mora biti izdelana iz AL pločevine ustrezne debeline. Izvedena mora biti tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP je v osnovi razdeljen na 3 bokse za shranjevanje opreme na izvlečljivih AL logističnih vozičkih, fiksnih in izvlekljivih polica, vrtljivih in izvlečljivih stenah, izvlečljivih saneh, predalnikih ipd., ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje ter prostor za namestitev rezervoarja za vodo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na bočnih straneh KZ-OPP (levo in desno) so vgrajene lamelne AL rolete (RAL 7016 – temno sive ali podobne barve ali v naravni barvi aluminija v eloksirani izvedbi) priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne drugega proizvajalca (z enakimi karakteristikami), ki ne prepuščajo vode in prahu. Opremljene morajo biti s ključavnicami (sistem enega ključa), z notranje strani morajo imeti nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system). Vse lamelne AL rolete se odpirajo z enim ključem. 1. boks (levo in desno) se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. 2. in 3. boks (levo in desno) se odpirata/zapirata z lamelno AL roleto do poda KZ-OPP. 3. boks z zadnje strani se odpira/zapira z zadnjo stranico (vrati) KZ-OPP navzgor v obliki tende s pomočjo nameščenih stranskih plinskih amortizerjev. Vrata morajo biti opremljena odpiralno/zapiralnim sistemom ter s ključavnico. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na spodnjem delu oz. podu 1. boksa (z leve in desne strani) KZ-OPP so nameščene bočne stranice oz. vrtljive klančine, ki se odpirajo do tal. Pohodni oz. navozni del vrtljive klančine je izveden iz AL konstrukcije in pohodne AL rebraste pločevine; Klančina služi za lažjo in varnejšo manipulacijo pri izvozu/uvozu izvlečljivih AL logističnih vozičkov ter pri nalaganju oz. razlaganju druge opreme iz boksov. Bočna stranica oz. klančina mora biti ustrezne višine, da je omogočen lahek in enostaven izvoz/uvoz izvlečljivih AL logističnih vozičkov. Na zunanji strani ima dodatno zaščito proti mehanskim poškodbam pri naleganju klančine na talno površino. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Na sprednji in zadnji strani KZ-OPP so AL rešetke za zračenje (zaščitene pred neposrednim vdorom vode, dežja, snega) KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prostori za opremo in namestitev opreme: Prostor za opremo se izdela iz stabilnega AL sistema lahkih strukturnih profilov. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo izvlečljivih AL logističnih vozičkov, polic, vrtljivih in izvlečljivih sten, izvlekljivih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | V vrtljive oz. izvlečljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče LED luči; vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z AL vodili z utori, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče. Vsa pritrdišča za zahtevano opremo so izdelana iz eloksirane AL in nerjaveče pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v PVC ali AL zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek« oz. morajo biti nameščene v izvlečljivih AL logističnih vozičkih s sortirniki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvlečljivi AL logistični vozički za opremo morajo biti opremljeni z zavoro ter z možnostjo dodatne bočne pritrditve na pritrdilno vodilo z vpenjalnim vzvodom ali na drug enakovreden način. Dimenzije izvlečljivih AL logističnih vozičkov (DxŠxV): cca 1.200 x 800 x cca 1.200 – 1.850 mm (glede na opremo), nosilnosti cca 500 kg. Izdelani iz AL profila okvirja, kar mora omogočati enostavno nadgradnjo okvirja, izdelavo pritrdišč za različno opremo in prilagajanje višine nosilnih polic oz. podestov (enega, dveh ali večih) npr. iz vezane plošče, prevlečenih z zaščito proti drsenju. Kolesa premera min. 200 mm, spredaj fiksna, zadaj vrtljiva, neobčutljiva na prah, vodo in olje, polnooplaščena. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vse police, izvlečljivi podesti, izvlečljivi AL logistični vozički, morajo biti izvedeni na način, da je omogočen odvod izcedne vode. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Rezervoar za vodo: - rezervoar za vodo kapacitete min. 2.500 l litrov se vgradi v KZ-OPP vzdolžno glede na smer vožnje; - izdelan in vgrajen mora biti tako, da ima KZ-OPP čim nižje težišče; - izdelan mora biti iz ojačenih poliestrskih smol oz. iz materialov primernih za prevoz pitne vode in zaščiten z AL pločevino po celotni višini; - opremljen mora biti s polnilnimi in izpustnimi priključki ter prečnimi pregradami oz. prekati, ki preprečujejo pljuskanje vode; - polnjenje rezervoarja za vodo mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75, zaščitenih z zaščitno mrežico; polnilna priključka morata biti opremljena z zapornim ventilom, od katerih lahko en istočasno služi za praznjenje rezervoarja po sistemu na »prosti pad«; oba polnilna priključka morata biti nameščena na primernem mestu pri gasilski prenosni črpalki; - vstopna - inšpekcijska odprtina rezervoarja za vodo mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja za vodo in njegovo čiščenje; - zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko izpeljan na spodnjo stran KZ-OPP (mimo podvozja, kardanske gredi in inštalaciji STV); - rezervoar za vodo je vezan na razvodni cevni sistem črpalk KZ-OPP; - vse osnovne povezovalne cevi in cevne armature razvodnega cevnega sistema morajo biti iz nerjavečega materiala, posamezni ostali deli povezovalnih cevi so lahko izdelani iz trdih gumijastih cevi in delno iz trdih plastičnih cevi; - nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom; - izdelavo in vgradnjo rezervoarja za vodo v nadgradnjo KZ-OPP ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Električna oprema KZ-OPP |  |  |
|  | Osvetlitev KZ-OPP in elektroinštalacije Notranja osvetlitev KZ-OPP: - vsak prostor za opremo v KZ-OPP mora imeti vgrajeno svojo LED luč primerne svetilnosti, ki služi za osvetlitev prostora za opremo, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi; - vklop LED luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem lamelne AL rolete oz. bočnih stranic oz. zadnjih vrat (tende) in s pomočjo stikal nameščenih v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zunanja osvetlitev KZ-OPP: - v zgornji rob KZ-OPP mora biti nameščenih 10 kosov zunanjih LED luči (3 x levo in 3 x D in 2 x spredaj in 2 x zadaj), ki morajo biti zaščitene proti mehanskim vplivom in služijo za enakomerno zunanjo osvetlitev KZ-OPP, IP65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210; - na vseh kotnih robovih (spredaj in zadaj) na zgornji strani robu KZ-OPP so nameščene modre LED luči; - LED luči na se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata, preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi in upravljajo s pomočjo stikal v nadzorni elektroomarici; - izvesti vgradnjo svetlobnih teles ter potrebnih elektroinštalacij. Za dodatno razsvetljavo okolice intervencije KZ-OPP se uporabijo prenosni LED razsvetljevalni sistemi (LED reflektorji na stativih) (2 kosa). OPOMBA: Prenosni razsvetljevalni sistemi niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-OPP izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest za naknadno vgradnjo opreme, navedene v opombi. Specifikacije opreme (skica z merami oz. vzorčno opremo) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-OPP, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pnevmatski dvižni svetlobni stolp (ročni na tlačilko): - na prednji steni KZ-OPP je vgrajen pnevmatski dvižni svetlobni stolp (min. višine 2 m, merjeno od zgornjega roba KZ-OPP), z min. 2 kosoma svetlobnih LED reflektorjev, min. moči 100 W, min. svetilnosti 15.000 lm po posamezne reflektorju, zaščitena proti vremenskim in mehanskim vplivom, min. IP 65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna. - LED luči na pnevmatskem dvižnem stolpu se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata v 230V izvedbi ali preko napetostnega pretvornika v 24V izvedbi in upravljajo preko stikal komandne elektroomare KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije: - notranja razdelilna elektroomara, IP65, za notranjo in zunanjo razsvetljavo v 24V izvedbi preko napetostnega pretvornika ter ostale električne priključke 230V/400V, - avtomatske varovalke za vsako ločeno vezje, varnostna stikala, nadzorni instrumenti idr., - notranje vtičnice 230V/400V za priklop elektroagregata in notranjih energetskih porabnikov (polnjenje baterij svetilk, radijskih postaj idr.), - zunanje vtičnice 230/400V na prednji steni KZ-OPP - vhod 230V/400V 32A (1 kos) in izhod 230V/400V, 32A za zunanji priključek ICE 60309, 2p+E, s pokrovom in s priloženim adapterjem 16A (1 kos), - 230V standardna vtičnica z zaščito za zunanjo vgradnjo (2 kosa), - vgrajen vzdrževalnik akumulatorja 230V/12V (1 kos) vgradnega elektroagregata; - prenapetostnimi odvodniki na dovodnih kablih, - izvedba priključkov in elektroinštalacij za razsvetljavo in ostale vgrajene električne porabnike. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroagregat za rezervno napajanje KZ-OPP: V KZ-OPP je v 1. boksu vgrajen bencinski elektroagregat (DIN 14685-1) namenjen za napajanje električnih priključkov KZ-OPP (1 kos), na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-OPP : - nazivna moč: min. 11 kVA; - nazivna napetost v voltih: 230V / 400V; - frekvenca: 50 Hz; - vgradne dimenzije DIN (DxŠxV): 820 x 440 x 580 mm ali 700 x 440 x 580 mm; - tiho delovanje, z ravnijo zvočne moči (LWA) maksimalno 98 dB; - pogonski agregat elektroagregata je bencinski; - avtomatska zaščita elektroagregata pred preobremenitvijo; IP54; - električni in ročni zagon elektroagregata; - vtičnice min.: 1 x 400V, IP68 in 3 x 230V, IP68; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP, ko ta deluje v notranjosti KZ-OPP; - vgradnja elektroagregata v KZ-OPP na izvlečnih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo njegovega enostavnega izvzema in prenosa na lokacijo v bližini KZ-OPP; - izvedba kompletnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.3. | Oprema KZ-OPP |  |  |
|  | V prvi polovici 1. boksa so na eni strani izvlečjive sani oz. vrtljivi tri-položajni nosilec za vgradni elektroagregat namenjen za napajanje elektičnih porabnikov KZ-OPP in fiksne ter izvlačljive police za shranjevanje opreme, na drugi strani pa izvlečljiva ali pregibna stena ter izvlečljive in fiksne police za opremo v pritrdiščih in PVC ali AL zabojih. V 2. in 3. boksu (bočno levo in desno) je shranjena oprema in sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih; V 2. in 3. boksu (vzdolžno v sredini) je prostor za vgradnjo rezervoarja za vodo; V 3. boksu (zadnja stran) je na izvlečljivi polici oz. saneh vgrajena prenosna gasilska črpalka ter nad njo oz. ob njej hitri cevni navijak, V 3. boksu (bočna leva ali desna stran) je izvlečljvi polici oz. saneh vgrajena visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul z visokotlačnim cevnim navijakom. Obe črpalki morata biti vgrajeni na način, da je omogočena enostavna demontaža in izvzem iz KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 1. boks (levo/desno): - na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu je vgrajen elektroagregat za napajanje električnih porabnikov KZ-OPP, omogočati mora enostavno demontažo in izvzem ter prenos na lokacijo v bližini KZ-OPP; - zgornjem delu boksa je vgrajena elektroomarica s stikali za notranjo in zunanjo razsvetljavo okolice KZ-OPP, elektrovtičnice in vzdrževalnik akumulatorja vgrajenega elektroagregata; - na izvlečljivi ali pregibni steni morajo biti pritrdilna mesta za razno drobno opremo in orodje, izvlečljiva ali pregibna stena je opremljena z mehanskim varovalom ter blažilniki; - ob izvlečljivi/pregibni steni so izvlečljive police in fiksne police oz. predali namenjena shranjevanju opreme; - druga polovica spodnjega dela 1. boksa je namenjena shranjevanju opreme in sredstev na izvlečljivih AL logističnih vozičkih (1 kos/boks - leva stran in 1 kos/boks - desna stran); - zgornji del boksa nad izvlečljivimi AL logističnimi vozički (polični del) je namenjen shranjevanju opreme in sredstev na policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih (v kolikor dopušča prostor); - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do bočnih stranic oz. klančin. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB7 - SKLOP 7_Tabela opreme KZ-TIP 2.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 2. boks (bočno levo/desno): - namenjen je shranjevanju opreme in sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči in v PVC ali AL zabojih; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda KZ-OPP. Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB7 - SKLOP 7_Tabela opreme KZ-TIP 2.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | 3.boks (levo/desno in zadaj): - namenjen je vgradnji prenosne gasilske prenosne črpalke in avtomatskega hitro-napadalnega tlačnega cevnega navijaka (zadnja stran); - namenjen je vgradnji visokotlačne črpalke oz. visokotlačnega črpalnega modula z avtomatskim visokotlačnim hitro-napadalnim cevnim navijakom (bočno levo/desno); - namenjen je vgradnji pripadajočih cevnih armatur in razvodnega cevnega sistema obeh črpalk (bočno levo/desno in zadaj); - namenjen je shranjevanju opreme črpalk in drugih sredstev na fiksnih ali izvlečljivih policah oz. predalih s pritrdišči; - boks se odpira/zapira z lamelno AL roleto do poda (bočno levo/desno) KZ-OPP. - boks zadaj se odpira/zapira z zadnjo stranico KZ-OPP (vrati) v obliki tende s pomočjo nameščenih stranskih plinskih amortizerjev; vrata morajo biti opremljena odpiralno/zapiralnim sistemom ter s ključavnico; Seznam opreme za vgradnjo v KZ-OPP je v prilogi: PRILOGA ŠT. TAB7 - SKLOP 7_Tabela opreme KZ-TIP 2.4! | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Gasilska prenosna črpalka: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks, zadnja stran) se vgradi prenosna gasilska črpalka (npr. Magirus Fire 1000 ali FOX S ali enakovredna), z nazivnim pretokom min. 750 l/min pri 10 bar, na izvlečljivih saneh oz. polici; - armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke; - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP; - gasilska črpalka mora biti vgrajena na izvlečljivih saneh oz. polici na način, da jo je možno na enostaven način demontirati in odstraniti iz KZ-OPP; - dobavo in vgradnjo gasilske prenosne črpalke v nadgradnjo KZ-OPP, ter vsa potrebna inštalacijska dela za normalno delovanje črpalke zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks, leva/desna stran) se vgradi visokotlačna črpalka oz. visokotlačni modul (npr. Rosebbauer UHPS, z nazivnim pretokom 38 l/min pri 100 bar ali OERTZEN HDL 250, z nazivnim pretokom 23 l/min pri 250 bar ali enakovrednega proizvajalca z enakimi oz. boljšimi karakteristikami), z lastnim bencinskim motornim pogonom; - visokotlačni modul je vgrajen na izvlečjivih saneh oz. polici na način, da ga je možno na enostaven način demontirati iz KZ-OPP; - visokotlačni modul ima hitro-napadalni visokotlačni navijak z navijanjem cevi preko električnega pogona z min. 60 m cevjo DN 12 ali DN 16 mm, - izveden mora biti odvod dimnih plinov iz notranjosti KZ-OPP; - dobavo in vgradnjo visokotlačne črpalke oz. visokotlačnega modula v nadgradnjo KZ-OPP, ter vsa potrebna inštalacijska dela za normalno delovanje črpalke zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Hitro-napadalni visokotlačni navijak za gasilsko prenosno črpalko: - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks) se vgradi hitro napadalni visokotlačni navijak (1 kos); - navijak nameščen v 3. boksu (zadaj) nad ali ob gasilski prenosni črpalki mora biti opremljen s 60 m visokotlačne cevi, notranjega premera 25 mm in ročnikom (AWG ali Select Flow RB 99 NFPA ali enakovrednega proizvajalca z enakimi oz. boljšimi karakteristikami) in priključen na razvodni tlačni cevni sitem gasilske prenosne črpalke; - navijak mora biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala; - gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na telo navijaka, zaključek navijaka morata preprečevati zdrs cevi z navijaka; - cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko H Storz 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka H Storz 38 mm; - navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka ali preko električnega pogona na zunanjem okvirju navijaka; - električno navijanje navijaka mora biti omogočeno preko ročnega oz. nožnega stikala in mora imeti možnost tudi ročnega navijanja; - zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko ali električno zavoro ali ročna zavora; - za lažje navijanje cevi morajo biti na vsakem navijaku nameščeni 4 vodilni valji cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami, tako da se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo (podprti z ustreznimi plinskimi amortizerji) od ohišja navijaka in ki mora segati izven gabaritov nadgradnje; - pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opremi; - cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje; - dobavo in vgradnjo hitro-napadalnih visokotlačnih navijakov v nadgradnjo KZ-OPP, povezavo s črpalkami ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Cevne armature, priključki oziroma oprema (minimalna): - v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks) se vgradi razvodni cevni sistem črpalk s pripadajočimi cevnimi armaturami (bočno levo/desno in zadaj); - vse osnovne povezovalne cevi in cevne armature razvodnega cevnega sistema morajo biti iz nerjavečega materiala, posamezni ostali deli povezovalnih cevi so lahko izdelani iz trdih gumijastih cevi in delno iz trdih plastičnih cevi; - 1 x sesalni priključek Storz A/110, zaščiten z zaščitno mrežico, opremljen z zapornim ventilom; sesalni priključek je tudi polnilni priključek za polnjenje rezervoarja za vodo; - 2 x polnilni priključek Storz B/75, zaščiten z zaščitno mrežico, opremljen z zapornim ventilom; - 2 x tlačni izliv Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom; - 5 x tlačni izliv Storz B/75 (priključen na hitro napadalni navijak gasilske prenosne črpalke in na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul); - 1 x tlačni izliv Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom, priključen na hitro napadalni nizkotlačni navijak gasilske prenosne črpalke; - 1 x dovodni priključek Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom, priključen na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul; - zaporni ventili za kroženje vode med gasilsko prenosno črpalko in visokotlačno črpalko oz. visokotlačnim modulom ter rezervoarjem za vodo; - sesalni cevni vod iz rezervoarja za vodo; - mehanska zaščita pred pregrevanjem; - možnost popolne izpraznitve rezervoarja za vodo in cevnega armaturnega sistema (zaščita pred zmrzaljo); - izdelavo in vgradnjo razvodnega cevnega sistema črpalk s pripadajočimi cevnimi armaturami v nadgradnjo KZ-OPP, povezavo z rezervoarjem za vodo in črpalkami ter vsa potrebna inštalacijska dela zagotovi dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-OPP morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-OPP mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-OPP mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-OPP mora zagotavljati (odprtine, pritrdišča oz. mesta vgradnje opreme ipd.) vodotesnost ter prav tako zagotavljati odvod kondenzata in meteorne vode. Zagotovljeno mora biti tudi ustrezno prezračevanje kompletnega KZ-OPP. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Namestitev naprav in ostale opreme, ki prodira v zunanjo steno KZ-OPP, je treba izvesti tako, da lahko vzdrži neposreden curek vode in pa tudi morebitno kopičenje vode, ki jo povzroči konfiguracija mesta namestitve opreme oz. preboja KZ-OPP. Odtok kondenzata mora biti pravilno izdelan in ne sme v nobenem primeru prihajati do prepuščanja oz. razlitja v notranjost KZ-OPP oz. v same sestavne elemente KZ-OPP (stene, pod, streha idr.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP in vsi vgrajeni energetski priključki morajo biti ustrezno ozemljeni z ozemljitveno sondo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve notranje opreme KZ-OPP dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-OPP ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradni prostori, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-OPP ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v KZ-OPP mora biti ustrezno označena (s tablicami oz. obstojnimi nalepkami) v slovenskem jeziku; prav tako mora biti izdelan seznam vgrajene opreme (predloženi seznam je del kakovostnega in količinskega prevzema blaga). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-OPP je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-OPP mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-OPP potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-OPP, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-OPP (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-OPP in stabilnost vgrajene opreme v KZ-OPP pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Priloga:

- PRILOGA ŠT. TAB7 - SKLOP 7_Tabela opreme KZ-TIP 2.4 (Excelova preglednica)

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 7:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog načrta ožičenja za energetski del menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo menjalnih nadgradenj KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno menjalnih nadgradenj KZ. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 7. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.4 oz. KZ-TIP-2.4), glede na tehnične zahteve naročnika za posamezni tip menjalne nadgradnje in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi posameznimi tipi STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) (STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 oz. STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ posameznega podtipa (KZ-TIP-1.4 oz. KZ-TIP-2.4), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami, razporeditvijo prostorov, vgrajenih naprav in opreme v KZ, - načrt ožičenja za energetski del KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvedene meritve električnih inštalacij in električne vgrajene opreme v menjalnih nadgradnjah KZ, opravljen končni preizkus delovanja vgrajene opreme, poročilo o montažah v sklopu prevzemne dokumentacije. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1, oz. STV-TIP-1.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 oz. tipa 1.2 |
|  | STV-TIP-2.1 oz. STV-TIP-2.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 2.1 oz. tipa 2.2 |
|  | KZ-TIP-1.4 oz. KZ-TIP-2.4 |  | kotalni zabojnik tipa 1.4 oz. tipa 2.4 |
|  | KZ-OPP |  | kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja s specialno namensko opremo za odpravljanje posledic poplav |