SPECIFIKACIJE – SKLOP 1

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | LAN infrastruktura - CPE |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročanja je nakup aktivne mrežne opreme: L3 CPE in L2 CPE za vzpostavitev, nadgradnjo, posodobitev in razširitev omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih kot izhaja iz specifikacij. |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Opis/navodila:

Ponudnik v vsakem sklopu, ki ga ponuja, izpolni bela polja tako, da natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako) v vsaki posamezni postavki sklopa. Posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika, mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko.

| SKLOP 1: L3 CPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| 1. | # Usmerjevalnik prometa | Proizvajalec: Model: |
| 2. | Nalaganje programske opreme in konfiguracij Naročnik bo dobavitelju elektronsko dostavil začetno konfiguracijo za vsak posamezno napravo, ki jo bo dobavitelj pred odpremo naložil na napravo. Dobavitelj mora naložiti zadnjo verzijo programske opreme oziroma verzijo OS-a. |  |
| 3. | Logistika (priprava za odpremo - lepljenje nalepk, odprema) Dobavitelj ob prejemu opreme naročniku sporoči S/N (serijske številke) naprav. Naročnik bo dobavitelja obvestil o imenih naprave (hostname), katere dobavitelj natisne vsako na svojo nalepko in nalepi, na naprej določeno mesto na izbrani napravi. Nalepke morajo biti narejene iz materiala, ki bo zagotovil obstojnost namestitve in napisa v celotni življenjski dobi opreme. Zahteve za nalepke: obstojne sintentične nalepke, močno obstojno akrilno lepilo, UV odporna nalepka in tisk, bela barva/črn tisk. V primeru okvare opreme mora dobavitelj nadomestno opreme ustrezno opremiti z nalepkami. Naročnik bo dostavil nalepke z inventarnimi številkami, ki jih bo dobavitelj nalepil na dogovorjeno mesto. Dobavitelj mora naročniku posredovati podatke, katera inventarna številka, ime naprave (hostname) in serijska številka naprave sodi skupaj ter na kateri končni lokaciji se nahajajo. Informacije dobavitelj posreduje periodično po dogovoru v excel datoteki. Dobavitelj pošlje opremo na ustrezno lokacijo, ko ga naročnik obvesti. Dobavitelj v škatlo z opremo priloži tudi navodilo za priklop opreme. Vsebino navodila za priklop opreme bo pripravil naročnik, potrebno število izvodov pa bo natisnil dobavitelj. |  |
| 4. | # Izobraževanje za ponujeni usmerjevalnik Ponudnik opreme zagotovi dvodnevno (vsaj 16 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, - Usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in bo fizično prisoten na lokaciji izobraževanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po podpisu okvirnega sporazuma. |  |
| 5. | # USB adapter hitrosti 3GPP Category 4 # Priložene morajo biti potrebne antene ter najmanj 2m povezovalni antenski kabel z ustreznimi priključki. Imeti mora vsaj eno mesto za SIM kartico. | Proizvajalec: Model: |
| 6. | # Vgradni 4G radijski modul hitrosti 3GPP Category 4 # Priložene morajo biti potrebne antene ter najmanj 2m povezovalni antenski kabel z ustreznimi priključki. Imeti mora vsaj eno mesto za SIM kartico. | Proizvajalec: Model: |
| 7. | # Vgradni 4G radijski modul hitrosti 3GPP Category 6 # Priložene morajo biti potrebne antene ter najmanj 2m povezovalni antenski kabel z ustreznimi priključki. Imeti mora vsaj eno mesto za SIM kartico. | Proizvajalec: Model: |
|  | Zahteve za ponujeno opremo postavka 1 Vse zahtevane funkcionalnosti v spodaj navedenih točkah morajo delovati hkrati. # Fizične lastnosti usmerjevalnika - vsaj 2x ethernet vmesnik v vlogi WAN z vmesnikom RJ-45 s podporo hitrosti 100/1000 Mb/s (lahko z UTP SFP vtičnim modulom) - vsaj 6x ethernet vmesnik v vlogi LAN za povezavo na interno LAN omrežje, hitrosti 10/100/1000 Mb/s, z bakrenim priključkom RJ-45 - Podpora 4G radijski povezavi (GSM/LTE) na vsaj en spodaj naveden način z minimalno hitrostjo vsaj 50 Mbps odhajajočega prometa: - z že vgrajenim vmesnikom z vsaj enim mestom za SIM kartico - kot reža za vgradnjo 4G radijskega razširitvenega modula z vsaj enim mestom za SIM kartico - kot USB ključek z vsaj enim mestom za SIM kartico. - največja dovoljena višina usmerjevalnika 1 HU - največja dovoljena globina usmerjevalnika 30 centimetrov - pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem usmerjevalnika (firmware) - možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (zaporedni vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) - pribor za vgradnjo v 19˝ omaro # Zmogljivost pretoka podatkov Zmogljivost usmerjevalnika ob uporabi ACL, pri čemer se uporabijo ACL, kot so definirani v prilogi usmerjevalniki-test-zmogljivosti-ACL.zip. Zahteve morajo biti izpolnjene za oba protokola: IPv6 in IPv4. - vsaj 350.000 pkt/s (paketov na sekundo) usmerjenega (angl. routed) prometa IP med dvema vmesnikoma ethernet (med LAN in WAN vmesnikom) - vsaj 200.000 pkt/s (paketov na sekundo) prometa IP skozi tunel GRE na WAN vmesniku - vsaj 150.000 pkt/s (paketov na sekundo) prometa IP skozi tunel GRE na WAN vmesniku s PPPoE # Upravljanje z usmerjevalnikom in orodja ## Splošno Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - dostop do usmerjevalnika in interaktivno konfiguriranje preko telneta, tudi rekurzivnega - iz enega usmerjevalnika lahko naredimo telnet na naslednjega - dostop do usmerjevalnika in interaktivno konfiguriranje preko SSH, različice 2 ali novejše - možnost nastavitve overjanja prijave operaterja preko z uporabo mehanizma »SSH public key authentication«. Pri tem se lahko za vsakega uporabnika določi, ali se uporablja overjanje z omenjenim mehanizmom ali z geslom. - možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem usmerjevalnika - možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme kot FTP odjemalec ali preko SSH (SCP strežnik in/ali SFTP strežnik), konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v obliki ASCII - orodje ping - orodje traceroute - uporabniško ime in geslo za dostop je shranjeno v usmerjevalniku - geslo je zaščiteno z enosmerno zgoščevalno funkcijo (angl. Hash) - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. ## Povrnitev konfiguracije - Podpira zgodovino nastavitev do 5 (na ukaz povrne eno izmed prej shranjenih (angl. Rollback)) - podpira "varni način" nastavljanja, če uporabnik med spreminjanjem nastavitev izgubi dostop se čez čas (<10min) povrne zadnja nastavitev ## Rezervna kopija programske opreme Sistem podpira nameščeno rezervno kopijo sistemske programske opreme - med kopijama se lahko preklopi z ukazom na napravi in po resetu naprave deluje z drugo različico. ## Proženje spremembe nastavitev glede na dogodke Usmerjevalnik vsebuje orodje, ki omogoča definiranje in proženje testov ter ukrepov glede na rezultate testov. Podpirati mora naslednje: - testi oz. dogodki: - Obremenitev CPU nad XX% - BGP peer up/down - OSPF neighbour up/down - interface up/down - ip tracking (pinga nastavljeni IP vsake X [ms] in sproži event, če ni N odzivov) N=1..5, X=200..10000 - ukrepi: - shrani izpise (promet, cpu,..) - sprememba konfiguracije glede na rezultate testov ## Poročanje o vključenih komponentah Poročanje o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). Naprava sporoči serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N). # Podpora orkestraciji (programskemu nastavljanju) Oprema mora podpirati nastavljanje usmerjevalnika z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali mora obstajati podpora za orodje ansible. Podprto mora biti vsaj: - branje števcev vmesnikov, - nastavljanje nastavitev vmesnikom Ethernet, - nastavljanje tunelov GRE in IPSEC, - nastavljanje usmerjevalnih protokolov, - branje usmerjevalnih tabel, - nastavljanje statičnih usmerjevalnih poti, - nastavljanje vlan vmesnikov, če naprava to omogoča - nastavljanje seznamov za kontrolo dostopa (ACL) # Podpora protokolom ## Podpora zunanjega strežnika Syslog Delovati mora preko UDP in/ali TCP ## SNMP v2c Podpora SNMP v2c ter branje naslednjih podatkov preko SNMP. Podatki morajo biti dosegljivi preko standardnih MIBov ali pa morajo biti ustrezni MIBi priskrbljeni. - nastavitev več različnih gesel SNPMv2c »community« - vsakemu se ločeno nastavi ali je dostop samo za branje ali tudi pisanje (angl. ro/rw – read only/read write). - vsakemu se ločeno nastavi seznam ip omrežji iz katerih se lahko izvaja dostop SNMP - branje podatkov o vhodnem in izhodnem prometu kot je določeno v MIB-II v RFC 2863. Obvezno morajo podpirati pobiranje števcev na vmesnikih, ki štejejo: - bajte - pakete (vse vrste) - unicast pakete - non-unicast pakete - odvrženi (angl. discarded) paketi - paketi z napakami (error packets) ## Branje podatkov s SNMP, preko API ali s CLI - branje tabele ARP - možnost branja tabele IPv6 sosedov (angl. ND, Neighbour Discovery table) ## Spanning tree: MSTP - Podpora za 802.1s (MSTP, angl. Multiple Spanning Tree Protocol) - Podpora Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa) - Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov) ## LLDP - IEEE 802.1AB-2009 Podpora 802.1AB LLDP, angl. Link Layer Discovery Protocol - protokol za razširjanje podatkov o stanju vmesnika ter sosednji aktivni omrežni napravi. ## VLAN 802.1Q Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1Q. Vmesnike se lahko nastavi kot: - vmesnik s snopom 802.1q, kjer so vsi VLANi označeni, angl. trunk mode - dodatno mora obstajati način, da se enega izmed vlanov v snopu 802.1q (angl. trunk mode) nastavi kot neoznačen (angl. Untagged, Native vlan) - vmesnik z enim neoznačenim vlanom (angl. access mode) - usmerjevalnik podpira vsaj 25 VLANov - najmanj 4000 različnih VLAN IDjev - podpirati mora IP naslavljanje na in usmerjanje med vsaj 15 logičnimi VLAN vmesniki ## VRRPv3 Podpora VRRPv3, angl. Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 5798 ## Tuneli GRE - delovanje OSPFv2 in OSPFv3 ter statičnega usmerjanja prometa IPv4 in IPv6 skozi tunel GRE - GRE: tuneli GRE z delujočim prometom IPv4 in IPv6 v tunelu (oba hkrati) - podpora mehanizmu PATH MTU Discovery - podpora mehanizmu TCP MSS Adjust IPv4 in IPv6 ## Tuneli IPv6IP (protokol 41) ## Mehanizem TCP MSS Adjust (IPv4 in IPv6) Usmerjevalnik omogoča spreminjanje nastavitev MSS (angl. maximum segment size) pri vzpostavljanju sej TCP, ki gredo skozi usmerjevalnik. S tem se končnim napravam sej TCP signalizira, da pošiljajo zmanjšane segmente, ki lahko gredo skozi tunele, kot so PPPoE, GRE ter IPSEC, brez fragmentacije. Funkcionalnost mora delovati tako za IPv4 kot tudi za IPv6 TCP seje. ## Podpora enkapsulacijam na vmesniku ethernet - Enkapsulacija PPPoE (angl. Point-to-Point Protocol over ethernet) ## Protokol za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP ali SNTP) - Podpora RFC1305 ali RFC5905 - Podpora nastavitvi vsaj dveh strežnikov, s katerih pridobi trenutni čas ## DHCP - IPv4 DHCP - DHCP Relay - Vstavljanje polja Option 82, iz katerega je razvidna informacija o fizičnem vmesniku, na katerem je bil DHCP request prejet ali možnost nastavljanja poljubne vrednosti - IPv6 DHCP relay - izvorni naslov oziroma vmesnik preposlanega paketa DHCPv6 je iz istega omrežja kot zahtevek originalnega odjemalca # Podpora IPSEC Možnost naknadnega dokupa podpore/licence za IPSEC, v kolikor ni vsebovana že v osnovni verziji usmerjevalnika. Podpora mora biti združljiva s StrongSWAN 5.5.1, zahtevane funkcionalnosti: - IPSEC tunel podpira nastavitev TCP MSS Adjust (IPv4 in IPv6) - Podpora mehanizmu PATH MTU - NAT Traversal - način tunel (angl. tunnel mode), kot je določen v RFC4301 in RFC6040 - enkapsulacija prometa z ESP - dinamična izmenjava ključev z IKEv2 z - AES enkripcija z 256CBC ali 256GCM - SHA256 ali SHA384 - DH 20 ali DH 21 - enkripcija tunela z AES 256CBC ali 256GCM - prepustnost IPSec tunela vsaj 50 Mb/s pri 500 bajtnih paketih # Omrežni usmerjevalni protokoli ## Splošno Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - Hkratno delovanje OSPFv2, OSPFv3 in Multiprotocol BGP - Policy-Based Routing (PBR) - podpora BFD - Podpora statičnih poti - Vsaj 500 IPv4 poti - Vsaj 500 IPv6 poti - Kontrola širjenja informacij za usmerjanje prometa - Znotraj posameznega protokola - Pri vstopu usmerjevalne informacije v usmerjevalnik - Pri izstopu usmerjevalne informacije iz usmerjevalnika - Med različnimi protokoli za usmerjanje - Statičnih poti v usmerjevalne protokole (npr. statičnih v OSPF ...) ## BGP - BGP multiprotocol (IPv4, IPv6, Multicast) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti (angl. routes) pošilja sosed BGP (angl. BGP peer) (received routes) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti je usmerjevalnik namestil od iskanega soseda BGP (installed routes) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti usmerjevalnik pošilja iskanemu sosedu BGP (advertised routes) - podpora 32-bitnim ASN ## Razhroščevanja usmerjevalnih protokolov in prometa - Razhroščevanja usmerjevalnih protokolov - Izpis stanj in dogodkov protokola - Izpis komunikacijskih paketov protokola (angl. PDU, Protocol Data Unit) - Razhroščevanje prometa - zajem želenih paketov na vmesniku v notranji pomnilnik usmerjevalnika - izbiro želenih paketov določi ACL - vsebina paketa z osnovno interpretacijo se izpiše preko upravljalnega vmesnika ali pa ima možnost izvoza na zunanji strežnik # Filtriranje prometa - ACL Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja. Filtriranje prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (angl. ACL, access lists): - s seznami za kontrolo dostopa (ACL), ki omogočajo določanje prometa (angl. ACE, access list entry) glede na: - MAC naslove, - IP naslove, - protokole - TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika - na fizičnem vmesniku - na logičnih vmesnikih (po posameznih VLAN-ih na navideznem vmesniku) - ob vstopu paketa v usmerjevalnik (angl. ingress) - ob izstopu paketa iz usmerjevalnika (angl. egress) - beleženje kršitev access-list (IP access list violation logging) - Podpora vsaj 25 ACL na usmerjevalniku na protokol IPv4 - Podpora vsaj 25 ACL na usmerjevalniku na protokol IPv6 - Podpora vsaj 500 ACE v posameznem ACL - Skupno vsaj 10.000 ACE # QoS - Kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) - Možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika (absolutno ali relativno), ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale (WRR). - Podpora za Strict Priority (oz. Low Latency - LLQ) vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. - Podpora za inteligentno odmetavanje paketov iz vrste (RED – Random Early Detect) z možnost nastavljanja RED parametrov za vsako vrsto posebej. Na ta način dosežemo, da se manj prioritetni paketi začnejo odmetavati prej, kot bolj prioritetni. Pri nastavitvah se mora upoštevati vsaj DSCP. - Možnost hkratne uporabe več različnih mehanizmov za strežbo vrst, npr. ena vrsta je strict priority, med ostalimi pa se vrši WRR. - Razvrščanje paketov (classifying) glede na: - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije biti 802.1p) - vrednost DSCP polja v paketu IP - ACL (IP naslovi, številke UDP/TCP vrat) - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na vmesnikih ethernet: - na posameznem vhodnem in izhodnem vmesniku - Možnost definiranja povprečne količine poslanega prometa v časovni enoti z vrednostjo CIR (commited information rate) in velikosti presežkov (bursts) - Obravnavanje presežnega prometa (na izbiro): - Odmetavanje - Prebarvanje/označevanje (remarking/marking) - Za traffic policing možnost določanja prometa, ki ga bo obdelal policer na osnovi: - Vrednost DSCP polja v paketu IP. - ACL (IP naslovi, številke portov,...) - Možnost glajenja prometa, ki pripada posameznemu razredu (traffic shaping) - omejevanje posameznega razreda prometa. Pripadnost razredu določimo na osnovi DSCP ali ACL. - Označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj: - DSCP polja IP paketa - ethernet polja CoS - možnost določitve barve, s katero bo paket označen, glede na: - vrednost DSCP polja v paketu IP ob vstopu paketa v usmerjevalnik - ACL (IP naslovi, številke protokolov in UDP/TCP vrat) - Možnost prepisa vrednosti DSCP na zunanje polje v primeru uporabe tunelov (GRE, IPSec…) ter strežba v skladu s tem poljem. - Podpora za »hierarhični« QoS, tako da bo usmerjevalnik uporaben za priklop npr. na DSL, kjer je potrebno količino prometa od lokalnega omrežja proti DSL modemu gladiti na naročeno prepustnost DSL linije proti ponudniku, obenem pa znotraj te prepustnosti vršiti ustrezno obravnavo posameznih razredov prometa: - Usmerjevalnik mora podpirati razvrščanje prometa vsaj v 4 razrede, s tem, da je eden izmed razredov lahko obravnavan prioritetno (PIP, gre v Strict priority vrsto), hkrati pa ves promet lahko gladimo (shaping) na izbrano vrednost. - V primeru zasičenja deluje shaping in QoS na nivoju IP tako, da se prometu, ki usmerjevalnik zapušča, zagotavlja zahtevani nivo prepustnosti. - Prioritetni promet (PIP) mora prehajati brez izgub z majhnimi zakasnitvami in majhnim trepetanjem, tudi ko je vsota vsega prometa več kot je dovoljeno in ga je zato treba gladiti. Seveda mora biti PIP prometa manj, kot je nastavljena vrednost, na katero se gladi celoten promet. - V kolikor v nekem trenutku ni PIP prometa, čeprav so zanj nastavljeni mehanizmi, mora biti pasovna širina, ki bi jo PIP promet sicer lahko zasedal a je ne, na voljo ostalim razredom. - V primeru, da je kakšnega prometa manj ali ga ni, se mora prosto pasovno širino pravično razdeliti preostalim razredom. - Če je v običajnih (ne-PIP) razredih prometa manj, kot ga pripada posameznem razredu, mora ta prehajati brez izgub. - V kolikor je vsega prometa več, kot je nastavitev glajenja, lahko pri prometu, katerega je preveč v posameznem razredu, prihaja do izgub in povečanih zakasnitev (toda mehanizem glajenja ne sme odmetavati prioritetnega prometa. Zanj se tudi zakasnitve ne smejo povečati). # IPV6 Router Advertisement - SLAAC (angl. Stateless Address Auto-configuration) (IPv6 RA), kot je določeno v RFC 4862 - IPv6 RA se da nastaviti za oglaševanje brez bita A (angl. Autonomous Address Configuration Flag, usmerjevalnik se oglašuje, a se informacije ne uporabi za SLAAC; potrebno na primer za dodeljevanje naslovov samo preko DHCPv6) - IPv6 RA DNS information. Oglaševanje strežnikov DNS v IPv6 RA, kot je določeno v RFC 8106 # Vzdrževanje in podpora v času garancije - 5 let garancije na strojno opremo in posodabljanje sistemske programske opreme - Vzdrževanje in podpora za ponujeno opremo v času garancije: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Okvarjeno opremo bodo lastnik (Arnes) ali uporabniki (VIZ) poslali direktno dobavitelju, popravljeno opremo pa dobavitelj direktno na VIZ ali Arnes (kot je dogovorjeno ob posameznem pošiljanju opreme v popravilo). Stroški pošiljanja bremenijo dobavitelja. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Nadgradnjo programske opreme na stikalu lahko izvede naročnik samostojno. Tekom postopka nadgradnje se stikalo ne povezuje na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. - Oprema za normalno delovanje ne potrebuje povezovanja na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. To velja tudi za morebitno preverjanje licenčne upravičenosti. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. # Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - Naročnik bo ponudnika na testiranje pozval preko informacijskega sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), kot je navedeno v Navodilih ponudnikom. - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnosti ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - Ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - Testiranje se bo predvidoma izvajalo na lokaciji Arnesa, Tehnološki park 18, Ljubljana. - Testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla. |  |

|  | # Zaželena dodatna funkcionalnost. Odgovorite z DA zgolj v primeru, če je vsebovana v ponudbi brez doplačila | Ponujeno DA/NE |
| --- | --- | --- |
|  | - Podpora »BGP Large Communities«, RFC8092 Prinese 1 točko |  |

DODATNI OPIS

Zahtevane priloge: # Dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na                        , dne                .

Ime in priimek: