SPECIFIKACIJE ZA SKLOP 2

Predmet javnega naročila: Nakup strežnikov za diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini in centralnih strežnikov na sedežu naročnika

sklop 2: Nakup centralnih strežnikov za sedež naročnika

Oznaka JN: 003/22 JN MZZ

Obrazec Specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

# Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

# SKLOP 2: Nakup centralnih strežnikov za sedež naročnika

| # Sestava (minimalna konfiguracija): Centralni strežniki |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Številka postavke | # ZAHTEVANO | # PONUJENO Ponudnik navede proizvajalca in točen model oziroma oznako ponujenega izdelka (product number), v posameznem polju pa navede tehnične karakteristike posamezne zahtevane postavke. |
|  | # Proizvajalec in točen model oz. oznako ponujenega izdelka (product number) |  |
| 1 . | Procesor: najmanj 1 x procesor Intel Xeon-Silver 4310 (2.1 GHz/12-jeder/18 MB, 120 W) s hitrostjo 2667 Mhz "ali enakovredno" |  |
| 2. | Možna vgradnja dveh (2) procesorjev, posamezen procesor do 40 jeder |  |
| 3. | Delovni pomnilnik: Registered DDR4 64 GB (4x 16 GB) s hitrostjo spomina 3200 Mhz |  |
| 4. | 16 ležišč za pomnilnik, možnost vgradnje do 4 TB DDR4 delovnega pomnilnika, možnost vgradnje DDR4 DIMM modulov (kapaciteta posameznega modula 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB) |  |
| 5. | Ohišje: Rack, višina (form factor) je 1U. |  |
| 6. | Vgrajeni diski: 2 x 480 GB SSD SATA mix use, 6Gb 2.5" hot swap; strežnik mora omogočati notranjo razširljivost na skupaj do 4 diske. |  |
| 7. | V strojni opremi na sprednji strani strežnika integrirani indikatorji vsaj o napakah na: - trdih diskih strežnika, - temperaturi strežnika, - pomnilniku strežnika, - napajalniku strežnika. |  |
| 8. | Št. PCI rež: Možnost 3 PCI-Express 4.0 |  |
|  | Vključena strojna funkcionalnost TPM 2.0 |  |
|  | 1 x SAS RAID krmilnik, podpira RAID 0/1/5/10 2GB Baterijska zaščita pred izpadom podatkov v predpomnilniku |  |
|  | Priključki: 2x USB 3.0 in VGA zadaj, 1 x USB 3.0 in DisplayPort ali DVI ali HDMI spredaj, 1 x integrirani USB 3.0 interno |  |
|  | Mrežni priključki 4 x 1 Gbps Ethernet (s priključkom RJ-45); združljivi s specifikacijami Intel ali Broadcom mrežnih chip setov |  |
|  | Dva mrežna kabla kategorije 6, patch tipa, priključek RJ-45, dolžina 5 m + dva mrežna kabla kategorije 6, patch tipa, priključek RJ-45, dolžina 7 m |  |
|  | Redundanten napajalnik (skupaj dva napajalnika) vsaj 500W, Hot Swap, avtomatska detekcija in prilagoditev na 100/240 V napajalne napetosti, evropska napajalna kabla |  |
|  | Redundantni ventilatorji (min. 3x) vgrajeni v ohišju strežnika (količina ventilatorjev ne vključuje ventilatorje v napajalnikih) |  |
| 18 . | Sistem mora omogočati popoln daljinski dostop (nameščen operacijski sistem v grafičnem načinu, KVM funkcija) preko IP tudi, če še ni delujočega operacijskega sistema. Vključen sistem daljinskega dostopa z dodatnimi varnostnimi mehanizmi CNSA, avtomatičnim preverjanjem strojne kode za zagotovitev integritete strojne kode in možnost avtomatične obnovitve avtentične strojne kode v primeru nepričakovane napake na strojni kodi |  |
| 19. | Sistemski varnostni mehanizmi: - geslo ob zagonu, kontrola zaporedja zagona, geslo pri oddaljenem dostopu - možnost kriptiranja upravljavske konzole (Redfish API) - varno brisanje internih diskov in konfiguracije (HDD, SSD, NVMe) - možnost zaklepanja konfiguracije in nadgradnje mikrokode po namestitvi - možnost zaščite pred zlorabo mikrokode ("firmware" in "BIOS") v celotnem življenjskem ciklu strežnike opreme "silicon-based Root of Trust", - možnost avtomatskega prepoznavanja in obveščanja odstopanj in sprememb različic in konfiguracij mikrokode ("firmware" in "BIOS") glede na vnaprej določene standarde (ti. "compliance detection") - možnost avtomatske povrnitve mikrokode ("firmware" in "BIOS") na predhodno stabilno različico |  |
| 20. | Strojni varnostni mehanizmi: Vgrajen mehanizem za zaznavo fizičnega posega v strežnik (odstranitev pokrova strežnika) in obveščanje |  |
| # 21. | Proizvajalec zagotavlja delovanje sledečih operacijskih sistemov: Windows Server 2022, Windows Server 2019, SUSE Linux Enterprise Server 12, SUSE Linux Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 8 |  |
| # 22. | Garancijski rok: vsaj 3 leta garancije v RS. |  |

# DODATNA ZAHTEVA

Garancija tako pomeni, da ima proizvajalec opreme v Republiki Sloveniji pooblaščenega uradnega serviserja za ponujeno opremo.

Spodaj podpisani _________________________________ pooblaščeni predstavnik ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim zahtevam in opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis: