TEHNIČNI OPISI:  KUHINJSKI STROJI, NAPRAVE IN OPREMA 2022 - 2023

SKLOP 1: GOSPODINJSKI APARATI IN NAPRAVE

| 1.1 | Hladilnik gospodinjski z ločenim zamrzovalnikom |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.1.2 | Energijski razred mora biti najmanj F. |
| 1.1.3 | Uporabna (neto) prostornina hladilnega dela mora biti najmanj 180 l. Opomba: Naročnik ne bo definiral zunanjih dimenzij hladilnika. |
| 1.1.4 | Uporabna (neto) prostornina zamrzovalnega dela mora biti najmanj 35 l. Opomba: Naročnik ne bo definiral zunanjih dimenzij hladilnika. |
| 1.1.5 | Osvetlitev mora biti LED. |
| 1.1.6 | Upravljanje mora biti elektronsko (nastavljiv gumb ali preko gumbov). |
| 1.1.7 | Barva mora biti bela ali srebrna (videz nerjaveče kovine). |
| 1.1.8 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 1.1.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.2 | Hladilnik gospodinjski brez zamrzovalnika |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.2.2 | Energijski razred mora biti najmanj F. |
| 1.2.3 | Uporabna (neto) prostornina hladilnega dela mora biti najmanj 180 l. Dovoljen je notranji predal za zamrzovanje. Opomba: Naročnik ne bo definiral zunanjih dimenzij hladilnika. |
| 1.2.4 | Upravljanje mora biti elektronsko (nastavljiv gumb ali preko gumbov). |
| 1.2.5 | Barva mora biti bela ali srebrna (videz nerjaveče kovine). |
| 1.2.6 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 1.2.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.3 | Skrinja zamrzovalna |
| --- | --- |
| 1.3.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.3.2 | Energijski razred mora biti najmanj F. |
| 1.3.3 | Prostornina zamrzovalnega dela mora biti najmanj 300 l. |
| 1.3.4 | Vgrajena mora biti LED osvetlitev. |
| 1.3.5 | Upravljanje mora biti elektronsko (nastavljiv gumb ali preko gumbov). |
| 1.3.6 | Barva mora biti bela ali srebrna (videz nerjaveče kovine). |
| 1.3.7 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 1.3.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.4 | Ročni mešalnik - mikser |
| --- | --- |
| 1.4.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.4.2 | Moč mora biti najmanj 450 W. |
| 1.4.3 | Nastavitev hitrosti: najmanj 5 in dodatna funkcija turbo. |
| 1.4.4 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.5 | Multripraktik |
| --- | --- |
| 1.5.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.5.2 | Moč mora biti najmanj 1100 W. |
| 1.5.3 | Upravljanje hitrosti mora biti brezstopenjsko, trenutno in pulzno. |
| 1.5.4 | Volumen posode mora biti najmanj 3500 ml. |
| 1.5.5 | Nastavki morajo omogočati več funkcijsko uporabo: sekljanje, rezanje, mešanje, stepanje, ožemanje in ribanje. |
| 1.5.6 | Rezalne plošče morajo biti izdelane iz nerjavečega jekla. |
| 1.5.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.6 | Mešalnik palični |
| --- | --- |
| 1.6.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.6.2 | Moč mora biti najmanj 400 W. |
| 1.6.3 | Noga mešalnika mora biti iz nerjaveče kovine. |
| 1.6.4 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.7 | Pečica mikrovalovna |
| --- | --- |
| 1.7.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.7.2 | Moč mora biti najmanj 800 W. |
| 1.7.3 | Uporaben volumen mora biti najmanj 20 l. |
| 1.7.4 | Upravljanje mora biti elektronsko in enostavno preko vrtljivega gumba. |
| 1.7.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.8 | Stroj pomivalni gospodinjski |
| --- | --- |
| 1.8.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.8.2 | Zahtevan energijski razred: najmanj E. |
| 1.8.3 | Stroj pomivalni je prostostoječe izvedbe. |
| 1.8.4 | Dimenzije (V x Š x G): 85 x 60 x 60 Dovoljeno odstopanje: +/-2 %. |
| 1.8.5 | Ohišje mora biti v beli barvi. |
| 1.8.6 | Upravljanje mora biti elektronsko preko upravljalne plošče, ki mora biti na sprednji strani stroja. |
| 1.8.7 | Poraba vode: do 12 l/cikel. |
| 1.8.8 | Poraba električne energije: do 100 kWh/100 ciklov. |
| 1.8.9 | Vgrajen mora biti sistem za preprečevanje izliva vode »Aqua stop«. |
| 1.8.10 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 1.8.11 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.9 | Plošča kuhalna indukcijska namizna |
| --- | --- |
| 1.9.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.9.2 | Moč mora biti 2000 W. |
| 1.9.3 | Plošča kuhalna indukcijska je prenosna tip kuhalnik, z eno kuhalno ploščo. |
| 1.9.4 | Gretje mora biti indukcijsko. |
| 1.9.5 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 1.9.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.10 | Kuhalnik električni |
| --- | --- |
| 1.10.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.10.2 | Moč mora biti 1000/1500 W. |
| 1.10.3 | Kuhalnik električni je prenosni – namizni. |
| 1.10.4 | Število kuhališč: 2. |
| 1.10.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.11 | Plošča kuhalna indukcijska vgradna 2/1 |
| --- | --- |
| 1.11.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.11.2 | Plošča mora biti steklokeramična in imeti mora dve kuhalni coni. |
| 1.11.3 | Vgrajen mora biti indukcijski sistem ogrevanja. |
| 1.11.4 | Zahtevana moč: Kuhalna cona 1: od najmanj 1,2 do najmanj 2 kW polne moči. Kuhalna cona 2: od najmanj 2.2 do najmanj 3,5 KW polne moči. |
| 1.11.5 | Upravljanje mora biti elektronsko, lahko preko gumbov ali tipk na dotik. |
| 1.11.6 | Imeti mora sistem delovanja samo v stiku s posodo. |
| 1.11.7 | Imeti mora način kuhanja s povečano močjo delovanja. |
| 1.11.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.12 | Plošča kuhalna indukcijska vgradna 4/1 |
| --- | --- |
| 1.12.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.12.2 | Plošča mora biti steklokeramična in imeti mora štiri kuhalne cone. |
| 1.12.3 | Vgrajen mora biti indukcijski sistem ogrevanja. |
| 1.12.4 | Upravljanje mora biti elektronsko, lahko preko gumbov ali tipk na dotik. |
| 1.12.5 | Imeti mora sistem delovanja samo v stiku s posodo. |
| 1.12.6 | Imeti mora način kuhanja s povečano močjo delovanja. |
| 1.12.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.13 | Grelnik za vodo električni |
| --- | --- |
| 1.13.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.13.2 | Moč mora biti najmanj 2.200 W. |
| 1.13.3 | Volumen mora biti najmanj 1,7 l. |
| 1.13.4 | Imeti mora indikator nivoja vode. |
| 1.13.5 | Imeti mora zaščito pred pregrevanjem in povretjem. |
| 1.13.6 | Imeti mora samodejni varnostni izklop. |
| 1.13.7 | Material mora biti inox. |
| 1.13.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.14 | Opekač kruha |
| --- | --- |
| 1.14.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.14.2 | Moč mora biti najmanj 700 W. |
| 1.14.3 | Tehnična zasnova opekača mora biti preko preklopnih grelnih plošč. |
| 1.14.4 | Grelna površina plošč mora biti iz materiala, ki preprečuje prijemanje. |
| 1.14.5 | Vgrajen mora biti indikator delovanja. |
| 1.14.6 | Vgrajena mora biti avtomatska kontrola temperature. |
| 1.14.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.15 | Stroj pralni |
| --- | --- |
| 1.15.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.15.2 | Zahtevan razred energijske učinkovitosti: najmanj D. Poraba do 75 kWh/100 pranj in do 45 l porabe vode. |
| 1.15.3 | Kapaciteta mora biti od 7 do 8 kg. |
| 1.15.4 | Polnjene mora biti spredaj. |
| 1.15.5 | Upravljane mora biti elektronsko, preko vrtljivega gumba (nastavitev programov), lahko v kombinaciji ločenih tipk za posamezne dodatne nastavitve. |
| 1.15.6 | Motor mora biti invertni. |
| 1.15.7 | Ožemanje: najmanj 1200 obratov/min |
| 1.15.8 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 1.15.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.16 | Stroj sušilni |
| --- | --- |
| 1.16.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.16.2 | Poraba do 1,60 kW/cikel sušenja. |
| 1.16.3 | Kapaciteta mora biti od 8 do 9 kg. |
| 1.16.4 | Polnjene mora biti spredaj. |
| 1.16.5 | Upravljane mora biti elektronsko, preko vrtljivega gumba (nastavitev programov), lahko v kombinaciji ločenih tipk za posamezne dodatne nastavitve. |
| 1.16.6 | Vgrajen mora biti kondenzacijski način sušenja s senzorji. |
| 1.16.7 | Motor mora biti invertni. |
| 1.16.8 | Vgrajena mora biti toplotna črpalka. |
| 1.16.9 | Omogočen mora biti dostop do kondenzatorja in njegovo čiščenje brez uporabe posebnega orodja. |
| 1.16.10 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 1.16.11 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 1.17 | Planetarni mešalnik namizni (kuhinjski robot) |
| --- | --- |
| 1.17.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 1.17.2 | Moč mora biti najmanj 1500 W. |
| 1.17.3 | Uporaben volumen posode: najmanj 5,5 litra. |
| 1.17.4 | Posoda mora biti iz brušenega nerjavečega jekla. |
| 1.17.5 | Uporaben volumen posode za gnetenje testa: najmanj 3 kg. |
| 1.17.6 | Število nastavitev hitrosti: najmanj 7 + pulzna funkcija. |
| 1.17.7 | Ohišje mora biti kovinsko. |
| 1.17.8 | Vgrajena mora biti tehtnica za tehtanje sestavin. |
| 1.17.9 | Vključeni morajo biti nastavki (najmanj): - mešalna metlica, - kovinska metlica za stepanje, - nastavek za gnetenj, - nastavek za obdelovanje zelenjave in ostalih živil s kompletom diskov za rezanje in ribanje (najmanj 5 različnih diskov), - Posoda steklena z nožem, s pokrovom (blender). |
| 1.17.10 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SKLOP 2: KUHINJSKE NAPRAVE ZA TOPLOTNO OBDELAVO ŽIVIL

| 2.1 | Štedilnik plinski |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Dimenzije morajo biti: 800 x 900 x 900 mm (D/G/V). |
| 2.1.2 | Priključek plina: R 2/4". |
| 2.1.3 | Skupna moč plina mora biti najmanj 24 kW. |
| 2.1.4 | - Štedilnik mora imeti 4 odprte plinske gorilnike: - sprednja gorilnika morata biti dvojna in moči najmanj 7 kW, - zadnja gorilnika morata biti moči najmanj 5 kW. - Gorilniki morajo imeti dvojno krono, izdelani morajo biti iz kromiranega litega železa in medenine s sekundarnim dovodom zraka. - Gorilniki morajo biti z nizko potrošnjo, popolnoma zaščiteni pred izlivom tekočin in enostavni za čiščenje (odstranljivi) in servisiranje. |
| 2.1.5 | - Gumbi morajo imeti nosilce z zasnovo proti infiltraciji tekočin. - Zahtevana vodna zaščita: IPx5. - Vgrajeni morajo biti varnostni ventili s termoelementi. |
| 2.1.6 | Ohišje mora biti izdelano iz debelejše nerjaveče kovine AISI 304. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Spodaj mora biti konstrukcija odprta omarica, z dvojno hrbtno stranjo in zaobljenimi robovi na spodnji strani za boljšo higieno in lažje čiščenje. |
| 2.1.7 | Rešetke kuhališč morajo biti čvrste iz črno emajliranega litega železa, dolgo obstojne in primerne za velike in/ali manjše lonce. |
| 2.1.8 | Štedilnik mora imeti vgrajene enostavno odstranljive vložne posode oz. pladnje pod kurišči, ki omogočajo zbiranje politih tekočin iz inox ali emajlirani in zaokroženi. |
| 2.1.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.2 | Štedilnik električni |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Priključna napetost: 3N 400 V 50 Hz. |
| 2.2.2 | Priključna moč mora biti: od 14 do 16 kW. |
| 2.2.3 | Dimenzije morajo biti: 800 x 900 x 840/900 mm (D/G/V). |
| 2.2.4 | - Vgrajene morajo biti štiri (4) cone gretja, skupne površine 700 x 790 mm (+/-10%). - Moč posamezne kuhalne plošče mora biti od 4 do 5 kW. - Kuhalna površina mora biti v enotni plošči, debeline od 15 do 18 mm. |
| 2.2.5 | - Upravljanje mora biti elektronsko preko zaslona na dotik, lahko v kombinaciji z gumbi. Upravljalna plošča mora biti nagnjena k uporabniku. - Vgrajen mora biti termostat za nastavitev temperature od 50° do 400° C. - Vgrajen mora biti varnostni termostat proti pregrevanju plošč. |
| 2.2.6 | - Ohišje (delovna površina) mora biti izdelano iz najmanj 2 mm inox 18/10. - Robovi morajo biti lepo zaobljeni. - Spodaj mora biti konstrukcija odprta omarica, z dvojno hrbtno stranjo in zaobljenimi robovi na spodnji strani za boljšo higieno in lažje čiščenje. - Vgrajena mora biti previsna plošča s kanalom za zbiranje maščob. - Nogice morajo biti regulacijske, izdelane iz inox. |
| 2.2.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.3 | Friteza električna z enim (1) bazenom |
| --- | --- |
| 2.3.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 2.3.2 | Skupna priključna moč mora biti 12,5 kW (+/- 10%). |
| 2.3.3 | Dimenzije: 400 x 900 x 900 mm (D/G/V) / (+/- 10%). |
| 2.3.4 | Zunanje ohišje mora biti iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 2.3.5 | Konstrukcija mora biti samostoječa in spodaj zaprta z enojnimi vrati, ki se zapirajo z magnetno ključavnico. Vgrajen mora biti lovilni pladenj za izpust olja. Zadaj mora biti dvojna hrbtna stena. Ponudnik lahko ponudi tudi dvojno bočno steno. |
| 2.3.6 | Kapaciteta: 18 litrov (+/- 10%) v enem (1) bazenu. |
| 2.3.7 | Bazen mora biti globoko vlečen, brez varjenih šivov in z veliko hladno cono za nabiranje kuhinjskih ostankov, dvojni obodni vdolbini na sprednji strani in naklonom za izpust olja. |
| 2.3.8 | V kompletu morajo biti: dve (2) ločeni košari (polovički) in ena (1) enojna košara. Skupaj v kompletu morajo biti tri (3) košare. |
| 2.3.9 | Imeti mora elektronski prikaz temperature olja (izpis temperature olja v °C). |
| 2.3.10 | Upravljanje morajo biti zasnovani na način, da je preprečena infiltracija tekočin v notranjost. |
| 2.3.11 | Nastavitev temperature mora biti od 100 do 180°C. |
| 2.3.12 | Zahtevana stopnja zaščite: IPX5. |
| 2.3.13 | Posebna zahteva: Ponudnik mora tehničnemu opisu priložiti originalna navodila proizvajalca v Slovenskem ali Angleškem jeziku za upravljanje friteze električne z enim (1) bazenom. |
| 2.3.14 | Posebna zahteva: Ponudnik mora priložiti tehničnemu opisu fotografijo(e) bazena iz katere bo nedvoumno jasno razvidno, da izpolnjuje zahtevo iz točke 2.3.7. |
| 2.3.15 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.4 | Friteza električna z dvema (2) bazenoma |
| --- | --- |
| 2.4.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 2.4.2 | Skupna priključna moč mora biti 25 kW (+/- 10%). |
| 2.4.3 | Dimenzije: 800 x 900 x 900 mm (+/- 10%). |
| 2.4.4 | Zunanje ohišje mora biti iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 2.4.5 | Konstrukcija mora biti samostoječa in spodaj zaprta z dvokrilnimi vrati, ki se zapirajo z magnetno ključavnico. Vgrajen mora biti lovilni pladenj za izpust olja. Zadaj mora biti dvojna hrbtna stena. Ponudnik lahko ponudi tudi dvojno bočno steno |
| 2.4.6 | Kapaciteta: 2 bazena min. 18 litrov, z ločeno regulacijo. |
| 2.4.7 | Bazena morata biti globoko vlečena, brez varjenih šivov in z veliko hladno cono za nabiranje kuhinjskih ostankov, dvojni obodni vdolbini na sprednji strani in naklonom za izpust olja. |
| 2.4.8 | V kompletu morajo biti za vsak bazen: dve (2) ločeni košari (polovički) in ena (1) enojna košara. Skupaj v kompletu mora biti šest (6) košar. |
| 2.4.9 | Imeti mora elektronski prikaz temperature olja (izpis temperature olja v °C). |
| 2.4.10 | Grelci se morajo regulirati elektronsko oz. preko stikala in varnostnega termostata. |
| 2.4.11 | Upravljanje morajo biti zasnovani na način, da je preprečena infiltracija tekočin v notranjost. |
| 2.4.12 | Nastavitev temperature mora biti od 100 do 180°C. |
| 2.4.13 | Zahtevana stopnja zaščite: IPX5. |
| 2.4.14 | Posebna zahteva: Ponudnik mora tehničnemu opisu priložiti originalna navodila proizvajalca v Slovenskem ali Angleškem jeziku za upravljanje friteze električne z dvema (2) bazenoma. |
| 2.4.15 | Posebna zahteva: Ponudnik mora priložiti tehničnemu opisu fotografijo(e) bazena iz katere bo nedvoumno jasno razvidno, da izpolnjuje zahtevo iz točke 2.4.7. |
| 2.4.16 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.5 | Friteza električna, namizna, 1 bazen |
| --- | --- |
| 2.5.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 2.5.2 | Električna moč mora biti od 3,0 do 3,5 kW. |
| 2.5.3 | Kapaciteta mora biti od 6 do 8 litrov. |
| 2.5.4 | Vgrajen mora biti varnostni termostat in zaščita pred pregretjem. |
| 2.5.5 | Vgrajena mora biti pipa za izpust olja. |
| 2.5.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.6 | Ponev prekucna, plinska, okvirno 80 litrov |
| --- | --- |
| 2.6.1 | Električni priklop: 220-240 V / Moč priklopa od 10 do 15 W. |
| 2.6.2 | Moč plina: od 18 do 20 kW. |
| 2.6.3 | Kapaciteta: 80 litrov dovoljeno odstopanje +/-10 %. |
| 2.6.4 | Zahtevane dimenzije: 800 x 900 x 840/900 (D/G/V). |
| 2.6.5 | Upravljanje temperature mora biti termostatsko od 100°do 280° C. |
| 2.6.6 | - Delovna površina mora biti iz brušene nerjaveče kovine AISI 304, debeline najmanj 2 mm in nastavljiva od 840 do 900 mm. - Pokrov mora biti dvo-stenski s samodejnim uravnoteženjem. |
| 2.6.7 | Posoda mora biti izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304, debeline najmanj 2 mm |
| 2.6.8 | Zunanje prevleke in regulacijske nogice morajo biti iz nerjavečega jekla. Pokrov mora biti dvostenski in z vgrajenim samodejnim uravnoteženjem. |
| 2.6.9 | Dno posode mora biti iz materiala »coumpound« ali inox pločevine debeline najmanj 12 mm, z dodanimi ploščami iz aluminija debeline najmanj 6 mm. |
| 2.6.10 | Sistem za nagib posode mora biti ročni s kolesom, z vgrajeno ročko. |
| 2.6.11 | Vgrajeni morajo biti kromirani jekleni plinski gorilniki. |
| 2.6.12 | Vžig mora biti elektronski. |
| 2.6.13 | Vgrajen mora biti varnostni ventil s termo elementom. |
| 2.6.14 | Imeti mora dovodno pipo. |
| 2.6.15 | Nadzorna plošča s krmilnimi elementi mora biti nagnjena proti uporabniku. |
| 2.6.16 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.7 | Ponev prekucna, električna, okvirno 80 litrov |
| --- | --- |
| 2.7.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 2.7.2 | Moč mora biti 8 kW (+/-15 %). |
| 2.7.3 | Kapaciteta: 80 litrov dovoljeno odstopanje +/-10% |
| 2.7.4 | Zahtevane dimenzije: 800 x 900 x 840/900 (D/G/V). |
| 2.7.5 | - Delovna površina mora biti iz brušene nerjaveče kovine AISI 304, debeline najmanj 2 mm in nastavljiva od 840 do 900 mm. - Pokrov mora biti dvo-stenski s samodejnim uravnoteženjem. |
| 2.7.6 | - Upravljanje temperature mora biti termostatsko od 100°do 280° C. - Imeti mora elektronski prikaz temperature v °C. - Vgrajen mora biti sistem časovne omejitve kuhanja za najmanj 2 koraka (zvočni signal opozori uporabnika na konec vsakega časovnega koraka). |
| 2.7.7 | Zunanje prevleke in regulacijske nogice morajo biti iz nerjavečega jekla. Pokrov mora biti dvostenski in z vgrajenim samodejnim uravnoteženjem. |
| 2.7.8 | Posoda mora biti izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304, debeline najmanj 2 mm. |
| 2.7.9 | Dno posode mora biti iz materiala »coumpound« ali inox pločevine debeline najmanj 12 mm, z dodanimi ploščami iz aluminija debeline najmanj 6 mm. |
| 2.7.10 | Sistem za nagib posode mora biti ročni s kolesom, z vgrajeno ročko. |
| 2.7.11 | Imeti mora dovodno pipo. |
| 2.7.12 | Upravljanje mora biti: - Elektronsko z zaslonom na dotik in ergonomskim gumbom. - Nadzorna plošča s krmilnimi elementi mora biti nagnjena proti uporabniku. - Vgrajene morajo biti časovne nastavitve z zvočnim opozorilom za najmanj dva časovna koraka. - Nastavitev temperature od 100 do 280 - 300° C z ergonomskim gumbom. - Prikaz temperature. |
| 2.7.13 | Posebna zahteva: Ponudnik mora tehničnemu opisu priložiti originalna navodila proizvajalca v Slovenskem ali Angleškem jeziku za upravljanje ponve prekucne električne, okvirno 80 l. |
| 2.7.14 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.8 | Ponev prekucna, električna, okvirno 60 litrov |
| --- | --- |
| 2.8.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 2.8.2 | Moč mora biti od 9,5 do 10,5 kW. |
| 2.8.3 | Neto kapaciteta: od 40 do 45 litrov. |
| 2.8.4 | Zahtevane dimenzije: 800 x 700 x 870 (D/G/V). |
| 2.8.5 | Pokrov mora biti dvo-stenski s samodejnim uravnoteženjem. |
| 2.8.6 | Upravljanje temperature mora biti termostatsko od 100° do 280° C. |
| 2.8.8 | Posoda mora biti izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304, debeline najmanj 2 mm. |
| 2.8.9 | Dno posode mora biti iz materiala »coumpound« ali inox pločevine debeline najmanj 12 mm, z dodanimi ploščami iz aluminija debeline najmanj 6 mm. |
| 2.8.10 | Sistem za nagib posode mora biti ročni s kolesom, z vgrajeno ročko. |
| 2.8.11 | Imeti mora dovodno pipo. |
| 2.9.12 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.10 | Kotel plinski, od 130 do 150 litrov |
| --- | --- |
| 2.10.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 2.10.2 | Zahtevana moč: od 22 do 25 kW. |
| 2.10.3 | Kapaciteta mora biti od 130 do 150 litrov. |
| 2.10.4 | Dimenzije: 800 x 900 x 840/900 mm (D/G/V). |
| 2.10.5 | Ogrevanje mora biti indirektno (duplikator). |
| 2.10.6 | Oblika kotla mora biti okrogla iz nerjavečega jekla AISI 304 z dnom AISI 316. |
| 2.10.7 | Uravnavanje temperature mora biti stopenjsko. |
| 2.10.8 | Vgrajeno morajo biti varnostni ventili in manometri za regulacijo pritiska v duplikatorju. |
| 2.10.9 | Plinski gorilniki morajo biti is AISI jekla, z varnostnim kontrolnim ventilom in napravo za prižiganje. |
| 2.10.10 | Pokrov kotla mora biti samodejno uravnotežen. |
| 2.10.11 | Nogice morajo biti regulacijske, izdelane iz inoxa. |
| 2.10.12 | Imeti mora dovodno pipo za mrzlo in hladno vodo. |
| 2.10.13 | Imeti mora iztočno pipo. |
| 2.10.14 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.11 | Kotel plinski, od 320 do 350 litrov |
| --- | --- |
| 2.11.1 | Kapaciteta mora biti od 320 do 350 litrov. |
| 2.11.2 | Zahtevana moč: od 45 do 50 kW. |
| 2.11.3 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 2.11.4 | Ogrevanje mora biti indirektno (duplikator). |
| 2.11.5 | Oblika kotla mora biti okrogla iz nerjavečega jekla AISI 304 (lahko v kombinaciji z AISI 316). |
| 2.11.6 | Upravljanje mora biti elektronsko preko zaslona na dotik, lahko v kombinaciji z gumbi. Upravljalna plošča mora biti nagnjena k uporabniku. |
| 2.11.7 | Pokrov kotla mora biti klasičen (brez kuhanja pod pritiskom). |
| 2.11.8 | Kotel plinski mora imeti dovodno pipo za vodo. Priklop na hladno vodo 3/4". |
|  | Imeti mora sistem za avtomatično polnjenje vode. |
| 2.11.9 | Imeti mora dovodno pipo za mrzlo in hladno vodo. |
| 2.11.10 | Imeti mora iztočno pipo. |
| 2.11.11 | Posebna zahteva: Ponudnik mora tehničnemu opisu priložiti originalna navodila proizvajalca v Slovenskem ali Angleškem jeziku za upravljanje plinskega kotla od 320 do 350 litrov. |
| 2.11.12 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.12 | Kotel električni, 150 litrov |
| --- | --- |
| 2.12.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 2.12.2 | Zahtevana moč: od 20 do 25 kW. |
| 2.12.3 | Kapaciteta mora biti najmanj 150 litrov. |
| 2.12.4 | Dimenzije: 800 x 900 x 840/900 mm (D/G/V). |
| 2.12.5 | Ogrevanje mora biti indirektno (duplikator). |
| 2.12.6 | Grelni elementi: incoloy ali nerjaveče jeklo. |
| 2.12.7 | Oblika kotla mora biti okrogla iz nerjavečega jekla AISI 304 z dnom AISI 316. |
| 2.12.8 | Delovna površina mora biti izdelana iz najmanj 2 mm debele pločevine. |
| 2.12.9 | Nogice morajo biti regulacijske, izdelane iz inoxa. |
| 2.12.10 | Upravljanje mora biti elektronsko preko zaslona na dotik, lahko v kombinaciji z gumbi. Upravljalna plošča mora biti nagnjena k uporabniku. |
| 2.12.11 | Imeti mora funkcijo za prilagoditev časovnega zamika kuhanja. |
| 2.12.12 | Imeti mora dovodno pipo za mrzlo in hladno vodo. |
| 2.12.13 | Imeti mora iztočno pipo. |
| 2.12.14 | Posebna zahteva: Ponudnik mora tehničnemu opisu priložiti originalna navodila proizvajalca v Slovenskem ali Angleškem jeziku za upravljanje električnega kotla 150 litrov. |
| 2.12.15 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.13 | Kotel električni, od 320 do 350 litrov |
| --- | --- |
| 2.13.1 | Kapaciteta mora biti od 320 do 350 litrov. |
| 2.13.2 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 2.13.3 | Moč mora biti 36 kW (+/- 10 %). |
| 2.13.4 | Ogrevanje mora biti indirektno (duplikator). |
| 2.13.5 | Grelni elementi: incoloy ali nerjaveče jeklo. |
| 2.13.6 | Oblika kotla mora biti okrogla iz nerjavečega jekla AISI 304 (lahko v kombinaciji z AISI 316). |
| 2.13.7 | Upravljanje mora biti elektronsko preko zaslona na dotik, lahko v kombinaciji z gumbi. Upravljalna plošča mora biti nagnjena k uporabniku. |
| 2.13.8 | Pokrov kotla mora biti klasičen (brez kuhanja pod pritiskom). |
| 2.13.9 | Kotel plinski mora imeti dovodno pipo za vodo. Priklop na hladno vodo 3/4". |
| 2.13.10 | Imeti mora sistem za avtomatično polnjenje vode. |
| 2.13.11 | Imeti mora dovodno pipo za mrzlo in hladno vodo. |
| 2.13.12 | Imeti mora iztočno pipo z vgrajenim ventilom. |
| 2.13.13 | Posebna zahteva: Ponudnik mora tehničnemu opisu priložiti originalna navodila proizvajalca v Slovenskem ali Angleškem jeziku za upravljanje |
| 2.13.14 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.14 | Mikrovalovna pečica profesionalna |
| --- | --- |
| 2.14.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 2.14.2 | Električna moč mora biti 3 kW (+/- 10%). |
| 2.14.3 | Moč mikrovalov mora biti najmanj 1800 W. |
| 2.14.4 | Volumen mora biti najmanj 25 litrov. |
| 2.14.5 | Ohišje in notranjost morata biti iz nerjaveče kovine. |
| 2.14.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.15 | Žar plinski |
| --- | --- |
| 2.15.1 | Moč mora biti: 20 kW (+/- 10 %). |
| 2.15.2 | Dimenzije: 800 x 900 x 840/900 mm (D/G/V). |
| 2.15.3 | - Plošča mora biti ravna. - Material mora biti poliran trdi krom. - Plošča mora imeti rob na treh (3) straneh. - Plošča mora biti poglobljena glede na delovno površino od 38 do 42 mm. - Vgrajen mora biti predal za zbiranje maščobe. |
| 2.15.4 | - Ohišje mora biti izdelano iz inox. - Spodaj mora biti odprta omarica. - Nogice morajo biti regulacijske. |
| 2.15.5 | Regulacija mora biti preko plinskega varnostnega termostata in ventila s termoelementom od 110° do 280°C. |
| 2.15.6 | Vgrajena mora biti termična varovalka. |
| 2.15.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 2.17 | Žar plinski prenosni |
| --- | --- |
| 2.17.1 | Konstrukcija je samostoječa z odstranljivim podnožjem. |
| 2.17.2 | Plošča mora biti dimenzije Dolžina 1000 x 600 mm (+/- 10%). |
| 2.17.3 | Vgrajeni morajo biti štirje (4) gorilniki z ločenim upravljanjem. Konstrukcijo morajo biti zasnovani tako, da ogrevajo celo površino plošče za pečenje. |
| 2.17.4 | Vgrajeno mora biti termo varovalo. |
| 2.17.5 | V spodnjem delu žara mora biti vgrajena zaščita proti vetru. |
| 2.17.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SKLOP 3: KUHINJSKI STROJI IN NAPRAVE

| 3.1. | Univerzalni kuhinjski stroj |
| --- | --- |
| 3.1.1 | Splošni opis in namen: Univerzalni kuhinjski stroj, ki mora biti namenjen profesionalni rabi je namenjen obdelovanju zelenjave in sadja preko različnih nastavkov za rezanje, strganje in oblikovanje. Poleg tega komplet vključuje nastavek za mehčanje mesa in nastavek za mešanje in stepanje (planetarni mešalec). Kapaciteta stroja mora ustrezati za pripravo od 400 do 1200 obrokov dnevno. |
| 3.1.2 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 3.1.3 | Delovanje mora biti na dveh hitrostih vrtljajev, moči: - 1 hitrost mora biti znotraj razpona od 1,2 do 1,5 kW in - 2 hitrost mora biti znotraj razpona od 1,7 do 2,1 kW. |
| 3.1.4 | - Konstrukcija mora biti samostoječa, na pomičnem stojalu, z vgrajenim nastavkom. Stojalo mora biti stabilno. Vgrajena morajo biti kolesa z zavoro. - Varnostna zaščita mora biti IP54. - Ohišje pogonske enote in cevna konstrukcija mora biti iz legiranega jekla. - Površine morajo biti obdelane tako, da omogočajo lahko vzdrževanje higiene. - Upravljanje mora biti varno, enostavno in tehnično zasnovano na uporabniku prijazen način. - Vgrajen mora biti varnostni mehanizem, ki preprečuje zagon stroja v primeru izpada električne energije. - Imeti mora varnostni mehanizem, ki preprečuje zagon stroja v primeru nepravilne namestitve oz. uporabe priključkov. |
| 3.1.5 | Nastavki in oprema za uporabo: - Imeti mora potiskalo in nastavek za rezanje zelenjave. - Imeti mora nastavek za rezanje manjše količine zelenjave. - Imeti mora nastavek v obliki lijaka za rezanje večjih količin zelenjave. - Stroj mora imeti voziček s posodo iz nerjaveče kovine, volumna najmanj 30 l. - Imeti mora vse ostale nastavke, ki jih naročnik ni posebej navedel in so nujno potrebni za uporabo zahtevanih rezil, strgal in cilindrov. |
| 3.1.6 | Modularna nastavka: - Imeti mora nastavek - modul za mehčanje mesa (t.i. »steaker«), ki mora imeti vgrajeno funkcijo za nastavitev. Nastavek se zahteva v kompletu dveh od skupno treh strojev. - Imeti mora nastavek - modul planetarni mešalec, z vsemi serijskimi nastavki za mešanje in stepanje. Kotliček mora biti volumna najmanj 40 l in izdelan iz nerjaveče kovine. |
| 3.1.7 | Imeti mora najmanj sledeče nastavke za obdelavo živil (kos): - 1 x plošča za rezanje, nastavljiva debelina reza do 8,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 1,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 2,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za ribanje, debelina 3 mm, - 1 x plošča za rezanje trakov, 2,0 x 2,5 mm, - 1 x plošča za strganje, 2,8 mm, cilinder - 1 x nož za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm, izdelan mora biti iz inox, - 1 x mreža za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm, izdelana mora biti iz inox, - 1 x nož, srpast, 4,0 mm, |
| 3.1.8 | Navodila za uporabo morajo biti v Slovenskem jeziku. |
| 3.1.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.2 | Univerzalni stroj za obdelavo zelenjave – namizna izvedba |
| --- | --- |
| 3.2.1 | Univerzalni kuhinjski stroj je namenjen profesionalni rabi (večje obremenitve) za obdelovanju zelenjave in sadja preko različnih nastavkov za rezanje, strganje in oblikovanje. |
| 3.2.2 | Okvirna kapaciteta stroja mora ustrezati pripravi do najmanj 250 obrokov. |
| 3.2.3 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 3.2.4 | Moč mora biti najmanj 550 W. |
| 3.2.5 | Stroj mora zagotavljati najmanj dve hitrosti delovanja. |
| 3.2.6 | Pogonska enota mora biti namizne zasnove. Izdelana mora biti iz nerjaveče kovine ali zlitine. Površine pogonske enote morajo biti oblikovane in obdelane na način, da je omogočeno lahko čiščenje. |
| 3.2.7 | Upravljanje stroja mora biti varno, enostavno in tehnično zasnovano na uporabniku prijazen način. |
| 3.2.8 | Najmanj ena od odprtin za polnjenje mora biti širine najmanj 170 mm ter tako omogočati polnjenje in obdelavo večjih kosov živil. |
| 3.2.9 | Imeti mora vse serijske nastavke za uporabo glede na zahtevana rezila, strgala in druge zahtevane funkcijske nastavke. Nastavki, kot je npr. lijak za polnjenje stroja morajo biti iz nerjaveče kovine ali zlitine. Potiskala in ročke morajo biti iz umetne mase. |
| 3.2.10 | Stroj mora imeti v kompletu najmanj sledeče nastavke za obdelavo živil: - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 1,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 2,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 4,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 3,0 mm, rebrasto rezilo, - 1 x plošča za ribanje, 3,0 mm - 1 x plošča za rezanje paličic, 2,5 x 2,5 mm, - 1 x plošča za rezanje paličic, 2,0 x 4,0 mm, - 1 x plošča za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm, - 1 x mreža za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm. Stroj mora imeti priložene vse dodatne nastavke (v kolikor je to potrebno) za uporabo zgoraj zahtevanih plošč za rezanje. |
| 3.2.11 | Stroj mora imeti priložen nosilec za plošče in nastavke. |
| 3.2.12 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.3 | Stroj za lupljenje krompirja |
| --- | --- |
| 3.3.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 3.3.2 | Moč mora biti 400 – 500 W. |
| 3.3.3 | Konstrukcija mora biti prostostoječa. |
| 3.3.4 | Kapaciteta mora biti 400 kg/uro. Okvirno od 500 do 1000 obrokov. |
| 3.3.5 | Kapaciteta enega polnjenja mora biti najmanj 15 kg. |
| 3.3.6 | Poraba vode mora biti od 8 do 10 l/min. |
| 3.3.7 | Dovod vode mora biti odprt samo ob delovanju motorja. |
| 3.3.8 | Vgrajena mora biti zaščita IP 54. |
| 3.3.9 | Boben in vrtljiv diska morata biti obložena s fiksno »abrazivno« (grobo) oblogo iz korunda (konglomerata). |
| 3.3.10 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.4 | Salamoreznica profesionalna |
| --- | --- |
| 3.4.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 3.4.2 | Električna moč mora biti najmanj 300 W. |
| 3.4.3 | Premer noža mora biti 330 mm. |
| 3.4.4 | Nož mora biti pod nagibom. |
| 3.4.5 | Ohišje mora biti kovinsko. |
| 3.4.7 | Regulacijske nogice morajo biti izdelane iz aluminija. |
| 3.4.8 | Stikalo za vklop mora biti iz inox. |
| 3.4.9 | Vgrajen mora biti sistem za brušenje noža. |
| 3.4.10 | Zahtevanima zaščita: najmanj IP67. |
| 3.4.11 | Vgrajena mora biti zaščita za varno uporabo, kot je potiskalo in pokrov noža. |
| 3.4.12 | Potiskalo in pokrov noža morata biti odstranljiva, da je omogočeno čiščenje. |
| 3.4.13 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.5 | Mesoreznica |
| --- | --- |
| 3.5.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 3.5.2 | Električna moč mora biti najmanj 1000 W. |
| 3.5.3 | Urna zmogljivost: najmanj 250 kg. |
| 3.5.4 | Krmilni element mora biti iz nerjavečega jekla IP 67. |
| 3.5.5 | Imeti mora frekvenčni menjalnik za lažjo sprostitev zatikanja med mletjem. |
| 3.5.6 | Imeti mora rezalne plošče (nastavek za mletje) #22: 3 mm, 4,5 mm, 6 mm. |
| 3.5.7 | Imeti mora standardno razstavljive komponente mlina za pomivanje v pomivalnem stroju. Imeto mora potiskalo za varno uporabo. |
| 3.5.8 | Zahtevana je deklaracija CE. |
| 3.5.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.6 | Stroj za mehčanje mesa, namizni »steaker« |
| --- | --- |
| 3.6.1 | Namizna enota za mehčanje mesa z valjastimi noži (»steaker«). |
| 3.6.2 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 3.6.3 | Zahtevana moč: od 150 do 300 W. |
| 3.6.4 | Ohišje pogonske enote mora biti iz kovine. |
| 3.6.5 | Pokrov mora biti iz aluminija. |
| 3.6.6 | Pogon mora biti zobniški – reduktor. |
| 3.6.7 | Zahtevani so kvalitetni noži iz nerjaveče kovine. |
| 3.6.8 | Zahtevana je deklaracija CE. |
| 3.6.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.7 | Stroj za pranje solate s centrifugo |
| --- | --- |
| 3.7.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 3.7.2 | Zahtevana moč: od 1 do 1,2 kW. |
| 3.7.3 | Zahtevan razred zaščite: IP 54. |
| 3.7.4 | Dimenzije: 1000 x 700 x 850 mm. |
| 3.7.5 | Volumen rezervoarja mora biti : od 100 do 110 litrov. |
| 3.7.6 | Poraba vode/cikel: od 5 do 6 litrov. |
| 3.7.7 | Število vrtljajev/minuto: 0 – 600 (brezstopenjsko) |
| 3.7.8 | Pranje in sušenje mora biti avtomatizirano. |
| 3.7.9 | Konstrukcija stroja mora biti iz nerjaveče kovine. |
| 3.7.10 | Upravljanje mora biti elektronsko na dotik, z vgrajenim prikazovalnikom. |
| 3.7.11 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.8 | Stroj za vakuumiranje profesionalni |
| --- | --- |
| 3.8.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 3.8.2 | Dolžina varilnega droga: okvirno 310 mm. |
| 3.8.3 | Moč vakuumiranja: 8m3. |
| 3.8.4 | Največji nivo vakuuma: 2 mbar. |
| 3.8.5 | Ohišje mora biti iz inox. |
| 3.8.6 | Primerno za vrečke dimenzije: okvirno 300 x 350 mm. |
| 3.8.7 | Ponudnik mora zagotavljati (imeti v prodaji) vrečke za vakuumiranje, primerne za ponujeni tip stroja za vakuumiranje. |
| 3.8.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.9 | Tehtnica elektronska |
| --- | --- |
| 3.9.1 | Tehtnica mora biti profesionalne izvedbe, primerna za uporabo v kuhinji. Konstrukcija mora biti iz inox, lahko v kombinaciji z kvalitetnimi materiali umetnih mas, odpornimi na profesionalna čistilna sredstva. |
| 3.9.2 | Tehtalna površina mora biti iz inox. |
| 3.9.3 | Vgrajen mora biti prikazovalnik – displaj. |
| 3.9.4 | Območje tehtanja: 10 g / 20 kg. |
| 3.9.5 | Delovanje na baterije. |
| 3.9.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.10 | Brusilec za nože električni |
| --- | --- |
| 3.10.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 3.10.2 | Zahtevana moč: od 50 do 60 W. |
| 3.10.3 | Imeti mora eno (1) brusno in eno (1) polirno mesto. |
| 3.10.4 | Brusni kamen mora biti prevlečen z diamantnim prahom in mora biti zamenljiv. |
| 3.10.5 | Polirno mesto morajo sestavljati keramični polirni koluti. |
| 3.10.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.11 | Mešalnik palični 450 mm profesionalni |
| --- | --- |
| 3.11.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 3.11.2 | Moč mora biti najmanj 500 W. |
| 3.11.3 | - Dolžina noge mešalca – sekljalnika mora biti najmanj 450 mm. - Noga in nož morata biti v celoti odstranljiva. |
| 3.11.4 | Vgrajena mora biti funkcija variabilne nastavitve hitrosti. |
| 3.11.5 | Pogonski del mora biti oblikovan na način, da omogoča uporabniku dober oprijem in upravljanje. |
| 3.11.6 | Noga mešalca in standardni nož morata biti izdelana iz kvalitetne nerjaveče kovine. |
| 3.11.7 | V kompletu mora biti metlica za stepanje. |
| 3.11.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.12 | Mešalnik palični 240 mm profesionalni |
| --- | --- |
| 3.12.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 3.12.2 | Moč mora biti najmanj 280 W. |
| 3.12.3 | - Dolžina noge mešalca – sekljalnika mora biti najmanj 240 mm. - Noga in nož morata biti v celoti odstranljiva. |
| 3.12.4 | Vgrajena mora biti funkcija variabilne nastavitve hitrosti. |
| 3.12.5 | Pogonski del mora biti oblikovan na način, da omogoča uporabniku dober oprijem in upravljanje. |
| 3.12.6 | Noga mešalca in standardni nož morata biti izdelana iz kvalitetne nerjaveče kovine. |
| 3.12.7 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 3.13 | Naprava »pacojet« |
| --- | --- |
| 3.13.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 3.13.2 | Moč mora biti najmanj 950 W. |
| 3.13.3 | Volumen: najmanj 1000 ml. Polnjenje: najmanj 800 ml. |
| 3.13.4 | Zračni tlak: okvirno 1 bar |
| 3.13.5 | Naprava mora imeti v kompletu vse nastavke in pripomočke: - 2 kos posodo iz kromiranega jekla s pokrovom, - 1 kos zunanjo zaščito za posodo iz kromiranega jekla, - 1 kos standardno rezilo, Priloženi morajo biti vsi ostali za delovanje in osnovno uporabo potrebni nastavki, kot so na primer: tesnilo, zaščito proti pršenju, nastavek za izpiranje, nastavek za čiščenje in lopatica. |
| 3.13.6 | Zahtevana dodatna oprema: - 1 kos nadomestno osnovno rezilo, - 1 kos disk za rezanje, - 1 kos nož z dvemi (2) rezili, - 1 kos nož s štirimi (4) rezili, - 10 kos posoda iz kromiranega jekla s pokrovom. |
| 3.13.7 | Priložena morajo biti navodila za uporabo in knjižica z recepti. |
| 3.13.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SKLOP 4: VOZIČKI IN KUHINJSKA UNIVERZALNA OPREMA

| 4.1 | Voziček kuhinjski 1 etaža |
| --- | --- |
| 4.14.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 4.14.2 | Konstrukcija mora imeti eno etažo, in eno ročko za potiskanje. |
| 4.14.3 | Štiri kolesa morajo biti gumirana, pri dveh mora biti vgrajena zavora. Biti morajo trdno pričvrščena. |
| 4.14.4 | Zahtevana nosilnost je najmanj 100 kg. |
| 4.14.5 | Dimenzija police mora biti 600-700 x 500-600 mm (D x Š). |
| 4.14.6 | Vgrajeni morajo biti kotni odbijači za zaščito pred trkom. |
| 4.14.7 | Material mora biti nerjaveča kovina. Spoji konstrukcije morajo biti kakovostno varjeni po celi dolžini. Vijačena konstrukcija za naročnika ni sprejemljiva. |
| 4.14.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.2 | Voziček kuhinjski 2 etaži |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 4.2.2 | Konstrukcija mora imeti dve etaži, ki morata biti globoko vlečeni s prelivnim robom. |
| 4.2.3 | Štiri kolesa morajo biti gumirana, pri dveh mora biti vgrajena zavora. Biti morajo trdno pričvrščena. |
| 4.2.4 | Zahtevana nosilnost je najmanj 100 kg. |
| 4.2.5 | Dimenzija polic mora biti 800-900 x 500-600 mm (D x Š). |
| 4.2.6 | Zgornja polica mora biti na višini okvirno 900 mm. |
| 4.2.7 | Vgrajeni morajo biti kotni odbijači za zaščito pred trkom. |
| 4.2.8 | Material mora biti nerjaveča kovina. Spoji konstrukcije morajo biti kakovostno varjeni po celi dolžini. Vijačena konstrukcija za naročnika ni sprejemljiva. |
| 4.2.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.3 | Voziček kuhinjski 3 etaže |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 4.3.2 | Konstrukcija mora imeti tri etaže, ki morajo biti globoko vlečene s prelivnim robom. |
| 4.3.3 | Štiri kolesa morajo biti gumirana, pri dveh mora biti vgrajena zavora. Biti morajo trdno pričvrščena. |
| 4.3.4 | Zahtevana nosilnost je najmanj 100 kg. |
| 4.3.5 | Dimenzija polic mora biti 800-900 x 500-600 mm (D x Š). |
| 4.3.6 | Zgornja polica mora biti na višini okvirno 900 mm. |
| 4.3.7 | Vgrajeni morajo biti kotni odbijači za zaščito pred trkom. |
| 4.3.8 | Material mora biti nerjaveča kovina. Spoji konstrukcije morajo biti kakovostno varjeni po celi dolžini. Vijačena konstrukcija za naročnika ni sprejemljiva. |
| 4.3.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.4 | Voziček kuhinjski servirni |
| --- | --- |
| 4.4.1 | Voziček je namenjen strežbi hrane in pijače. |
| 4.4.2 | Konstrukcija mora biti stabilna in čvrsta. Plošče morajo biti iz umetne mase v rjavi barvi. Plošče morajo imeti vgrajeno ograjico ali dvignjen rob. Voziček mora imeti tri etaže. |
| 4.4.3 | Dimenzije vozička morajo biti: 850-900/450-500/800-850 mm (D/Š/V). Dimenzija med spodnjo in sredinsko polico mora biti: 300-350 mm. |
| 4.4.4 | Kolesa morajo imeti premer 125 mm in morajo biti gumirana. Najmanj pri dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. |
| 4.4.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.5 | Voziček z bazenom globoki |
| --- | --- |
| 4.5.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji. |
|  | Zahtevan volumen bazena je od 150 do 180 l. |
| 4.5.2 | Dimenzije morajo biti 800 x 600 x 600 (+/-10 %) |
| 4.5.3 | - Material mora biti v celoti inox. - Spoji konstrukcije morajo biti varjeni po celi dolžini. - Vijačena konstrukcija ni dovoljena. - Konstrukcija mora imeti štiri (4) kolesa 125 mm. - Vložek - dno mora biti perforirano za odcejanje vode. - Vgrajen mora biti odtočni ventil za vodo 2 |
| 4.5.4 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.6 | Voziček z bazenom plitvi |
| --- | --- |
| 4.6.1 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji. |
| 4.6.2 | Zahtevan volumen bazena je od 80 do 100 l. |
| 4.6.3 | Dimenzije morajo biti 800 x 600 x 600 (+/-10 %) |
| 4.6.4 | - Material mora biti v celoti inox. - Spoji konstrukcije morajo biti varjeni po celi dolžini. - Vijačena konstrukcija ni dovoljena. - Konstrukcija mora imeti štiri (4) kolesa 125 mm. - Vložek - dno mora biti perforirano za odcejanje vode. - Vgrajen mora biti odtočni ventil za vodo 2 |
| 4.6.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.7 | Voziček za posode GN |
| --- | --- |
| 4.7.1 | Voziček mora biti izdelan iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 4.7.2 | Kapaciteta: 18 parov vodil z mrežami za odlaganje za GN 2/1 in 1/1. |
| 4.7.3 | Razmik med vodili mora biti 73 mm. |
| 4.7.4 | Končni robovi vodil morajo biti z zavihkom, da preprečujejo zdrs posode. |
| 4.7.4 | Vgrajena morajo biti 4 kolesa z odbijači, 2 morata imeti vgrajeno zavoro. |
| 4.7.5 | Zahtevana garancija: najmanj 12 mesecev. |

| 4.8 | Voziček za pribor in pladnje |
| --- | --- |
| 4.8.1 | Voziček mora biti izdelan iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 4.8.2 | Kapaciteta mora biti: cca. 200 kos pladnjev in najmanj 600 kosov pribora. |
| 4.8.3 | Dimenzije: - Dolžina: od 780 do 800 mm, - Širina: od 640 do 700 mm, - Višina: od 1350 do 1600 mm. |
| 4.8.4 | Spoji konstrukcije morajo biti varjeni po celi dolžini. |
| 4.8.5 | V kompletu morajo biti 2 x 4 posode iz inox za pribor z dvižnimi pokrovi iz umetne mase. |
| 4.8.6 | Vgrajena morajo biti 4 kolesa premera 125 mm, 2 kolesi morata imeti vgrajeno zavoro. |
| 4.8.7 | Zahtevana garancija: najmanj 12 mesecev. |

| 4.9 | Regali kuhinjski |
| --- | --- |
| 4.9.1 | Splošni opis in namen: Regali so namenjeni shranjevanju živil in posode v kuhinjah ter v skladiščih prehrambnih artiklov. |
| 4.9.2 | Dimenzije regala: dolžina 100 cm x globina 60 cm x višina 200 cm. Dovoljeno odstopanje: +/- 1 %. |
| 4.9.3 | Regal mora imeti 5 polic. Police morajo biti nastavljive po višini in polne (brez rešetk ali perforacije). Lahko s sistemom vijačenja ali sistemom pritrditve preko utorov in zatičev. |
| 4.9.4 | Material mora biti nerjaveča kovina. Konstrukcija mora biti trdna in stabilna. Glede na tehnično rešitev so na zadnji steni lahko dodatno vgrajeni diagonalni vezni elementi. |
| 4.9.5 | Nosilnost posamezne sekcije mora biti najmanj 500 kg. |
| 4.9.6 | Vertikalni nosilci pravokotne ali kvadratne oblike morajo imeti nastavljive nogice min. 20 mm. |
| 4.9.7 | Obdelava mora biti brez ostrih robov in zasnovana na način, da je omogočeno čiščenje |
| 4.9.8 | V primeru, da so nastavljive police s sistemom vijačenja, morajo regali biti dostavljeni že sestavljeni. |
| 4.9.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.10 | Korito pomivalno enojno |
| --- | --- |
| 4.10.1 | Izdelano mora biti iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 4.10.2 | Okvirne dimenzije: 800 x 700 x 850 mm (D/Š/V). Okvirne dimenzije korita: 600 x 500 x 300 mm (D/Š/G). |
| 4.10.3 | Pod koritom mora biti vgrajena odprta polica. |
| 4.10.4 | Imeti mora nastavljivo višino nogic. |
| 4.10.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.11 | Korito pomivalno dvojno |
| --- | --- |
| 4.11.1 | Izdelano mora biti iz nerjaveče kovine AISI 304. Leseni vložki niso dovoljeni. |
| 4.11.2 | Okvirne dimenzije: 1400 x 700 x 850 mm (D/Š/V). Okvirne dimenzije korit: 600 x 500 x 300 mm (D/Š/G). |
| 4.11.3 | Pod koritom mora biti vgrajena odprta polica. |
| 4.11.4 | Imeti mora nastavljivo višino nogic. |
| 4.11.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.12 | Pult delovni odprt |
| --- | --- |
| 4.12.1 | Izdelano mora biti iz nerjaveče kovine AISI 304. Leseni vložki niso dovoljeni. |
| 4.12.2 | Okvirne dimenzije: 1200 x 700 x 850 mm (D/Š/V). |
| 4.12.3 | Pod delovno površino mora biti vgrajena odprta polica. |
| 4.12.4 | Imeti mora nastavljivo višino nogic. |
| 4.12.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.13 | Delovna površina z odprtino za pomije |
| --- | --- |
| 4.13.1 | Izdelano mora biti iz nerjaveče kovine AISI 304. Leseni vložki niso dovoljeni. |
| 4.13.2 | Okvirne dimenzije: 800 x 700 x 850 mm (D/Š/V). |
| 4.13.3 | Vgrajena mora biti odprtina za pomije 230 mm. |
| 4.13.4 | Imeti mora nastavljivo višino nogic. |
| 4.13.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.14 | Samopostrežna izdajna kuhinjska linija v kompletu z opremo |
| --- | --- |
| 4.14.1. | Miza za pladnje in pribor |
| 4.14.1.1 | Dimenzije: 660 x 430 x 1350 mm |
| 4.14.1.2 | Izdelano iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 4.14.1.3 | Bočno je pritrjena na poz. 8.2 |
| 4.14.1.4 | - Spodaj mora biti odlagalna polica za pladnje na višini cca. 300 mm, spodaj morajo biti regulacijske nogice. - Nosilna konstrukcija za posodo za pribor mora biti izdelana iz inox cevi premera cca. 25 mm. - Zgoraj mora biti posoda za pribor dimenzije cca 650x300x300 mm, v kompletu s štirimi (4) vstavljivimi posodami iz inoxa za jedilni pribor, s prozornimi, vrtljivimi plastičnimi pokrovi, napol pokrito. |
| 4.14.1.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 4.14.2 | Samopostrežna izdajna linija z mizo za sprejem umazane posode |
| 4.14.2.1 | Dimenzije: 2800 x 800 x 850 mm (D/G/V). |
| 4.14.2.2 | - Izdelano iz nerjaveče kovine AISI 304. - Debelina delovne površine mora biti 1,5 mm. - Leseni vložki niso dovoljeni. - Vsi vogali morajo biti zaokroženi. - Vgrajene morajo biti regulacijske nogice višine 150 mm. |
| 4.14.2.3 | Vgrajeno mora biti (zgornji del): - Dve (2) x toplovodni kopeli kapacitete GN 2/1-200, z vmesno prečko za posode GN 1/3 / 1/2. - Grelci morajo biti brez stika z vodo. |
| 4.14.2.4 | Vgrajeno mora biti (spodnji del): - Prostor za instalacije vode, odtoka in elektrike. - Vgrajeni morajo biti trije (3) digitalni termometri (temperatura omarice in dveh (2) toplovodnih kopeli). - Vgrajena morata biti ventila za dovod in odvod vode. - Ogrevana omarica mora biti zaprta z drsnimi vrati. - Nevtralna omarica cca 800 mm s prestavljivo polico, zaprta s krilnimi vrati. - Sklop treh (3) predalov GN 1/1 po višini (2 x V=1/4 + 1 x V=1/2) na samozapiralnih vodilih. |
| 4.14.2.5 | Sprednja stran: - Snemljiva fasada izdelana iz iverala v naravnem odtenku bukve. - Spodaj inox »cokl« višine150 mm. |
| 4.14.2.6 | Miza za sprejem umazane posode: - Dimenzije: 850 x 800 x 850/1550 mm (D/G/V). Vgrajeno spodaj: - Delovna površina iz nerjaveče kovine AISI 304 min 1,5 mm. - Leseni vložki niso dovoljeni - Bočno levo ob steni dvignjen rob cca. 100 mm, s notranjim zaokroženim vogalom. Vgrajeno zgoraj: - Vgrajena mora biti vmesna pregradna stena iz nerjaveče kovine AISI 304. - Vgrajene morajo biti tri (3) odlagalne police za umazane pladnje na razmaku 250 in 200 mm - Dimenzije okvirno: 850 x 500 x 40 mm. - Leseni vložki niso dovoljeni |
| 4.14.2.7 | Delovna površina samopostrežne linije in mize za sprejem umazane posode mora biti izdelana v enem kosu. |
| 4.14.2.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 4.14.3 | Izdajna polica in ostala oprema |
| 4.14.3.1 | Izdajna polica mora biti dimenzije: 1600 x 350 x 350 mm (D/G/V). Izdelano iz nerjaveče kovine AISI 304 na nosilcih. Spredaj mora biti vgrajena sanitarna zaščita iz kaljenega stekla debeline od 5 do 6 mm. |
| 4.14.3.2 | Vgrajena mora biti drsna rampa za pladnje dimenzije 2800 x 340 x 40 mm (D/G/V). Izdelana iz polne profilirane inox pločevine |
| 4.14.3.3 | Sanitarna zaščitna stena: - Dimenzije: 20 x 800 x 900 mm. - Izdelana iz nerjaveče kovine AISI 304. |
| 4.14.3.4 | Drsna rampa za pladnje: - Dimenzije: 2800 x 340 x 40 mm. - Izdelana iz polne profilirane inox pločevine |
| 4.14.3.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 4.14.4 | Okvirna tehnična skica |  |
| --- | --- | --- |
| 4.14.4.1 | 1 | Miza za pladnje in pribor |
| 4.14.4.2 | 2 | Samopostrežna izdajna linija |
| 4.14.4.3 | 3 | Izdajna polica za tople jedi |
| 4.14.4.4 | 4 | Drsna rampa za pladnje |
| 4.14.4.5 | 5 | Sanitarna pregradna stena |
| 4.14.4.6 | 6 | Miza za sprejem umazanih pladnjev |
| 4.14.4.7 | 7 | Posode za odpadno embalažo (ni del razpisa). |

| 4.14.5 | Samopostrežni pult v jedilnici |
| --- | --- |
| 4.14.5.1 | Dimenzije (okvirno): 6200 x 600/750 x 740 (D/G/V). |
| 4.14.5.2 | Oblika samopostrežnega pulta v jedilnici je polkrožne nepravilne oblike, izdelan po meri prostora z vgrajenim hlajenim solatnim barom (pozicija 8.6). |
| 4.14.5.3 | Zgoraj: - Prostor za namestitev aparata za hlajene napitke s prebojem za instalaciji vode in elektrike. - Odprtina za vgradnjo hlajenega solatnega bara. - Površina izdelana iz ultrapas – v naravnem odtenku bukve. |
| 4.14.5.4 | Spodaj: - Omarice s vmesno polico zaprte s krilnimi vrati. - Pod solatnim barom odprta polica in prostor za hladilni agregat. - Sklop štirih (4) predalov dolžine cca. 400 mm. - Pult mora imeti regulacijske nogice 100 mm iz inoxa. - Spodnji del mora biti izdelan iz iverela v barvi natur bukev) in z zaključki robov ABS. |
| 4.14.5.5 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 4.14.6 | Hlajen solatni bar - vgradni |
| 4.14.6.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 4.14.6.2 | Zahtevana moč: od 450 do 500 W. |
| 4.14.6.3 | Kapaciteta: 3 x GN 1/1-150. |
| 4.14.6.4 | Bazen mora biti izdelan iz nerjaveče kovine AISI 316. |
| 4.14.6.5 | Temperaturno območje delovanja: najmanj +4° do +10°C. |
| 4.14.6.6 | Hlajenje mora biti dvojno ventilatorsko: ohlajen zračni prehod, nad in pod posodami za hrano. |
| 4.14.6.7 | Vgrajen mora biti avtomatski dvižni sanitarni pokrov iz pleksi stekla in LED osvetlitev. |
| 4.14.6.8 | Hladilni agregat mora biti vgrajen v spodnjem delu. |
| 4.14.6.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 4.14.7 | Posebna tehnična zahteva naročnika |
| 4.14.7.1 | Ponudnik mora tehničnim podatkom priložiti tehnično skico umestitve opreme v prostor. (Velja za pozicijo 4.10 Samopostrežna izdajna kuhinjska linija v kompletu z opremo.) |

SKLOP 5: MIZA IN STOL ZA JEDILNICO

| 5.1 | Miza za jedilnico 1 |
| --- | --- |
| 5.1.1 | Mize so namenjene uporabi v jedilnicah. Konstrukcija in izvedba mize mora biti trdna in odporna na večje obremenitve. Noge miz morajo biti preko kovinskega ogrodja stabilne in trdne, da omogočajo premik miz brez posledic na konstrukcijo. |
| 5.1.2 | Dimenzije plošče morajo biti:1600 x 800 mm (D x Š). Višina mize mora biti 750 mm, od tega višina nog okvirno 70 mm. Dimenzije nog morajo biti 45-50 x 45-50 mm. |
| 5.1.3 | Plošča mora biti debeline od 25 do 37 mm. Iverna plošča mora biti obojestransko zaprta z melaminom in robljena z ABS 2 mm. Barva plošče mora biti v naravnem odtenku bukve. Plošča mora biti vijačena na kovinsko konstrukcijo z najmanj osmimi vijaki. |
| 5.1.4 | Povezana kovinska konstrukcija mora biti pravokotne oblike. Noge morajo biti prečno med seboj povezane s pravokotnim kovinskim profilom (vzdolžno in prečno) dimenzije najmanj 40 x 20 mm. Vzdolžni kovinski profil mora biti od zunanjega roba plošče pomaknjen v notranjost od 100 do 180 mm. Kovinski profili morajo biti barvani v sivi strukturni barvi. Profil nog morajo biti zaključen z nastavkom iz umetne mase, ki omogoča regulacijo višine mize (nog) ter varuje tla pred mehanskimi poškodbami. |
| 5.1.5 | Dostava in vijačenje nog in kovinske konstrukcije se izvede na lokaciji naročnika, na območju Republike Slovenije. |
| 5.1.6 | Zahtevana garancija: najmanj 24 mesecev. |

| 5.2 | Miza za jedilnico 2 |
| --- | --- |
| 5.2.1 | Mize so namenjene uporabi v jedilnicah. Konstrukcija in izvedba mize mora biti trdna in odporna na večje obremenitve. Noge miz morajo biti preko kovinskega ogrodja stabilne in trdne, da omogočajo premik miz brez posledic na konstrukcijo. |
| 5.2.2 | Dimenzije plošče morajo biti:800 x 800 mm (D x Š). Višina mize mora biti 750 mm, od tega višina nog okvirno 70 mm. Dimenzije nog morajo biti 45-50 x 45-50 mm. |
| 5.2.3 | Plošča mora biti debeline od 25 do 37 mm. Iverna plošča mora biti obojestransko zaprta z melaminom in robljena z ABS 2 mm. Barva plošče mora biti v naravnem odtenku bukve. Plošča mora biti vijačena na kovinsko konstrukcijo z najmanj osmimi vijaki. |
| 5.2.4 | Noge ne smejo biti samo vijačene v ploščo. Noge morajo biti prečno med seboj povezane s kovinsko konstrukcijo dimenzije najmanj 40 x 20 mm. Vzdolžni kovinski profil mora biti od zunanjega roba plošče pomaknjen v notranjost od 100 do 180 mm. Kovinski profili morajo biti barvani v sivi strukturni barvi. Profil nog morajo biti zaključen z nastavkom iz umetne mase, ki omogoča regulacijo višine mize (nog) ter varuje tla pred mehanskimi poškodbami. |
| 5.2.5 | Dostava in vijačenje nog in kovinske konstrukcije se izvede na lokaciji naročnika, na območju Republike Slovenije. |
| 5.2.6 | Zahtevana garancija: najmanj 24 mesecev. |

| 5.3 | Stol za jedilnico |
| --- | --- |
| 5.3.1 | Ergonomsko oblikovan stol je namenjen za uporabo v jedilnicah. Izdelan je v kombinaciji lesa (vezana plošča) in kovinske konstrukcije. Okvirna skica stola. |
| 5.3.2 | Zahtevane dimenzije: - širina stola mora biti najmanj 530 mm, - globina sedeža mora biti najmanj 400 mm, - višina sedeža mora biti najmanj 450 mm oz. prilagojeno višini mize 750 mm, - skupna višina stola znaša okvirno 800 mm. |
| 5.3.3 | Stol mora imeti kovinsko pohištveno konstrukcijo okrogle ali ovalne oblike, ki je med seboj kvalitetno varjena ali povezana z vijačenjem. Vari morajo biti kakovostni in trdni. Konstrukcijski elementi morajo biti lepo zaključeni (čepi iz umetne mase) in brez ostrih robov. |
| 5.3.4 | Debelina kovinske konstrukcije (stene ogrodja) mora biti najmanj 1,2 mm. Zahtevana je nosilnost stola najmanj 130 kg. |
| 5.3.5 | Kovinska konstrukcij mora biti kromirana in dimenzije 30-35 x 15-20 mm. |
| 5.3.6 | Material sedalnega dela in naslonjala mora biti vezana bukova plošča debeline najmanj 9 mm. Zunanji sloj mora biti z melaminom. |
| 5.3.7 | Barva sedalne plošče in naslona mora biti v naravnem odtenku bukve. |
| 5.3.8 | Noge stola so opremljene z nastavki iz umetne mase, ki preprečujejo poškodbo tal. |
| 5.3.9 | Konstrukcija stola mora omogočati nakladanje stolov eden na drugega in sicer najmanj 4 stole. |
| 5.3.10 | Zahtevana garancija: najmanj 24 mesecev. |

OPOZORILO: SKLOP 5: MIZA IN STOL ZA JEDILNICO

Ponujeno blago mora ustrezati okoljskim zahtevam iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN);

Iz priloge P8: Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za predmetno javno naročilo, upoštevati vse zahteve iz Uredbe o ZeJN.

Ponudnik mora ponujati blago, ki izpolnjuje in dosega naročnikove cilje, ki jih določa Uredba o ZeJN, za predmet tega javnega naročila, ki jih bo moral izbrani ponudnik ob kakovostnem prevzemu dobave blaga in izvedbe storitve, dokazati in blagu priložiti dokazila s katerimi dokaže izpolnitev zahtevanega.

Pri izvedbi tega naročila mora izbrani ponudnik izpolniti temeljne okoljske naročnikove cilje, določene v nadaljevanju:

| 5.4 | Zahteve skladno z Uredbo o ZeJN: |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi: |  |
| 5.4.1 | Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 5.4.2 | Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali - potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali - dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 5.4.3 | Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in: - potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 5.4.4 | Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: - R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.), - R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.), - R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.), - R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.), - R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.), - R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.), - R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), - R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), - R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), - R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), - R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.), - R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), - R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.), - R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), - R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), - R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.), - R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), - R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), - R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), - R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), - R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), - R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.). Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: - R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), - R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), - R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.). Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 5.4.6 | Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali - potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 5.4.7 | Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS). Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 5.4.8 | Embalaža mora biti: - iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali - iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve. |

SKLOP 6: VOZIČEK KUHINJSKI OGREVAN

| 6.1 | Voziček ogrevan kopel 1 x GN 1/1 |
| --- | --- |
| 6.1.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 6.1.2 | Moč mora biti najmanj od 0,4 do 0,7 kW. |
| 6.1.3 | Regulacija mora biti s termostatom od +30° do + 95°- 110°C. |
| 6.1.4 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: od 470 do 508 mm, - Širina: 750 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Višina: od 900 do 935 mm. |
| 6.1.5 | Kapaciteta mora biti en (1) bazen GN 1/1 – 200. |
| 6.1.6 | Priklop mora biti preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m, z vgrajeno slepo vtičnico za shranjevanje kabla, ko ta ni v uporabi. |
| 6.1.7 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 6.1.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna, delovna površina mora biti zaobljena navzdol na vseh straneh. - V spodnjem delu mora biti vgrajena polica. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox ali sintetična (skladno z DIN 18867-8). - Pri dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. En par koles mora biti fiksen in en par koles mora biti gibljiv. - Vgrajena mora biti vogalna zaščita iz umetne mase. - V bazenu mora biti vgrajen odtok – odvodna pipa. - Bazen mora biti izdelana s tehniko globokega vleka, zavarjeni. - Možnost mora biti mokrega in suhega ogrevanja, zaprto in izolirano z vseh strani. |
| 6.1.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 6.2 | Voziček ogrevan kopel 2 x GN 1/1 |
| --- | --- |
| 6.2.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 6.2.2 | Moč mora biti od 0,8 do 1,4 kW. |
| 6.2.3 | Regulacija mora biti s termostatom od +30° do + 95° - 110°C, ločeno za vsak bazen. |
| 6.2.4 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: od 850 do 936 mm, - Širina: od 650 do 714 mm, - Višina: od 900 do 935 mm. |
| 6.2.5 | Kapaciteta mora biti dva (2) bazena GN 1/1 – 200. |
| 6.2.6 | Priklop mora biti preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m, z vgrajeno slepo vtičnico za shranjevanje kabla, ko ta ni v uporabi. |
| 6.2.7 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 6.2.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna, delovna površina mora biti zaobljena navzdol na vseh straneh. - V spodnjem delu mora biti vgrajena varjena polica iz inox. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox ali sintetična (skladno z DIN 18867-8). - Pri dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. En par koles mora biti fiksen in en par koles mora biti gibljiv. - Vgrajena mora biti vogalna zaščita iz umetne mase. - V bazenu mora biti vgrajen odtok – odvodna pipa. - Bazena morata biti izdelana s tehniko globokega vleka, zavarjeni. - Možnost mora biti mokrega in suhega ogrevanja, zaprto in izolirano z vseh strani. |
| 6.2.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 6.3 | Voziček za krožnike ogrevan 2/1 |
| --- | --- |
| 6.3.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 6.3.2 | Moč mora biti najmanj od 1,2 do 1,5 kW. |
| 6.3.3 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: od 950 do 1076 mm, - Širina: od 500 do 520 mm, - Višina: od 900 do 1030 mm. |
| 6.3.4 | Kapaciteta mora biti: od najmanj 120 do 160 krožnikov. |
| 6.3.5 | Dva podajalnika morata biti nastavljiva s pomočjo nastavljivih palic. |
| 6.3.6 | Podajalnika morata biti pokrita s pokrovoma iz polikarbonata. |
| 6.3.7 | - Tehnična zasnova z držali mora omogočati ogrevanje krožnikov različnih premerov od 180 do 330 mm. - Nosilnost posameznega podajalnika mora biti najmanj 70 kg. - Višina nalaganja mora biti od 600 do 800 mm. |
| 6.3.8 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna tudi ob polni obremenitvi, brez nevarnosti zasuka ali nagiba. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox ali sintetična (skladno z DIN 18867-8). Pri dveh mora biti vgrajena zavora. - Vgrajena mora biti vogalna – 4 kotna zaščita iz umetne mase. - Ohišje mora biti iz dvojne stene z izolacijo. - Ogrevanje mora biti statično. |
| 6.3.9 | Regulacija temperature mora biti termostatska v razponu najmanj od +30° do +100 - 110°C. |
| 6.3.10 | Priklop preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2,5 m. Vgrajena mora biti slepa vtičnica za spiralni kabel. |
| 6.3.11 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 6.3.12 | Razred zaščite: IPX5. |
| 6.3.13 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SKLOP 7: STROJ ZA ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN

| 7.1 | Stroj za mokro čiščenje skladiščnih in kuhinjskih površin ter jedilnice |
| --- | --- |
| 7.1.1 | Splošni opis in namen: Stroj v kombinaciji mokrega čiščenja in sesanja je namenjen čiščenju talnih površin različnih materialov v skladiščih prehrambnih artiklov, kuhinji in jedilnici. Stroj mora biti tehnično zasnovan na način, da je uporabniku prijazen za uporabo, ter funkcionalen ter učinkovit pri čiščenju različnih talnih površin, z različno stopnjo umazanije. Dimenzijsko mora biti funkcionalen za čiščenje tudi (ožjih) prehodov med mizami v jedilnici in elementi v kuhinji. |
| 7.1.2 | Pogon stroja mora biti akumulatorski, s (teoretično) avtonomijo delovanja najmanj 100 minut in primeren za čiščenje okvirno 1500 m2 površin/h (teoretično). |
| 7.1.3 | Vgrajen mora biti litijev akumulator 24 V z najmanj 40 Ah. |
| 7.1.4 | Električni priklop za polnjene akumulatorja: 220-240 V. |
| 7.1.5 | Stroj mora imeti polnilno enoto vgrajeno v stroj. |
| 7.1.6 | Širina čiščenja mora biti od 420 do 450 mm. |
| 7.1.7 | Pogon stroja je »polavtomatski« preko vrtljive ščetke. |
| 7.1.8 | Širina ščetke za pranje mora biti od 400 do 450 mm. |
| 7.1.9 | Ščetka za pranje mora biti cilindrične zasnove. |
| 7.1.9 | Širina šobe za sesanje vode mora biti od 480 do 530 mm. |
| 7.1.10 | Sesalna šoba mora biti tehnično oblikovana in vrtljiva na način, da omogoča sesanje tudi ob pomiku stroja nazaj, kar omogoča funkcionalno uporabo stroja v obeh (naprej in nazaj) smereh čiščenja. |
| 7.1.11 | Ročaj za upravljanje stroja mora biti zasnovan uporabniku prijazno, z enostavnim sistemom upravljanja. Tehnično mora biti zasnovan na način, da se lahko zloži, kar olajša njegov transport in/ali hrambo v manjših prostorih. |
| 7.1.12 | Stroj mora v kompletu imeti priloženo: - 1 kos nosilna plošča za filce, primerna za gladke površine. - 10 kos filcev (rdeča trdota), prilagojenih dimenziji nosilne plošče (točka a). - 2 kos ščetka za splošno čiščenje debeline ščetin 0,6 mm. - 2 kpl nadomestnih sesalnih gum. - 50 l ustreznega namenskega čistila, primernega za čiščenje v živilskih obratih. |
| 7.1.13 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SKLOP 8: PROFESIONALNE HLADILNE IN ZAMRZOVALNE NAPRAVE

| 8.1 | Omara hladilna profesionalna |
| --- | --- |
| 8.1.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 8.1.2 | Energijski razred mora biti najmanj B. |
| 8.1.3 | a) Zunanje dimenzije morajo biti: - širina: od 680 do 750 mm, - globina: od 800 do 850 mm, - višina: od 2000 do 2150 mm. b) Izolacija mora biti debeline najmanj 75 mm. |
| 8.1.4 | Neto volumen mora biti najmanj 455 l. Opomba: Zahtevan neto uporaben volumen hladilne omare za naročnika predstavlja skrajni minimum. V tem delu naročnik ne bo spreminjal tehnične zahteve (zmanjševal neto volumen). |
| 8.1.5 | Imeti mora tri (3) nastavljive police 2/1 GN. Police morajo biti iz nerjaveče kovine ali plastificirane. |
| 8.1.6 | Zunanji in notranji plašč morata biti iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10). |
| 8.1.7 | Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. Notranjost mora biti osvetljena. Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka. |
| 8.1.8 | Vrata morajo biti samozapiralna in imeti morajo tesnilo, ki se lahko menja brez uporabe orodja. Vrata morajo imeti vgrajeno ključavnico. |
| 8.1.9 | Nogice morajo biti regulacijske. |
| 8.1.10 | Temperaturno območje hlajenja mora biti od najmanj -2° C do najmanj +8° C. |
| 8.1.11 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 8.1.12 | Vgrajen mora biti prikazovalnik notranje temperature. |
| 8.1.13 | Vgrajena morata biti sistema za avtomatsko odtajevanje in izparevanje kondenzacijske vode. |
| 8.1.14 | Hlajenje komore se mora izvajati dinamično in tehnično zasnovano na način, da hladen zrak kroži ob zadnji steni in prehaja do vseh delov (polic) hladilne omare in sicer brez vgrajenih ventilatorjev. Pogonska enota je »monoblok«, z zunanjim izparilnikom. V uporabnem prostoru hladilne omare ne sme biti uparjalnika in ventilatorja uparjalnika. |
| 8.1.15 | Hladilna omara mora omogočati možnost regulacije vlage v notranjosti. |
| 8.1.16 | Hladilni omari mora biti priložen notranji mehanski termometer. |
| 8.1.17 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 8.1.18 | Hladilni omari mora poleg originalnih treh (3) polic biti priložena dodatna polica. Skupaj morajo biti v kompletu štiri (4) police, kar bo naročnik preverjal ob kakovostnem prevzemu. Naročnik te zahteve ne bo preverjal v tehnični dokumentaciji proizvajalca. V katalogih in tehničnih specifikacijah so za komplet običajno navedene tri police. |
| 8.1.19 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 8.1.20 | Posebna tehnična želena lastnost, ki se ne pogojuje, se pa v merilih izbora točkuje: Ponujena omara hladilna profesionalna ima vgrajen sistem pred-nastavljenih programov za shranjevanje posameznih živil. Uporabnik programe izbira in z njimi upravlja preko zaslona na dotik. |

| 8.2 | Omara zamrzovalna profesionalna |
| --- | --- |
| 8.2.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 8.2.2 | Energijski razred mora biti najmanj C. |
| 8.2.3 | a) Zunanje dimenzije morajo biti: - širina: od 680 do 750 mm, - globina: od 800 do 860 mm, - višina: od 2000 do 2150 mm. b) Izolacija mora biti debeline najmanj 75 mm. |
| 8.2.4 | Neto volumen mora biti najmanj 455 l. Opomba: Zahtevan neto uporaben volumen zamrzovalne omare za naročnika predstavlja skrajni minimum. V tem delu naročnik ne bo spreminjal tehnične zahteve (zmanjševal neto volumen). |
| 8.2.5 | Imeti mora najmanj tri (3) nastavljive police 2/1 GN. Police morajo biti iz nerjaveče kovine ali plastificirane. |
| 8.2.6 | Zunanji in notranji plašč morata biti iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10). |
| 8.2.7 | Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. Notranjost mora biti osvetljena. Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka. |
| 8.2.8 | Vrata morajo biti samozapiralna in imeti morajo tesnilo, ki se lahko menja brez uporabe orodja. Vrata morajo imeti vgrajeno ključavnico. |
| 8.2.9 | Nogice morajo biti regulacijske. |
| 8.2.10 | Temperatura zamrzovanja mora biti najmanj -20° C. |
| 8.2.11 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 8.2.12 | Vgrajen mora biti prikazovalnik notranje temperature. |
| 8.2.13 | Hlajenje komore se mora izvajati dinamično in tehnično zasnovano na način, da hladen zrak kroži ob zadnji steni in prehaja do vseh delov (polic) hladilne omare in sicer brez vgrajenih ventilatorjev. Pogonska enota je »monoblok«, z zunanjim izparilnikom. V uporabnem prostoru hladilne omare ne sme biti uparjalnika in ventilatorja uparjalnika. |
| 8.2.14 | Zamrzovalni omari mora biti priložen notranji mehanski termometer. |
| 8.2.15 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 8.2.16 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 8.3 | Hladilna in zamrzovalna komora |
| --- | --- |
| Hladilne in zamrzovalne komore so montažne, samostoječe na zunanji površini. Prostor (tlak) in električne vode bo zagotovil naročnik. Kompet enote vključuje: eno (1) hladilno in eno (1) zamrzovalno komoro. |  |
| 8.3.1 | Zahtevane dimenzije: - Hladilna komora: 2500 x 4300 x 2600 mm (Š/G/V). - Zamrzovalna komora: 2300 x 4300 x 2600 mm (Š/G/V). |
| 8.3.3 | Konstrukcija hladilne in zamrzovalne komore: - konstrukcija mora biti panelne izvedbe. - Izdelana mora biti iz pocinkane pločevine najmanj 0,6 mm in belo prašno lakirana. - Trdnost panela mora biti najmanj 40 kg/m3. - Stik panelov mora biti na utor in zaklepnim mehanizmom in brez toplotnih mostov. - Vsi stiki panelov morajo odpraviti toplotne mostove. - Vgrajena mora biti pregradna stena med hladilnim in zamrzovalnim delom. - Stenski in stropni paneli morajo biti izdelani iz poliuretana (samo ugasljivega), debeline 120 mm. - Tlak mora biti izdelan iz izolativnega panela debeline 120 mm. - Vgrajen mora biti dekompresijski ventil. Struktura talnega panela mora biti spodaj vroče pocinkana pločevina, z izolacijo poliuretana, vgrajeno vodo odporna vezano ploščo 10 mm, cinkano in sivo barvano protizdrsno pločevino najmanj debeline 0,8 mm. Vogalni stiki vertikalnih in stropnih panelov morajo biti zaključeni s plastičnimi zaokrožnicami. - Vsi stiki panelov morajo biti tesnjeni s protikislinskim silikonskim kitom. - Komora mora imeti vgrajeno razsvetljavo, z avtomatskim stikalom za vklop/izklop povezani na vrata. Vrata: - Dimenzije: 95 x 200 mm. - Vgrajena morata biti SOS kljuka in ključavnica. - Podboj vrat mora biti iz inox pločevine. - Izdelana morajo biti iz bele lakirane pločevine. - Vhod v hladilno komoro mora biti tehnično izveden na način, da je omogočen uvoz blaga s paletnim viličarjem. - Vrata zamrzovalne komore morajo imeti vgrajen grelec. |
| 8.3.4 | Agregata za hladilno in zamrzovalno komoro: - Imeti mora dinamični uparjalnik ustrezne velikosti. - Izvedba agregata mora biti stropna. - Delovanje pri temperaturi okolja do +43° C. - Kompresor mora biti hermetičen s toplotno zaščito. - Kondenzatorji morajo biti zračno hlajeni. - Vgrajen mora biti visokotlačni nadzor tlaka. - Temperatura hlajenja: od -18° do -21°C in od +1°C do +6°C. - Vgrajeno mora bitim avtomatsko odtajevanje z nastavljivimi intervali in časom trajanja. - Upravljanje mora biti elektronsko, preko dveh kontrolnih omaric s termostatom. |
| 8.3.5 | Okvirna skica: |
| 8.3.6 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 8.4 | Hitri ohlajevalec hrane |
| --- | --- |
| 8.4.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 8.4.2 | Zahtevana moč: od 4 do 5 kW. |
| 8.4.3 | Kapaciteta: 10 x GN 1/1 na najmanj 20 mm razmaku. |
| 8.4.4 | Okvirne dimenzije: 790 x 800 x 1800 mm (D/G/V). |
| 8.4.5 | Teoretična kapaciteta ohlajevanja/zamrzovanja: - najmanj 40 kg/cikel iz 65° na 10°C. - najmanj 30 kg/cikel iz 65°na -18°C. |
| 8.4.6 | Elektronska upravljalna plošča z displejem, z avtomatskimi funkcijami (najmanj): - ohlajevanje: +90° +3°C, - zamrzovanje: +90° -18°C, - odmrzovanje. |
| 8.4.7 | Vgrajeno mora biti: - Ventilator z najmanj petimi (5) hitrostmi delovanja. - Sistem avtomatskega odtajevanja. - Agregat mora biti zračno hlajen. - Sistem gretja sonde pri zamrzovanju. - Vgrajene morajo biti regulacijske nogice. |
| 8.4.8 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 8.5 | Ledomat |
| --- | --- |
| 8.5.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 8.5.2 | Moč: 400 W. |
| 8.5.3 | Kapaciteta: od 20 do 25 kg/24 h. |
| 8.5.4 | Ohišje mora biti iz nerjaveče kovine. |
| 8.5.5 | Vgrajen mora biti sistem za čiščenje, ki uniči viruse in bakterije in zmanjša nastanek plesni, sluzi ali neprijetnih vonjav. Vgrajen mora biti sistem samo-diagnostike z alarmom za čiščenje aparata. |
| 8.5.6 | - Vgrajeno mora biti elektronska-mehanska kontrola delovanja. - Hlajenje mora biti zračno. - Zračni filter kondenzatorja mora biti izvlečni na sprednji strani ledomata. - Vklop in izklop mora biti na sprednji strani. - Kapaciteta shranjevanja ledu: od 8 do 12 kg. |
| 8.5.7 | Vgrajen mora biti sistem odtajevanja. |
| 8.5.8 | Oblika ledu: polni in okvirno teže 20 g. |
| 8.5.9 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SKLOP 9: HLADILNA OMARA ZA JEDILNICO

| 9.1 | Hladilna omara z drsnimi vrati |
| --- | --- |
| 9.1.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 9.1.2 | Temperaturno območje mora biti znotraj razpona od -2 do +10° C. |
| 9.1.3 | Regulacija temperature mora biti elektronska. |
| 9.1.4 | Prostornina neto: od 700 do 1000 litrov. |
| 9.1.5 | Število polic: 4. |
| 9.1.6 | Ohišje mora biti lakirano v beli barvi z vgrajenimi dvojnimi drsnimi vrati. |
| 9.1.7 | Vgrajena mora biti LED osvetlitev. |
| 9.1.8 | Hlajenje mora biti dinamično. |
| 9.1.9 | Vgrajena morajo biti kolesa, ki morajo imeti najmanj na paru imeti vgrajeno zavoro. |
| 9.1.10 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 9.2 | Hladilna omara s steklenimi vrati |
| --- | --- |
| 9.2.1 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 9.2.2 | Temperaturno območje mora biti znotraj razpona od -2 do +10° C. |
| 9.2.3 | Regulacija temperature mora biti elektronska. |
| 9.2.4 | Prostornina neto: od 350 do 450 litrov. |
| 9.2.5 | Število polic: najmanj 4. |
| 9.2.6 | Ohišje mora biti lakirano v beli barvi z vgrajenimi steklenimi vrati. |
| 9.2.7 | Vgrajena mora biti LED osvetlitev. |
| 9.2.8 | Hlajenje mora biti dinamično. |
| 9.2.9 | Vgrajeni morata biti 2 nogi in 2 kolesi (zadaj). |
| 9.2.10 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

SKLOP 10: PARNO KONVEKCIJSKA PEČ

| 10.1 | Parno konvekcijska peč 20 x GN 1/1 |
| --- | --- |
| 10.1.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 10.1.2 | Priklopna moč mora biti od 35 do 38 kW. |
| 10.1.3 | Višina: od 1800 do 1900 mm. |
| 10.1.4 | Največja dovoljena višina zadnjega zgornjega vodila za posodo GN: do 1600 mm. |
| 10.1.5 | Kapaciteta mora biti 20 x GN 1/1 min. 60 mm. Izvedba mora biti z vozičkom, ki se vstavi v parno konvekcijsko peč. |
| 10.1.6 | Upravljanje mora biti povsem elektronsko z uporabo TFT zaslona na dotik, lahko v kombinaciji z vrtljivim gumbom ali dodatnimi tipkami. Podatki o nastavitvah in informacije o delovanju oz. delovnem procesu se morajo izpisovati v slovenskem jeziku. |
| 10.1.7 | Omogočati mora toplotno obdelavo živil s programi: para, vroči zrak in kombinacija. Zahtevano temperaturno območje mora biti od 30°do 300° C na vseh treh programih delovanja. |
| 10.1.8 | Poleg ročnega upravljanja mora parno konvekcijska peč imeti: - Vgrajenih najmanj pet (5) avtomatičnih načinov toplotne obdelave živil. - Najmanj 1100 programskih mest in nastavitev najmanj v desetih (10) korakih. |
| 10.1.9 | Nastavitev vlage mora biti do odstotka (%) natančno. |
| 10.1.10 | - Parno konvekcijska pečica mora biti izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304 (DIN 1.4301) in varnostnega razreda IPX 5. - Notranjost parno konvekcijske peči mora biti obdelan na način, da je omogočeno hitro in učinkovito čiščenje (brez utorov). |
| 10.1.11 | Notranjost parno konvekcijske pečice mora imeti LED osvetlitev. |
| 10.1.12 | Parno konvekcijska pečica mora imeti vgrajen kvaliteten sistem ventilacije, preko vgrajenih: - najmanj treh (3) ventilatorjev, - katerih hitrost delovanja mora biti nastavljiva v najmanj petih (5) hitrostih delovanja. |
| 10.1.13 | Vgrajena mora biti več točkovna sonda, z najmanj 5 merilnimi točkami za spremljanje temperature v notranjosti živila in sistemom za popravljanje napak. |
| 10.1.14 | Vrata parno konvekcijske peči morajo imeti: - Ergonomsko in enoročno odpiranje vrat. - Trojna zasteklitev, s prezračevanjem. - Enostavno zamenljivo tesnilo na vratih. - Možnost odpiranja stekel za potrebe čiščenja. |
| 10.1.15 | Parno konvekcijska peč mora imeti vgrajen zmogljiv generator (bojler) sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode. Kombiniran sistem bojlerja in grelcev za proizvodnjo pare za naročnika ni sprejemljiv. |
| 10.1.16 | Parno konvekcijska peč mora imeti vgrajen sistem hitrega ohlajevanja notranjosti aparata. |
| 10.1.17 | Parno konvekcijska pečica mora imeti vgrajen sistem centrifugalnega odvajanja odvečne maščobe brez maščobnega filtra. |
| 10.1.18 | - Parno konvekcijska peč mora imeti vgrajen sistem za avtomatsko čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna, z najmanj petimi (5) programi. - Imeti mora integriran tuš z avtomatičnim navijanjem cevi. |
| 10.1.19 | Parno konvekcijska peč mora imeti vgrajen program avtomatske diagnostike napak v delovanju in informacije o vzdrževanju v slovenskem jeziku. |
| 10.1.20 | Parno konvekcijski peči mora biti dodan + 1 kos dodatni voziček GN 20 x 1/1 (skupaj 2 v kompletu). Naročnik te zahteve ne bo preverjal v tehnični dokumentaciji proizvajalca. V katalogih in tehničnih specifikacijah je za komplet naveden en voziček. |
| 10.1.21 | Parno konvekcijski peči mora biti dodan po kapaciteti ustrezen mehčalec za vodo. |
| 10.1.22 | Ponudnik mora zagotoviti strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo inštalacijo. |
| 10.1.23 | Ponudnik mora zagotoviti šolanje kuhinjskega kadra, s praktičnim prikazom funkcij v trajanju 5 ur, na lokaciji montaže naprave. Šolanje mora izvesti KV kuhar, pooblaščen s strani proizvajalca, v slovenskem jeziku. Šolanje mora biti vključeno v končno ceno. |
| 10.1.24 | V času garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti popravilo, ki ga lahko izvede s strani proizvajalca certificirana servisna služba. Odzivni čas za popravilo v času garancijske dobe je 4 ure. |
| 10.1.25 | Posebna tehnična želena lastnost, ki se ne pogojuje, se pa v merilih izbora točkuje: Parno konvekcijska pečica ima vgrajen sistem za toplotno obdelavo živil preko noči. Sistem mora biti ustrezno certificiran z vidika delovanja naprave brez nadzora. |
| 10.1.26 | Posebna tehnična želena lastnost, ki se ne pogojuje, se pa v merilih izbora točkuje: Parno konvekcijska pečica ima vgrajen sistem za izpis podatkov sistema HACCP preko prenosnega medija (USB) za do najmanj 10 dni nazaj. |
| 10.1.27 | Zahtevan čas popolne garancije (brez posebnih omejitev ali pogojev): najmanj 24 mesecev. Podaljšana garancijska doba (se točkuje v merilih izbora): Podaljšana polna garancijska doba (brez posebnih omejitev ali pogojev) za do + dve (2) leti, skupaj do štiri (4) leta. |

| 10.2 | Parno konvekcijska peč 10 x GN 1/1 |
| --- | --- |
| 10.2.1 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 10.2.2 | Priklopna moč mora biti od 18 do 21 kW. |
| 10.2.3 | Višina: od 1000 do 1100 mm. |
| 10.2.4 | Največja dovoljena višina zadnjega zgornjega vodila za posodo GN: do 1600 mm. (upoštevajoč podstavek) |
| 10.2.5 | Kapaciteta mora biti 10 x GN 1/1 min. 60 mm. |
| 10.2.6 | Upravljanje mora biti povsem elektronsko z uporabo TFT zaslona na dotik in v kombinaciji z vrtljivim gumbom. Podatki o nastavitvah in informacije o delovanju oz. delovnem procesu se morajo izpisovati v slovenskem jeziku. |
| 10.2.7 | Omogočati mora toplotno obdelavo živil s programi: para, vroči zrak in kombinacija. Zahtevano temperaturno območje mora biti od 30°do 300° C na vseh treh programih delovanja. |
| 10.2.8 | Poleg ročnega upravljanja mora parno konvekcijska peč imeti: - Vgrajenih najmanj (5) avtomatičnih načinov toplotne obdelave živil. - Najmanj 1100 programskih mest in nastavitev najmanj v desetih (10) korakih. |
| 10.2.9 | Nastavitev vlage mora biti do odstotka (%) natančno. |
| 10.2.10 | - Parno konvekcijska pečica mora biti izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304 (DIN 1.4301) in varnostnega razreda IPX 5. - Notranjost parno konvekcijske peči mora biti obdelan na način, da je omogočeno hitro in učinkovito čiščenje (brez utorov). |
| 10.2.11 | Notranjost parno konvekcijske pečice mora imeti LED osvetlitev. |
| 10.2.12 | Parno konvekcijska pečica mora imeti vgrajen kvaliteten sistem ventilacije, preko vgrajenih: - najmanj dveh (2) ventilatorjev, - katerih hitrost delovanja mora biti nastavljiva v najmanj petih (5) hitrostih delovanja. |
| 10.2.13 | Vgrajena mora biti več točkovna sonda, z najmanj 5 merilnimi točkami za spremljanje temperature v notranjosti živila in sistemom za popravljanje napak. |
| 10.2.14 | Vrata parno konvekcijske peči morajo imeti: - Ergonomsko in enoročno odpiranje vrat. - Trojna zasteklitev, s prezračevanjem. - Enostavno zamenljivo tesnilo na vratih. - Možnost odpiranja stekel za potrebe čiščenja. |
| 10.2.15 | Parno konvekcijska peč mora imeti vgrajen zmogljiv generator (bojler) sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode. Kombiniran sistem bojlerja in grelcev za proizvodnjo pare za naročnika ni sprejemljiv. |
| 10.2.16 | Parno konvekcijska peč mora imeti vgrajen sistem hitrega ohlajevanja notranjosti aparata. |
| 10.2.17 | Parno konvekcijska pečica mora imeti vgrajen sistem centrifugalnega odvajanja odvečne maščobe brez maščobnega filtra. |
| 10.2.18 | - Parno konvekcijska peč mora imeti vgrajen sistem za avtomatsko čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna z najmanj petimi (5) programi. - Imeti mora integriran tuš z avtomatičnim navijanjem cevi. |
| 10.2.19 | Parno konvekcijska peč mora imeti vgrajen program avtomatske diagnostike napak v delovanju in informacije o vzdrževanju v slovenskem jeziku. |
| 10.2.20 | Tehnične zahteve za podstavek: - dimenzije prilagojene parno konvekcijski pečici, okvirno (D/G/V): 880 x 800 x 700 mm, - izdelan iz nerjaveče kovine in bočno zaprt, - z dvema razdelkoma vodil za odlaganje pladnjev, - s spodnjo polico in vodili za pladnje, - vgrajene morajo biti nastavljive noge. |
| 10.2.21 | Parno konvekcijski peči mora biti dodan po kapaciteti ustrezen mehčalec za vodo. |
| 11 10.2.22 | Ponudnik mora zagotoviti strokovni priklop na lokaciji naročnika na obstoječo inštalacijo. |
| 10.2.23 | Ponudnik mora zagotoviti šolanje kuhinjskega kadra, s praktičnim prikazom funkcij v trajanju 5 ur, na lokaciji montaže naprave. Šolanje mora izvesti KV kuhar, pooblaščen s strani proizvajalca, v slovenskem jeziku. Šolanje mora biti vključeno v končno ceno. |
| 10.2.24 | V času garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti popravilo, ki ga lahko izvede s strani proizvajalca certificirana servisna služba. Odzivni čas za popravilo v času garancijske dobe je 4 ure. |
| 10.2.25 | Posebna tehnična želena lastnost, ki se ne pogojuje, se pa v merilih izbora točkuje: Parno konvekcijska pečica ima vgrajen sistem za toplotno obdelavo živil preko noči. Sistem mora biti ustrezno certificiran z vidika delovanja naprave brez nadzora. |
| 10.2.26 | Posebna tehnična želena lastnost, ki se ne pogojuje, se pa v merilih izbora točkuje: Parno konvekcijska pečica ima vgrajen sistem za izpis podatkov sistema HACCP preko prenosnega medija (USB) za do najmanj 10 dni nazaj. |
| 10.2.27 | Zahtevan čas popolne garancije (brez posebnih omejitev ali pogojev): najmanj 24 mesecev. Podaljšana garancijska doba (se točkuje v merilih izbora): Podaljšana polna garancijska doba (brez posebnih omejitev ali pogojev) za do + dve (2) leti, skupaj do štiri (4) leta. |

SKLOP 11: TERMOS POSODE ZA TRANSPORT HRANE IN NAPITKOV

| 11.1 | Individualni (enoporcijski) termos |
| --- | --- |
| 11.1.1 | Individualna (enoporcijska) termos posoda je namenjena transportu tople in hladne hrane. |
| 11.1.2 | Vsak sestavni del (element) termos posode mora biti združljiv v uporabno celoto, ki mora biti večnamenska s smislu, da je mogoče modularno uporabiti različno število in kombinacijo posod znotraj posamezne termos posode. |
| 11.1.3 | Termos posoda mora biti sestavljen iz podnožja, sredinskega dela in pokrova s sistemom bočnega zapiranja. Sistem za zapiranje (zatiči) mora biti zamenljiv. Zasnovana mora biti dvostensko in z vgrajeno izolacijo. Plašč mora biti iz kvalitetne umetne mase, ki mora biti odporna na udarce. Umetna masa mora biti primerna za stik z živili, z minimalno stopnjo absorbiranja živil in brez CFC sestavin. |
| 11.1.4 | Zunanje dimenzije in oblikovani utori morajo omogočati nalaganje posod ene na drugo ter preprečevati zdrs posod. |
| 11.1.5 | Zgoraj termos posode (na pokrovu) mora biti vgrajeno zložljivo držalo. |
| 11.1.6 | Okvirne dimenzije termos posode: 380 x 220 x 165 (D x Š x V). |
| 11.1.7 | Vsi materiali morajo biti primerni za pranje v profesionalnem pomivalnem stroju, na temperaturi do 90°C. |
| 11.1.8 | Odpornost na temperaturo mora biti od -20° do +90°C. |
| 11.1.9 | - Vložna – enodelna posoda Vložna posoda, enodelna mora imeti volumen min 1,4 l. Izdelana mora biti iz kvalitetne nerjaveče kovine. - Pokrov vložne – enodelne posode Pokrov za vložno posodo, enodelno, se mora lepo prilegati posodi. Izdelan mora biti iz kvalitetne nerjaveče kovine. |
| 11.1.10 | - Vložna posoda GN 1/6-91 Vložna posoda GN 1/6-91 mm mora biti izdelana iz kvalitetne nerjaveče pločevine. - Pokrov vložne posode GN 1/6 Pokrov za vložno posodo GN 1/6 se mora lepo prilegati posodi. Izdelan mora biti iz kvalitetne nerjaveče kovine. Vgrajeno mora imeti tesnilo, z izpustom za paro. |
| 11.1.11 | - Vložna posoda GN 1/6-48 Vložna posoda GN 1/6-48 mm mora biti izdelana iz kvalitetne nerjaveče pločevine. - Pokrov za vložno posodo GN 1/6 Pokrov za vložno posodo GN 1/6 se mora lepo prilegati posodi. Izdelan mora biti iz kvalitetne nerjaveče kovine. Vgrajeno mora imeti tesnilo, z izpustom za paro. |
| 11.1.12 | - Vložna posoda GN 1/6-32 Vložna posoda GN 1/6-32 mm mora biti izdelana iz kvalitetne nerjaveče pločevine. - Pokrov za vložno posodo GN 1/6 Pokrov za vložno posodo GN 1/6 se mora lepo prilegati posodi. Izdelan mora biti iz kvalitetne nerjaveče kovine. Vgrajeno mora imeti tesnilo, z izpustom za paro. |
| 11.1.13 | Zahtevana brezpogojna garancija: najmanj 12 mesecev. |

| 11.2 | Termos posoda 1 x GN 1/1-200 |
| --- | --- |
| 11.2.1 | Termos posoda iz umetne mase mora imeti volumen GN 1/1-200. |
| 11.2.2 | Temperaturno območje uporabe: od -20° do +100°C. |
| 11.2.3 | - Izdelana mora biti iz dvojne stenske polipropilenske plastike, ki je obstojna na udarce in temperaturne spremembe. - Med dvojno steno mora biti nameščena izolacija, ki zagotavlja majhne temperaturne izgube. - Ročaji termos posode morajo biti zložljivi ob steno. - Ročaji morajo biti ob poškodbi lahko zamenljivi. - Na spodnji strani posode morajo biti nameščena vodila, ki služijo za nalaganje termos posod eno na drugo (stabilnost v času transporta). |
| 11.2.4 | Posoda GN 1/1-200 s pokrovom s tesnilom - Izdelana mora biti iz visokokvalitetne globinsko vlečene nerjaveče pločevine. - Vgrajeni morata biti dve »potopni« ročki. - Posodi ustrezen pokrov dimenzije GN 1/1, izdelan iz visokokvalitetne nerjaveče pločevine. - Pokrov mora imeti vgrajeno tesnilo. |
| 11.2.5 | Posoda GN 1/1-150 s pokrovom s tesnilom - Izdelana mora biti iz visokokvalitetne globinsko vlečene nerjaveče pločevine. - Vgrajeni morata biti dve »potopni« ročki. - Posodi ustrezen pokrov dimenzije GN 1/1, izdelan iz visokokvalitetne nerjaveče pločevine. - Pokrov mora imeti vgrajeno tesnilo. |
| 11.2.6 | Posoda GN 1/3-200 s pokrovom s tesnilom - Izdelana mora biti iz visokokvalitetne globinsko vlečene nerjaveče pločevine. - Vgrajeni morata biti dve »potopni« ročki. - Posodi ustrezen pokrov dimenzije GN 1/1, izdelan iz visokokvalitetne nerjaveče pločevine. - Pokrov mora imeti vgrajeno tesnilo. |
| 11.2.7 | Posoda GN 1/2-200 s pokrovom s tesnilom - Izdelana mora biti iz visokokvalitetne globinsko vlečene nerjaveče pločevine. - Vgrajeni morata biti dve »potopni« ročki. - Posodi ustrezen pokrov dimenzije GN 1/1, izdelan iz visokokvalitetne nerjaveče pločevine. - Pokrov mora imeti vgrajeno tesnilo. |
| 11.2.8 | Vložna posoda mora biti prilagojena termos posodi iz umetne mase tako, da se pokrov dobro prilega termos posodi. |
| 11.2.9 | Zahtevana garancija: najmanj 12 mesecev. |

| 11.3 | Termos posoda 6 x GN 1/1-60 |
| --- | --- |
| 11.3.1 | Termos posoda iz umetne mase mora imeti kapaciteto 6 x GN 1/1-60 (pokončno nalaganje). |
| 11.3.2 | Temperaturno območje uporabe: od -20° do +100°C. |
| 11.3.3 | Število vodil mora biti 12 v razmaku 30 mm. |
| 11.3.4 | Material mora biti primeren za pomivanje na temperaturi do 90°C. |
| 11.3.5 | - Izdelana mora biti iz dvojne stenske poliuretanske pene, ki je obstojna na udarce in temperaturne spremembe. Brezšivna konstrukcija in brez por. - Med dvojno steno mora biti nameščena izolacija, ki zagotavlja majhne temperaturne izgube. - Vstavljanje posod GN mora biti od spredaj. - Tečaji vrat morajo biti kvalitetni. - Zaponka za zapiranje vrat mora biti masivna in odporna na udarce. - Ročaji termos posode morajo biti zložljivi in odporni na udarce. - Na spodnji strani posode morajo biti nameščena vodila in/ali utori in/ali drsnice, ki služijo za zaščito ohišja ter hkrati omogočajo nalaganje termos posod eno na drugo (stabilnost v času transporta). |
| 11.3.6 | Posoda GN 1/1-65 s pokrovom s tesnilom - Izdelana mora biti iz visokokvalitetne globinsko vlečene nerjaveče pločevine. - Posodi ustrezen pokrov dimenzije GN 1/1, izdelan iz visokokvalitetne nerjaveče pločevine. - Pokrov mora imeti vgrajeno tesnilo. |
| 11.3.7 | Zahtevana garancija: najmanj 12 mesecev. |

| 11.4 | Voziček namenski za termos posode 6 x GN 1/1-60 |
| --- | --- |
| 11.4.1 | Voziček je namenjen transportu termos posod - pozicija 15.3 |
| 11.4.2 | Nosilnost mora biti najmanj 100 kg. |
| 11.4.3 | Konstrukcija mora imeti odporno platformo iz umetne mase, prilagojeno termos posodi pozicije 11.3 in izpolnjevati združljivost z zahtevo iz pozicije 11.3.5.g. Vgrajen mora biti zložljiv ročaj za potiskanje. |
| 11.4.4 | - Kolesa morajo biti odporna proti rji, premera 125 mm. - 2 kolesi morata biti fiksi in 2 kolesi morata biti vrtljivi - 1 kolo mora imeti vgrajeno zavoro |
| 11.4.5 | Zahtevana garancija: najmanj 12 mesecev. |

| 11.5 | Termos za tople napitke 5 – 6 l |
| --- | --- |
| 11.5.1 | Volumen: od 5 do 6 litrov. |
| 11.5.2 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 11.5.3 | Zahtevana moč: od 50 do 70 W. |
| 11.5.4 | - Rezervoar mora imeti dvojno steno. - Imeti mora električno ogrevanje. - Imeti mora termostat za nastavitev ogrevanja. - Imeti mora iztočno pipo brez kapljanja. - Imeti mora pokrov in ploščo proti pljuskanju. |
| 11.5.5 | Zahtevana garancija: najmanj 12 mesecev. |

| 11.6 | Termos za tople napitke 10 – 12 l |
| --- | --- |
| 11.6.1 | Volumen: od 10 do 12 litrov. |
| 11.6.2 | Priključna napetost: 220 - 240 V 50 Hz. |
| 11.6.3 | Zahtevana moč: od 80 do 100 W. |
| 11.6.4 | - Rezervoar mora imeti dvojno steno. - Imeti mora električno ogrevanje. - Imeti mora termostat za nastavitev ogrevanja. - Imeti mora iztočno pipo brez kapljanja. - Imeti mora pokrov in ploščo proti pljuskanju. |
| 11.6.5 | Zahtevana garancija: najmanj 12 mesecev. |

Tehnične podatke pripravil:

praporščak Jani Jan Kavšek

višji podčastnik za oskrbo

FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.