- Pralni stroj - industrijski

| Tehnična zahteva | Visoko unčikovit industrijski pralni stroj z visoko centrifugo. |  |
| --- | --- | --- |
| Priključna moč | 6,75 kW |  |
| Kapaciteta | 7 kg suhega perila |  |
| Volumen bobna | 65 l |  |
| Premer bobna | 530 mm |  |
| Programator | Mikroprocesorski XC za pranje vseh vrst tkanin ter vseh vrst in stopenj umazanijje |  |
| Detrgenti | Dozator za tekoče detegente možnost krmljenja do 8 črpalk. |  |
| Displej | Prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku |  |
| Ohišje stroja | Iz nerjaveče pločevine INOX |  |
| Nivo hrupnosti | < 60 dB |  |
| Dimenzije (V x Š x G ) | 1115x710x740 |  |
| Certifikati | CE |  |

- Sušilni stroj - industrijski

| Tehnična zahteva | Industrijski rotacijski sušilnik z reverziranjem |  |
| --- | --- | --- |
| Priključna moč | 12,55 kW |  |
| Kapaciteta | 11 kg / polnitev |  |
| Produktivnost | Dva polnjenja na uro. |  |
| Obračanje bobna | Levo in desno |  |
| Programator | Mikroprocesorski FC z možnostjo poljubnega programiranja do 20 programov in program proti mečkanju perila. |  |
| Pretok zraka | 450 m³/h |  |
| Displej | Prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku |  |
| Ohišje stroja | Iz nerjaveče pločevine INOX |  |
| Nivo hrupnosti | < 60 dB |  |
| Volumen bobna | 190 lit., |  |
| Dimenzije bobna | Ø760x420 mm, s prisilno cirkulacijo zraka preko grelnega registra. |  |
| Dimenzije (V x Š x G ) | 1465x795x815 mm |  |
| Certifikati | CE |  |