SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana, ki izvaja javno naročilo v svojem imenu ter v imenu in za račun končnih uporabnikov (vzgojno-izobraževalnih zavodov), ki so navedeni v Prilogi 1 v dokumentaciji tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | LAN infrastruktura: STIKALA |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročanja je nakup aktivne mrežne opreme: stikala za vzpostavitev, nadgradnjo, posodobitev in razširitev omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih. |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Opis/navodila:

Ponudnik izpolni bela polja tako, da natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako) v vsaki posamezni postavki. Posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika, mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko.

| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| --- | --- | --- |
| 0. | Naročnik zahteva, da je vsa ponujena oprema od istega proizvajalca. | Proizvajalec: |
| 1. | Stikalo z vsaj 24x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s. | Model: |
| 2. | Stikalo z vsaj 24x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, PoE, ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s. | Model: |
| 3. | Stikalo z vsaj 48x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s. | Model: |
| 4. | Stikalo z vsaj 48x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, PoE, ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s. | Model: |
| 5. | # Logistika (priprava za odpremo - lepljenje nalepk, odprema) # Dobavitelj ob prejemu opreme naročniku sporoči S/N (serijske številke) naprav. # Naročnik bo dobavitelja obvestil o imenih naprave (hostname), katere dobavitelj natisne vsako na svojo nalepko in nalepi, na naprej določeno mesto na izbrani napravi. Nalepke morajo biti narejene iz materiala, ki bo zagotovil obstojnost namestitve in napisa v celotni življenjski dobi opreme. # Zahteve za nalepke: obstojne sintentične nalepke, močno obstojno akrilno lepilo, UV odporna nalepka in tisk, bela barva/črn tisk. V primeru okvare opreme mora dobavitelj nadomestno opremo ustrezno opremiti z nalepkami. # Dobavitelj pošlje opremo na ustrezno lokacijo, ko ga naročnik obvesti. |  |
| 6. | # Izobraževanje za ponujena stikala Ponudnik opreme zagotovi enodnevno (vsaj 8 ur) usposabljanje za delo z opremo za osnovna stikala za postavke 1-6 in enodnevno (vsaj 8 ur) usposabljanje za delo z opremo za napredna stikala za postavke 7-11 na lokaciji ARNES, Tehnološki park 18, Ljubljana. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, - Usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in je fizično prisoten na lokaciji predavanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po podpisu okvirnega sporazuma. |  |

# Skupne zahteve za stikala za postavke 1 – 4 # Fizične lastnosti stikala: - največja dovoljena višina 1 HU - Pribor za vgradnjo v 19” omaro - pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem usmerjevalnika (firmware) - možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (zaporedni vmesnik RS-232 ali USB vmesnik) # Vmesniki ethernet - Stikala z zahtevano PoE podporo morajo podpirati POE+ po standardu 802.3at, LLDP-MED ter dovolj moči za vsaj po 15,4W na UTP vmesnik za celotno zahtevano število UTP vmesnikov hkrati. - Stikalo mora omogočati uporabo SFP oz. SFP+ vtičnih modulov drugih proizvajalcev - če so zahtevani vmesniki SFP kombinirani z bakrenim priključkom RJ-45 (torej se lahko uporablja le enega, ne obeh hkrati), se zahtevano število teh vmesnikov šteje kot priključki SFP in se ne štejejo k bakrenim vmesnikom RJ-45 - Možnost ročne nastavitve vmesnikov ethernet na bakrenih RJ-45 vmesnikih na half/full-duplex ter izbrano prepustnost (10, 100 ali 1000 Mb/s) - Podpora za vsaj 9.198 bajtne okvirje ethernet (Jumbo Frames) na vseh vmesnikih, MTU vsaj 9000 bajtov - Tabela MAC stikala podpira vsaj 5.000 hkratnih naslovov MAC - Podpora za SPAN (angl. Switched Port Analyzer) - na vsaj enega od vmesnikov je možno skopirati promet drugih vmesnikov oziroma VLAN-ov) - Podpora za RSPAN (angl. Remote Switched Port Analyzer) – SPAN funkcionalnost preko L2 omrežja: možnost nadzora prometa na oddaljenem stikalu s pomočjo posebnega VLAN-a, preko katerega se prenaša kopirani promet # Zmogljivost pretoka podatkov - Delovati mora s polno zmogljivostjo (angl. Line rate) na vseh vmesnikih hkrati - Pri prenosu z Iperf3 TCP z uporabo PATH MTU mehanizma, mora dosegati hitrost vsaj 900Mb/s na UTP vmesnikih. - Pri prenosu z Iperf3 TCP z uporabo PATH MTU mehanizma, mora dosegati hitrost vsaj 9000Mb/s na SFP+ vmesnikih. ## Varnostni mehanizmi vmesnika (angl. Port security) - možnost statične nastavitve naslova MAC na vmesnik oz. možnost določitve, s katerih MAC naslovov je lahko dohodni promet na posameznem vmesniku. - možnost omejitve števila naslovov MAC na vmesnik - sporočanje kršitev - avtomatsko obveščanje administratorja o dodanih oziroma odstranjenih MAC naslovih, s katerih se je pojavil promet na vmesniku (obvestilo o novih oz. ukinjenih naslovih MAC) - nastavljiv samodejni izklop vmesnika v primeru kršitev nastavitev oz. problemov z vmesnikom (angl. error-disable) - nastavljiv čas po katerem se zaradi kršitev samodejno izklopljeni vmesnik znova omogoči (angl. error-disable recovery) ## Podpora IPv4 varnostnim mehanizmom na nivoju L2: ### DHCP snooping Podpora zaščiti protokola DHCP: - Določi se vmesnik preko katerega se dopušča pošiljanje odgovorov DHCP (vmesnik je avtoriziran, da je na njem strežnik ali posrednik DHCP), ostali vmesniki, kjer so navadni uporabniki, pa ne morejo pošiljati odgovor DHCP (se pretvarjati, da so strežnik DHCP) - Spremlja se odgovore DHCP, kjer si stikalo zabeleži podatke o naslovu MAC, vmesniku in naslovu IPv4, ki ga je dodelil strežnik DHCP ### ARP inspection Podpora zaščiti protokola ARP, ki uporabnikom prepreči pošiljanje okvarjenih ali zlonamernih paketov ARP. Na stikalu se nastavi, na katerih vmesnikih se lahko pojavijo uporabniki in stikalo opravlja varnostni pregled paketov ARP. ## Podpora IPv6 varnostnim mehanizmov na nivoju L2/L3: ### IPv6 RA Guard Z mehanizmom IPv6 RA Guard določimo, na katerih vmesnikih dovolimo sprejemanje sporočil RA (angl. RA, router advertisement). Tak vmesnik je avtoriziran, da je na njem usmerjevalnik. Sporočila, sprejeta na ostalih vmesnikih, se zavržejo. Določimo lahko tudi, s katerih naslovov dovolimo RA sporočila in katere zastavice lahko oz. morajo sporočila vsebovati. ### IPv6 ND Inspection Preverja pravilnost ND (angl. Neighbor Discovery) sporočil. IPv6 ND sporočila, ki niso v skladu s povezovalno tabelo dovoljenih naslovov ("binding table", ki povezuje MAC naslov z IPv6 naslovom), naprava zavrže. Tabela se lahko gradi na osnovi analize DHCPv6 sporočil ali ND sporočil. ### IPv6 DHCP Guard Mehanizem posluša DHCPv6 promet. Iz spremljanja DHCPv6 komunikacije med odjemalcem in veljavnim DHCPv6 strežnikom izlušči par MAC naslov + dodeljeni IPv6 naslov ter ta par zapiše v tabelo dovoljenih naslovov ("binding table"). Na napravi določimo vmesnike, na katerih dovolimo DHCPv6 odgovore. Odgovore DHCPv6 na nedovoljenih vmesnikih se zavrže. ### Performančne zahteve izvajanja IPv6 varnostnih mehanizmov: - Izvajanje IPv6 varnostnih mehanizmov na nivoju L2/L3 ne sme vplivati na odzivnost naprave do mere, da bi bila ogrožena pravilnost njenega delovanja (STP,…), da bi se zmanjšala prepustnost ali bi postala neodzivna (npr. nedostopna s stališča upravljanja, ...); - Zaželjena je implementacija varnostnih mehanizmov v strojni opremi in s tem dosežena popolna neobčutljivost naprave na količino prometa, ki ga obravnavajo varnostni mehanizmi. V primeru, da izvajanje ni implementirano v strojni opremi, ampak s pomočjo procesorja, mora biti možno omejiti količino multicast prometa. Naprava mora izpolnjevati zahtevo iz prvega odstavka v primeru, da se dovoli 1 Mb/s multicast prometa, tudi če ves multicast promet predstavlja napad na delovanje IPv6 mehanizmov. ## Storm Control Zaščita pred poplavo neželenih paketov (angl. Storm Control). Za vsak vmesnik ethernet se lahko določi največje količino določene vrste prometa (multicast ali broadcast) na vse naslednje načine: - v bajtih na sekundo - v procentih celotne kapacitete vmesnika Če količina prometa preseže nastavljeno vrednost, se okvirje odmetava, dokler ne pade količina prometa pod dovoljeno raven. # Upravljanje s stikalom in orodja Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko telneta, tudi rekurzivnega - iz ene omrežne naprave lahko naredimo telnet na naslednjo - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH, različice 2 ali novejše - možnost nastavitve overjanja prijave operaterja preko z uporabo mehanizma »SSH public key authentication«. Pri tem se lahko za vsakega uporabnika določi, ali se uporablja overjanje z omenjenim mehanizmom ali z geslom - možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala - možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme kot FTP odjemalec ali preko SSH (SCP strežnik in/ali SFTP strežnik), konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v obliki ASCII - orodje ping - orodje traceroute - uporabniško ime in geslo za dostop je shranjeno v stikalu - geslo je šifrirano z enosmerno varnostno funkcijo (angl. Hash) - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. ## Povrnitev konfiguracije - Podpira zgodovino nastavitev do 5 (na ukaz povrne eno izmed prej shranjenih (angl. Rollback)) - podpira "varni način" nastavljanja, če uporabnik med spreminjanjem nastavitev izgubi dostop, se čez čas (<10min) povrne zadnja nastavitev ## Proženje spremembe nastavitev glede na dogodke Stikalo vsebuje orodje, ki omogoča definiranje in proženje testov ter ukrepov glede na rezultate testov. Podpirati mora naslednje: - Testi: - Obremenitev CPU nad XX% - interface up/down - ip tracking (pinga nastavljeni IP vsake X [ms] in sproži event, če ni N odzivov) N=1..5, X=200..10000 - ukrepi: - shrani izpise ob konicah (promet, cpu) sprememba konfiguracije glede na rezultate testov. ## Poročanje o vključenih komponentah Poročanje o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). Naprava sporoči serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N). ## Samodejna prva nastavitev Stikalo s tovarniškimi nastavitvami samodejno zažene odjemalec DHCPv4. Preko tega mehanizma pridobi naslov IPv4, naslov prehoda, seznam strežnikov DNS, lokacijo začetne nastavitvene datoteke. Datoteko prenese preko TFTP, FTP ali HTTP ter jo naloži. Stikalo v DHCPDISCOVER in DHCPREQUEST sporočilih, v vsaj enem polju pošilja svojo serijsko številko. Serijska številka je lahko v vrednosti polja del daljšega niza. Opisan proces mora delovati brez povezovanja na sisteme, ki niso pod upravljanjem naročnika. # Podpora orkestraciji (programskemu nastavljanju) Oprema mora podpirati nastavljanje usmerjevalnika z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali mora obstajati podpora za orodje ansible. Podprto mora biti vsaj: - branje števcev vmesnikov, - nastavljanje nastavitev vmesnikom Ethernet, - nastavljanje VLANov. # Podpora protokolom ## Podpora zunanjega strežnika Syslog Delovati mora preko UDP in/ali TCP ## SNMP v2c Podpora SNMP v2c ter branje naslednjih podatkov preko SNMP. Podatki morajo biti dosegljivi preko standardnih MIBov ali pa morajo biti ustrezni MIBi priskrbljeni. - nastavitev več različnih gesel SNPMv2c »community« - vsakemu se ločeno nastavi ali je dostop samo za branje ali tudi pisanje (angl. ro/rw – read only/read write). - vsakemu se ločeno nastavi seznam ip omrežij, iz katerih se lahko izvaja dostop SNMP - branje podatkov o vhodnem in izhodnem prometu kot je določeno v MIB-II v RFC 2863, in sicer podprto pobiranje števcev na vmesnikih, ki štejejo: - bajtov - paketov (vse vrste) - unicast paketov - non-unicast paketov - odvrženi (angl. discarded) paketi - paketi z napakami (error packets) ## Branje podatkov s stikala z SNMP, preko API ali s CLI - branje tabele ARP - branja tabele naučenih naslovov MAC na stikalnih oz. bridge vmesnikih - branje tabele, ki povezuje IPv6 naslove z MAC naslovi, pridobljene z IPv6 varnostnimi mehanizmi na nivoju L2/L3, in sicer za naslove, dodeljene preko DHCPv6 ## Spanning tree: MSTP - Podpora za 802.1s (MSTP, angl. Multiple Spanning Tree Protocol) - Podpora Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa) - Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov) ## Združevanje vmesnikov ethernet v en kanal (angl. Etherchannel, link aggregation) ### LACP Možnost združevanja vsaj dveh Gigabit Ethernet vmesnikov v enotno ethernet povezavo po standardu 802.3ad (LACP, angl. Link Aggregation Control Protocol). ### Porazdeljevanje prometa Stikalu se lahko nastavi po kakšnem ključu naj deli promet med posamezne vmesnike. Upoštevati mora naslednja polja v poljubnih kombinacijah: - izvorni naslov MAC - ponorni naslov MAC - izvorni naslov IP - ponorni naslov IP ## Podpora 802.1x s podporo strežniku RADIUS (a) Možnost avtentikacije uporabnika po standardu IEEE 802.1x, priključenega na določen vmesnik (b) Možnost dinamične določitve VLAN-a za posameznega uporabnika, priključenega na vmesnik (c) Podpora za poseben VLAN za uporabnike, ki nimajo podpore za 802.1x (Guest VLAN, v katerega se vmesnik umesti, v kolikor se uporabnik ne uspe avtenticirati). ## LLDP - IEEE 802.1AB-2009 Podpora 802.1AB LLDP, angl. Link Layer Discovery Protocol - protokol za razširjanje podatkov o stanju vmesnika ter sosednji aktivni omrežni napravi. ## Podpora VLAN 802.1Q Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1Q. Vmesnike se lahko nastavi kot: - port s snopom 802.1q, kjer so vsi VLANi označeni (angl. trunk mode) - dodatno mora obstajati način, da se enega izmed vlanov v snopu 802.1q (angl. trunk mode) nastavi kot neoznačen (angl. Untagged, Native vlan) - port z enim neoznačenim vlanom (angl. access mode) - najmanj 255 VLAN-ov nastavljenih hkrati na stikalu - najmanj 4000 možnih različnih VLAN IDjev ## Podpora protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP ali SNTP) - Podpora RFC1305 ali RFC5905 - Podpora nastavitvi vsaj dveh strežnikov s katerih pridobi trenutni čas ## Multicast: - IPv4 IGMP snooping v1, v2 in v3 - IPv6 MLD snooping v1 in v2 # Filtriranje prometa - ACL Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja. Filtriranje prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (angl. access lists – ACL): - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na MAC naslove, IP naslove, protokole in TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika - na fizičnem vmesniku - ob vstopu paketa v stikalo (ingress) - beleženje kršitev access-list (IP access list violation logging) - najmanj 100 ACE (Access Control Entry) za IPv4 - najmanj 100 ACE (Access Control Entry) za IPv6 # Podpora za QoS - najmanj 8 izhodne vrste (queues) na vsakem vmesniku - kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) na Gigabit Ethernet vmesnikih: - možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale - možnost določitve maksimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Na ta način se doseže glajenje (shaping) prometa, streženega s posamezno vrsto - podpora za prioritetno vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. Prioritetna vrsta se prazni pred strežbo ostalih vrst - razvrščanje paketov (classifying) glede na - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije 802.1p biti) - vrednost DSCP polja v paketu IP - Extended ACL (IP naslovi, številke UDP/TCP vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v stikalo - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na Ethernet vmesnikih - na posameznem vhodnem vmesniku - odmetavanje presežnega prometa - označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj: - DSCP polja IP paketa - Ethernet CoS polja - Možnost določitve barve, s katero bo paket označen, glede na: - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije 802.1p biti) ob vstopu okvirja v stikalo - vrednost DSCP polja v paketu IP ob vstopu paketa v stikalo - Extended ACL (IP naslovi, številke protokolov in UDP/TCP vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v stikalo - Vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so line-rate. Njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala. # Vzdrževanje in podpora v času garancije - 5 let garancije na strojno opremo in posodabljanje sistemske programske opreme - Vzdrževanje in podpora za ponujeno opremo v času garancije: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Okvarjeno opremo bodo naročniki (VIZ, Arnes) poslali direktno dobavitelju, popravljeno opremo pa dobavitelj direktno naročnikom. Stroški pošiljanja bremenijo dobavitelja. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Nadgradnjo programske opreme na stikalu lahko izvede naročnik samostojno. Tekom postopka nadgradnje se stikalo ne povezuje na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. - Oprema za normalno delovanje ne potrebuje povezovanja na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. To velja tudi za morebitno preverjanje licenčne upravičenosti. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. # Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - Naročnik bo ponudnika na testiranje pozval preko informacijskega sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), kot je navedeno v Navodilih ponudnikom. - naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - Testiranje se bo predvidoma izvajalo na lokaciji Arnesa, Tehnološki park 18, Ljubljana. - testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. # V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla.

| # Zaželena dodatna funkcionalnost za stikala za postavke 1 - 4. # V obrazci Ponudba – Predračun označite z DA zgolj v primeru, če je vsebovana v ponudbi brez doplačila. |  |
| --- | --- |
| 1 | ## IPv6 Source Guard Mehanizem preveri, ali izvorni IPv6 in MAC naslov obstaja v tabeli dovoljenih naslovov ("binding table") in s tem zagotovi veljavnost naslova. Promet z neveljavnih naslovov se zavrže. Prinese 1 točko |
| 2 | ## Branje podatkov s stikala z SNMP ali preko API Branje tabele, ki povezuje IPv6 naslove z MAC naslovi, pridobljene z IPv6 varnostnimi mehanizmi na nivoju L2/L3, in sicer za naslove, ki si jih priključena naprava nastavi preko SLAAC. Prinese 1 točko |

DODATNI OPIS - velja za vse postavke 1 - 4

Zahtevane priloge: # Dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na                        , dne                .

Ime in priimek: