Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	T: 01 478 80 02

F: 01 478 81 23

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

SPECIFIKACIJA NAROČILA

za javno naročilo

Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2022

- SPECIFIKACIJA NAROČILA

V letu 2022 je v okviru projekta predvidena vgradnja 17 stabilnih tirnih mazalnih naprav z lastnim napajanjem za oskrbovanje tirnic v krivinah z vgradnjo temeljev za posamezno napravo.

Pogoji, katere mora izpolnjevati mazalna naprava z lastnim napajanjem za oskrbovanje tirnic v krivinah:

- mazivo mora raznašati najmanj na razdalji 3 km od mazalnega polja, sled maziva mora biti vidna na    tej zahtevani dolžini,

- zagotavljati mora nespremenjene zaviralno – vlečne učinke,

- poraba maziva ne sme biti večja kot 7 kg maziva na mesec na glavni progi,

- sposobna mora biti uporabljati materiale, ki vsebujejo več kot 40% trdnih delcev,

- sposobna mora biti uporabljati isti material skozi vse leto,

- sposobna mora biti dozirati material pri vseh ekstremnih vremenskih pogojih in pri

vseh zunanjih temperaturah v razponu od -30°C do +80°C,

- dozirno polje mora biti na obeh tirnicah (na levi in desni),

- sposobna mora biti prepoznavati smer vožnje vlaka,

- razdelilni bloki za mazivo ne smejo imeti gibljivih delov,

- naprava mora zagotavljati mešanje maziva v rezervoarju in v črpalnem prostoru naprave,

- cevi ne smejo biti pod pritiskom, ko je naprava v stanju pripravljenosti,

- na dvo-smerni progi mora omogočati vgradnjo v sredino krivine,

- cevovodi, naprave ne smejo biti položeni prosto med tirnicama,

- naprava ne sme biti montirana v profilu proge,

- naprava mora imeti lastno napajanje (solarne celice ali mehanski pogon),

- mazalne naprave s solarnim napajanjem, je možno naknadno na mestu vgradnje zamenjati z mehanskim pogonom (v kolikor bi se izkazovala problematika vandalizma),

- naprava mora omogočati daljinsko kontrolo delovanja (tako električna kot mehanska),

- ponudnik ima vgrajenih pet tovrstnih naprav na železniški infrastrukturi v državah članic Evropske unije.

Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati dobavo in vgradnjo temeljev za posamezno napravo.

Izvajalec si mora pridobiti dovoljenje upravljavca javne železniške infrastrukture za opravljanje del v železniškem območju.

Izvajalec mora imeti za vgrajene elemente dovoljenje za vgradnjo v železniško infrastrukturo v skladu z  Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21) in Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo (Uradni list RS, št. 82/06 in 61/07 – ZVZelP). Za vgrajene elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali oz. priključevali na slovenskem železniškem omrežju, mora izvajalec v roku za dokončanje del pridobiti dovoljenje za vgradnjo v železniško infrastrukturo.

Lokacije vgradnje stacionarnih mazalnih naprav z lastnim napajanjem za oskrbovanje tirnic v krivinah:

| Zap. štev. | Pisarna vzdrževanja | štev. proge | Proga | Lokacija, odsek | tir | tirnica | tip tirnice | KM položaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ljubljana | 80 | d.m.-Metlika-Ljubljana | Črnomelj-Semič | E | l in d | 49 E1 | 52+460 |
| 2 | Ljubljana | 80 | d.m.-Metlika-Ljubljana | Semič-Uršna sela | E | l in d | 49 E1 | 63+460 |
| 3 | Ljubljana | 80 | d.m.-Metlika-Ljubljana | Uršna sela-Novo mesto | E | l in d | 49 E1 | 69+870 |
| 4 | Ljubljana | 80 | d.m.-Metlika-Ljubljana | Novo mesto-Mirna Peč | E | l in d | 49 E1 | 85+815 |
| 5 | Maribor | 34 | Maribor-Prevalje-d.m. | Prevalje-Holmec | E | l in d | 49 E1 | 74+928 |
| 6 | Maribor | 34 | Maribor-Prevalje-d.m. | Prevalje-Holmec | E | l in d | 49 E1 | 76+868 |
| 7 | Maribor | 34 | Maribor-Prevalje-d.m. | Prevalje-d.m. | E | l in d | 49 E1 | 79+319 |
| 8 | Postojna | 50 | Ljubljana-Sežana d.m. | Logatec-Rakek | L | l in d | 60 E1 | 615+950 |
| 9 | Postojna | 50 | Ljubljana-Sežana d.m. | Rakek-Postojna | D | l in d | 60 E1 | 633+317 |
| 10 | Postojna | 62 | c. Prešnica - Koper | Prešnica-Črnotiče | E | l in d | 49 E1 | 2+730 |
| 11 | Postojna | 62 | c. Prešnica - Koper | Hrastovlje-Rižana | E | l in d | 60 E1 | 15+130 |
| 12 | Postojna | 62 | c. Prešnica - Koper | Hrastovlje-Rižana | E | l in d | 60 E1 | 19+450 |
| 13 | Celje | 32 | Grobelno-Rogatec-d.m. | Rogatec - Stranje | E | l in d | 49 E1 | 44+760 |
| 14 | Celje | 32 | Grobelno-Rogatec-d.m. | Rogatec - Stranje | E | l in d | 49 E1 | 48+650 |
| 15 | Celje | 32 | Grobelno-Rogatec-d.m. | Rogatec - Stranje | E | l in d | 49 E1 | 50+730 |
| 16 | Celje | 31 | Celje-Velenje | Polzela-Šmartno ob Paki | E | l in d | 49 E1 | 18+300 |
| 17 | Celje | 31 | Celje-Velenje | Polzela-Šmartno ob Paki | E | l in d | 49 E1 | 20+300 |