SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-DRC-5-024/22-S |
| Predmet javnega naročila | Nakup mrežne in strežniške opreme z vzdrževanjem |

SKLOP 1: Cisco mrežna in strežniška oprema

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 1:

Predmet naročila je nakup mrežne opreme s 3-letnim vzdrževanjem:

- dodatna strežniška rezina za UCS strežniški sistem,

- govorni prehod okolja IP telefonije (SBC),

- stikalo za prehod proti internetu,

- brezžična dostopovna točka,

- WAN usmerjevalniki za dostop do prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (PZZ),

- dodatna stikala za nove zaposlene,

- dodatni telefoni in slušalke z ustreznimi licencami za IP telefonijo za nove zaposlene.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

1.1 Nakup opreme

1.1.1 Dodatna dvoprocesorska strežniška rezina UCS B200 M6 (2 kos)

- polovična širina.

- 32-jedrni procesor Intel Xeon 8358P (2 kosa).

- 1,5 TB DDR4 RAM.

- 300 GB SSD disk v RAID 1 konfiguraciji, z ustreznim RAID krmilnikom (2 kosa).

- dvojni 10Gb FCoE vmesnik za redundančni priklop na povezovalni modul.

- Vsi potrebni priključni kabli za montažo v obstoječo šasijo (napajanje, optika, baker)

- oprema mora biti certificirana za VMware ESX 6.5, 6.7 in 7.0 in Windows 2016, 2019 in 2022 Server.

- strežniška rezina mora biti akreditirana pri Arhivu RS (ker gre za razmeroma novejše sisteme, naročnik dopušča, da ponudnik zagotovi certifikat do 31.12.2022. Če do tega datuma ponudnik ne predloži certifikata, mora zamenjati rezine s certificiranimi.).

1.1.2 Govorni prehod okolja IP telefonije (SBC) (primer: C1121-4P, SL-1K-4P-SEC-SV, SL-114P-UC, ACS-1100-RM-2-19, CAB-CON-USBRJ45, ustrezne licence) (2 kos)

- Tip naprave:

- govorni prehod (SBC),

- višina 1 HU,

- pribor za vgradnjo v 19'' omaro,

- pripadajoča licenca, programska oprema oz. operacijski sistem naprave (firmware),

- Napajanje:

- priložen napajalnik in potrebni napajalni kabli,

- priklop na 100-240 V AC,

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 2 WAN priključka, za priklop na ISP (1 Gbps, RJ45),

- vsaj ena reža s podporo za SFP modul,

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH, bi-directional, CWDM in DWDM),

- Razpoložljivost in razširljivost:

- možnost priklopa podvojenih Ethernet povezav,

- podpora HSRP ali VRRP,

- Arhitektura in zmogljivosti:

- ločeni procesorji za kontrolno in podatkovno raven (data-plane, control-plane),

- fiksni pomnilnik (Flash): vsaj 4 GB,

- dinamični pomnilnik (DRAM): vsaj 4 GB,

- Funkcionalnosti:

- podpora za:

  - G.711 mu-law in G.711 a-law,

  - iLBC, G.728,

  - OPUS,

- manipulacija klicoče in klicane številke,

- podpora za SIP signalizacijo v obliki TCP, TLS in UDP,

- podpora za T.38 fax relay, Fax pass-through in Fax preko G.711,

- podpora za DTMF (RFC 2833 /RFC 4733, SIP notify, KPML),

- možnost manipulacije SIP sporočil (tudi na podlagi njihove vsebine),

- podpora za E164 izbiranje,

- usmerjanje klicev na podlagi izvornih ali ponornih podatkov,

- Podpora za OPTIONS-PING sporočila,

- podpora za snemanje klicev (media-forking),

- SRTP, TLS v1.2,

- možnost izbire zaupanja vrednih strežnikov (Trusted list, Peer whitelisting),

- produkt mora zagotavljati vzpostavitev vsaj 50 hkratnih sej (za oba usmerjevalnika skupaj),

- produkt mora omogočati razširljivost do vsaj 500 hkratnih SIP sej,

- produkt mora biti sposoben obdelati vsaj 5 novih SIP sej na sekundo,

- CDP, LLDP,

- osnovne liste dostopa (ACL)

  - izvorni in ponorni IP naslov,

  - izvorni in ponorni TCP/UDP port,

- Zone-based firewall,

- translacija naslovov IP (Network Address Translation - NAT),

- zmožnost uporabe Public-key-infrastructure (PKI),

- RADIUS, TACACS,

- VLAN,

- Nadzor in upravljanje:

- konzolni dostop (RJ45 in Micro USB),

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in spletnega vmesnika,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije v format ASCII,

- možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij,

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ,

- podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog,

- podpora NETCONF, RESTCONF,

- podpora za gRPC (Dial-Out),

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije naprave (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….),

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz naprave,

- podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE, in Cisco DNA Center.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

1.1.3 Stikalo za prehod proti internetu (primer: C9300-24UB-A, 2 x PWR-C1-715WAC-P, C9300-NM-8X, C9300-DNA-A-24-3Y)) (2 kos)

- Tip stikala:

- skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro,

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje,

- možnost sestava sklada do 8 stikal istega modela.

- Napajanje:

- dva neodvisna napajalnika z vsaj 715 W moči,

- priklop na 100-240 V AC,

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala,

- zagotavljanje napajanja drugim stikalom sklada, če njihovi napajalniki odpovedo ,

- možnost dodeljevanja višek moči napajalnika enega stikala drugim stikalom v skladu,

- možnost menjave hladilnikov stikala med delovanjem stikala.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 1 Gbps Ethernet portov,

- modul s podporo vsaj 4 x 10 Gi SFP+

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti vsaj 480Gb/s,

- namenski vmesniki za deljenje napajanja med stikali.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije,

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej,

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi,

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu,

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control),

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč (<100ms).

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 200 Gb/s,

- prepustnost skladovne povezave vsaj 480Gb/s,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 154 Mpkt/s ,

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9180 zlogov,

- podpora za vsaj 112.000 IPV4 usmerjevalnih pravil ,

- podpora za vsaj 56.000 IPV6 usmerjevalnih pravil ,

- podpora za vsaj 15.000 pravil v listah dostopa (ACL),

- vsaj 32 MB predpomnilnika za dohodne pakete,

- podpora vsaj 64000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4096 VLAN-ov,

  - možnost usmerjanja med vsaj 1000 VLAN-i,

  - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta),

  - avtomatsko razpošiljanje nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč,

- podpora 802.1p (Priority Tagging),

- podpora 802.1Q (VLAN),

- podpora protokolu PIM,

- podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3,

- IGMP snooping v1 in v2,

- IGMP fitriranje v1 in v2,

- podpora usmerjevalnim protokolom BGP, OSPF in protokolu HSRP,

- podpora za MPLS,

- podpora za VXLAN in VRF.

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x,

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP),

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za administracijo,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik,

- podpora IPv6 FHS (First Hop Security)

  - IPv6 snooping,

  - IPv6 ND,

  - IPv6 RA guard,

  - IPv6 DHCP guard,

  - IPv6 Source guard,

  - IPv6 Prefix guard,

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak,

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak,

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-256-bitov ,

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa,

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,,

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada,

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje,

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 60000 sočasnih podatkovnih tokov,

- strojna podpora za prepoznavanje vsaj 1400 aplikacij na omrežnem nivoju in možnost klasificiranja, izvajanje statistike in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6,

- možnost upravljanja preko vmesnika USB,

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij,

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON,

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN),

- strojna podpora za pošiljanje SPAN prometa preko IP omrežja na oddaljeno lokacijo,

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD),

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči,

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play),

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF,

- podpora protokolu gNMI,

- uporaba YANG podatkovnega modela za upravljanje z zunanjimi orodji,

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….),

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala,

- možnost izvajanja Python skript na stikalu,

- možnost izvajanja namenskih aplikacij v izoliranih kontejnerjih na samem stikalu ,

- možnost izvajanja aplikacije Wireshark na samem stikalu,

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE, Cisco Prime, Cisco DNA Center.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- Zahtevana združljivost:

- stikalo mora omogočati polno funkcionalnost protokola BGP, in zmožnost vsaj 4 virtualnih usmerjevalnih kontekstov (VRF),

- združljivost z upravljavskim okoljem naročnika in ponujenim centralnim nadzornim sistemom.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- napajalni kabli za opremo (IEC C14 vmesnik v komunikacijskih omarah)

1.1.4 Brezžična dostopovna točka (primer: C9115AXI-E ) (17 kos)

- Radijski del brezžične dostopne točke:

- podpora standardom 802.11 n/ac/ax (wifi 6),

- podpora standardom 802.11h in 802.11d,

- zadoščati mora slovenskim predpisom za radijske naprave glede moči oddajnika, frekvenc in ostalih tehničnih določil,

- moč in frekvenca oddajnika mora biti nastavljiva,

- podpora tehnologiji MU-MIMO (multiple in, multiple out):

  - radijski del mora znati delovati z vsaj štirimi ali več antenami v načinu MU-MIMO (4x4 MU-MIMO angl. Multiple user, multiple input, multiple output), z vsaj štirimi prostorskimi tokov (angl. Spatial stream),

- vgrajeni dve ločeni anteni (radijska vmesnika):

  - ena z namenskim radijem za uporabo v 2,4 GHz frekvenčnem spektru (3 dBi, 360° horizontalno),

  - ena z namenskim radijem za uporabo v 5 GHz frekvenčnem spektru (4 dBi, 360° horizontalno),

- podpora usmerjanja žarka (beamforming),

- podpora hitrosti prenosa radijskih vmesnikov:

  - 802.11a/g

  - 802.11n: 4x4 MIMO s štirimi prostorskimi tokovi

  - 802.11ac: 4x4 MIMO s štirimi prostorskimi tokovi

  - 802.11ax: 4x4 MIMO s štirimi prostorskimi tokovi

- podpora spektralne analize:

  - vpogled v dogajanje znotraj frekvenčnega spektra,

  - samodejno zaznavanje motenj znotraj aktivnega kanala za kanale širine 20-, 40-, 80- in 160 MHz,

  - samodejno izogibanje radijskim motnjam,

- podpora protokolu CAPWAP,

- podpora standarda WMM QoS po standardu organizacije WiFi Alliance (WiFi Multimedia).

- Varnostni mehanizmi brezžične dostopne točke:

- podpora šifrirnim mehanizmom WPA in WPA2, po standardu 802.11i,

- podpora šifrirnim mehanizmom AES,

- šifriranje in overjanje brezžične povezave v skladu z in podporo za:

  - standard 802.11i,

  - standard 802.11X,

  - Advanced Encryption Standards (AES),

  - Extensible Authentication Protocol (EAP) tipe:

    - EAP-Transport Layer Security (TLS),

    - EAP-Tunneled TLS (TTLS) ali Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MCSHAPv2),

    - Protected EAP (PEAP) v0 ali EAP-MSCHAPv2,

    - EAP-Flexible Authentication via Seure Tunneling (FAST),

    - PEAP v1 ali EAP-Generic Token Card (GTC),

    - EAP-Subscriber Identity Module (SIM),

- podpora hkratne uporabe WPA2-Personal in WPA2-Enterprise na ločenih SSID-jih.

- Podpora VLAN:

- podpora IEEE 802.1Q (VLAN tagging, VLAN trunking),

- dinamično dodeljevanje uporabnika v VLAN glede na nastavitve RADIUS (Parameter Tunnel-Type=VLAN kot je definiran v RFC3580)

- dodeljevanje uporabnika v VLAN glede na SSID, na katerega se uporabnik priključuje,

- ločen VLAN za upravljanje dostopovne točke (angl. management access) od VLANa s prometom uporabnikov.

- Fizične lastnosti brezžične dostopovne točke:

- podpora priklopa preko multigigabit vmesnika 100, 1000 ali 2500 Mb/s na omrežje Ethernet

  - samodejno zaznavanje hitrosti Ethernet

- napajanje preko omrežnega priključka po standardu 802.3at PoE+,

- možnost pritrditve na zid ali na strop (priloženi ustrezni nosilci ali utori),

- območje temperaturnega delovanja: 0°C do 50°C,

- vlažnost zraka pri delovanju (nekondenzirajoča): 10–90%,

- Upravljanje:

- podpora protokola SNMP,

- dostop preko ukazne vrstice v znakovnem načinu (konzola RJ-45),

- dosegljiva z oddaljenega računalnika preko ukazne vrstice preko protokola SSH in TELNET,

- naprava mora bit nadzorljiva in upravljiva s kontrolerjem brezžičnih točk AIR-CT5520,

- naprava mora biti nadzorljiva in upravljiva z obstoječo opremo Cisco Prime Infrastructure.

- Ostale zahteve:

- dostopne točke morajo omogočati odlaganje prometa uporabnikov v žično omrežje mimo krmilnika, na mestu priklopa dostopne točke ali na priključenem stikalu dostopne točke,

- podpora centralnega upravljanja dostopne točke s pomočjo centralnega krmilnika

- sistemski spomin:

  - najmanj 2048 MB DRAM,

  - najmanj 1024 MB Flash.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe,

- licence za priklop na kontroler brezžičnih točk AIR-CT5520 niso potrebne.

1.1.5 24-portno dostopovno stikalo za nove zaposlene (primer: C9200-24P-E, C9200-DNA-E-24-3Y, C9200L-STACK-KIT, C9200-NM-4X, SFP-10G-SR-S= ) (15 kosov)

- Tip stikala:

- skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal.

- Napajanje:

- napajalnik z vsaj 600 W moči

- dodatna reža za možnost priklopa pomožnega napajalnika

- priklop na 100-240 V AC

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala

- možnost menjave ventilatorjev med delovanjem stikala

- stikalo lahko napaja priklopljene naprave (PoE):

  - podpora za PoE (15.4W) in PoE+(30W)

  - stikalo zagotavlja dovolj napajalne moči za PoE+ na vseh portih stikala hkrati.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 10/100/1000 Ethernet portov,

- vsaj 4 reže za optične 10 Gbps vmesnike SFP+,

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) in SFP+ (10 Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti vsaj 160 Gb/s.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč.

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 120 Gb/s

- prepustnost sklada vsaj 160Gb/s

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 90 Mpkt/s

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging)

- podpora 802.1Q (VLAN)

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspecition)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa z dodatno licenco

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin)

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD)

- razvrščanje paketov (classifying)

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik.

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 16000 podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- možnost upravljanja preko vmesnika USB

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN)

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD)

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play)

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF

- podpora protokolu gNMI

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….)

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco DNA Center

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe,

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- priloženi vsi potrebni povezovalni kabli za povezovanje stikal v sklad,

- vsa stikala morajo imeti možnost priklopa vsaj 4x 10 Gbps SFP+ module,

- 2 x 10 Gb/s SFP+ SR modul (multimode optika) na vsako stikalo.

1.1.6 Uporabniški telefon (primer: CP-7841-K9, naročnina v točki 1.2.1) (150 kosov)

- Tip telefona:

- telefon s podporo protokola SIP,

- podprt na telefonski centrali Cisco Unified Communications Manager verzije 12.x in naprej,

- zagotavlja vsaj 4 programabilne gumbe namenjene telefonskim linijam ali hitrim tipkam za prevezovanje,

- možnost spremljanja stanja linij ostalih telefonov (presence) na telefonu,

- prostoročno telefoniranje,

- možnost priklopa naglavnih slušalk,

- možnost sprejema klica preko brezžične slušalke (Electronic hook switch),

- vsaj 3.5” zaslon,

- podpora za IEEE 802.3af,

- možnost napajanja preko dodatnega napajalnika,

- uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku,

- vsaj 10/100/1000BASE-T Ethernet omrežni priključek za priklop v omrežje,

- vsaj 10/100/1000BASE-T Ethernet omrežni priključek za priklop računalnika,

- gumb za nastavitev glasnosti zvonenja,

- gumb za hiter dostop do telefonskega imenika.

- Funkcionalnosti:

- prostoročno telefoniranje,

- prevezava klicev,

- vzpostavitev konferenčnega klica,

- klic na čakanju,

- parkiranje klica in prevzem iz drugega IP-telefona,

- brskanje po telefonskem imeniku,

- imenik organizacije,

- prikaz zgrešenih, dohodnih in odhodnih klicev,

- omogoča šifriranje govornih zvez (kot npr. SRTP) in signalizacije.

- Podpora standardom:

- 802.1p (Priority Tagging),

- 802.1Q (VLAN),

- 802.3af in 802.3at  (PoE),

- 802.1X avtentikacija uporabnikov (EAP-FAST, EAP-TLS),

- G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722,

- SIP,

- LLDP ali CDP,

- RTCP, RTP, SRTP,

- IPv4 in IPv6.

- Upravljanje:

- centralizirano upravljanje in konfiguriranje telefonov IP preko telefonske centrale,

- centralizirana nadgradnja telefonov IP preko telefonske centrale,

- avtokonfiguracija telefonov (ob priklopu se telefon avtomatsko nadgradi in registrira na telefonsko centralo),

- overjanje in enkripcija konfiguracijskih podatkov,

- vgrajen tovarniški certifikat in možnost nalaganja dodatnih certifikatov.

- Sukcesivna dobava telefonov:

- 100 telefonov se naroči ob podpisu pogodbe, dodatnih 50 pa v času trajanja pogodbe.

1.1.7 Brezžična slušalka za klicni center (primer: CP-HS-WL-561-M-EU) (50 kos)

- Tip slušalke:

- brezžična slušalka na eno uho,

- bazna postaja s podporo za vsaj tri vire: USB, Bluetooth, Cisco telefon,

- DECT (doseg vsaj 80 m),

- kompatibilnost s telefoni proizvajalca Cisco (serija CP-78XX in CP-88XX),

- optimizacija za potrebe predvajanja glasbe in sodelovanja v konferenčnih klicih (Music mode, Conference/Training Mode),

- možnost avtomatskega sprejema klicev (Auto-answer),

- frekvenčni razpon mikrofona: 150 to 6800 Hz,

- podpora za  Bluetooth V4.2, Bluetooth HandsFree Profile (HFP), Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP),

- Audio: Narrowband (8 kHz), Wideband (16 kHz) in Full band (48 kHz),

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- vsaj en USB kabel (USB-A),

- vsaj en RJ9/11 Y kabel za priklop na telefon.

1.1.8 WAN Usmerjevalnik za dostop do PZZ-jev (primer: C1121-4P, SL-1K-4P-SEC-SV, ACS-1100-RM2-19) (10 kosov)

- Tip naprave:

- omrežni usmerjevalnik,

- višina 1 HU,

- pribor za vgradnjo v 19'' omaro,

- pripadajoča licenca, programska oprema oz. operacijski sistem usmerjevalnika (firmware).

- Napajanje:

- priložen napajalnik in potrebni napajalni kabli,

- priklop na 100-240 V AC.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 2 WAN priključka, za priklop na ISP (1 Gbps, RJ45),

- vsaj 4 LAN priključki, za priklop v lokalno omrežje zavoda oz. PZZ enote (1 Gbps, RJ45),

- vsaj ena reža s podporo za SFP modul,

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH, bi-directional, CWDM in DWDM).

- Razpoložljivost in razširljivost:

- možnost priklopa podvojenih WAN povezav,

- podpora HSRP in VRRP.

- Arhitektura in zmogljivosti:

- ločeni procesorji za kontrolno in podatkovno raven (data-plane, control-plane),

- vsaj 50 Mb/s šifriranega prometa (IPSec),

- možnost razširitve na vsaj 150 Mb/s šifriranega prometa (IPSec),

- fiksni pomnilnik (Flash): vsaj 4 GB,

- dinamični pomnilnik (DRAM): vsaj 4 GB.

- Funkcionalnosti:

- CDP, LLDP,

- OSPF, BGP, RIP, EIGRP, statična pravila,

- BFD,

- osnovne liste dostopa (ACL):

  - izvorni in ponorni IP naslov,

  - izvorni in ponorni TCP/UDP port,

- Zone-based firewall,

- translacija naslovov IP (Network Address Translation - NAT),

- zmožnost uporabe Public-key-infrastructure (PKI),

- RADIUS, TACACS,

- IP SLA Responder,

- GRE,

- 802.1X,

- PPP,

- VLAN,

- kakovost storitev (QoS):

  - možnost določitve prioritizacije občutljivega prometa (zagotavljanje nizke zakasnitve),

  - omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov,

  - podpora za Low-Latency Queuing (LLQ).

- Varnost:

- zasebnost podatkov preko IPsec povezave visokih hitrosti s standardom šifriranja 3DES in AES,

  - Encryption: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (in CBC and GCM modes),

  - Authentication: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit),

  - Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512,

- visoka zmogljivost virtualnih privatnih omrežij (VPN): DMVPN, FlexVPN, GETVPN.

- Nadzor in upravljanje:

- konzolni dostop (RJ45 in Micro USB),

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in spletnega vmesnika,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije v format ASCII,

- možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij,

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3,

- podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog,

- podpora NETCONF, RESTCONF,

- podpora za gRPC (Dial-Out),

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije naprave (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….),

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz naprave,

- podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE, in Cisco DNA Center.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

1.2 Naročnina na programsko opremo za IP telefonijo

1.2.1 Naročnina na programsko opremo za IP telefone (primer: On-Premises Calling Professional) (150 kosov)

Sukcesivna dobava licenc (za telefone pod točko 1.1.6):

- pripadajoča licenca za priklop na obstoječo telefonsko centralo Cisco Unified Communications Manager (ver 12.5). Licenca mora omogočati uporabniku priklop tako ponujenega telefona kot tudi priklop vsaj enega dodatnega programskega telefona,

- zahtevan je najemni model (naročnina) za pridobitev licenc, kjer se lahko naročnik na mesečnem nivoju odloča o številu aktualnih licenc,

- 100 licenc se naroči ob podpisu pogodbe, dodatnih 50 pa v času trajanja pogodbe.

1.2.2 Naročnina za dodatne licenca za agente klicnega centra (primer Flex CC On-Premises UCCX Standard Concurrent Agent) (20 kos)

- razširitev nabora licenc klicnega centra

  - Cisco Unified CCX Enhanced (ver 12.5)

  - Cisco Unified CCX Enhanced Seat

- zahtevan je najemni model (naročnina) za pridobitev licenc, kjer se lahko naročnik na mesečnem nivoju odloča o številu aktualnih licenc,

- dodatna licenca za 5 agentov ob podpisu pogodbe, dodatnih 15 pa v času trajanja pogodbe.

1.3. Implementacija opreme

Implementacija opreme je po sistemu »na ključ« na navedenih lokacijah naročnika. Vsebuje dostavo, montažo, konfiguracijo in spuščanje opreme v pogon do nivoja povezljivosti v LANu vsakega ethernet omrežnega priključka z izdelavo projektne dokumentacije in standardov. V okviru implementacije je vključena tudi 4 urna delavnica s prenosom znanja na administratorje naročnika.

1.3.1 Implementacija strežniških rezin

Implementacija opreme se izvaja na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19, Ljubljana) in vključuje:

- Dobava in vgradnja v obstoječ strežniški sistem Cisco UCS mini 5108 na primarni lokaciji:

  - Izvedba pred-instalacijske delavnice in priprava načrta,

  - priprava strežniškega profila za novi rezini,

  - nadgradnja infrastrukture na zadnjo priporočljivo verzijo.

- Nadgradnja dobavljene opreme na zadnjo priporočljivo verzijo.

- Testiranje sistema.

- Predaja izvedbene dokumentacije naročniku v elektronski in fizični obliki.

1.3.2 Implementacija govornega prehoda za IP telefonijo

Implementacija opreme se izvaja na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19, Ljubljana) in vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje,

- prenos konfiguracij iz obstoječih stikal C2921-VSEC/K9 (CUBE),

- testiranje delovanja,

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika,

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

1.3.3 Implementacija stikala za prehod proti internetu

Implementacija opreme se izvaja na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19, Ljubljana) in vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje,

- prenos konfiguracij iz obstoječih stikal WS-C3750X-24T-S,

- testiranje delovanja,

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika,

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

1.3.4 Implementacija brezžičnih dostopovnih točk

Implementacija sestoji iz:

- dobava vseh brezžičnih točk na Miklošičevo 24,

- priprava konfiguracije za priklop novih brezžičnih točk,

- priklop ene brezžične točke in testiranje delovanja,

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika,

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

1.3.5 Implementacija stikal za priklop novo zaposlenih

Implementacija opreme se izvaja na 9 območnih enotah ter vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje,

- povezava v sklad,

- prenos konfiguracij iz obstoječih dostopovnih stikal,

- testiranje delovanja,

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika,

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

1.3.6 Implementacija usmerjevalnikov za PZZ

Implementacija opreme se izvaja na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19, Ljubljana) ZZZS ter na lokacijah PZZ (navedene spodaj) in vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje,

- prenos konfiguracij iz obstoječih usmerjevalnikov C2921-VSEC/K9,

- testiranje delovanja,

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika,

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

Lokacije PZZ:

- Generali zavarovalnica d.d., Zavarovalna družba d.d.

  - Ljubljanska cesta 3a, Koper

  - Celovška cesta 206, Ljubljana

- Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d.

  - Pristaniška ulica 14, Koper

  - Verovškova cesta 60c, Ljubljana

- Vzajemna d.v.z..

  - Vošnjakova ulica 2, Ljubljana

Titova cesta 38, Maribor

1.4 Vzdrževanje v času garancije

Predmet naročila so storitve vzdrževanja dobavljene opreme v času garancije in tehnična pomoč pri uporabi ponujene opreme.

Oprema, ki je predmet vzdrževanja v času garancije, v splošnem sestoji iz:

- strojne opreme (angl.: Hardware),

- programske opreme (angl.: Software),

- strojne programske opreme (angl.: Firmware).

V okviru vzdrževanja opreme v času garancije, ponudnik storitev zagotavlja:

- sprejem prijave okvare in odprava okvare na okvarjeni opremi v dogovorjenem režimu («Režimi vzdrževanja opreme«), ki vključuje tudi menjavo strojne opreme glede na režim vzdrževanja,

- zagotavljanje vseh izdanih programskih popravkov (angl.: Patch),

- takojšnja instalacija vseh nujnih varnostnih popravkov za ranljivosti oz. napake, ki bi ogrozile varnost informacijskega sistema naročnika,

- zagotavljanje vseh izdaj programske opreme in strojne programske opreme (angl.: Minor and Major Software Releases) v sklopu iste funkcionalnosti,

- neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno vse dni v letu, za določene osebe naročnika, preko ponudnikovih pooblaščencev za prijavo napak,

- periodične storitve.

Klasifikacija nove opreme po režimih vzdrževanja:

- Režim A:

  - 1.1.1 Strežniška rezina

  - 1.1.2 Usmerjevalnik za IP telefonijo

  - 1.1.3 Stikalo za prehod proti internetu

  - 1.1.4 Brezžična dostopovna točka

  - 1.1.5 Stikalo za priklop novo zaposlenih

  - 1.1.8 Usmerjevalniki za PZZ

- Režim C:

  - 1.1.6 Uporabniški telefon

  - 1.1.7 Brezžična slušalka za klicni center

  - 1.2.1 Naročnina na uporabniški telefon

  - 1.2.2 Naročnina na agenta klicnega centra

1.4.A Vzdrževanje v času garancije mora vključevati:

- Dostop do tehnične podpore ponudnika po:

  - telefonu oziroma mobitelu izven delovnega časa,

  - telefaksu,

  - elektronski pošti,

  - z obrazcem, dosegljivem na omrežju internet (ponudnik navede URL).

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje strojne in programske opreme naprav na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare vse dni v letu (7x24x365).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: do 45 minut.

  - Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo potrebno za odpravo okvare v omrežju.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč (TAC) o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Tehnična pomoč pri težavah v delovanju omrežja, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje storitev.

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu (TAC).

  - Neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center).

- Dostop do novih verzij programske opreme (firmware):

  - licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, kot jih dobavlja proizvajalec opreme (Dokazilo: Izjava proizvajalca opreme, da ima ponudnik licenčno pravico do dobave novih verzij programske opreme naročniku za vso opremo, ki je predmet razpisa).

  - obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - enkrat letno po dogovoru z naročnikom izvede ponudnik brezplačno nadgradnjo. Namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave se ne šteje v brezplačno nadgradnjo.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta ves čas trajanja pogodbe.

- Kratek povzetek opravljenih vzdrževalnih posegov je priloga mesečnemu računu, prav tako evidenca koriščenja ur v okviru mesečnega pavšala.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja pogodbe.

Režimi vzdrževanje opreme:

a) Režim vzdrževanja A (24/7):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »A« odpravil najkasneje v 4 urah (Ljubljana in okolica), oz. najkasneje v 8 urah od prijave okvare za opremo izven okolice Ljubljane.

- Režim vzdrževanja C (24/7 – isti dan):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »C« odpravil v istem delovnem dnevu od prijave okvare, če je napaka prijavljena do 12. ure. Če je napaka prijavljena po 12. uri, je rok odprave napake najkasneje do 12 ure v naslednjem delovnem dnevu.

Tehnična pomoč:

- 2 ekspertni uri mesečno, z možnostjo prenašanja neizkoriščenih ur v naslednje mesece.

- ponudnik kot prilogo mesečnemu računu za vzdrževanje posreduje kratek povzetek uporabe tehnične pomoči in trenutno stanje izkoriščenosti ur v posameznem mesecu.

1.4.B Ostale zahteve za vzdrževanje v času garancije

Diagnostična oprema:

- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe razpolagati z naslednjo diagnostično opremo:

- analizator protokolov (Ethernet 10Mb/100Mb/1Gb/10Gb/40Gb) z možnostjo ekspertne analize protokolov od 2 do 7 OSI nivoja protokolov,

- generator prometa za preverjanje zmogljivosti prenosnih omrežij po specifikacijah:

- RFC 2544 (izguba, zakasnitve in trepetanje paketov pri hitrostih do 1Gb/s za naslove MAC, IP in IPv6 pri različno velikih paketih),

- RFC 2889 (testiranje omrežja ali naprave z več vmesniki istočasno; promet eden-na-več in več-na-en vmesnik),

- preverjanje zmogljivosti protokolov DNS, DHCP, LDAP, HTTP/S, SSL, FTP,

- reprodukcija posnetega prometa z analizatorjem omrežja obeh sogovornikov (stran strežnika in odjemalca).

Organizacija sistema za tehnično podporo:

- Ponudnik storitev mora imeti ves čas trajanja pogodbe vzpostavljen sistem za tehnično podporo, ki mora naročniku omogočati možnost prijave okvare opreme 24 ur na dan in vse dni v letu (po telefonu, po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije).

- Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku naslednje funkcionalnosti:

- možnost spremljanja reševanja odprtih zadev (on-line prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte) od trenutka prijave okvare opreme do trenutka zaključka zadeve,

- možnost vpisa opomb in/ali podatkov v odprte zadeve,

- možnost spremljanja morebitne komunikacije ponudnika storitev s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo.

Proaktivno zaznavanje, obravnava in odprava napak:

- Ponudnik storitev mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati proaktivno spremljanje parametrov naprav in povezav med napravami, ki so v režimu vzdrževanja »A« in »B« (mission critical naprave). Cilj proaktivnega nadzora je čim hitrejša detekcija napake ali poslabšanja delovanja naprav in povezav, zaradi katerih je zmanjšana učinkovitost prenosa podatkov v omrežju. Posledično je s proaktivnim nadzorom omogočena hitrejša obravnava in odprava napake. Sistem nadzora mora omogočati naslednje:

- nadzor razpoložljivosti komunikacijskih naprav v omrežju,

- nadzor zasedenosti CPU in ostalih kazalnikov obremenjenosti komunikacijskih naprav,

- grafično spremljanje količine prometa na dogovorjenih vmesnikih, zakasnitve in paketne izgube,

- periodično zajemanje in hranjenje vsaj 10 zadnjih spremenjenih konfiguracij naprav,

- nadzor odzivnosti posameznih naprav, beleženje in izdelava SLA poročil,

- zagotavljanje zgodovine vsaj za zadnje leto,

- možnost vpogleda dogodkov oz. stanj za nazaj (drill down),

- grafični prikaz visokonivojske topologije,

- nadzor veljavnosti šifrirnih ključev na napravah in ustrezno obveščanje,

- spremljanje temperature naprav in ustrezno alarmiranje,

- vodenje inventarja naprav po tipih, verzijah programske opreme, IP naslovih in lokacijah vključno z vgrajenimi moduli,

- obveščanje naročnika v primeru izpadov ali preseženih dogovorjenih vrednosti kazalnikov delovanja v roku 30 minut:

  - med delovnikom od 7h do 16h po elektronski pošti,

  - med delovnikom od 16h do 20h na telefon dežurnega inženirja izvajalca in po elektronski pošti naročnika in izvajalca.

2) Ponudnik mora zagotavljati operativni nadzor z operaterjem vse delovne dni naročnika od 7h do 20h.

- Izdelava kratkih mesečnih poročil:

  - Preseganje običajnih vrednosti spremljanih parametrov,

  - Prikaz razpoložljivosti posameznih lokacij,

  - Prikaz trendov,

  - Predlog sprememb za izboljšanje delovanja infrastrukture.

- Ponudnik lahko namesti nadzorni sistem na centralni lokaciji naročnika. Naročnik bo v ta namen zagotovil ustrezno infrastrukturo (virtualni strežnik v VMware okolju).

- Ponudnik ima proces storitev nadzora povezan s procesom storitev vzdrževanja do nivoja, ko lahko izvede vzdrževanje strojne ali programske opreme na lokaciji (intervencijo) na osnovi napak in težav, zaznanih preko sistema nadzora. Naročnik intervencijo predhodno pisno odobri.

- Ponudnik mora naročniku omogočiti stalen in varen vpogled v nadzorni sistem za več oseb naročnika brez dodatnih stroškov za naročnika.

Podatki o v tem sklopu ponujenem blagu:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec, model in tip ponujenega blaga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strežniška rezina |  |
| 2. | Govorni prehod za IP telefonijo |  |
| 3. | Stikalo za prehod proti internetu |  |
| 4. | Brezžična dostopovna točka |  |
| 5. | Stikalo za priklop novo zaposlenih |  |
| 6. | Uporabniški telefon |  |
| 7. | Brezžična slušalka |  |
| 8. | Usmerjevalnik za PZZ |  |
| 9. | Naročnina na programsko opremo za IP telefone |  |
| 10. | Naročnina na programsko opremo za agente klicnega centra |  |

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 1:

- Dobavni rok

Rok za dobavo vse opreme iz tega sklopa je 270 dni od dneva sklenitve pogodbe. Naročnik dopušča sukcesivne in delne dobave naročene opreme, pri čemer mora v primeru sukcesivne ali delne dobave ponudnik to napovedati pri naročniku najmanj 3 delovne dni pred njeno izvedbo. Sukcesivno ali delno dobavo naročnik in ponudnik potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika, ki je podlaga za izdajo računa.

Pri dodatnih sukcesivnih dobavah opreme/licenc, ki so posledica dodatnih potreb pri naročniku, mora naročnik na elektronski naslov skrbnika pogodbe ponudnika posredovati elektronsko sporočilo glede vsebine in obsega dodatnega naročila opreme/licenc. Ponudnik mora na tako posredovano dodatno potrebo odgovoriti v roku 24 ur in navesti predviden rok dobave, ki za licence ne sme biti daljši od 60 dni od potrditve naročila s strani naročnika.

Glede na trenutne nepredvidljive razmere na svetovnem trgu dobave IT opreme, naročnik dopušča možnost, da v primeru, ko ponudnik izkaže obstoj objektivnih razlogov za zamudo pri dobavi, da se dobavi začasna nadomestna oprema, s katero se zagotovi izvajanje osnovnih funkcionalnosti, ki jih naročnik zasleduje s predmetnim naročilom, za obdobje do dobave opreme, ki je predmet javnega naročila. V primeru dobave začasne nadomestne opreme se šteje, da dobavitelj ni v zamudi in mu iz tega razloga ne morejo nastati nobene posledice.

- Kraj dobave blaga: FCO skladišče na centralni lokaciji naročnika (Miklošičeva 24, Ljubljana) za opremo, ki ni posebej navedena v okviru implementacije (točka 1.3). Dobava z implementacijo na navedenih lokacijah naročnika vključuje tudi odvoz embalaže.

- Dobava mora biti izvedena tako, da je ob dobavi prisoten predstavnik ponudnika, ki sodeluje pri prevzemu blaga in podpisu prevzemnega podpisnika.

- Implementacija za vso opremo je do 30 dni od posamezne dobave.

- Plačilni pogoji:

- Ponudnik izstavi račun po uspešno opravljeni dobavi opreme iz posamezne točke in podpisu prevzemnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank;

- Pri sukcesivni dobavi dodatne opreme/licenc ponudnik izstavi račun v enkratnem znesku po opravljeni dodatni dobavi in podpisu prevzemnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank.

- Ponudnik izstavi račun v enkratnem znesku za opravljeno implementacijo po zaključku implementacije iz posamezne točke in podpisu prevzemnega zapisnika.

- Obvezna priloga k računu za dobavo blaga in implementacije je s strani naročnika podpisan prevzemni zapisnik.

- Ponudnik mesečno izstavi račun za vzdrževanje opreme za pretekli mesec na začetku naslednjega meseca. Obvezna priloga je kratko poročilo o opravljenih aktivnostih, ki vključuje tudi poročilo o stanju opravljenih ur vzdrževanja.

- Ponudnik mesečno izstavi račun za mesečno naročnino licenc za pretekli mesec na začetku naslednjega meseca. Ob spremembi mesečnega stanja licenc ponudnik ob račun priloži izpis trenutnega stanja licenc, ki je osnova za izstavitev računa.

- Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo vse ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev in skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da blago in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: