SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-DRC-5-024/22-S |
| Predmet javnega naročila | Nakup mrežne in strežniške opreme z vzdrževanjem |

SKLOP 3: Storitev najema upravljane storitve usmerjanja prometa s tehnologijo SD-WAN

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 3:

Predmet naročila je upravljana storitev uravnavanja in usmerjanja prometa, ki vključuje najem, vzpostavitev in upravljanje usmerjevalnikov, implementacijo napredne tehnologije SD-WAN ter upravljanje s podatkovnimi komunikacijami za obdobje 5 let.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

I. OPIS NAROČNIKOVEGA OKOLJA

ZZZS (v nadaljevanju naročnik) naroča rešitev za centralno in rezervno lokacijo ter 54 oddaljenih lokacij, od tega 9 območnih enot in 45 izpostav.

Trenutne kapacitete naročnikovih povezav:

- Izpostave (45 lokacij) imajo 10/10 Mbps optično povezavo in 5/5 Mbps (VDSL) ali 4/4 SHDSL bakreno povezavo;

- Območne enote (9 lokacij) imajo dve optični povezavi kapacitete 50/50 in 20/20 Mbps;

- Centralna lokacija (Miklošičeva 24, Ljubljana) ima pri ponudniku A1 1Gbps povezavo v internet ter 1 Gbps MPLS. Ponudnik T-2 ima tukaj dve rezervni povezavi po 300 Mbps (Internet in MPLS);

- Rezervna lokacija (Stegne 19, Ljubljana) ima pri ponudniku T-2 1Gbps povezavo v internet ter 1 Gbps MPLS. Ponudnik A1 ima tukaj dve rezervni povezavi po 300 Mbps (Internet in MPLS); Povezava med centralno in rezervno lokacijo je kapacitete 2x 10 Gbps (DWDM).

Trenutna topologija naročnika je zvezda, kar pomeni, da se vse povezave iz oddaljenih lokacijah preko MPLS zaključujejo na centralni oziroma na rezervni lokaciji. Izhod na internet je le preko centralne oz. rezervne lokacije. Naročnik po implementaciji SD-WAN želi razvezati MPLS na oddaljenih lokacijah in vsaj preko enega ponudnika omogočati neposreden izhod na internet za določeno vrsto prometa bodisi preko fizičnega ali brezžičnega (5G) omrežja. Oprema mora omogočati optimalno porazdelitev prometa in izrabo kapacitete vseh povezav na oddaljenih lokacijah.

Vsak od ponudnikov navzkrižno zagotavlja na centralni in rezervni lokaciji naslednje bakrene ethernet vmesnike:

- 1 Gbps za internet

- 1 Gbps za MPLS

Na centralni in rezervni lokaciji je za zaključevanje VPN povezav do oddaljenih lokacij nameščen po en usmerjevalnik, ki je sposoben v celoti prevzeti breme v primeru okvare.

Na oddaljenih lokacijah ima vsak od ponudnikov svojo končno napravo, na katero se priključuje usmerjevalnik z gigabitnimi ali fast ethernet bakrenimi vmesniki.

Naročnik ima na centralni in rezervni lokaciji Cisco UCS strežniški sistem z virtualizacijskim okoljem VMware ESXi v6.5 (planirana je nadgradnja na v7), ki ga ponudnik lahko uporabi za vzpostavitev nadzornega sistema.

II. FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA OPREMO

Vsa oprema mora imeti zagotovljeno funkcionalnost centralnega nadzora in upravljanja SD-WAN preko krmilnikov, ki so postavljeni v oblaku ali naročnikovem podatkovnem centru. Ne glede na tip postavitve morajo ti omogočati:

- neodvisno ločeni podatkovni in kontrolni ravnini,

- možnost začasnega in neodvisnega delovanja podatkovne ravnine naprav v primeru odpovedi kontrolne ravnine,

- sistem za overjanje naprav pred pridružitvijo v komunikacijsko polje (certifikati, deljen skrivni ključ, ...),

- centralno upravljanje z grafičnim uporabniškim vmesnikom (GUI),

- spremljanje razpoložljivosti in obremenitev naprav in povezav tudi z grafičnimi prikazi,

- enostavne izvedbe programskih nadgradenj za več naprav hkrati z možnostjo hitre povrnitve v primeru težav s programsko opremo,

- hranjenje konfiguracij vseh naprav,

- možnost spreminjanja varnostnih nastavitev in usmerjanja za več naprav hkrati z uporabo predlog (template),

- hitro možnost vrnitve naprave v prejšnje konfiguracijsko stanje v primeru težav,

- usmerjanje prometa z uporabo politik glede na izvorna in ponorna IP in vrata (source, destination IP, port), protokol ter aplikacijo,

- usmerjanje prometa po aplikaciji glede na definirane SLA karakteristike aplikacije,

- podpora definicije lastnih ali internih aplikacij,

- podpora za optimizacijo usmerjanja SaaS aplikacij (Office 365),

- podpora za zagotavljanje varnosti SaaS aplikacij (Office 365) na robnih napravah (SASE – Secure Access Service Edge), če varnostne funkcije niso v zadostni meri vgrajene že v same naprave (SWG – Secure Web Gateway, FWaaS – Firewall as a Service, ZTNA Zero Trust Network Access, CASB – Cloud Access Security Brokers),

- avtomatsko enakovredno ali neenakovredno deljenje prometa čez vse povezave, ne glede na tip ali ponudnika povezave (internet, LTE, MPLS, ...),

- vgrajena orodja za identifikacijo, reševanje in odpravo težav (izpisi ukazov, zajem prometa, izpis sistemskih zapisov, direkten SSH dostop do končne naprave),

- možnost vpogleda naročnikovih inženirjev v nadzorni sistem in naprave,

- različni nivoji nadzora in upravljanja za različne skupine ljudi (pravice in omejitve glede na regijo, nivo usposobljenosti, samo vpogled, brez možnosti sprememb),

- beleženje vseh dostopov do krmilnikov in izvedenih sprememb z dodatnim pošiljanjem teh informacij v obstoječi logging sistem naročnika;

- možnost uporabe aplikacijskih programskih vmesnikov (API) za upravljanje z rešitvijo ter izvoz statističnih podatkov naprav.

- šifriranje podatkovnih povezav med lokacijami naročnika v skladu z zakonodajo (GDPR, ZVOP-1) zaradi pretoka osebnih in osebnih podatkov posebne vrste.

III. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA OPREMO

Naročnik pri opisu tehničnih zahtev za opremo navaja proizvajalca in tip opreme ter pričakovane funkcionalnosti. Ker naročnik v času raziskave tržišča ne more preveriti opreme in funkcionalnosti različnih proizvajalcev, navajanje tipa in modela nakazuje okvirne gabarite, ki jih naročnik od opreme pričakuje.

Ponudnik lahko ponudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora le-ta zagotavljati najmanj enakovredne funkcionalnosti kot navedena oprema. Sestavni del ponudnikove dokumentacije mora biti tehnična obrazložitev, kako bo pričakovane funkcionalnosti nadomestil z enakovredno rešitvijo.

Če opreme ni mogoče upravljati z obstoječimi nadzornimi orodji (IBM QRadar, Cisco ISE, HP OV NNM), mora ponudnik brezplačno ponuditi tudi ustrezno nadzorno programsko opremo, vključno z integracijo le-te v podprta nadzorna orodja ter izobraževanjem zaposlenih strokovnjakov naročnika za uporabo integriranih rešitev.

III.1 SD-WAN usmerjevalnik za izpostave (primer: C1121X-8P) (45 kosov)

- Tip naprave:

- omrežni usmerjevalnik,

- višina maksimalno 2 HU,

- vgradnja v 19'' omaro,

- Napajanje:

- priklop na 100-240 V AC,

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 2 WAN priključka za priklop na ISP (1 Gbps, RJ45), povezava oblike Internet ali MPLS

- vsaj 6 LAN priključkov, za priklop lokalnih naprav (1 Gbps, RJ45),

- vsaj ena reža s podporo za SFP modul (1Gbps) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH),

- Razpoložljivost in razširljivost:

- optimalna izraba vseh prostranih povezav (delitev prometa na vse delujoče povezave),

- samodejni preklop usmerjanja z nedelujoče povezave na drugo delujočo povezavo,

- podprt mora biti varen direkten izhod v internet za dostop uporabnikov in gostov do storitev o oblaku (promet za oblačne storitve ne teče čez centralno lokacijo),

- Arhitektura in zmogljivosti:

- strojna oprema s hitrostjo procesiranja najmanj 300 Mbit/s šifriranega prometa (AES 128 IMIX ali 256 IMIX),

- licenčno mora oprema omogočati varen prenos preko omrežja SD-WAN preko vseh vmesnikov skupaj vsaj 25 Mbit/s v eno smer (skupaj 50 Mbit/s v obe smeri) z možnostjo kasnejše licenčne nadgradnje do zmožnosti strojne opreme,

- zadostna količina fiksnega in dinamičnega pomnilnika za zahtevane funkcionalnosti in bodoče programske nadgradnje v času trajanja pogodbe

- Funkcionalnosti:

- popolnoma združljiva platforma s ponujenim nadzornim in upravljavskim sistemom

- usmerjanje preko OSPF in BGP

- podprta segmentacija za vsaj 4 navidezna omrežja (VRF-e)

- podpora protokola RADIUS

- podpora mehanizmov QoS

- zaznava in klasifikacija prometa (kot npr. NBAR, DAR)

- polna podpora za IPv4 in IPv6

- Varnost:

- Zasebnost podatkov preko šifrirane povezave visokih hitrosti s sodobnimi standardi (protokoli) šifriranja, ki preprečujejo znane ranljivosti, niso razbiti in ustrezajo zahtevam zakonodaje. Minimalne zahteve za vsako od področij so:

  - Encryption: AES-256

  - Authentication: RSA (1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit);

  - Integrity: SHA-256, SHA-512

- Nadzor in upravljanje:

- upravljanje preko namenske aplikacije za centralno upravljanje, ponujene v tem razpisu,

- možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije,

- podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog,

- podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE za potrebe Radius avtentikacije.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora omogočati popolno kompatibilnost s ponujeno aplikacijo za centralno upravljanje

- v primeru, da je za delovanje zahtevanih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

III.2 SD-WAN usmerjevalnik za območne enote (primer: C1121X-8P) (9 kosov)

- Tip naprave:

- omrežni usmerjevalnik,

- višina maksimalno 2 HU,

- vgradnja v 19'' omaro,

- Napajanje:

- priklop na 100-240 V AC,

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 2 WAN priključka za priklop na ISP (1 Gbps, RJ45), povezava oblike Internet ali MPLS

- vsaj 6 LAN priključkov, za priklop lokalnih naprav (1 Gbps, RJ45),

- vsaj ena reža s podporo za SFP modul (1Gbps) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH),

- Razpoložljivost in razširljivost:

- optimalna izraba vseh prostranih povezav (delitev prometa na vse delujoče povezave),

- samodejni preklop usmerjanja z nedelujoče povezave na drugo delujočo povezavo,

- podprt mora biti varen direkten izhod v internet za dostop uporabnikov in gostov do storitev o oblaku (promet za oblačne storitve ne teče čez centralno lokacijo),

- Arhitektura in zmogljivosti:

- strojna oprema s hitrostjo procesiranja najmanj 300 Mbit/s šifriranega prometa (AES 128 IMIX ali 256 IMIX),

- licenčno mora oprema omogočati varen prenos preko omrežja SD-WAN preko vseh vmesnikov skupaj vsaj 100 Mbit/s v eno smer (skupaj 200 Mbit/s v obe smeri),

- zadostna količina fiksnega in dinamičnega pomnilnika za zahtevane funkcionalnosti in bodoče programske nadgradnje v času trajanja pogodbe

- Funkcionalnosti:

- popolnoma združljiva platforma s ponujenim nadzornim in upravljavskim sistemom

- usmerjanje preko OSPF in BGP

- podprta segmentacija za vsaj 4 navidezna omrežja (VRF-e)

- podpora protokola RADIUS

- podpora mehanizmov QoS

- zaznava in klasifikacija prometa (kot npr. NBAR, DAR)

- polna podpora za IPv4 in IPv6

- Varnost:

- Zasebnost podatkov preko šifrirane povezave visokih hitrosti s sodobnimi standardi (protokoli) šifriranja, ki preprečujejo znane ranljivosti, niso razbiti in ustrezajo zahtevam zakonodaje. Minimalne zahteve za vsako od področij so:

  - Encryption: AES-256

  - Authentication: RSA (1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit);

  - Integrity: SHA-256, SHA-512

- Nadzor in upravljanje:

- upravljanje preko namenske aplikacije za centralno upravljanje, ponujene v tem razpisu,

- možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije,

- podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog,

- podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE za potrebe Radius avtentikacije.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora omogočati popolno kompatibilnost s ponujeno aplikacijo za centralno upravljanje

- v primeru, da je za delovanje zahtevanih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

III.3 SD-WAN usmerjevalnika za centralno lokacijo (primer: C8300-1N1S-4T2X) (2 kosa)

- Tip naprave:

- omrežni usmerjevalnik,

- pribor za vgradnjo v 19'' omaro,

- Napajanje:

- vgrajen podvojen napajalnik,

- možnost zamenjave napajalnika pri delujočem stikalu,

- priklop na 100-240 V AC,

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 4 priključki 1GE (1 Gbps, RJ45),

- vsaj 2 reži za priključke SFP+,

- Razpoložljivost in razširljivost:

- priklop dveh neodvisnih prostranih povezav, MPLS in Internet za vsakega ponudnika,

- optimalna izraba vseh prostranih povezav (delitev prometa na vse delujoče povezave),

- podpora mehanizmov za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in zanesljivosti usmerjanja prometa,

- Arhitektura in zmogljivosti:

- strojna oprema s hitrostjo procesiranja najmanj 4 Gbit/s šifriranega prometa (AES 128 IMIX ali 256 IMIX),

- licenčno mora oprema omogočati varen prenos preko omrežja SD-WAN preko vseh vmesnikov MPLS za potrebe SD-WAN skupaj vsaj 1 Gbit/s v eno smer (skupaj 2 Gbit/s v obe smeri) z možnostjo kasnejše licenčne nadgradnje do zmožnosti strojne opreme,

- zadostna količina fiksnega in dinamičnega pomnilnika za zahtevane funkcionalnosti in bodoče programske nadgradnje v času trajanja pogodbe

- Funkcionalnosti:

- popolnoma združljiva platforma s ponujenim nadzornim in upravljavskim sistemom

- usmerjanje preko OSPF in BGP

- podprta segmentacija za vsaj 4 navidezna omrežja (VRF-e)

- podpora protokola RADIUS

- podpora mehanizmov QoS

- zaznava in klasifikacija prometa (kot npr. NBAR, DAR)

- polna podpora za IPv4 in IPv6

- Varnost:

- Zasebnost podatkov preko šifrirane povezave visokih hitrosti s sodobnimi standardi (protokoli) šifriranja, ki preprečujejo znane ranljivosti, niso razbiti in ustrezajo zahtevam zakonodaje. Minimalne zahteve za vsako od področij so:

  - Encryption: AES-256

  - Authentication: RSA (1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit);

  - Integrity: SHA-256, SHA-512

- Nadzor in upravljanje:

- upravljanje preko namenske aplikacije za centralno upravljanje, ponujene v tem razpisu,

- možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije,

- podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog,

- podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE za potrebe Radius avtentikacije.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora omogočati popolno kompatibilnost s ponujeno aplikacijo za centralno upravljanje

- v primeru, da je za delovanje zahtevanih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

III.3 Centralni nadzorni sistem SD-WAN omrežja

- Lastnosti SD-WAN nadzorne rešitve

- rešitev mora podpirati postavitev v oblaku ali v lokalnem naročnikovem podatkovnem centru

- vse komponente centralnega nadzornega sistema morajo biti na voljo v virtualni obliki v primeru instalacije na opremi naročnika (VM), podpirati mora VMware ESXi v6.5 in v7.x

- rešitev mora omogočati ločevanje kontrolne in podatkovne ravnine

- rešitev mora omogočati kriptirano komunikacijo med kontrolno in podatkovno ravnino z uporabo standardnih enkripcijskih protokolov (npr. TLS, DTLS)

- rešitev mora omogočati kriptirano komunikacijo med napravami podatkovne ravnine z uporabo standardnih enkripcijskih protokolov (npr. IPSec)

- rešitev mora omogočati popolno delovanje podatkovne ravnine ne glede na tip transporta (MPLS, Internet, LTE, ...)

- rešitev mora omogočati centralno upravljanje kontrolne in podatkovne ravnine

- rešitev mora omogočati centralizirano upravljanje preko spletnega vmesnika ali portala

- rešitev mora omogočati preverjanje avtentičnosti naprave pred vzpostavitvijo komunikacije na nivoju podatkovne ravnine

- rešitev mora omogočati avtomatsko konfiguracijo nove naprave po pridružitvi v SD-WAN komunikacijsko polje

- rešitev mora podpirati segmentacijo prometa na nivoju podatkovne ravnine (vsaj 4 usmerjevalne domene, npr. VRF)

- rešitev mora podpirati različne topologije na nivoju podatkovne ravnine glede na definirano segmentacijo (full mesh, partial mesh, hub & spoke – npr. hub & spoke za segment 1 in full mesh za segment 2)

- rešitev mora omogočati izolacijo segmentov na lokaciji

- rešitev mora omogočati način avtomatske prijave nove naprave v omrežju (npr. zero-touch, …)

- Lastnosti nadzornega portala

- nadzorni sistem mora omogočati centralizirano upravljanje preko spletnega portala

- dostop do spletnega portala mora biti varovan s standardnimi protokoli (SSL, TLS)

- podpora grafičnega vmesnika s kontrolno ploščo za nadzor upravljanih naprav

- podpora spremljanja stanja naprav v realnem času

- podpora spremljanja konfiguracij naprav

- podpora varnega direktnega dostopa do upravljanih naprav preko centralnega vmesnika

- vgrajena orodja za diagnostiko težav (npr. ping, traceroute, traffic flow simulation, ...)

- podpora združevanja naprav v administrativne skupine

- podpora omejevanja dostopa glede na vlogo (administrator, omejevanje pravic sprememb, ...)

- podpora za single sign-on pristop in avtentikacijo (npr. Windows AD, Azure AD)

- podpora avtomatskega obveščanja o napakah preko email

- podpora REST API vmesnika

- Lastnosti upravljanja naprav z SD-WAN nadzorno rešitvijo

- podpora centralnega upravljanja s programsko opremo vseh upravljanih naprav

- podpora avtomatske vrnitve programske opreme v primeru napak pri nadgradnji

- podpora funkcionalnosti predlog (template) konfiguracij upravljanih naprav

- podpora avtomatske vrnitve konfiguracije v prejšnje stanje v primeru napak

- podpora centralne konfiguracije v naprave vgrajenih varnostnih funkcionalnosti

- Lastnosti usmerjanja prometa z SD-WAN rešitvijo

- podpora usmerjanja prometa s centralno definiranimi politikami

- podpora avtomatskega spremljanja kakovosti povezav (latenca, trepet, izguba)

- podpora usmerjanja prometa glede na omrežne informacije (izvorni in ciljni IP naslov, izvorna in ciljna vrata, protokol)

- podpora usmerjanja prometa glede na tip aplikacije

- podpora usmerjanja prometa glede na informacije o kvaliteti povezav

- podpora enakovrednega usmerjanja prometa čez več povezav

- podpora usmerjanja prometa čez več povezav (npr. na podlagi uteži, preferiranje povezave)

- podpora avtomatskega ukrepanja sistema v primeru spremembe na povezavi (npr. preusmeritev prometa, odstranitev poti iz usmerjevalne tabele)

- podpora usmerjanja prometa lokalno v internet na podlagi definiranih kriterijev (aplikacija, izvorno omrežje, protokol)

- Interoperabilnost s trenutnimi rešitvami v omrežju

- podpora integracije z obstoječim kar uporabljajo za monitoring sistemom (WhatsUpGold SNMP, Syslog, Netflow)

- podpora integracije s Cisco ISE za potrebe Radius integracije

IV. ZAHTEVE ZA ZAČETNO VZPOSTAVITEV

Ponudnik mora zagotoviti projektno vodenje implementacije z najmanj naslednjimi koraki:

1. Faza - priprava:

  - priprava okvirnega terminskega plana v roku 14 dni po podpisu pogodbe, ki mora vsebovati predvidene termine dobave opreme, priprave projektne in izvedbene dokumentacije, izvedbo namestitve nadzorne programske opreme, testne postavitve na eni lokaciji, izvedbe pilota in uvedbe

  - priprava in uskladitev prevzemnih testov z naročnikom.

  - priprava projektne dokumentacije – arhitekturni načrt (PZI)

  - uskladitev teminskega plana na zagonskem (kick-off) sestanku glede nalog ponudnika in nalog naročnika

  - Izdelki: terminski plan, arhitekturni načrt

2. Faza – testna postavitev:

  - Vzpostavitev nadzornega okolja in testiranje na izpostavi Vrhnika

  - Dokumentiranje izvedenih rešitev

  - Demonstracija sistema na rednem mesečnem sestanku

  - Izdelki: vzpostavljen nadzorni sistem, vzpostavljena centralna in rezervna lokacija ter izvedena namestitev opreme na izpostavi Vrhnika, posodobljena dokumentacija, pripravljeni osnutki poročil in demonstracija delovanja tehnologije (PPT)

3. Faza – pilot:

  - Zamenjava usmerjevalnikov v okviru območne enote Kranj in izpostav Škofja Loka, Tržič, Radovljica in Jesenice (skupaj 5 lokacij)

  - Dokončna konfiguracija nadzornega okolja in priprava poročil

  - Demonstracija pilotne uvedbe in dogovor o potrebnih spremembah pred produkcijsko uvedbo

  - Izdelki: uvedba nove tehnologije na 5 lokacijah naročnika, dokončno konfigurirana nadzorna programska oprema, poročila, posodobljena dokumentacija

4. Faza – produkcijska uvedba:

  - Priprava namestitvenih procedur za zamenjavo naprav na preostalih lokacijah po Sloveniji

  - Priprava terminskega plana uvedbe po lokacijah

  - Zamenjava opreme na lokacijah

  - Vzpostavitev koordinacije s ponudniki ISP – A1 in T-2

  - Izdelki: podroben terminski plan uvedbe, produkcijska uvedba na vseh lokacijah, izvedba končnih prevzemnih testov, posodobljena dokumentacija

5. Faza – stabilizacija sistema:

  - Vzpostavitev aktivnega spremljanja naročnikovega okolja v zahtevanem režimu

  - Odprava pomanjkljivosti in stabilizacija usmerjanja prometa

  - Priprava navodil in 1-dnevno šolanje delavcev naročnika (helpdesk, operativa). Zaželeno je šolanje na daljavo z možnostjo snemanja.

  - Izdelki: stabiliziran sistem, uvedeno aktivno spremljanje in poročanje, končna dokumentacija (PID), navodila za uporabo in 1-dnevno šolanje.

Od ponudnika se pričakuje, da zagotovi zadostno količino opreme, da lahko izvede planirane naloge po zgoraj definiranih fazah. Spremljanje projekta poteka na rednih mesečnih sestankih, ki jih organizira ponudnik. Zapisnik pripravi ponudnik in sklepe predhodno uskladi z naročnikom – sklepi sestankov so zavezujoči.

V. ZAHTEVE UPRAVLJANE STORITVE PONUDNIKA

Naročnik pričakuje storitev na ključ za obdobje 5 let, in sicer:

| # | Pogoj | Izpolnjevanje pogoja (DA / NE) |
| --- | --- | --- |
|  | OSNOVNI POGOJI |  |
| 1 | Zagotovitev vse potrebne strojne in programske opreme ter licenc v zadostnih kapacitetah. |  |
| 2 | Ponujena oprema je vključena v Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure 2021. |  |
| 3 | Podporna služba naročnika in vse ostale službe, ki sodelujejo pri izvedbi upravljane storitve (tehnična služba, nadzorni center) morajo biti certificirane po standardu ISO27001; Dokazilo: priložen veljaven certifikat. |  |
|  | ZAČETNA VZPOSTAVITEV |  |
| 4 | Priprava in uskladitev prevzemnih testov z naročnikom, ti testi so pogoj za podpis prevzemnega zapisnika. |  |
| 5 | Priprava terminskega plana in arhitekturnega načrta. |  |
| 6 | Nastavitev namenskega SD-WAN centralnega nadzornega sistema. |  |
| 7 | Vzpostavljena centralna in rezervna lokacija ter izvedena testna namestitev opreme na izpostavi Vrhnika z demonstracijo delovanja. |  |
| 8 | Uvedba pilota na 5 izbranih lokacijah naročnika, dokončno konfigurirana nadzorna programska oprema. |  |
| 9 | Namestitev opreme in produkcijska uvedba na vseh lokacijah naročnika (Priloga 1). |  |
| 10 | Nastavitev usmerjevalnikov ter priklop pripravljenih povezav brez motenj v delovanju posamezne enote naročnika(delo izven delovnega časa posamezne enote). |  |
| 11 | Izdelava končne dokumentacije (PID). |  |
| 12 | Izvedba končnih prevzemnih testov skladno s pripravljenim predlogom testov. |  |
| 13 | Izdelava navodil za uporabo centralnega nadzornega sistema, protokolov obveščanja in zahtevkih naročnika proti ponudniku. |  |
| 14 | Izvedeno 1-dnevno šolanje delavcev naročnika (helpdesk, operativa) o protokolih medsebojnega delovanja s ponudnikom. |  |
| 15 | Priprava osnutkov mesečnih poročil (oblika, obseg in način dostave se uskladi z naročnikom). |  |
| 16 | Odklop obstoječe WAN opreme in dostava na centralno lokacijo naročnika. |  |
|  | UPRAVLJANA STORITEV |  |
| 17 | Podporna tehnična služba ponudnika v načinu delovanja 24x7 z aktivnimi inženirji na delovnem mestu, komunikacija v slovenskem jeziku. |  |
| 18 | Naročniku dediciran skrbnik upravljane storitve, ki kot glavni kontakt ponudnika skrbi za pravočasno in kakovostno izvedbo vseh nalog, mesečno pripravo poročil, sodeluje na mesečnem sestanku in vodi vse morebitne eskalacije. |  |
| 19 | Online portal ponudnika za prijavo in sledenje zahtevkom za odpravo napak in izvedbo sprememb. |  |
| 20 | Prijava napak s strani naročnika za vso opremo v režimu 24x7 in odziv tehničnih ekip ponudnika v roku 1 ure. |  |
| 21 | Aktivno spremljanje delovanja okolja v režimu 24x7 z alarmiranjem podpornih ekip ponudnika in kontaktnih oseb naročnika v roku 1 ure od zaznave. |  |
| 22 | Odprava napak v delovanju opreme v režimu 24x7 z rokom 4 ur za odpravo od prijave napake za centralno in rezervno lokacijo in vse kritične programske napake ter 8 ur za oddaljene lokacije oz. v dogovoru z naročnikom za tiste, ki zahtevajo fizičen dostop do oddaljene lokacije. |  |
| 23 | Vse odprave napak so za naročnika brez dodatnih stroškov. |  |
| 24 | Zagotovljeno takojšnje posredovanje tehnične službe proizvajalca opreme v primeru kritičnih incidentov, ki onemogočajo delovanje celotnega SD-WAN omrežja naročnika. |  |
| 25 | Kontaktiranje ponudnikov ISP (A1 in T-2) in koordiniranje odprave napak na povezavah do njihove končne odprave in sprotno poročanje naročniku. |  |
| 26 | Izvedba vsaj ene programske nadgradnje letno za vso opremo. |  |
| 27 | Neomejena izvedba varnostnih in funkcionalnih posodobitev za zaznane pomanjkljivosti v programski opremi, ki bi lahko vplivale na varnost in delovanje omrežja naročnika, izvedba v roku 3 dni za kritične pomanjkljivosti in v roku 7 dni za večje pomanjkljivosti |  |
| 28 | 8x5 tehnična pomoč inženirjem naročnika v primeru težav z aplikacijami in storitvami naročnika, ki bi zahtevale odkrivanje težav (troubleshooting) na infrastrukturnem delu. |  |
| 29 | Izvedbo vseh dogovorjenih sprememb v nastavitvah sistema v režimu 8x5 (nujne v roku 1 delovnega dne, standardne v roku 3 delovnih dni, ostale v roku 7 delovnih dni oziroma po dogovoru); vse spremembe pred izvedbo potrdi naročnik. |  |
| 30 | Priprava in dostava rednih mesečnih poročil o razpoložljivosti in delovanju okolja, kritičnih incidentih, ponavljajočih težav z linijami, izvedenih spremembah, potrebnih in izvedenih programskih nadgradnjah, problemih, ki potrebujejo posebno obravnavo ter (ne)izpolnjevanju pogojev SLA. |  |
| 31 | Redni mesečni sestanek s poročanjem predstavnikom naročnika, dogovarjanjem novih aktivnosti. |  |
| 32 | Polletni ekspertni pregled zdravja sistema in konfiguracij ter analiza zmogljivosti sistema s pisnimi predlogi za izboljšave okolja ali drugih odvisnih informacijskih gradnikov naročnika. |  |

Ponudnik mora izpolnjevati (DA) vse zgoraj navedene zahteve. V primeri neizpolnjevanja  posamezne zahteve je ponudnik izločen iz tega sklopa javnega naročila.

DOBAVNI IN PLAČILNI POGOJI ZA SKLOP 3:

- Rok implementacije: 270 dni od podpisa pogodbe, od tega največ 120 dni za izvedbo, ostalo za dobavo (glede na precej nepredvidljive pogoje dobav elektronske opreme na trgu).

- Plačilni pogoji:

- Ponudnik za začetno vzpostavitev izstavi račun po celotno zaključeni začetni vzpostavitvi za vse lokacije (vseh 5 faz). Začetna vzpostavitev je zaključena, ko so uspešno izvedeni vsi predhodno pripravljeni prevzemni testi. Obvezna priloga računu je s strani naročnika podpisan prevzemni zapisnik izvedenih testov.

- Naročnik prične za posamezno lokacijo obračunavati najemnino in upravljano storitev s 1. dnem v mesecu, po tem, ko je za to lokacijo izvedel celotno instalacijo. Izvajalec do 7. dne v mesecu pripravi seznam vseh lokacij, ki so pripravljene za upravljano storitev in seznam pošlje v potrditev naročniku. Izvajalec lahko izvede mesečni obračun storitve po pisni potrditvi naročnika. Naročnik seznam preveri in potrdi ali zavrne v roku 8 dni od prejema sicer lahko izvajalec smatra, da je naročnik seznam potrdil.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da blago in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: