Opis testov zmogljivosti usmerjevalnika

Teste zmogljivosti opreme izvajamo s testnim prometom iz smeri zunanjega vmesnika (WAN) proti notranjemu (LAN) vmesniku. Najprej se izvaja teste z IPv4 prometom, nato teste ponovimo še z IPv6 prometom. Teste izvajamo z 64 in 1000 bajtnimi IP paketi. Hitrost pošiljanja IP paketkov povečujemo, dokler ne pride do izgube paketov na testirani opremi. Veljaven rezultat testa je največja prepustnost (paketi/sek), ki je dosežena brez izgube paketov.

Teste zmogljivosti izvajamo v dveh sklopih:

- test usmerjenega (ang. routed) prometa z uporabo kontrole dostopa ACL (ang. Access lists) na LAN in WAN vmesniku

- test usmerjenega (ang. routed) prometa z uporabo kontrole dostopa ACL (ang. Access lists) na LAN in WAN vmesniku skozi GRE tunel

Izpolnjevanje vseh funkcionalnosti glede QoS, ACL, PPPoE, GRE tuneliranje in drugo definirano v specifikacijah, bo izvedeno z ločenim testom.

Slika 1: prikaz lokacije posameznih filtrov na testirani napravi

V datotekah so pripravljene definicije ACL-jev v večih formatih. Osnoven format je format, ki ga pozna orodje Capirca. S tem orodjem smo ACL-je iz tega formata prevedli še v formata za opremo Cisco in Juniper.

Capirca je orodje za generiranje pravil filtriranja IP prometa (access control lists) za različne platforme. Razvita je bila s strani Google-a za njihovo interno uporabo, a je sedaj odprtokodna. Orodje je prosto dostopno na naslovu https://github.com/google/capirca