| Številka: | 43001-153/2022-02 |  | oznaka naročila: | A-36/22 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 16.06.2022 |  | MFERAC: | 2431-22-000660/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Izgradnja zahodne obvoznice Maribor (1. etapa Lackova - Kardeljeva) od km 3+600 do km 4+840

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

Zamenja se kompletni popis del s spodaj navedenimi spremembami:

- Zamenjan je popis del za 3_12_Nacrt_vodovoda, pogl. 1.4_VOD-4, podpoglavje 1.4.3 STROJNI DEL z novim popisom del, stari popis del je zbrisan.

Popis del: list 3_12_Načrt vodovoda

- Objavljen popis del:

|  |  | 1.4.3 |  | STROJNI DEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 |  | S 7 6 362 |  | Izdelava vodovoda iz duktilnih cevi, s premerom ..... mm |  | M1 |  |  | 286,00 |  |  | 0,00 |  |  | GGG, klasa-C40, izdelano po SIST EN 545:2010, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija min 400g/m2 in premazane z epoksijem. Tlačna stropnja min. NP 25bar. Razstavljiv sidrni spoj. DN 250mm |  |  |  |
| 0002 |  | S 7 6 331 |  | Izdelava vodovoda iz cevi iz .................... s premerom ...... mm |  | M1 |  |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | Izvedba začasne prevezave vodovoda za čas gradnje. Predviden cevovod PE100 DN225mm. V postavki upoštevati spoje in fazone cevovoda. |  |  |  |
| 0003 |  | N 7 6 222 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno z potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - F kos DN 250 Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0004 |  | N 7 6 223 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno z potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - E kos DN 250 Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0005 |  | N 7 6 385 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno z potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - FFK kos DN 250/11°. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0006 |  | N 7 6 325 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - MMK kos DN 250/11° Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0007 |  | N 7 6 326 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - MMK kos DN 250/22° Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0008 |  | N 7 6 327 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - MMK kos DN 250/30° Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0009 |  | N 7 6 328 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - MMK kos DN 250/45° Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | N 7 6 515 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - T DN 250/250. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0011 |  | N 7 6 481 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - MMA kos DN 250/100 |  | KOS |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0012 |  | N 7 6 408 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - FFR DN 250/100 |  | KOS |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0013 |  | N 7 6 105 |  | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 70 mikro m) NP 16 bar EV DN 100 - z vgradno garnituro in LTŽ cestno kapo |  | KOS |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0014 |  | N 7 6 111 |  | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročem), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 250 mikro m) NP 16 bar EV DN 250 - z vgradno garnituro in LTŽ cestno kapo |  | KOS |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0015 |  | N 7 6 218 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno z potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - FFK kos DN 50/22° Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0016 |  | N 7 6 634 |  | Dobava, vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, ISO 3221 - Spojka univerzalna DN 250 (enojna). |  | KOS |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | Tudi za začasno prevezavo |  |  |  |
| 0017 |  | S 7 6 341 |  | Izdelava vodovoda iz brezšivnih jeklenih cevi, zaščitenih proti koroziji, s premerom ..... mm |  | M1 |  |  | 73,00 |  |  | 0,00 |  |  | Nabava, dobava, vgradnja JE zaščitnih cevi DN 450 mm (debelina stene min 10 mm) Material ST 35.4. L=23m L=16m L=21m L=13m |  |  |  |
| 0018 |  | N 7 6 471 |  | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - MMA kos DN 150/80. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KPL |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vključno z vsemi potrebnimi vodili na kolescih in gumijastimi manšetami za zaprtje prehodov cevi. |  |  |  |
| 0019 |  | N 7 6 478 |  | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Vključno z zapiranjem in praznjenjem obstoječega omrežja, priklop in ponovno polnjenje omrežja po prevezavi z upoštevanjem navodil upravljavca sistema. Upoštevati objave o ispadu oskrbe. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP |  | KOS |  | 2,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.4.3 |  | STROJNI DEL SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

- Popravljen popis del:

|  | 1.4.3 | STROJNI DEL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | S 7 6 362 | Izdelava vodovoda iz duktilnih cevi, s premerom ..... mm | M1 | 27,00 |  | 0,00 | GGG, klasa-C64, izdelano po SIST EN 545:2010, zunanja zaščita z zlitino cinka in aluminija min 400g/m2 in premazane z epoksijem. Tlačna stropnja min. NP 25bar. Razstavljiv sidrni spoj. DN 150mm |
| 0002 | N 7 6 206 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno z potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - F kos DN 150 Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 0003 | N 7 6 205 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno z potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - E kos DN 150 Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 0004 | N 7 6 318 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - MMK kos DN 150/45° Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 2,00 |  | 0,00 |  |
| 0005 | N 7 6 504 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - T DN 150/80. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 0006 | N 7 6 551 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. -FF kos DN 80/1000. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 0007 | N 7 6 553 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. -FF kos DN 80/500. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 0008 | N 7 6 104 | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim materialom (prirobnična tesnila s profilom in jeklenim obročom), vgradnimi garniturami, nerjavnimi vijaki in cestnimi kapami. Zunanja in notranja zaščita z epoksi barvo min 70 mikro m) NP 16 bar EV DN 80 - z vgradno garnituro in LTŽ cestno kapo Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 0009 | N 7 6 561 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - X DN150 | KOS | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 0010 | N 7 6 565 | Dobava, vgradnja fazonskih komadov za cevi iz duktilne litine, vključno s potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom. Po EN 545:2010, PN 16. - N DN80. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 1,00 |  | 0,00 |  |
| 0011 | S 7 6 441 | Dobava in vgraditev hidranta ................ | KOS | 1,00 |  | 0,00 | Dobava, transport, raznos in montaža nadzemnega hidranta (lomna izvedba) NH DN 80 - Lomna izvedba, h=1250 mm |
| 0012 | N 7 6 479 | Izvedba vseh potrebnih del pri izvedbi križanja vodovoda s obstoječim komunalnim vodom (TK, JR, NN, KAN,...), vključno s potrebnim zavarovanjem in zakoličbo križanja z obstoječim komunalnim vodom. Opomba:Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP | KOS | 5,00 |  | 0,00 |  |
|  | 1.4.3 | STROJNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0,00 |  |

- Popravljen je del popisa del za 1.0 Tuje storitve, razno, postavki 0001 (S79311) in 0002 (S79311).

Popis del: list 1_0_Tuje storitve_razno

- Objavljen popis del:

| 0001 | S79311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 2.114,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opomba: Zajema projektantski nadzor za vsa razpisana dela! Ponudbena cena se ne spreminja, obračun po dejanskih stroških! |  |  |  |  |
| 0002 | S79311 | Nadzor upravljalcev vseh komunalnih vodov, zajema nadzor upravljavcev za vsa razpisana dela (Elekro Maribor, Mariborski vodovod, Plinarna Maribor …)! | kpl | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  | Opomba: Zajema nadzor upravljavcev za vsa razpisana dela! Ponudbena cena se ne spreminja, obračun po dejanskih stroških! |  |  |  |  |

- Popravljen popis del:

| 0001 | S79311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA | 2.114,00 | 52,00 | 109.928,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opomba: Zajema projektantski nadzor za vsa razpisana dela! Ponudbena cena se ne spreminja, obračun po dejanskih stroških! |  |  |  |  |
| 0002 | S79311 | Nadzor upravljalcev vseh komunalnih vodov, zajema nadzor upravljavcev za vsa razpisana dela (Elekro Maribor, Mariborski vodovod, Plinarna Maribor …)! | kpl | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  | Opomba: Zajema nadzor upravljavcev za vsa razpisana dela, obračun po dejanskih stroških! |  |  |  |  |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.