OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba celovite energetske sanacije objektov, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki (v nadaljevanju: izvedba del), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Celovita energetska sanacija na Policijski upravi Celje.

Sklop 2: Celovita energetska sanacija na Policijski upravi Kranj.

Sklop 3: Celovita energetska sanacija na Policijski postaji Kranjska Gora.

- OBSEG IN OPIS DEL

Dela se bodo izvajala na podlagi ponudbenega predračuna-popisa del in v skladu z izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), v obsegu:

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Vodilna mapa in načrt arhitekture (mapa 1), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt arhitekture (mapa 2), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt električnih inštalacij (mapa 3), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt strojnih inštalacij (mapa 4), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Strokovna presoja (požarna varnost), št. elaborata: PRE 1722-2018, maj 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt elektrotehnike-NN priključek, št. projekta: 17145-40, november 2021,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Vodilna mapa in načrt arhitekture (mapa 1), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Načrt arhitekture (mapa 2), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Načrt električnih in strojnih inštalacij (mapa 3), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PP Kranjska Gora: Vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt električnih in strojnih inštalacij (mapa 1), št. projekta: 17145-20, junij 2018.

SKLOP 1: Celovita energetska sanacija na Policijski upravi Celje

Osnovni podatki o lokaciji:

Kompleks policijske uprave Celje je razdeljen na tri objekte in sicer:

- Upravna stavba

- Naslov: Ljubljanska cesta 12

- Katastrska občina: 1077 Celje

- Številka stavbe: 1714

- Neto tlorisna površina objekta: 3.784,10 m2

- Število etaž: 10 (K+ P + 7N + M)

- Dom policije

- Naslov: Ljubljanska cesta 12, Ipavčeva ul. 3

- Katastrska občina: 1077 Celje

- Številka stavbe: 1713

- Neto tlorisna površina objekta: 1.302,04 m2

- Število etaž: 3 (K+ P + 1N)

- Garažni objekt

- Naslov: Ljubljanska cesta 12, Ipavčeva ul. 3a

- Katastrska občina: 1077 Celje

- Številka stavbe: 1676

- Uporabna tlorisna površina objekta: 1.422,86 m2

- Število etaž: 3 (K+ P + 1N)

Opis obstoječega stanja:

Objekti so grajeni v letih od 1975 do 1979 in so različne izvedbe. Upravna stavba in Dom policije sta med seboj povezani v kletni in pritlični etaži. Stavbe so energetsko potratne, saj niso bile celostno energetsko sanirane. Stavbno pohištvo je večinoma v prvotnem stanju, toplotne prehodnosti zunanjega ovoja stavbe pa bistveno presegajo danes veljavne minimalne zahteve. Vsi objekti se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki se nahaja v kleti upravne stavbe.

Za ogrevanje se uporablja zemeljski plin. Vsi objekti se ogrevajo iz skupne kotlovnice, ki se nahaja v kleti Upravne stavbe. v kotlovnici sta nameščena dva kotla. Ogrevanje prostorov je izvedeno preko radiatorskega ogrevanja, z radiatorji, ki so opremljeni s termostatskimi ventili. Manjši del ogrevanja je izvedeno s konvektorji. Cevi razvoda so vodene nemoteno in so večinoma izolirane. Grelna telesa so v večini nameščena pod okni.

Topla sanitarna voda se pripravlja:

- v Upravni stavbi iz centralnega sistema ogrevanja, poleti pa z električnim grelcem,

- v Domu policije s sanitarno toplotno črpalko in lokalnimi električnimi grelniki

Prezračevanje objekta je naravno, razen v prostorih za pridržanje, kuhinji, garderobah in sanitarijah, kjer je prisilno.

Cilj celovite energetske sanacije objekta je doseganje ustrezne energetske učinkovitosti, skladno z investicijskimi ukrepi, ki jih je predvidel Razširjeni energetski pregled. Določeni so bili ukrepi za učinkovito rabo energije, ki so bili tudi ekonomsko ovrednoteni. Predvideni ukrepi bodo doprinesli k energetski učinkovitosti, zmanjšanju obratovalnih stroških za energijo in stroških vzdrževanja ter izboljšanju delovnih ter bivalnih pogojev.

Predvideni ukrepi za učinkovito rabo energije so tako organizacijski (vodenje energetskega managementa, osveščanje, izobraževanje, vzdrževanje), kot tudi investicijski (tehnični ukrepi na toplotnem ovoju stavbe, na razsvetljavi, na prezračevanju in klimatizaciji in na ogrevalnem sistemu).

Predmetni PZI načrtuje izvedbo omenjenih investicijskih ukrepov, in sicer v smislu celovite energetske sanacije stavbe. Objekt bo po energetski sanaciji zasnovan kot energetsko varčen.

Predvideni investicijski ukrepi:

Načrt arhitekture:

UKREPI NA OVOJU STAVBE:

- menjava obstoječih oken s troslojnimi PVC okni in podometnimi zunanjimi aluminijastimi senčili,

- menjava zunanjih vrat,

- toplotna izolacija ovoja stavbe,

- sanacija ravne in poševne strehe Upravne stavbe in ravne strehe Doma policije,

- izolacija tal proti kletnim prostorom (garažni objekt),

- toplotna in hidroizolacija zidu v zemlji (do temeljev) v Upravni stavbi in Domu policije

Načrt električnih inštalacij:

UKREPI NA RAZSVETLJAVI:

- zamenjava svetilk s svetilkami z LED paneli

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

UKREPI NA PREZRAČEVANJU IN KLIMATIZACIJI:

- vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo,

- izgradnja novega klimatizacijskega sistema,

UKREPI NA PRIPRAVI TOPLE VODE

- menjava bojlerja za pripravo tople sanitarne vode

UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU:

- servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije,

UKREPI NA SANITARNI VODI:

- menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi

SKLOP 2: Celovita energetska sanacija na Policijski upravi Kranj

Osnovni podatki o lokaciji:

Naslov: Bleiweisova cesta 3

Katastrska občina: 2100 Kranj

Številka stavbe: 1064

Neto tlorisna površina objekta: 1288,91m2

Število etaž: 10 (2K+ P + ME + 6N)

Opis obstoječega stanja:

Stavba Policijske uprave Kranj, ki se nahaja v centru Kranja, je bila zgrajena leta 1991. Stavba je namenjena javni upravi. Gre za deset etažno stavbo, ki se deli na dve kleti, pritličje, medetažo in 4. nadstropja (tipične etaže), terasno etažo (oz. 5. nadstropje) in mansardo (oz. 6. nadstropje z ostrešjem).

Obstoječe stavbno pohištvo (zunanja vrata in okna) je večinoma ALU izvedbe; fasada stopnišča pa je zastekljena s kopelit ploščami. Toplotna prehodnosti in tesnjenje obstoječega stavbnega pohištva ne ustreza sodobnim standardom.

Celoten objekt se ogreva iz lastne kotlovnice preko energenta zemeljski plin, ki je locirana zunaj objekta. Za ogrevanje so v kotlovnici nameščeni trije kotli na zemeljski plin. Iz kotlovnice se topla voda transportira do toplotne podpostaje, ki se nahaja v kletnih prostorih. Ogrevanje prostorov je izvedeno preko radiatorskega ogrevanja. Cevi razvoda so vodene nemoteno in so večinoma izolirane. Grelna telesa so v večini nameščena pod okni. Na večjem delu ogreval so še vedno nameščeni klasični  ventili brez možnosti avtomatske regulacije.

V dveh prostorih je ogrevanje prostorov izvedeno preko konvektorjev, ogrevanje pridržanih prostorov pa preko elektro-termičnega pogona.

Topla sanitarna voda se pripravlja s pomočjo ogrevalnega sistema v zimskem času, ter s toplotno črpalko v poletnem času. Na določenih lokacijah so nameščeni dodatni lokalni električni bojlerji.

Prezračevanja objekta je kombinirano. Večji del pisarniških prostorov se prezračuje naravno preko oken in vrat.

V objekt se je v preteklosti minimalno posegalo, v smislu nujnih sanacij in predelav, ki so omogočale ustrezno funkcioniranje objekta. Objekt ima priključek na kanalizacijsko, vodovodno, elektro in telekomunikacijsko omrežje.

Obravnavani objekt je starejša gradnja in je energetsko potraten. V objektu je bil izveden razširjeni energetski pregled na podlagi analize energetskega stanja objekta in stroškov energentov

Cilj celovite energetske sanacije objekta je doseganje ustrezne energetske učinkovitosti, skladno z investicijskimi ukrepi, ki jih je predvidel Razširjeni energetski pregled. Določeni so bili ukrepi za učinkovito rabo energije, ki so bili tudi ekonomsko ovrednoteni. Predvideni ukrepi bodo doprinesli k energetski učinkovitosti, zmanjšanju stroškov za energijo in izboljšanju delovnih ter bivalnih pogojev.

Predvideni ukrepi za učinkovito rabo energije so tako organizacijski (vodenje energetskega managementa, osveščanje, izobraževanje, vzdrževanje), kot tudi investicijski (tehnični ukrepi na toplotnem ovoju stavbe, na razsvetljavi, na prezračevanju in klimatizaciji in na ogrevalnem sistemu).

Predmetni PZI predvideva izvedbo omenjenih investicijskih ukrepov, in sicer v smislu celovite energetske sanacije stavbe. Objekt bo po energetski sanaciji zasnovan kot energetsko varčen.

Predvideni investicijski ukrepi:

Načrt Arhitekture:

UKREPI NA OVOJU STAVBE:

- menjava obstoječih ALU oken s troslojnimi PVC okni,

- menjava zunanjih vrat,

- menjava PVC kupol,

- toplotna izolacija ovoja stavbe,

- izolacija plošče proti hladnem podstrešju,

- izolacija tal proti kletnim prostorom,

- sanacija streh

Načrt električnih inštalacij:

UKREPI VEZANI NA ELEKTRO INŠTALACIJE:

- Zamenjava obstoječih svetilk s sodobnejšimi, energetsko varčnejšimi, opremljenimi z LED sijalkami. Pri svetilkah na hodnikih in v sanitarijah je predviden avtomatski vklop prek senzorja prisotnosti.

- Izvedba priključka za zbirnik deževnice.

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

UKREPI VEZANI NA STROJNE INŠTALACIJE:

- Menjava obstoječih klimatov z novimi z rekuperacijo

- Servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije,

- Namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov s samodejno regulacijo na vsa grelna telesa

- Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskim

- Vgradnja sistema za uporabljanje deževnice

SKLOP 3: Celovita energetska sanacija na Policijski postaji Kranjska Gora

Osnovni podatki o lokaciji:

Naslov: Borovška cesta 100a, 4280 Kranjska Gora

Katastrska občina: 2169 Kranjska Gora

Številka stavbe: 92

Uporabna površina objekta: 849,75 m2

Število etaž: 3 (K+P+N)

Opis obstoječega stanja:

Stavba PP Kranjska gora je bila zgrajena leta 1980 skladno s takrat veljavnimi predpisi. Prometno je dostopna z Borovške ceste. Gre za trietažno stavbo, ki se deli na delno vkopano klet, visoko pritličje in nadstropje.

Stavba je namenjena javni upravi, in sicer delovanju Policijske postaje, v kleti pa ima prostore Gorska reševalna služba.

Stavbno pohištvo (zunanja vrata in okna) je večinoma leseno in energetsko potratno. Strop proti neogrevanemu podstrešju je toplotno izoliran s cca. 5cm toplotne izolacije.

V objekt se je v preteklosti minimalno posegalo, v smislu nujnih sanacij in predelav, ki so omogočale ustrezno funkcioniranje objekta. Objekt ima priključek na kanalizacijsko, vodovodno, elektro in telekomunikacijsko omrežje.

Objekt se ogreva s centralnim ogrevanjem, s toploto proizvedeno s kotlom na kurilno olje moči 102 kW in gorilnikom na ekstra lahko kurilno olje.

Ogrevanje sanitarne tople vode je za porabnike v kletnih prostorih izvedeno s centralnim grelnikom tople sanitarne vode, ki se ogreva iz ogrevalne veje centralnega ogrevanja. Za porabnike v pritličju in nadstropju se topla sanitarna voda zagotavlja z lokalnimi električnimi bojlerji.

Ogrevanje prostorov je izvedeno preko radiatorskega sistema. Cevi razvoda so vodene nadometno in so deloma izolirane. Radiatorji so v večini nameščeni pod okni in nimajo nameščenih termostatskih ventilov.

Prezračevanja objekta je naravno, z odpiranjem stavbnega pohištva, v sanitarijah pa z naravnim kanalskim vlekom. Prezračevanje prostora z agregatom je mehansko in ni predmet tega projekta.

Obravnavani objekt je starejša gradnja in je energetsko potraten. V objektu je bil izveden razširjeni energetski pregled na podlagi analize energetskega stanja objekta in stroškov energentov. Določeni so bili ukrepi za učinkovito rabo energije, ki so bili tudi ekonomsko ovrednoteni. Predvideni ukrepi bodo doprinesli k energetski učinkovitosti, zmanjšanju stroškov za energijo in izboljšanju delovnih ter bivalnih pogojev.

Predvideni ukrepi za učinkovito rabo energije so tako organizacijski (vodenje energetskega managementa, osveščanje, izobraževanje, vzdrževanje), kot tudi investicijski (tehnični ukrepi na toplotnem ovoju stavbe, na razsvetljavi, na prezračevanju in klimatizaciji, na ogrevalnem sistemu in na sanitarni vodi).

Predmetni PZI predvideva izvedbo omenjenih investicijskih ukrepov, in sicer v smislu celovite energetske sanacije stavbe. Objekt bo po energetski sanaciji zasnovan kot energetsko varčen.

Predvideni investicijski ukrepi:

Načrt Arhitekture:

UKREPI NA OVOJU STAVBE:

- toplotna izolacija ovoja stavbe,

- hidroizolacija zidu v zemlji (do temeljev),

- menjava oken,

- menjava vhodnih vrat,

- izolacija plošče nad nadstropjem proti neogrevanemu podstrešju

- izolacija plošče nad kletjo in kletnih notranjih ločilnih sten proti neogrevanim kletnim prostorom

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

UKREPI NA RAZSVETLJAVI:

- zamenjava svetilk s svetilkami z LED paneli

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

UKREPI NA PREZRAČEVANJU IN KLIMATIZACIJI:

- centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka

UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU:

- servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije,

- namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov s samodejno regulacijo na vsa grelna telesa,

- zamenjava kotla,

- toplotna črpalka (zrak/voda),

UKREPI NA SANITARNI VODI

- menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi

- IZVAJANJE STORITEV STROKOVNEGA NADZORA NAD IZVAJANJEM DEL TER KOORDINATORJA ZA VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Izbrani izvajalec bo moral sodelovati s strani naročnika imenovanih strokovnim nadzorom in koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi bo seznanjen ob uvedbi v delo, ter izvajalcem projektantskega nadzora.

- GARANCIJSKI ROK

Splošni garancijski rok za kakovost vgrajenih materialov in kakovost izvedenih del je najmanj 2 leti od podpisa prevzemnega zapisnika.

Garancija za vgrajene fasadne sisteme je najmanj 10 let od dneva podpisa zapisnika o primopredaji del.

Izvajalec mora v času splošnega garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu del, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik v času trajanja garancijskega roka, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor napake v postavljenem roku ne odpravi sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

- TERMINSKI PLAN

Ponudnik mora izdelati okvirni terminski plan izvedbe, ki ga predloži v ponudbi.

- OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da izbrani materiali oziroma/in oprema izpolnjujejo okoljske zahteve skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21, v nadaljevanju: Uredba), in sicer za naslednjo opremo:

Stranišča na splakovanje in pisoarji

  - Nakup opreme za stranišča in splakovanje z učinkovito rabo vode (za nove in prenovljene stavbe)

| 5.1.1 Tehnične specifikacije |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določa: |  |
|  | Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Način dokazovanja Ponudnik mora k ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih standardov, 2 ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve |

2 Preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve iz standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda

Električne sijalke in svetilke1 ter razsvetljava v notranjih prostorih

  - Električne sijalke

| 7.1.1 Tehnične specifikacije |  |
| --- | --- |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določa: |  |
|  | Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: ‒ tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali ‒ nalepko o energijski učinkovitosti ali ‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve. |

- SEZNANITEV S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

Potencialnim ponudnikom bo na njihovo pisno zaprosilo v petih dneh od prejema zaprosila posredovan CD s ključnimi elementi Projekta za izvedbo (PZI) - tehnično poročilo ter načrti v PDF obliki. Potencialni ponudniki zaprosilo pošljejo na e-naslov: gp.mnz@gov.si. Osebni prevzem CD-ja je na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ul. 2, Ljubljana ali poslano po pošti.

Potencialni ponudnik mora ob prevzemu podpisati izjavo, s katero se zavezuje, da ne bo izdelal kopije prejetih datotek, da bo prejet elektronski medij s projektno dokumentacijo uporabil izključno za namen priprave ponudbe ter ga bo po zaključku postopka javnega naročila naročniku vrnil ali ga uničil.

- MOŽNOST INFORMATIVNEGA OGLEDA OBJEKTA

Za potencialne ponudnike bo organiziran ogled objekta, ki ni obvezen, v terminu navedenem v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer pod točko VI.3 Dodatne informacije. Ogled bo organiziran na kraju izvedbe del. Naročnik dodatnih ogledov ni predvidel.

Namen informativnega ogleda je splošna seznanitev potencialnih ponudnikov z objektom.

Ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si, s sklicem na št. javnega naročila: 430-106/2022.

V času ogleda se potencialnim ponudnikom omogoči vpogled v tiskani izvod projektne dokumentacije.

Naročnik na informativnem ogledu potencialnim ponudnikom ne bo posredoval dodatnih pojasnil. Vsa vprašanja ponudnikov se zastavijo v skladu s 5. točko Navodil za izdelavo ponudbe, in ne na ogledu.

- SERVISIRANJE V GARANCIJSEM ROKU

Izvajalec mora v garancijskem roku za vse vgrajene naprave oziroma opremo zagotavljati na lokaciji naročnika servis na poziv naročnika Odzivni čas za odpravo napak je 8 ur od prijave napake, če je napaka javljena do 12.00 ure, oziroma najkasneje naslednji delovni dan. Čas za opravo napake je 48 ur od trenutka prijave napake oziroma najkasneje naslednji delovni dan. V času trajanja garancijskega roka izvajalec izvede enkrat letno servis opreme in naprav in o tem pripravi poročilo. Datum izvedbe servisov se izvede na osnovi predhodnega dogovora oziroma najave.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla, opreme ali materiala - enakovreden, se bere ta tekstualna oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiala in izdelke z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.

Izvajalec mora dela izvajati skladno z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami. Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dele projektne dokumentacije. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije