DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B0994

Nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Splošni opis	6

3.2	TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	6

3.2.1	LOKACIJA MARIBOR	6

3.2.2	LOKACIJA KOPER	16

3.3	Splošne zahteve	21

3.3.1	Kosovni prevzem opreme	21

3.3.2	Končni prevzem opreme	21

3.3.3	Garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje	21

3.3.4	Rezervni deli	22

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	22

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	22

4.1.1	Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	22

4.1.2	Jezik	22

4.1.3	Označevanje	22

4.1.4	Vsebina ponudbe	23

4.1.5	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	23

4.1.6	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	23

4.1.7	Oblika ponudbe	23

4.1.8	Veljavnost ponudb	23

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	24

4.2.1	Podatki o ponudniku in ponudbi	24

4.2.2	Predračun	24

4.2.3	Specifikacija	25

4.2.4	Izjava o garancijskem in pogarancijskem vzdrževanju	25

4.2.5	Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov	25

4.2.6	Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova	25

4.2.7	Izjava ponudnika o nadgradnji programske in strojne opreme	25

4.2.8	Izjava proizvajalca opreme ali izjava principala	25

4.2.9	Vzorec pogodbe	26

4.2.10	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	26

4.2.11	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	26

4.2.12	Tehnična dokumentacija	26

4.2.13	ESPD obrazec	27

4.3	PREVERJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJEV ZA SODELOVANJE	27

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem v republiki Sloveniji	27

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem v republiki Sloveniji	28

4.3.3	Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem izven republike Slovenije	28

4.3.4	Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem izven republike Slovenije	29

5	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	29

Primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju	30

6	MOŽNOST REVIZIJE	30

Pravna podlaga in roki za vložitev	30

Način vložitve revizije	30

7	OBRAZCI	30

Podatki o ponudniku in ponudbi	31

PREDRAČUN	32

PREDRAČUN	33

PREDRAČUN	34

PREDRAČUN	35

PREDRAČUN	36

SPECIFIKACIJA	37

Izjava o garancijSKEM IN POGARANCIJSKEM vzdrževanju	38

IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV	39

IZJAVA PONUDNIKA, DA JE VSA OPREMA TOVARNIŠKO NOVA	40

IZJAVA PONUDNIKA O NADGRADNJI PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME	41

IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME	42

IZJAVA PRINCIPALA	43

Vzorec pogodbe	44

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	52

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA	53

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi a) točke prvega ostavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/  najkasneje do 28. 07. 2022 do 09:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15287

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 28. 07. 2022 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

Ljubljana,  16. 06. 2022	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174; Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala s strani generalnega direktorja pooblaščena strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdal generalni direktor Javnega zavoda RTV Slovenija. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

## Splošni opis

Predmet javnega naročila je nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize.

Oprema bo uporabljena na lokacijah naročnika v Kopru in Mariboru. Tehnična specifikacija in zahteve so podane za vsako lokacijo ločeno. Na enak način mora ponudnik pripraviti tehnično konfiguracijo in specifikacijo cen z vsemi stroški ločeno za vsako lokacijo posebej.

Ponujena oprema mora v celoti izpolnjevati zahteve javnega naročila, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz postopka javnega naročila.

## TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

### LOKACIJA MARIBOR

#### SPLOŠNI OPIS OPREME ZA LOKACIJO MARIBOR

Predmet javnega naročila na lokaciji Maribor je nakup:

- avdio usmerjevalnika in

- avdio on-air mešalne mize

Dobavljena oprema mora posedovati CE oznako skladnosti.

#### TERMIN DOBAVE ZA LOKACIJO MARIBOR

Oprema za lokacijo Maribor mora biti dobavljena:

- strojna oprema avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.1.3 - v 4. kvartalu leta 2022,

- konfiguracija, zagon in preizkus avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.1.3  - v 1. kvartalu 2023,

- strojna oprema, konfiguracija, zagon in preizkus avdio mešalne mize za program Radia SI iz točke 3.2.1.4 - v  1.kvartalu 2023.

#### AVDIO USMERJEVALNIK (avdio matrica - MCR ROUTER) za radijsko razdelilnico RC Maribor

##### Splošne tehnične zahteve in specifikacije

MCR ROUTER je avdio usmerjevalnik (matrica). Zagotoviti mora ustrezno povezavo tako med obstoječimi avdio mešalnimi mizami, kot tudi tistimi, ki bodo v kratko in srednjeročni prihodnosti zamenjala obstoječo avdio komunikacijsko opremo. Povezave med posameznimi elementi sistema RC Maribor morajo omogočati tudi izmenjavo sistemskih ukazov.

Operaterjeva konzola, procesna enota in vhodno-izhodni moduli usmerjevalnika bodo locirani v radijski razdelilnici RC Maribor (MB-MCR).

Razporeditev lokacij je prikazana na skici:

- Ustvariti mora logično omrežje, v katerem so vsi priključeni avdio viri dostopni vsem povezanim mešalnim mizam;

- Omogočati mora preklope brez pokov.

- Usmerjanje posameznih (mono) kanalov AES 3 signala.

- Digitalna tišina na izhodu v primeru prekinitve vhoda.

- Detektor tišine.

- Generiranje alarmov in sporočil ob napakah.

- Omogočati mora osnovno procesiranje signalov: nivo signala, kompresor/omejevalnik (compressor/limiter), izenačevalnik (equalizer) in zakasnitev (delay).

- Imeti mora vhod za eksterni (word clock) signal.

- Vhod za eksterni NTP signal.

##### Centralna procesna enota (DSP core):

- Procesna enota (DSP core), pripadajoči usmerjevalnik in napajalniki morajo biti popolnoma redundantni, z avtomatskim preklopom v primeru okvare ter možnostjo manualnega preklopa za potrebe vzdrževanja.

- Omogočati mora izvedbo interne komunikacije (talkback) za matrico velikosti 24x24, ki se bo konfigurirala v skladu z navodili naročnika.

- Sistem mora biti sposoben usmerjanja vsaj 300 x 300 avdio kanalov.

- Moduli morajo biti primerni za montažo v standardne 19” omare in opremljeni z montažnim drobnim materialom za vgradnjo.

##### I/O moduli za povezavo opreme v razdelilnici

I/O moduli omogočajo priklop avdio, komunikacijske in merilne opreme.

Specificirani so v spodnji tabeli.

| Mikrofonski vhodi | 1 |
| --- | --- |
| Izhodi za slušalke (stereo) | 1 |
| Linijski vhodi (mono) | 20 |
| Linijski izhodi (mono) | 20 |
| AES3 In (stereo) | 42 |
| AES3 Out (stereo) | 42 |
| Dante vmesnik 64 kanalov (mono) | 1 |
| MADI I/O 64 kanalov (mono) | 1 |

##### I/O moduli za povezavo obstoječih mešalnih miz v studiih

Potrebno je priključiti 2 obstoječi mešalni mizi DHD, katerih procesni enoti sta nameščeni na isti lokaciji kot avdio usmerjevalnik (MCR ROUTER), z vmesniki APC in fizično povezavo CAT5e – za izmenjavo 96 avdio kanalov + sistemske informacije za vsako mešalno mizo.

Potrebno je priključiti obstoječo mešalno mizo Studer v predvajanju programa Radia SI z optičnim vmesnikom MADI, za planirano novo mešalno mizo Radia SI pa mora biti na voljo še vmesnik APC za povezavo s CAT5e kabli.

##### Operaterjeva konzola

Operaterjeva konzola mora vsebovati:

- namizno kontrolno ploščo z vsaj 32 fizičnimi programabilnimi tipkami za izbiro vira poslušanja na zvočnikih in vrtljiv gumb za nastavljanje nivoja para kontrolnih zvočnikov;

- vsaj 10 fizičnih programabilnih gumbov za interno komunikacijo (talkback);

- mikrofon in vgrajen mono zvočnik z regulacijo glasnosti za interno komunikacijo;

- linijski in AES izhod za par (stereo) zvočnikov;

- izhod za slušalke;

- na dotik občutljiv zaslon v velikosti vsaj 10 palcev za direktno kontrolo sistema MCR ROUTER-ja in prikaz merilnikov signalov;

- možnost prikaza vsaj 6-ih merilnikov (PPM in Loudness) signalov na osnovnem zaslonu;

- funkcije prikazane na zaslonu morajo biti programabilne in morajo omogočati dostop do podstrani s kontrolami DSP funkcij.

- PC s pripadajočim monitorjem velikosti vsaj 23,8 palca za:

  - Nadzor in konfiguriranje sistema.

  - Ročne preklope vozlišč.

  - Časovno programirane preklope vozlišč.

##### IT oprema

V ponudbo mora biti vključena vsa računalniška oprema (strežniki in PC), potrebna za podporo delovanja sistema, omogočanje redundance sistema ter konfiguriranje in upravljanje z avdio usmerjevalnikom. Specifikacije ponujene IT opreme morajo izpolnjevati zahteve, ki jih ponudnik predvideva za zagotavljanje stabilnega delovanja sistema. Računalniki za podporo delovanja in omogočanje redundance sistema morajo biti tipa strežnik, z redundančnim napajanjem in diskovnim poljem tipa RAID 1, izvedenim s trdimi ali SSD diski. Računalnik za konfiguriranje in upravljanje matrice mora biti tipa PC. Ponudnik mora na računalniško opremo namestiti ustrezne operacijske sisteme s pripadajočimi licencami.

##### Programska oprema

Ponudba mora obsegati vso programsko opremo, ki je potrebna za zagotavljanje delovanja, nadzor ter konfiguriranje sistema, kakor tudi programsko opremo za upravljanje z usmerjevalnikom.

Programska oprema za upravljanje z usmerjevalnikom mora omogočati in vsebovati:

- programsko opremo za prikaz informacij in avdio nivojev na osebnem računalniku;

- možnost izdelave varnostne kopije konfiguracije;

- grafični vmesnik za prikaz in preklapljanje vhodnih in izhodnih signalov v obliki matrice in prikazom v obliki seznama;

- monitoring poljubno izbranih vhodno/izhodnih signalov v matričnem prikazu;

- možnost programiranega izvajanja več sočasnih preklopov;

- časovno programiranje preklopov;

- vse morebitne dodatne licence, potrebne za delovanje zahtevanih funkcij;

Ponudba mora zajemati vse licence, ki so potrebne za delovanje sistema, kakor tudi licence potrebne za integracijo z obstoječo opremo.

##### Konfiguracija sistema in zagon

Ponudnik mora namestiti vso potrebno programsko opremo s pripadajočimi licencami in izvesti konfiguracijo sistema po zahtevah naročnika.

Ponudnik mora sistem zagnati in testirati na lokaciji RC Maribor.

Ponudnik mora izvesti izobraževanje administratorjev sistema na lokaciji naročnika. Izobraževanje mora biti zagotovljeno v trajanju vsaj 2 delovnih dni z namenom, da bo  tehnično osebje naročnika lahko izvajalo spremembe in prilagoditve obstoječe konfiguracije sistema ter lociralo morebitne napake in jih odpravljalo na ravni izmenjave okvarjenih modulov z rezervnimi.

Konfiguracija, zagon in preizkus morajo zajemati tudi povezave z obstoječimi mešalnimi mizami.

#### Avdio mešalna miza za Radio SI

##### Splošne tehnične zahteve in specifikacije

Avdio mešalna miza je razpršenega tipa s centralno procesno enoto, namenjena izvedbi programa Radia SI v obstoječih prostorih, ki obsegajo:

A - osrednji on-air studio s tremi delovnimi mesti: tehnik/DJ, moderator NEM, moderator SLO.

B – on-air studio prometne redakcije z dvema delovnima mestoma: novinar SLO, novinar ANG.

C – sekundarni produkcijski studio/montirnica

D – primarni produkcijski studio/montirnica

MR RSI – tehnološki prostor Radia SI

MB-MCR – radijska razdelilnica RC Maribor

Mešalna miza mora v klasičnem smislu obsegati tri samostojne logične enote – STUDIO A (tudi elementi studia B so sestavni del tega logičnega studia), STUDIO C in STUDIO D, ki so vse vezane na isto centralno procesno enoto (core).

Skica prostorov:

Mešalna miza mora biti modularne izvedbe, sestavljena iz:

- centralne procesne enote (DSP), nameščene v tehnološkem prostoru;

- kontrolnih modulov in studijskih pogovornih enot, nameščenih v studijskih prostorih;

- vhodno-izhodnih modulov, nameščenih delno v studiih, delno v tehnološkem prostoru;

DSP centralna enota, povezovalna oprema in nekateri avdio I/O moduli (za avdio računalnike, telefonijo…) bodo nameščene v radijski razdelilnici (MB-MCR). Ostali avdio I/O moduli, neposredno vezani na določeno studijsko enoto, bodo nameščeni neposredno v posamezni studio.

Povezave med DSP centralnimi enotami ter vsemi moduli sistema, razpršenimi po posameznih studijskih enotah, morajo biti izvedene s CAT5/6 kabli ali optičnimi kabli pri razdaljah preko 100m.

Avdio I/O moduIi morajo biti v brezšumni izvedbi (noiseless), ker bodo nameščeni neposredno v studijskih prostorih blizu mikrofonov.

DSP centralna enota mora omogočati neposredno povezavo z bodočim avdio routerjem, lociranim v radijski razdelilnici MB-MCR, s preko vmesnikov APC, ki omogočajo izmenjavo avdio signalov in sistemskih informacij.

##### Ostale tehnične zahteve:

Vsa oprema mora vsebovati naslednje elemente ali imeti naslednje karakteristike oz. omogočati naslednje načine dela:

Vsi studii in omenjena delovna mesta morajo biti povezani na način, da lahko med seboj delijo vse avdio resurse.

Med vsemi studijskimi in pogovornimi enotami mora biti mogoča neposredna komunikacija (talkback).

Fader moduli v enem studiu/delovnem mestu morajo biti sposobni prevzeti kontrolo nad izvori v nekem drugem studiu/delovnem mestu.

Na enotah s fizičnimi drsniki se zahtevajo drsniki P&G, dolžina 100 mm, motorizirani.

fS: 48 kHz, 44,1 kHz.

EIN (RS = 200 Ohm)  <=  -124 dBu.

Simetrični 110 ohmski digitalni vhodni in izhodni konektorji.

Pretvorniki frekvence vzorčenja na vseh AES3 vhodih.

Minimalno število izhodnih audio vodil za centralno procesno enoto:

- 4 programski vodila (PGM)

- 4 snemalna vodila (REC)

- 4 pomožna vodila (AUX)

- 30 mix-minus vodil (CF)

Sinhronizacija: AES11, word clock, interni sync generator v primeru odsotnosti eksternega sync signala.

Sinhronizacija realnega časa: NTP.

40 bitno floating point procesiranje signala.

Hot swapp moduli.

Možnost konfiguriranja in spreminjanja vseh parametrov mešalnih miz s pomočjo računalnika.

Individualni nivoji uporabniških pravic.

Možnost shranjevanja nastavitev in parametrov mešalne mize na zunanji pomnilnik (USB, spominska kartica).

Možnost shranjevanja in nalaganja »Snapshotov«.

Vsak fader modul mora imeti avdio vhodno matriko z rotacijskim enkoderjem in alfa numeričnim prikazom imena vira.

Funkcije na posameznem fader modulu (strip) mora vsebovati tudi:

- Visoko propustni filter;

- Mono, stereo, obračanje faze;

- 4 ali več pasovni parametrični EQ z dodatnima ločenima visoko in nizko prepustnima filtroma;

- Expander, gate, kompresor, limiter, de-esser;

- PAN/BAL;

- Vklop/izklop kanala;

- PFL;

- Merjenje nivojev avdio signalov po priporočilu EBU R128.

- TFT, LCD ali bar graph prikazovalnik mora omogočati merjenje na vseh avdio vhodih, izhodih in avdio vodilih.

- Prekrmiljen vhodni avdio signal mora biti prikazan z opozorilom na merilnem instrumentu.

- Indikator mono kompatibilnosti stereo signala.

Auto mix mode za talk show uporabo.

DSP centralna enota mora biti sposobna procesiranja najmanj 24 kanalov hkrati.

Centralna procesna enota mora omogočati prikaz časa, merilnikov signala ter aktivnosti mikrofonskih faderjev preko spletnega brskalnika na zunanjem osebnem računalniku.

Redundantni napajalniki s samodejnim preklopom v primeru izpada za vse enote, ki potrebujejo napajanje.

V ponudbo mora biti vključena tudi redundantna procesna enota (DSP core), ki se uporabi v primeru okvare osnovne procesne enote. Redundantna enota mora biti identična aktivni enoti in montirana v neposredni bližini, tako da je mogoče v primeru okvare aktivne enote vse fizične povezave z obstoječimi kabli prevezati na redundantno enoto. Konfiguracija in licence morajo biti enostavno prenosljive iz osnovne na redundantno enoto in obratno. Najbolje s pomočjo spominske kartice;

##### Specifične zahteve posameznih studiev/delovnih mest za RADIO SI

Studio A – glavni on-air studio

|  | Studio A |
| --- | --- |
| Fizični motorizirani faderji | 14 |
| Vgradno ohišje za regulatorje | 03 |
| Vgradnna centralna kontrolna enota s TB sekcijo (najmanj 20 fizičnih pritisnih tipk, zvočnik in mikrofon), monitoring sekcijo (3 potenciometri, 1 vrtljivi enkoder z alfa numeričnim prikazovalnikom imen monitoriranih izvorov, najmanj 5 pritisnih tipk za neposredni izbor izvorov), in kontrolo avdio parametrov posameznega avdio kanala (z najmanj 4-imi vrtljivimi enkoderji) | 01 |
| Barvni zaslon na dotik z uporabniško nastavljivimi layout-i, nameščen v posebnem ohišju za montažo na delovno mizo. Omogočati mora nastavitev vseh parametrov posameznega avdio kanala (channel strip), prikaz točnega časa, prikazovati mora različne avdio merilnike glede na uporabnikov izbor ter druge informacije glede na trenutni način dela mešalne mize. | 02 |
| Mikrofonski vhodi | 03 |
| Linijski vhodi(mono) | 04 |
| Linijski izhodi(mono) | 04 |
| GPI/O | 04 |
| Izhod za slušalke (vsak na ločenem avdio vodilu z individualno kontrolo glasnosti) | 03 |
| Tabletop TalkBack enota (* glej zahteve v točki 3.2.1.4.4.) | 01 |

Studio B – studio redakcije za prometne informacije, vezan neposredno na Studio A

|  | Studio-B |
| --- | --- |
| Mikrofonski vhodi | 02 |
| GPI/O | 03 |
| Izhod za slušalke (vsak na ločenem avdio vodilu z individualno kontrolo glasnosti) | 02 |
| Tabletop TalkBack enota (* glej zahteve v točki 3.2.1.4.4.) | 02 |

Studio C – sekundarni produkcijski studio

|  | Studio-C |
| --- | --- |
| Faderji (fizični ali ‘touch screen’) | 04 |
| Master control sekcija s TB in monitoringom | 01 |
| Barvni zaslon na dotik z uporabniško nastavljivimi layout-i. Omogočati mora nastavitev vseh parametrov posameznega avdio kanala (channel strip), prikaz točnega časa, prikazovati mora različne avdio merilnike glede na uporabnikov izbor ter druge informacije glede na trenutni način dela mešalne mize. Lahko je nameščen znotraj istega ohišja kot faderji oz. master control sekcija ali pa je v ločenem ohišju za montažo na delovno mizo. | 01 |
| Mikrofonski vhodi | 01 |
| Izhod za slušalke (na ločenem avdio vodilu z individualno kontrolo glasnosti) | 01 |
| GPI/O | 01 |

Studio D – primarni produkcijski studio

|  | Studio-D |
| --- | --- |
| Faderji (fizični ali ‘touch screen’) | 06 |
| Master control sekcija s TB in monitoringom | 01 |
| Barvni zaslon na dotik z uporabniško nastavljivimi layout-i. Omogočati mora nastavitev vseh parametrov posameznega avdio kanala (channel strip), prikaz točnega časa, prikazovati mora različne avdio merilnike glede na uporabnikov izbor ter druge informacije glede na trenutni način dela mešalne mize. Lahko je nameščen znotraj istega ohišja kot faderji oz. master control sekcija ali pa je v ločenem ohišju za montažo na delovno mizo. | 01 |
| Mikrofonski vhodi | 03 |
| Linijski vhodi(mono) | 04 |
| Linijski izhodi(mono) | 04 |
| Digitalni AES3 vhodi(stereo) | 04 |
| Digitalni AES3 izhodi(stereo) | 04 |
| Izhod za slušalke (na ločenem avdio vodilu z individualno kontrolo glasnosti) | 03 |
| GPI/O | 02 |

Avdio vhodi/izhodi v tehnološkem prostoru - MR RSI

|  | MR RSI |
| --- | --- |
| Digitalni AES3 vhodi(stereo) | 16 |
| Digitalni AES3 izhodi(stereo) | 16 |
| Dante I/O | 64 |

##### Zahteve studijskih pogovornih TalkBack enot

- Vse talkback enote morajo omogočati komunikacijo z vsemi drugimi talkback enotami na lokaciji Radia SI in s kontrolnim modulom mešalne mize v Studiu A.

- Zahtevana je namizna(tabletop) izvedba ohišja.

- Zaslon na dotik z uporabniško nastavljivimi layout-i;

- Vrtljivi gumb za regulacijo glasnosti zvočnika;

- Vrtljivi gumb za regulacijo glasnosti slušalk;

- Vgrajen zvočnik za pogovorno zvezo (talkback);

- Prikaz točnega časa;

- XLR mikrofonski vhod in vgrajeni mikrofon za komunikacijo (talkback);

- Izhod za slušalke 6,3mm;

- Najmanj 10 programabilnih mehanskih ali 'touch screen' tipk za izbor različnih virov monitoringa;

- Set programabilnih mehanskih ali 'touch screen' tipk za neposredno komunikacijo z drugimi talkback destinacijami, med drugim tudi:

  - Talkback do vseh vključenih studiev in drugih delovnih mest;

  - Talkback v AUX in CF vodilo;

  - Utišanje zvočnika v primeru, ko je aktiven kateri od programskih mikrofonov v prostoru;

##### Programska oprema, konfiguracija in licence

Ponudnik mora zagotoviti računalniško programsko opremo za konfiguracijo, programiranje in delovanje avdio mešalnih miz, upravljanje in povezovanje DSP centralnih enot ter programsko opremo za prikaz parametrov in delovanja ter opravljanje avdio meritev na zunanjih računalniških zaslonih.

Ponudnik mora zagotoviti programiranje, oziroma konfiguriranje sistema v skladu z zahtevami naročnika.

Ponudba mora zajemati vse licence, potrebne za izvajanje v razpisu zahtevanih funkcionalnosti.

### LOKACIJA KOPER

#### TERMIN DOBAVE ZA LOKACIJO KOPER

Oprema za lokacijo Koper mora biti dobavljena:

- strojna oprema, konfiguracija, zagon in preizkus avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.2.3 - v 1. kvartalu 2023,

- integracija v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper (OPCIJA 1) iz točke 3.2.2.3.8 - v 2. kvartalu 2023.

#### SPLOŠNI OPIS OPREME ZA LOKACIJO KOPER

#### Predmet javnega naročila na lokaciji Koper je nakup avdio usmerjevalnika.

Dobavljena oprema mora posedovati CE oznako skladnosti.

#### AVDIO USMERJEVALNIK (avdio matrica - MCR ROUTER) za radijsko razdelilnico RC Koper

##### Splošne tehnične zahteve in specifikacije

MCR ROUTER je avdio usmerjevalnik (matrica). Zagotoviti mora ustrezno povezavo tako med obstoječimi avdio mešalnimi mizami, kot tudi tistimi, ki bodo v kratko in srednjeročni prihodnosti zamenjala obstoječo avdio komunikacijsko opremo. Povezave med posameznimi elementi sistema RC Koper morajo omogočati tudi izmenjavo sistemskih ukazov.

Operaterjeva konzola, procesna enota in vhodno-izhodni moduli usmerjevalnika bodo locirani v radijski razdelilnici RC Koper.

Razporeditev lokacij je prikazana na skici:

- Ustvariti mora logično omrežje, v katerem so vsi priključeni avdio viri dostopni vsem povezanim mešalnim mizam.

- Omogočati mora preklope brez pokov.

- Usmerjanje posameznih (mono) kanalov AES 3 signala.

- Digitalna tišina na izhodu v primeru prekinitve vhoda.

- Detektor tišine.

- Generiranje alarmov in sporočil ob napakah.

- Omogočati mora osnovno procesiranje signalov: nivo signala, kompresor/omejevalnik (compressor/limiter), izenačevalnik (equalizer) in zakasnitev (delay).

- Imeti mora vhod za eksterni »word clock« signal.

- Vhod za eksterni NTP signal.

##### Centralna procesna enota (DSP core):

- Procesna enota (DSP core), pripadajoči usmerjevalnik in napajalniki morajo biti popolnoma redundantni, z avtomatskim preklopom v primeru okvare ter možnostjo manualnega preklopa za potrebe vzdrževanja.

- Omogočati mora izvedbo interne komunikacije (talkback) za matrico velikosti 24x24.

- Sistem mora biti sposoben usmerjanja vsaj 300 x 300 avdio kanalov.

- Moduli morajo biti primerni za montažo v standardne 19” omare in opremljeni z montažnim drobnim materialom za vgradnjo.

##### I/O moduli za povezavo opreme v razdelilnici

I/O moduli omogočajo priklop avdio, komunikacijske in merilne opreme. Specificirani so v spodnji tabeli.

| Mikrofonski vhodi | 1 |
| --- | --- |
| Izhodi za slušalke(stereo) | 1 |
| Linijski vhodi(mono) | 40 |
| Linijski izhodi(mono) | 40 |
| AES3 In(stereo) | 56 |
| AES3 Out(stereo) | 56 |
| GPO za alarme in signalizacijo | 8 |

##### I/O moduli za povezavo obstoječih mešalnih miz v studiih

Potrebno je priključiti:

- 3 obstoječe mešalne mize proizvajalca DHD, katerih procesne enote so nameščene na isti lokaciji kot avdio usmerjevalnik.

Povezave teh morajo biti opravljene z GA vmesniki preko optičnega kabla za izmenjavo 1024 avdio kanalov, kontrolnih ukazov in sistemskih informacij za vsako mešalno mizo ter mora vključevati tudi vse potrebne licence in morebitne programske posodobitve obstoječe opreme za to.

- 4 obstoječe mešalne mize proizvajalca DHD, katerih procesne enote bodo nameščene v posameznih studiih. Povezave teh morajo biti opravljene z APC vmesniki in fizično povezavo z oklopljenimi kabli CAT5e – za izmenjavo 96 avdio kanalov, kontrolnih ukazov in sistemskih informacij za vsako mešalno mizo ter mora vključevati tudi vse potrebne licence in morebitne programske posodobitve obstoječe opreme za to.

##### Operaterjeva konzola

Operaterjeva konzola mora omogočati montažo v 19” rack omaro in mora vsebovati:

- kontrolno ploščo z vsaj 16 fizičnimi programabilnimi tipkami za izbiro vira poslušanja na zvočnikih in za interno komunikacijo (talkback).

- vrtljiv gumb za nastavljanje nivoja glasnosti para kontrolnih zvočnikov.

- mikrofon ter regulacijo glasnosti za interno komunikacijo.

- linijski izhod za par (stereo) zvočnikov (za izvedbo se lahko se koristi tudi en par (stereo) od 40 (mono) zahtevanih izhodov na I/O modulih)

- izhod za slušalke.

- na dotik občutljiv zaslon v velikosti vsaj 10 palcev za direktno kontrolo sistema MCR ROUTER  in prikazom merilnikov signalov.

- možnost prikaza vsaj 6-ih merilnikov (PPM in Loudness) signalov na osnovnem zaslonu.

- funkcije prikazane na zaslonu morajo biti programabilne in morajo omogočati dostop do podstrani s kontrolami DSP funkcij.

- PC s pripadajočim monitorjem velikosti vsaj 23,8 palca za:

  - Nadzor in konfiguriranje sistema.

  - Ročne preklope vozlišč.

  - Časovno programirane preklope vozlišč.

##### IT oprema

V ponudbo mora biti vključena vsa računalniška oprema (strežniki in PC), potrebna za podporo delovanja sistema, omogočanje redundance sistema ter konfiguriranje in upravljanje z avdio usmerjevalnikom. Specifikacije ponujene IT opreme morajo izpolnjevati zahteve, ki jih ponudnik predvideva za zagotavljanje stabilnega delovanja sistema. Računalniki za podporo delovanja in omogočanje redundance sistema morajo biti tipa strežnik, z redundančnim napajanjem in diskovnim poljem tipa RAID 1, izvedenim s trdimi ali SSD diski. Računalnik za konfiguriranje in upravljanje matrice mora biti tipa PC. Ponudnik mora na računalniško opremo namestiti ustrezne operacijske sisteme s pripadajočimi licencami.

##### Programska oprema

Ponudba mora obsegati vso programsko opremo, ki je potrebna za zagotavljanje delovanja, nadzor ter konfiguriranje sistema, kakor tudi programsko opremo za upravljanje z usmerjevalnikom.

Programska oprema za upravljanje z usmerjevalnikom mora omogočati in vsebovati:

- programsko opremo za prikaz informacij in avdio nivojev na osebnem računalniku.

- možnost izdelave varnostne kopije konfiguracije.

- grafični vmesnik za prikaz in preklapljanje vhodnih in izhodnih signalov v obliki matrice in prikazom v obliki seznama.

- monitoring poljubno izbranih vhodno/izhodnih signalov v matričnem prikazu.

- možnost programiranega izvajanja več sočasnih preklopov.

- časovno programiranje preklopov.

- vse morebitne dodatne licence, potrebne za delovanje zahtevanih funkcij.

Ponudba mora zajemati tudi vse licence, ki so potrebne za delovanje sistema, kakor tudi licence potrebne za integracijo z obstoječo opremo.

##### Integracija v obstoječe tehnično okolje – OPCIJA 1

Ponudnik mora obvezno ponuditi tudi OPCIJO 1 (integracijo v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper).

Naročnik se bo ob sprejetju odločitve o oddaji tega javnega naročila odločil o nakupu Opcije 1. Če se bo naročnik odločil za nakup Opcije 1, jo bosta  pogodbeni stranki vključili v osnovno pogodbo.

Ponudnik mora pred oddajo ponudbe obvezno opraviti ogled obstoječega sistema.

Za ogled se mora ponudnik predhodno prijaviti na naslov: blaz.sutlovic@rtvslo.si .

Storitev integracije mora obsegati :

- Montažo in vgradnjo dobavljene opreme v že pripravljene 19ˇ rack omare z pripravljeno električno napeljavo.

- Demontažo obstoječe DHD opreme in njena namestitev v že pripravljeno 19" rack omaro.

- Prevezavo vseh I/O točk iz dobavljenega avdio usmerjevalnika na preklopne panele.

- Dobavo, montažo in priklop 2 kom. preklopnih panelov z skupno 256 I/O in uporaba obstoječega panela proizvajalca Ghielmetti USF 2x32 AV 3/3 (dobavljeni preklopni paneli morajo biti enaki zaradi skladnosti z obstoječim – vsi paneli skupaj 384 I/O) .

- Reorganizacijo in priklop obstoječih kablov (povezave studii-MCR) na obstoječ in nove preklopne panele.

- Dobavo vseh potrebnih kablov za lokalno ožičenje.

- Dobavo vseh potrebnih konektorjev za priklop dobavljene opreme.

- Dobavo potrebnega drobnega materiala.

- Testiranje povezav.

- Izdelavo vezalne sheme.

- Označevanje kablov v skladu z vezalno shemo.

##### Konfiguracija sistema in zagon

Ponudnik mora namestiti vso potrebno programsko opremo s pripadajočimi licencami in izvesti konfiguracijo sistema po zahtevah naročnika.

Ponudnik mora sistem zagnati in testirati na lokaciji RC Koper.

Ponudnik mora izvesti izobraževanje administratorjev sistema na lokaciji naročnika. Izobraževanje mora biti zagotovljeno v trajanju vsaj 2 delovnih dni z namenom, da bo  tehnično osebje naročnika lahko izvajalo spremembe in prilagoditve obstoječe konfiguracije sistema ter lociralo morebitne napake in jih odpravljalo na ravni izmenjave okvarjenih modulov z rezervnimi.

Konfiguracija, zagon in preizkus mora zajemati tudi povezave z obstoječimi mešalnimi mizami.

## Splošne zahteve

### Kosovni prevzem opreme

Kosovne prevzeme  bo opravil naročnik po prejemu opreme na posamezne lokacije naročnika. S kosovnimi prevzemi bo ugotovljena kompletnost dobavljene opreme glede na zahtevane specifikacije.

Posamezni kosovni prevzem mora biti opravljen v roku največ 10 (desetih) dni po prejemu opreme v skladišče posamezne lokacije naročnika.

### Končni prevzem opreme

Končne prevzeme opreme na posameznih lokacijah naročnika bosta opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika, ki mora imeti tehnično usposobljeno osebje. Pri končnem prevzemu in zagonu bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov

- funkcionalnost

- stabilnost delovanja

- odpravljanje morebitnih napak

Naročnik mora pristopiti h končnemu prevzemu dobavljenega blaga (opreme) najkasneje v roku 6 mesecev po kosovnem prevzemu opreme.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri postopku končnega prevzema (ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki), morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku trideset (30) dni po neuspešnem končnem prevzemu; po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni prevzem bo izveden, ko so odpravljene vse morebitne nepravilnosti.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

### Garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso opremo je osemnajst (18) mesecev po zaključenem končnem prevzemu, ponudnik pa lahko ponudi  daljšo garancijsko dobo.

Garancijski rok začne teči z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o končnem prevzemu opreme.

Naročnik zahteva:

- V času garancije mora ponudnik zagotoviti brezplačno tehnično podporo z odpravo vseh napak.

- Nadgradnje programske opreme morajo biti  brezplačne.

- Zagotovljeni rezervni deli za ponujeno opremo morajo biti dostopni vsaj 7 let po končnem   prevzemu opreme. V času garancijske dobe morajo biti rezervni deli brezplačni za naročnika.

Ponudnik mora predložiti izjavo s podrobnejšimi podatki o vzdrževanju opreme v času garancijskega roka in po izteku garancijskega roka, iz katerih morajo biti razvidni: naslov evropskega servisa za ponujeno opremo, telefonska številka in e-mail kontaktne osebe, ki svetuje naročniku v primeru okvar, odzivni čas ter rok, v katerem bo napaka odpravljena oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Ponudnik mora obvezno zagotoviti:

- za čas garancijskega roka: brezplačno dobavo nadomestnih modulov s hitro pošto v roku 5 delovnih dni po zahtevi. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo na ponudnikove stroške vrnil defektni modul po prejetju nadomestnega.

- za čas po preteku garancijskega roka  (tj. do 7 let po končnem prevzemu opreme): dobavo nadomestnih modulov s hitro pošto v roku 5 delovnih dni po zahtevi. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo na svoje stroške vrnil defektni modul po prejetju nadomestnega.

### Rezervni deli

Ponudnik mora zagotoviti dobavo rezervnih delov za ponujeno opremo za dobo najmanj 7 (sedem) let po končnem prevzemu opreme, skladno z uradnim cenikom rezervnih delov.  V času garancijske dobe morajo biti rezervni deli brezplačni za naročnika.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 21. 07. 2022 do 10:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem ali v angleškem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi opremo, ki je predmet javnega naročila, v celoti. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo izločene.

### Oblika ponudbe

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve.

V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne do 28. 10. 2022. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži Predračun, zahtevan v točki 4.2.2 Dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila v obliki pdf.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah  4.2.1 ter v tč. od 4.2.3 do 4.2.12 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Glejte točko 4.2.13 te dokumentacije.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo.  Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku in ponudbi

### Predračun

Cene:

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP lokacije naročnika, dostavljeno v skladišče posamezne lokacije naročnika (skladno z INCOTERMS 2010); brez vključenega DDV.

Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Opcijska ponudba:

Ponudniki morajo obvezno ponuditi tudi OPCIJO 1, skladno z zahtevami v tč. 3.2.2.3.8.

Dobavni rok:

Naročnik zahteva dobavo opreme in izvedbo storitev v naslednjih rokih:

Oprema za lokacijo Maribor mora biti dobavljena:

- strojna oprema avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.1.3  - v 4. kvartalu leta 2022,

- konfiguracija, zagon in preizkus avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.1.3  - v 1. kvartalu 2023,

- strojna oprema, konfiguracija, zagon in preizkus avdio mešalne mize za program Radia SI iz točke 3.2.1.4 - v  1.kvartalu 2023

Oprema za lokacijo Koper mora biti dobavljena:

- strojna oprema, konfiguracija, zagon in preizkus avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.2.3  - v 1. kvartalu 2023,

- integracija v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper (OPCIJA 1) iz točke 3.2.2.3.8 - v 2. kvartalu 2023

### Specifikacija

Ponudnik mora podrobno specificirati svoj predračun ter navesti ločene cene po posameznih postavkah ponujene opreme in storitev – za vsako lokacijo posebej.

### Izjava o garancijskem in pogarancijskem vzdrževanju

### Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov

### Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

### Izjava ponudnika o nadgradnji programske in strojne opreme

### Izjava proizvajalca opreme ali izjava principala

V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec opreme, mora predložiti eno izmed navedenih izjav.

Če ponudnik predloži izjavo principala, mora poleg te izjave predložiti tudi kopijo pogodbe med principalom in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da ima principal popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

Ta izjava ni potrebna za: instalacijski material, pasivno opremo in ostalo drobno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista. V angleški verziji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je v pogodbi vsak člen napisan najprej v slovenščini in nato v angleščini. V primeru dvoma ali nesporazuma, velja slovenska verzija.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31.07.2023.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### Tehnična dokumentacija

Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo (v slovenskem ali v angleškem jeziku), iz katere bo nedvoumno  razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve in specifikacije.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteko XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## PREVERJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJEV ZA SODELOVANJE

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem v republiki Sloveniji

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Namesto potrdil pa lahko ponudnik predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, na podlagi katerih bo ta potrdila pridobil naročnik sam.

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril  v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava – da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem v republiki Sloveniji

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih).

V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Dokument na dan naročnikovega poziva ne sme biti starejši od enega meseca.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Preverjanje razlogov za izključitev – ponudniki s sedežem izven republike Slovenije

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence svoje države, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju obveznosti na področju delovnega prava – da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži ustrezna dokazila o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje – ponudniki s sedežem izven republike Slovenije

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo pozval ponudnika, da predloži dokazila iz uradne evidence svoje države, ki izkazujejo, da je ponudnik vpisan v ustrezni poslovni ali trgovski register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih).

V kolikor ima ponudnik več računov, mora bančna potrdila o solventnosti predložiti za vse račune.

Dokument na dan naročnikovega poziva ne sme biti starejši od enega meseca.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

# MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila »najnižja cena«.

Naročnik bo razvrstil po merilu vse pravočasno prispele ponudbe in jim skladno s spodaj navedeno formulo dodelil točke:

| C = (CMIN/CPON) x 100 |  |
| --- | --- |

C = število točk za merilo »najnižja cena«

CMIN =  najnižja ponujena cena (seštevek neto vrednosti lokacij Maribor in Koper ter Opcije 1)

CPON = ocenjevana ponudba (seštevek neto vrednosti lokacij Maribor in Koper ter Opcije 1)

Izračun poteka na dve decimalni mesti. Največje število točk za to merilo je 100 točk.

Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk in za katero bo naročnik v nadaljnjem postopku preverjanja ugotovil, da je dopustna.

## Primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejela(i) enako največje število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo, če ponudbe še vedno ne bo mogoče izbrati, bo naslednje merilo krajši dobavni rok (za dobave, zahtevane v 4. kvartalu leta 2022).

# MOŽNOST REVIZIJE

## Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN - Uradni list RS 43/2011,  ZPVPJN-A - Uradni list RS 63/2013,  ZPVPJN-B - Uradni list RS 60/2017, ZPVPJN-C - Uradni list RS 72/2019) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

## Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

## Podatki o ponudniku in ponudbi

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

Nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize

Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| TELEFON in ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| ID ZA DDV PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: ……………………………………….. (najmanj do 28. 10. 2022)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu.

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994 – stran 1

LOKACIJA MARIBOR

Avdio usmerjevalnik za radijsko razdelilnico in avdio mešalna miza za Radio SI

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Končna neto vrednost ponujene strojne opreme avdio usmerjevalnika iz tč. 3.2.1.3 za LOKACIJO MARIBOR - skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |
| 02 | Končna neto vrednost konfiguracije, zagona in preizkusa avdio usmerjevalnika iz tč. 3.2.1.3 za LOKACIJO MARIBOR - skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |
| 03 | Skupaj neto vrednost celotne ponujene opreme in pripadajočih storitev za avdio usmerjevalnik iz tč. 3.2.1.3 za LOKACIJO MARIBOR - skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (01 + 02) |  |
| 04 | Končna neto vrednost ponujene strojne opreme avdio mešalne mize za program Radia SI iz tč. 3.2.1.4 za LOKACIJO MARIBOR - skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |
| 05 | Končna neto vrednost konfiguracije, zagona in preizkusa avdio mešalne mize za program Radia SI iz tč. 3.2.1.4 za LOKACIJO MARIBOR - skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |
| 06 | Skupaj neto vrednost ponujene opreme in pripadajočih storitev za avdio mešalno mizo za program Radia SI iz tč. 3.2.1.4 za LOKACIJO MARIBOR - skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (04 + 05) |  |
| 07 | SKUPAJ NETO - DDP maribor, lokacija RTV Centra Maribor, Ilichova 33, 2000 Maribor (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV (03 + 06) |  |

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994 – stran 2

LOKACIJA MARIBOR

Avdio usmerjevalnik za radijsko razdelilnico in avdio mešalna miza za Radio SI

Plačilni pogoji za dobavo strojne opreme:

- 80 % - v roku 30 dni po naročnikovem kosovnem prevzemu dobavljene opreme in prejemu ustreznega računa;

- 20 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika;

Plačilni pogoji za konfiguracijo, zagon in preizkus strojne opreme:

- 80 % - v roku 30 dni po izvršeni konfiguraciji, zagonu in preizkusu dobavljene opreme in prejemu ustreznega računa;

- 20 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika;

Dobavni in izvedbeni roki:

- strojna oprema avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.1.3:  ………………………………………………………..

- konfiguracija, zagon in preizkus avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.1.3: ……………………………………..

- strojna oprema avdio mešalne mize za program Radia SI iz točke 3.2.1.4: ………………………………………………………………………………………………………………

- konfiguracija, zagon in preizkus avdio mešalne mize za program Radia SI iz točke 3.2.1.4: ………………………………………………………………………………………………………………

Garancijski rok: ……………………………………………………………………………………………

Kraj in datum: 		Žig:	Podpis zastopnika oz. prokurista:

.......................................		............……..............................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994 – stran 3

LOKACIJA KOPER

Avdio usmerjevalnik za radijsko razdelilnico

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Končna neto vrednost ponujene strojne opreme avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.2.3 za LOKACIJO KOPER (brez Opcije 1) - skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |
| 02 | Končna neto vrednost konfiguracije, zagona in preizkusa avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.2.3 za LOKACIJO KOPER (brez Opcije 1) - skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |
| 03 | SKUPAJ NETO - DDP koper, lokacija RTV Centra Koper, Ulica OF 15, 6000 koper (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV (01 + 02) |  |

Integracija v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper (OPCIJA 1)

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Končna neto vrednost integracije v obstoječe tehnično okolje za LOKACIJO KOPER (OPCIJA 1) - skladno z zahtevami tč. 3.2.2.3.8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Skupaj neto brez DDV |  |

Naročnik se bo ob sprejetju odločitve o oddaji tega javnega naročila odločil o nakupu Opcije 1. Če se bo naročnik odločil za nakup Opcije 1, jo bosta  pogodbeni stranki vključili v osnovno pogodbo.

Ponudnik mora pred oddajo ponudbe obvezno opraviti ogled obstoječega sistema.

Za ogled se mora ponudnik predhodno prijaviti na naslov: blaz.sutlovic@rtvslo.si .

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994 – stran 4

LOKACIJA KOPER

Plačilni pogoji za dobavo strojne opreme:

- 80 % - v roku 30 dni po naročnikovem kosovnem prevzemu dobavljene opreme in prejemu ustreznega računa;

- 20 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika;

Plačilni pogoji za konfiguracijo, zagon in preizkus strojne opreme:

- 80 % - v roku 30 dni po izvršeni konfiguraciji, zagonu in preizkusu dobavljene opreme in prejemu ustreznega računa;

- 20 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika;

Plačilni pogoji za Opcijo 1 (Integracija v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper:

- 100 % - v roku 30 dni po izvršeni integraciji v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper in prejemu ustreznega računa;

Dobavni in izvedbeni roki:

- strojna oprema avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.2.3: …………………………………………….

- konfiguracija, zagon in preizkus avdio usmerjevalnika iz točke 3.2.2.3: …………………………….

- integracija v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper (OPCIJA 1) iz tč. 3.2.2.3.8:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Garancijski rok: ……………………………………………………………………………………………

Kraj in datum: 		Žig:	Podpis zastopnika oz. prokurista:

.......................................		............……..............................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## PREDRAČUN

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994 – stran 5

Skupna ponudbena vrednost (Maribor in Koper ter Opcija 1)

|  | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | SKUPAJ NETO LOKACIJA MARIBOR - DDP maribor, LOKACIJA RTV Centra Maribor, Ilichova 33, 2000 Maribor (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV |  |
| 02 | SKUPAJ NETO LOKACIJA KOPER - DDP koper, LOKACIJA RTV Centra Koper, Ulica OF 15, 6000 koper (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV |  |
| 03 | SKUPAJ NETO OPCIJA 1 - DDP LOKACIJA RTV Centra Koper, Ulica OF 15, 6000 koper (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV |  |
| 04 | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (01 + 02 + 03) /MERILO/ |  |

Kraj in datum: 		Žig:	Podpis zastopnika oz. prokurista:

.......................................		............……..............................

## SPECIFIKACIJA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

Ponudnik mora podrobno specificirati svoj predračun ter navesti ločene cene po posameznih postavkah ponujene opreme in storitev – za vsako lokacijo posebej.

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o garancijSKEM IN POGARANCIJSKEM vzdrževanju

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- za vso ponujeno opremo nudimo ……….. mesečni garancijski rok, šteto od datuma uspešno opravljenega končnega prevzema ponujene opreme;

(ponudnik vpiše število mesecev, zahtevano je najmanj 18  mesecev)

- za celotno opremo v obdobju ponujenega garancijskega roka zagotavljamo brezplačno tehnično podporo z odpravo vseh napak;

- v času garancijskega roka zagotavljamo brezplačne nadgradnje programske opreme;

- v času garancijskega roka zagotavljamo  brezplačno dobavo nadomestnih modulov s hitro pošto v roku 5 delovnih dni po zahtevi. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo na naše stroške vrnil defektni modul po prejetju nadomestnega.

- v času po preteku garancijskega roka (tj. do 7 let po končnem prevzemu opreme) zagotavljamo  dobavo nadomestnih modulov s hitro pošto v roku 5 delovnih dni po zahtevi. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo na svoje stroške vrnil defektni modul po prejetju nadomestnega.

Podatki o pooblaščenem evropskem servisu za ponujeno opremo:

Naziv servisa: …………………………………………………………………………………………………..

Naslov servisa: …………………………………………………………………………………………………

Kontaktna oseba za tehnično podporo: ……………… telefon: …………. e-pošta: ……………………

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotavljali od proizvajalca predvidene rezervne dele še 7 (sedem) let po poteku garancijske dobe za opremo, ki smo jo ponudili na javno naročilo JN-B0994, skladno z uradnim veljavnim cenikom rezervnih delov.

Ob vsaki spremembi uradnega cenika rezervnih delov bomo o tem obvestiti naročnika.

Zagotavljamo, da bodo v času garancijske dobe rezervni deli brezplačni za naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA, DA JE VSA OPREMA TOVARNIŠKO NOVA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je vsa oprema, ki jo ponujamo na javno naročilo JN-B0994, tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik: ..................................................

Naslov: .......................................................

## IZJAVA PONUDNIKA O NADGRADNJI PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v času garancijske dobe za ponujeno opremo po JN-B0994 brezplačno oskrbovali naročnika s programskimi nadgradnjami, ki odpravljajo eventualne napake v programski opremi oziroma z nadgradnjami, ki ne pomenijo občutnejše širitve funkcionalnosti.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Proizvajalec opreme: ..................................................

Naslov: .......................................................

....................................................................

## IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

……………. (proizvajalec opreme)  potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B0994 (nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize), na katerega se prijavlja …………..  (ponudnik) s svojim predračunom oz. specifikacijo št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0994.

Kraj in datum: 				  Žig:		       Podpis zastopnika proizvajalca opreme

oz. prokurista:

........................................					........................................................

Principal: ..................................................

Naslov: .......................................................

....................................................................

## IZJAVA PRINCIPALA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

……………. (principal)  potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B0994 (nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize), na katerega se prijavlja …………..  (ponudnik) s svojim predračunom oz. specifikacijo št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0994, in sicer preko našega podjetja.

Kot dokazilo prilagamo kopijo pogodbe med nami in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da imamo popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno pogodbo, jo bomo naročniku prinesli v vpogled.

Kraj in datum: 				  Žig:		            Podpis zastopnika principala

oz. prokurista:

........................................					........................................................

## Vzorec pogodbe

POGODBA  štev. JN-B0994

Nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1000 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Andrej Grah Whatmough

generalni direktor RTV Slovenija

(v nadaljevanju teksta NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju teksta PONUDNIK)

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/2015 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZJN-3) za nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize.

Ponudnik je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil RS, štev. ….., z dne ………… in Uradnem listu EU št…….,   z dne…..

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-B0994, sprejeti in navedeni v ponudbeni dokumentaciji  .............. z dne ……..

3. člen

3.1

Končna vrednost nakupa avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize znaša:

EUR ………………       DDP lokacije naročnika, dostavljeno v skladišča posameznih lokacij

naročnika (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV

V zgornji vrednosti predstavlja:

Lokacija Maribor:

EUR ……………..

Lokacija Koper:

EUR ……………..

- V primeru plačila domačemu ponudniku, bo le-ta ob izstavitvi računa priračunal DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

- V primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti (EU), bo naročnik izvršil samoobdavčitev z DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

Cene po tej pogodbi so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe.

3.2

Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice), morajo vsebovati tudi oznako javnega naročila oz. pogodbe in oznako naročila. Naročilo bo ponudnik prejel po pričetku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo navedene zneske plačeval na  račun ponudnika štev.:.......................................pri banki: ...........................................................;  v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji:

Plačilni pogoji za dobavo strojne opreme:

- 80 % - v roku 30 dni po naročnikovem kosovnem prevzemu dobavljene opreme in prejemu ustreznega računa;

- 20 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika;

Plačilni pogoji za konfiguracijo, zagon in preizkus strojne opreme:

- 80 % - v roku 30 dni po izvršeni konfiguraciji,  zagonu in preizkusu dobavljene opreme in prejemu ustreznega računa;

- 20 % - v 30 dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu dobavljene opreme in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika;

Plačilni pogoji za Opcijo 1 (Integracija v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper:

- 100 % - v roku 30 dni po izvršeni integraciji v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper in prejemu ustreznega računa;

Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), mora naročnik, kot posredni proračunski uporabnik prejemati račune ponudnikov s sedežem v republiki Sloveniji izključno v elektronski obliki (e-račun).

4. člen

Ponudnik bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5. člen

Ponudnik bo opremo (blago) dobavil v skladišča posameznih lokacij naročnika ter izvršil konfiguracijo, zagon in preizkus, kot sledi:

Lokacija Maribor:

- strojno opremo avdio usmerjevalnika bo ponudnik dobavil …………………………;

- konfiguracijo, zagon in preizkus avdio usmerjevalnika bo ponudnik izvedel ………………………;

- strojno opremo avdio mešalne mize za program Radia SI bo ponudnik dobavil …………………;

- konfiguracijo, zagon in preizkus avdio mešalne mize za program Radia SI bo ponudnik izvedel ……………………….

Lokacija Koper:

- strojno opremo avdio usmerjevalnika bo ponudnik dobavil …………………………;

- konfiguracijo, zagon in preizkus avdio usmerjevalnika bo ponudnik izvedel ………………………;

- integracijo v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper (Opcija 1) bo ponudnik izvedel …………….

Po zgoraj navedenih rokih naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5.1

Ob dobavi opreme mora ponudnik predložiti uporabniške in servisne priročnike v slovenskem ali angleškem jeziku v elektronski obliki.

5.2

Naročnik bo najkasneje v 10 (desetih) dneh po posameznih prejemih opreme v skladišča posameznih lokacij naročnika opravil kosovne prevzeme. S kosovnimi prevzemi bo ugotovljena kompletnost dobavljene opreme glede na zahtevane specifikacije.

5.3

Ponudnik mora namestiti vso potrebno programsko opremo s pripadajočimi licencami in izvesti konfiguracijo sistema po zahtevah naročnika. Ponudnik mora sistem zagnati in testirati na lokacijah naročnika v RC Maribor in v RC Koper.

Ponudnik mora izvesti izobraževanje administratorjev sistema na obeh lokacijah naročnika. Točna datuma bosta naročnik in ponudnik naknadno uskladila.

Izobraževanje mora biti zagotovljeno na vsaki lokaciji v trajanju vsaj 2 delovnih dni  z namenom, da bo  tehnično osebje naročnika lahko izvajalo spremembe in prilagoditve obstoječe konfiguracije sistema ter lociralo morebitne napake in jih odpravljalo na ravni izmenjave okvarjenih modulov z rezervnimi.

Vse stroške izobraževanja in stroške za predavatelja/e (nastanitev, dnevnice in potovanja) krije ponudnik.

Konfiguracija, zagon in preizkus morajo zajemati tudi povezave z obstoječimi mešalnimi mizami.

6. člen

Garancijski pogoji so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe in so bili sprejeti s strani obeh pogodbenih partnerjev. Garancijski rok traja …………………………………………………. in prične teči z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme.

V času garancijskega roka ponudnik zagotavlja brezplačno vzdrževanje opreme z odpravo napak.

Ponudnik zagotavlja:

- za čas garancijskega roka: brezplačno dobavo nadomestnih modulov s hitro pošto v roku 5 delovnih dni po zahtevi. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo na ponudnikove stroške vrnil defektni modul po prejetju nadomestnega.

- za čas po preteku garancijskega roka  (tj. do 7 let po končnem prevzemu opreme): dobavo nadomestnih modulov s hitro pošto v roku 5 delovnih dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte.  Naročnik bo na svoje stroške vrnil defektni modul po prejetju nadomestnega.

Ponudnik se obvezuje tudi, da bo naročniku v času garancije nudil brezplačno tehnično podporo v primeru, ko le-ta sam ne bo mogel  odpraviti napake na opremi. Naziv in naslov evropskega servisa: …………………………………….. Kontaktna oseba za tehnično podporo: ………………...................., telefon:................, e-mail:.......................

Ponudnik je dolžan naročniku takoj sporočiti morebitne spremembe glede kontaktnih podatkov.

6.1

Ponudnik se obvezuje, da bo zagotavljal od proizvajalca predvidene rezervne dele še najmanj 7 (sedem) let od datuma končnega prevzema opreme, skladno z izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.

Ponudnik se obvezuje, da bodo v času garancijske dobe rezervni deli brezplačni za naročnika.

V dobi zagotavljanja rezervnih delov (tj. sedem let po končnem prevzemu opreme) pa se ponudnik obvezuje, da bo dobavljal rezervne dele skladno z uradnim cenikom ponudnika.

Ponudnik mora ob vsaki spremembi uradnega cenika rezervnih delov o tem obvestiti naročnika.

6.2

Ponudnik zagotavlja, da bodo vse nadgradnje programske opreme v času garancijskega roka brezplačne za naročnika, skladno z izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.

7. člen

Končne prevzeme opreme na posameznih lokacijah naročnika bosta opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika, ki mora imeti tehnično usposobljeno osebje. Pri končnem prevzemu in zagonu bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov

- funkcionalnost

- stabilnost delovanja

- odpravljanje morebitnih napak

Naročnik mora pristopiti h končnemu prevzemu dobavljenega blaga (opreme) najkasneje v roku 6 mesecev po kosovnem prevzemu opreme.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri postopku končnega prevzema (ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki), morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku trideset (30) dni po neuspešnem končnem prevzemu; po tem roku lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni prevzem bo izveden, ko so odpravljene vse morebitne nepravilnosti.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

8. člen

Naročnik lahko oporeka kakovosti blaga oz. storitve v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi neustrezno kakovost. V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo napake, ki jo je ponudnik dolžan odpraviti. Pogoji odpravljanja napak so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe. V primeru, da kakovost blaga oz. storitve ni v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali iz ponudbene dokumentacije, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik  odgovarja za  skrite napake na dobavljenem blagu oz. opravljeni storitvi. Skrite napake so tiste, ki  jih  naročnik ni mogel odkriti  z  običajnim pregledom  dobavljenega blaga oz. storitve. Naročnik mora obvestiti  ponudnika o napaki v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

9. člen

Če dobava ni realizirana oz. storitve niso opravljene v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotek vrednosti zadevne delne dobave, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Kazen začne teči  naslednji delovni dan po določenem času dobave oz. izvedbe storitve. Če dobava oz. izvedba storitve zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok oz. rok izvedbe ali prekine pogodbo.

10. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse  morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki  sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

11. člen

Ponudnik je skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0994 ponudil tudi opcijsko ponudbo (OPCIJO 1), tj. vrednost integracije v obstoječe tehnično okolje na lokaciji Koper.

Naročnik se bo ob sprejetju odločitve o oddaji javnega naročila JN-B0994 odločil o nakupu Opcije 1. Če se bo naročnik odločil za nakup Opcije 1, jo bosta  pogodbeni stranki vključili v osnovno pogodbo.

12. člen

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta. Prekinitev ali podaljšanje  pogodbe mora biti v pisni obliki.

V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

13. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

- z dnem obojestranskega podpisa  s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo do 31. 07. 2023.

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 10 dni od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

14. člen

Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta dodatek k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

15. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

16. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred  njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih  okoliščin.

Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

          če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

          če so pretekli  pogodbeno določeni roki, ponudnik pa ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

          če ponudnik  ni odpravil ugovarjanih napak  oz. odprava napak ni možna,

Ponudnik lahko odpove pogodbo:

         če naročnik ne plača pogodbene cene.

Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki. Pogodba preneha veljati z dnem potrjenega prejema pisne odpovedi s strani pooblaščene osebe pogodbene stranke, ki se ji odpoveduje pogodbeno razmerje.

Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo  ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

17. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje,

da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

S strani naročnika je za izvajanje pogodbe odgovoren …. (telefon: +386 1 475 ….), s  strani ponudnika pa: …. (telefon: ….).

19. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija štev. ............................................................

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B0994

Ljubljana, dne..................	......................., dne.................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod	..................................….................

Generalni direktor 	………………………………………..

Andrej Grah Whatmough

Žig:	Žig:

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za nakup avdio usmerjevalnikov in avdio mešalne mize

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo do 31. 07. 2023.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bomo predložili najkasneje v roku 10 dni od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti  posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0994

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe! |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________			             _____________________________

Podpis in žig: