DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

z oznako JN-9/2022

PO ODPRTEM POSTOPKU

za izbiro izvajalca dobave blaga

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA VRH NAD LAŠKIM

Objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti

Številka: 430-184/2022

Laško, junij 2022

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s  40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija), izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezen sklop.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA VRH NAD LAŠKIM. Naročilo ni razdeljeno na sklope.

Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC-1 skladno s tipizacijo GZS. V vozilo bo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil končni uporabnik vozila - PGD Vrh nad Laškim, za to opremo pa bo v nadgradnji izdelal pritrdišča.

Šasija vozila in izdelana nadgradnja vozila morata biti nova in nerabljena. Izbrani izvajalec bo pogodbo sklenil z naročnikom ter PGD Vrh nad Laškim kot končnim uporabnikom vozila.

- PREDLOŽITEV PONUDB

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 16.8.2022 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 16.8.2022 ob 11. uri.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Flis, telefonska številka +386 3 7338 731, elektronski naslov: andrej.flis@lasko.si in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: bostjan.polajzar@lasko.si.

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: obcina@lasko.si.

župan Občine Laško

Franc Zdolšek

- NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije (Priloga 4).

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja fco naročnik. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 3 mesece od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.

- Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci, pri čemer v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca, kontaktni podatki ter zakoniti zastopnik). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oziroma del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

- Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vsi partnerji solidarno odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora že k ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

- VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

- izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;

- izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci;

- izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci,

- Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;

- izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;

- izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;

- tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo, nadgradnjo ter tehnične rešitve zahtevanega  vozila / tehnične specifikacije ponujene opreme;

- potrdila BON;

- izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);

- izpolnjen obrazec Reference (priloga 6a) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;

- svojo izjavo in izjavo banke/zavarovalnice, da bo izdala bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (vzorci so v prilogah 7a in7b);

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 8;

- izpolnjen in podpisan obrazec Izjava po 35. členu ZintPK v prilogi 8a;

- izpolnjen obrazec Podatki za izdajo mnenja o podvozju v prilogi 9;

- prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje/opreme;

- druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo vsebino predložene ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpišejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške, inp.).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, kar je lahko predloženo v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo in ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, in spremembe; v nadaljevanju: OZ) za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

- DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. Komunikacija s ponudniki o posameznih vprašanjih glede vsebine naročila in priprave ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje do 3.8.2022 do 10. ure.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 16.8.2022 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15276

Če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih naročnik uporablja za sporočanje v skladu s 37. členom ZJN-3 za prejem prijav ali ponudb, ne delujejo na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila iz 39. člena tega zakona, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;

- kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;

- upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;

- kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe;

- odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 16.8.2022 in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, bo zapisnik o odpiranju ponudb na voljo v sistemu e-JN v seznamu prejetih ponudb.

- DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati aktualno stanje pri ponudniku.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

- POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD). Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

POPRAVNI MEHANIZEM 1

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

Za zadostne ukrepe štejejo:

- plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povrzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo,

- aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.

Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, bo naročnik upošteval resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, ali dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

V skladu z desetim odstavkom 75. člena ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz devetega odstavka 75. člena.

Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz prvega odstavka 75. člena ne določa trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom 75. člena, niso zadostni, naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka 75. člena še ni preteklo pet let. Naročnik izloči gospodarski subjekt iz postopka javnega naročanja iz razloga iz šestega odstavka 75. člena, če od datuma dejanja ali dogodka iz šestega odstavka tega člena še ni preteklo tri leta in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom 75. člena, niso zadostni.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od štirih (4) mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež ponudnik, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik izjavlja, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, povezani s kršitvijo poklicnih pravil ali nasprotjem interesov:

- če se izkaže, da je ponudnik že huje kršil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako.

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2, 158/20 in 3/22 – ZDeb);

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;

- če se izkaže, da so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (npr. obračunana je bila pogodbena kazen zaradi zamude).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD.

4. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima na dan oddaje ponudbe zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD, lahko predloži tudi potrdilo FURS.

5. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD ter predložitvijo obrazca BON ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. (Potrdilo oziroma izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb).

6. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD.

7. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD.

8. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD .

9. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo oziroma oprema pa mora biti nova in v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema.

(V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki ta pogoj izpolniti kumulativno).

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

POSEBNI POGOJI:

1. Referečni pogoji:

a) Ponudnik gasilskega vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj tri istovrstna vozila klasifikacije AC ali GCGP GVC-1, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

- rezervoar z vsaj 3.000 l vode,

- črpalka je izpolnjevala zahteve SIST EN 1028 – 1. in 2. del, FPN 10 -2000 / FPH 40/250,

- na armaturni plošči vgrajena upravljalna konzola.

b) Ponudnik gasilskega vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil  vsaj eno vozilo GVC-1 s posadko (1+7).

Reference iz a) in b) se lahko prekrivajo.

Kot datum dobave se šteje datum zapisnika o uspešni predaji vozila.

Za predložene reference je moral ponudnik prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oziroma (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil, če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo.

- (V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno, v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobave v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati  vozilo iz boka. Na fotografiji mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti jasno razvidno tudi ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik.

2. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje v roku sedmih (7) mesecev od sklenitve pogodbe, s tem, da je rok za dobavo podvozja in izdelavo nadgradnje GVC-1 pet (5) mesecev od sklenitve pogodbe, dodatno pa je še dva (2) meseca rok za vgradnjo opreme, ki mu jo bo dostavil končni uporabnik vozila PGD Vrh nad Laškim.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava in obrazca ESPD.

3. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo v območju Republike Slovenije. V ponudbi mora navesti točen naslov pooblaščenega servisa za nadgradnjo in črpalko.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in obrazca ESPD in predložitvijo ponudbe.

- MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA – EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

- Ponujena cena v EUR z DDV

(max. 80 točk)

Št. točk=najnižja ponujena cena z DDV/ponudnikova ponujena cena z DDV x 80

- Tehnične lastnosti vozila

(max. 4 točke)

Ponudnik prejme 4 točke, če ponuja kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke).

- Bonitetna ocena

(max 2 točki)

Bonitetna ocena SB5 je pogoj.

V primeru, da ponudnik razpolaga z boljšo bonitetno oceno, prejme dodatne točke:

SB4 : 0,5 točka

SB3: 1 točki

SB2: 1,5 točke

SB1: 2 točke

- Oddaljenost pooblaščenega servisa za črpalko in nadgradnjo od sedeža naročnika

(najvišje možno število točk: 10 točk)

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščeni servis za črpalko, bo prejel 5 točk. Ponudnik, ki

bo ponudil najbližji pooblaščeni servis za nadgradnjo, bo prejel 5 točk.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše številko točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli, ločeno za črpalko in nadgradnjo:

T= On/O x 5

T..... št. točk posameznega ponudnika

On ....... oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O........ oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis črpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis črpalke, kakršna je predložena v ponudnikovi ponudbi, oziroma servis vozila tipizacije AC ali GVC na ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.

- Daljši garancijski rok (število točk: 4)

Pogoj je 3 leta garancijskega roka za izdelano nadgradnjo. Če ponudnik nudi daljši garancijski rok za izdelano nadgradnjo, prejme dodatne 4 točke.

V primeru, da naročnik prejme več ponudb z enakim številom točk (zaokroženo na dve decimalni mesti natančno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo skupno ceno vozila z DDV.

- POGAJANJA

V postopku oddaje javnega naročila pogajanja niso predvidena

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- Zavarovanje za resnost ponudbe:

Naročnik ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo finančno zavarovanje, z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo oz. opremo. V primeru, da se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da   prevzem predmeta pogodbe ni izvršen.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo že oddano ponudbo, vendar najpozneje do datuma in ure, določenega za oddajo ponudb.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN). Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisne dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se preko portala eRevizija, ki je spletni informacijski portal Državne revizijske komisije.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

župan Občine Laško

Franc Zdolšek

PRILOGE:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika

- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev

- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci

- priloga 2: obrazec Predračun

- priloga 3: obrazec Izjava

- priloga 4: Tehnične specifikacije

- priloga 5: vzorec pogodbe

- priloga 6a: obrazec Reference

- prilogi 7a in 7b: vzorci izjav in bančnih garancij/kavcijskih zavarovanj

- Priloga 8: Izjava o lastniških deležih

- Priloga 8a: Izjava po 35. členu ZIntPK

- Priloga 9: Podatki za izdajo mnenja o podvozju

- Obrazec ESPD v .xml obliki

- Priloga 1

PODATKI PONUDNIKA

- Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Skrbnik pogodbe: |  |

- Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

- Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Ponudbo oddajamo:

(označiti z X)

☐  Samostojno

☐  Skupno ponudbo

☐  S podizvajalci

- SKUPNA PONUDBA

- (Gospodarski subjekti to točko izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi)

Pri javnem naročilu z oznako       sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

______________

______________

______________

- Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: _______________________________

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

- Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

- POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi).

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

- Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

- Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

| Kraj: Datum: |  | Podpisnik: Podpis: |
| --- | --- | --- |

- Priloga 1a

PONUDNIK

Naziv:

Naslov:

ID za DDV:

- IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-1 za potrebe PGD Vrh nad Laškim (naročnik OBČINA LAŠKO) ne bomo nastopali s podizvajalcem.

PONUDNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

- Priloga 1b

PONUDNIK

Naziv:

Naslov:

ID za DDV:

- IZJAVA o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-1 za potrebe PGD Vrh nad Laškim (naročnik OBČINA LAŠKO) v     % vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s      (število) podizvajalci, in sicer:

1. ____

2. ____

Osnovni podatki o podizvajalcu:

| Popoln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojen davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi).

- Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel

(predmet, količina v %, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

-

-

- Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

- Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

- Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).

- Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

- Priloga:

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUDNIK:					                  PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščene osebe)                                      (žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:                                                                            Kraj in datum

- Priloga 2

PONUDNIK

Naziv:

Naslov:

ID za DDV:

- PREDRAČUN ŠT.____

1. Cena

|  | Vrednost v EUR |
| --- | --- |
| Dobava gasilskega vozila GVC-1 brez DDV, skupaj |  |
| Vrednost podvozja brez DDV |  |
| Vrednost nadgradnje brez DDV |  |
| Vrednost vgradnje opreme, ki mu jo bo dostavil končni uporabnik vozila PGD Vrh nad Laškim, brez DDV |  |
| Vrednost DDV |  |
| Končna cena gasilskega vozila GVC-1 z DDV |  |

2.Ponujeno vozilo vsebuje kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku DA/NE

znamka in tip črpalke: ____________________

3.Bonitetna ocena:

4.Naslov pooblaščenega servisa za nadgradnjo:______________________________________

Naslov pooblaščenega servisa za črpalko: ____________________________________

5.Garancijski rok na izdelano nadgradnjo:

Veljavnost ponudbe (minimum tri mesece od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

- Priloga 3

IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

- v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

- Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

- Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

- Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).

- Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.

- Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

- Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2,  158/20 in 3/22 – ZDeb).

- Ponujeno gasilsko vozilo / oprema v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

- Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil / opreme, kot je zahtevano s posebnim pogojem št. 1 za posamezen sklop.

- Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.

- Vozilo bo dobavljeno najkasneje v roku sedmih mesecev od sklenitve pogodbe (5 mesecev za dobavo podvozja in izdelavo nadgradnje GVC-1, dodatno še 2 meseca za vgradnjo opreme, ki mu jo bo dostavil končni uporabnik vozila PGD Vrh nad Laški.

- S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na 	____________, dne _________________

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika OBČINA LAŠKO) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: ____________________________________________

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _________________________________________________

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE. ___________________________________

V/na ________________, dne __________

Ime in priimek pooblaščene osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe ________________________________ _______________________ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik OBČINA LAŠKO) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščene za zastopanje: (obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)

EMŠO (obvezen podatek):_________________________________________

IME IN PRIIMEK:_______________________________________________

DATUM ROJSTVA:______________________________________________

KRAJ ROJSTVA:________________________________________________

OBČINA ROJSTVA:______________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA:_____________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)______________________________________________________

(poštna številka in pošta)_____________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:_______________________________________________

V/na ________________, dne __________

Podpis:                                          _______________________________________________

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								Priloga 4

ZAHTEVE NAROČNIKA ZA PODVOZJE

Vozilo mora imeti take lastnosti, da bo lahko pri kontrolnem organu zanj izdano potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji. Prav tako mora vozilo ustrezati standardom ter tehničnim zahtevam, ki jih za vozilo GVC-1 predpisuje tipizacija Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v veljavi na dan objave tega razpisa.

SPECIFIKACIJA PODVOZJA

- Motor EURO 3, brez Adblue sistema,

- moč motorja najmanj 302 kW,

- Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik (brez pedala sklopke),

- klasična pnevmatska ročna zavora (z ročico),

- ročna zavora tudi na prvi osi,

- pogon 4×4,

- Vklopljive zapore diferenciala na prvi, zadnji osi in v reduktorju,

SPLOŠNO

- Adaptacija šasije in kolesna konfiguracija 		4×4,

- Rezervoarji prilagojeni za 				off road,

- Pnevmatike prilagojene za gasilsko vozilo 4×4 	cesta in teren,

- Višina šasije  					visoka,

- Položaj volanskega obroča 				levo

- Klima 						avtomatska, elektronska kontrola temperature,

CERTIFIKATI IN TIPSKA PLOŠČICA

- Off road klasifikacija 				po EC 2007/46,

- Jezik tipske tablice					angleški,

- Pnevmatike po direktivi				92/23/EU,

DIMENZIJE

- Zunanja širina vozila – nosilci ogledal 		2500mm,

- Medosna razdalja					3950mm

MASE

- Legalna obremenitev prvi osi			8000kg,

- Legalna obremenitev druge osi			11500kg

- Največja zakonsko dovoljena masa vozila 		18000kg (opcija 19000),

- Največja tehnično dovoljena masa			21000kg,

MOTOR

- Gorivo 						diesel,

- Prostornina motorja				13 litrov,

- Nivo emisij izpiha 					EURO3,

- Izvedba turbo pomnilnika				specialna,

- Oddušek motorja					odprt,

- Vrsta čiščenja plinov ohišja ročične gredi 		centrifugalno,

- Prikazovalnik količine motorja olja,

- Olje v pogonskem sklopu				normalno,

- Zvočna izolacija					84 dBA ISO98,

VNOS ZRAKA

- Vnos zraka spredaj,

- Ognje-odporni zračni filter,

- Velikost ventilatorja				813mm	,

- Antifriz						ledišče pri -25 stopinjah C°,

- Površina hladilnika vode:				70dm2,

IZPUŠNI SISTEM

- Izvedba izpušnega lonca				klasična,

- Pozicija izpušne  cevi				kratka izvedba sredinsko v šasiji,

- Dolžina izpušnega lonca,				510mm,

TIP MENJALNIKA

- Menjalnik avtomatiziran, tudi prednji pogon

- Sprednji pogon					stalen pogon z diferencialom,

- Hlajenje olja v menjalniku,

- Menjalniški hladilnik				tekočinski,

SKLOPKA

- Sklopka						avtomatska (ni pedala sklopke),

- Kontrola obrabe avtomatske sklopke,

POGONSKI SKLOP

- Prednja os – tehnična obremenitev sprednje sklopke 8000kg

- Zadnje osi  - tehnična obremenitev zadnje osi 	13000kg,

- Zadnji diferencial 					RP835 (najmočnejše izvedba),

- Prestavno razmerje diferenciala 			3,80,

- Zapora diferenciala,

- Oljni filter na zadnji osi

ODGON

ODGON NEODVISEN OD SKLOPKE

- ED motorni odgon					predpriprava,

- Odgon EG menjalniški zadaj,

- Odgon EG menjalniški zadaj				EG661F - razmerje: 1:1.28 in 1:1.58, navor do 700 Nm,

- Prirobnica menjalniškega EG odgona FFU po din100 standardu,

REZERVOARJI

- Prostornina levega rezervoarja 			200 dm3,

- Oblika rezervoarja na levi strani			kvadratna osnovna,

- Tip rezervoarja					jekleni,

- Položaj rezervoarja za gorivo			normalen,

- Pokrovček rezervoarja za gorivo			s ključavnico,

- Oznaka goriva v skladu z EC,

- Separator za vodo					z odvajanjem vode,

- Pozicija filtra za gorivo				pod nosilcem za akumulator,

- Mikronska stopnja filtra za gorivo			30,

ŠASIJA

- Jakost okvirja šasije 				ojačana izvedba,

- Profil šasije F950					(9.5mm debelina elementov),

- Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj		ojačan vertikalni nosilec,

- Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo		celotna dolžina okvirja šasije,

KRMILNI SISTEMI

- Sistem krmiljenja					hidravlični,

- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC,

- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC,

- Izvedba volanskega obroča				standardna osnovna izvedba,

- Nastavljiv volanski obroč				nagib + pomik,

VZMETENJE SPREDAJ

- Vzmetenje spredaj					listnato 2×33, parabolično,

- Puše na sprednjem listnatem vzmetenju		gumijaste,

- Trdota sprednjih amortizerjev			trdo,

- Vzmetenje zadaj listnato				6×15 + 5×22 trapezno,

STABILIZATORJA

- Stabilizator, spredaj				normalna togost,

- Stabilizator na zadnji osi,

ELEKTRIČNI SISTEM

- Akumulatorji 180 Ah				leva stran,

- Alternator						130A,

KOLESA IN BLATNIKI

- Tip pnevmatik na sprednji osi 			Bridgestone 385/65R22,5 M748 EVO ali temu enakovredno,

- Število pnevmatik na sprednji osi			2,

- Tip pnevmatik na pogonski osi / oseh		   315/80R22,5 Bridgestone L355 EVO ali temu enakovredno,

- Število pnevmatik na pogonski osi / oseh		4

- Platišča jeklena 					sprednja os 22,5×11,75, zadnja os 22,5×9,0

- Kolesna zagozda 					2 kos

- Zaščita za kolesne vijake				barvano jeklo, prva os,

- Velikost sprednjega blatnika - tridelni		675mm,

- Zamik sprednjega blatnika,

- Zaščita proti razpršitvi vode				spredaj,

- Zaščita proti razpršitvi vode,

- Sprednja zaščitna zavesica,

- Dolžina zaščitne zavesice spredaj			40 mm,

- Velikost obrobe na sprednjem blatniku 		565mm,

- BREZ ZADNJIH BLATNIKOV,

ZAVORNI SISTEM

- Konfiguracija zavornega  sistema glede na tehnično največjo dovoljeno masa vozila,

- Kategorija zavornega sistema AB,

- zavorni sistem šasija, tip zavor bobnaste, kontrola – konfiguracija zavor pnevmatska,

- ABS,

- ABS terenski način,

- Sistem za speljevanje v klanec			pomoč za speljevanje v hrib,

- Obremenitveni ventil,

- Zračni kompresor					inteligentna verzija,

- Sistem parkirne zavore 				pnevmatski,

- Ventil za deblokado parkirne zavore,

KOLESNE ZAVORE

- Parkirna zavora tudi na sprednji osi			membrane + vzmet,

- Tip zavornega cilindra na zadnji osi			vzmet,

- Širina zavornih oblog, zadnja 254 mm,

- Motorna zavora					ročna in avtomatska na pedalu zavor,

- Vlečni čep						enostavna izvedba brez el. in zračnih priključkov,

MODULI Z NADGRADNJO

- BCI  komunikacija z nadgradnjo	,

- Podatki o nadgradnji v ICL (v instrumenti plošči),

- Simboli na instrumentni plošči 			gasilska in reševalna vozila,

- Število rezerviranih mest za stikala BWE		4,

- Električni priključek za nadgraditelja 		7+7+7,

- Električni kabel za priklop nadgradnje		8m,

- Kabelska napeljava z dodatnimi stikali,

- Zagon motorja z daljinskim upravljanjem 		priprava,

- Zadnja podletna zaščita – zadnji odbijač		brez,

KABINA SPLOŠNO

- Hupa v odbijaču zračna 118dB,

- Dodatne stopnice,

- Prednji branik (FUP),

- Podaljšek kovinskega odbijača			150mm,

- Pozicija dodatne FUP traverze			brez dodatne traverze,

- Zložljiva stopnica v odbijaču,

- Vetrobransko steklo				zatemnjeno,

- Zasteklitev na vratih				standardna,

- Okno na zadnji steni				ne, brez,

- Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani	sferično,

- Steklo vzvratnih ogledal na sovoznikovi strani	sferično,

- Tip vzvratnih ogledal				A,

- Oblika ohišja vzvratnih ogledal			nazobčena – XT verzija,

- Ogrevanje vzvratnih ogledal,

- Električno nastavljiva vzvratna ogledala,

- Dodatno vzvratno ogledalo 				širokokotno – voznikova + sovoznikova stran,

- Širokokotna ogledala 				ročno nastavljiva in ogrevana,

- Pomožno ogledalo za sprednji del kabine		ročno nastavljivo in ogrevano,

- Celotno daljinsko zaklepanje,

- Število zagonskih ključev				2,

OSVETLITEV

- Žarometi LED,

- Avtomatska dolga luč,

- Asimetrija žarometov				desna,

- Dnevna osvetlitev luči,

- Dnevne luči, (DRL) opcija				 Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči,

- Kontrola višine sprednjih žarometov		 ročna,

- Zaščita sprednjih žarometov,

- Dodatna dolga luč v maski,

- Meglenke spredaj,

- Luči za meglo, tip					halogenske,

- Gabaritne luči					bele,

- Stranske markirne luči: 				začasno montirane,

- Tip zadnjih luči					klasika na žarnice,

- Pozicija zadnjih luči					montaža na šasijo,

- Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi		600 mm,

- Zvočni signal za vzvratno vožnjo,

NOTRANJOST KABINE

- Voznikov sedež					zračno vzmeten model MEDIUM B,

- Sovoznikov sedež					1 sedež mehanski klasičen model FOLDING,

- Oblazinjenje voznikovega sedeža			vinil,

- Oblazinjenje sovoznikovega sedeža			vinil,

- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu,

- Ledvena podpora na voznikovem sedežu,

- Naslon za roko na voznikovem sedežu,

SHRANJEVALNI PROSTORI

- Odlagalni prostor v centralni konzoli,

- Centralni odlagalni prostor v strešnem delu	odprt (za montažo postaj),

NOTRANJOST

- Oblazinjenje notranjih sten				vinil,

- Tip obloge vrat					črna plastika,

- Senčnik na voznikovih vratih			rolo,

- Ročaj nad vrati,

- Barva vstopnega ročaja				črna,

- Predpražniki na tleh				gumijasti,

INŠTRUMENTI IN KONTROLE

- Površina armaturne plošče				standardna (gladka),

- Barva spodnjega dela armaturne plošče		temno peščena,

- Prikaz na armaturni plošči				4'' zaslon km/h,

- Aktivacija motorčka za kontrolo okna		kontakt ali odklenjena vrata,

- Tahograf						ne, brez (izjema za gasilce),

- Omejevalec hitrosti					89 km/h (tovarniško, zakonsko) – možna korekcija po prevzemu,

- Zakonski omejevalec hitrosti			90 km/h,

- Omejevalec hitrosti tretji,

KLIMATSKI SISTEM

- Notranja osvetlitev					ambientalna izvedba,

- Osvetlitev pod instrumentno ploščo,

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

- Ozvočenje						zvočniki 2 x 20W,

- Predpriprava za radio				z anteno,

- Radijski aparat FFU					1DIN avtoradio CD/USB/Aux (Pioneer DEH S110 UBG),

- USB napajalni izhod na sovoznikovi strani armaturne plošče,

- CB radio postaja					priprava z 12V izhodi,

- Komunikator					C300 (možnost sledenja),

- 12/24V vtičnice					standarden,

- Jezik vozniških navodil za uporabo			slovenski,

VARNOSTNA OPREMA

- Cev za napihovanje gum				20 metrov,

- Dvigalka,

- Varnostni trikotnik					2 kom,

- Komplet žarnic in izvijačev,

BARVA

- Barva kabine: rdeča					RAL3000,

- Končna obdelava šasije				normalno,

- Barva šasije						siva,

- Barva zgornje površine maske vozila		ognjeno črna

- Barva zgornjih reber maske		 		ognjeno črna,

- Barva spodnje površine maske vozila		ognjeno črna,

- Barva zunanjega senčnika				dimljeno prosojno črna,

- 2. TEHNIČNI OPIS NADGRADNJe

MAKSIMALNE KONČNE DIMENZIJE VOZILA:

- Višina: 3400 mm

- Širina: 2550 mm

- Dolžina: 7500 mm

PODVOZJE

- Izdelati je potrebno pomožni okvir z vpetjem kardanskega pogona črpalke, izdelan tako, da niso

možne kasneje deformacije nadgradnje;

- Po varjenju se mora okvir vroče cinkati, tako da bo protikorozijsko zaščiten;

- Izdelava novega rezervoarja goriva iz nerjaveče pločevine, z namestitvijo pod šasijo;

- Akumulatorje je potrebno namestiti na lahko dostopno mesto oz. namestitev na izvlečne sani, tako, da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev;

- Prestavitev zračnih posod pred zadnjo os;

- Predelava izpušnega lonca in namestitev pod šasijo;

- Izdelava kardanskega prenosa za pogon črpalke s pritrdiščem na previsu;

- Izdelava nosilcev in namestitev naletnega branika (vroče cinkan in barvan v niansi sprednjega branika);

- Brez rezervnega kolesa.

KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO

Razporeditev posadke: 1+1+2+4

- prva vrsta : 1voznik + 1 sovoznik,

- druga vrsta: 2 posamezna sedišča z IDA,

- tretja vrsta: 4 posamična sedišča za posadko s tem da sta dva sedišča v sredinskem delu po poglobljena z IDA.

PRVI DEL KABINE

V kabino se vgradi stabilna radijska postaja. Na ustrezno mesto na armaturni plošči (bližje vozniku) naj se vgradi upravljalno konzolo z barvnim LCD zaslonom in izbirnimi tipkami na vsaki strani LCD zaslona, ki omogoča upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo (vklop/izklop sirene, vklop/izklop sirene zračnih hup, vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop osvetlitve okolice vozila, vklop/izklop usmerjevalnih luči z napisi, izbira načina utripanja usmerjevalnih luči. Na upravljalni konzoli naj bodo prikazovalniki za naslednje funkcije vozila:

•	prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa,

•	opozorilo za odprte rolete ali preklopne stopnice,

•	prižgane luči za osvetljavo okolice,

•	prižgane modre luči ,

•	puščena lestev za dostop na streho,

•	nivo vode v rezervoarju,

•	ikone funkcij izbirnih tipk.

Vsi opozorilni prikazi morajo biti nedvoumno razumljivi. Upravljalna konzola naj omogoča tudi prikaz slike iz kamere za vzvratno vožnjo, nameščeno na zadnjem delu vozila. Kot varnost je zagotovljen tudi ročni vklop in prikaz slike ne glede na prestavo vozila ter avtomatski ob prestavitvi prestavne ročice v vzvratno prestavo.

PODALJŠANA KABINA

Podaljšanje kabine je izvedeno v sklopu nadgradnje, pri čemer je prostor za posadko sestavni del nadgradnje. Višina prostora za posadko je najmanj 1,5 m. V ločilnem spoju med prvim in drugim delom kabine naj bo izdelana odprtina primerne višine, ki služi za komunikacijo posadke med prvim in drugim delom kabine. Ločilni spoj med prvim in drugim delom kabine mora biti zaprt in zatesnjen, tako da preprečuje vdor prahu in vode. Ločilni spoj med prvim in drugim delom mora biti na notranjem delu kabine ustrezno zaščiten, da ni mogoče pomotoma seči z rokami v razmak med kabinama ter da ne pride do nenamerne poškodbe tesnil. Ločilni spoj med prvim in drugim delom se na zunanjem delu kabine izvede s plastično oblogo, ki ščiti spoj pred mehanskimi poškodbami. Prehod iz kabine na nadgradnjo mora biti izdelan estetsko, brez izstopajočih delov in ostrih robov. Vstop in izstop iz podaljšanega dela kabine se izvede na obeh straneh s pomočjo vrat ustrezne širine, barva vrat mora biti črna. Na obeh straneh imajo vrata na zgornjem delu vgrajeno steklo z električnim pomikom gor/dol. Vrata so opremljena s primernim odpiralom in ključavnicama (sistem enega ključa). Vstop in sestop iz drugega dela kabine se naj izvede horizontalno vrtljive preklopne stopnice iz nedrsečega materiala. Na notranji strani vrat kabine sta nameščena dolga ročaja za lažji vstop in izstop – ustrezne barve. V ročajih je integrirana luč za osvetljevanje horizontalnih vrtljivih stopnic. Tla kabine morajo biti obložena s fiksno pritrjeno pralno nedrsečo oblogo in so iz spodnje strani dodatno zvočno in toplotno izolirana. V stropu kabine so integrirane luči za zadostno osvetlitev prostora, ki ni moteča za voznika. Osvetlitev se prižge avtomatsko ob odprtju vrat in ročno (med vožnjo).

Za steno med prvim (original kabina) in drugim (nadgradnja) delom kabine naj bo nameščen regal za namestitev opreme (prenosne radijske postaje in svetilke s polnilci, prva pomoč, sanitetne rokavice, razkužilo, termo kamera, ipd.) s policami, nagnjenimi navznoter in ustrezno zaščito pred izpadanjem in udarci.  V tretji vrsti naj bodo nameščeni 4 sedeži obrnjeni v smeri vožnje z ustreznim varnostnim pasom. Levo in desno samo sedišča, v sredini v naslonu pa naj bota nameščena 2x nosilca za izolirni dihalni aparat. Nosilci za izolirni dihalni aparat morajo primerni za različne volumne tlačnih posod IDA (jeklene in karbonske posode) in morajo biti zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo. Klop sedežev naj bo preklopna z dvema ločenima pokrovoma, pod katerima je prostor za namestitev gasilske opreme (rezervne tlačne posode, nosila, idr.). Prostor pod klopjo naj bo ustrezno zračen.

NADGRADNJA

OSNOVNA KONSTRUKCIJA

Celotna nadgradnja naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja. Nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine in višine vozila, oziroma kabine. Prostori za opremo morajo biti izdelani iz stabilnega aluminijastega sistema lahkih strukturnih profilov. Na nosilno konstrukcijo naj bo nalepljena aluminijasta pločevina ustrezne debeline. Na nosilnem delu naj bo izdelano vpetje rezervoarja za vodo, ki bo postavljen vzdolžno glede na podvozje. Zgornji in zadnji del nadgradnje naj bo krožno - estetsko oblikovan. Zgornji rob nadgradnje je lahko na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje v LED tehnologiji. Na prečko šasije zadaj mora biti nameščena vlečna spona ustrezne nosilnosti.

PROSTORI ZA OPREMO

Na vsakem boku naj bodo trije prostori za opremo zaprti z lamelnimi aluminijastimi roletami sive barve(antracitne), ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s ključavnicami (sistem enega ključa), ki imajo z notranje strani nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (t.i. Barlock sistem). Prostor na zadnji strani  pri črpalki naj bo zaprt z lahkimi vrati, podprtimi s plinskimi amortizerji (v antracitno sivi barvi).

Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje naj se zapirajo s preklopnimi stopnicami. Stopnice moraj biti konstrukcijsko izvedene tako, da ni možno odpiranje stopnic med vožnjo. V predelu zadnjih koles naj bo izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju služi kot stopnica za lažji dostop do opreme nad kolesom. Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika naj bodo na notranji strani premazani s proti drstnim premazom. Na zunanji strani pa z gladko aluminijasto pločevino ali ploščo iz umetne mase barvano v barvi vozila. Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo imeti v robovih ustrezno zaščitene vgrajene utripajoče rumene luči LED, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na položaj preklopne stopnice.

STREHA NADGRADNJE

Streha nadgradnje naj bo izdelana iz gladke aluminijaste pločevine s proti drsnim premazom, ki omogoča varno pohodnost strehe na nadgradnji. Obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedeno tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila. V greben naj bo nameščena ustrezna osvetlitev strehe nadgradnje, ki se vklopi glede na položaj lestve. Luči morajo biti ustrezno zaščitene pred mehanskimi udarci, vodo in prahom. Dostop do strehe nadgradnje naj bo izveden preko vgrajene zložljive lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki je ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe. Na strehi naj bosta za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja. Na streho nadgradnje naj bo po celotni desni dolžini nameščen aluminijast zaboj ustreznih dimenzij za namestitev opreme. Pokrov zaboja naj v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja. Zaboj mora imeti ustrezno zapiralo, ki onemogoča neželeno odpiranje zaboja. Na levi strani strehe nadgradnje je izdelano pritrdišče za gasilsko stikalno lestev, koritasta nosila in cevna mostička . Na streho nadgradnje je nameščen dvižni svetlobni steber, ki v zaprti poziciji ne ovira gibanja po strehi.

NAMESTITEV OPREME

Gasilsko reševalna oprema naj bo v prostore nameščena s pomočjo polic, vrtljivih sten, izvlečnih sani, predalov in sortirnikov za gasilske cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje. Vsi izvlekljivi/vrtljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje morajo označeni z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. Police v prostorih za opremo naj bodo nameščene na aluminijastih vodilih, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na gabarite opreme, ki se namešča. Vsi sistemi za nameščanje opreme so izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme brez večjih posegov na nadgradnjo. Vsako pritrdišče opreme je označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je napis v slovenskem jeziku, za kater kos opreme je namenjeno pritrdišče. Oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti prav tako ustrezno označena. Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih naj bo izvedeno po sistemu na »ježek« z oznako dimenzije cevi. Vsa pritrdišča moraj imeti možnost hitrega snemanja opreme. Izdelati je potrebno vrtljivi nosilec na desni strani nadgradnje za elektro agregat, ki bo omogočal polni izvlek iz notranjosti boksa.

REZERVOAR ZA VODO

Rezervoar za vodo naj bo izdelan iz ojačenih polipropilena, kapacitete 3.000 litrov (+-5%) ter naj bo nameščen vzdolžno gledano na smer vožnje. Vstopna – servisna odprtina naj bo izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja in njegovo čiščenje, nameščena naj bo na strehi nadgradnje vozila (pokrov na tečaj ter z ustreznim zapiralom). Polnjenje rezervoarja mora biti mogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75, zaščitenih z zaščitno mrežico, neodvisno drug od drugega. En polnilni priključek naj bo opremljen s krogličnim ventilom, ki istočasno služi za praznjenje cisterne po sistemu na »prosti pad«, drugi polnilni priključek pa naj ima avtomatsko odpiranje polnilnega voda. Oba priključka sta nameščena na primernem mestu pri črpalki zadaj spodaj. Zračnik rezervoarja je ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardana, ob enem pa služi kot preliv v primeru polne cisterne. Vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala. Nivo vode v rezervoarju naj bo prikazan z elektronskim nivokazom na armaturni plošči črpalke in na bokih vozila. Rezervoar mora biti izdelan iz materialov primernih za prevoz pitne vode.

ČRPALKA

V zadnjem delu vozila naj bo vgrajena centrifugalna gasilska črpalka za vgradnjo, z nazivnim pretokom 2500 l/min pri 10 bar (na izhodu iz črpalke), 400 l/min pri 40 bar (na izhodu iz črpalke). Črpalka je gnana preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila. Vklop in izklop črpalke mora biti preko ustreznega stikala na komandni plošči črpalke.

Priključki oziroma oprema:

- 1 sesalni priključek A Storz 110,

- 3 tlačni priključka B Storz 75, opremljeni z ročnimi zapornimi ventili, nameščeni bočno levo in desno v zadnjih boksih spodaj ter 1 x zadaj;

- na desni dodaten tlačni izliv Storz 52, ki se zapira s krogličnim ventilom, na vrtljivo spojko je možno fiksno pritrditi cevni mešalec penila;

- 1 visokotlačni izvod  priključen na hitro napadalni navijak,

- mehanska zaščita pred pregrevanjem,

- elektronska regulacija tlaka,

- sesalni vod iz rezervoarja za vodo,

- črpalka ima ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem,

- črpalka ima možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo),

- armaturna plošča črpalke je opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode),

- vse funkcije se vklapljajo preko tipkal na armaturni plošči črpalke,

- na plošči mora biti omogočena daljinsko zaganjaje in zaustavitev motorja

HITRO NAPADALNI VISOKOTLAČNI NAVIJAK

V vozilo naj bo vgrajen visokotlačni (VT) hitro napadalni navijak z VT cevjo dolžine 60 m, zunanji premer 38mm, notranji premer cevi Ø 25 mm, nameščen skrajno zgoraj nad črpalko in predalnikom v zadnjem boksu vozila. Na končni spojki VT hitro napadalne cevi naj bo nameščen VT ročnik NEPIRO ERGO. Pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda, ki preprečuje stekanje vode po ostali opremi, cevi iz lovilnih pladnjev pod navijakom mora biti estetsko izpeljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka. Boben VT navijak mor biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala. VT cev naj bo na izhoda navijaka pritrjen s spojko Storz ø 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu je nameščena spojka Storz ø 38 mm oz. kompatibilna z VT ročnikom. Navijanje cevi naj bo izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne spojke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi. Električno navijanje navijaka naj bo omogočeno preko ročnega stikala, mora pa imeti tudi možnost ročnega navijanja v primeru napake na električnem pogonu. Zavora navijaka naj bo s pnevmatsko ali ročno zavoro. Za lažje odvijanje/navijanje cevi so na navijaku nameščeni 4 vodilni valji cevi, ki skrbijo da cev lepše drsi – se odvija, hkrati pa ščitijo nadgradnjo pred poškodbami zaradi drgnjenja cevi.

ELEKTRO VITEL

Vitel naj se namesti pod sprednji odbijač, tako da ne presega gabaritov vozila in nobene točka točka vitle ned sega izven odbijača (vitel naj bo popolnoma skrit). Pogon vitla naj bo izveden z elektro motorjem, priklopljen na akumulatorje vozila. Elektrovodniki za napajanje vitla morajo biti primerno varovani z odklopnikom. Vitel naj se upravlja s kabelskim daljincem, ki ga je mogoče priklopiti na sprednjem delu vozila. Vlečna sila vitla na prvem ovoju naj bo minimalno 7.500 kg, premer jeklenice minimalno 10 mm in dolžine minimalno 25m.

ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA

Elektro inštalacija nadgradnje mora biti na vozilu izdelana popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja.

Akumulatorji vozila naj bodo nameščeni na primerno dostopno mesto, tako da je omogočeno nemoteno vzdrževanje ter kontrola in dolivanje destilirane vode.

Vsi 12V in 24V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik oz. odklopnik, ki v primeru padca napetosti v akumulatorjih porabnike odklopi. Pretvornik oz. odklopnik ne sme povzročati radijskih motenj. Na primernem mestu v nadgradnji, ki je lahko dostopno, naj bo nameščena razdelilna električna omarica nadgradnje. V razdelilno omarico naj bo vgrajena kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvižni svetlobni steber, črpalka, agregat, priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev). Vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice. Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Garažni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230V (avtomatski izklopnik) naj bo vgrajen za vrati voznika. Vgrajena instalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila in agregata, ter polnjenje ročnih svetilk in ročnih radijskih postaj naj omogoča, da se naprave polnijo ko je vozilo napajano preko zunanjega vira in ob delujočem motorju vozila.

DVIŽNI SVETLOBNI STEBER

Dvižni svetlobni steber naj ima minimalno 6 x 80W LED in upravljalno konzolo ob črpalki. Reflektorji so vodotesni – IP68. Iztegnjena višina svetlobnega stebra naj znaša med 3 in 4 metri višine, merjeno od strehe nadgradnje navzgor. Svetlobni steber mora imeti možnost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj ter vertikalni nagib reflektorjev. Krmilno mesto upravljanja s svetlobnim stebrom in reflektorji je ob črpalki na kabelskem daljincu.

Svetlobni steber se ob pritisku tipke za spust samodejno ugasne in se samodejno spustiti v svoje ležišče. Svetlobni steber mora biti povezan z ročno zavoro vozila, tako da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem). Ob dvignjenem svetlobnem stebru mora biti v kabini na upravljalni konzoli opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni steber. Spuščen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje. Ravno tako spuščen ali dvignjen svetlobni steber ne sme ovirati snemanja opreme (lestev). Reflektorji naj bodo opremljeni z zaščitnim pokrovom, ki služi tudi kot pokrov zaboja, v katerega se steber zloži. Napajanje svetlobnega stebra naj poteka preko 24 V enosmerne napetosti vozila.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

Na strehi vozila naj bo vgrajena integrirana strešna maska (rdeče barve – RAL 3000) v katero so vgrajene modre LED luči, zvočna naprava s tremi različnimi zvočnimi signali pa je vgrajena pod sprednjo masko vozila. V masko kabine naj bo vgrajen 2 para (4 kosi) modrih bliskovk (LED) in 1 par (2 kosa) belih bliskovk (LED). Na sprednjih bokih naj bo vgrajen 1 par (2 kosa) modrih bliskovk (LED), ki sta vidni iz bloka vozila. Na zadnjem delu nadgradnje – v povišanih zgornjih robovih nadgradnje naj bosta integrirano vgrajeni dve modri luči - bliskovke, ki sta vidni tudi iz boka vozila (LED).

Na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu naj bodo vgrajene dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči (LED). Zadaj naj bota dodatno vgrajena dva delovna reflektorja za osvetlitev okolice. V zadnjem delu vgrajena luč za usmerjenje prometa brez napisov.

SVETLOBNA OPREMA VOZILA

V zgornji rob nadgradnje (levi in desni bok) naj bo vgrajeno ustrezno število (vendar ne manj, kot 4 na vsako stran) LED luči, ki služijo za enakomerno osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela in dve v zadnjem delu vozila. Vklop luči je v kabini, na upravljalni konzoli ter na komandni plošči pri črpalki. Luči naj se prižgejo avtomatsko tudi pri preklopu v vzvratno prestavo. Vsak prostor za opremo v nadgradnji naj ima vgrajeno svojo luč primerne svetilnosti (LED), ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Vklop luči je izveden avtomatsko z odpiranjem rolete. Na sprednji strani vozila, v senčniku nad vetrobranskim steklom naj bosta vgrajena 2 LED reflektorja (ali temu enakomerno), ki služita kot delovni luči pri delu z električnim vitlom. Vklop in izklop luči je posebej v kabini vozila. Na strani vozila je nameščen elektronski pokazatelj količine vode v rezervoarju.

BARVANJE VOZILA IN NAPISI

- Nadgradnja - rdeče barve RAL 3000;

- Notranjost boksov - sive barve RAL 9006;

- Blatniki, odbijača in zadnji branik naj bodo originalno sive barve;

- ter - bele barve RAL 9010;

- Pomožni okvir naj bo vroče cinkan in enake barve kot šasija;

- Spodnji del nadgradnje - obrizgan z voskom.

- zgornji rob nadgradnje s spojlerji naj bo redeče barve

- nad vsako pnevmatiki naj bo nalepka, ki prikazuje predviden tlak v pnevmatiki.

NAPISI

Vsi napisi na vozilu morajo biti v skladu z veljavno tipizacijo gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije.

- Spredaj na maski vozila - napis GASILCI;

- Na vratih kabine - gasilski znak in napis PGD VRH NAD LAŠKIM;

- Na zadnji strani – na dvižnih vratih mora biti napis GASILCI in 112;

- Na obeh bokih - napis 112;

- Na obeh bokih je design, ki ga mora predhodno odobriti naročnik;

- Vsi napisi in design so v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije.

OPREMA V VOZILU

V vozilo se vgradi gasilsko tehnična reševalna oprema, ki je po dokumentu Tipizacija gasilskih vozil standardizirana za gasilsko vozilo GVC-1, in jo dostavi naročnik oz. končni uporabnik vozila PGD Vrh nad Laškim. Razporeditev opreme v vozilu naročnik in izvajalec usklajujeta tekom izdelave vozila.

DOKUMENTACIJA OB PREVZEMU VOZILA

- Potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS;

- Potrdilo o homologaciji druge stopnje;

- Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku.

- Priloga 5

VZOREC POGODBE

OBČINA LAŠKO

mestna ulica 2

3270 LAŠKO

matična številka: 5874505000

davčna številka: SI11734612

ki ga zastopa predsednik Franc Zdolšek (v nadaljevanju: naročnik)

in

................................,

matična številka: ..........

identifikacija številka za DDV: ...........

TRR: ..........,

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec)

In

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRH NAD LAŠKIM

VRH NAD LAŠKIM 9A

3270 LAŠKO

Davčna številka: 72045655

Matična številka: 5137004000

(v nadaljevanju  končni uporabnik)

Sklepajo naslednjo

POGODBO O DOBAVI gasilskega vozila GVC-1

1.člen: PODLAGA POGOBE

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je naročnik dne ________ objavil javno naročilo z oznako __________ in izvedel postopek oddaje javnega naročila za Dobavo gasilskega vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Vrh nad Laškim, ki bo končni uporabnik vozila;

- je bil v postopku oddaje javnega naročila iz prejšnje alineje kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec z odločitvijo z dne ___________ ;

- da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, podana na javno naročilo iz prve alineje tega člena, sestavni del te pogodbe,

- da bo lastnik vozila, ki je predmet te pogodbe, naročnik, končni uporabnik pa preko najemne pogodbe PGD Vrh nad Laškim. Podrobnosti najemnega razmerja Občina Laško in PGD Vrh nad Laškim uredita s posebno pogodbo.

2.člen PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-1 ter v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil končni uporabnik.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela.

3.člen POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. ...... znaša ....

z besedo: _______________________.

Pogodbena vrednost je podana fco naročnik in vključuje vse davke in prispevke.

4.člen PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena plačal  30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu, vendar ta rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec izstavi račun  naročniku na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpišejo pooblaščenci pogodbenih strank. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo. V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico  zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5.člen: MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik in končni uporabnik se obvezujeta:

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- da bo po predhodnem pozivu izvajalca le-temu dostavil opremo, za katero je izvajalec v nadgradnji dolžan izdelati pritrdišča;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga  in so za realizacijo prevzetih del potrebni;

- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;

- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;

- sodelovati z naročnikom in končnim uporabnikom v času izvedbe del;

- pooblaščenim predstavnikom naročnika oziroma končnega uporabnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik in končni uporabnik imata pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika oziroma končnega uporabnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišejo pooblaščeni  predstavniki pogodbenih strank;

- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;

- na zahtevo naročnika oz. končnega uporabnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5.a člen: IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: ________.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Novega podizvajalca lahko naročnik zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za oddajo tega naročila ali če bi to lahko vplival na dokončanje del.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z njegove strani neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6.člen DOBAVA

Izvajalec bo gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, dobavil najkasneje v roku sedmih (7) mesecev od sklenitve pogodbe. S tem, da je rok za dobavo podvozja in izdelavo nadgradnje GVC-1 pet (5) mesecev od sklenitve pogodbe, dodatno pa je še dva (2) meseca rok za vgradnjo opreme, ki mu jo bo dostavil končni uporabnik vozila PGD Vrh nad Laškim.

7.člen PREVZEM

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je na dobavljenem podvozju izdelana nadgradnja vozila ter vgrajeni stabilni sistemi, kot so črpalka, agregat in svetlobni stolp.

Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko se v vozilo prične nameščanje opreme.

Zadnji predhodni prevzem v trajanju najmanj en delovni dan se tudi izvede pri izdelovalcu, ko je v vozilo nameščeno večina opreme, pred lepljenjem odsevnih folij in označitvi opreme.

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi (končnem prevzemu) obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno ali ni bilo najavljeno skladno z zahtevami, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščenci pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Dobavitelj mora hkrati z vozilom naročniku ob predaji izročiti še:

- dva izvoda originalnega računa za dobavljeno vozilo;

- pravilno izpolnjeno dobavnico;

- vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;

- predpisana potrdila testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;

- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

- druge dokumente, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru ugotovljenih napak na vozilu, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti vozilu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

8.člen TESTIRANJE IN USPOSABLJANJE

Ob prevzemu mora proizvajalec omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira dobavitelj (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranji. V primeru, da dobavitelj določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Izvedejo se vsi testi in preizkusi, kot so opredeljeni v ponudbi. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Ponudnik mora ob prevzemu vozila organizirati usposabljanje največ 9 oseb (PGD Vrh nad Laškim) za uporabo in vzdrževanje vozila. V roku 1 meseca po prevzemu vozila mora ponudnik na lastne stroške v kraju končnega uporabnika zagotoviti usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju dva delovna dneva. Usposabljanje mora zajemati delo z vsemi ključnimi vgrajenimi elementi vozila (črpalka itd.) in vgrajeno, ter usposabljanje za uporabo elektronsko podprtega sistema za upravljanje z vozilom.

9.člen POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika oziroma PGD Vrh nad Laškim, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

10.člen VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oziroma so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

11.člen JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

- da nima pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za izdelano nadgradnjo daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje _______ (garancijski rok). Garancija za podvozje je po pravilih proizvajalca. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

12.člen FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok dobavo. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo/oprema ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude,

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila/opreme naročniku izvajalec izroči bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za dobavo. Predložitev finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisnika. Z dnem predložitve tega finančnega zavarovanja in pod pogojem uspešno zaključenega prevzema se dobavitelju vrne finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka.

13. člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _________________________________.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega oziroma uporabnikovega sporočila o napaki.

Naročnik oziroma uporabnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, ___________________, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

14. člen POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščene osebe za dajanje informacij in navodil naročnika zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe sta predsednik in poveljnik PGD Vrh nad Laškim. Osebe, ki se lahko udeležujejo ogledov pri izvajalcu so poleg navedenih v prejšnjem odstavku še člani komisije za izvedbo javnega naročila.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je: __________________

Kontaktni podatki: ______________________

15.člen REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev  te pogodbe.

Morebitne spore bodo pogodbene stranke reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, se dogovorijo, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

16.člen PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko  preneha veljati tudi iz izrednih razlogov.

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnajo vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

17.člen PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

18.člen RAZVEZNI POGOJ

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19.člen KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en podpisan in žigosan izvod.

Datum:

Naročnik:									Izvajalec:

OBČINA LAŠKO

Župan Franc Zdolšek

Končni uporabnik:

Prostovoljno gasilsko društvo Vrh nad Laškim

Predsednik Damjan Deželak

- Priloga 6a

Ponudnik:

__________

__________

SEZNAM REFERENC - DOBAVLJENIH VOZIL za izkazovanje posebnega pogoja št. 1

Pod kazensko in materialno odgovornostjo navajamo sledeče reference:

| Naročnik referenčnega posla (gasilska enota) |  |
| --- | --- |
| Opis referenčnega vozila (ustrezno izpolniti/ obkrožiti) | - rezervoar z ___________ l vode, - črpalka je izpolnjevala zahteve SIST EN 1028 – 1. in 2. del, FPN 10 -2000 / FPH 40/250 DA/NE - na armaturni plošči vgrajena upravljalna konzola DA/NE - posadka: 1+__ |
| Predmet referenčnega posla | Oznaka: |
| Datum dobave |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

Datum:

Kraj:

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika:

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi referenčne izjave, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografiji iz boka mora biti razviden tip vozila. Na fotografijah mora biti tudi jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

Priloga 7a

PONUDNIK

__________

__________

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI TER O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za oddajo javnega naročila z nazivom DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA VRH NAD LAŠKIM, NAROČNIK OBČINA LAŠKO in pozvani k sklenitvi pogodbe:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe, Občini Laško predložili garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljala vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti;

- ob dokončni predaji predmeta pogodbe, Občini Laško izročili bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za predmet pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA BANKE/ZAVAROVALNICE O IZDAJI finančnega zavarovanja ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Na podlagi vloge ponudnika __________________________, s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis z nazivom DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA VRH NAD LAŠKIM, naročnik OBČINA LAŠKO, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne __________, pod št.  _____________, in v skladu s pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji,

____________________________________

(naziv in sedež banke / zavarovalnice)

IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo ponudnik _______________________________ izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije, NAROČNIKU Občini Laško, izdali:

- nepreklicno in brezpogojno garancijo (kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini _____________ EUR (10 % od pogodbene vrednosti z DDV), plačljivo na prvi poziv,

- nepreklicno in brezpogojno garancijo (kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini ________EUR (5% pogodbene vrednosti z DDV), plačljivo na prvi poziv.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

Priloga 7b

VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije/zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se upravičenca)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka garancije/zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije/zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se upravičenca)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

- Priloga 8

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2, 158/20 in 3/22 - ZDeb), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Podatki o ponudniku |  |
| --- | --- |
| Polno ime oziroma naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

| Št. | Ime | Priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Št. | Naziv | Sedež | Vrsta povezave/Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

- OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

- Priloga 8a

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA VRH NAD LAŠKIM

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:					Podpis fizične/odgovorne osebe:

………………				      ………………………….

Priloga 9

podatki za izdajo mnenja o podvozju

Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja, kot je ponujeno) pred podpisom pogodbe pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC-1. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

I. Potrebni podatki za izdajo mnenja o podvozju

- PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA

(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)

|  | Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-16/25, …. ) | GVC-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Znamka vozila D.1 |  |  |
|  | Komercialna oznaka vozila D.3 |  |  |
|  | Leto izdelave podvozja D.5 |  |  |
|  | Kategorija in vrsta vozila J (osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, …) |  |  |
|  | Število sedežev (vključno z vozniškim) S.1 |  |  |
|  | Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg] F.1 |  |  |
|  | Masa vozila [kg] G |  |  |
|  | Dolžina vozila [mm] Y.1 |  |  |
|  | Širina vozila [mm] Y.2 |  |  |
|  | Višina vozila [mm] Y.3 |  |  |
|  | Medosje [mm] M |  |  |
|  | Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži) | DA | NE |
|  | Nazivna moč motorja [kW] P.1.2 |  |  |
|  | Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024) R |  |  |
|  | Pogon 4x2, 4x4, 6x6, … |  |  |
|  | Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži) | DA | NE |
|  | Dovoljena moč na odgonu [kW] |  |  |
|  | Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži) | DA | NE |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)