NAČRT ČIŠČENJA ODPADKOV V UDORNICI RAVNICA

(projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera – PIVKA.KRAS.PRESIHA)

Akcija: 1.1.5 Odstranitev odpadkov v udornici Ravnica in zavarovanje na terenu

Pripravil: Občina Pivka

Maj 2022

Udornica Ravnica:

Udornice so površinske kraške depresijske oblike različnih oblik in velikosti, katerih nastanek je povezan s točkastim vertikalnim odnašanjem kamnine v podzemlje bodisi z nenadnim udorom ali podiranjem nad jamskim prostorom (Stepišnik, 2010).

Tako udornice kot jame so bile zaradi neorganiziranega komunalnega odvoza ter splošnega družbenega razvoja in posledičnega povečanja količine odpadkov v preteklosti uporabljene kot priročen kraj za odlaganje odpadkov (Tičar, 2021). Za lokalno odlagališče odpadkov je bila uporabljena tudi Udornica Ravnica, v bližini naselja Juršče, v občini Pivka. Ravnica danes velja za najbolj onesnaženo jamo v Sloveniji. Udornico načrtujemo očistiti v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA.

Tako udornice kot podzemne jame so v slovenski zakonodaji zavarovane z Zakonom o podzemnih jamah in veljajo za naravne vrednote državnega pomena. Vsakršno poseganje v to okolje je potrebno predhodno uskladiti s strokovno institucijo za varstvo narave, Zavodom RS za varstvo narave. Naročnik, občina Pivka, bo poskrbel za potrebna dovoljenja (dovoljenje lastnika – Agrarna skupnost Juršče) in obveščanje omenjenega zavoda. Izvajalec del bo moral poskrbeti za strokovni nadzor del, ki naj ga izvaja osrednja raziskovalna institucija za raziskovanje in proučevanje jam ter pretakanje vode skozi vodonosnike na območju Slovenije.

Lokacija:

Naselje Juršče, parcelna št. 572/1 (2505 Juršče)

Lastnik: Agrarna skupnost Juršče

Terminski načrt:

Izvedba del - odstranitev odpadkov v udornici Ravnica do najkasneje 30. 5. 2023

Ocena količine odpadkov in vrste odpadkov:

Inštitut za raziskovanje krasa je leta 2017 ocenil količino odpadkov v Udornici Ravnica, ki znaša okrog 4.000 m3. Površina z odpadki prekritega dna znaša okoli 270 m2. Debelino odpadkov pa ocenjujejo na 15 m.

Ocenjujemo, da med odpadki prevladujejo mešani komunalni odpadki. Po pričevanju domačinov naj bi bila večina kosovnih odpadkov (avtomobilske karoserije idr.) odstranjena med letom 2011 in 2014. Kosovni odpadki so vidni tudi še danes.

Slika 1: načrt količine odpadkov (vir: M. Prelovšek, IZRK ZRC SAZU).

Načrt odstranjevanja odpadkov:

- Odstranjevanje odpadkov – pregled tehničnih del

  - Priprava lokacije

    - Utrditev dostopne poti in platoja na vrhu udornice

    - Odstranitev grmovne zarasti v površini približno 400 m2 – vstopni del Udornice (pogoj delo z motorno žago, delo na višini)

  - Strojni vlek odpadkov iz udornice

    - Izkop odpadkov iz jame s pomočjo grabežne žlice z bagerjem in odlaganje na robu jame

    - Strojno čiščenje vogalnih delov jame

  - Odstranitev vsaj 1.500 m3 odpadkov (do 5 % nevarnih odpadkov, ostalo nenevarni odpadki)

  - Strokovni nadzor nad izvedbo čiščenja v udornici  - izveden iz strani nacionalne strokovne institucije za raziskovanje in proučevanje podzemnih jam

  - Sortiranje odpadkov na obodu udornice in nakladanje smeti v zabojnike velikosti 35-40 m3

  - Odvoz odpadkov in odložitev na uradno odlagališče (v skladu z aktualno zakonodajo)

  - odstranitev obstoječe ograje in postavitev nove ograje

  - Ureditev območja po zaključku izvedbe del (odstranitev tamponske ceste in platojev ter ureditev gradbišča v prvotno smer).

Dostop:

Dostop do udornice Ravnica je urejen po lokalni cesti Parje – Juršče. V središču naselja Juršče se odcepi poljska pot v smeri JV v smeri udornice Ravnica. Do udornice Ravnica je urejena poljska pot širine 2,5 m.

Slika 2: območje udornice Ravnica.