TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Navodila za izvedbo obnove podatkov hidrografije in vodnih zemljišč (HVZ)

Navodila za izvedbo obnove podatkov hidrografije in vodnih zemljišč (HVZ)

Ljubljana, 13. 6. 2022

- prazna stran -

- prazna stran -

KAZALO

1	SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROJEKTA	4

1.1	Okrajšave in terminologija	4

1.2	Predmet dela	4

1.3	Matematična osnova	4

1.4	Metoda in viri za obnovo	5

1.4.1	Viri za izvedbo obnove	5

1.4.2	Uporaba virov za zajem	6

1.4.2.1	Osnovni viri	6

1.4.2.2	Dopolnilni viri	7

1.4.2.3	Pomožni viri	8

2	PODROBNEJŠA NAVODILA ZA IZVEDBO OBNOVE PODATKOV HVZ	9

2.1	Opis del	9

2.1.1	Splošno	9

2.1.2	Poročanje o poteku dela	10

2.1.3	Reševanje vprašanj izvajalcev	10

2.1.4	Urejanje stikov	10

2.2	Priprava in prevzem vhodnih podatkov	10

2.3	Organizacija dela	11

2.3.1	Akterji	11

2.3.2	Postopek zajema, kontrole in urejanja stikov	11

2.3.3	Potek dela	12

2.3.3.1	Zajem	12

2.3.3.2	Notranja kontrola	13

2.3.3.3	Odprava napak po 1. notranji kontroli	13

2.3.3.4	2. notranja kontrola in predaja v zunanjo kontrolo	13

2.3.3.5	Zunanja kontrola pri naročniku	13

2.3.3.6	Poprava napak, ki jih je ugotovila Zunanja kontrola	13

2.3.3.7	Ponovna Notranja kontrola	13

2.3.3.8	Ponovna zunanja kontrola izvedenih popravkov	14

2.4	Kontrola kvalitete	14

2.4.1	Osnovna načela notranje kontrole	14

2.4.2	Osnovna načela zunanje kontrole	14

2.4.3	Vrste kontrol	14

2.4.4	Sistematične napake in zavračanje delovišč	15

2.5	Predaja rezultatov v zunanjo kontrolo	15

2.6	Rezultati oddaje obnove podatkov hvz	16

3	Podatkovni model in Pravila za ZAJEM PODATKOV HVZ	17

4	PRILOGE	18

4.1	Priloga 1: Podatkovni model in pravila za zajem s kontrolami	18

- prazna stran -

- prazna stran -

SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROJEKTA

Okrajšave in terminologija

CAS	Ciklično aerofotografiranje Slovenije

DOF025	Ortofoto z velikostjo celice 25 cm x 25 cm

DMR1	Digitalni model reliefa z velikostjo celice 1 m x 1 m

DTK5	Topografski podatki merila 1 : 5000

GKOT	Georeferenciran in klasificiran oblak točk

IKT	Informacijsko – komunikacijska tehnologija

LSS 	Lasersko skeniranje Slovenije

D96/TM	Novi državni koordinatnem referenčnem sistemu Slovenije

OTR	Oblak točk reliefa

PAS1	Podoba analitičnega senčenja z velikostjo celice 1 m x 1 m

VZ	Vodno zemljišče

ZV	Zakon o vodah

GURS	Geodetska uprava Republike Slovenije

Predmet dela

Predmet dela je obnova podatkov hidrografije in vodnih zemljišč (VZ) s fotogrametričnim zajemom v natančnosti in podrobnosti, ki ustreza merilu 1 : 5000. Poleg obnove prostorskih razsežnosti pomembnih prostorskih objektov, se vsem objektom v zbirki prostorskih podatkov priredi tudi zahtevane vsebinske in sistemske atribute. Ustrezno se zajame morebitne nove prostorske objekte na relevantnem območju.

Matematična osnova

Zajem podatkov hidrografije in VZ se izvaja v novem državnem koordinatnem referenčnem sistemu D96/TM. Vsi predpisani viri, ki niso v tem koordinatnem sistemu bodo transformirani s strani naročnika.

Metoda in viri za obnovo

Podatki, ki so predmet obnove, so bili zajeti fotogrametrično na osnovi izdelkov

Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) po takrat veljavni metodologiji.

Vsem evidentiranim objektom je potrebno obnoviti geometrijo in preveriti/obnoviti vsebinske atribute, da bodo ustrezali aktualni metodologiji. Nekatere sistemske atribute v zajetih podatkih se pri obnovi ne spreminja, za kar bo naročnik podal konkretna navodila pred začetkom obnove.

Za masovno obnovo podatkov hidrografije in VZ se uporabi kombiniran fotogrametrični zajem na osnovi izdelkov Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in Laserskega skeniranja Slovenije (LSS).

Kombiniran zajema pomeni, da se za optimalno določitev 3D razsežnosti in atributov prostorskih objektov uporablja zajem na osnovi stereoparov CAS in podatkov LSS (DMR1 ali GKOT - klasifikacijski razred tla). Na odprtem terenu zaradi lažje fotointerpretacije zajemamo na osnovi stereoparov CAS, na olistanem pa geometrijo pripenjamo ali interpoliramo med točke DMR1 ali GKOT.

Podatki LSS so starejši od podatkov CAS, zato je potrebno razliko v stanju upoštevati pri uporabi teh virov. V primeru razlike, so merodajni podatki CAS.

Za izvedbo posameznih aktivnosti pri postopkih z zemljišči se uporabi priporočena programska oprema naročnika.

Viri za izvedbo obnove

Vsi podatki bodo predani v D96/TM.

- vektorski podatki hidrografije in VZ, ki so predmet obnove

- fotogrametrični viri:

- CAS

  - aerofotografije zadnjega razpoložljivega CAS

  - podatki o aerotriangulaciji

  - podatki o kameri – kalibracijsko poročilo

  - ortofoto resolucije 0,25 m

- LSS

  - DMR1 (nadmorske višine)

  - GKOT (nadmorske višine)

  - PAS1

- skenogrami državnih topografskih kart (TTN5/10, DTK25)

- sloj državne meje: SLO_meja_D96TM.shp

- tematski viri:

- za GEOG_IME: GURS_REZI_D96TM.shp

- pomožni viri

- pravila za zajem: Podrobna pravila za zajem so podana v PRILOGI 1 tega dokumenta.

Uporaba virov za zajem

Pri fotogrametričnem zajemu podatkov hidrografije in VZ ločimo:

- osnovne vire

- dopolnilne vire

- pomožne vire

Osnovne vire uporabljamo za identifikacijo in zajem geometrije prostorskih objektov ter določitev/potrditev njihovih lastnosti (vsebinski atributi).

Dopolnilne vire uporabljamo za dodatno identifikacijo objektov, določitev dodatnih lastnosti in določitev/potrditev posebnih vsebinskih atributov (koda, zemljepisno ime).

Dopolnilne vire nikoli ne uporabljamo za zajem geometrije prostorskih objektov!

Pomožne vire uporabljamo za dodatno identifikacijo objektov in določitev prostorskega obsega objekta. Posamezni pomožni vir se uporabi za zajem geometrije prostorskih objektov, če je tako opredeljeno v navodilih za uporabo posameznega vira!

Naročnik si pridržuje pravico spremembe navodil za uporabo virov za zajem v času trajanja projekta.

Osnovni viri

Osnovni viri za zajem so:

- aerofotografije CAS (format TIFF),

- DMR1 (format ASCII) ,

- GKOT (format LAS)

Aerofotografije oz. stereopari CAS predstavljajo primarni vir za zajem na območjih brez goste vegetacije. Mogoča je dobra fotointerpretacija vsebine in dobra višinska točnost zajema (okoli 0,3 m).

Uporaba: S pomočjo fotointerpretacije in razlik v višinah, ki jih interpretiramo v stereonačinu zajema, določimo geometrijo in vrsto prostorskih objektov, ki so predmet zajema.

Pri zajemu po stereoparih uporabimo samo osrednji del stereopara, ki je manj obremenjen z napakami orientacije. Fotografije CAS imajo 60 % vzdolžni in 20 % prečni preklop, zato je najbolj optimalni sterozajem znotraj 80 % širine in 80 % višine stereopara.

Na območjih pokritih z gosto vegetacijo je primarni vir za zajem DMR1 ali GKOT.

Digitalni model reliefa 1 (DMR1 - velikost celice 1m x 1m) je izveden podatek iz surovih laserskih podatkov na osnovi klasifikacije točk, interpolacije in lokalnega ročnega popravljanja. DMR1 prikazuje relief, brez vegetacije in grajenih objektov in ima višinsko točnost 0,15 m na območjih brez vegetacije.

Uporaba: DMR1 ne omogoča fotointerpetacije. Uporabljamo ga za zajem prostorskih objektov, ki se v celotni nahajajo pod gosto vegetacijo. Kjer je DMR1 izdelan iz oblaka laserskih točk z manjšo gostoto točk (2 točki/m2) je potrebno na območjih z zelo gosto vegetacijo preveriti skladnost višin DMR1 s stereozajemom iz podatkov CAS.

Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT) kjer so laserske točke razdeljene na šest višinskih razredov (neklasificirano, tla, nizka vegetacija, srednja vegetacija, visoka vegetacija, grajeni objekti). GKOT ima višinsko točnost 0,15 m na območjih brez vegetacije.

Uporaba: GKOT ne omogoča fotointerpetacije. Uporabljamo ga za zajem v primerih, kjer prostorskega objekta, ki se nahaja pod vegetacijo, v primarnem viru ne moremo popolnoma geometrijsko opredeliti. Pri uporabi GKOT je potrebno na območjih z zelo gosto vegetacijo preveriti skladnost višin DMR1 s stereozajemom iz podatkov CAS.

Dopolnilni viri

Dopolnilni viri za masovni zajem so:

- skenogrami državnih topografskih kart (format TIFF+TFW),

- PAS1 (format TIFF+TFW) ,

- DOF025 (format TIFF+TFW)

Skenogrami državnih topografskih kart

(Temeljni topografski načrt 1 : 5000 in 1 : 10 000 (TTN5/10), Državna topografska karta

1 : 25 000 (DTK25))

Temeljni topografski načrt 1 : 5000 in 1 : 10 000 (TTN5/10) ) skupaj pokrivajo ozemlje Republike Slovenije (2543 listov TTN5, 258 listov TTN10). Stanje vsebine je staro povprečno 25 let ali več. Za vsak list karte ja na razpolago 5 črno-belih skenogramov naslednjih vsebin:

| - naselja s prometno mrežo (NP), - zemljepisna imena (I), - relief – plastnice (RP), |  | - hidrografska mreža z imeni, vodni objekti (H), - združen raster vseh štirih skenogramov. |
| --- | --- | --- |

Državna topografska karta 1 : 25 000 (DTK25) obsega 198 listov, ki pokrivajo ozemlje Republike Slovenije. Izdelava je bila zaključena v letu 1999. Vsebina od takrat ni bila obnovljena. Za vsak list karte so na razpolago 4 črno-beli skenogrami naslednjih vsebin:

| - naselja, prometna mreža in zemljepisna imena (NPI), - plastnice in druge reliefne značilnosti (RP), |  | - hidrografska mreža z imeni, vodni objekti, ledeniki (H), - gozdovi ter znaki za druge vrste vegetacije (G). |
| --- | --- | --- |

Uporaba: Po izkustveni oceni, v gozdovih in drugih gosto olistanih območjih iz stereofotografij CAS ne vidimo do 40% prostorskih objektov. Zato na teh območjih za identifikacijo in določitev vsebinskih atributov, uporabimo skenograme TTN5 ali TTN10. Skenograme DTK25 uporabljamo kot dodatno potrditev ali dopolnitev skenogramov TTN. Geometrijo zajamemo na osnovi osnovnih virov za zajem. Ker ta dva dopolnilna vira prikazujeta neažurno stanje prostora moramo z osnovnimi viri smiselno potrditi stanje v dopolnilnem viru. Uporablja se skenogram združene vsebine (NPI) in skenogram vsebine v modri barvi (H).

Podoba analitičnega senčenja 1 (PAS1) je izdelana iz DMR1 in je 2D-izdelek. Slikovni element PAS1 je velik 1m x 1m.

Uporaba: PAS1 uporabljamo za identifikacijo in interpretacijo prelomov terena (npr. grapa, jarek, nasip, usek, rob struge).

Ortofoto je 2D izdelek, ki nastane po razpačenju originalne aerofotografije CAS. Njegova položajna točnost na območjih brez vegetacije je znotraj 1 m (RMSE), na območjih pokritih z vegetacijo s hitro spreminjajočim naklonom terena je slabša.

Uporaba: Uporabljamo ga izključno za pregledovanje odprtih vprašanj zajema in urejanje že zajetih vsebin (npr. sprememba atributa, pripenjanje in združevanje linij).

Sloj državne meje je grafični prikaz poteka državne meje, ki ga vodi GURS.

Uporaba:

Sloj se uporablja za omejitev območja zajema na meji s sosednjimi državami. Vse prostorske objekte, ki ležijo na državni meji in so predmet masovnega zajema, se zajame v njihovem celotnem prostorskem obsegu (tudi na ozemlju sosednje države).

Pomožni viri

Drugi pomožni viri za masovni zajem so namenjeni lažjemu zajemu (identifikacija in interpretacija) podatkov (npr. rob struge, mokrotne površine). Naročnik pripravi pomožne vire med izvajanjem projekta v odvisnosti od območja obdelave. Naročnika za vsak posamezni pomožni vir priporoči neobvezen način in namen uporabe.

PODROBNEJŠA NAVODILA ZA IZVEDBO OBNOVE PODATKOV HVZ

Opis del

Splošno

- Izvajalec del v skladu s pogodbenimi zahtevami, razpisno dokumentacijo in navodili za zajem izvede obnovo podatkov o hidrografiji in VZ na razpisanem območju in v svojem tehnološkem postopku zagotavlja in jamči predpisano kakovost podatkov.

- Metoda zajema podatkov hidrografije in VZ je kombiniran fotogrametrični zajem na osnovi izdelkov CAS in LSS. Izvajalec del mora zato razpolagati s primerno fotogrametrično opremo za stereo izvrednotenje (3D) in usposobljenim osebjem za zajem topografskih podatkov po predpisani metodi.

- Vsebina zajema je podrobno opredeljena v Objektnem katalogu (Priloga 1).

- Izvajalec pripravi informativni sloj opomb (*Opombe.shp). V tem sloju poteka komunikacija med zajemalcem in kontrolorjem. V tem sloju izvajalec prostorsko opredeli konkretno vprašanje ali problem in opiše vsebino le-tega. Zunanja kontrola v tem sloju označi in opredeli najdene napake. V tem sloju se opredeli morebitne nerešene težave za kasnejše reševanje.

(7) Opombe

| Topološka oblika Ploskev |  |
| --- | --- |
| Atributi | Tip |
| Številka napake (ID_NAP) | long integer |
| opomba kontrole (OP_KONT) | string |
| opomba izvajalca (OP_IZV) | string |
| Številka lista (LIST) | string |

- Podatki o hidrografiji in VZ, morajo biti zajeti v vektorski obliki v formatu ESRI Shape file. Posamezne SHP datoteke morajo imeti vsebino in strukturno skladno z Objektnim katalogom.

Poročanje o poteku dela

- Izvajalec o poteku projekta tedensko poroča naročniku preko elektronske pošte.

- Če izvajalec o izvedbi dela na projektu ne poroča redno, se to šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti in naročnik lahko prekine pogodbo z izvajalcem.

- Tedensko poročilo vsebuje vsaj:

- statistika opravljenih aktivnosti

- št. listov v zajemu

- št. zajetih listov

- št. listov s končano notranjo kontrolo

- št. delovišč v zunanji kontroli

- št. delovišč s končano zunanjo kontrolo

- št. končanih listov

- delež končanih listov

- delež končanih delovišč

- morebitne težave ali posebnosti pri zajemu in predlog rešitev

- statistike vsebujejo kumulativne vrednosti od začetka zajema in ne ločenih tedenskih vrednosti

- Poleg pisnega poročanja izvajalec sproti predaja zajete podatke (enota predaje je delovišče) izvajalcu nadzora izvajanja del v rokih, ki so opredeljeni v terminskem planu.

Naročnik si pridržuje pravico spremembe vsebine poročanja v času trajanja projekta.

Reševanje vprašanj izvajalcev

- Izvajalec (notranji kontrolor) po elektronski pošti posreduje naročniku vprašanja v zvezi z zajemom. Naročnik odgovore na vprašanja poda enkrat tedensko. Vprašanja in odgovori se vodijo v dokumentu, ki je dostopen vsem zajemalcem in kontrolorjem.

Urejanje stikov

- Podatki, ki so predmet obnove so del zveznega prostorskega sloja. Za potrebe obnove je iz zveznega sloja izvoženo širše območje, kot je dejanski predmet obnove (dodatek v širini 500 m). Končnih lomnih točk objektov na zunanjem robu dodatnega območja se ne sme premikati. Objekte v prehodnem območju se geometrijsko uredi samo toliko, da se zagotovi zvezni prehod med obnovljenim in neobnovljenim stanjem.

- Izvajalec celovito uredi stike znotraj delovišča in med delovišči.

- Znotraj delovišča, izvajalec zagotovi združevanje zajetih vsebin na stikih listov.

- Naročnik zagotovi združevanje zajetih vsebin na stikih delovišč.

- Najprej se uredi stike med listi znotraj delovišča, potem pa še stike med delovišči (ko je sosednje delovišče potrjeno za urejanje stikov).

- Napake na stikih znotraj delovišča in med delovišči se kontrolira v okviru zunanje kontrole in se jih vrne izvajalcu v odpravo.

Priprava in prevzem vhodnih podatkov

- Izvajalec zajema prejme za potrebe izvedbe projekta vsa predpisana vhodna gradiva. Izvajalec zagotovi prenosne diske, na katerih se izvede prenos vhodnih gradiv. Vhodna gradiva izvajalec prejme po podpisu pogodbe pri naročniku.

- Izvajalec projekta ob končni oddaji pogodbenega dela predloži pisno izjavo, da je vsa vhodna gradiva trajno izbrisal.

Organizacija dela

Akterji

- V okviru masovne obnove podatkov hidrografije in VZ sodelujejo naslednji akterji:

Zunanji kontrolor je izkušen in usposobljen predstavnik naročnika, ki

- izvaja zunanjo kontrolo,

- odgovarja na vprašanja notranje kontrole.

Notranji kontrolor je izkušen in usposobljen predstavnik izvajalca, ki

- dodeljuje liste zajemalcem,

- izvaja notranjo kontrolo in podporo zajemalcem,

- komunicira z zunanjo kontrolo.

Zajemalec (operater) je usposobljen predstavnik izvajalca, ki:

- zajema vsebino na njemu dodeljenih listih.

Postopek zajema, kontrole in urejanja stikov

Delovišča

- Zajem delovišča je končan, ko je potrjen s strani zunanje kontrole.

- Stike med deloviščem v delu in sosednjimi končanimi delovišči, uredi zajemalec delovišča v delu.

- Če se pri urejanju stika z že končanimi delovišči ugotovi napaka na teh deloviščih, je potrebno najprej odpraviti napako na že končanem delovišču. To napako odpravi izvorni zajemalec. Ko je napaka odpravljena, se dokonča ureditev stika delovišča v delu s sosednjimi delovišči.

- V zunanjo kontrolo se odda celotno delovišče z urejenimi stiki (med listi v delovišču in z že končanimi sosednjimi delovišči).

- Delovišča se oddaja v zunanjo kontrolo sproti, takoj po končanem zajemu.

- Izvajalec odda delovišče v zunanjo kontrolo v obliki združenih datotek (6+1) za vse liste delovišča.

- Po končni potrditvi delovišča, izvajalec združi objekte na stikih listov znotraj delovišča.

Listi

- Liste notranji kontrolor v zajem dodeljuje po sistemu šahovnice.

- Dokler list ni končan, se v zajem ne daje sosednjih listov.

- Zajem lista je končan, ko je potrjen s strani notranje kontrole.

- Stike med listom v delu in sosednjimi končanimi listi, uredi zajemalec lista v delu.

- Če se pri urejanju stika z že končanimi listi ugotovi napaka na teh listih, je potrebno najprej odpraviti napako na že končanem listu. To napako odpravi izvorni zajemalec. Ko je napaka odpravljena, se dokonča ureditev stika lista v delu s sosednjimi listi.

Potek dela

- Zajemalec prevzame dodeljen list in začne z zajemom.

- Ko zaključi zajem:

  - izvede atributne, geometrijske in topološke kontrole vsebine ter popravi morebitne napake oziroma označi izjeme,

  - v sloj OPOMBE pod atribut OP_IZV vpiše vprašanja in dileme za notranjega kontrolorja.

- Notranji kontrolor:

  - pregleda vse izjeme v sloju OPOMBE

  - v sloj OPOMBE pod atribut OP_KONT napiše odgovore na vprašanja (OP_IZV) in nejasnosti,

  - izvede notranjo kontrolo (v sloju OPOMBE označi in opiše ugotovljene napake),

- Zajemalec:

  - popravi napake,

  - odpravi označene nejasnosti po navodilih notranje kontrole,

  - v sloju OPOMBE pri vsaki opombi pod atributom OP_IZV opiše, ali je opomba rešena

- Notranji kontrolor ponovno izvede notranjo kontrolo:

  - če odkrije neodpravljene ali nove napake se ponovita koraka 3 in 4,

  - če ni več napak, je list zaključen,

  - pri zaključenem listu so v sloju OPOMBE označene samo izjeme (vsa vprašanja morajo biti rešena v okviru notranje kontrole).

- Ko so znotraj delovišča končani vsi listi, Notranji kontrolor izvede še kontrolo celotnega delovišča. V primeru napak se ponovijo koraki 3-5. Ko v delovišču ni več napak, gre celotno delovišče v zunanjo kontrolo.

- Zunanji kontrolor pregleda celotno delovišče.

  - pregleda vse izjeme v sloju OPOMBE,

  - izvede atributne, geometrijske in topološke kontrole ter vsebinsko kontrolo nad deloviščem,

  - v primeru najdenih napak se ponovijo koraki 4-7,

  - če napak ni več, je delovišče zaključeno.

- Zunanja kontrola ni dokončna, dokler niso zajeta vsa sosednja delovišča in so urejeni in preverjeni stiki med njimi.

Naročnik si pridržuje pravico spremembe poteka dela v času trajanja projekta. Izvajalec lahko ob dogovoru z naročnikom prilagodi potek dela.

Zajem

- Zajemalec prevzame njemu dodeljen list s strani Notranjega kontrolorja.

- Na lokalni disk si prenese piramide ali si sam izdela piramide vseh virov (aerofotografija, ortofoto, DMR, GKOT, TTN5) ter drugih pomožnih datotek za izbrani list.

- Naloži aerofotografije, ortofoto, skenograme TTN5, DMR, GOT ter ostale dodatne vire.

- Naloži 6 prednastavljenih datotek vsebine in prednastavljeno datoteko OPOMBE.

- Izvede obnovo/zajem geometrije in atributov v skladu s pravili za zajem.

- Izvede predpisane atributne, geometrijske in topološke kontrole po navodilih.

- Po zaključku zajema pripravi zajete podatke (6 SHP datotek vsebine in datoteko OPOMBE) za Notranjo kontrolo.

Notranja kontrola

- Notranji kontrolor si izbere list za kontrolo.

- Prenese si podatke izbranega lista na lokalni disk (6 SHP datotek vsebine in datoteko OPOMBE).

- Na lokalni disk si prenese piramide ali si sam izdela piramide vseh virov (aerofotografija, ortofoto, DMR, GKOT, TTN5) ter drugih pomožnih datotek za izbrani list

- Naloži aerofotografije, ortofote, skenograme TTN5, DMR, GOT ter ostale dodatne vire.

- Izvede predpisane kontrole.

- V sloj OPOMBE se označi napake in pod atribut OP_KONT vpiše pripombe za zajemalca.

- Sloj OPOMBE pripravi za Zajemalca in mu hkrati pošlje elektronsko sporočilo, kjer mu poda potrebna navodila za odpravo napak.

Odprava napak po 1. notranji kontroli

- Zajemalec odpre OPOMBE Notranjega kontrolorja in odpravi napake, po postopku predpisanem za zajem.

- Po zaključku zajema ponovno pripravi zajete podatke za Notranjo kontrolo.

2. notranja kontrola in predaja v zunanjo kontrolo

- Ponovi se postopek 2.4.4.2.

- Ko so vsi listi delovišča končani se preveri še celotno delovišče. Če so napake, se ponovijo koraki 2.4.4.1 in 2.4.4.2.

- Če napak ni, notranji kontrolor pošlje elektronsko sporočilo zunanjemu kontrolorju o prenosu delovišča v zunanjo kontrolo.

- Po končani kontroli in pravilnem zajemu delovišča, se naročniku pošlje elektronsko sporočilo, da je delovišče po terminskem planu pripravljeno za zunanjo kontrolo.

Zunanja kontrola pri naročniku

- Zunanji kontrolor na podlagi elektronskega sporočila opravi kontrolo delovišča prejetega po terminskem planu.

- Prenese si podatke izbranih listov na lokalni disk.

- Na lokalni disk si prenese piramide ali si izdela piramide vseh virov (aerofotografij, ortofota, DMR, GKOT, TTN5) ter drugih pomožnih SHP datotek za izbrani list.

- Naloži aerofotografije, ortofote, skenograme TTN5, DMR, GOT ter ostale dodatne vire

- Izvede predpisane kontrole.

- V sloj OPOMBE z poligonom obkroži napako in pod atribut OP_KONT opiše napako

- Po zaključeni zunanji kontroli izvajalcu pošlje elektronsko sporočilo, da je delovišče pregledano in določi rok do katerega morajo izvajalci popraviti napake.

Poprava napak, ki jih je ugotovila Zunanja kontrola

- Zajemalec si prenese na lokalni disk delovišče, ki je bilo pregledano s strani Zunanje kontrole.

- Odpravi napake, po postopku predpisanem za zajem.

- Preda podatke Notranjemu kontrolorju v ponovno notranjo kontrolo.

Ponovna Notranja kontrola

- Notranji kontrolor izvede notranjo kontrolo po postopku opisanem v poglavje 2.4.4.2.

- Če ne najde več napak, prenese končane liste delovišča v zunanjo kontrolo (6 SHP slojev hidrografije in sloj OPOMBE).

- Naročniku pošlje elektronsko sporočilo, da je delovišče pripravljeno za zunanjo kontrolo.

Ponovna zunanja kontrola izvedenih popravkov

- Ponovi se postopek 2.4.4.5.

- Po zaključeni ponovni zunanji kontroli izvajalcu pošlje elektronsko sporočilo, da je delovišče pregledano in če so še vedno napake, določi rok do katerega morajo izvajalci popraviti napake.

- Zunanja kontrola ni dokončna, dokler niso zajeta vsa sosednja delovišča in so urejeni in preverjeni stiki med njimi.

Kontrola kvalitete

- V okviru masovne obnove podatkov hidrografije in VZ se izvaja notranja in zunanja kontrola.

- Notranjo kontrolo izvaja izvajalec zajema.

- Zunanjo kontrolo izvaja naročnik.

Osnovna načela notranje kontrole

- Osnovni prostorski obseg notranje kontrole je list.

- Predpisane kontrole morajo biti izvedene na vseh (100%) zajetih podatkih.

- Notranja kontrola se izvaja po objektnih tipih, vendar je med kontrolo potrebno preverjati tudi logično usklajenost med objektnimi tipi.

- Izvajalec projekta s podpisano izjavo jamči, da je bila izvedena notranja kontrola v predpisanem obsegu.

- Po izvedbi notranje kontrole v zajetih vsebinah ne sme biti napak, ki bi jih lahko odkrili na osnovi virov za zajem.

Osnovna načela zunanje kontrole

- Osnovni prostorski obseg zunanje kontrole je delovišče.

- Zunanja kontrola preveri vse označene izjeme, glede na pravila za zajem.

- Zunanja kontrola se izvede za posamezno delovišče samo 2-krat. Vsako naslednjo kontrolo se izvajalcu šteje kot kršitev pogodbenih določil o zagotavljanju kvalitete izdelka in obračuna stroške izvedbe, po 5-kratni ponovitvi kršitve naročnik lahko prekine pogodbo.

Vrste kontrol

- Vrste kontrol so v notranji in zunanji kontroli enake. Razlika je v osnovni enoti kontrole. Notranja kontrola se izvaja za posamezen list in celotno delovišče, zunanja kontrola se izvaja za celotno delovišče.

- Ločimo naslednje vrste kontrol:

  - atributne kontrole

  - geometrijske kontrole

  - topološke kontrole

  - vsebinske kontrole

  - kontrola stikov

- Podrobna opredelitev kontrol je podana v Prilogi 1 tega dokumenta.

- Vsebinska kontrola vključuje:

d1) 3D kontrolo (fotogrametrična kontrola stereo zajema):

  - popolnost zajema,

  - pravilnost interpretacije geometrije prostorskih objektov,

  - višinsko in ravninsko točnost zajema,

  - pravilnost izbire virov za zajem.

d2) 2D kontrolo

  - popolnost zajema

  - pravilnost interpretacije vsebinskih atributov

Naročnik si pridržuje pravico spremembe vrste kontrol v času trajanja projekta.

Sistematične napake in zavračanje delovišč

Delovišče se v zunanji kontroli zavrne, ko se istovrstna napaka pojavi 5-krat. Ostale predpisane kontrole se ne izvede. Izvajalcu se pošlje elektronsko sporočilo o vrsti sistematične napake in zavrnitvi delovišča.

Predaja rezultatov v zunanjo kontrolo

- Delovišče se v zunanjo kontrolo preda v obliki 7 SHP datotek.

| *_Tockovni.shp | *_PloskovniPV.shp |
| --- | --- |
| *_LinijskiPV.shp | *_Ploskovni.shp |
| *_Linijski.shp | *_Dejanska_raba_VZ.shp |
|  | *_Opombe.shp |

- Oddajne SHP datoteke imajo ob vsaki predaji v zunanjo kontrolo enaka imena (številka ponovitve zunanje kontrole se ne odraža v imenih datotek).

- Ob vsakokratni predaji delovišča v zunanjo kontrolo se odda tudi poročilo delovišča.

- Poročilo delovišča se oddaja v obliki XLS datoteke, ki vsebuje naslednje informacije.

| DELOVISCE | ZAC_ZAJ | ZAJET | ZK1 | ZK1_P | ZK2 | ZK2_P | ZK3 | ZK3_P | OPOMBA | STATUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | 15.7.2015 | 18.7.2015 | 1.8.2015 | 9.8.2015 | - | - | - | - | - |  |  |

|  | izpolni izvajalec |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | izpolni naročnik |  |  |
| DELOVISCE |  | oznaka delovisca |  |
| ZAC_ZAJ |  | datum začetka zajema |  |
| ZAJET |  | datum konca zajema |  |
| ZK1 |  | datum predaje v 1. zunanjo kontrolo |  |
| ZK1_P |  | datum izvedene 1. zunanje kontrole |  |
| ZK2 |  | datum predaje v 2. zunanjo kontrolo |  |
| ZK2_P |  | datum izvedene 2. zunanje kontrole |  |
| ZK3 |  | datum predaje v 3. zunanjo kontrolo |  |
| ZK3_P |  | datum izvedene 3. zunanje kontrole |  |
| OPOMBA |  | morebitne opombe k delovišču |  |
| STATUS |  | status delovišča |  |
| STATUS |  |  |  |
| Z – zajeto |  |  |  |
| S – urejanje stikov |  |  |  |
| US – stiki urejeni |  |  |  |
| K – končano |  |  |  |

- ob hkratni predaji več delovišč je poročilo delovišča

skupna XLS datoteka, kjer je vsako delovišče zavedeno

v svoji vrstici tabele.

Rezultati oddaje obnove podatkov hvz

- Izvajalec odda rezultate v zaključnem elaboratu.

- Zaključni elaborat vsebuje:

  - 7 SHP datotek za vsako delovišče masovnega zajema,

  - tehnično poročilo o opravljenih delih,

  - popis morebitnih posebnosti in odstopanj od specifikacij pri zajemu z rešitvami,

  - izjava o izvedeni notranji kontroli in trajnem izbrisu vhodnih podatkov.

- Za celotno območje zajema mora biti izvedena predpisana notranja kontrola in odpravljene vse napake, evidentirane v zunanji kontroli.

- Znotraj delovišča morajo biti stiki med listi urejeni in združeni vsi objekti na stikih listov.

Podatkovni model in Pravila za ZAJEM PODATKOV HVZ

Podatkovni model in pravila za zajem podatkov HVZ  so podana v Prilogi 1 tega dokumenta.

Naročnik si pridržuje pravico podati dodatna pojasnila/zahteve pri obravnavi že evidentiranih objektov.

PRILOGE

Priloga 1: Podatkovni model in pravila za zajem s kontrolami

http://www.evode.gov.si/fileadmin/user_upload/EHVZ/Metodologija_EHVZ_v304_2021_04_14a.pdf

* - oznaka delovišča. Primer: 015_Opombe.shp

* - oznaka delovišča. Primer: 015_Tockovni.shp, …, 015_Opombe.shp