Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

- 01 478 48 00

- 01 478 48 34

- pisarna.gu@gov.si

www.gu.gov.si

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

za

CIKLIČNO LASERSKO SKENIRANJE SLOVENIJE

Verzija 5.0

(TD CLSS)

Ljubljana, junij 2022

KAZALO

1	UVOD	7

1.1	Namen dokumentacije	7

1.2	Območje projekta in časovna izvedba	7

1.2.1	Razporeditev blokov v tri letnem ciklu	7

1.2.2	Imena blokov	8

1.3	Osnovne značilnosti projekta	8

1.3.1	Osnovni izdelki zračnega laserskega skeniranja	9

1.3.2	Osnovni izdelki aerofotografiranja:	10

1.4	Časovnica in poročanje	10

1.4.1	Časovnica zajema podatkov in predaje rezultatov	10

1.4.2	Poročanje med izvedbo projekta	11

1.5	Obstoječi vhodni podatki	11

1.5.1	Osnovni vhodni podatki	11

1.5.2	Drugi vhodni podatki	11

1.5.3	Prevzem osnovnih in drugih vhodnih podatkov	11

2	Zahteve o zajemu podatkov	12

2.1	Osnovne zahteve	12

2.2	Območje zajema	12

2.3	Tehnična vsebina ponudbe	13

2.3.1	Opis izvedbe projekta	13

3	Zagotavljanje kakovosti	13

3.1	Zagotavljanje kakovosti ZLS	13

3.1.1	Uporabljen inštrumentarij	14

3.1.2	Kalibracija laserskega skenerja in sistema za skeniranje	14

3.1.3	Čas podatkov sistema GNSS	15

3.1.4	Vrednosti intenzitete	15

3.1.5	Gostota in razmiki točk odboja	15

3.1.6	Praznine v podatkih	15

3.1.7	Pravilnost prostorske porazdelitve	15

3.1.8	Pogoji za zajem podatkov	16

3.2	Zagotavljanje kakovosti AF	16

3.2.1	Uporabljen inštrumentarij	17

3.2.2	Kalibracija aerofotoaparata	17

3.2.3	Pogoji za zajem podatkov	17

4	Obdelava podatkov ZLS	17

4.1	Splošno	17

4.2	Poimenovanje točk in datotek	17

4.3	Točnost lokacije	18

4.3.1	Relativna ravninska točnost	18

4.3.2	Absolutna ravninska točnost	18

4.3.3	Relativna višinska točnost	18

4.3.4	Kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin	19

4.3.5	Absolutna višinska točnost	21

4.4	Uporaba zadržanih točk z zastavico	22

4.5	Klasifikacija točk	22

4.6	Doslednost klasifikacije	23

4.7	Razdelitve na liste	23

4.8	Dvojne točke	23

4.9	Obdelava digitalnega modela višin	23

4.9.1	Mostovi in viadukti	23

4.9.2	Izravnava vodnih površin	24

5	Obdelava podatkov AF	24

5.1	Aerofotografije	24

5.2	Terenske točke	24

5.3	Aerotriangulacija	25

5.4	Digitalni model višin	26

5.4.1	Izdelava DMP	26

5.5	Popolni ortofoto	26

5.5.1	Vsebina izdelave	26

5.5.2	Radiometrične vrednosti POF	27

6	Predajni rezultati ZLS	27

6.1	Splošno	27

6.2	Izvorni podatki ZLS	28

6.2.1	Originalni podatki	29

6.2.2	GOT	29

6.2.3	GKOT	29

6.2.4	OTR	29

6.2.5	Metapodatki izvornih podatkov ZLS	29

6.2.6	Struktura zapisov	30

6.3	Digitalni modeli višin	30

6.3.1	DMR	30

6.3.2	PAS	30

6.3.3	DMP	31

6.3.4	Metapodatki izdelkov ZLS	31

6.3.5	Struktura zapisov	31

7	Predajni rezultati AF	31

7.1	Splošno	31

7.2	Aerofotografije	32

7.2.1	Izdelki	32

7.2.2	Metapodatki	33

7.2.3	Struktura zapisov	34

7.3	Terenske točke	34

7.3.1	Izdelki	34

7.3.2	Metapodatki	35

7.3.3	Struktura zapisov	35

7.4	Parametri aerotriangulacije	35

7.4.1	Izdelki	35

7.4.2	Metapodatki	35

7.4.3	Struktura zapisov	36

7.5	DMV	36

7.5.1	Izdelki	36

7.5.2	Metapodatki	36

7.5.3	Struktura zapisov	36

7.6	Popolni ortofoto	37

7.6.1	Metapodatki	37

7.6.2	Struktura zapisov	38

8	Priloge	39

8.1	Priloga A	39

8.2	Priloga B	39

8.3	Priloga C	39

8.4	Priloga D	39

8.5	Priloga E	39

Kazalo slik

Slika 1: Izrisani so bloki za vsako leto cikla.	8

Slika 2: Preglednica zahtevanega številka KTV	20

Slika 3: Primer izračuna ravninske in višinske točnosti	21

Slika 4: Število KT za kontrolo aerotriangulacije ter OF in POF	25

Kazalo tabel

Tabela 1: Klasifikacijska shema razredov z opisi in predvideno uporabo	22

Tabela 2: Podatki o aerofotografiranju bloka	33

Tabela 3: Podatki o aerofotografijah	33

Tabela 4: Podatki o aerotriangulaciji bloka	35

Tabela 5: Podatki o ortofotih	37

Okrajšave in terminologija

AF – aerofotografija ali aerofotografiranje

AGL – nad nivojem terena (angl. Above Ground Level)

ASCII – American Standard Code for Information Interchange

ATL1.0 – ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data ver. 1.0

CAS – Ciklično aerofotografiranje Slovenije

CLSS – Ciklično lasersko skeniranje Slovenije

D96-17/TM– ime novega državnega ravninskega koordinatnega sistema

D48/GK – ime starega državnega ravninskega koordinatnega sistema

DMK – digitalni model krošenj

DMP – digitalni model površja (angl. Digital Surface Model) v tem dokumentu izdelan iz laserskega skeniranja

DMPa1 – originalni digitalni model površja izdelan s pomočjo slikovnega ujemanja

DMPa2 – digitalni model površja izdelan s pomočjo slikovnega ujemanja in interpoliran v kvadratno mrežo točk

DMPOF – digitalni model površja, ki bo uporabljen za izdelavo popolnega ortofota

DMR – digitalni model reliefa (ang. Digital Terrain Model – DTM)

DMRO – digitalni model relief za izdelavo ortofota

DMV – digitalni model višin (vsebuje DMP, DMR, nDMP, DMPa1, DMPa2, DMPOF in DMRO)

DTI – dolžina talnega intervala oz. prostorska ločljivost (ang. Ground Sampling Distance – GSD)

DTK – digitalna topografska karta

DZ – daljinsko zaznavanje

e, n – oznaka koordinat v D96-17/TM

ESRI – Environmental Systems Research Institute

FOV – angl. Field Of View

GKOT – georeferenciran in klasificiran oblak točk

GOT – georeferenciran oblak točk

GNSS – globalni navigacijski satelitski sistem

h – elipsoidna višina

H – nadmorska višina

INS – inercialni navigacijski sistem

KT – kontrolna točka oz. terenska točka, ki se uporabi za namen kontrole npr. točnosti aerotriangulacije in

KTV – kontrolna točka oz. terenska točka, ki se uporabi za namen kontrole točnosti višin laserskega skeniranja

LAS1.4 - LAS Specification 1.4 – R15 (dokument revidiran 9. julija 2019)

LSS – Lasersko skeniranje Slovenije

LS – lasersko skeniranje

nDMP – normaliziran digitalni model površja

NGT – nominalna gostota točk – (angl. Nominal Pulse Density – NPD), je povprečna gostota točk prvega (ali zadnjega) odboja laserskega žarka posameznega pasu

NIR – bližnji infrardeči kanal (angl. Near Infrared – NIR)

nmv – nadmorska višina

NRT – nominalna razdalja med točkami – (angl. Nominal Pulse Spacing – NPS) NPS = 1/ÖNPD

NSE – najmanjši slikovni element (angl. pixel – picture element)

OAF – območje aerofotografiranja

OBV – območja brez vegetacije

OF – ortofoto oz. običajni ortofoto (angl. Orthophoto)

OLS21A - USGS LiDAR Base Specification 2021 rev. A

OT – oslonilna točka oz. terenska točka, ki se uporablja v aerotriangulaciji

OTR – oblak točk reliefa

OZV – območja z vegetacijo

PDOP – kakovost določitve položaja z GNSS (ang. Position Dilution of Precision)

POF – popolni ortofoto (angl. True Orthophoto)

POFIR – popolni barvno infrardeči ortofoto

POS – sistem za lociranje in orientacijo (angl. Position and Orientation System)

RMSD – srednji kvadratni koren (ang. Root Mean Square Difference)

RMSE – kvadratni koren povprečne kvadratne napake (ang. Root Mean Square Error)

SIGNAL – Slovenija-Geodezija-NAvigacija-Lokacija – slovenski sistem omrežja stalnih referenčnih GNSS–postaj

SHP – vektorski prostorski datotečni format podjetja ESRI (tudi ESRI Shapefile format)

TDCAS – Tehnična dokumentacija za Ciklično aerofotografiranje Slovenije 2020-22

Točke – zadržane (angl. Withheld Points) - točke, ki se jih v obdelavo podatkov ne sme vključiti, ostajajo pa v originalnih LAS podatkih

Točke – ključne (angl. Key-Points) – točke, ki veljajo za ključne točke modela in morajo TD_CLSS_2021_v5.1*.docxbiti uporabljene v vseh algoritmih za redukcijo števila točk

Točke – preklopa (angl. Overlap Points) – točke na območju prekrivanja dveh ali več pasov

Točke – sintetične (angl. Syntetic Points) – točke, ki originalno ne izvirajo iz laserskega skeniranja, npr. točke digitalizirane iz fotogrametričnega stereomodela

TT – točka izmerjena na terenu oz. terenska točka (npr. OT, KT …)

y – koordinata državnega ravninskega koordinatnega sistema z oznako D48/GK, ki je usmerjena proti vzhodu

x – koordinata državnega ravninskega koordinatnega sistema z oznako D48/GK, ki je usmerjena proti severu

ZLS – zračno lasersko skeniranje (angl. ALS - Aerial Laser Scanning)

ZNGT – združena nominalna gostota točk – (angl. Aggregate Nominal Pulse Density - ANPD), je povprečna gostota točk pri dvojnem ali večkratnem prekrivanju ali uporabi večjih instrumentov na zrakoplovu; pri enkratnem prekrivanju oz. uporabi enega instrumenta je ZNGT enak NGT.

ZNRT – združena nominalna razdalja med točkami – (angl. Aggregate Nominal Pulse Spacing – ANPS)

UVOD

Namen dokumentacije

Tehnična dokumentacija Cikličnega laserskega skeniranja Slovenije (TD CLSS ver.5.0 - ta dokument, v nadaljevanju TD) opredeljuje območje in vsebino izvedbe javnega naročila laserskega skeniranja Slovenije, ki vključuje tudi istočasni zajem aerofotografij. Opisuje tehnične parametre zajema in obdelave podatkov, vsebino in obseg predanih izdelkov ter zahteve o kakovosti rezultatov, katerim morajo izdelki projekta ustrezati. Izvajalec mora v celoti upoštevati tehnično dokumentacijo, ki je del pogodbe med Geodetsko upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju – naročnik) in v javnem razpisu izbranim ponudnikom (v nadaljevanju – izvajalec).

Poleg tega dokumenta (TD), ki je osnovni tehnični dokument s primarno veljavo, je treba ob morebitni nejasnosti upoštevati tudi naslednje dokumente, ki so našteti po prioriteti, in na katere se TD deloma sklicuje:

  - LiDAR Base Specification 2021 rev. A, USGS dokument revidiran 17. junij 2021, (v nadaljevanju: Osnovne Lidar specifikacije - OLS21A),

  - LAS Specification 1.4 – R15 (dokument revidiran 9. julija 2019), (v nadaljevanju: LAS1.4),

  - ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data ver. 1.0, dokument izdan november 2014, (v nadaljevanju: ASPRS točnost lokacije – ATL1.0).

Območje projekta in časovna izvedba

Območje projekta zračnega laserskega skeniranja (ZLS) in aerofotografiranja (AF) obsega celotno površino Republike Slovenije, ki je razdeljena na 3 podobmočja, od katerih se vsako leto obdela eno. Vsako od treh podobmočij je razdeljeno na 4 bloke, katerih zaključeni poligoni v obliki SHP so zapisani v Prilogi A. Območje projekta je tako razdeljeno na 12 blokov (glej Slika 1), ki so poimenovani po večjih mestih in oštevilčeni. Bloki so skoraj enaki območjem aerofotografiranja (OAF) v projektu Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS), kjer se letno izvede zajem in obdelava 4 OAF. Razlikujejo se na nekaterih mejah blokov, ki so bile pomaknjene proti vzhodu, da potekajo po celoštevilčnih kilometrih. Letno se v projektu CLSS prav tako izvede 4 bloke (OAF), kar je približno 1/3 ozemlja države oz. približno 7000 km2.

Razporeditev blokov v tri letnem ciklu

Tri letni cikel 2023-2025:

- 1. leto: v letu 2023 se izvede CLSS za bloke 05-Ljubljano, 06-Kočevje, 07-Novo mesto in 08-Kamnik, njihova skupna površina je 7125 km2,

- 2. leto: v letu 2024 se izvede CLSS za bloke 09-Celje, 10-Murska Sobota, 11-Maribor in 12-Velenje, njihova skupna površina je 6732 km2,

- 3. leto: v letu 2025 se izvede CLSS za bloke 01-Koper, 02-Nova Gorica, 03-Postojna in 04-Jesenice, njihova skupna površina je 6897 km2.

Slika 1: Izrisani so bloki za vsako leto cikla.

Imena blokov

Uporabljajo se naslednje številke in imena blokov ter njihove okrajšave:

01-Koper (01KP), 02-Nova_Gorica (02GO), 03-Postojna (03PO), 04-Jesenice (04JE), 05-Ljubljana (05LJ), 06-Kočevje (07KO), 07-Novo_mesto (07NM), 08-Kamnik (08KA), 09-Celje (09CE), 10-Murska_Sobota (10MS), 11-Maribor (11MB), 12-Velenje (12VE).

Osnovne značilnosti projekta

- Za posamezen blok se istočasno in iz istega preleta zrakoplova izvede lasersko skeniranje in aerofotografiranje.

- Osnovni izdelki projekta, ki se predajo, so:

  - georeferenciran oblak točk (GOT)

  - georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT),

  - oblak točk reliefa (OTR),

  - digitalni model reliefa (DMR),

  - digitalni model površja (DMP),

  - podoba analitičnega senčenja (PAS),

  - aerofotografije in parametri njihove orientacije po zaključeni aerotriangulaciji z namenom stereo-izvrednotenja,

  - digitalni model površja (DMP) generiran s slikovnim ujemanjem iz aerofotografij ter

  - popolni ortofoto.

- Natančnejša opredelitev vseh naštetih izdelkov je opisana v nadaljevanju.

- Poleg izdelkov, ki jih izvajalec preda naročniku, izvajalec hrani originalne podatke LS še 3 leta po končanju pogodbe.

- Poleg izdelkov izvajalec naročniku preda tudi metapodatke, dve tehnični poročili in druge zapise, ki so navedeni v teh navodilih. Izvajalec preda tudi svoja interna poročila, v kolikor je iz njih razvidno izvajanje kontrole vmesnih in končnih izdelkov, ter naročniku pomagajo pri razumevanju in kontroli postopkov izvedbe in kakovosti končnih rezultatov.

- Izdelki, razen georeferenciranega oblaka točk, ki se oddaja pred končno oddajo bloka, metapodatki, tehnični poročili in drugi zapisi, se predajajo istočasno in skupaj za celoten blok. Originalni podatki zajema zračnega laserskega skeniranja (ZLS) se lahko delno ali v celoti predajo na zahtevo naročnika.

- Koordinatni sistem: V projektu se uporablja državni prostorski koordinatni sistem. Vse rezultate se preda po posameznih blokih v državnem ravninskem koordinatnem sistemu D96-17/TM (ESRS) in višine v slovenskem višinskem sistemu 2010 (SVS2010, datum Koper). Izjemi sta DMR in PAS, ki se ju odda tudi v  koordinatnem sistemu D48/GK (podrobneje v poglavju 1.3.1). Podatki o koordinatnem sistemu so objavljeni na naslovu:

https://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/

- Oblike zapisa predanih izdelkov so:

  - Osnovni zapis oblakov točk je LAS (zapisan po standardu LAS1.4), ki pa se vedno zapiše v zgoščeni obliki LAZ, v katerega se prepiše LAS format z uporabo odprtokodnega prosto dostopnega programa.

  - Zapis točk v obliki mreže (ESRI ASCII grid) se uporabi samo pri zapisu DMR.

  - Vse rastrske izdelke se zapiše in predaja v obliki GeoTIFF (v stisnjeni obliki LZW brez izgub – glej Prilogo E).

  - Zapisi meta podatkov v obliki zaključenih poligonov v obliki SHP (ESRI zapis).

  - V poročilih in zapisih za različne zbirke se uporabljajo zapisi v oblikah: PDF, TXT ali XLS.

Osnovni izdelki zračnega laserskega skeniranja

- GOT se preda po pasovih v obliki formata LAZ, kjer imajo vse točke v oblaku že koordinate, ki se ne bodo več spreminjale.

- GKOT se predaja v predpisani obliki formata LAZ in vsebuje georeferenciran in klasificiran oblak točk. Vse točke vsebujejo tudi informacijo o barvnih kanalih, ki se jih pridobi iz ustreznih aerofotografij, ki so zajete istočasno z laserskim skeniranjem. GKOT se preda razrezan na liste (1 km2).

- OTR se predaja v prepisani obliki formata LAZ in vsebuje vse tiste točke, ki so klasificirane v razred teren ter druge točke, ki ležijo na terenu in so bile lahko umetno ustvarjene. OTR se preda razrezan na liste (1 km2).

- DMR se izračuna na podlagi vseh točk, ki so klasificirane v razrede, kateri  predstavljajo teren in vodne površine ter ne vsebuje območji brez točk. DMR se preda v dveh oblikah in sicer v obliki ASCII grid po specifikacijah ESRI in v obliki LAZ. DMR se v obliki ASCII grid poleg v D96-17/TM preda tudi v koordinatnem sistemu D48/GK. DMR se preda razrezan na liste (1 km2).

- DMP se izdela iz točk prvega oz. edinega odboja laserskega skeniranja, ki se odbijejo od površja objektov nad terenom, od terena in vodnih površin. DMP se preda v obliki LAZ in razrezan na liste (1 km2).

- nDMP se izdela z izračunom razlike med DMP in DMR, in se zapiše v obliki GeoTIFF (v stisnjeni obliki LZW brez izgub). nDMP se preda razrezan na liste (1 km2).

- PAS se izdela iz DMR in se preda samo v rastrski obliki GeoTIFF (v stisnjeni obliki LZW brez izgub). Izdelek PAS se poleg v D96/TM preda tudi v D48/GK. PAS se preda razrezan na liste (1 km2).

Osnovni izdelki aerofotografiranja:

- Aerofotografije (AF) se predajajo v obliki TIFF (v stisnjeni obliki LZW brez izgub, glej prilogo E) posebej barvne (RGB) in posebej bližnje infrardeče (NIR). Parametre zunanje orientacije za fotografije se preda v obliki ASCII oz. TXT, tj. v seznamu za celoten blok.

- Digitalni model površja (DMP) izdelan iz aerofotografij se predaja v originalni obliki (DMPa1), kot je bil izračunan s slikovnim ujemanjem in potem interpoliran v obliko mreže (DMPa2). Vse te izdelke se preda samo v obliki LAZ. DMPa1 in DMPa2 se predata razrezana na liste (1 km2).

- Popolni barvni ortofoto (POF) se izdela iz DMP, ki je nastal s slikovnim ujemanjem aerofotografij, ki so bile zajete v tem projektu ali iz DMP, ki je bil izdelan iz podatkov istočasnega laserskega skeniranja ali iz njune kombinacije (DMPOF). POF in DMPOF se predajata razrezana na liste (1 km2).

- Popolni barvni infrardeči ortofoto (POFIR) se izdela enako kot popolni barvni ortofoto, ob tem da se uporabi tudi kanal NIR. POFIR se preda razrezana na liste (1 km2).

Časovnica in poročanje

Časovnica zajema podatkov in predaje rezultatov

- Projekt se bo začel s podpisom pogodbe med izbranim izvajalcem in naročnikom.

- Izvajalec preda celoten elaborat za posamezen blok istočasno razen GOT, ki ga odda prej.

- Rok izvedbe zračnega zajema podatkov na terenu pod 1200 m nmv je najkasneje 31.4. tekočega leta. Rok oddaje produkta GOT vključno s kontrolnimi rastri je 30 dni po zadnjem dnevu zračnega zajema podatkov posameznega bloka.

- Rok izvedbe zračnega zajema podatkov na terenu nad 1200m nmv je najkasneje 31.9 tekočega leta. Rok oddaje produkta GOT vključno s kontrolnimi rastri je 30 dni po zadnjem dnevu zračnega zajema podatkov posameznega bloka.

- Rok oddaje končnih produktov (GKOT, OTR, DMR …) za vsak posamezen blok je 90 dni po tem, ko naročnik potrdi ustreznosti produkta GOT.

Poročanje med izvedbo projekta

- Od začetka do konca projekta mora izvajalec naročniku pošiljati 7 dnevna poročila (vsak ponedeljek za pretekli teden) po e-pošti (na naslov: Peter.Preseren@gov.si). Vsebina tedenskih poročil je naslednja:

  - opis aktivnosti v obdobju izvedbe zračnega zajema podatkov, ki so se izvajale v preteklem tednu,

  - opis aktivnosti obdelave podatkov v obdobju od potrditve ustreznosti surovih podatkov (GOT) s strani naročnika do oddaje vseh končnih produktov za posamezno leto, ki so se izvajale v preteklem tednu,

  - tabela z odstotki končanih izdelkov po posameznih fazah in blokih,

  - opis morebitnih težav pri izvedbi projekta.

Obstoječi vhodni podatki

- Naročnik da na razpolago osnovne in druge vhodne podatke, ki jih izvajalec lahko pri njem tudi prevzame, oz. dobi pri njem dodatna navodila za prevzem podatkov.

Osnovni vhodni podatki

- Naročnik za potrebe izvedbe projekta da izvajalcu na razpolago naslednje osnovne podatke:

  - podatki zbirke podatkov državnih geodetskih točk,

  - rastrske karte (DTK 25; DTK 50; PK 750),

  - podatki obstoječega DMR1 (DMR1 iz LSS z upoštevanimi posodobitvami iz prejšnjih ciklov CAS, podatki so v novem višinskem sistemu SVS2010 in ravninskem sistemu D96/TM),

  - ortofoto DTI = 25 cm, zadnja verzija iz CAS,

  - kontrolne točke za kontrolo ravninske točnosti izdelkov aerofotografiranja,

  - podatke iz obstoječega omrežja referenčnih GNSS-postaj, SIGNAL. Več o podatkih omrežja SIGNAL na: http://www.gu-signal.si/.

Drugi vhodni podatki

- Za potrebe tega projekta lahko izvajalec zaprosi naročnika tudi za druge podatke, ki jih vodi Geodetska uprava ali druga državna institucija.

Prevzem osnovnih in drugih vhodnih podatkov

- Prevzem vhodnih podatkov izvajalec in naročnik dokumentirata s primopredajnim zapisnikom. Kontaktni naslov za pridobitev zgoraj navedenih podatkov je Peter.Preseren@gov.si, +386 1 478 48 49.

- Za prenos podatkov da izvajalec na razpolago svoje prenosne diske.

- Vsi podatki, ki bodo pridobljeni od naročnika, se lahko uporabljajo izključno za izvedbo tega projekta.

- Po končanju projekta je izvajalec dolžan vse podatke, ki jih dobi od naročnika dokončno izbrisati.

Zahteve o zajemu podatkov

Osnovne zahteve

- Poleg laserskega skeniranja se istočasno in na istem zrakoplovu izvaja tudi aerofotografiranje.

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti isti sistem za lasersko skeniranje in aerofotografiranje, ki je naveden v ponudbi (Obrazec 6). Za uporabo drugega sistema mora poprej dobiti pisno odobritev od naročnika.

- Posamezen blok se mora v celoti izvesti samo z enim sistemom za lasersko skeniranje in aerofotografiranje. Za uporabo drugega sistema mora izvajalec poprej dobiti pisno odobritev od naročnika.

- Izvajalec lahko izvaja zajem podatkov samo, ko je sonce višje od 25° nad horizontom.

- Osnovna smer zajema podatkov iz zraka je vzhod-zahod.

- Dolžnost izvajalca je, da za dneve primerne za izvedbo zračnega zajema podatkov, v primeru, da se zajem podatkov ne izvede, navede razloge v tedenskem poročilu. Zaradi časovne kritičnosti izvedbe zajema podatkov v obdobju neolistanosti, lahko naročnik v primeru nepravočasne izvedbe na podlagi evidence snemalnih dni izvajalcu za vsak neizkoriščen dan za zajem podatkov naloži pogodbeno kazen opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

- Pred izvedbo zračnega zajema podatkov izvajalec preda naročniku načrt za zajem z naslednjimi podatki:

  - skico vseh načrtovanih paralelnih in prečnih pasov ZLS in AF, ki se bodo zajeli v okviru projekta v formatu SHP,

  - obris načrtovanih pasov ZLS in AF v obliki zaprtih poligonov v formatu SHP,

  - tehnične specifikacije uporabljenih inštrumentov (laserski skener, aerofotoaparat, GNSS in INS, idr.),

  - karakteristike uporabljenega zrakoplova, s katerim se bo izvedel zajem podatkov (proizvajalec in tip nosilca, minimalna in maksimalna višina zrakoplova, hitrost, idr.) in

  - druge parametre izvedbe zajema podatkov (kot zajema laserskega skenerja in aerofotoaparata, divergenca žarka, variiranja velikosti odtisa laserskega žarka na tleh, frekvenca skeniranja, vzorec skeniranja, preklopi, idr.).

- Naročnik lahko poda predloge za izboljšanje načrta za zajem podatkov. Izvajalec lahko prične z zajemom podatkov šele po potrditvi načrta izvedbe s strani naročnika, ki bo svoj odgovor podal najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu načrta za zajem podatkov.

Območje zajema

Velikost bloka za zajem podatkov se na notranji meji blokov poveča za 100 m, tako da je med sosednjima blokoma najmanj 200 m preklopa. Vsak blok se skenira in obdeluje ločeno. Tudi vsi podatki, rezultati, notranja kontrola in poročila se predajajo ločeno po blokih. Pomembno je, da so prehodi med bloki geomorfološko pravilni in vsi izdelki med seboj zvezno povezljivi.

Tehnična vsebina ponudbe

Opis izvedbe projekta

- V ponudbo je treba priložiti opis izvedbe projekta na največ 12 A4 straneh skupaj z grafičnimi izrisi, ki vsebujejo:

  - izdelane plane letov zajema podatkov (ZLS in AF) za tri bloke in sicer: Jesenice, Ljubljana in Murska Sobota; plani letov se predajo tudi v digitalni obliki tj. v formatu SHP z ustreznimi atributi,

  - opis postopkov izvedbe zračnega zajema podatkov, izvedbe kalibracij in izdelave končnih produktov ter uporabljeni programski paketi,

  - opis kontrole kakovosti izvedbe posameznih faz in končnih izdelkov ter zagotavljanje tehničnih kapacitet za izvedbo,

  - opis najbolj kritičnih faz, ki bi lahko ogrozile izvedbo projekta in rešitve temu v izogib.

- Predloženi opisi in predane informacije v zvezi z izvedbo projekta morajo odgovarjati zahtevam, kot jih opredeljuje razpisna dokumentacija, hkrati pa izvajalec s predložitvijo opisanih postopkov in podatkov zagotavlja izvedbo projekta v skladu z navedbami znotraj svoje ponudbe.

Testni zajem in obdelava podatkov

- Ponudnik izvede testno lasersko skeniranje z gostoto vsaj 10 točk/m2 in istočasno aerofotografiranje z DTI 16 cm ali manj, lahko pa uporabi tudi podatke iz obstoječih projektov. V ponudbi je potrebno predati podatke in rezultate testnega ALS in AF s poročili in zapisi o kontroli kakovosti, kot so predvideni v tem dokumentu. Testno območje je lahko izven Republike Slovenije, vendar naj bo po konfiguraciji hribovito in delno poraščeno ter delno urbano.

- Testni zajem podatkov je potrebno izvesti z opremo, ki se bo uporabila tudi pri izvedbi projekta. Testni zajem naj se izvede v dolžini 5 km in vsaj tremi vzporednimi pasovi, ki se delno prekrivajo. Vsi parametri izvedbe, podatki in poročila naj bodo čim bolj v skladu s to tehnično dokumentacijo.

Zagotavljanje kakovosti

Zagotavljanje kakovosti ZLS

Raven kakovosti zajema podatkov ZLS je definirana z naslednjimi parametri:

  - zahtevana združena nominalna gostota točk (ZNGT) je ≥ 10 t/m2,

  - preklopi med pasovi pri LS terena pod 1200 m nvm morajo bit vsaj 30 %,

  - preklopi med pasovi pri LS terena nad 1200 m nvm morajo biti vsaj 50 %,

  - združena nominalna razdalja med točkami (ZNRT) je ≤ 0,35 m,

  - velikost odtisa laserskega žarka na terenu ne sme presegati 30 cm (1/e2),

  - maksimalno višinsko odstopanje na ravnih površinah znotraj posameznega pasu je ≤ 0,04 m,

  - maksimalno višinsko odstopanje na ravnih površinah med pasovi, ki se prekrivajo je ≤ 0,10 m,

  - točnost terensko izmerjenih točk za potrebe georeferenciranja in kontrole točnosti je RMSE (1 sigma) < 0,03 m po posamezni osi, zaradi zahtevane točnosti po višini je priporočena uporaba hitre statične metode ali ponovljene meritve RTK s časovno razliko med meritvama minimalno 30 minut,

  - za izračun absolutne ravninske točnosti je treba poleg točk na ravni podlagi na vsakih 100 km2 izmeriti tudi kontrolne točke, ki se dobijo s preseki ravnih nagnjenih ploskev (glej poglavje 4.3.2),

  - absolutna ravninska točnost laserskih točk na dobro definiranem detajlu po posamezni osi je ≤ 0,15 m,

  - absolutna ravninska točnost laserskih točk na dobro definiranem detajlu je ≤ 0,21 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,37 m,

  - absolutna višinska točnost točk GKOT na neporaščenih površinah je ≤ 0,10 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,20 m,

  - absolutna višinska točnost točk GKOT na poraščenih površinah je ≤ 0,15 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,30 m,

  - dolžina med točkami digitalnih modelov višin, ki so zapisani v obliki mreže (DMR, DMP) je 0,5 m.

Uporabljen inštrumentarij

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti zrakoplov, ki je ustrezno prilagojen za izvajanje zračnega zajema podatkov z navedeno opremo, in ustrezno certificiran za montažo navedene opreme.

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti polnovalovni linearni laserski skener z valovno dolžino 1064 nm, ki omogoča registracijo najmanj 4 sočasnih odbojev, je sposoben izvajati meritve z minimalne razdalje vsaj 2500 m, njegova točnost pa je enaka ali boljša od 25 mm in je kalibriran s certifikatom, ki ni starejši od dveh let in je izdan s strani proizvajalca opreme.

- Za učinkovito izvedbo mora sistem za lasersko skeniranje zagotavljati kapaciteto izvajanja vsaj 1.000.000 meritev/s.

- Sistem za lasersko skeniranje mora biti povezan s kakovostnim GNSS/INS sistemom za čim natančnejšo registracijo lokacije med zajemom, kar bo omogočalo dovolj natančno georeferenciranje zajetih podatkov.

- GNSS/INS sistem mora imeti naslednje lastnosti:

  - frekvenca delovanja inercijske enote je vsaj 256 Hz,

  - natančnost nagibanja po vrednosti Kappa (Heading) ≤ 0,01 stopinj,

  - natančnost nagibanja po vrednostih Phi/Omega (Roll/Pitch)  ≤ 0,005 stopinj,

  - GNSS frekvenca odčitavanja je vsaj 2 Hz,

Kalibracija laserskega skenerja in sistema za skeniranje

- Osnovno kalibracijo laserskega skenerja izvede proizvajalec opreme, katerega poročilo bo predano v predajnem elaboratu.

- V elaboratu bodo predane tudi vse kalibracije laserskega skenerja kot tudi sistema za skeniranje, ki jih bo izvedel izvajalec v času trajanja projekta.

- Izvajalec bo pred začetkom projekta izvedel kalibracijski let, da zagotovi zahtevano točnost med izvedbo projekta. Po potrebi se izvedejo nove kalibracije. Izvajalec poroča naročniku o rezultatih vseh izvedenih kalibracij.

- V primeru, da kakšna kalibracija ne bo v mejah dopustnega je treba izvesti vse potrebno, da se zagotovi dovolj kakovosten zajem podatkov. O tem je treba obvestiti tudi naročnika.

- Ponudnik bo kopijo certifikata kalibracije priložil ponudbi.

Čas podatkov sistema GNSS

- Podatki ZLS naj bodo zajeti z dovolj veliko časovno ločljivostjo (GPS čas), da ima vsaka zajeta točka zabeležen enkraten čas.

- Oznaka za kodiranje v glavi datoteke LAS mora biti pravilno nastavljena. Za dodatne informacije glejte specifikacijo LAS1.4.

Vrednosti intenzitete

- Vsaka odbita točka laserskega skeniranja mora imeti zapisan podatek o intenziteti.

- Vrednost intenzitete mora biti normalizirana na 16 bitno vrednost, kot je to zahtevano v specifikacijah LAS1.4.

- Normalizacija intenzitet mora biti izključno linearna, prepovedane so vse običajne normalizacije, ki se jih uporablja pri obdelavah fotografij, kot so: minimum-maksimum, standardni odklon, odrez odstotkov idr.

Gostota in razmiki točk odboja

- Zahteva glede razmikov točk ZLS je opisana v Tabela 1 dokumenta OLS21A za raven kakovosti QL1.

- Nominalna gostota točk prvega odboja za teren pod 1200 m nad morsko gladino mora biti najmanj 10 t/m2 v posameznem pasu.

- Združena nominalna gostota točk (ZNGT) prvega odboja za teren nad 1200 m nad morsko gladino mora biti najmanj 10 t/m2.

- Zahteve glede gostote točk prvega odboja:

  - 90 % kvadratov 10 m x 10 m mora vsebovati vsaj 1000 točk,

  - nadaljnjih 7,5 % kvadratov vsaj 500 točk in

  - preostala 2,5 % kvadratov vsaj 250 točk.

- Dejansko doseženo gostoto se prikaže v grafični obliki in zapiše kot metapodatek.

Praznine v podatkih

- Praznina v podatkih ZLS je definirana kot območje, ki je enako ali večje od 2 m2 (4 x ZNRT)2 na katerem ni podatkov prvega odboja.

- Praznine na območjih pokritih s posameznim pasom (teren pod 1200 m) so izjemoma dovoljene v naslednjih primerih:

  - če so locirane na vodnih površinah,

  - če so povzročene z nizko odbojnostjo bližnje infrardeče svetlobe, kot so npr.: na novo položen asfalt ali kompozitne strehe,

  - če ni odbojev zaradi zakritosti od stavb ali drugih objektov,

  - če so pokrite iz drugih pasov,

- Za teren nad 1200 m so primeri praznine predstavljeni v OLS21A na slikah 1 do 3.

- Praznine v podatkih se prikaže v grafični obliki in se zapišejo kot metapodatek.

Pravilnost prostorske porazdelitve

- Porazdelitev točk ZLS mora biti enakomerna in pravilna.

- Zajem podatkov mora biti načrtovan in izveden tako, da se bo mogoče iz združenih prvih odbojev čimbolj približati enotni in pravilni mreži točk.

- Enotnost mreže točk in njihova gostota na celotnem projektu bosta ocenjena z uporabo naslednjih metod:

  - ocenjene bodo samo ne-brisane (non-withheld) točke prvega odboja posamezne originalne datoteke,

  - izločene bodo že prej prepoznane praznine v podatkih,

  - iz podatkov bo generiran raster z velikostjo celice, ki je dvakrat večja od zahtevane v ZNRT (0,7 m),

  - izdelan bo raster z označbo števila točk v vsaki celici,

  - zagotoviti je treba, da bo vsaj 90 % teh celic vsebovalo vsaj 1 točko.

- Naročnik lahko, po predhodnem zaprosilu izvajalca, dovoli zmanjšanje teh zahtev na območjih, kjer je pravilna in enakomerna porazdelitev točk nepraktična.

Pogoji za zajem podatkov

- Osnovno časovno okno za zajem podatkov je pomlad, ko drevje še ni olistano.

- Izjemen zajem podatkov v času olistanja mora biti prej pisno odobren s strani naročnika.

- Teren mora biti brez snežne odeje. Pokritost s snegom je dovoljena ob predhodni pisni odobritvi naročnika.

- Zajem podatkov se ne izvaja v času povečanih vodostajev in poplav, dopuščene niso niti manjše poplave.

- Zajem podatkov se ne izvaja v slabih vremenskih pogojih kot so: močan veter, dež, sneg, megla, visoka vlažnost in nizka oblačnost.

- Atmosferske razmere morajo biti brez oblakov in megle med zrakoplovom in terenom.

- V primeru dolge zime (sneg obleži daleč v pomlad) in/ali slabega pomladanskega vremena je zajem podatkov mogoče premakniti v jesensko obdobje; to je mogoče izvesti samo s pisno odobritvijo naročnika oz. z aneksom k pogodbi.

Zagotavljanje kakovosti AF

- Raven kakovosti zajema podatkov AF je definirana z naslednjimi parametri:

  - zajete aerofotografije morajo imeti prostorsko ločljivost oz. dolžino talnega intervala (DTI), ki ni večji od 0,15 m,

  - absolutna točnost terensko izmerjenih kontrolnih točke za kontrolo vseh izdelkov AF je RMSE (1 sigma) ≤ 0,03 m po posameznih osi v ravnini, ter RMSEH (1 sigma) ≤ 0,05 m po višini,

  - aerotriangulacija se mora izvesti s točnostjo, kjer so ravninska odstopanja na kontrolnih točkah po posamezni osi enaka RMSEe = RMSEn (1 sigma) ≤ ±0,12 m v ravnini je RMSEen (1 sigma) ≤ ±0,17 m in odstopanja po višini RMSEH (1 sigma) < ±0,15 m,

  - preklop med aerofotografijami mora zadoščati naslednjim pogojem: vsaj 80 % vzdolžni preklop in vsaj 50 % prečni preklop,

  - preklop med aerofotografijami na dvanajstih mestnih območjih, ki so določena v Prilogi_D, mora zadoščati pogojem: vsaj 80 % vzdolžni in vsaj 80 % prečni preklop,

  - dolžina med točkami digitalnih modelov višin (DMPa2 in DMRO) je 0,5 m,

  - absolutna ravninska točnost OF in POF po posamezni osi je ≤ 0,15 m (1 sigma),

  - absolutna ravninska točnost OF in POF na dobro definiranem detajlu je ≤ 0,21 m (1 sigma), pri 95 % zanesljivosti je ≤ 0,37 m,

  - DTI obeh ortofotov je 0,16 m.

Uporabljen inštrumentarij

- Izvajalec mora za zajem aerofotografij uporabiti aerofotoaparat ločljivosti najmanj 150 MP za vse 4 kanale (R, G, B in NIR) ali pa dva fotoaparata od katerih ima tisti, ki zajema aerofotografije RGB ločljivost vsaj 150 MP in tisti, ki zajema NIR aerofotografije vsaj 100 MP.

- Sistem za aerofotografiranje mora biti povezan z GNSS/INS sistemom, ki ga za georeferenciranje uporablja laserski skener, da bo omogočena čim natančnejša sinhronizacija podatkov laserskega skeniranja in aerofotografij.

Kalibracija aerofotoaparata

- Za vse uporabljene fotoaparate se zahteva tovarniška kalibracija, ki je dokumentirana z ustreznim certifikatom, ki ni starejši od dveh let.

- V tehničnem poročilu mora biti tudi skica, kjer so prikazane razdalje v lokalnem koordinatnem sistemu, ki povezujejo fotoaparat(e) z GNSS/INS sistemom in z laserskim skenerjem.

Pogoji za zajem podatkov

Pogoji za zajem podatkov so enaki kot pri ZLS, saj se zajema izvajata istočasno – glej poglavje 3.1.8.

Obdelava podatkov ZLS

Splošno

- Vsi izdelki se izdelajo za celotno območje bloka.

- Količina točk znotraj posameznega lista GKOT, mora ostati enaka kot v podatkih GOT v okviru istega lista.

Poimenovanje točk in datotek

- V času zajema in pred nadaljnjo obdelavo se vsakemu pasu dodeli edinstven ID izvorne datoteke (angl. File Source ID).

- Vsaki točki znotraj pasu se dodeli ID izvora točke (angl. Point Source ID), ki je enak ID izvorne datoteke.

- ID izvora točke ostane nespremenjen med celotno obdelavo in predajo.

- ID izvorne datoteke morajo biti za razrezane datoteke postavljeni na 0. Glej LAS1.4.

Točnost lokacije

Pred klasifikacijo in izdelavo izvedenih izdelkov iz oblaka točk izvajalec preveri njihovo relativno in absolutno ravninsko in vertikalno točnost ter predloži podrobno poročilo o postopku potrditve te točnosti ob upoštevanju spodnjih priporočil.

Relativna ravninska točnost

- Relativno ravninsko točnost se preveri na več lokacijah znotraj območij, kjer se pasovi prekrivajo.

- V primeru, da se ob preverjanju zaznajo večja odstopanja, je o tem treba poročati.

Absolutna ravninska točnost

- Ravninska točnost zajetih podatkov na dobro definiranih točkah ne sme biti slabša od RMSEe=RMSEn ≤ 15 cm oz. RMSEen ≤ 21 cm in manjša od 37 cm pri 95 % zanesljivosti.

- Izvajalec izvede kontrolo absolutne točnosti na vsaj 20 lokacijah znotraj bloka, ki so enakomerno razporejene po bloku tj. na vsakih 10 km x 10 km mora biti najmanj 1 lokacija. Na vsaki lokaciji je treba s terestrično geodetsko metodo izmeriti po 4 ploskve (npr. dve dvokapni strehi) katerih slemenski daljici se navidezno sekata pod čimbolj pravim kotom.

- Iz podatkov laserskega skeniranja se za iste dvokapnice tudi izračunata slemenski premici, njihovo presečišče pa se medsebojno primerja s presečiščem izračunanim iz terestrično izmerjenih geodetskih podatkov. Za poročanje o doseženi točnosti se uporabi obrazec, ki je prikazan v poglavju 4.3.5.

- Izračunana absolutna ravninska točnost se zapiše kot metapodatek.

Relativna višinska točnost

Relativna višinska točnost se nanaša na notranjo geometrijsko kakovost podatkov ZLS. Pri relativni višinski točnosti višin podatkov laserskega skeniranja je treba upoštevati dva glavna kazalca:

- Natančnost znotraj pasu

- Natančnost se bo ocenjevala na preizkusnih območjih z ravno površino (na primer parkiriščih ali ravnih strehah), ki vsebujejo samo enojne odboje točk.

- Eno preizkusno območje za oceno natančnosti znotraj pasu vsebuje minimalno 100 celic, katerih velikost je 2 m. Velikost celice preizkusnega rastra je določena po formuli: ZNRT, zaokrožena na naslednje celo število, nato podvojena.

- Na zajetih podatkih enega preleta se bo dvakrat ocenila celotna širina pasu: levi, srednji in desni del pasu z enim preizkusnim območjem, torej so skupaj najmanj 2 x 3 preizkusna območja.

- Natančnost znotraj pasu je treba oceniti za vsak prelet oz. za vsak blok.

- Za rastrske razlike bo izračunan RMSDH, ki ne bo smel biti večji od 6 cm (OLS21A, tabela 2, »Smooth surface repeatability«).

- Poročilo o natančnosti znotraj pasu (glejte podnaslov »Intraswath Precision (smooth surface precision)« v OLS21A) bo predstavljeno z zaključenim poligonom za vsako območje v kontroli z naslednjimi tremi atributi:

  - minimalna natančnost območja kontrole (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »min_nat«,

  - maksimalna natančnost območja kontrole (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »max_nat«,

  - in vrednost RMSDH za območje kontrole (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »RMSD_intra«, (m).

- Rezultate kontrole natančnosti znotraj pasu se zapiše kot metapodatek.

- Natančnost med pasovi

- Izvajalec izdela rastre višinskega ujemanja med dvema sosednjima pasovoma, ter jih preda skupaj z podatki GOT.

- Skladnost prekrivanja med pasovi bo izvajalec ocenil na več vzorčnih območjih brez vegetacije, samo z enim odbojem in z naklonom terena manjšim od 10 stopinj.

- Vzorčna območja naj bodo izbrana tako, da bo ocenjena celotna širina prekrivanja.

- Vzorčna območja, kjer se bo izvedla ocena bodo:

  - med dvema sosednjima prekrivajočima se pasovoma znotraj bloka; izbere se pet vzorčnih območij na različnih lokacijah v bloku,

  - na območjih, kjer se prečni pasovi križajo s paralelnimi in sicer v obeh smereh leta; izbere se štiri vzorčna območja na različnih lokacijah v bloku,

  - na območju prekrivanja med pasovi sosednjih blokov: izbere se dve vzorčni območji na različnih lokacijah v bloku.

- Vsako vzorčno območje bo ovrednoteno z rastrom razlik in velikostjo celice 2 m.

- Za raster razlik bo izračunan RMSDH, ki ne bo smel biti večji od 8 cm (OLS21A, tabela 2, »Swath overlap difference«).

- Poročilo o natančnosti med pasovi (glej podnaslov »Interswath (Overlap) Consistency« v OLS21A) bo predstavljeno z zaključenim poligonom za vsako vzorčno območje z naslednjimi atributi:

  - minimalna razlika v vzorčnem območju (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »min_razlika«,

  - maksimalna razlika v vzorčnem območju (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »max_razlika«,

  - RMSDH vzorčnega območja (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »RMSD_inter«.

- Rezultate kontrole natančnosti med pasovi se zapiše kot metapodatek.

Kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin

- Vse kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin (KTV) laserskih podatkov morajo biti locirane znotraj bloka.

- KTV za ocenjevanje območij brez vegetacije (OBV) je treba izmeriti na čistih, odprtih območjih (kjer je običajno le en odboj), brez dreves in drugih navpičnih predmetov ali objektov (kot so npr. balvani, stavbe, razni stebri in ​​vozila).

- KTV ne smejo biti izbrane na tleh, ki so bila preorana ali kako drugače obdelana.

- KTV za ocenjevanje območij z vegetacijo (OZV) se izmerijo na območjih vegetacije (za katere so značilni večkratni odboji).

- KTV se izmerijo na območjih s homogeno gostoto laserskih točk na površini vsaj 3 x 3 m (ZNRT * 5)2, z manj kot tretjino zahtevanega odstopanja RMSEH od ravnine z majhnim naklonom (<10 stopinj).

- Na zemljiščih, razen gozdnatih in gosto naseljenih mestnih površin, KTV ne sme imeti ovir nad 15 stopinj nad obzorjem.

- Terenske točke, uporabljene v postopku kalibracije sistema za zajem podatkov, se ne smejo uporabljati kot KTV.

- KTV predstavljajo neodvisno zbirko točk, ki se uporabljajo za izračun absolutne vertikalne točnosti višin.

- Vsaka KTV mora imeti izdelane fotografije z naslednjimi zahtevami:

  - Fotografije se naredijo v času GNSS-izmere KTV, tako da je oprema za GNSS-izmero na fotografijah vidna, vključno z okolico merjene KTV.

  - Fotografije morajo biti zajete v vse smeri neba (proti severu, vzhodu, jugu in zahodu). Če zaradi ovire ni mogoče narediti ustrezne fotografije, se le ta ne izdela. Vsaka KTV mora imeti vsaj dve fotografiji.

  - Fotografije KTV se zajamejo pri dnevni svetlobi.

  - Fotografije morajo imeti dovolj ločljivosti, da omogočajo interpretacijo valovitosti terena in okoliške vegetacije. Okolica mora biti vidna vsaj v radiju 3 metre okoli KTV.

  - Vsi podatki o KTV morajo biti zapisani v XLS datoteko, ki se imenuje po bloku npr. CLSS21_01KP_KTV.xls, glej Prilogo C ter poglavje 7.3.1.

  - Fotografije posamezne KTV so zapisane v mapo z enakim imenom, kot je ime točke.

- Razen če naročnik vnaprej ne odobri drugačna merila, morajo  KTV glede količine in lokacije izpolnjevati naslednje zahteve:

  - Izpolnjeno mora biti skupno število kontrolnih točk, ki jih priporoča ATL1.0 za določeno velikost bloka in je prikazano v preglednici na Slika 2.

Slika 2: Preglednica zahtevanega številka KTV

- Izpolnjena mora biti porazdelitev skupnega števila KTV med OBV in OZV, ki jo priporoča ATL1.0.

- KTV morajo biti enakomerno porazdeljene glede na OBV in OZV ter po celotnem območju projekta.

Absolutna višinska točnost

- Višinska točnost se izračuna na spodaj prikazan način.

Slika 3: Primer izračuna ravninske in višinske točnosti

- Absolutna višinska točnost mora biti izračunana za območja z in brez vegetacije.

- Višinska točnost mora biti kontrolirana in poročana za 4 vrste podatkov in sicer:

  - v OBV za GKOT,

  - v OZV za GKOT,

  - v OBV za DMR,

  - v OZV za DMR.

- Višinska točnost mora biti:

  - za OBV za oblak točk in DMR RMSEH ≤ 10 cm, in manjša od 20 cm z 95 % zanesljivostjo,

  - za OZV za oblak točk in DMR RMSEH ≤ 15 cm, in manjša od 30 cm z 95 % zanesljivostjo,

  - v obeh primerih se za oblak točk KTV primerjajo s trikotniško mrežo izračunano iz točk, ki so klasificirane kot terenske točke,

  - v obeh primerih se za DMR KTV primerjajo s pravilno kvadratno mrežo točk izračunano iz točk, ki so klasificirani kot terenske točke.

- Zahteve glede višinske točnosti naročnik lahko spremeni:

  - če je treba točnost uskladiti s drugimi pogodbenimi zahtevami naročnika zaradi večletnega državnega projekta,

  - če se naročnik strinja, da se uporabi drugačne specifikacije zaradi skupnega interesa več uporabnikov.

Uporaba zadržanih točk z zastavico

- Točke, ki jih ni mogoče razumljivo interpretirati kot točke odboja od površine dobijo posebno ime in oznako (zadržane točke z zastavico – angl. LAS withheld Bit Flag), kot so definirane v LAS1.4. Iz oblaka točk se taka točka ne izbriše zaradi možnosti uporabe v posebnih analizah. Primeri takih točk vključujejo: napačne, geometrijsko nezanesljive točke (šum), odboji od aerosola, večkratni odboj, odboji od predmetov v zraku ali pod terenom in pri nepravilnosti senzorjev.

- Oznake točk z zastavico se lahko uporabijo tudi v posameznih drugih razredih (npr. za nizke/visoke točke), vendar morajo biti uporabljene v vseh prej omenjenih primerih.

Klasifikacija točk

- Minimalna zahteva glede razredov v klasifikacijski shemi za podatke laserskega skeniranja je navedena v Tabela 1.

- Vse točke, ki spadajo v sistem minimalne klasifikacijske sheme (Tabela 1) in niso označene kot zadržane, morajo biti pravilno razvrščene.

- Po predhodni odobritvi naročnika je mogoče uporabiti tudi druge razrede, ki niso navedeni v klasifikacijski shemi, v primeru, da se vanje lahko razvrstijo avtomatsko. V primeru take klasifikacije je treba uporabiti klasifikacijsko shemo kot je zapisana v LAS1.4.

- Naročnik ne bo ocenjeval natančnosti razvrščanja točk v druge razrede, ki presegajo minimalno zahtevano klasifikacijsko shemo (Tabela 1).

- Za identifikacijo točk na območjih prekrivanja pasov ni dovoljeno uporabiti nobenega posebnega klasifikacijskega razreda, uporabi pa se zastavice, kot v LAS1.4.

- Ključne točke modela, če se izračunajo, se identificirajo z uporabo zastavice za ključne točke, kot je opredeljeno v specifikaciji LAS1.4. Ključne točke modela lahko poleg tega po lastni presoji izvajalec podatkov klasificira v razred 8, ki je naveden v klasifikacijski shemi Tabela 1.

Tabela 1: Klasifikacijska shema razredov z opisi in predvideno uporabo

| razred | opis | uporaba |
| --- | --- | --- |
| 0 | neklasificirano (izven območje projekta + 100 m) | brez |
| 1 | neklasificirano oz. točke, ki jih ni mogoče klasificirati v druge razrede | brez |
| 2 | tla, ki vključuje tudi točke pod mostovi in viadukti | DMR, DMP, OTR |
| 3 | nizka vegetacija (< 3 m) | DMP |
| 4 | srednja vegetacija (3 - 10 m) | DMP |
| 5 | visoka vegetacija (> 10 m) | DMP |
| 6 | stavbe (strehe in fasade) | DMP |
| 7 | nizke točke (uvozi v garaže, stopnice, jaški) | brez |
| 8 | rezervirano |  |
| 9 | voda | DMR, DMP |
| 17 | mostovi in viadukti | DMP |
| 18 | šum (napake v odbojih, premični objekti) | brez |
| 21 | sneg (če je prisoten in ga je mogoče identificirati) | DMP, DMR, brez |
|  | skupaj 13 razredov |  |

- Komentar k razredu 1: V primeru preklopa med snemalnimi pasovi v različnih časovnih periodah, se najbolj neprimerne točke kot so: različne višine, vode, gradbišča, odprti kopi, smetišča … klasificira v razred 1.

Doslednost klasifikacije

- Klasifikacija točk mora biti dosledna in enaka v celotnem projektu. Opazne razlike v načinu klasifikacije, teksturi ali kakovosti klasifikacije med različnimi območji, pasovi, preleti ali drugimi nenaravnimi razdelitvami bodo razlog za zavrnitev celotne predaje.

- Znotraj območja projekta ne sme biti točk v razredu 0.

- V razred 1 je mogoče razvrstiti največ 0,5 % vseh točk.

- V točkah razredov 2 in 9 ne sme biti točk, ki bi jih bilo mogoče dodeliti drugim razredom.

- Razredi 3, 4 in 5 ne smejo vsebovati premičnih objektov (primer: vozila, žerjavi, vlakovne kompozicije,… ). Premični objekti so klasificirani v razred 18 (šum).

- V ostalih razredih je dovoljeno največ 5 % napačno klasificiranih točk .

Razdelitve na liste

- Razdelitev na liste brez izjem sledi delitvi na kvadratne kilometre (km2) za vse izdelke. Ime datoteke kamor je izdelek zapisan vsebuje najprej ime izdelka in nato koordinate levega spodnjega vogala kot prikazano v spodnjem primeru:

  - ime_izdelka_eee_nnn.končnica - ime izdelka je lahko npr. DMR, PAS, DMP, OTR, GKOT, »eee« pomeni cel kilometer v smeri proti vzhodu (angl. Easting) in »nnn« pomeni cel kilometer v smeri sever (angl. Northing),

  - če je pri DMR levi spodnji vogal lista v smeri »easting« enak 455 km in v smeri »northing« 105 km se izpiše tako: npr. DMR_455_105.xyz; pri zapisu nnn, kjer je vrednost manjša od 100 km je obvezna uporaba vodilne ničle, npr. za koordinato 455 km, 45 km se zapiše DMR_455_045.xyz,

  - končnica v imenu datoteke: za datoteko zapisano v obliki »ASCII grid« je *.grd, za zapis datoteke v obliki GeoTIFF je *.tif in za zapis datoteke v obliki LAS oz. LAZ je *.las oz. *.laz.

- Vsi izdelki se morajo na mejah listov dopolnjevati brez vrzeli in brez podvajanja, vedno morata biti zapolnjena s podatki: levi in spodnji rob posameznega lista oz. km2.

- Pri zapisu podatkov v obliki mreže se podatki na severnem in vzhodnem robu datoteke zaradi podvajanja ne zapišejo.

Dvojne točke

Podvojene točke (e, n, H in čas) v kateremkoli izdelku projekta niso dovoljene. Vse datoteke s podvojenimi točkami bodo zavrnjene. Prav tako niso dovoljene podvojene točke z prostorskim zamikom in bodo tudi zavrnjene kot podvojene točke.

Obdelava digitalnega modela višin

Mostovi in viadukti

- Mostovi in viadukti se klasificirajo v poseben razred in niso del modelov, ki predstavljajo teren.

- Teren pod mostovi in viadukti se logično nadaljuje glede na teren okolice.

- Potoki, reke in vodna telesa, ki izpolnjujejo merila za izravnavo vodnih površin, morajo biti neprekinjeni, če so bili mostovi odstranjeni.

Izravnava vodnih površin

- Izravnava se vodna površina na tekočih in stoječih vodah.

- Kot pomoč pri izravnavi vodnih površin je na razpolago zbirka podatkov o površinskih vodah (podatki so na razpolago na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za vode: http://www.evode.gov.si/index.php?id=108 ; podatki pa so na:  http://www.statika.evode.gov.si/fileadmin/vodkat/DRSV_HIDRO5_OBM_PV.zip

- Izravnava se izvede v skladu s ploskovnim podatkovnim slojem hidrografije, ki vsebuje površinske vode, katere so zajete s ploskovno geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, jezero, vodni zbiralnik, rekreacijski bazen, itd.).

- Ker podatki izhajajo iz starejših vhodnih podatkov je treba morebitne spremembe, ki so nastale v času od takratnega zajema podatkov, zaznati in upoštevati.

- Višino izravnave vodnih površin določajo na novo zajeti podatki.

Obdelava podatkov AF

Aerofotografije

- Zajete aerofotografije (npr. kanali: PAN, R, G, B in NIR) morajo biti medsebojno čimbolj usklajene, usklajene pa morajo biti tudi z oblakom točk ZLS, saj se točke laserskega oblaka točk obarvajo s pomočjo teh aerofotografij.

- Če je prisotna tudi PAN aerofotografija, in ima največjo ločljivost, se nanjo izvede ostrenje (angl. Pan-Sharpening).

- V primeru uporabe dveh senzorjev za fotografiranje z različno ločljivostjo (RGB in NIR) je treba prav tako izvesti ostrenje.

- Vsi senzorji in objektivi morajo imeti ustrezna kalibracijska poročila, ki jih izvajalec priloži v elaborate in sicer: prvo (tovarniško) ter predzadnje in zadnje kalibracijsko poročilo.

- Aerofotografije, ki so narejene z aerofotoaparatom, ki nima ustreznega poročila o kalibraciji so neustrezne in bodo s strani naročnika zavrnjene.

- V elaboratu je treba oddati skico, kjer so prikazane prostorske povezave oz. razdalje v lokalnem koordinatnem sistemu med vsemi ključnimi senzorji za zajem podatkov: laserski skener, fotoaparat RGB, fotoaparat IR, GNSS antena in INS senzor.

Terenske točke

- Absolutna točnost terenskih KT je zapisana v poglavju 3.2.

- Dobre naravne terenske točke (OT in KT) so običajno pokrovi jaškov različnih dimenzij in oblik, ki niso preblizu visoke vegetacije ali grajenih objektov.

- Število KT je določeno za vsak blok posebej glede na njegovo površino glede na ATL 1.0 (glej Slika 4):

Slika 4: Število KT za kontrolo aerotriangulacije ter OF in POF

- Za OT se lahko uporabi iste točke, kot se pri ZLS uporabijo za georeferenciranje oblaka točk, vendar pa morajo biti te točke dobro prepoznavne tudi na aerofotografijah.

- Kot KT se lahko uporabijo tudi KT, ki se uporabijo pri kontroli ZLS. Se pa te KT ne smejo uporabiti kot OT v aerotriangulaciji. Enako velja tudi pri uporabi KT iz ZLS za OT pri izvedbi aerotriangulacije. Terensko zajete točke se izmerijo in predajo na enak način kot je opisano v poglavju 4.3.4.

- Kot KT za kontrolo absolutne točnosti aerotriangulacije, DMV in ortofota se lahko uporabijo tudi točke, ki so na razpolago v zbirki GURS. Če število KT v zbirki ne zadošča zahtevam prikazanim v Slika 4, je treba uporabiti nove terensko izmerjene KT.

Aerotriangulacija

- Vhodni podatki za izvedbo aerotriangulacije so:

  - približni elementi zunanje orientacije aerofotografij, ki so pridobljeni z obdelavo GNSS-INS opazovanj in podatkov SIGNAL-a opravljenih v času zajema podatkov,

  - podatki o kalibraciji aerofotoaparata in

  - koordinate oslonilnih in kontrolnih točk ter njihove fotografije.

- Aerotriangulacija se izvaja za posamezen blok. Glavni rezultat aerotriangulacije so natančni elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo, ki jih je mogoče uporabiti za stereoizvrednotenje.

- Vezne točke (VT) se najprej zajemajo avtomatsko, nato se brišejo točke z grobimi napakami in po potrebi dodajo nove. Pri takem načinu zajema je treba zagotoviti skupino veznih točk na vseh 9 standardnih mestih na posamezni aerofotografiji. Pomembno je, da je vsaka VT zajeta na vseh oz. čim več aerofotografijah, kjer je to mogoče, tako vzdolž pasu kot med pasovi.

- Oštevilčenje VT je poljubno, vendar se morajo številke veznih točk razlikovati med seboj in se že na prvi pogled razlikovati od številk OT in KT.

- Število in razporeditev OT se prilagodi kakovosti uporabljenih sistemov GNSS/INS ter zahtevam točnosti aerotriangulacije, ki se jo preverja na KT.

- Število in razporeditev KT je opisno v poglavju 5.2.

- Po izravnavi Sigma 0 ne sme presegati 0,5 velikost NSE uporabljenega aerofotoaparata (npr. če je bil uporabljen aerofotoaparat, ki ima NSE = 4,6 mikrometra, Sigma 0 ne sme biti večja kot 2,3 mikrometra).

- Dovoljena odstopanja na OT in KT so opredeljena v poglavju 3.2.

Digitalni model višin

Izdelava DMP

- S procesiranjem oz. slikovnim ujemanjem orientiranih aerofotografij se izdela DMPa1 s kar največjo mogočo gostoto, da bo iz njega mogoče izdelati čim bolj kvaliteten POF. Originalno izračunan DMPa1 s slikovnim ujemanjem je izdelek projekta in se ga preda v obliki LAZ. Datoteke s podatki v mreži km2 se poimenujejo na naslednji način: DMPa1_eee_nnn.laz.

- Iz originalno izračunanega DMPa1 se izdela tudi DMPa2 v obliki mreže z ločljivostjo 0,5 m in brez praznih celic, ki je tudi izdelek projekta. Tudi ta izdelek se zapiše v formatu LAZ. Datoteke s podatki v mreži km2 se poimenujejo na naslednji način: DMPa2_eee_nnn.laz.

- Oba izdelka DMPa1 in DMPa2 vsebujeta tudi podatke o vseh 4 kanalih tj. R, G, B in IR.

- Za oba izdelka velja, da se na območju vodnih površin višine avtomatsko poravnajo. Izločijo se tudi grobe napake na večjih steklenih površinah, kjer je bilo slikovno ujemanje neuspešno.

- Za oba izdelka se izdela tudi PAS z namenom kontrole grobih napak. Zapiše se jih v obliki GeoTIF z ločljivostjo 1 m x 1 m.

- Pri izdelavi POF se uporabi DMPa1 ali pa kombinacijo DMPa1 in DMP, ki je izdelan iz podatkov ZLS

- Če je za potrebe izdelave POF izdelana kombinacija podatkov DMPa1 in DMP iz ZLS, ga imenujemo DMPOF in se tudi preda kot izdelek.

- Oceno točnosti DMPa1 in DMPa2 se opravi na OBV z istimi KTV, kot so uporabljene za kontrolo višin laserskega skeniranja.

Popolni ortofoto

Vsebina izdelave

- Popolni ortofoto (POF) se izdela iz aerofotografij, ki so bile zajete ob istočasnem aerofotografiranju in laserskem skeniranju.

- POF se izdela z uporabo natančnih podatkov o orientaciji aerofotografij in DMP, ki je lahko DMPa1 ali kombinacija DMPa1 z DMP, ki je bil izračunan iz podatkov ZLS.

- Dovoljena odstopanja POF na KT so podana v poglavju 3.2. Lahko se uporabijo iste KT kot pri kontroli točnosti OF.

- Oddati je treba POF v naslednjih oblikah:

  - POF016 – popolni barvni ortofoto DTI 0,16 m v treh kanalih (R, G, B) in 8 bitih po kanalu, razrezan na km2; zapis imen datotek je v obliki POF_eee_nnn.tif,

  - POF016BIR – popolni barvni infrardeči ortofoto z DTI 0,16 m v treh kanalih (NIR, R, G) in 8 bitih po kanalu, razrezan na km2; zapis imen datotek je v obliki POFI_eee_nnn.tif.

- POF se zapiše datoteke v format GeoTIFF (v obliki LZW brez izgub), ki morajo vsebovati zapis o datumu zajema aerofotografij. Lokacija rastra je podana v glavi TIFF datoteke.

Radiometrične vrednosti POF

- Osvetlitev POF je v veliki meri določena že z izvedbo aerofotografiranja oz. ob procesiranju osnovnih aerofotografij, in naj se jih v procesu izdelave POF bistveno ne spreminja. Pomembno je, da se osvetlitev, kontrast in barve čim manj spreminjajo znotraj posameznega bloka, večjih razlik naj ne bo tudi med sosednjimi bloki.

- Za liste POF, ki segajo deloma čez mejo območja projekt velja, da morajo imeti NSE radiometrične vrednosti enake NO_DATA in oz. da ne smejo biti črni (0) ali beli (255) ali kako drugače obarvani.

Predajni rezultati ZLS

Splošno

- Vsi izdelki se izdelajo za celotno območje projekta in posameznega bloka. Meja območja projekta in posameznega bloka je zapisna v SHP obliki v Prilogi A.

- Pri izdelavi in zapisu končnih izdelkov se uporabi datotečna delitev na kvadratno mrežo kot je opisano v poglavju “Razdelitev na liste 4.7”.

- Pri zapisu podatkov, ki vsebujejo točke se uporabi  format LAS verzija 1.4-R15 z uporabo »Point Data Record Format 8«, pred zapisom na predajni medij pa se pretvori v obliko LAZ. Le zapis točk DMR se poleg tega zapiše še v obliko ASCII GRID.

- Za pretvorbo v format LAZ je treba uporabiti verzijo odprtokodnega program LASzip (https://laszip.org), ki je aktualna na dan podpisa pogodbe.

- Vsi rezultati ZLS razen GOT, ki se predajajo kot masovni podatki, so zapisni v datoteke po listih velikosti 1 km x 1 km, katerega izhodišče je zaokroženo na celoštevilčno kilometrsko vrednost. SHP te razdelitve na kilometrske liste je v Prilogi_B.

- Predaja za posamezen blok vsebuje:  rezultate zajema in obdelave aero-laserskega skeniranja, tehnično poročilo za ZLS, zapise o kontroli kakovosti in druge metapodatke.

- Za vse procese in izdelke ZLS se preda samo eno tehnično poročilo, ki mora vsebovati opis izvedbe zajema podatkov in vseh faz izdelave predpisanih izdelkov. Vsebina tehničnega poročila je naslednja:

  - opis izvedbe  zajem podatkov in celotne obdelave teh podatkov, ter izdelave končnih izdelkov z morebitnimi anomalijami kot npr.:

    - različni okoljski pogoji (npr. močan dim, ostanki snega, poplavljena območja, prisotnost olistanja),

    - informacijo o povečanem plimovanju,

    - težave pri zajemu podatkov (npr. problemi s senzorji, prekinitve signala GNSS),

    - reševanju težav zaradi razmejitve med zajemom podatkov terena nad in pod 1200 m,

  - opise in zapise o izvedeni interni kontroli, kakovosti različnih faz obdelave podatkov in končnih izdelkov,

  - tehnično poročilo lahko delno nadomestijo poročila, ki jih generira uporabljena programske oprema,

  - informacijo o vseh uporabljenih programskih paketih in njihovih verzijah,

  - poročilo o izvajanju zajema in procesiranju podatkov.

- Tehnično poročilo za posamezen blok se zapiše v osnovno mapo bloka npr. //01-Koper/, v podmape pa vse ostalo. Datoteke tehničnega poročila za ZLS se imenuje glede na blok npr.: Tehnično_poročilo_ZLS_01KP.pdf.

- Kakršnokoli podvajanje vsebine elaborata, čeprav bi jo lahko uvrstili v več map predaje, ni smiselno in ni zaželeno.

- Medij predaje so USB 3.0 prenosni diski ustrezne kapacitete. Za vse oddaje morajo biti uporabljeni enaki diski (proizvajalec, model, lahko so različne kapacitete). Diski so del oddanega materiala in se ne vračajo. Diski morajo biti jasno označeni, navedeno mora biti:

  - številka diska v okviru projekta (npr. disk 25); številka diska glede na število diskov za posamezen blok (npr.: 1/2),

  - informacija o lastniku podatkov (naročnik),

  - informacija o izvajalcu,

  - podatki o nalogi (naziv projekta, št. pogodbe),

  - mesec in leto zajema podatkov,

  - vsebina na disku oziroma predmet predaje (številka in ime bloka).

- Predaja materialov se izvrši ob dogovorjenem roku na naslov naročnika:

Geodetska uprava Republike Slovenije

Zemljemerska ulica 12

SI-1000 Ljubljana.

Izvorni podatki ZLS

Za vse spodaj naštete izvorne podatke ZLS (originalni podatki, GOT, GKOT in OTR) se preda vse podatke ne glede na mejo območja projekta.

Originalni podatki

Originalne podatke ZLS, ki vsebujejo tudi zapis v polnovalovni obliki, izvajalec hrani še tri leta po končanju pogodbe.

Ob originalnih podatkih ZLS hrani tudi vse podatke, ki so potrebni za morebitno ponovno georeferenciranje in obdelavo originalnih podatkov in niso predani naročniku.

GOT

Georeferenciran oblak točk (GOT), ki je dokončno georefrenciran v zahtevanem koordinatnem sistemu z vsemi ustreznimi popravki in se koordinate točk ne bodo več spreminjale, izvajalec preda po pasovih v obliki LAZ.

GKOT

Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT) se preda v formatu LAS verzija 1.4 – R15 v »point data record format 8« glede na specifikacije ASPRS, zapisane v datoteke kot opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”.

Datoteke GKOT morajo vsebovati najmanj naslednje podatke: vse zabeležene odboje, njihove intenzitete, razred, številke odboja, GPS čas, vrednost R, G, B in NIR ter metapodatke o pasu, oz. kot zapisano v LAS1.4.

OTR

Oblak točk reliefa (OTR) vsebuje vse tiste originalno zajete točke, ki so se klasificirale v razreda 2 in 9, ter morebitne na novo kreirane točke, ki bodo sodelovale pri izračunu DMR. Preda se jih v obliki LAZ, zapisane v datoteke kot opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”.

Datoteke OTR morajo vsebovati iste atribute, ki so že zapisani v GKOT, glejte 2. alinejo poglavja 6.2.3.

Metapodatki izvornih podatkov ZLS

- Za originalne podatke je treba zapisati vsebino podatkov, ki jih bo hranil izvajalec in niso bili predani naročniku.

- Za GOT je treba narediti in predati skico pasov v obliki zaključenih poligonov (v obliki SHP), ki prikazuje realen obseg vseh zajetih podatkov ne glede na meje projekta. Zaključeni poligoni za posamezen pas morajo imeti naslednje atribute:

  - unikaten ID poleta (format string),

  - unikaten ID pasu (format string),

  - tip pasu, kot so: projektni, prečni, dodatni, za kalibracijo ali drug tip,

  - začetni čas v GPS sekundah zaokrožen na najbližje celo število,

  - končni čas v GPS sekundah zaokrožen na najbližje celo število.

- Predajo se skice (v rastrski obliki) s prikazom zadovoljevanja zahtev:

  - o velikosti šuma znotraj posameznega pasu oz. o doseganju relativne višinske natančnosti znotraj pasu (glej poglavje 4.3.3) ,

  - o relativni višinski natančnosti med pasovi na preklopu (glej poglavje 4.3.3),

  - o doseganju združene nominalne razdalje med točkami oz. homogenosti podatkov,

  - o doseženi nominalni gostoti za posamezen pas za zajem terena pod 1200 m,

  - o doseženi združeni nominalni gostoti točk za podatke zajem terena nad 1200 m,

- Za GKOT se preda skica s prikazom o zagotavljanju kakovosti glede izvedene klasifikacije.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka se odpreta mapi:

  - //01-Koper/ZLS  in

  - //01-Koper/ZLS_Elaborat.

- V mapi //01-Koper/ZLS so podmape:

  - //01-Koper/ZLS/GOT, kamor se zapišejo pasovi GOT ob končni predaji, ki so že bili predani na začasno predanem prenosnem disku,

  - //01-Koper/ZLS/GKOT, kamor se zapišejo listi GKOT v obliki LAZ,

  - //01-Koper/ZLS/OTR, kamor se zapišejo listi OTR v obliki LAZ.

- V mapi //01-Koper/ZLS_Elaborat sta podmapi:

  - //01-Koper/ZLS_Elaborat/Metapodatki, v katero se zapišejo vsi rezultati kontrol, ki so predvidene pri tej fazi izvedbe projekta (poglavju 6.2.5), zapišejo se tudi rezultati vseh drugih internih kontrol kakovosti, ki se naredijo pri izdelavi teh izdelkov,

  - //01-Koper/ZLS_Elaborat/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Digitalni modeli višin

Za vse spodaj naštete rezultate (DMR, PAS in DMP) se preda samo podatke znotraj meje projekta.

DMR

- Za izračun digitalnega modela reliefa (DMR) z interpolacijo se uporabijo točke, ki so klasificirane v razredih 2 in 9.

- DMR je zapisan v mrežo z velikostjo celice 0,5 x 0,5 m.

- DMR je zapisan v datoteke, kot je opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”, v dve različni obliki in sicer: v obliki »ASCII grid« in v obliki LAZ. Severni in vzhodni rob zapisa ne vsebujeta podatkov, da se podatki na sosednjih listih ne podvajajo.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: DMR_eee_nnn.grd in DMR_eee_nnn.laz.

PAS

- Podobo analitičnega senčenja (PAS) se izdela iz DMR in je razrezan kot je opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”.

- PAS je zapisan v mrežo z velikostjo celice 0,5 x 0,5 m.

- PAS se zapiše v geolocirano rastrsko obliko v obliki GeoTIF, ki vsebuje tudi informacijo o datumu laserskega skeniranja. Če je bilo skeniranje v posameznem km2 opravljeno v več dneh, se uporabi datum, ko je bil skeniran največji del km2.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: PAS_eee_nnn.tif.

DMP

- Izračun digitalnega modela površja (DMP) se izvede z interpolacijo točk 1. odboja iz GKOT.

- DMP je zapisan v mrežo z velikostjo celice 0,5 x 0,5 m.

- DMP je zapisan v datoteke, kot je opisano v poglavju “Razdelitev na liste 4.7”, in v obliki LAZ. Severni in vzhodni rob zapisa ne vsebujeta podatkov, da se podatki na sosednjih listih ne podvajajo.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: DMP_eee_nnn.laz.

Metapodatki izdelkov ZLS

- Za izdelke DMR, PAS in DMP se izdela sloj, ki prikazuje pokritost območja projekta s podatki.

- Za izdelka DMR in DMP se z uporabo kontrolnih točk izračuna absolutna višinska točnost, njihov rezultat pa se prikaže v obliki XLS, kot je prikazana na Slika 3.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka se odpreta mapi:

  - //01-Koper/DMV in

  - //01-Koper/DMR_Elaborat.

- V mapi //01-Koper/DMV so tri podmape:

  - DMR (DMR, DMR_ASCII, DMR_ASCII_D48), PAS (PAS, PAS_D48) in DMP (DMP, nDMP);

  - v oklepajih so imena pod-podmap (7), kamor se zapiše datoteke s podatki po listih kot je predvideno v poglavju 4.7,

  - različne oblike DMV so zapisane v različnih formatih, in sicer: DMR in DMP v obliki LAZ, DMR_ASCII in DMR_ASCI_D48 v obliki ESRI ASCII grid, PAS, PAS_D48 in nDMP pa v obliki rastra GeoTIFF.

- V mapi //01-Koper/DMR_Elaborat sta podmapi:

  - //01-Koper/DMV_Elaborat/Metapodatki, v katero zapišejo prikazi pokritosti (v obliki rastra) območja projekta z izdelki DMR, PAS in DMP ter izračune absolutne višinske točnosti za izdelka DMR in DMP, kot je opisano v poglavju 6.3.4.; v to mapo se zapišejo tudi praznine v podatkih v obliki SHP, ki so nastale pri izdelavi DMP, in druge podatke o kontrolah kakovosti.

  - //01-Koper/DMV_Elaborat/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Predajni rezultati AF

Splošno

- Vsi izdelki se izdelajo za celotno območje bloka.

- Pri vseh izdelkih se uporabi datotečna delitev na kvadratno mrežo, kot je opisano v poglavju “4.7 Razdelitev na liste”.

- Predajni rezultati aerofotografiranja so izdelki in dokumenti za posamezne faze izvedbe, ki se predajo naročniku v obliki elaborata za posamezen blok.

- Za vse procese in izdelke AF se preda samo eno tehnično poročilo, ki mora vsebovati opis izvedbe zajema podatkov in vseh faz izdelave predpisanih izdelkov.

  - Tehnično poročilo vsebuje opis izvedbe zajema podatkov in celotne obdelave teh podatkov.

  - Tehnično poročilo lahko delno nadomestijo poročila, ki jih generira uporabljena programska oprema.

  - V tehničnem poročilu se opišejo tudi vsi zapisi o izvedeni interni kontroli kakovosti različnih faz obdelave ter končnih izdelkov ter drugi predani metapodatki.

  - V tehničnem poročilu je treba podati informacijo o vseh uporabljenih programskih paketih in njihovih verzijah.

- Tehnično poročilo za posamezen blok se zapiše v osnovno mapo bloka npr. //01-Koper/, v podmape pa vse ostalo. Datoteke tehničnega poročila za AF se imenuje glede na blok npr.: Tehnično_poročilo_AF_01KP.pdf.

- Kakršnokoli podvajanje vsebine elaborata, čeprav bi jo lahko uvrstili v več map, ni smiselno in ni zaželeno.

- V nadaljevanju so izpisane posamezne faze izvedbe projekta (aerofotografiranje, izmera terenskih točk, aerotriangulacija, izračun DMP ter izdelava ortofota) pri čemer vsaka faza vsebuje naslednje podpoglavja:

  - izdelki,

  - metapodatki in

  - struktura zapisov.

- Glede medija in naslova predaje rezultatov projekta glej zadnji dve alineji poglavja 6.1.

Aerofotografije

Izdelki

- Kot izdelek se predajo barvne (RGB) in bližnje-infrardeče (NIR) fotografije:

  - RGB aerofotografije so zapisane v obliki TIFF (8 bit po kanalu, v stisnjeni obliki LZW brez izgub). Imena datotek z zapisom aerofotografij so poimenovana: RGB22-01-0325.tif, kjer »RGB22« pomeni, da so bile barve aerofotografije zajete v letu 2022, »01« je številka bloka v tem primeru 01-Koper in »0325« tekoča številka aerofotografije,

  - NIR aerofotografije so zapisane v obliki TIFF (8 bit, v stisnjeni obliki LZW brez izgub). Imena datotek z zapisom aerofotografij so poimenovana: NIR22-01-0325.tif, kjer »NIR« pomeni, da so bile bližnje-infrardeče aerofotografije zajete v letu 2022, »01« je številka bloka v tem primeru 01-Koper in »0325« tekoča številka aerofotografije.

- V elaboratu se preda tudi tehnično poročilo, ki naj vsebuje predvsem morebitne težave in anomalije pri izdelavi končnih izdelkov, poročila, ki se jih izdela med proizvodnjo z namenom spremljanja uspešne izdelave posameznih izdelkov. V elaboratu naj bo tudi poglavje, ki vsebuje seznam vse uporabljene programske opreme, vključno z njihovim proizvajalcem in verzijo, ki je bila uporabljena.

Metapodatki

- V elaboratu se odda podatke o izvedbi aerofotografiranja za posamezen blok v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. (npr. 01-Koper_AF.xls). Vsak dan aerofotografiranja se zapiše v svojo vrstico. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 2: Podatki o aerofotografiranju bloka

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka bloka (npr. 01) |
| BLOK_IME | ime bloka (npr. Koper) |
| AF_OZN | okrajšava za blok z letnico (npr. 01KP-22) |
| NAROCNIK | naziv naročnika (npr. GURS) |
| IZVAJALEC | naziv izvajalca (npr. Fotogram d.o.o) |
| CLRMDL | uporabljeni senzorji (npr. RGBI; RGB in IR; PAN, RGB in IR; …) |
| DATUM | datum izvedbe AF (npr. 14.03.2022) |
| LETALO | oznaka zrakoplova |
| FOTO_TIP | oznaka oz. tip aerofotoaparata |
| KALIB | datum zadnje kalibracije aerofotoaparata |
| FOKUS | fokus aerofotoaparata v mm |
| PREK_P | prečni preklop |
| PREK_V | vzdolžni preklop |
| DTI | dolžina talnega intervala aerofotografije v metrih (npr. 0,15) |
| ST_PAS | število pasov |
| ST_AF | število aerofotografij (samo za en senzor) |
| OPOMBA | morebitne opombe (npr. ponovljeno aerofotografiranje ...) |

- V elaboratu se odda podatke o aerofotografijah za posamezen blok v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. (npr. 01-Koper_PO.xls). Vsaka aerofotografija se zapiše v svojo vrstico. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 3: Podatki o aerofotografijah

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka bloka (npr. 01) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. AF08-01-0001) |
| X | približna vrednost koordinate e projekcijskega centra v [m] |
| Y | približna vrednost koordinate n projekcijskega centra v [m] |
| Z | približna vrednost koordinate Z projekcijskega centra (nadmorsko višino H) [m] |
| OMEGA | približna vrednost rotacije omega (okoli osi X) (decimalne stopinje) |
| FI | približna vrednost rotacije fi (okoli osi Y) (decimalne stopinje) |
| KAPA | približna vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) (decimalne stopinje) |
| DATUM | datum izvedbe AF (npr. 14.03.2022) |
| UTC | trenutek zajema AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| DTI | dolžina talnega intervala v metrih; izračunan mora biti za vsako AF v nadirju v [m] (npr. 0,14) |
| OPOMBE | morebitne opombe (npr. ponovljena aerofotografija …) |

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka se odpreta mapi:

  - //01-Koper/AF in

  - //01-Koper/AF_Elaborat.

- V mapi //01-Koper/AF sta 2 podmapi:

  - //01-Koper/AF/RGB, kamor se kopirajo vse barvne (RGB) aerofotografije,

  - //01-Koper/AF/NIR, kamor se kopirajo bližnje-infrardeče (NIR) aerofotografije.

- V mapi //01-Koper/AF_Elaborat so 4 podmape:

  - /01-Koper/AF_Elaborat/Metapodatki, kamor se odloži skica senzorjev (poglavje 3.2.2) in obe XLS datoteki prikazani zgoraj v Tabela 2 in Tabela 3, tu se zapiše tudi druga poročila, zapise o kakovosti in pripadajoče dokumente: npr. načrt aerofotografiranja, indeksno skico, pridobljena dovoljenja za izvedbo aerofotografiranja, interne zapise o kakovosti in druge pomembne dokumente in zapise, ki jih lahko uvrstimo med metapodatke,

  - //01-Koper/AF_Elaborat/Certifikat_AF, kamor se kopira vse datoteke in zapise o kalibraciji uporabljenih fotoaparatov,

  - //01-Koper/AF_Elaborat/GNSS-INS, kamor se kopirajo vsi vhodni podatki in končni rezultati izračuna približnih parametrov zunanje orientacije vključno s poročili, ki jih generira programska oprema,

  - //01-Koper/AF_Elaborat/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Terenske točke

Izdelki

- V elaboratu se predajo vse izmerjene terenske točke (TT), ki so bile uporabljene pri laserskem skeniranju in/ali aerofotografiranju, glede na namen uporabe. Vsak namen uporabe ima svoj seznam terenskih točk ne glede na to ali je bila kakšna točka uporabljena za dva ali več namenov.

- V primeru, da se za različne namene uporabijo iste terenske točke se elaborat s fotografijami preda samo enkrat.

- Sezname terenskih točk se glede na namen preda v različno imenovanih datotekah v obliki XLS. V ta namen se uporabi primer, ki je priložen v Prilogi C. Vsaka datoteka se imenuje in vsebuje terenske točke, ki so bila uporabljene za določen namen (npr. imenovanje datoteke, ki vsebuje OT za aerotriangulacijo: CLSS2021_OT_AT.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za izračun točnosti aerotriangulacije: CLSS2021_KT_AT.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za izračun točnosti višin: CLSS2021_KTV.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za kontrolo točnosti ortofota: CLSS2021_KT_OF.xls). Točke v teh datotekah se lahko podvajajo.

- Predajo se fotografije za posamezno točko in v podmapah kot je opisano v poglavju 4.3.4.

Metapodatki

- Metapodatki pri TT so različni seznami TT, ki so bili uporabljeni v različnih faza zajema, izdelave in kontrole končnih izdelkov. Bolj natančni opis je podan v Prilogi C.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka se odpre mapa:

  - //01-Koper/OT_Elaborat.

- V mapi //01-Koper/OT_Elaborat so 4 podmape:

  - //01-Koper/OT_Elaborat/Metapodatki, v katero se zapišejo XLS datoteke s seznamom terenskih točk, kot je opisano v Prilogi C, za različne namene,

  - //01-Koper/OT_Elaborat/TT, kjer so zapisane vse v projektu izmerjene in uporabljene terenske točke, skupaj z vsemi atributi v eni datoteki XLS,

  - //01-Koper/OT_Elaborat/TT_Foto, kamor se v podmape z imeni TT zapišejo fotografije vseh na terenu izmerjene točk,

  - //01-Koper/OT_Elaborat/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Parametri aerotriangulacije

Izdelki

Parametri zunanje orientacije se oddajo v dveh oblikah:

  - Natančni parametri zunanje orientacije, ki omogočajo izvajanje stereozajema z barvnimi in bližnje-infrardečimi aerofotografijami so zapisani v datoteko s končnico txt.

  - Izpis poročila iz programske opreme, kjer se je aerotriangulacije izvajala in je potekala tudi izravnava ali izpis končnih rezultatov izravnave v obliki txt.

Metapodatki

V elaboratu se odda podatke o izvedbo aerotriangulacije za posamezen blok v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. 01-Koper_AT.xls. Vsebina tabele pa je naslednja:

Tabela 4: Podatki o aerotriangulaciji bloka

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka bloka (npr. 01) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. AF08-01-0001) |
| X | izravnana vrednost koordinate e projekcijskega centra v D96-17/TM [m] |
| Y | izravnana vrednost koordinate n projekcijskega centra v D96-17/TM [m] |
| Z | izravnana vrednost koordinate Z projekcijskega centra (nadmorska višina H v SVS2010) [m] |
| OMEGA | izravnana vrednost rotacije omega (okoli osi X) [decimalne stopinje] |
| FI | izravnana vrednost rotacije fi (okoli osi Y) [decimalne stopinje] |
| KAPA | izravnana vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) [decimalne stopinje] |
| DTI | dolžina talnega intervala v metrih (izračuna se za vsako fotografijo v nadirju posebej) |
| NAT | točnost aerotriangulacije bloka v metrih (horizontalno odstopanje RMSEEN na KT po izravnavi) |
| FORMAT | format zapisa aerofotografije (npr. TIFF) |
| LASTNIK | lastnik aerofotografije oziroma, kje se aerofotografija hrani (GURS) |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja |
| UTC | trenutek zajema posamezne AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| AF | model in tip aerofotoaparata |
| CERT | certifikat o zadnji kalibraciji aerofotoaparata (ime datoteke) |
| DAT_KAL | datum zadnje kalibracije |
| OPOMBE | morebitne opombe |

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka se odpre mapa:

  - //01-Koper/AT_Elaborat.

- V mapi //01-Koper/AT_Elaborat so 4 podmape:

  - //01-Koper/AT_Elaborat/Metapodatki, v katero se zapiše datoteka s strukturo iz Tabela 4,

  - //01-Koper/AT_Elaborat/Vhodni_podatki, kamor se zapišejo datoteke, ki se uporabijo v procesu priprave podatkov za izravnavo v AT: datoteka z OT in KT; datoteka s podatki o kalibraciji uporabljenega fotoaparata; datoteka, s približnimi parametri zunanje orientacije vse AF; zadnja verzija datoteke za od slikovnega ujemanja veznih točk,

  - //01-Koper/AT_Elaborat/Rezultati_AT, kamor se zapiše datoteke z rezultati izravnave AT; poročilo, ki ga generira programska oprema za izvedbo AT; txt datoteka z imeni AF in njihovimi parametri zunanje orientacije; druge rezultate AT, ki jih generira programska oprema za izravnavo,

  - //01-Koper/AT_Elaborat/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

DMV

Izdelki

Izdelki DMV so naslednji:

  - DMPa1, katerega izdelava in rezultat sta opisana v poglavju 5.4.1.

  - DMPa2, katerega izdelava in rezultat sta opisana v poglavju 5.4.1.

  - DMPOF, katerega izdelava in rezultat sta opisana v poglavju 5.4.1.

  - DMRO, katerega izdelava in rezultat sta opisana v poglavju 5.4.2.

Metapodatki

Izračuna se absolutna višinska točnost DMPa1 in DMPa2 s pomočjo KTV, ki so bile izmerjene na terenu. To se zapiše v obliki XLS tabele, kot je prikazano na Slika 3.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka se odpreta mapi:

  - //01-Koper/DMV_AF in

  - //01-Koper/DMV_AF_Elaborat.

- V mapi //01-Koper/DMV_AF so 4 podmape:

  - //01-Koper/DMV_AF/DMPa1, kamor se zapiše podatke za vse liste bloka,

  - //01-Koper/DMV_AF/DMPa2, kamor se zapiše podatke za vse liste bloka,

  - //01-Koper/DMV_AF/DMPOF, kamor se zapiše podatke za vse liste bloka,

  - //01-Koper/DMV_AF/DMRO, mapo), kamor se zapiše podatke samo za tiste liste bloka, ki se razlikujejo od DMR.

- V mapi //01-Koper/DMV_AF_Elaborat se odpreta 2 podmapi:

  - //01-Koper/DMV_AF_Elaborat/Metapodatki, kamor se zapišejo v obliki SHP praznine, ki so nastale pri izdelavi DMPa1; kamor se v dve ločeni mapi zapišejo podobe analitičnega senčenja za DMPa1, DMPa2, ter druge kontrole kakovosti, ki se naredijo pri izdelavi teh izdelkov,

  - //01-Koper/DMV_AF_Elaborat/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Popolni ortofoto

Metapodatki

V elaboratu se preda podatke za vsak list izdelanega popolnega ortofota v obliki tabele XLS z imenom datoteke 01-Koper_POF.xls. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 5: Podatki o ortofotih

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| LIST | oznaka oz. ime lista v obliki npr. eee_nnn |
| DATOTEKA | ime datoteke npr. OF_eee_nnn.tif ali POF_eee_nnn.tif |
| FORMAT | format v katerem je datoteka ortofota zapisana GeoTIFF |
| DTI | DTI v metrih (npr. 0,16) |
| DATUM | datum zajema aerofotografij, ki prekrivajo pretežni del ortofota |
| NATANCNOST | točnost ortofota v metrih (izvajalec vpiše atribut iz poročila o kontroli točnosti ortofota in sicer RMSEen) |
| POGODBA | št. in kratko ime pogodbe |
| VIR | Projekt in leto zajema podatkov npr.: CLSS2022 |
| SEZNAM_AF | seznam vseh aerofotografij, ki prekrivajo ta list ortofota |
| DMR | DMV iz katerega je bil ortofoto izdelan DMR, DMRO ali DMPOF |
| IZVAJALEC | izvajalec |
| DAT_PREDAJE | datum predaje izdelka |
| OPOMBA | morebitne opombe |

V elaboratu se preda podatke o izračunu točnosti ortofotov v obliki XLS tabele, kot je prikazana na Slika 3.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka se odpreta mapi:

  - //01-Koper/OF in

  - //01-Koper/OF_Elaborat.

- V mapi //01-Koper/OF sta 2 podmapi:

  - //01-Koper/OF/POF016, v katero se zapiše popolne barvne ortofote z ločljivostjo DTI = 0,16 m,

  - //01-Koper/OF/POF016BIR, v katero se zapiše popolne barvne infrardeče ortofote z ločljivostjo DTI = 0,16 m.

- V mapi //01-Koper/OF_Elaborat se odprejo podmape:

  - //01-Koper/OF_Elaborat/Metapodatki, kamor se zapiše zapise o izvedeni interni kontroli kakovosti, in tudi izračun točnosti POF,

  - //01-Koper/OF_Elaborat/Baza, v katero se zapiše datoteko s strukturo iz Tabela 5,

  - //01-Koper/OF_Elaborat/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Priloge

Nekatere od prilog so zapisane v posebnih mapah, vse pa so del razpisne dokumentacije.

Priloga A

Podatki v obliki SHP o območju projekta in triletnih območjih ter območju posameznega bloka. Vsebuje tudi razmejitev na območa, kjer je teren nižji oz. višji od 1200 m.

Priloga B

SHP z razdelitvijo na liste 1 km x 1 km. Na območjih razširitve preko državne meje, kjer ni listov v tej SHP datoteki, se liste in njihovo poimenovanje smiselno nadaljuje.

Priloga C

Primer seznama terenskih točk, ki se uporabljajo za različne namene, v obliki XLS.

Priloga D

Mestna območja (v obliki SHP) za izvedbo aerofotografiranja z vsaj 80 % vzdolžnim in vsaj 80 % prečnim preklopom.

Priloga E

Vsi zapisi rastrskih podatkov, kjer je previdena predaja v obliki TIFF, stisnjena oblika LZW, se uporabi naslednji ukaz za stiskanje:

gdal_translate vhodni.tif izhodni.tif -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=2