Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/12 – RIUM70-P2-FS09-1/2022

Tehnične specifikacije za javno naročilo

»Nabava  numerično krmiljenih strojev za mehansko obdelavo s postopki odrezavanja in preoblikovanja«

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega sestavne dele za izgradnjo pilotne pametne tovarne, ki bo služila kot platforma za raziskave na tem področju. Obsega obdelovalna stroja za obdelavo kovinskih ter nekovinskih obdelovancev. Vse krmilne enote na posameznih enotah (strojih) omogočajo integracijo z obstoječo opremo za strego in transport, kar skupaj z integracijo informacijskih sistemov omogoča razvoj, izvedbo, testiranje in optimizacijo obdelovalnih procesov. Namen sistema je  izvajanje in razvijanje pametnih procesov obdelave (ang. Smart manufacturing systems).

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora  biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika;

- da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva;

- da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem, v skladu s tehničnimi specifikacijami;

- da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- da bo vso opremo po specifikaciji dobavil istočasno v kompletu,

- inštaliranje in povezavo vseh komponent oz. opreme na lokaciji Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor v laboratoriju C-101.

- hkrati ob dobavi in namestitvi/zagonu izvesti oz. zagotoviti demonstracijo in predati navodila za rokovanje z opremo vsaj v slovenskem ali angleškem jeziku.

V ponudbi mora biti zajet ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve po posameznih sklopih.

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Sklop 1: Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja

Sklop obsega prilagodljivo obdelovalno celico za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja s spodaj navedeno konfiguracijo. Obdelovalna celica obsega vso opremo za izvajanje 5 osne simultane obdelave z rezkanjem in inkrementalnim preoblikovanjem ob sprotni diagnostiki obdelovalnega procesa. Obdelovalna celica omogoča integracijo v sistem pametne tovarne po načelih industrije 4.0.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| GLAVNA OPREMA |  |  |
| 1.1 | 1 | Prilagodljiva obdelovalna celica za obdelavo prizmatičnih obdelovancev s postopki odrezavanja in preoblikovanja: - Sočasno krmiljenje za simultano obdelavo v petih delovnih oseh (translacijske osi X, Y, Z in rotacijski osi B, C). - Postelja iz enega kosa, siva litina. - Delovni prostor v posameznih krmiljenih oseh: - X: najmanj 600 mm. - Y: najmanj 500 mm. - Z: najmanj 400 mm. - Rotacijske krmiljene osi: - B: od -35 do 110 kotnih stopinj. - C: vsaj 360 kotnih stopinj. - Zasučna in vrtljiva delovna miza premera vsaj 600 mm za simultano obdelavo v 5 oseh. - Krmilje (Siemens Sinumerik 840D enakovredno ali boljše): - 32-bitni procesor s konceptom decentraliziranega vodila. - Komunikacijski vmesniki (MPI, industrijski Ethernet, Profibus, ASI). - Programski pomnilnik na CF kartici, pomnilnik je mogoče uporabljati standardno z EES. - Programirljivi logični krmilnik s specifikacijami enakovrednimi (ali boljšimi od) AS 317-2DP in komunikacijskim protokolom Profibus. - Komunikacijski vmesnik s pripadajočo tipkovnico. - Spominska kapaciteta najmanj 50 GB. - Ethernet vmesnik v krmilni omarici stroja, hitri ethernet vsaj 100BASE-T. - Povezljivost s TCP/IP omrežnim protokolom. - Komunikacijski vmesnik (vsaj USB 2.0) v bližini uporabniškega vmesnika (HMI). - Barvni prikazovalnik na dotik. - Vreteno HSK-A63 z največjim številom vrtljajev vsaj 18.000 min-1. - Navor na glavnem vretenu vsaj 120 Nm. - Pozicionirna vretena (podajalna vretena) v natančnosti izdelave IT1. - Hitrost pozicioniranja (hitra podajalna gibanja) v smeri X, Y in Z osi vsaj 40 m/min. - Ponovljivost pozicioniranja manj kot 0,003 mm. - Orodno skladišče v stroju: vsaj 30 mest. - Hlajenje: - možnost hlajenja s komprimiranim zrakom, - s hladilno tekočino skozi glavno vreteno, - tlak hladilne tekočine vsaj 20 bar. - Aktivni hladilni sistem za hlajenje vreten za podajalna gibanja, vodil, glavnega vretena, rotacije in nagiba mize. - Transportni sistem za odrezke. - V stroj integriran merilni sistem za merjenje orodij. - Infrardeči merilni sistem za tipanje pozicij (določanje ničelne točke). - Sistem za kontrolo in kompenzacijo natančnosti kinematike. - Hidravlični vpenjalni sistem za vpenjanje obdelovancev, z možnostjo uporabe »ničelnega« vpenjanja. - Poprocesor s 3D simulacijo stroja za programsko opremo Siemens NX, ki jo naročnik že poseduje in uporablja. - CAD geometrijski model stroja. - Navodila v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| PODPORNA OPREMA |  |  |
| 1.2 | 1 | Vijačni kompresor: - Izhodna moč vsaj 7 kW. - Nazivni tlak vsaj 10 bar. - Pretok zraka vsaj 1 m3/min. - Integrirana tlačna posoda vsaj 250 l. - Integriran separator olja in vode. - Navodila v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| 1.3 | 1 | Hidravlični vpenjalni sistem prirejen za obdelovalni stroj (1.1): - Hidravlični primež širine vsaj 100 mm, s pripadajočimi osnovnimi in “V” čeljustmi ter osnovno ploščo, prirejeno za »ničelno« vpenjanje (enakovredno HILMA Z 100 H ali boljše). |
| 1.4 | 1 | Komplet vpenjalnih trnov ter dodatkov za vreteno HSK-A63 po standardu DIN 69893 / ISO 12164, za vpenjanje orodij: - Osnovni trn CaptoTM, HSK-A63, C5, 1 kos - Podaljšek C5-C5, 1 kos - Vpenjalne klešče C5-ER32, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-12, HSK-A63, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-16, HSK-A63, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-20, HSK-A63, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-25, HSK-A63, 1 kos - Osnovni trn tipa Weldon-32, HSK-A63, 1 kos - Osnovni trn hydro-expansion, HSK-A63, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 3 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 4 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 5 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 6 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 8 mm, 1 kos - Adapter za hydro-expansion, 10 mm, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 25, HSK-A63-ER25, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 32, HSK-A63-ER32, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 40, HSK-A63-ER40, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 16, HSK-A63-ER16, 1 kos - Osnovni trn za puše ER 20, HSK-A63-ER20, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER16, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER20, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER25, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER32, 1 kos - Set vpenjalnih puš ER40 , 1 kos - Trn za rezkalne glave 16 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 22 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 27 z inbus vijakom , HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 32 z inbus vijakom, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 16 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 22 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 27 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn za rezkalne glave 32 s križem, HSK-A63, 1 kos - Trn z vrtalno glavo HSK-A63, 2,5-16, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK1, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK2, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK3, 2 kosa - Trn z Morse konusom HSK-A63-MK4, 2 kosa - Trn z Morse konusom in vijakom HSK-A63-MK1, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK2, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK3, 1 kos - Trn z Morse konusom in vijakom, HSK-A63-MK4, 1 kos - Nakrčevalni trn 6, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 8, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 10, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 12, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 16, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 20, HSK-A63, 2 kosa - Nakrčevalni trn 25, HSK-A63, 1 kos - Nakrčevalni trn 32, HSK-A63, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 3, 3mm/20mm, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 4 4mm/20mm, 1 kos - Podaljšek za nakrčevalni trn 5 5mm/20mm, 1 kos - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M3-M12, 1 kos - Trn za navoje z osno kompenzacijo HSK-A63, M6-M20, 1 kos |
| Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za glavno in podporno opremo |  |  |
| 1.5 | 1 | Dobava, namestitev in zagon: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v C-101, - namestitev in priklop stroja na mesto uporabe in - testni zagon stroja. |
| 1.6 | 1 | Izobraževanje: - O stroju in delu s strojem 5 dni po 8 ur za vsaj 5 udeležencev na lokaciji uporabnika. |
| 1.7 | 1 | Garancijsko obdobje: - 18 mesecev. |
| 1.8 | 1 | Dobavni rok: - Dobava najkasneje v 90 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe. |

Sklop 2: Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi

CNC krmiljeni preoblikovalni stroj za upogibanje na prizmi, za natančno izdelavo zahtevnih izdelkov iz pločevine po predhodno pripravljenih programih in načrtih upogibanja. Spodaj navedena konfiguracijo, omogoča integracijo stroja v popolnoma avtomatiziran sistem pametne tovarne v smislu industrije 4.0.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Računalniško voden stroj za upogibanje materiala na prizmi z naslednjo konfiguracijo: - Sila upogibanja vsaj 600 kN. - Upogibna dolžina vsaj 2 m. - Zaprt okvir stroja, obojestransko voden pah, plošča z dvojnim uležajenjem, sferično uležajenje potisne plošče z možnostjo inklinacije. - Merilni sistem v smeri Y-osi. - 4-osni sistem zadnjega prislona (X in R, Z1, Z2). - Robotski vmesnik s senzorji za 4-osni prislon. - Laserski sistem za kompenzacijo elastičnega izravnavanja preoblikovanca. - Ročno hitro vpetje zgornjih segmentnih orodij. - Integrirana varnostna naprava, ki omogoča operaterju stroja med obdelavo dvoročno rokovanje z obdelovancem. - Naležne konzole za upogibanje večjih obdelovancev. - Integriran hladilnik olja. - Krmilje, ki omogoča 3D vizualizacijo in simulacijo. - CAM programska oprema s poprocesorjem za izdelavo programov upogibanja. - CAD model stroja za integracijo v CAD/CAM sistem za potrebe simulacij procesov. - Navodila v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| 2.2 | 1 | Set zgornjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF OW202/K enakovredno ali boljše), skupna dolžina 2050 mm. |
| 2.3 | 1 | Set zgornjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF OW200/K enakovredno ali boljše), skupna dolžina 1050 mm. |
| 2.4 | 1 | Set spodnjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF EV005/30° enakovredno ali boljše), skupna dolžina 2050 mm. |
| 2.5 | 1 | Set spodnjega segmentnega orodja (kot npr. TRUMPF EVW30/30° enakovredno ali boljše), skupna dolžina 1050 mm. |
| 2.6 | 1 | Izobraževanje: - Izobraževanje o posluževanju ter programiranju stroja: 4 dni po 8 ur za vsaj 5 udeležencev na lokaciji uporabnika. - Dodatno izobraževanje naprednega programiranja: 3 dni po 8 ur za vsaj 5 udeležencev (lahko tudi na daljavo). |
| 2.7 | 1 | Dobava, namestitev in zagon: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v C-101, - namestitev in priklop stroja na mestu uporabe in - testni zagon stroja. |
| 2.8 | 1 | Garancijsko obdobje: - 2 leti. |
| 2.9 | 1 | Dobavni rok: - Največ 90 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

302/12 – RIUM70-P2-FS09-1/2022