- OBRAZEC 5 – Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev – 1. sprememba

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev

Nakup energijsko učinkovitih monitorjev

Pri izpolnjevanju tabel je potrebno upoštevati tudi navodila iz točke 3.3.1.5 in 3.3.1.6 te razpisne dokumentacije. Obrazec se izpolni z vsemi zahtevanimi podatki!

#### Tehnične zahteve za monitorje

Ponujena oprema (proizvajalec in model) *

* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela ponujene opreme, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.

Ponudnik s podpisom tega obrazca potrjuje, da v zgornji tabeli navedena oprema izpolnjuje tehnične in okoljske zahteve naročnika. Izpolnjevanje navedenih zahtev izkazuje s tabelo izpolnjevanja zahtev v točki A) tega obrazca in predloženo dokumentacijo, skladno z navodili iz točke 3.3.1.5 in 3.3.1.6 te razpisne dokumentacije.

| A - Opis zahteve | B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve ** |
| --- | --- |
| - tanki, diagonala vsaj 24" TFT LCD, IPS, LED, |  |
| - skupaj vsaj trije video vhodi za prikaz slike iz računalnika, od tega: - vsaj 1 x DisplayPort vhod, - vsaj 1 x HDMI vhod, |  |
| - možnost izbire video vhoda s tipko na monitorju na način, da z največ dvema pritiskoma na to tipko monitor prikaže sliko naslednjega vhoda, |  |
| - ločljivost 1920 x 1200, |  |
| - razmerje stranic zaslona 16:10, |  |
| - kontrastno razmerje vsaj 1000:1, |  |
| - svetilnost vsaj 250 cd/m2, |  |
| - pokritost barvnega spektra (color gamut) vsaj 99% sRGB ali NTSC 72% (v specifikacijah mora biti naveden vsaj eden od obeh standardov), |  |
| - horizontalni in vertikalni vidni kot vsaj 175°, |  |
| - možnost nastavljanja lege zaslona: - po višini za vsaj 110 mm - višina zgornjega roba monitorja (ob največji višini) vsaj 500mm, - nagib (tilt) vsaj -5° / 20°, - smer (swivel) vsaj + / - 45°, - rotacija (pivot) vsaj + / - 90°, |  |
| - vgrajeno USB vozlišče (hub), ki omogoča priključitev vsaj 4 končnih USB naprav uporabnika (4x downstream za priklop uporabniških USB naprav in 1x upstream za povezavo z računalnikom) s podporo za vsaj USB 3.1 na vseh priključkih za priklop uporabniških USB naprav, |  |
| - vgrajen napajalnik in priložen priključni kabel, |  |
| - možnost priklenitve ekrana (Kensington lock kompatibilno). |  |
| - na dan objave obvestila o naročilu ponujeni model opreme uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu |  |

** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, kar potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

Kraj:___________________                        Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Žig

Priloga: Tehnična dokumentacija