Testiranje kritične funkcionalnosti licence z VK platformo v oblaku pri povezavi z obstoječimi AVK sistemi državnih organov

Kazalo

1.	Nabor testov za preverjanje funkcionalnosti in skladnosti licence z VK platformo z obstoječimi AVK sistemi	3

1.1.	Sklic VK sestanka v aplikaciji/odjemalcu Microsoft Outlook s poštnim predalom sobe AVK sistema	3

1.2.	Varna povezava AVK sistema na VK platformo in nivo varnosti VK platforme	5

1.3.	Izbira prikaza videa udeležencev VK sestanka na AVK napravi	7

1.4.	Prikaz seznama udeležencev VK sestanka na AVK napravi	8

1.5.	Kontrola statusa mikrofonov udeležencev VK sestanka na AVK napravi	10

1.6.	Prikaz videa udeležencev sestanka na VK platformi na obeh zaslonih AVK naprave	12

1.7.	Prikaz podnapisov govora udeležencev VK seje na AVK napravi	13

1.8.	Snemanje VK seje in kontrola snemanja VK seje na AVK napravi	15

1.9.	Funkcionalnost »Dvig roke« na AVK napravi med aktivno sejo na VK platformi	17

1.10.	Funkcija zaklepa aktivne VK seje z AVK sistemom	19

Nabor testov za preverjanje funkcionalnosti in skladnosti licence z VK platformo z obstoječimi AVK sistemi

Sklic VK sestanka v aplikaciji/odjemalcu Microsoft Outlook s poštnim predalom sobe AVK sistema

| Št. testa: | 1 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Sklic VK sestanka v aplikaciji/odjemalcu Microsoft Outlook s poštnim predalom sobe AVK sistema |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/Microsoft Outlook/Microsoft Exchange |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Na računalniku ali prenosniku odprite aplikacijo Microsoft Outlook - Z uporabo koledarja v Microsoft Outlook skličite VK sestanek, ki v vabilu ima tudi komponento VK platforme za sestankovanje v oblaku - Kot prostor, kjer se bo odvijal VK sestanek dodajte sobo, v kateri se nahaja AVK sistem - Pošljite vabilo na VK sestanek - Na zaslonu in tablici za kontrolo AVK sistema se mora prikazati rezervacija sobe, naslov sestanka, kot tudi gumb – bližnjica za hitro sprožitev klica na VK platformo, kjer je sklican sestanek |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Po sklicu VK sestanka, se na zaslonu in tablici za kontrolo AVK sistema prikaže rezervacija sobe z naslovom sestanka |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - Na tablici AVK sistema je gumb – bližnjica za hitro sprožitev klica na VK platformo, kjer je sklican sestanek |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - Ob izbiri gumba – bližnjice na tablici za kontrolo AVK sistema, se sproži klic na VK platformo v sklican sestanek |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | Sklic VK sestanka v aplikaciji/odjemalcu Microsoft Outlook s poštnim predalom sobe AVK sistema je uspešen, prikazan na tablici AVK sistema, in omogoča hiter klic v sklican VK sestanek. |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Varna povezava AVK sistema na VK platformo in nivo varnosti VK platforme

| Št. testa: | 2 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Varna povezava AVK sistema na VK platformo in nivo varnosti VK platforme |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Med aktivnim klicem preglejte tip varne povezave s strežnikom in tip enkripcije vsebinskih podatkov - Varna povezava s strežnikom VK platforme v oblaku mora biti najmanj TLSv1.3 z ECDHE in AES-256-GCM - Enkripcija vsebinskih podatkov mora biti najmanj AES-256-GCM |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Varna povezava s strežnikom VK platforme v oblaku je najmanj TLSv1.3 z ECDHE in AES-256-GCM |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - Enkripcija vsebinskih podatkov je najmanj AES-256-GCM |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | Varnost povezave AVK enote/sistema v sestanek na VK platformi v oblaku uporablja nabor algoritmov TLSv1.3 in sicer komunikacija s strežniki VK platforme v oblaku najmanj ECDHE in AES-256-GCM ter enkripcija vsebinskih podatkov najmanj AES-256-GCM. |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izbira prikaza videa udeležencev VK sestanka na AVK napravi

| Št. testa: | 3 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Izbira prikaza videa udeležencev VK sestanka na AVK napravi |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Število udeležencev v aktivnem sestanku na VK platformi mora biti 5 ali več - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Layout in izberite različne prikaze udeležencev – Grid, Stack, Overlay, Prominent, Focus – VK platforma mora spremeniti video prikaz ob vsaki spremembi izbire |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Med aktivnim VK sestankom, z izbiro gumba Layout na tablici za kontrolo AVK sistema, se ustrezno prikaže in zamenja video udeležencev v obliki Grid, Stack, Overlay, Prominent, Focus |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | Izbira prikaza udeležencev VK sestanka na AVK napravi je ustrezna in delujoča, z izbiro gumba Layout na tablici za kontrolo AVK sistema, se ustrezno prikaže in zamenja video udeležencev v obliki Grid, Stack, Overlay, Prominent, Focus. |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prikaz seznama udeležencev VK sestanka na AVK napravi

| Št. testa: | 4 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Prikaz seznama udeležencev VK sestanka na AVK napravi |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Število udeležencev v aktivnem sestanku na VK platformi mora biti 5 ali več - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Participants - AVK sistem prikaže seznam udeležencev VK sestanka, ki ga posreduje VK platforma, pri čemer morajo biti prikazani najmanj: avatar/slika udeleženca, če ga le-ta ima nastavljenega, ime in priimek udeleženca in njegovo trenutno stanje mikrofona (vklopljen ali izklopljen) |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AVK sistem prikaže seznam udeležencev VK sestanka, ki ga posreduje VK platforma, pri čemer morajo biti prikazani najmanj: avatar/slika udeleženca, če ga le-ta ima nastavljenega, ime in priimek udeleženca in njegovo trenutno stanje mikrofona (vklopljen ali izklopljen) |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | AVK sistem uspešno prikaže seznam udeležencev VK sestanka, ki ga posreduje VK platforma, pri čemer VK platforma posreduje najmanj še: avatar/slika udeleženca, če ga le-ta ima nastavljenega, ime in priimek udeleženca in njegovo trenutno stanje mikrofona (vklopljen ali izklopljen) |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kontrola statusa mikrofonov udeležencev VK sestanka na AVK napravi

| Št. testa: | 5 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Kontrola statusa mikrofonov udeležencev VK sestanka na AVK napravi |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Število udeležencev v aktivnem sestanku na VK platformi mora biti 5 ali več - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Participants - - VK platforma omogoča AVK sistemu kontrolo nad izklopi mikrofonov udeležencev VK sestanka tako da iz seznama udeležencev VK sestanka izberemo poljubnega udeleženca in izklopimo njegov mikrofon. - - VK platforma omogoča AVK sistemu zahtevati vklop mikrofonov udeležencev VK sestanka tako da iz seznama udeležencev VK sestanka izberemo poljubnega udeleženca in zahtevamo vklop njegovega mikrofona. - - VK platforma omogoča AVK sistemu ponastaviti istočasen izklop mikrofonov vseh udeležencev VK sestanka tako da na seznamu udeležencev VK sestanka izbere opcijo »Izklopi mikrofone vseh udeležencev« - - VK platforma omogoča AVK sistemu ponastaviti opcijo dovoljenja udeležencem VK sestanka, da sami vklopijo svoj mikrofon tako da na seznamu udeležencev VK sestanka izbere opcijo »Dovoli udeležencem, da vklopijo mikrofon« |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VK platforma omogoča AVK sistemu kontrolo nad izklopi mikrofonov udeležencev VK sestanka tako da iz seznama udeležencev VK sestanka izberemo poljubnega udeleženca in izklopimo njegov mikrofon. |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - VK platforma omogoča AVK sistemu zahtevati vklop mikrofonov udeležencev VK sestanka tako da iz seznama udeležencev VK sestanka izberemo poljubnega udeleženca in zahtevamo vklop njegovega mikrofona. |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - VK platforma omogoča AVK sistemu nastaviti istočasen izklop mikrofonov vseh udeležencev VK sestanka tako da na seznamu udeležencev VK sestanka izbere opcijo »Izklopi mikrofone vseh udeležencev« |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - VK platforma omogoča AVK sistemu ponastaviti opcijo dovoljenja udeležencem VK sestanka, da sami vklopijo svoj mikrofon tako da na seznamu udeležencev VK sestanka izbere opcijo »Dovoli udeležencem, da vklopijo mikrofon« |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | VK platforma omogoča AVK sistemu, da uspešno kontrolira in ponastavlja status vklopa/izklopa mikrofonov udeležencev v VK sestanku na VK platformi v oblaku. |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prikaz videa udeležencev sestanka na VK platformi na obeh zaslonih AVK naprave

| Št. testa: | 6 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Prikaz videa udeležencev sestanka na VK platformi na obeh zaslonih AVK naprave |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Število udeležencev v aktivnem sestanku na VK platformi mora biti 5 ali več - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Layout - VK platforma pošilja video udeležencev VK sestanka tako, da jih AVK sistem prikaže tako na levem kot na desnem zaslonu AVK sistema |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VK platforma pošilja video udeležencev VK sestanka tako, da jih AVK sistem prikaže tako na levem kot na desnem zaslonu AVK sistema |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | VK platforma pošilja video udeležencev VK sestanka tako, da jih AVK sistem prikaže tako na levem kot na desnem zaslonu AVK sistema |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prikaz podnapisov govora udeležencev VK seje na AVK napravi

| Št. testa: | 7 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Prikaz podnapisov govora udeležencev VK seje na AVK napravi |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Captions - V sestanku govorite angleško - VK platforma pošilja AVK sistemu aktivno generirane podnapise govora vseh udeležencev VK sestanka |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Na tablici za kontrolo AVK sistema med aktivno VK sejo z izbiro gumba Captions |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - VK platforma pošilja AVK sistemu aktivno generirane podnapise govora vseh udeležencev VK sestanka |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - VK platforma mora podpirati najmanj angleščino, francoščino, španščino in nemščino v navezavi z AVK sistemom |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | AVK sistem uspešno izbere jezik govora, ki ga podpira VK platforma, v VK sestanku in potem uspešno prikazuje podnapise govora izbranega jezika, ki jih AVK sistemu posreduje VK platforma. |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Snemanje VK seje in kontrola snemanja VK seje na AVK napravi

| Št. testa: | 8 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Snemanje VK seje in kontrola snemanja VK seje na AVK napravi |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Record, in potem izberite funkcijo začetek snemanja - Na AVK napravi se prikaže sporočilo in znak aktivnega snemanja, ki jih posreduje VK platforma - Med aktivnim snemanjem VK seje na AVK napravi izberite gumb Record, kjer VK platforma mora ponuditi najmanj dve opciji – pavzo in prekinitev snemanja - Med aktivnim snemanjem VK seje na AVK napravi z izbiro gumba Record, lahko pavziramo ali ustavimo snemanje |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Na tablici za kontrolo AVK sistema med aktivno VK sejo z izbiro gumba Record se prikaže opcija za začetek snemanja VK seje |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - Na tablici za kontrolo AVK sistema med aktivno VK sejo z izbiro gumba Record se prikažeta najmanj opciji za pavzo in prekinitev snemanja VK seje |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | VK platforma omogoča AVK sistemu uspešno začeti in pavzirati ali prekiniti snemanje VK seje na VK platformi. |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Funkcionalnost »Dvig roke« na AVK napravi med aktivno sejo na VK platformi

| Št. testa: | 9 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Funkcionalnost »Dvig roke« na AVK napravi med aktivno sejo na VK platformi |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Reactions, in potem izberite funkcijo »Dvig roke« - AVK sistem posreduje akcijo VK platformi in se v seji na VK platformi prikaže, da je udeleženec za AVK sistemom dvignil roko - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Reactions, in potem izberite funkcijo »Spusti roko« - AVK sistem posreduje akcijo VK platformi in se v seji na VK platformi prikaže, da je udeleženec, ki je za AVK sistemom spustil roko |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Na tablici za kontrolo AVK sistema med aktivno VK sejo z izbiro gumba Reactions se prikaže opcija za »dvig roke«, in je VK platforma zmožna akcijo sprejeti ter prikazati |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - Na tablici za kontrolo AVK sistema med aktivno VK sejo z izbiro gumba Reactions se prikaže opcija za spustiti roko, če je dvignjena ter je VK platforma zmožna akcijo sprejeti ter prikazati |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - Med aktivno sejo na VK platform, VK platforma uspešno prikaže status AVK naprave z dvignjeno ali spuščeno roko |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | VK platforma uspešno sprejema in obdela status dviga roke z AVK sistema. |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Funkcija zaklepa aktivne VK seje z AVK sistemom

| Št. testa: | 10 | Revizija: | 1 | Avtor: | Rok Dvornik |  | Datum: | julij 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov testa: |  | Funkcija zaklepa aktivne VK seje z AVK sistemom |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija: |  | Sobni sistemi/VK platforma |  |  |  |  |  |  |
| Oprema/naprava: |  | Cisco Webex Room70D-G2 |  |  |  |  |  |  |
| Postopek: |  | - Skličite VK sestanek na VK platformi v oblaku - Z uporabo AVK sistema pokličite v sestanek na VK platformi v oblaku - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Zakleni sestanek - VK platforma uspešno sprejme zahtevek in se v seji na VK platformi prikaže, da je VK seja zaklenjena, ter da se novi udeleženci ne morejo pridružiti VK seji - Med aktivnim klicem na tablici za kontrolo AVK sistema izberite gumb Odkleni sestanek - VK platforma uspešno sprejme zahtevek in se v seji na VK platformi prikaže, da je VK seja odklenjena, ter da se novi udeleženci lahko pridružijo VK seji |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VK platforma omogoča, da med aktivno VK sejo lahko VK sejo zaklenemo z uporabo tablice za kontrolo AVK sistema |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| - VK platforma omogoča, da med aktivno VK sejo lahko VK sejo odklenemo z uporabo tablice za kontrolo AVK sistema |  |  |  |  |  | ☐ Uspešno ☐ Neuspešno |  |  |
| Pričakovani rezultati: |  | VK platforma uspešno sprejema in obdela ukaze zaklepa in odklepa VK seje z AVK sistemom. |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje uspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testiranje neuspešno: (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razlog neuspešnega testiranja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |