Priloga št. 4

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-972/2022

Ponudnik: ________________________________________

(navesti naziv ponudnika)

- DEL

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Osnovne zahteve | Basic requirements |  |  |  |  |
| 1.1 | Dvo-motorni helikopter s certifikatom tipa izdanim na podlagi Uredbe (ES) 216/2008 (2018/1139). | Twin-engine helicopter certified under Regulation (EU) 216/2008 (2018/1139). | Ponudnik predloži tipski certifikat helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue) |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer se iz številke tipskega certifikata vidi veljavnost tipa certifikata helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, zadnja izdaja), v katerem so navedene lastnosti helikopterja. |
| 1.2 | Helikopter mora izpolnjevati pogoje za registracijo helikopterja v Republiki Sloveniji, v skladu z Uredbo (EU) 965/2012 in v skladu z Uredbo (ES) 216/2008 (2018/1139), Del-NCC in Del-CAT za letenje v Republiki Sloveniji in EU. | The helicopter shall satisfy the conditions for registration in the Republic of Slovenia, in accordance with Regulation (EU) 965/2012 and Regulation (EU) 2016/2008 (2018/1139), Part-NCC and Part-CAT for operations in Republic of Slovenia and the EU. | Ponudnik predloži tipski certifikat helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue) |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer se iz številke tipskega certifikata vidi veljavnost tipa certifikata helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, zadnja izdaja), v katerem so navedene lastnosti helikopterja. |
| 1.3 | Maksimalna vzletna masa helikopterja med 4.000 in 6.000 kg, pri čemer se zahteva, da mora imeti helikopter izvedene vse servisne biltene, ki so na voljo, za dvig največje vzletne mase. | Maximum take-off mass of the helicopter shall be between 4,000 and 6,000 kg, and the helicopter should have all the take-off mass increase Service Bulletins performed. | Ponudnik predloži tipski certifikat helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue) |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | Helikopter mora biti skladen s CS-29, kot je ustrezno ali JAR 29, kot je ustrezno ali FAR Part 29, kot je ustrezno, za kategorijo A in B. | The helicopter shall meet the CS-29, as applicable, or JAR 29, as applicable, or FAR Part 29, as applicable, for category A and B. | Ponudnik izkaže izpolnjevanje s tipskim certifikatom helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue). |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer se iz številke tipskega certifikata vidi veljavnost tipa certifikata helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, zadnja izdaja), v katerem so navedene lastnosti helikopterja. |
| 1.5 | Helikopter in zahtevana oprema mora omogočati dnevno in nočno vizualno letenje, NVIS* letenje in dnevno in nočno instrumentalno letenje ob rabi PBN/LPV navigacije. *Pogoj je zadosten, če je helikopter kompatibilen za rabo NVIS. | The helicopter and required equipment shall enable day and night visual flight, NVIS* flight and day and night instrument flight using PBN/LPV navigation. *The requirement is fulfilled if the helicopter is NVIS compatible. | Ponudnik izkaže izpolnjevanje s tipskim certifikatom helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue). |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 1.6 | Zahtevana oprema, fiksna in snemljiva, mora biti tako kot helikopter certificirana skladno z zahtevami točk 1.1 do 1.5. Vsa zahtevana oprema mora biti certificirana skladno z EASA standardi in kot taka vgrajena na helikopter. | The required equipment (Provision and Removable parts) shall be, like the helicopter, certified in accordance with the requirements of points 1.1 to 1.5. All the equipment shall be certified in accordance with the EASA standards and as such mounted on the helicopter. | Ponudnik predloži dokazila o izpolnjevanju zahtev skladno z EASA (EASA Supplement Type Certificate, Last Issue). |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7 | Helikopter mora biti primerno opremljen, da omogoča letenje skladno z eno-pilotno IFR konfiguracijo ter dvo-pilotno zmožnostjo. S tem so mišljeni vsi deli, naprave in komponente helikopterja, ki so zahtevane za izvajanje IFR letenja z enim pilotom ter dodatno, oprema, ki je potrebna, da izvaja IFR letenje tudi drugi pilot. | The helicopter shall be equipped to enable single-pilot IFR operations and dual pilot capability. This means all parts, devices and components of the helicopter which are required to perform single-pilot IFR flights and additionally, the equipment necessary to perform IFR flight as the second pilot. | Ponudnik izkaže izpolnjevanje s tipskim certifikatom helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue) in predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kot je ponujeni helikopter. Ponudnik jasno označi postopek pridobivanja informacij in izračune, ter izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 1.8 | Za ponujeni tip helikopterja mora obstajati simulator letenja (FSS) kategorije C ali D, odobren s strani EASA, kjer se lahko usposablja pilote LPE v začetnem usposabljanju in obnovitvenem usposabljanju. | For the helicopter type offered, there must be a level C or D EASA approved full flight simulator, where LPE pilots can be trained in Initial type rating and Recurrent training. | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z dokazilom o EASA odobrenih (skladnih) simulatorjih. |  |  |  |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Sposobnosti | Performance |  |  |  |  |
|  | Helikopter mora imeti zmogljivosti navedene v točkah 2.1, 2.2 in 2.3, ali boljše, pod naslednjimi kriteriji: - helikopter čiste konfiguracije; - helikopter pri največji vzletni masi (MTOM) skladno s točko 1.3; - pri izračunu se upošteva mednarodna standardna atmosfera (MSA); - porabnike, ki zmanjšujejo sposobnosti helikopterja npr. »bleed air heater«, ECS, IBF, EAPS ipd. se pri izračunu sposobnosti ne upošteva; - vpliv vetra se pri izračunu ne upošteva. | The helicopter shall have the performance required in points 2.1, 2.2 and 2.3 or better, under the following conditions: - clean configuration helicopter; - helicopter is at maximum take-off mass as per point 1.3; - the calculations are performed using ISA conditions; - helicopter system consumers such as »bleed air heater«, ECS, IBF, EAPS are not used in the calculations; - the wind effects are not used in the calculations. |  |  |  |  |
| 2.1 | Tlačna višina (PA) lebdenja izven talnega efekta (HOGE) v pogojih MSA mora biti vsaj 10.000ft. | Pressure altitude (PA) for hovering out of ground effect (HOGE) in ISA conditions shall be at least 10.000ft. | Ponudnik na podlagi predloženega generičnega priročnika helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) z ustreznim pisnim poročilom dokaže izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti iz stolpca 2, točke 2.1, 2.2 in 2.3 za ponujeni tip in verzijo helikopterja. |  |  | Ponudnik na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), dokaže izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti iz stolpca 2, točke 2.1, 2.2 in 2.3 za ponujeni tip in verzijo helikopterja. |
| 2.2 | Dejanska hitrost križarjenja (TAS) na višini PA=0ft mora biti vsaj 135 kt. | True airspeed (TAS) in cruise flight at altitude PA=0ft shall be at least 135 kt. |  |  |  |  |
| 2.3 | Avtonomija v režimu križarjenja na višini PA=0ft mora biti vsaj 3,5 ure. | Endurance in cruise flight at PA=0ft shall be at least 3,5 ure. |  |  |  |  |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Struktura helikopterja | Helicopter structure |  |  |  |  |
|  | Struktura helikopterja mora izpolnjevati naslednje zahteve: | The helicopter structure shall comply with the following requirements: |  |  |  |  |
| 3.1 | Helikopter mora imeti barvno shemo obstoječe flote helikopterjev slovenske policije, v naslednjih odtenkih: BMW344 Pazifikblau Met, RAL9003 Signal White, BMW421 Bronzit Met. Napisi »POLICIJA« in registrske oznake so barvani. Barvanje krakov glavnega in repnega rotorja v »high visibility« shemi. | The helicopter shall be painted in the colour scheme of the existing helicopter fleet of the Slovenian Police in the following colours: BMW344 Pazifikblau Met, RAL9003 Signal White, BMW421 Bronzit Met. Text »POLICIJA« and registration markings are painted. »High visibility« main and tail rotor blades. | Ponudnik poda pisno izjavo, da bo pri barvanju helikopterja uporabil zahtevane barvne odtenke, ter da bo barvanje izvedel v skladu z barvno shemo, ki jo bo naročnik predložil po podpisu pogodbe. |  |  | Izvedena barvna shema mora ustrezati s strani naročnika odobreni barvni shemi. |
| 3.2 | Vrata kokpita in potniškega prostora morajo biti opremljena s sistemom za odpiranje/odmetavanje vrat ali oken v sili. | The cockpit and the passenger cabin door shall be equipped with a door or window jettison system. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 3.3 | Tricikel uvlečljivo podvozje s kolesi z dvema kolesoma na nosni nogi in enim kolesom na glavnih nogah, ki imata zavore in privezna mesta | Wheeled retractable tricycle landing gear with two wheels on nose gear, one wheel with brakes on main landing gears and mooring rings | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kot je ponujeni helikopter in predloži pisno izjavo, da bo helikopter izveden v zahtevani konfiguraciji. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 3.4 | Sistem, ki preprečuje iztek motorskih in drugih tekočin iz helikopterja v okolico, »Ecologic box«. | A system that prevents the engine and other fluids to be flushed from the helicopter into the environment, “Ecologic box”. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahteve. |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer je dokazano, da je servisni bilten (Service Bulletine) izveden. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Potniški prostor | Passenger cabin |  |  |  |  |
|  | Potniški prostor mora imeti naslednje lastnosti: | The passenger cabin shall have the following characteristics: |  |  |  |  |
| 4.1 | Potniška kabina mora imeti zmožnost prevoza vsaj 10 oseb na odstranljivih sedežih, s štiri točkovnimi pasovi, kjer so vse osebe zaščitene s slušalkami, ki so povezane v ICS sistem preko stikala za izoliranje, ki je na ICS panelih v kokpitu in potniški kabini, pri čemer je zaželeno, da so sedeži odstranljivi posamično. | The passenger cabin shall enable transport of at least 10 persons on removable seats, preferably removable individually, with four-point safety belts, all persons shall have access to protective headsets connected to ICS system via isolation switch situated on the ICS panels in the cockpit and the passenger cabin. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 4.2 | Drsna vrata na obeh straneh kabine, ki omogočajo odpiranje v letu in dve vpetji za varovanje posadke pri vratih. | Sliding doors on both sides of the cabin that can be opened in flight and two safety fastening rings for the crew by the door. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 4.3 | Brezžični sistem notranje komunikacije | Wireless ICS System | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 4.3 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 4.4 | Notranja pritrditvena mesta na stropu za varovanje osebja in za varnostno ograjo | Internal Roof Hooks | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 4.4 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 4.5 | Zaščitna podlaga tal iz termoplastike s protizdrsno zaščito, prilagojena na željo naročnika za izbrano konfiguracijo kabine. | Cabin floor protection cover from thermoplastic and antiskid material taylored according to contracting authority information on cabin configuration. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke z obrazcem EASA FORM 1. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Pogon | Powertrain |  |  |  |  |
| 5.1 | Dva elektronsko/digitalno krmiljena turbinska motorja, ki imata nameščen sistem, ki ščiti motor proti vsrkavanju trdih delcev. | Two digitally controlled turbine engines equipped with a system that protects the engine against particle intake. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 5.2 | Sistem za usposabljanje pri odpovedi enega motorja (OEI TNG System). | One-engine-inoperative training system (OEI TNG System). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 5.3 | Sistem za pregorenje kovinskih delcev v mazalnih sistemih motorja in predležja (Chip/Fuzz burner). | Chip/Fuzz burner for the engines and transmission lubrication system - provided that the component exists on the helicopter offered. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 5.4 | Črpalka za prečrpavanje goriva med rezervoarjema | OEI Fuel transfer system | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Stabilizacija leta | Flight stabilization |  |  |  |  |
|  | Helikopter mora biti opremljen s 4-osnim avtopilotom (AFCS), ki omogoča naslednje funkcionalnosti: | The helicopter shall be equipped with a four-axis Automatic Flight Control System (AFCS) which enables the following functions: |  |  |  |  |
| 6.1 | Avtomatski let preko ročno vnesenih parametrov. | Automatic flight on the basis of manually inserted parameters. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 6.2 | Avtomatski let po zadanih navigacijskih sredstvih in SBAS/EGNOS, horizontalno in vertikalno vodenje. | Automatic flight according to the defined navigational aids and SBAS/EGNOS, horizontal and vertical guidance. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3 | Avtomatsko lebdenje. | Automatic hover. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Avionika | Avionics |  |  |  |  |
|  | Kokpit mora biti opremljen na način, ki omogoča izvajanje letov skladno z Osnovnimi zahtevami navedenimi v točki 1 te specifikacije in ima multifunkcijske zaslone (glass cockpit), ki vsebujejo integrirane podatke: | The cockpit shall be equipped in such a manner to enable carrying out flights in accordance with the Basic requirements laid out in point 1 of this specification and shall have multifunctional screens (glass cockpit) with the following information integrated: |  |  |  |  |
| 7.1 | Primarni in navigacijski podatki o letu. | Primary and navigational flight data. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.2 | Opozorila in informacije povezane z delovanjem in omejitvami motorjev, transmisij, gorivnega, hidravličnega in električnega sistema ter drugih podsistemov kot je npr. slika iz repne kamere. | Warnings and information on the operation and limitations of the engines, transmissions, fuel system, hydraulic system, electrical system and of other subsystems, such as for example the tail camera image. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.3 | Sistem za ozaveščanje posadke o terenu (HTAWS). | Helicopter terrain awareness and warning system (HTAWS). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.4 | Sistem sintetične slike (SVS). | Synthetic Vision System (SVS). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.5 | Sistem premične karte (Moving Map), ki omogoča prikaz rasterskih, vektorskih, reliefnih in satelitskih podatkov v kombinaciji z grafičnimi sloji. Velikost in kontrasti zaslona, ki omogočajo praktično navigacijsko rabo med letenjem, z grafičnimi prikazi naročnikovih kart. Namestitev kart izvede ponudnik. | Moving Map system which enables raster, vector, relief and satellite data combined with graphical overlay. Size and screen contrasts which enable practical navigational use during flight, with graphical display of the aeronautical charts of the contracting authority. The installation is performed by the tenderer. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.6 | Vremenski radar, ki je specificiran v točki 8.6. | Weather radar as specified in point 8.6. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.7 | Sistem proti trkom v zraku z grafičnimi in zvočnimi opozorili (ACAS/TCAS). | Airborne collision avoidance system with visual and aural warnings (ACAS/TCAS). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.8 | ADF sprejemnik | ADF receiver | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kot je ponujeni helikopter in predloži pisno izjavo, da bo helikopter izveden v zahtevani konfiguraciji. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Kokpit mora biti opremljen tudi z naslednjimi sistemi: | The following systems shall also be installed in the cockpit: |  |  |  |  |
| 7.9 | Navigacijski sistem, ki omogoča območno navigacijo RNAV ter SBAS/EGNOS, ki omogoča RNP 0.3 in RNP APCH do LPV/LP minimumi. Sistem omogoča vnos zadane poti in spremljanje pozicije helikopterja. Sistem uporablja navigacijske podatke, ki jih je moč posodabljati. | Navigation system enabling area navigation RNAV, and SBAS/EGNOS enabling RNP 0.3 and RNP APCH to LPV/LP minima. The system enables the user to insert the flight path and to monitor the position of the helicopter. The system uses navigation data which can be updated. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.10 | Dva VHF radia z razmikom med kanali 8,33 kHz, ki sta lahko integrirana v multifunkcijske zaslone ali navigacijski sistem naveden v točki 7.8. Frekvenčno območje: 118,000 – 135,992 MHz. | Two VHF radios with an gap between channels of 8.33 kHz, the radios may be integrated to the multifunction screens or the navigation system as laid out in point 7.8. Frequency band: 118.000 – 135.992 MHz. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.11 | ICS sistem kompatibilen z obstoječo opremo: priključki U-174/U, nizko impedančne slušalke (9,5 ohm) in mikrofoni (5 ohm), ter napajalni kabli za ANR sistem (28V DC, 5 pin Lemo connector, ženski konektor na strani helikopterja) za pilota, kopilota in dve poziciji v potniški kabini (crew connector). | ICS system compatible with the existing equipment: U-174/U connectors, low impedance headset (9.5 ohm) and microphones (5 ohm), power cables for the ANR system (28V DC, 5 pin Lemo connector, female connector on helicopter side) for the pilot, co-pilot, and two positions in the passenger cabin (crew connector). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve ter z izjavo. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. Ob prevzemu helikopterja mora ponudnik ustreznost dokazati z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.12 | Taktični radio, ki omogoča dvosmerno komunikacijo v frekvenčnem območju: 157-173,275 MHz, možnost programiranja in ročnega vnosa frekvence, do 100 pred nastavljenih kanalov. Ponudnik zagotovi programsko in strojno opremo potrebno za programiranje radia. | Tactical radio enabling two-way communication in the frequency band: 157-173.275 MHz, possibility of programming and manually inserting a frequency, up to 100 pre-set channels. The tenderer shall provide the software and hardware needed for the programming of the radio. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 7.12 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.13 | Taktični radio TETRA, kompatibilen s sistemom slovenske policije. Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA. Air-interface inkripcija mora biti TEA2. Programiranje s ključem izvede ponudnik. Kot na primer Chelton CDU P/N CH150-14 in oddajnik P/N 7-450-14-12N ali enakovredno. | Tactical radio TETRA, compatible with the slovenia police system. The equipment shall be compliant with european standards verified by ETSI for TETRA technology. Air-interface encryption shall be TEA2. Key programming is performed by the tenderer. For example Chelton CDU P/N CH150-14 and transceiver P/N 7-450-14-12N. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 7.13 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.14 | Radarski odzivnik (XPDR), ki lahko deluje v načinu S-mode in omogoča izklop ADS-B funkcije. Lahko je integriran v navigacijski sistem. | Radar transponder (XPDR) which can function in S-mode and enables the ADS-B function to be deactivated. It may be integrated in the navigation system. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve ter z izjavo. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.15 | Sistem radiogoniometra (DF) kompatibilen z VHF: 121,500 MHz (homing), in COSPAS/SARSAT: 406 MHz. | Direction finder (DF), compatible with VHF: 121.500 MHz (homing), and COSPAS/SARSAT: 406 MHz. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 7.15 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.16 | Zvočna opozorila za pred nastavljeno višino odločitve DH. Zadosti zvočno opozorilo na konkretno višino (numerično) ali zadano višino npr. »decision height«. | Aural warnings for the pre-set decision height DH. An aural warning for the actual height (digital) or set height, for example "decision height" suffices. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.17 | Satelitska klicna komunikacija. Lahko je integrirana v navigacijski sistem. | Satellite phone. It may be integrated in the navigation system. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 7.17 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. Ob prevzemu helikopterja mora ponudnik ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.18 | Sedeža v kokpitu sta nastavljiva po višini. | The seats in the cockpit are adjustable in height. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.19 | Držalo za karte ali držalo za tablico z USB-A napajanjem za ko-pilota in pilota v kokpitu. | Chart holder or tablet cradle with USB-A power supply for the co-pilot and the pilot in the cockpit. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Oprema helikopterja: | Helicopter equipment: |  |  |  |  |
|  | Helikopter mora imeti nameščeno naslednjo opremo: | The helicopter shall have the following equipment installed: |  |  |  |  |
| 8.1 | Sistem za spremljanje zdravja helikopterja (HUMS) za katerega ponudnik zagotovi polno storitev vključno z obdelavo podatkov za polno garancijsko obdobje. | Helicopter Health monitoring system (HUMS) for which the tenderer shall provide full service including data processing for a the full warranty period. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.2 | Klimatsko napravo (Air conditioning system), ki omogoča hlajenje zraka v kokpitu in kabini. | Air conditioning system for cool air supply to the cockpit and the passenger cabin. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.3 | Napajalnik za USB naprave, ki je dosegljiv v kokpitu in v kabini. Tok napajanja naj bo vsaj 2A. | Power supply for USB devices, accessible from the cockpit and the passenger cabin. Minimum charging current of 2A. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 8.3 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.4 | Brisalce vetrobranskega stekla za ko-pilotsko in pilotsko stran. | Pilot and co-pilot windshield wipers. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.5 | Vremenski radar, ki zaznava in prikazuje vremenske podatke v horizontalni ravnini. Prikaz radarske detekcije v barvah, domet radarja najmanj 100 NM, možnost skeniranja antene (Scan Angle) najmanj 100°, možnost vertikalnega nagiba antene (Tilt Range) najmanj ±10°. | Weather radar which detects and displays weather information in a horizontal plain. Radar detection colour display, radar range at least 100 NM, Scan Angle at least 100°, Tilt Range at least ±10°. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.6 | Zavoro rotorja. | Rotor brake. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.7 | Iskalno luč, ki deluje v vidnem in IR spektru (NVIS kompatibilna) | Search light that functions in the visible and the IR spectre (NVIS compatible). | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 8.8 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.8 | Pasivno zaščito proti udaru v žice (WSP). | Wire strike protection (WSP). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.9 | Zunanjo kamero na repnem delu, ki v kokpitu prikazuje okolico helikopterja. | Tail-mounted external camera which displays the surroundings of the helicopter in the cockpit. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.10 | Zunanje kamere pod trupom, ki v kokpitu prikazujejo stanje podvesnega tovora. | Belly mounted external cameras which displays the cargo hook and the underslung cargo. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Oprema za izvajanje nalog | Mission equipment |  |  |  |  |
| 9.1 | Helikopter mora imeti vgrajene fiksne dele za naslednje enostavno/hitro snemljive komponente: | The helicopter shall have the provisions for the following easily/quickly removable components installed: |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Fiksni del enojno zunanje vitlo. | Single type external hoist – provision. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.1 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.1.2 | Fiksni del reflektor večje moči, kompatibilen z obstoječim sistemom (Trakka A800). | High-intensity searchlight, compatible with the existing system (Trakka A800) – provision. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.2 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.1.3 | Fiksni del za snemljivo ali zložljivo opremo za desantiranje osebja (leva in desna stran kabine). | Fast roping and rappelling system internal foldable (LH and RH side of the cabin) – provision. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.3 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.1.4 | Fiksni del za podvesno kljuko, ter prikazovalnik obremenitve, za nošenje zunanjega tovora, z nosilnostjo vsaj 1.500 kg. | External cargo hook with 1.500 kg load capacity and load indication – provision. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.1.5 | Fiksni del za samostojni, snemljivi medicinski interier z enojnimi nosili, pritrditvena mesta v tleh kabine, oziroma kar je potrebno za namestitev snemljive opreme. | Selfstanding medical interior with single transverse stretcher and medical rack mounted in the floor of the cabin or where appropriate – provision. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.5 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.1.6 | Zvočnik za nagovarjanje množic s funkcijo PA in sirene – samo fiksni deli. | External loudspeaker with PA and siren functions – provision only. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.6 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.1.7 | Predpriprava sistema za namestitev opreme za gašenje požarov Bambi Bucket s sistemom za odmetavanje vode. | Bambi-bucket helicopter firefighting operations system – provision. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.7 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.2 | Poleg helikopterja se mora dobaviti snemljive dele (Removable parts) naslednjih enostavno/hitro snemljivih komponent: | The helicopter shall be delivered with the removable parts of the following easily/quickly removable components: |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Snemljivo fiksno enojno zunanje vitlo kapacitete dviga vsaj 240 kg. | Single type external hoist with lifting capacity of at least 240 kg – removable part. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.2.1 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1 |
| 9.2.2 | Snemljiv Reflektor večje moči, kompatibilen z obstoječim sistemom (Trakka A800) z zaporedjem filtrov (1=IR, 2=red, 3=yellow, 4,5,6=white), upravljiv s strani ko-pilota, pilota ali člana posadke v potniški kabini. | High-intensity searchlight, compatible with the existing system (Trakka A800) with the following filter layout (1=IR, 2=red, 3=yellow, 4,5,6=white), controllable from the side of the co-pilot, pilot or cabin crew member – removable part. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.2.2 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.2.3 | Snemljiva in zložljiva oprema za desantiranje osebja z obeh strani potniške kabine, ki omogoča spust ene osebe sočasno na vsaki strani kabine s tanko vrvjo (rapelling) in debelo vrvjo (fast rope). | Internal and foldable fast roping and rappelling system that enables one person extraction on each side of the cabin with rapelling and fast rope – removable part. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.2.3 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.2.4 | Snemljiva podvesna kljuka, z indikatorjem obremenitve, za nošenje zunanjega tovora, kapacitete vsaj 1.500 kg. | Cargo hook 1500 kg capacity with load indication system – removable part. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.2.4 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.2.5 | Samostojni, snemljivi medicinski interier z enojnimi nosili, ki vsebuje nosilce za medicinsko opremo kot so: jeklenka s kisikom, Lifepack 12, respirator, aspirator, ultrazvok, perfuzor in podobno. | Selfstanding removable medical interior with single transverse stretcher and equipment rack, capable of retaining medical equipment for example oxygen bottles, Lifepack 12, ventilator, suction unit and similar – removable part. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.2.5 ne bo omejitev. |  |  |  |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Druge zahteve: | Other requirements: |  |  |  |  |
|  | Poleg helikopterja se mora zagotoviti tudi: | Apart from the helicopter, the following shall be ensured: |  |  |  |  |
| 10.1 | Opozorilne in informacijske napise v in na helikopterju (Placards), ki morajo biti v angleškem jeziku, v potniški kabini pa tudi v slovenskem jeziku, kjer se napisi nanašajo na izhode v sili in nalepko slovenske zastave na vertikalnih repnih površinah dimenzije 15x30 cm. Za ustrezne prevode in pozicijo zastave se ponudnik posvetuje z naročnikom. | All warning and information placards in and on the helicopter shall be in the English language, and those in the passenger cabin shall also be in the Slovenian language, when they are linked to the emergency exits, and adhesive Slovenian flag on vertical tail surfaces measuring 15x30 cm. The tenderer shall consult the contracting authority for the correct translations and flag placing. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve ali z izjavo. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 10.2 | Izvod priročnika helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), ki ga potrdi EASA in literatura uporabljena za izobraževanje pilotov in vzdrževalnega osebja. | Rotorcraft Flight Manual approved by EASA and student pilot and maintenance student material. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.3 | Standardna oprema, ki je potrebna za oskrbovanje, premikanje in zaščito helikopterja pred zunanjimi vplivi. | Standard handling, parking and mooring equipment. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 10.4 | Opremo, ki je potrebna za varovanje tovora v prtljažniku. | Equipment necessary to secure cargo in the baggage compartment. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.5 | Specialno orodje, ki je potrebno za vzdrževanje na nivoju baznega in linijskega vzdrževanja in sicer: - električni usmernik 28VDC (kontunuirana izhodna moč) - voziček za servisiranje z dušikom (za uporabo na helikopterju, npr. polnjenje pnevmatik, blažilnik, ipd.) | Special tools required to perform base and line maintenance: - Electrical ground power unit 28VDC (continous output power) - Nitrogen service mobile cart (for use on helicopter for charging tires, struts, ...) | Ponudnik predloži pisno izjavo, da bo ob prevzemu dobavil zahtevano orodje do prevzema. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevan nabor predpisanega obveznega specialnega orodja za vzdrževanje helikopterja na nivoju baznega in linijskega vzdrževanja po veljavni tehnični dokumentaciji helikopterja (Maintenance Manual, Last Issue) |
| 10.6 | 2-letno garancijsko obdobje ali 1.000 ur letenja za helikopter in odstranljivo opremo, ter znotraj tega obdobja, zagotavljanje asistence na lokaciji naročnika, ko pride s strani proizvajalca do programskih (Step/Phase) posodobitev. | 2-year warranty period or 1,000 flight hours for the helicopter and all removable equipment, and within this period, providing assistance when the manufacturer issues (Step/Phase) software upgrades. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev. |  |  | Pogodba |
| 10.7 | Da so pred prevzemom helikopterja izvedeni vsi obvezni in opcijski servisni bilteni (Service Bulletine), ter AD (Airworthiness Directive) notami, skladno s TC (Type Certificate, Last Issue). | Prior to the delivery of the helicopter, all mandatory and optional Service bulletins and Airworthiness Directives shall be completed according to the Type Certificate, Last Issue. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer je dokazano, da so izvedeni vsi obvezni in opcijski servisni bilteni (Service Bulletine), ter AD (Airworthiness Directive) notami, skladno s TC (Type Certificate, Last Issue). |
| 10.8 | Vsi izdelki, deli, naprave in vgrajena oprema morajo biti novi. | All products, parts, devices and installed equipment shall be brand new. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev. |
| 10.9 | Pri prevzemu mora biti izročena vsa tehnična dokumentacija helikopterja (Maintenance Manual, Structure Manual, Illustrated Parts Catalogue, Wiring Manual in drugo). | All technical documentation of the helicopter (Maintenance Manual, Structure Manual, Illustrated Parts Catalogue, Wiring Manual and other) shall be handed over to the contracting authority at the delivery of the helicopter. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev |  |  |  |
| 10.10 | Vsi rezervni deli morajo imeti ustrezen EASA FORM 1. | All spare parts shall have the appropriate EASA FORM 1. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev |  |  |  |

- DEL

|  | OPERATIVNE KARAKTERISTIKE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Operativna karakteristika - opis | Dokazila | Ponujeno |
| 1 | Skladno z zahtevami iz tehnične specifikacije točka 2.1: izračunana najvišja tlačna višina lebdenja (HOGE) v pogojih MSA. | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi generičnih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generičnih dodatkov k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije kot je ponujeni helikopter. Ponudnik jasno označi postopek pridobivanja podatkov za izračun in same izračune. | Višina lebdenja HOGE:___________[ft] Višina mora biti višja od 10.000 ft. |
| 2 | Skladno z zahtevami iz tehnične specifikacije točka 2.2: izračunana največja dejanska hitrost (TAS) na višini PA=0ft. | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi generičnih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generičnih dodatkov k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije kot je ponujeni helikopter. Ponudnik jasno označi postopek pridobivanja podatkov za izračun in same izračune. | Dejanska hitrost (TAS):___________[kt] Hitrost mora biti višja od 135 kt. |
| 3 | Skladno z zahtevami iz tehnične specifikacije točka 2.3: izračunana najdaljša avtonomija v režimu križarjenja na višini PA=0ft. | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi generičnih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generičnih dodatkov k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije kot je ponujeni helikopter. Ponudnik jasno označi postopek pridobivanja podatkov za izračun in same izračune. | Avtonomija:___________[ur] Avtonomija mora biti daljša od 3,5 ure. |

Okrajšave in kratice uporabljene v dokumentu:

AFCS – ang. automatic flight control system – sistem za avtomatizirano letenje (avtopilot)

ANR – ang. active noise reduction – aktivno dušenje hrupa

ADS-B – ang. automatic dependent surveillance-broadcast – sistem zrakoplova, ki preko podatkovne zveze samodejno zagotavlja podatke za določanje položaja

BEM – ang. Basic Empty Mass – masa praznega osnovnega helikopterja z vsemi fiksnimi deli, neuporabnim gorivom, mazivi in gasilnimi sredstvi

CS – ang. certification standard – certifikacijski standard

CDU – ang. Control and Display Unit – uporabniški vmesnik in prikazovalnik

CVR – ang. cockpit voice recorder – snemalnik zvoka v kokpitu

DF – ang. direction finding – radiogoniometer

DMO – ang. Direct Mode of Operation – direktni način delovanja

DOM – ang. dry operating mass - masa helikopterja s fiksno in odstranljivo opremo za izvajanje naloge, posadko, mazivi in gasilnimi sredstvi brez goriva

EASA – ang. European aviation safety agency – evropska agencija za varnost v letalstvu

EAPS – ang. Engine Air Particle Separator

EGNOS – ang. european geostationary navigation overlay service - Sistem kot SBAS razvit s strani Europe Space Agency in Eurocontrola

EO – ang. electro optical system – sistem elektrooptične kamere

EPNL – ang. ICAO aneks 16, del 1, Effective Perceived Noise Level – Efektivni zaznani hrup helikopterja

FAR – ang. federal aviation regulations – zvezni letalski predpisi

FDR – ang. Flight Data Recorder – zapisovalnik podatkov o letu

FMS – ang. flight management system - sistem za spremljanje leta

GPS – ang. Global positioning system – sistem satelitskega pozicioniranja

HUMS – ang. health and usage monitoring system – sistem za spremljanje zdravja helikopterja

HTAWS – ang. Helicopter terrain awareness and warning system – system za ozaveščanje in opozarjanje o približevanju terena

IBF – ang. Inlet Barrier Filter

IFR – ang. instrument flight rules – pravila instrumentalnega letenja

IR – ang. infra red – infra rdeči spekter

JAR – ang. joint aviation requirements – skupni letalski letalski predpisi

LPE – Letalska policijska enota – police helicopter unit

LPV – ang. localizer performance with vertical guidance – sposobnost GPS vodenja z uporabo največje preciznosti GPS-a, ki se lahko uporabi tudi za pristajanje zrakoplova, ki nudi vertikalno vodenje

OAT – ang. Outside air temperature – okoliška temperatura zraka

OEI – ang. one engine inoperative – delovanje od odpovedi enega motorja

PA – ang. Public announcement – sistem za nagovarjanje množic preko zvočnika helikopterja

RNAV – ang. area navigation – območna navigacija

RNP APCH – ang. required navigation performance approach - tip navigacije, ki omogoča vodenje zrakoplova med dvemi ali več tri-dimenzionalno umeščenimi točkami

SBAS – ang. sattellite based augmentation system – precizni satelitski sistem vodenja leta

TEA – ang. TETRA Encryption Algorithm – šifrirni algoritem TETRA

UMS – ang. usage monitoring system – sistem za spremljanje stanja helikopterja

WSP – ang. wire strike protection – pasivna zaščita proti udaru v žice