Priloga št. TAB1

- SKLOP 1: SPECIALNA TOVORNA VOZILA 8x4 S HIDRAVLIČNIM DVIGALOM, HIDRAVLIČNIM KOTALNIM NALAGALNIKOM S PREGIBNO POTEZNO ROKO, HIDRAVLIČNIM DELOVNIM VITLOM IN NAMENSKIMI MENJALNIMI NADGRADNJAMI (STV-TIP-1.1)

1.1	Specialno tovorno vozilo 8x4 s hidravličnim dvigalom, hidravličnim kotalnim nalagalnikom s pregibno potezno roko in hidravličnim delovnim vitlom – STV-TIP-1.1 (5 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC TOVORNEGA VOZILA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL TOVORNEGA VOZILA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PROIZVAJALEC HIDRAVLIČNEGA DVIGALA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNEGA DVIGALA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PROIZVAJALEC HIDRAVLIČNEGA KOTALNEGA NALAGALNIKA S PREGIBNO POTEZNO ROKO: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNEGA KOTALNEGA NALAGALNIKA S PREGIBNO POTEZNO ROKO (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PROIZVAJALEC HIDRAVLIČNEGA DELOVNEGA VITLA: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL HIDRAVLIČNEGA DELOVNEGA VITLA (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – STV - TIP-1.1

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe |  |  |
| 1.1 | Specialno tovorno vozilo z nadgradnjami se bo uporabljalo kot intervencijska in logistična podpora na terenu pri izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči državnih, regijskih in lokalnih reševalnih enot Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) za posredovanje ob podnebno pogojenih nesrečah, s poudarkom na poplavah v najzahtevnejših okoliščinah. |  |  |
| 2. | ## Osnovni tehnični podatki specialnega tovornega vozila (v nadaljevanju: STV) s hidravličnim dvigalom (v nadaljevanju: HD), hidravličnim kotalnim nalagalnikom s pregibno potezno roko (HKN) in hidravličnim delovnim vitlom (v nadaljevanju: HDV) – STV-TIP-1.1 |  |  |
| 2.1 | Osnovni tehnični podatki specialnega tovornega vozila |  |  |
|  | Število osi, podvozje, pogon: |  |  |
|  | - vrsta tovornega vozila: vozilo s 4 osmi (šasija); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vrsta pogona: 8 x 4, sprednji dve krmiljeni osi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - oddaljenost od tal sprednja/zadnja prema: min. 200 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - obračalni krog STV od stene do stene: maks. 20 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dovoljena skupna masa (tehnična) STV: min. 37.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dovoljena skupna masa (tehnična) STV in priklopnika: min. 44.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost STV: min. 26.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost I. osi: min. 9.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost II. osi: min. 9.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost III. osi: min. 11.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost IV. osi: min. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - medosna razdalja med sprednjima premama: min. 1.700 mm, ter minimalno 3.500 mm med II. in III. osjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - najmanj 60% lastne mase tovornega vozila z HD in HKN brez tovora mora biti na pogonskih premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - uporabna dolžina šasije ustrezna nadgradnji ter optimalnemu razmerju osnih obremenitev vozila; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina šasije: maks. 1.050 mm (neobremenjeno) ter višina STV z vgrajenim HD in HKN: maks. 4 m; (Obvezno paziti na skupno maks. dovoljeno višino šasije STV s pomožno šasijo in vgrajenim HKN - zap. št. 4.1.13!) | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - previs okvirja: ustrezen nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podvozje: ustrezno nadgradnji STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pritrdilni elementi za HD na prednjem delu šasije; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vzmeti na I. in II. osi min. 2 x 9 t, na III. in IV. osi zračno vzmetenje z možnostjo avtomatskega spusta in blokiranja izravnave pri uporabi HD oz. HKN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatska nastavitev voznega nivoja vzmetenja pri hitrosti nad 20 km/h; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni stabilizatorji na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopski blažilniki na vseh premah. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Motor: |  |  |
|  | - izvedba: dizel, min. EURO 6E; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - moč: min. 375 kW; potrdilo o nizkem hrupu z oznako »L«; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navor: min. 2.500 Nm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - delovna prostornina: min. 12,0 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - visoko zmogljiva motorna ali enakovredna zavora, moči najmanj kot je moč motorja z nastavitvijo min. 3 stopenj zaviranja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Menjalnik: |  |  |
|  | - ročni ali avtomatski oz. avtomatiziran menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja, - menjavanje med prestavami brez uporabe stopalke sklopke, - minimalno 12 prestav naprej in 2 vzvratno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zapora diferenciala na zadnji pogonski premi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pomožni odgon menjalnika za trajno delovanje ustreznega nadgradnji; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost premika STV z vklopljenim odgonom pri delovanju HKN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hladilnik olja za menjalnik. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zavorni sistem: |  |  |
|  | - zračni dvokrožni zavorni sistem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kolutne ali bobnaste zavore na vseh premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem proti blokiranju koles v primeru zaviranja – ABS, elektronski zavorni sistem – EBS in asistent za polno zaviranje; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - parkirna zavora najmanj na 3 premah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ogrevan sušilec zavornega zraka; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opozorilo o obrabi zavornih oblog; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavorni sistem za priklopno vozilo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Krmilni sistem: |  |  |
|  | - hidravlični servovolan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - večfunkcijski volan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volanski drog nastavljiv po višini in globini. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kolesa, pnevmatike: |  |  |
|  | - vse pnevmatike istega proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pnevmatike za cestno in terensko vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dimenzije pnevmatik: - 385/65 R 22,5 na enoslednih kolesih, - 315/80 R 22,5 na dvoslednih kolesih, - pnevmatike ne smejo biti starejše več kot 2 leti od dneva količinskega in kakovostnega prevzema STV s strani naročnika. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo enakih dimenzij kot kolesa na pogonski osi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - strmoramenska platišča 11,75 x 22.5; SP, ojačana; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - blatniki na vseh premah/kolesih 3-delni s proti pršno zaveso. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kabina: |  |  |
|  | - panoramska kabina s kratkim sprednjim delom (zunanja širina od 2,1 do 2,5 m, srednje dolga kabina od 1,6 do 2,0 m); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komfortno uležajena kabina z blaženjem nihanja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sprednje steklo niansirano; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dno kabine z možnostjo prehoda; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - klimatska naprava avtomatska; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zračno vzmeten voznikov in sovoznikov sedež (komfort), naslonjalo z mehanizmom za sprostitev in naslon za roko na obeh straneh, s sedežno prevleko velur ali enakovredno; - voznikov sedež ogrevan; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prikaz vseh osnovnih podatkov na armaturni plošči (vrtljaji motorja, hitrost, prevožena razdalja idr.); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 3-točkovni samodejni varnostni pasovi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električno nastavljiva in ogrevana glavna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani, širina ogledal za nadgradnjo 2.550 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - širokokotno ogrevano ogledalo ter ogledalo za rampo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vetrobransko steklo z senčnikom, odprtina na strehi kabine; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - brisalniki vetrobranskega stekla; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - osvetlitev kabine: notranje luči z lučjo za branje (voznik/sovoznik); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - svetlobni senzor in senzor padavin; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ogrevalni in prezračevalni sistem kabine: obtočno preko zračnega filtra; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključek za stisnjeni zrak; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nagibna naprava kabine, mehansko-hidravlična; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Električna oprema: |  |  |
|  | - računalniški prikazovalnik s prikazom informacij v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - LCD zaslon za sistem zunanje kamere, integriran v armaturno ploščo STV, prikaz velikosti min. 7 palcev; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kamera na zadnjem delu STV s pogledom na vlečno uho in okolico, avtomatsko aktiviranje ob uporabi vzvratne prestave; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtoradio z AM, FM, DAB+ sprejemom in Bluetooth povezljivostjo s pametnim telefonom, v kompletu z anteno in zvočniki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomobilsko električno omrežje: 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - baterija: 2 x 12 V, min. 180 Ah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - generator, min. 100 Ah; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - halogenski ali full LED žarometi, zaščiteni v odbijaču, s kovinsko zaščitno mrežo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - meglenke; LED luči za dnevno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - večdelne zadnje luči v kovinski zaščiti z mrežo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - bočne označevalne LED luči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - luči za osvetlitev okolice min. 2 kos na zadnji steni kabine levo in desno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gabaritne luči spredaj in zadaj na gumijastih nosilcih; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tempomat; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potovalni računalnik; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tahograf, digitalni; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opozorilnik na vzvratno vožnjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem; ključ z daljinskim upravljalnikom min. 2 kos; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za trajni tok 12V v kabini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za trajni tok 24V v kabini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vtičnica za priklopnik 24 V, 15-polna; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatno pretvornik vtičnice za priklopnik 15-polna na 2x7 polno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ABS-vtičnica za priklopnik 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - električna inštalacija za priklopnik v izvedbi 12 V – 13 polna vtičnica; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - mehanski odklopnik baterij; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - naprava za stalno vzdrževanje/polnjenje baterij (24 V), z avtomatskim odklopnikom, pripadajočimi inštalacijami in pripadajočim kablom z vtikačem za povezavo na 220 V vtičnico; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - NATO vtičnica za dodatno napajanje ter min. 3 m kabel z vtikačema za zunanji zagon STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema za delo s priključki in opremo: |  |  |
|  | - vmesnik med STV in nadgradnjo za eksterni vklop/izklop motorja ter omejitev in regulacijo vrtljajev pri delovanju nadgradnje STV (HD, HKN, HDV) idr.; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maksimalni vrtljaji motorja 1.000 RPM pri uporabi STV (HD, HKN, HDV); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - odgon iz menjalnika ustrezne kapacitete za pogon nadgradenj STV (HD, HKN, HDV); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključna vlečna sklopka za vlečno uho 40 mm, za vleko priklopnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsa inštalacija za priklopnik nameščena pod vlečno sklopko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zavora za priklopnik, zračna dvokrožna; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priključek za stisnjeni zrak za dodatne porabnike; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vlečna kljuka spredaj z zatičem v odbijaču kabine jeklene izvedbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - radijska postaja ZARE (DMR) vgrajena v kabini STV, z ustrezno anteno nameščeno na kabini STV in potrebnimi napeljavami; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervoar za gorivo s ključavnico in vgrajenim sitom, prostornine min. 350 l z ogrevanim predfiltrom in separatorjem vode ter rezervoar za ADBlue, min. 35 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - STV mora biti opremljeno s predpisano grafično in svetlobno opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019), - STV mora biti opremljeno s predpisano grafično podobo EKP 2014-2020 oziroma logotipom EKP – Kohezijski sklad (KS) (Priročnik celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020), - končno grafično podobo STV potrdi naročnik pred končno izvedbo STV, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva STV: modra, RAL 5017, šasija v standardni barvi proizvajalca; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - STV mora biti opremljeno s svetlobnim signalnim blokom (z modro LED utripajočo lučjo in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov) nameščenim na strehi kabine ter modrimi utripajočimi LED lučmi (6 LED diod) vgrajenimi v prednji previs STV (min. 4 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kamera na zadnjem previsu STV min. 4x LED infrardeče luči z dnevno-nočnim svetlobni senzorjem, vodotesnost IP67; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - bočna zaščita na medosju šasije STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zadnja zaščita proti podletu certificirana, hidravlično izvlečna ustreznega hoda, da nobena menjalna nadgradnja KZ ne presega zadnji del več kot 300 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - končna cev izpušnega sistema mora biti usmerjena desno navzven; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezen vlečni drog za STV dolžine min. 2,5 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - rezervno kolo nameščeno na šasijo STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Rezervno orodje in oprema: |  |  |
|  | - rezervno kolo nameščeno na STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podstavki (zagozde) za kolesa 2 kosa; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - orodje za osnovno vzdrževanje STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska dvigalka 12 t/19 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - gasilni aparat na prah ABC - 6 kg, (43A, 233B, C); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni trikotnik; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni jopič (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komplet prve pomoči; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - komplet rezervnih žarnic; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - cev za polnjenje pnevmatik s pištolo za stisnjen zrak s cevjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snežne verige za pogonska kolesa 4 kosi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - preproge gumijaste 1 kpl; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - AL teleskopska lestev dolžine min. 3 m. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega dvigala |  |  |
|  | Hidravlično dvigalo (v nadaljevanju: HD) mora biti vgrajeno na šasijo STV. Namenjeno za dvigovanje težkih bremen ob tehničnem reševanju, nalaganju iz razlaganju specialne opreme in materialnih sredstev za potrebe RLEHI ter reševanju z delovno košaro. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - HD mora biti vgrajeno za kabino STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - standard opreme HD EN 12999 oz. primerljiv ISO; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. moment dviganja: min. 700,0 kNm: | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. moment obračanja oz. vrtenja: min. 65,0 kNm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - neskončni dvojni obračalni mehanizem; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - maks. nosilnost: min. 20.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - horizontalni hidravlični doseg brez pregibne roke (jib): min. 18,0 m, - nosilnost brez dodatne pregibne roke: min 3.200 kg z maksimalnim hidravličnim dosegom na vodoravni razdalji; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - horizontalni hidravlični doseg pregibne roke (jib): min. 12,5 m, - maks. moment dviganja pregibne roke: min. 130,0 kNm, - nosilnost dodatne pregibne roke: min 4.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost min. 1.000 kg na višini 20 m ter horizontalno 17 m; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlični doseg z dodatno pregibno roko in delovno košaro (kontura košare): min. 32 m horizontalno in min. 36 m vertikalno; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatna pregibna roka min. 25° nad ravnino teleskopa HD, hidravlično izvlačljiva; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža HD z vso opremo vgrajeno na HD: maks. 9.500 kg vključno z podpornimi nogami HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvojni kolenski vzvod na glavni in pomožni roki za konstantno silo in hitrost dvigovanja; kot pomožne roke min. 15° nad glavno roko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potreben vgradni prostor za HD nameščeno za kabino STV: maks. 1.750 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - stabilizatorji HD morajo biti obojestransko teleskopsko hidravlično izvlečni s posamičnim krmiljenjem, širine min. 7 m, - utripajoče luči na cilindru stabilizatorja in libela za nivelacijo HD, - vsi hidravlični in električni vodi nameščeni znotraj nosilnega dela; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podporne noge HD hidravlično vrtljive za 180°; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dodatni hidravlični stabilizatorji na zadnjem delu šasije STV za povečanje dvižne zmogljivosti, širine min. 6 m, - vsi hidravlični in električni vodi nameščeni znotraj nosilnega dela, - zagotovljena mora biti 100% dvižni moment HD pri izvlečenih podporah v delovnem območju HD minimalno 230°, razliko do polnega kroga pa minimalno 50% maksimalnega dvižnega momenta HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - drsniki teleskopa brez mazanja (teflonski); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem, ki mora zagotavljati zahtevani stabilnostni faktor HD v polnem krogu HD z optimalnim izračunom nosilnosti, glede na dejansko podprtost podpor HD in dodatnih podpor; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje vseh delovnih funkcij HD radijsko z daljinskim upravljalnikom in zasilno z ročnim krmiljenjem na stebru HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - radijsko daljinsko upravljanje HD z daljinskim upravljalnikom z navzkrižnimi komandnimi ročicami ter s TFT pokazateljem vsaj naslednjih funkcij HD: obremenjenost in preobremenjenost HD, podprtost stabilizatorjev HD, napolnjenost baterije, izpis napake, preklopom med podporami in HD, idr.; ostale funkcije HD kot so npr.: osnovni podatki HD, zadnji servis HD, število delovnih ur HD idr. pa so lahko prikazani na TFT zaslonu HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatski izklop daljinskega upravljalnika ob neustreznem radijskem signalu, sunkovitih gibih daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - elektronsko in hidravlično preobremenitveno varovanje po CE oz. primerljivem standardu; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistem, ki mora zagotavljati zahtevani stabilnostni faktor HD v polnem krogu (360°) dvigala z optimalnim izračunom nosilnosti, glede na dejansko podprtost podpor HD in dodatnih podpor, ter sistem ki samodejno dopušča večjo obremenitev HD kadar je vozilo stabilnejše oz. loči med obremenjenim/neobremenjenim tovornim vozilom s tovorom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatsko prilagajanje hitrosti HD glede na obremenitev; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vklop/izklop motorja, nastavitev delovnih vrtljajev motorja STV, vklop/izklop LED reflektorja preko radijskega daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatsko zmanjšanje hitrosti in nesunkovita zaustavitev ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke HD in dodatne pregibne roke ter sistem za preprečevanje grobega nihanja HD in bremena; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nadzor s kontrolno lučko v kabini STV, če so podporne noge ali stabilizatorji izvlečeni; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - omejitev delovnega območja HD za funkcije vrtenja, glavne in pomožne roke na način, da ni možna poškodba kabine STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - funkcija pomoči pri samodejnem zlaganju/razlaganju HD, - HD z oz. brez dodatne pregibne roke je možno z radijskim upravljanjem razložiti iz transportne pozicije v delovno ter obratno iz poljubne delovne v transportno pozicijo z uporabo ene funkcije na daljinskem upravljalniku s proporcionalno hitrostjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitra menjalna monospojka za cevno napeljavo HD in pomožne roke (jiba), z možno menjavo priključkov pod tlakom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - cevna napeljava z možnostjo dograditve rotatorja in priključne opreme (npr. grabilca) preko hitromenjalne monospojke na HD in dodatni pregibni roki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - oljni hladilnik min. 20 kW z rezervoarjem olja min. 300 l z indikatorjem količine in temperature na TFT zaslonu ali na analognih prikazovalnikih; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - enotočna hidravlična inštalacija z ustrezno črpalko z nastavljivim pretokom (LS); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - delovni LED žaromet montiran na nihajni roki in dodatni pregibni roki HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - podstavki stabilizatorjev (4 kosi), dimenzij 600 x 600 x 60 mm in ustrezni kletkasti nosilci (2 kosa) za shrambo podstavkov; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - standardna električna napetost: 24 V; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvižni kavelj s kotalnim vležajenjem: min. 11,0 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - tovorni kavelj s kotalnim vležajenjem: min. 18,0 t; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva HD: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Orodja in dodatna oprema hidravličnega dvigala: |  |  |
|  | Hidravlični vitel: |  |  |
|  | - izvedba: hidravlični vitel mora biti montiran na glavni roki HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - potezna sila z eno jekleno vrvjo: min. 24,5 kN oz. 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv: dolžine min. 60 m, premera 10 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - škripčevje za enovrvno delovanje na HD in dodatni pregibni roki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - opremljen mora biti z elektro-hidravličnim stop in zapornim stikalom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - imeti mora napravo za avtomatski navlek in izvlek jeklene vrvi ter avtomatskim sinhroniziranim delovanjem vitle ne glede na izvajanje funkcij HD, - HD se mora zložiti v transportno pozicijo z napeljano jeklenico do konca pregibne roke ročno in tudi s funkcijo pomoči pri samodejnem zlaganju/razlaganju HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje preko radijskega daljinskega upravljalnika; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kavelj z utežjo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita vitla s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Neskončni rotator: |  |  |
|  | - aksialna nosilnost: min. 4.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 30 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - priklop preko gredi D = 68 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - obesa med HD in rotatorjem min. 4.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlične cevi s hitrimi spojkami; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistemski tlak maks. 320 bar; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv kavelj s pušo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Delovna košara: |  |  |
|  | - izvedba: za dve osebi, po standardu EN280, s certifikatom proizvajalca HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 200 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatska nivelacija vodoravnosti; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitromenjalna hidravlična spojka za HD in za dodatno pregibno roko; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezno ožičenje košare, dvigala in varnostnega sistema; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varovanje ročk proti nenamernemu upravljanju; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kodirno stikalo za preklop na delovanje s košaro; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - avtomatski preklop na delovno hitrost košare; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - ustrezen nosilec za radijsko upravljanje v košari; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - elektro-hidravlični agregat za upravljanje v sili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Žlični grabilec: |  |  |
|  | - izvedba: za razsuti tovor; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izvedba s 5 zobmi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volumen: min. 350 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 3.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv priklop grabilca preko gredi rotatorja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prirobnica za rotator z osjo 68 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 250 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Polipni grabilec: |  |  |
|  | - izvedba s 6 cilindri; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - volumen: min. 300 l; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - širina/premer: 650 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - snemljiv priklop grabilca preko gredi rotatorja; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 400 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sistemski tlak: maks. 300 bar; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - sila stiskanja: min. 15 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Paletne vilice: |  |  |
|  | - izvedba: z ročno izravnavo težišča; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 2.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 175 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina nalaganja: cca 1.176 – 1.726 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - območje nastavljanja vilic: od 240 do 850 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Manipulator PVC folije: |  |  |
|  | - izvedba: za pritrditev na rotator HD; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - nosilnost: min. 200 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - lastna teža: maks. 155 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - za dolžino koluta PVC folije: min. 1.600 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - za premer koluta PVC folije: min. 500 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva: modra, RAL 5017 ali v barvi proizvajalca. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema za varovanje oseb in prijem bremen: |  |  |
|  | - varnostni pas za osebe (4 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 4-stremenska bremenska vrv 4 m (1 kos); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - 1-stremenska bremenska vrv 4 m (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - škopec 2,5 t (5 kosov); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - brezkončni dvižni trak 6 m, 5 t (2 kosa); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dvoplastni dvižni trak 6 m, 5 t (2 kosa). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kovinski zaboj za orodje in opremo iz nerjavečega materiala v modri barvi, RAL 5017; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izdelava pomožnega okvirja za montažo HD, HKN in HD: |  |  |
|  | - Izdelava ustreznega pomožnega okvirja (šasije) odporne na zvijanje in upogib. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izdelava strižne plošče in ojačitev glavnega okvirja v predelu HD. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izdelava pritrdilnih mest za vgradnjo HD, HKN, HD idr. glede na izbrano STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne hidravlične napeljave (hidravlične črpalke, hidravličnega rezervoarja, hidravličnega hladilnika, hidravličnih vodov, idr.) HD, HKN, HDV in pripadajoče opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne električne napeljave HD, HKN, HDV in pripadajoče opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - Na STV vgrajeno HD in HKN morata biti zaradi kompatibilnosti in lažjega vzdrževanja STV z nadgradnjami istega proizvajalca. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba nastavitev HD in opreme (nastavitev delovnih območij v skladu z EN 12999 oz. primerljivem ISO, nastavitev dvižnih kapacitet idr.) ter nastavitev HKN in HDV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba zagon in preskus delovanja HD, HKN in HDV brez obremenitve ter pod maks. obremenitvijo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Oprema HD mora biti nameščena na posebnem nosilcu (paleti) vroče cinkane izvedbe s pritrdilnimi mesti za vsak posamezni kos opreme. - Nosilec (paleta) mora biti izdelan na način, da je možno nalaganje/razlaganje nosilca (palete) na/iz kesona STV s pomočjo HD in/ali viličarja ter vgradnja/izgradnja kompletne opreme na/iz nosilca (palete) s pomočjo HD. - Nosilec (paleta) se namesti na namensko menjalno nadgradnjo KZ-TIP-1.1 in pritrdi na pod KZ s sistemom Twistlock. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - V območju kabine in šasije (bočno levo/desno in zadaj) morajo biti nameščeni (1 + 3 + 3 + 1) kosov LED reflektorji za osvetlitev delovnega območja STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 4. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega kotalnega nalagalnika s pomičnim okvirjem in pregibno potezno roko |  |  |
|  | Hidravlični kotalni nalagalnik s pomičnim okvirjem in pregibno potezno roko (v nadaljevanju: HKN) mora biti vgrajen na šasijo STV. Namenjen je za nalaganje/razlaganje 20´ (feet) menjalnih kotalnih zabojnikov (v nadaljevanju: KZ) na STV. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - izvedba: HKN s pomičnim okvirjem in pregibno potezno roko, po standardu DIN 30722 oz. primerljiv ISO; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - glavne komponente: nosilni okvir, dvižna in pregibna roka, teleskop s kavljem, zaklep KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - konstrukcija: iz visokokvalitetnega jekla, minimalna kvaliteta jeklo S355; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navlečna sila: min. 200 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - dolžina HKN mora biti ustrezna za prevoz 20 KZ, - dolžina HKN mora biti ustrezna za prevoz KZ dolžine: od 4.800 do 6.900 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina HKN: maks. 3.000 mm (od mesta vgradnje HKN) – potrebna za nalaganje KZ (nizka krivulja nalaganja); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teža HKN: maks. 2.600 kg (brez tekočin); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - višina kavlja: 1.570 mm (- 0 mm, + 5 mm) – po standardu DIN 30722; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost navleke KZ, kadar je KZ do 350 mm nižje od ravnine tovornega vozila; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska potezna roka hoda: min. 900 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - pregibna potezna roka hoda min. 800 mm; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vgradna višina HKN: maks. 200 mm (tj. razdalja med ravnino vgradnje HKN in ravnino, kjer je nameščen kotalni zabojnik); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - skupna višina šasije STV in pomožne šasije z vgrajenim HKN (do ravnine naleganja nosilnega okvirja KZ po DIN 30772 na HKN): maks. 1.335 (+2%) mm; OPOMBA: Podatki o pripadajočih tipih menjalnih nadgradenj KZ, ki bodo integrirane s STV-TIP-1.1: - KZ-TIP-1.1: maks. dimenzije (DxVxŠ): 6.700 x 2.810 (+1%) x 2.550 mm; maks. teža: 3.000 kg; - KZ-TIP-1.2: maks. dimenzije (DxVxŠ): 6.500 x 2.400 x 2.550 mm; maks. teža: 3.500 kg; - KZ-TIP-1.3: maks. dimenzije (DxVxŠ): 6.500 x 2.500 x 2.550 mm; maks. teža: 8.000 kg; - KZ-TIP-1.4: maks. dimenzije (DxVxŠ): 6.500 x 2.500 x 2.550 mm; maks. teža: 8.400 kg; - KZ-TIP-1.5: maks. dimenzije (DxVxŠ): 6.900 x 2.810 (+1%) x 2.550 mm; maks. teža: 8.000 kg; - KZ-TIP-1.6: maks. dimenzije (DxVxŠ): 6.900 x 2.810 (+1%) x 2.550 mm; maks. teža: 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kot kipanja in zvračanja KZ: min. 45; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - teleskopska potezna roka s pnevmatskim zaklepom kavlja, kot varovalko proti odpetju KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsi hodi HKN so hidravlično upravljani; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hidravlični zaklep HKN po sistemu od znotraj - navzven; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - samodejna nesunkovita zaustavitev glavne dvižne roke v transportno pozicijo; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - vsi hidravlični cilindri (dvižni, teleskopski, zaklep) z varnostnimi blokirnimi ventili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje HKN iz kabine STV kabelsko z kontrolno enoto, - vsi hodi HKN elektro hidravlično krmiljeni preko CAN povezave, - minimalno dve hitrosti za dvižno, teleskopsko in potezno roko, - možnost upravljanja v ročnem načinu z posamično uporabo funkcij ali avtomatskem načinu, kot avtomatski proces HKN v transportno pozicijo, avtomatski proces kipanja in odlaganja KZ, - na upravljalni enoti prikaz transportne pozicije, izklop v sili, zvočni signal ob uporabi napačne ali nedovoljene funkcije, možnost upravljanja naprave ob izpadu el. napajanja, digitalni prikaz delovnih ur, informacije o napaki; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost dodatnega radijskega upravljanja preko upravljalne enote izven kabine STV, - vse funkcije radijske enote identične kabelskemu upravljanju; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - možnost dodatnega ročnega upravljanja v sili na hidravličnem razvodniku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini STV, kadar KZ ni zavarovan s hidravličnim zaklepom; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - premik teleskopa med kipanjem KZ mora biti preprečen; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - kadar KZ ni ustrezno zavarovan s hidravličnim zaklepom, mora biti preprečeno samodejno kipanje KZ; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ostale zahteve: |  |  |
|  | - barva HKN s teleskopsko roko: modra, RAL 5017; teleskopska roka in zadnja vodila kontejnerja RAL 1003; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba izdelavo ustreznih ojačitev šasije v predelu dvižnih cilindrov, pritrdilnih mest ter namestitev HKN na osnovni okvir STV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - Izvesti je treba montažo potrebne hidravlične in električne napeljave HKN. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 5. | Osnovni tehnični podatki hidravličnega delovnega vitla |  |  |
|  | Hidravlični delovni vitel (v nadaljevanju: HDV) bo vgrajen na šasijo STV. Namenjen je za vleko in stabilizacijo težkih bremen ob tehničnem reševanju oz. za samoizvleko STV. |  |  |
|  | Osnovni tehnični podatki: |  |  |
|  | - izvedba: HDV s planetnimi prenosi, po standardu DIN 14584; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - HDV mora biti nameščen na medosju ali na zadnjem previsu STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - navlečna sila naprej min. 80 kN, statična sila min. 95 kN; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - konstantna sila vleka ne glede na število ovojev; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - hitrosti vleke: 2 hitrosti – I. hitrost: maks. 9 m/min, II. hitrost: maks. 30 m/min; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - varnostni ventil in hidravlična zavora; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita proti preobremenitvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv cinkana: dolžine min. 90 m, premera 16 mm, s shrambo za jekleno vrv, - jeklena vrv in vlečno ušesom - srčika morata imeti ustrezen certifikat po EN10204; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - jeklena vrv na STV zaščitena v nerjavni cevi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izstopno/vstopno mesto jeklene vrvi spredaj pred kabino STV – vlečni kot maks. 250; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - zaščita proti popolnemu razvitju jeklene vrvi; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - prosta jeklena vrv se mora odvijati ter se odvija samo v primeru, ko je jeklena vrv pod obremenitvijo sile enega človeka; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - upravljanje: kabelsko min. 10 m od vitla s prikazom navlečne sile in možnost ročnega upravljanja v sili; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izdelava pritrdilnih mest HDV ter vodilnih valjčkov za jekleno vrv; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - izdelava ustreznih hidravličnih in električnih instalacij za HDV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | - barva HDV: modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

- V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

- Ponudnik v ponudbi preloži okvirni terminski plan dobav. Plan dobav bo priložen k pogodbi, na podlagi katere bo izbrani dobavitelj naročniku moral mesečno poročati o njegovi realizaciji.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 1:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Načrt izvedbe STV z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV) s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično risbo izvedbe STV z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV) v merilu 1:1 v tlorisu in narisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami pomembnimi za vleko priklopnika, dimenzijami pozicioniranja nadgradnje (HD, HKN, HDV) ter vsemi ostalimi dimenzijami, ki se nanašajo na zahtevane razpisne pogoje | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično risbo izvedbe STV z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV) v merilu 1:1, v narisu z gabaritnimi dimenzijami in nakladalno višino HKN z nameščenim KZ-TIP-1.1. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun osnih obremenitev po oseh, izračun lastne mase z navedbo vseh komponent težjih od 50 kg, upoštevajoč maks. posadko, vse tekočine 90% napolnjene, STV pripravljeno za vožnjo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun osnih obremenitev s prikazom proste nosilnosti po oseh STV do tehnično dopustne dovoljene mase z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV), ter prikaz območja možnega težišča proste nosilnosti. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prikaz (skica) možnega delovnega območja HD na STV z in brez dodatne pregibne roke s prikazom nosilnosti HD. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prikaz (skica) možnega delovnega območja HD na STV do maks. dosega z gabaritnimi dimenzijami delovne košare v stranskem pogledu. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stabilnostni izračun HD v polnem krogu s prikazom faktorja stabilnosti in HKN v najbolj neugodni poziciji s prikazom faktorja stabilnosti s prosto nosilnostjo in maks. nosilnostjo HKN. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Prikaz (skica) kinematike HKN na STV pri odlaganju KZ-TIP-1.1 z dimenzijo najvišje točke KZ in kotom KZ pri odlaganju. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujeno STV (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujeno HD s pripadajočo opremo in orodji, HKN in HDV (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo STV z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN in HDV), z vgrajeno ter pripadajočo opremo in orodji. Program mora biti vključen v nabavno ceno celotnega STV z integriranimi nadgradnjami, z vgrajeno in pripadajočo opremo ter orodji. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 1. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe STV-TIP-1.1 z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN in HD), glede na tehnične zahteve naročnika za STV-TIP-1.1 in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi namenskimi menjalnimi nadgradnjami posameznega tipa (KZ-TIP-1.1, KZ-TIP-1.2, KZ-TIP-1.3, KZ-TIP 1.4, KZ-TIP 1.5 in KZ-TIP 1.6), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prvega (vzorčnega) izdelanega STV-TIP-1.1 z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Potrdilo o skladnosti STV homologiranega tipa, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje STV v slovenskem jeziku, ki vsebuje sledeče teme: - kazalo, - opozorila na nevarnosti, - tehnični podatki vozila, - opis vozila in delovanje sistemov, - upravljanje vozila, - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - vrsta in kvaliteta maziv in drugih tehničnih tekočin, - dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi), - priprava vozila (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - cilj je zagotovitev stalne pripravljenosti vozila za uporabo, - pogoji za izvajanje rednih servisnih pregledov s podrobnejšo definicijo vsebine potrebnih storitev, - seznam pooblaščenih servisov za tovorno vozilo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisno – garancijska knjiga za STV; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Navodila za upravljanje, vzdrževanje in uporabo HD, HKN in HDV v slovenskem jeziku, ki vsebuje sledeče teme: - kazalo, - opis, - upravljanje, - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - tehnični podatki, - opozorila na nevarnosti, - vrsta in kvaliteta olj, masti in tehničnih tekočin, - dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi), - priprava za uporabo (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - cilj je zagotovitev stalne pripravljenosti opreme za uporabo, - podani termini za izvajanje rednih servisnih pregledov in njihov obseg, - garancijski list (lahko je sestavni del servisne knjižice), - navodila za uporabo opreme, - servisno knjižico (za opremo, ki podležejo rednim servisnim pregledom), - seznam pooblaščenih servisov za HD, HKN in HDV. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Katalog nadomestnih delov z navedenimi kataloškimi številkami v ustreznem formatu za hitro pregledovanje (npr. Excel). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme (v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/11) in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04)) - za HD, HKN, HDV in delovno košaro; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisno – garancijska knjiga HD, HKN in HDV v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Matična in kontrolna knjigo HD v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Kontrolna knjiga HKN, HDV in delovne košare v slovenskem jeziku; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo in naprave oz. izjava o skladnosti z veljavnimi predpisi za STV z integriranimi nadgradnjami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvedene meritve električnih inštalacij in električne vgrajene opreme, opravljen končni preizkus delovanja vgrajene opreme, poročilo o montažah v sklopu prevzemne dokumentacije za STV z integriranimi nadgradnjami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente STV z integriranimi nadgradnjami: - načrt izvedbe STV z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV) s podrobnim tehničnim opisom, - tehnično risbo v merilu 1:1 izvedbe STV z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV) z dimenzijami v tlorisu in narisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami pomembnimi za vleko priklopnika, dimenzijami pozicioniranja nadgradnje (HD, HKN, HDV) ter vse dimenzije, ki se nanašajo na zahtevane naročnika, - tehnično risbo v merilu 1:1 izvedbe STV z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV) z dimenzijami v tlorisu z gabaritnimi dimenzijami, dimenzijami, nakladalno višino HKN z nameščenim KZ-TIP-1.1, - izračun osnih obremenitev po oseh, izračun lastne mase z navedbo vseh komponent težjih od 50 kg, upoštevajoč maks. posadko, vse tekočine 90% napolnjene, STV pripravljeno za vožnjo, - izračun osnih obremenitev s prikazom proste nosilnosti po oseh STV do tehnično dopustne dovoljene mase z integriranimi nadgradnjami (HD, HKN, HDV), ter prikaz območja možnega težišča proste nosilnosti, - prikaz (skica) možnega delovnega območja HD na STV z in brez dodatne pregibne roke s prikazom nosilnosti HD, - prikaz (skica) možnega delovnega območja HD na STV do maks. dosega z gabaritnimi dimenzijami delovne košare v stranskem pogledu, - prikaz (skica) kinematike HKN na STV pri odlaganju KZ-TIP-1.1 z dimenzijo najvišje točke KZ in kotom KZ pri odlaganju. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Homologacijska dokumentacija. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 |
|  | KZ-TIP-1.1 | … | kotalni zabojnik tipa 1.1 (namenska menjalna nadgradnja) |