Priloga št. TAB 5

- SKLOP 5: Kotalni zabojnik – večnamenski tovorni keson s cerado

5.1  Kotalni zabojnik (20´) – menjalna nadgradnja večnamenskega tovornega kesona s cerado – KZ-TIP-1.1 (10 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-1.1

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja v obliki večnamenskega tovornega kesona s cerado (v nadaljevanju: KZ-TKVC) je namenjen zagotavljanju prevoza različnega tovora (paleta z orodji in priključki HD, ISO zabojnik 20´(feet), paletiran tovor, zaboji idr.) kot nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-TKVC |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-TKVC |  |  |
|  | KZ-TKVC v velikosti 20´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (20´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-TKVC (20): - zunanja dolžina: maks. 6.700 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.810 (+1%) mm; - notranja koristna dolžina: min. 6.150 mm; - notranja koristna širina: min. 2.450 mm; - notranja koristna višina: min. 2.450 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-TKVC je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-TKVC na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.335 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-TKVC z vgrajeno opremo, ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-TKVC: min. 10.000 kg. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-TKVC z vgrajeno opremo: maks. 3.000 kg. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana iz jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod kesona: - izdelan iz vodoodporne plošče s protidrsnim nanosom debelina min. 30 mm; - v ravnini poda KZ-TKVC so nameščena kontejnerska zapirala »Twist lock« za standardni 20' (feet) ISO zabojnik (4 kosi); - kontejnerska zapirala »Twist lock« za paleto z orodji in priključki HD so lahko združene s kontejnerskimi zapirali »Twist lock« za standardni 20' (feet) ISO zabojnik; - pritrdilna mesta za privez paletnega tovora na razdalji maks. 300 mm na maks. možni širini. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranice kesona: - izdelane iz AL profilov, eloksirane, nebarvane; - debelina stranice min. 25 mm; - bočne stranice in zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), z vgrajenimi pritrdilnimi mesti na razdalji do 100 mm in višini od 500 do 820 mm za fiksiranje tovora s prečnimi teleskopskimi drogovi; zgornji rob stranic dodatno zaščiten z AL pločevino; v bočnih stranicah v zadnjem delu KZ-TKVC vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa levo in 2 kosa desno); - zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), zgornji rob stranice dodatno zaščiten z AL pločevino; v zadnji stranici vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa); - prednja čelna stranica v višini do konstrukcije strehe KZ-TKVC; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stebri in obodni profil: - prednji in zadnji Fe ali AL stebri fiksni; - srednji steber oz. stebri Fe ali AL, na sredini bočnih stranic snemljivi; - stebri in obodni profil črni ali v modri barvi, RAL 5017; - stranske letve AL 120×25 mm (min. 16 kosov). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha in ponjava: - ogrodje strehe KZ-TKVC je izdelano v pomični izvedbi – pomik strehe naprej ali nazaj), PVC ali Fe ali AL pregibni elementi za vodenje ponjave, Fe ali AL prečnih nosilci ponjave uležajeni, vzdolžna Fe ali AL vodila, pomik možen s silo enega upravljalca; - streha KZ-TKVC je izdelana iz Fe ali AL stranskih vodilnih profilov, omogoča posamično odpiranje cerade bočnih strani ali skupaj s cerado strehe; - bočne stranice cerade se odpirajo proti sprednjemu ali zadnjemu delu KZ-TKVC; - bočne stranice ponjave se s pomočjo natezal fiksirajo na spodnji rob KZ-TKVC in deloma pokrivajo bočne stranice, zunanji vidni del stranic je v modri barvi, RAL 5017; - cerada je vgrajena po strehi ter čez bočne in zadnjo stranico KZ-TKVC; - cerada (gumirano platno) vodotesna, v modri barvi, RAL 5017 bočno ter streha v enaki barvi ali prozorna oz. podobno, min. 680 g/m2; carinska vrvica (1 kos), - cerada bočne zavese na levi in desni strani ter zadnja stran se zapenja spodaj na rob KZ-TKVC z zatezali; - cerada in ogrodje mora omogočati nalaganje tovora (palete z orodji in priključki HD ter standardnega ISO 20' (feet) zabojnika višine 1C ter paletiranega tovora, zabojev idr. z vrhnje in zadnje ter min. z ene bočne strani KZ-TKVC; - v kolikor je potrebna predhodna priprava KZ-TKVC za nalaganje večjega tovora npr. ISO 20' (feet) zabojnika višine 1C, je dopusten čas predhodne priprave računano na eno osebo, maks. 1h; - omogočena mora biti prosta manipulacija HD pri nakladanju po celotni dolžini KZ-TKVC. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-TKVC |  |  |
|  | Teleskopske pritrdilne letve za stabilizacijo tovora (3 kosi). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-TKVC morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-TKVC mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-TKVC mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-TKVC dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-TKVC ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-TKVC ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-TKVC je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-TKVC mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. KZ-TKVC mora biti opremljen s predpisano grafično podobo EKP 2014-2020 oziroma logotipom EKP – Kohezijski sklad (KS) (Priročnik celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020). Končno grafično podobo KZ-TKVC potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-TKVC, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-TKVC (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-TKVC in stabilnost vgrajene opreme v KZ-TKVC pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

- V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

5.2 Kotalni zabojnik (16´) – menjalna nadgradnja večnamenskega tovornega kesona s cerado – KZ-TIP-2.1 (30 kosov)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-2.1

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja v obliki večnamenskega tovornega kesona s cerado (v nadaljevanju: KZ-TKVC) je namenjen zagotavljanju prevoza različnega tovora (paleta z orodji in priključki HD, ISO zabojnik 16´ (feet), paletirani tovor, zaboji idr.) ob izvajanju nalog logistične podpore državnim, regijskim in lokalnim enotam Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah ter drugih podnebno pogojenih nesrečah. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-TKVC |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-TKVC |  |  |
|  | KZ-TKVC v velikosti 16´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (16´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-TKVC (16): - zunanja dolžina: maks. 5.600 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.730 (+1%) mm; - notranja koristna dolžina: min. 5.100 mm; - notranja koristna širina: min. 2.450 mm; - notranja koristna višina: min. 2.450 mm. OPOMBA: Pri konstruiranju KZ-TKVC je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-TKVC na način, da je maksimalna skupna zunanja višina šasije STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP2.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.415 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-TKVC z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. |  |  |
|  | Nosilnost KZ-TKVC: min. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-TKVC z vgrajeno opremo: maks. 2.500 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-TKVC mora biti izdelana jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 16´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod kesona: - izdelan iz vodoodporne plošče s protidrsnim nanosom debelina min. 30 mm; - v ravnini poda KZ-TKVC so nameščena kontejnerska zapirala »Twist lock« za standardni 16' (feet) ISO zabojnik (4 kosi); - kontejnerska zapirala »Twist lock« za paleto z orodji in priključki HD so lahko združene s kontejnerskimi zapirali »Twist lock« za standardni 16' (feet) ISO zabojnik; - pritrdilna mesta za privez paletnega tovora na razdalji maks. 300 mm na maks. možni širini; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranice kesona: - izdelane iz AL profilov, eloksirane, nebarvane; - debelina stranice min. 25 mm; - bočne stranice in zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), z vgrajenimi pritrdilnimi mesti na razdalji do 100 mm in višini od 500 do 820 mm za fiksiranje tovora s prečnimi teleskopskimi drogovi; zgornji rob stranic dodatno zaščiten z AL pločevino; v bočnih stranicah v zadnjem delu KZ-TKVC vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa levo in 2 kosa desno); - zadnja stranica višine 800 mm ( 20 mm), zgornji rob stranice dodatno zaščiten z AL pločevino; v zadnji stranici vdelana stopnica za dostop na KZ-TKVC (2 kosa); - prednja čelna stranica v višini do konstrukcije strehe KZ-TKVC; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stebri in obodni profil: - prednji in zadnji Fe ali AL stebri fiksni; - srednji steber oz. stebri Fe ali AL, na sredini bočnih stranic snemljivi; - stebri in obodni profil črni ali v modri barvi, RAL 5017; - stranske letve AL 120×25 mm (min. 16 kosov); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha in ponjava: - ogrodje strehe KZ-TKVC je izdelano v pomični izvedbi – pomik strehe naprej ali nazaj), PVC ali Fe ali AL pregibni elementi za vodenje ponjave, Fe ali AL prečnih nosilci ponjave uležajeni, vzdolžna Fe ali AL vodila, pomik možen s silo enega upravljalca; - streha KZ-TKVC je izdelana iz Fe ali AL stranskih vodilnih profilov, omogoča posamično odpiranje cerade bočnih strani ali skupaj s cerado strehe; - bočne stranice cerade se odpirajo proti sprednjemu ali zadnjemu delu KZ-TKVC; - bočne stranice ponjave se s pomočjo natezal fiksirajo na spodnji rob KZ-TKVC in deloma pokrivajo bočne stranice, zunanji vidni del stranic je v modri barvi, RAL 5017; - cerada je vgrajena po strehi ter čez bočne in zadnjo stranico KZ-TKVC; - cerada (gumirano platno) vodotesna, v modri barvi, RAL 5017 bočno ter streha v enaki barvi ali prozorna oz. podobno, min. 680 g/m2; carinska vrvica (1 kos), - cerada bočne zavese na levi in desni strani ter zadnja stran se zapenja spodaj na rob KZ-TKVC z zatezali; - cerada in ogrodje mora omogočati nalaganje tovora (palete z orodji in priključki HD ter standardnega ISO 16' (feet) zabojnika višine 1C ter paletiranega tovora, zabojev idr. z vrhnje in zadnje ter min. z ene bočne strani KZ-TKVC; - v kolikor je potrebna predhodna priprava KZ-TKVC za nalaganje večjega tovora npr. ISO 16' (feet) zabojnika višine 1C, je dopusten čas predhodne priprave računano na eno osebo, maks. 1h; - omogočena mora biti prosta manipulacija HD pri nakladanju po celotni dolžini KZ-TKVC. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2. | Oprema KZ-TKVC |  |  |
|  | Teleskopske pritrdilne letve za stabilizacijo tovora (3 kosi); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-TKVC morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-TKVC mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-TKVC mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve vgrajene opreme KZ-TKVC dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-TKVC ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-TKVC ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-TKVC je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-TKVC mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. KZ-TKVC mora biti opremljen s predpisano grafično podobo EKP 2014-2020 oziroma logotipom EKP – Kohezijski sklad (KS) (Priročnik celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020). Končno grafično podobo KZ-TKVC potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-TKVC, na podlagi grafičnega predloga dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-TKVC (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ-TKVC in stabilnost vgrajene opreme v KZ-TKVC pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

- V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 5:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami in vgrajeno opremo v KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo menjalnih nadgradenj KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno menjalnih nadgradenj KZ. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 5. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.1 oz. KZ-TIP-2.1), glede na tehnične zahteve naročnika za posamezni tip menjalne nadgradnje in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi posameznimi tipi STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) (STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2 oz. STV-TIP-2.1 in/ali STV-TIP-2.2), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ posameznega tipa (KZ-TIP-1.1 oz. KZ-TIP-2.1), glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami in vgrajeno opremo v KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1, oz. STV-TIP-1.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 oz. tipa 1.2 |
|  | STV-TIP-2.1 oz. STV-TIP-2.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 2.1 oz. tipa 2.2 |
|  | KZ-TIP-1.1 oz. KZ-TIP-2.1 |  | kotalni zabojnik tipa 1.1 oz. tipa 2.1 |
|  | KZ-TKVC |  | kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja večnamenskega tovornega kesona s cerado |